建筑节能设计报告书 公共建筑 甲类

瑞金宾馆新接待大楼及贵宾楼项目

设计编号：

报告防篡改 支付宝扫码审查

| 工程地点 | ： | 上海-上海 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： | 瑞金宾馆 |
| 设计单位 | ： | 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2026年5月11日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2026 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20260303(SP1) |  |
| 正版授权码 | : P396E1CAA |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	3

4 规定性指标检查	11

4.1 工程材料	11

4.2 围护结构做法简要说明	11

4.3 体形系数	12

4.4 窗墙比	12

4.5 可见光透射比	14

4.6 天窗	14

4.7 中庭天窗屋顶比	14

4.8 屋顶	14

4.9 外墙	15

4.10 挑空楼板	17

4.11 控温与非控温房间隔墙	17

4.12 控温与非控温房间楼板	17

4.13 外窗热工	17

4.14 凸窗板	19

4.15 非透明外门	19

4.16 空调区域与非空调区域的分隔门	19

4.17 通风开口面积	19

4.18 非中空窗面积比	20

4.19 外窗气密性	20

4.20 幕墙气密性	20

4.21 规定性指标检查结论	20

建筑概况

| 工程名称 | 瑞金宾馆新接待大楼及贵宾楼项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 上海-上海 |
| 气候分区 | 夏热冬冷A区 |
| 计算建筑面积 | 地上7842㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上4 地下0 |
| 建筑高度 | 22.0m |
| 计算建筑体积 | 35798.67 |
| 计算建筑外表面积 | 6541.98 |
| 北向角度 | 67.9 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.70 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.70 |

设计依据

1. 《上海公共建筑节能设计标准》DGJ 08-107-2015(24年版)

2. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

3. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176-2016)

4. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2019）

5. 《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

西南轴侧图

东北轴侧图

前视图

后视图

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| C20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0158 | 安徽省《公共建筑节能设计标准》DB34 T753-2007 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 上海市《居住建筑节能设计标准》DGTJ08-205-2024 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料XPS(030级) | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | DG/TJ 08-205-2024 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0000 | DG/TJ 08-205-2024 |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 | DG/TJ 08-205-2024 |
| 蒸压加气混凝土砌块B07 | 0.260 | 3.940 | 725.0 | 1050.0 | 0.0000 | DG/TJ 08-205-2024 |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.302,D=3.099)：（由上到下）

C20细石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料XPS(030级) 95mm＋水泥砂浆 15mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm

2. 外墙（填充墙）：填充墙构造一 (K=0.565,D=3.807)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料XPS(030级) 25mm＋蒸压加气混凝土砌块B07 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=0.897,D=2.753)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料XPS(030级) 25mm＋石灰砂浆 20mm

4. 热桥梁：热桥梁构造一 (K=0.897,D=2.753)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料XPS(030级) 25mm＋石灰砂浆 20mm

5. 控温与非控温房间隔墙：控温与非控温隔墙构造一 (K=1.134,D=3.524)：

水泥砂浆 20mm＋蒸压加气混凝土砌块B07 200mm＋石灰砂浆 20mm

6. 控温与非控温房间楼板：控温与非控温楼板构造一 (K=1.902,D=1.747)：

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料XPS(030级) 6mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm

7. 外窗构造：70系列内平开隔热铝合金窗(5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E)：

传热系数1.600W/㎡.K，窗遮阳系数0.316

8. 空调区域与非空调区域的分隔门：单层木制内门：

传热系数1.945W/㎡.K

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 6541.98 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 35798.67 |
| 体形系数 | 0.18 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.800 | 3024.12 | 1242.16 | 11491.66 |
| 2 | 3.550 | 2221.96 | 1161.16 | 10692.76 |
| 3 | 3.550 | 1755.02 | 619.23 | 10660.41 |
| 4 | 5.550 | 841.37 | 2576.69 | 4698.42 |
| 5 | 5.550 | 0.00 | 942.74 | -1744.57 |
| 合计 | 22.00 | 7842.48 | 6541.98 | 35798.67 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 133.28 | 786.44 | 0.17 | 0.70 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 215.00 | 849.59 | 0.25 | 0.70 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 227.45 | 765.28 | 0.30 | 0.70 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 186.05 | 774.25 | 0.24 | 0.70 | 满足 |
| 标准依据 |  | 上海市《公共建筑节能设计标准》DGJ 08-107-2015(24年版)第3.2.1条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 各单一立面窗墙面积比 (包括透光幕墙 )≤0.70 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | C0921 | 0.90×2.10 | 1 | 2 | 1.89 | 3.78 | 133.28 |
|  |  | C1418 | 1.40×1.80 | 2 | 9 | 2.52 | 22.68 |  |
|  |  | C1421 | 1.40×2.10 | 1 | 9 | 2.94 | 26.46 |  |
|  |  | C1621 | 1.60×2.10 | 2 | 1 | 3.36 | 3.36 |  |
|  |  | C1632 | 1.60×3.20 | 1 | 1 | 5.12 | 5.12 |  |
|  |  | C2121 | 2.10×2.10 | 1 | 4 | 4.41 | 17.64 |  |
|  |  | C2121 | 2.10×2.10 | 2 | 4 | 4.41 | 17.64 |  |
|  |  | C6020 | 6.00×2.00 | 2 | 1 | 12.00 | 12.00 |  |
|  |  | C6030 | 6.00×3.00 | 1 | 1 | 18.00 | 18.00 |  |
|  |  | 透光门-M1522 | 1.50×2.20 | 1~2 | 2 | 3.30 | 6.60 |  |
| 北向 | 立面2 | C1017 | 1.00×1.70 | 4 | 1 | 1.70 | 1.70 | 215.00 |
|  |  | C1018 | 1.00×1.80 | 2 | 1 | 1.80 | 1.80 |  |
|  |  | C1019 | 1.00×1.90 | 1 | 3 | 1.90 | 5.70 |  |
|  |  | C1019 | 1.00×1.90 | 2~3 | 6 | 1.90 | 11.40 |  |
|  |  | C1021 | 1.00×2.10 | 1 | 1 | 2.10 | 2.10 |  |
|  |  | C1418 | 1.40×1.80 | 2 | 1 | 2.52 | 2.52 |  |
|  |  | C1421 | 1.40×2.10 | 1 | 2 | 2.94 | 5.88 |  |
|  |  | C2533 | 2.45×3.30 | 1~2 | 4 | 8.09 | 32.34 |  |
|  |  | C2724 | 2.70×2.40 | 2 | 1 | 6.48 | 6.48 |  |
|  |  | C3926 | 3.90×2.60 | 1~2 | 12 | 10.14 | 121.68 |  |
|  |  | C4534 | 4.50×2.60 | 1~2 | 2 | 11.70 | 23.40 |  |
| 东向 | 立面3 | C0921 | 0.90×2.10 | 2 | 1 | 1.89 | 1.89 | 227.45 |
|  |  | C0932 | 0.90×3.20 | 1 | 1 | 2.88 | 2.88 |  |
|  |  | C1021 | 1.00×2.10 | 1 | 3 | 2.10 | 6.30 |  |
|  |  | C1021 | 1.00×2.10 | 2 | 3 | 2.10 | 6.30 |  |
|  |  | C1626 | 1.60×2.60 | 2~3 | 4 | 4.16 | 16.64 |  |
|  |  | C3926 | 3.90×2.60 | 1~3 | 18 | 10.14 | 182.52 |  |
|  |  | C4226 | 4.20×2.60 | 1 | 1 | 10.92 | 10.92 |  |
| 西向 | 立面4 | C0921 | 0.90×2.10 | 2 | 1 | 1.89 | 1.89 | 186.05 |
|  |  | C0932 | 0.90×3.20 | 1 | 1 | 2.88 | 2.88 |  |
|  |  | C1018 | 1.00×1.80 | 2 | 2 | 1.80 | 3.60 |  |
|  |  | C1021 | 1.00×2.10 | 1,3 | 4 | 2.10 | 8.40 |  |
|  |  | C1021 | 1.00×2.10 | 2 | 1 | 2.10 | 2.10 |  |
|  |  | C1418 | 1.40×1.80 | 2 | 6 | 2.52 | 15.12 |  |
|  |  | C1421 | 1.40×2.10 | 1 | 6 | 2.94 | 17.64 |  |
|  |  | C1421 | 1.40×2.10 | 3 | 1 | 2.94 | 2.94 |  |
|  |  | C1626 | 1.60×2.60 | 1~3 | 26 | 4.16 | 108.16 |  |
|  |  | C1626 | 1.60×2.60 | 3 | 2 | 4.16 | 8.32 |  |
|  |  | C5030 | 5.00×3.00 | 1 | 1 | 15.00 | 15.00 |  |

可见光透射比

| 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.17 | 透光门-M1522 | 0.62 | 0.60 |
| 北向 | 立面2 | 0.25 | C1017 | 0.62 | 0.60 |
| 东向 | 立面3 | 0.30 | C3926 | 0.62 | 0.60 |
| 西向 | 立面4 | 0.24 | C1626 | 0.62 | 0.60 |
| 标准依据 |  | 上海市《公共建筑节能设计标准》DGJ 08-107-2015(24年版)第3.2.3条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 窗墙比＜0.40,可见光透射比≥0.60；窗墙比≥0.40,可见光透射比≥0.40 |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项围护结构

天窗类型

本工程无此项围护结构

中庭天窗屋顶比

本工程无此项围护结构

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| C20细石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.026 | 0.404 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料XPS(030级) | 95 | 0.030 | 0.340 | 1.05 | 3.016 | 1.077 |
| 水泥砂浆 | 15 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.016 | 0.183 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 290 | － | － | － | 3.152 | 3.099 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.30 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 上海市《公共建筑节能设计标准》DGJ 08-107-2015(24年版)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.30 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

填充墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料XPS(030级) | 25 | 0.030 | 0.340 | 1.05 | 0.794 | 0.283 |
| 蒸压加气混凝土砌块B07 | 200 | 0.260 | 3.940 | 1.00 | 0.769 | 3.031 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 265 | － | － | － | 1.609 | 3.807 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.57 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料XPS(030级) | 25 | 0.030 | 0.340 | 1.05 | 0.794 | 0.283 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 265 | － | － | － | 0.955 | 2.754 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.90 |  |  |  |  |  |

热桥梁构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料XPS(030级) | 25 | 0.030 | 0.340 | 1.05 | 0.794 | 0.283 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 265 | － | － | － | 0.955 | 2.754 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.90 |  |  |  |  |  |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 523.14 | 0.801 | 0.57 | 3.81 | 0.70 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 73.28 | 0.112 | 0.90 | 2.75 | 0.70 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 56.74 | 0.087 | 0.90 | 2.75 | 0.70 |
| 合计 |  | 653.16 | 1.000 | 0.63 | 3.60 | 0.70 |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 504.06 | 0.794 | 0.57 | 3.81 | 0.70 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 72.59 | 0.114 | 0.90 | 2.75 | 0.70 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 57.93 | 0.091 | 0.90 | 2.75 | 0.70 |
| 合计 |  | 634.59 | 1.000 | 0.63 | 3.59 | 0.70 |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 441.28 | 0.823 | 0.57 | 3.81 | 0.70 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 51.62 | 0.096 | 0.90 | 2.75 | 0.70 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 43.60 | 0.081 | 0.90 | 2.75 | 0.70 |
| 合计 |  | 536.50 | 1.000 | 0.62 | 3.62 | 0.70 |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 449.21 | 0.764 | 0.57 | 3.81 | 0.70 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 85.54 | 0.145 | 0.90 | 2.75 | 0.70 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 53.45 | 0.091 | 0.90 | 2.75 | 0.70 |
| 合计 |  | 588.20 | 1.000 | 0.64 | 3.56 | 0.70 |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 1917.69 | 0.795 | 0.57 | 3.81 | 0.70 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 275.01 | 0.114 | 0.90 | 2.75 | 0.70 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 219.74 | 0.091 | 0.90 | 2.75 | 0.70 |
| 合计 |  | 2412.45 | 1.000 | 0.63 | 3.59 | 0.70 |
| 标准依据 | 上海市《公共建筑节能设计标准》DGJ 08-107-2015(24年版)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | M<200,K≤0.60;M≥200,K≤0.80; |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

本工程无此项围护结构

控温与非控温房间隔墙

控温与非控温隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 蒸压加气混凝土砌块B07 | 200 | 0.260 | 3.940 | 1.25 | 0.615 | 3.031 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 0.662 | 3.524 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 1.13 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 上海市《公共建筑节能设计标准》DGJ 08-107-2015(24年版)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤2.00 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

控温与非控温房间楼板

控温与非控温楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料XPS(030级) | 6 | 0.030 | 0.340 | 1.05 | 0.190 | 0.068 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 166 | － | － | － | 0.306 | 1.747 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 1.90 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 上海市《公共建筑节能设计标准》DGJ 08-107-2015(24年版)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤2.00 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗遮阳 系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70系列内平开隔热铝合金窗(5+12Ar+5Low-E+12Ar+5Low-E) | 27 | 1.60 | 0.32 | 0.620 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | C0921，C0932，C1021，C1626，C3926，C4226，C1018，C1418，C1421，C5030，C1621，C1632，C2121，C6020，C6030，透光门-M1522，C1017，C1019，C2533，C2724，C4534 |  |  |  |
|  | 备注：传热系数：1.5~1.7 太阳得热系数：0.24~0.31 来源：《近零能耗建筑技术标准》GBT51350-2019 |  |  |  |  |

平窗传热系数

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 窗遮阳系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 133.28 | 1.60 | 0.28 | 0.17 | K≤1.60 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 215.00 | 1.60 | 0.25 | 0.25 | K≤1.60 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 227.45 | 1.60 | 0.24 | 0.30 | K≤1.60 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 186.05 | 1.60 | 0.29 | 0.24 | K≤1.60 | 满足 |
| 综合平均 |  | 761.78 | 1.60 | 0.26 | 0.24 |  |  |
| 标准依据 | 上海市《公共建筑节能设计标准》DGJ 08-107-2015(24年版)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表3.3.1-1的规定。 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗不含凸窗。

凸窗传热系数

本工程无此项围护结构

外遮阳类型

平板外遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1250 | 1.250 | 0.200 | 0.000 | 0.000 | 0.100 | 0.000 |
| 2 | 450 | 0.450 | 0.200 | 0.000 | 0.000 | 0.100 | 0.000 |
| 3 | 250 | 0.250 | 0.200 | 0.000 | 0.000 | 0.100 | 0.000 |
| 4 | 2500 | 2.500 | 0.200 | 0.000 | 0.000 | 0.100 | 0.000 |

外窗遮阳系数

| 朝向 | 立面 | 检查项 | 玻璃遮阳 | 整窗遮阳 | 外遮阳 | 综合遮阳 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 夏季综合遮阳系数 | 0.42 | 0.32 | 0.88 | 0.28 | 不要求 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 夏季综合遮阳系数 | 0.42 | 0.32 | 0.81 | 0.25 | 不要求 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 夏季综合遮阳系数 | 0.42 | 0.32 | 0.77 | 0.24 | ScSumE≤0.45或有全遮蔽外遮阳 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 夏季综合遮阳系数 | 0.42 | 0.32 | 0.92 | 0.29 | 不要求 | 满足 |
| 标准依据 |  | 上海市《公共建筑节能设计标准》DGJ 08-107-2015(24年版)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 外窗SCw应满足表3.3.1-1的规定。 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |

凸窗板

本工程无此项围护结构

非透明外门

本工程无此项围护结构

空调区域与非空调区域的分隔门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积 所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单层木制内门 | 66.00 | 1.000 | 1.95 | 满足 |
| 标准依据 | 上海市《公共建筑节能设计标准》DGJ 08-107-2015(24年版)第3.2.9条 |  |  |  |
| 标准要求 | K≤2.50 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

通风开口面积

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积(㎡) |  | 门窗编号 | 门窗面积(㎡) | 开启比例 | 门窗类型 | 通风开口面积/房间面积 | 通风开口面积/外窗面积 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1002(最不利) | 118.67 |  | C1021 | 2.10 | 1.00 | 外窗 | 0.05 | 1.00 | 满足 |
|  |  |  |  | 透光门-M1522 | 3.30 | 1.00 | 外窗 |  |  |  |
| 通风换气装置 |  |  | 无通风换气装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 上海市《公共建筑节能设计标准》DGJ 08-107-2015(24年版)第3.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 外窗通风开口面积≥房间地面面积1/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃 面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 133.28 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 215.00 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 227.45 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 186.05 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 上海市《公共建筑节能设计标准》DGJ 08-107-2015(24年版)第3.3.2条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积≤立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

外窗气密性

| 最不利气密性等级 | 6级（门窗编号：C0921） |
| --- | --- |
| 标准依据 | 上海市《公共建筑节能设计标准》DGJ 08-107-2015(24年版)第3.2.6条，分级方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2019 |
| 标准要求 | ≥6级 |
| 结论 | 满足 |

幕墙气密性

| 最不利气密性等级 | － |
| --- | --- |
| 通风换气装置 | 无通风换气装置 |
| 标准依据 | 上海市《公共建筑节能设计标准》DGJ 08-107-2015(24年版)第3.2.6条，分级方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2019 |
| 标准要求 | ≥3级 |
| 结论 | － |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窗墙比 | 满足 |  |
| 2 | 可见光透射比 | 满足 |  |
| 3 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 4 | 屋顶 | 满足 |  |
| 5 | 外墙 | 满足 |  |
| 6 | 控温与非控温房间隔墙 | 满足 |  |
| 7 | 控温与非控温房间楼板 | 满足 |  |
| 8 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 9 | 空调区域与非空调区域的分隔门 | 满足 |  |
| 10 | 通风开口面积 | 满足 |  |
| 11 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 12 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 13 | 幕墙气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

■说明：本工程所有规定性设计指标满足上海市《公共建筑节能设计标准》DGJ 08-107-2015(24年版)的要求。