湖南省绿色建筑工程施工图设计审查表（居住建筑）——建筑专业

填表日期：	年	月	日

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 净用地面积（㎡） |  |  |  |  | 总建筑面积（㎡） |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  | 设计单位 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  |  |  | 设计单位联系人 |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 邮箱 |  |  |  |  | 邮箱 |  |  |
| 条款编号 |  | 项目实际情况 |  | 设计具体做法说明 | 证明材料 | 自查意见（是否达 标） | 审查意见（是否达 标） |
| 设计要点 | 审查要点 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | 4.1.1 | （1）场地避开滑坡、泥石流等地质危险地段， 易发生洪涝地区有可靠的防洪涝基础设施：（是 否）； （2）场地无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁、电磁辐射、含氡土壤的危害：（是 否）。 |  |  | - 1、总平面设计说明； - 2、总平面图和建筑设计图； - 3、土壤氡浓度专项检测报告； - 4、地质灾害危险性评估报告； - 5、污染源相关检测报告或论证报告。 | 是 否 | 是 否 |
| 4.1.2 | 4.1.2 | 场地内无有排放超标的污染源：（是 否）。 |  |  | 1、总平面设计说明； 2、建筑设计图。 | 是 否 | 是 否 |
| 4.1.3 | —— | 场地内环境噪声符合现行国家标准《声环境质量标准》GB3096的有关规定：（是 否）。 |  |  | 1、环评报告书 （表）； 2、环境噪声模拟分析报告； 3、总平面及设计 说明。 | 是 否 | —— |
| 4.1.4 | 4.1.4 | 室外热环境满足国家现行有关标准的要求：（是否）。 |  |  | 1、场地热环境计算书； 2、总平面图。 | 是 否 | 是 否 |
| 4.1.5 | 4.1.5 | 建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间设置连贯的无障碍步行系统：（是 否）。 |  |  | 1、总平面设计说明； 2、总平面图（无障碍系统设计图。 | 是 否 | 是 否 |
| 4.1.6 | —— | 场地人行出入口500m内设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车：（是 否）。 |  |  | 1、建筑设计总说明； 2、区域位置图； 3、总平面图： | 是 否 | —— |
| 4.1.7 | 4.1.7 | （1）停车场所具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件：（是 否）； （2）合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位：（是 否）。 |  |  | 1、总平面图； 2、建筑设计图。 | 是 否 | 是 否 |
| 4.1.8 | —— | 自行车停车场所位置合理、方便出入：（是 否）。 |  |  | 1、总平面图（停车场（库）； 2、建筑设计图 （自行车停车设施施工图）。 | 是 否 | —— |
| 4.1.9 | —— | （1）配建的绿地符合所在地城乡规划的规定：（是 否）； （2）种植适应当地气候和生态环境条件，且无毒害、易维护，体现地方特色的乡土植物，其占场地全部植物种类的比例不小于70%： （是 否）； （3）合理选择绿化方式，采用乔木、灌木、草等复层绿化方式，种植区域覆土深度不小于1.2m，排水能力满足植物生长需求：（是 否）。 |  |  | 1、总平面设计说明； 2、建筑设计图。 | 是 否 | —— |
| 4.1.1 0 | —— | （1）场地的竖向设计有利于雨水的收集与排放，能有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用：（是 否）； （2）项目场地是否大于10hm2：（是 否）；若大于，进行雨水控制利用专项设计：（是 否）； （3）项目绿地率是否≥20%：（是 否）；项目要求下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地 或水体的面积之和占绿地面积的比例不小于30%：（是 否）。 （4）除机动车道路、消防车登高操 作场地外的硬质铺装地面中透水铺装面积的比例达到50%：（□是 □否）。 |  |  | 1、总平面图； 2、雨水控制利用专项规划设计 （或雨水综合控 制利用方案）； - 有雨水调蓄功能绿地和水体面积比例计算书； - 透水铺装面积比例计算书。 | 是 否 | —— |
| 4.1.1 1 | —— | 建筑内外均设置便于识别和使用的标识系统：（是 否）。 |  |  | 1、总平面设计说明； 2、建筑设计说 明。 | 是 否 | —— |
| 4.1.1 2 | —— | 生活垃圾分类收集，垃圾容器和收集点的设置合理并与周围景观协调：（是 否）。 |  |  | 1、总平面图及设计说明； 2、建筑设计说 明。 | 是 否 | —— |
| 4.2.1 | —— | 走廊、疏散通道 等通行空间满 足紧急疏散、应 急救护等要求， 且保持畅通： （是 否）。 |  |  | 1、建筑设计说明 （消防设计说明）； 2、建筑平面图。 | 是 否 | —— |
| 4.2.2 | 4.2.2 | 建筑造型要素简约，无大量装饰性构件：（是 否）；纯装饰性构件造价占建筑总造价的比例不大于2%：（是 否）。 |  |  | 1、建筑设计说明； 2、建筑设计图； 3、装饰性构件功能说明书； 4、纯装饰性构件造价比例计算书。 | 是 否 | 是 否 |
| 4.2.3 | —— | （1）建筑结构 满足承载力和建筑使用功能要求：（是 否）； （2）建筑外墙、屋面、门窗、幕 墙及外保温等围护结构满足安全、耐久和防护的要求：（是 否）。 |  |  | 1、建筑设计说明； 2、建筑设计图。 | 是 否 | —— |
| 4.2.4 | —— | （1）外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池、外墙垂直绿化等外部设施与建筑主体结构统一设计、施工：（是 否）； （2）具备安装、检修与维护条件：（是 否）。 |  |  | 1、建筑设计说明； 2、建筑设计图。 | 是 否 | —— |
| 4.2.5 | —— | 建筑内部的非结构构件、设备及附属设施等连接牢固并能适应主体结构变形：（是 否）。 |  |  | 1、建筑设计说明； 2、建筑设计图。 | 是 否 | —— |
| 4.2.6 | —— | 建筑外门窗安装牢固，其抗风压性能和水密性能符合国家现行有关标准的规定：（是 否）。 |  |  | 1、建筑设计说明； 2、建筑设计图； 3、计算书。 | 是 否 | —— |
| 4.2.7 | —— | （1）卫生间、浴室的地面设置防水层：（是 否）； （2）墙面、顶棚设置防潮层：（是 否）。 |  |  | 1、建筑设计说明； 2、建筑设计图； 3、防水防潮措施及技术参数要求说明书。 | 是 否 | —— |
| 4.2.8 | —— | （1）室内装饰装修材料中有害物质含量符合现行国家标准《室内装饰装修材料》GB 18580～GB 18587、GB24410的要求：（是 否）； （2）无机非金属类建筑材料放射性核素限量符合现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB 6566的要求：（是 否）。 |  |  | 建筑与装饰装修设计说明。 | 是 否 | —— |
| 4.2.9 | 4.2.9 | （1）室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定：（是 否）； （2）建筑室内和建筑主出入口应禁止吸烟：（是否）。 |  |  | 建筑设计说明。 | 是 否 | 是 否 |
| 4.2.1 0 | 4.2.1 0 | （1）采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间：（是 否）； （2）防止厨房、卫生间的排气倒灌：（是 否）。 |  |  | 建筑设计图。 | 是 否 | 是 否 |
| 4.2.1 1 | 4.2.1 1 | （1）室内噪声级符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求：（是 否）； （2）外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求：（是 否）。 |  |  | 1、建筑设计说明； 2、总平面图； 3、建筑平面图； 4、室内噪声分析报告； 5、围护结构隔声计算或者分析报告； 6、建筑构造大样图。 | 是 否 | 是 否 |
| 4.2.1 2 | 4.2.1 2 | （1）在室内设计温度、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不结露：（是 否）； （2）供暖建筑的屋面、外墙内部不产生冷凝：（是 否）； （3）屋顶和外墙隔热性能满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176、《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ 43/001：（是 否）。 |  |  | 1、建筑设计说明； 2、建筑围护结构构造详图； 3、建筑围护结构防结露验算报告； 4、建筑围护结内部冷凝验算报告； 5、建筑围护结隔热性能验算报告。 | 是 否 | 是 否 |
| 4.2.1 3 | 4.2.1 3 | 结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、朝向、围护结构热工性能、窗墙比等进行优化设计，且符合国家和湖南省现行有关节能设计的要求：（是否）。 |  |  | 1、总平面图； 2、建筑设计说明； 3、建筑设计图； 4、节能计算报告书。 | 是 否 | 是 否 |
| 4.2.1 4 | 4.2.1 4 | 禁止采用国家和地方禁止和限制使用的建筑材料及制品：（是 否）。 |  |  | 1、建筑设计说明； 2、建筑设计文件： | 是 否 | 是 否 |
| 4.2.1 5 | 4.2.1 5 | （1）500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例大于60%：（是 否）； （2）现浇混凝土100%采用预拌混凝土，建筑砂浆100%采用预拌砂浆：（是 否）。 |  |  | 1、建筑设计说明； 2、项目所在地无 预拌混凝土或砂 浆采购来源者的相关说明。 | 是 否 | 是 否 |
| 4.2.1 6 | —— | 应具有安全防 护的警示和引导标识系统：（是否）。 |  |  | 1、建筑设计说明。 | 是 否 | —— |
| 4.2.1 7 | 4.2.1 7 | 建筑内外设置便于识别和使用的标识系统：（是否）。 |  |  | 1、总平面图； 2、建筑设计说明。 | 是 否 | 是 否 |
| 自评意见 |  | 专业负责人签名： 年 月 日 （单位盖章） |  |  |  |  |  |
| 建筑专业审查意见 |  | 专家签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、本表适用于湖南省新建居住建筑的施工图设计（建筑专业）审查管理； 2、设计单位应填写“项目基本信息”和“项目实际情况”； 3、表中“设计要点”指《湖南省绿色建筑工程设计要点》（居住建筑），“审查要点”指《湖南省绿色建筑工程技术审查要点》（居住建筑）； 4、设计单位在申报时应提交相关设计文件、及满足相关条文要求的证明材料等。 |  |  |  |  |  |  |  |