绿色建筑性能评价

自评估报告

申报项目名称： 泰和雅苑一期住宅

申报单位名称： 北京恒郡房地产开发有限公司

参与单位名称：中冀轩辕建设科技有限公司

咨询单位名称：

自评星级：  ★

2022年11月12日

填写说明

1、本报告适用于申报绿色建筑的民用建筑，由申报单位填写；

2、“达标判定”项的填写方式：满足要求的项在□中填写“√”；不满足要求的项在□中填写“×”。

3.“实际提交材料”中列表填写对应条文实际提交的材料的全称。

4. 本报告封面的“申报项目名称”、“申报单位名称”、“参与单位名称”请务必认真、仔细填写，并与申报书保持一致，如因笔误造成评审或证书制作问题，后果自负。

5.若采用本报告参考样式，可进行编辑性修改，但不应自行删除技术内容和要求。

一、自评总述

1、各类指标的评分项得分均不小于该评分项满分值的30%。□

2、全装修…………………………………………………………√

3、技术要求：

| 技术指标内容 | 自评情况 | 申报星级要求 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 围护结构热工性能的提高比例或建筑供暖空调负荷降低比例 | 围护结构提高5%或负荷降低% | 围护结构提高5%或负荷降低5% | 是 |
| 住宅建筑外窗传热系数降低比例 | 5% | 5% | 是 |
| 节水器具用水效率等级 | 2级 | 2级 | 是 |
| 室内主要空气污染物浓度降低比例 | 20% | 10% | 是 |
| 住宅建筑隔声性能 | - | - | 否 |
| 外窗气密性能 | 7级 | 气密性等级应为7级，且外窗洞口与外窗本体的结合部位应严密 | 是 |

4、得分情况：

评价指标体系评分项

|  | 控制项 | 安全耐久 | 健康舒适 | 生活便利 | 资源节约 | 环境宜居 | 提高与创新 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价分值 | 400 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 |
| 自评得分 | 400 | 43.0 | 62.0 | 21.0 | 75.0 | 41.0 | 0.0 |

总得分：Q=（Q0+Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+QA）/10=64.1

二、项目情况

1、项目效果图（竣工，申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）

2、项目总平面图（申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）

三、自评内容

4 安全耐久

| 子项 | 条文编号 | 条文 | 满分 | 达标/得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 4.1.1 | 场地安全 | / | √ |
|  | 4.1.2 | 建筑结构 | / | √ |
|  | 4.1.3 | 外部设施 | / | √ |
|  | 4.1.4 | 建筑内部非结构构件 | / | √ |
|  | 4.1.5 | 外门窗性能 | / | √ |
|  | 4.1.6 | 外墙保温 | / | √ |
|  | 4.1.7 | 防水防潮 | / | √ |
|  | 4.1.8 | 满足紧急疏散要求 | / | √ |
|  | 4.1.9 | 安全防护标识系统 | / | √ |
|  | 4.1.10 | 地下工程防水 | / | √ |
| 评分项 | 4.2.1 | 提高抗震性能 | 10 | 0 |
|  | 4.2.2 | 防护措施 | 15 | 10 |
|  | 4.2.3 | 配件安全性 | 10 | 5 |
|  | 4.2.4 | 地面防滑设置 | 10 | 7 |
|  | 4.2.5 | 人车分流及交通照明 | 8 | 8 |
|  | 4.2.6 | 保温一体化 | 8 | 8 |
|  | 4.2.7 | 建筑适变性 | 10 | 0 |
|  | 4.2.8 | 部品部件耐久性 | 10 | 5 |
|  | 4.2.9 | 结构材料耐久性 | 10 | 0 |
|  | 4.2.10 | 装饰装修材料耐久性 | 9 | 0 |
| 合计 |  |  |  |  | 100.0 | 43.0 |

#### 4.1.1 场地安全应符合以下要求： 1 场地应避开滑坡、塌陷、泥石流、崩塌等地质危险地段，易发生洪涝、落石地区及抗震危险地段应采取可靠的安全防护措施； 2 场地应无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，应无电磁辐射、含氡土壤的危害； 3 污染场地应进行评估和有效的治理。

1 达标自评

☑ 达标； ☐ 不达标

2 评价要点

请对场地作简要说明。

建筑场地选址科学，土地平整，无洪涝、滑坡、泥石流自然灾害，无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤等危害。

3 证明材料

提交材料及要求：

1 ）项目区位图、场地地形图、工程地质勘察报告；

2 ）环评报告；

3 ）相关检测报告或论证报告。

实际提交材料：

项目区位图、地勘报告。 ​

​

#### 4.1.2 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面门窗幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。

1 达标自评

☑ 达标； ☐ 不达标

2 评价要点

请对建筑结构和外墙，门窗幕墙及外保温等围护结构的构造满足安全性耐久性的作法。

结构设计满足现行规范及相关要求，详见结构施工图及计算书；建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构满足现行规范及相关要求，详见建筑施工图及节能计算书。 ​

3 证明材料

提交材料及要求：

1 ）建筑竣工图与设计说明、结构竣工图与设计说明、主体与围护结构计算书等；

2 ）竣工验收合格证明及相关主要结构用材料的检测报告；

3 ）运营管理记录，应包括定期查验记录与维修记录等。

实际提交材料：

结构施工图 建筑施工图 ​

​

#### 4.1.3 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等部外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。

1 达标自评

☑达标；☐不达标

2 评价要点

请对外部设施与建筑主体结构的统一设计、施工进行简要说明。

外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施与建筑主体结构统一设计、施工，并具备安装、检修与维护条件。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑和结构竣工图和设计说明；

2）外部设施设计说明、计算书和结构大样竣工图；

3）相关检测报告；

4）外部设施的维修与管理记录。

实际提交材料：

建筑施工图 结构施工图 ​

​

#### 4.1.4 建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。

1 达标自评

☑ 达标； ☐ 不达标

2 评价要点

请对建筑内部的非结构件、设备及附属设施等的连接情况进行简要说明。

建筑内部的非结构构件、设备及附属设施等连接牢固并能适应主体结构变形。

3 证明材料

提交材料及要求：

1 ）建筑、结构竣工图和设计说明；

2 ）关键构件计算书；

3 ）相关检测报告；

4 ）建筑的维修与管理记录。

实际提交材料：

全专业图纸

#### 4.1.5 建筑外门窗必须安装牢靠，其抗风压性能和水密性能、气密性能应符合国家和河北省现行有关标准的规定。

1 达标自评

☑达标；☐不达标

2 评价要点

请对外门窗牢靠性、抗风压性能和水密性能进行简要说明。

本项目门窗各构件及连接具有足够的刚度、承载能力和一定的变位能力，在安装的施工过程中，严格按照相关工法和相关验收标准要求进行施工，门窗构件之间连接及门窗四周的与围护结构的连接要可靠、密封完整、连续，并形成封闭的密封结构，保证外门窗本体、及其与洞口的结合部位严密，在规范规定风荷载标准值作用下变形在规范要求范围内，不渗水。 ​

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑门窗（幕墙）竣工图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件；

2）施工工法说明文件；

3）门窗水密、抗风压性能检测报告；

4）门窗维修与管理记录。

实际提交材料：

建筑设计总说明 ​

​

#### 4.1.6 外墙外保温结构体系的防火及安全性能应符合国家和地方现行有关标准的规定。

1 达标自评

☑ 达标； ☐ 不达标

2 评价要点

请对外墙外保温结构体系的防火及安全性能进行简要说明。

200厚钢筋混凝土墙+100厚KS-1H型复合保温板（40mm厚SXPS芯材）为保温一体化结构。防火及安全性能符合国家和地方现行的有关标准的规定 ​

3 证明材料

提交材料及要求：

1 ）建筑竣工图与设计说明；

2 ）节能计算书；

3 ）施工验收记录。

实际提交材料：

建筑设计总说明 节能计算书 结构施工图 ​

​

#### 4.1.7 卫生间、浴室的地面应设置防水层，卫生间、浴室的墙面、顶棚应设置防潮层；布置在无用水点房间下层的厨房顶棚应设置防潮层。

1 达标自评

☑达标；☐不达标

2 评价要点

请对卫生间、浴室的地面和墙面、顶棚构造进行简要说明。

本项目卫生间地面采用1.5mm厚聚氨酯防水涂料，四周沿墙从建筑面上翻300mm，卫生间淋浴处从建筑面上翻1800mm高，宽度以淋浴头为中心左右各1m，表面撒粗砂；厨房地面采用1.5厚聚氨酯防水，上反完成面300mm；顶棚采用2厚涂刷型聚合物水泥防水砂浆。 ​

3 证明材料

提交材料及要求：

1）相关竣工图和防水、防潮措施说明；

2）防水、防潮相关材料的决算清单、产品说明书、检测报告。

实际提交材料：

建筑设计总说明、工程做法 ​

​

#### 4.1.8 疏散门、疏散通道、安全出口或疏散楼梯、避难走道、避难间或避难层等安全疏散和避难设施，应满足紧急疏散、应急救护等要求，且通行空间应保持畅通。

1 达标自评

☑ 达标； ☐ 不达标

2 评价要点

请对安全疏散和避难设施等通行空间的畅通性进行简要说明。

本项目其安全出口和疏散门的数量、位置、宽度等均符合《建筑设计防火规范》GB 50016 的要求。 本项目走廊和疏散通道设计，满足《防灾避难场所设计规范》GB 51143-2015 对车辆或人员通行的安全间距要求。

3 证明材料

提交材料及要求：

1 ）建筑、弱电专业相关竣工图纸；

2 ）紧急疏散、应急救护的相关管理制度；

3 ）紧急疏散、应急救护的相关教育宣传记录，应提供影像资料。

实际提交材料：

建筑施工图 电气施工图 ​

​

#### 4.1.9 应具有安全防护的警示和引导标识系统。

1 达标自评

☑达标；☐不达标

2 评价要点

请对安全防护的警示和引导标识系统进行简要说明。

本项目在楼梯间、室外活动场地等人员流动大的场所设置安全警示标志。 本项目对地下室、停车场所等设置车行导向标识，对场地内避难场所、紧急出入口等建筑安全使用场所，设置安全引导指示标志。 ​

3 证明材料

提交材料及要求：

1）标识系统的设计与设置说明文件；

2）现场照片。

实际提交材料：

景观施工图 ​

​

景观施工图

​

#### 4.1.10 地下工程防水设计应根据结构耐久性做好防水设计，并应满足《地下工程防水技术规范》 GB 50108 的要求。

1 达标自评

☑ 达标； ☐ 不达标； ☐ 不参评

2 评价要点

请对地下工程防水设计进行简要说明。

地下室基础、外墙、车库基础、侧墙、车库顶板均设置防水层及防水保护层。 ​

3 证明材料

提交材料及要求：

1 ）建筑竣工图与设计说明；

2 ）结构竣工图与设计说明；

3 ）隐蔽工程验收记录。

实际提交材料：

建筑施工图 结构施工图 ​

#### 4.2.1 采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能。（ 10 分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基于性能的抗震设计 | 10 | 0 |
| 2 | 抗震设防要求高于国家和河北省现行抗震规范的要求或采用隔震、消能减震等抗震新技术 | 10 | 0 |
| 合计 |  | 10 | 0 |

2 评价要点

如何基于性能进行抗震设计并提供合理提高建筑抗震性能的简要说明。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构竣工图、计算书；

2）抗震性能分析报告或抗震设计专篇；

3）隔震设施、消能减震构件的检测检验报告。

实际提交材料：

#### 4.2.2 采取保障人员安全的防护措施。（ 15 分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆等安全防护水平 | 5 | 5 |
| 2 | 建筑物出入口均设外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施，并与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合 | 5 | 5 |
| 3 | 利用场地或景观形成可降低坠物风险的缓冲区、隔离带 | 5 | 0 |
| 合计 |  | 15 | 10 |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 建筑出入口的防护措施 | 出入口设置适宜尺度的雨蓬​ |
| 防护措施与其他措施结合做法 |  |
| 缓冲区和隔离带的形式 |  |

请对采取何种措施提高安全防护水平进行简要说明。

1、减小晾晒区和外窗防护栏杆的竖向间距，保证栏杆的安全性； 2、建筑物出入口设置适宜尺度的雨蓬，用于遮阳、遮风、挡雨； 3、场地建筑物周边未设置景观隔离带和缓冲区。

3 证明材料

提交材料及要求：

1 ）阳台、外窗、窗台、防护栏杆设计竣工图、建筑出入口安全防护设计图；

2 ）防护栏杆相关检测报告；

3 ）根据安全防护措施，形成专项报告。

实际提交材料：

建筑施工图 ​

​

#### 4.2.3 采用具有安全防护功能的产品或配件。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采用具有安全防护功能的玻璃 | 5 | 5 |
| 2 | 采用具备防夹功能的门窗 | 5 | 0 |
| 3 | 太阳能设施采用非外挂式集热器，并进行一体化设计 | 5 | 0 |
| 合计 |  | 10 | 5 |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 安全防护玻璃占玻璃总用量的比例 | 单块面积大于0.5㎡的玻璃均采用安全玻璃 ​ |
| 防夹功能门窗占门窗用量的比例 | 未采用具备防夹功能的门窗​ |
| 太阳能设施设计情况 | 采用外挂式集热器 |

请对安全防护功能的产品或配件进行简要说明。

1、在建筑设计总说明中已注明项目内使用安全玻璃的部位及安全玻璃等级，在建筑物出入口及门厅等关键场所已设置警示标识； 2、本项目未采用具备防夹功能的门窗； 3、太阳能设施采用外挂式集热器。

3 证明材料

1）建筑和结构竣工图纸；

2）安全玻璃、门窗等产品或配件的型式检验报告；

3）材料决算清单。

实际提交材料：

建筑施工图 ​

​

#### 4.2.4 室内外地面或路设置防滑措施。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑措施，防滑等级不低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Bd、Bw级 | 3 | 3 |
| 2 | 建筑室内外活动场地所采用的防滑地面，防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级，幼儿园、老年人照料设施等建筑室内外活动场所采用柔（弹）性防滑地面 | 4 | 4 |
| 3 | 建筑坡道、楼梯踏步防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级或按水平地面等级提高一级，并采用防滑条等防滑构造技术措施 | 3 | 0 |
| 合计 |  | 10 | 7 |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑等级 | 建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间的防滑等级满足《建筑地面工程防滑技术规程》防滑等级 A 。 ​ |
| 建筑室内外活动场地所采用的防滑地面的防滑等级，幼儿园、老年人照料设施等建筑室内外活动场所采用柔（弹）性防滑地面 | 防滑等级满足《建筑地面工程防滑技术规程》防滑等级 A。 ​ |
| 建筑坡道、楼梯踏步防滑等级 |  |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图，防滑构造做法等设计文件；

2）防滑材料相关测试报告。

实际提交材料：

建筑施工图 ​

​

#### 4.2.5 采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采取人车分流措施，且步行和自交通系统有充足照明 | 8 | 8 |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 是否人车分流 | 是 |
| 步行道路是否有照明 | 是​ |
| 自行车道路是否有照明 | 是​ |

请对人车分流措施、步行和自行车交通系统进行简要说明。

采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明。 ​

3 证明材料

提交材料及要求：

1）人车分流专项设计竣工文件、道路照明设计竣工文件；

2）相关区域的照度计算书、检测报告。

实际提交材料：

电气施工图、景观施工图 ​

​

#### 4.2.6 采用建筑保温与结构一体化技术。（ 8 分）

1 得分自评

| 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- |
| 采用建筑保温与结构一体化技术 | 8 | 8 |
| 合计8 | 8 | 8 |

2 评价要点

采用建筑保温与结构一体化技术： ☑ 是、 ☐ 否

简要论述该项技术做法：

本工程采用建筑保温与结构一体化技术。 200 厚钢筋混凝土墙+CT-1-b型（50mm厚GXPS芯材） ​

3 证明材料

提交材料及要求：

1 ）建筑专业施工图及设计说明；

2 ）结构施工图及设计说明。

实际提交材料：

建筑施工图 结构施工图 ​

​

#### 4.2.7 采取提升建筑适变性的措施。（ 10 分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采取通用开放、灵活可变的使用空间设计使建筑空间和功能适应使用者需求的变化，可变化功能空间灵活隔断比例 | 大于 30% | 2 | 0 |
|  |  | 大于 50% | 3 |  |
|  |  | 大于 80% | 4 |  |
| 2 | 管线分离并满足河北省《装配式建筑评价标准》 DB13 ( J ) /T 8321 中规定的最低比例要求 |  | 4 | 0 |
| 3 | 采用与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式 |  | 2 | 0 |
| 合计 |  |  | 10 | 0 |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 灵活可变空间占建筑面积比例 |  |
| 管线分离比例 |  |

请对采取与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式进行简要说明：

3 证明材料

提交材料及要求：

1 ）建筑适变性提升措施的专项设计说明；

2）建筑、结构、设备及装修设计相关竣工图。

实际提交材料：

#### 4.2.8 采取提升建筑部品部件耐久性的措施。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件 | 5 | 5 |
| 2 | 活动配件选用长寿命产品，并考虑部品组合的同寿命性；不同使用寿命的部品组合时，采用便于分别拆换、更新和升级的构造 | 5 | 0 |
| 合计 |  | 10 | 5 |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 管材 | ☐耐腐蚀 ☐抗老化 ☐耐久性能好 |
| 管线 | ☐耐腐蚀 ☐抗老化 ☐耐久性能好 |
| 管件 | ☐耐腐蚀 ☐抗老化 ☐耐久性能好 |
| 活动配件部品组合寿命 | XX年 |
| 不同使用寿命的部品组合 | ☐便于分别拆换☐更新☐升级 |

请简要说明采取的提升建筑部品构件耐久性的具体措施：

生活及中水给水管采用优质PP-R管，热水管采用热水型管材，采用热熔连接。室内排水管(含出户管)采用UPVC塑料排水管，承插粘接。室外埋地管采用HDPE双壁波纹排水管，胶圈承插接口。承压排水管采用给水PE管，热熔连接。给水管DN<50采用截止阀，DN>50采用碟阀或闸阀。消防管阀门采用碟阀或闸阀，且有明显的开启标志。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）相关建筑、给排水、装修竣工图纸及设计说明；

2）材料决算清单、相关产品说明书或检测报告。

实际提交材料：

给排水施工图 ​

​

#### 4.2.9 提高建筑结构材料的耐久性。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | □按100年进行耐久性设计 |  | 10 | 0 |
| 2 | □采用耐久性能好的建筑结构材料 | □混凝土构件，提高钢筋保护层厚度或采用高耐久性混凝土 | 10 |  |
|  |  | □钢构件，采用耐候结构钢及耐候性防腐涂料 |  |  |
|  |  | □木构件，采用防腐木材、耐久木材或耐久木制品 |  |  |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 建筑结构设计年限 | 50 |
| 建筑结构材料 | ☐混凝土 ☐钢 ☐木 |
| 钢筋保护层厚度 | 详结构总说明 ​ |
| 是否采用高耐久性混凝土 | 否 |
| 是否采用耐候结构钢和耐候性防腐涂料 | 否​ |
| 是否采用耐久木制品 | 否​ |

请简要说明提高建筑结构材料耐久性的设计内容和落实情况：

结合本项目实际，通过对比本工程宜采用静压预应力管桩基础形式，以强风化及以下岩层作为持力层，以达到经济合理节材效果；教室、体育馆均需大开间布置，框架结构较剪力墙结构更适合用于楼层低、大开间建筑，功能布置灵活，且对于楼层较低的建筑，框架结构较剪力墙结构建设成本更低；根据不同板跨设置不同板厚，充分利用板底钢筋承载能力，钢筋均采用HRB400。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、结构设计竣工图：应注明本项目采用的高性能材料的类别及范围或耐候结构钢、耐候型防腐涂料的采用情况；

2）耐久性好的建筑结构材料使用情况统计，应提供相关产品说明、检测报告以及建筑结构材料的决算清单；

3）项目运行使用中的维护管理记录。

实际提交材料：

#### 4.2.10 合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料。（9分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采用耐久性好的外饰面材料 | 3 | 0 |
| 2 | 采用耐久性好的防水和密封材料 | 3 | 0 |
| 3 | 采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料 | 3 | 0 |
| 合计 |  | 9 | 0 |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 耐久性好的外饰面材料占总外饰面材料质量比例 |  |
| 耐久性好的防水和密封材料占总防水和密封材料质量比例 |  |
| 耐久性好、易维护的室内装饰装修材料占室内装饰装修材料质量比例 |  |

请简要说明装饰装修建筑材料采用耐久性好、易维护材料的情况：

3 证明材料

提交材料及要求：

1）装修竣工图、材料决算清单；

2）材料性能检测报告、采购文件；

3）材料性能检测报告。

实际提交材料：