建筑形体规则性判定报告

上部模型指标汇总

表1 指标汇总

| 指标项 |  | 汇总信息 |
| --- | --- | --- |
| 总质量(t) |  | 5690.99 |
| 最小刚度比 | X向 | 1.00 > [1.0](7层1塔) |
|  | Y向 | 1.00 > [1.0](7层1塔) |
| 楼层受剪承载力 | X向 | 0.99 > [0.80](1层1塔) |
|  | Y向 | 0.97 > [0.80](1层1塔) |
| 结构自振周期(s) | X | 0.9711 |
|  | Y | 0.9929 |
|  | T | 0.7876 |
| 有效质量系数 | X向 | 94.28% > [90%] |
|  | Y向 | 90.53% > [90%] |
| 最小剪重比 | X向 | 4.07% > [1.60%](2层1塔) |
|  | Y向 | 3.37% > [1.60%](2层1塔) |
| 最大位移角(地震) | X向 | 1/954 < [1/550](3层1塔) |
|  | Y向 | 1/753 < [1/550](3层1塔) |
| 最大位移角(风) | X向 | 1/9999 < [1/550](2层1塔) |
|  | Y向 | 1/2431 < [1/550](2层1塔) |
| 最大位移比 | X向 | 1.01 < [1.50](7层1塔) |
|  | Y向 | 1.22 < [1.50](5层1塔) |
| 最大层间位移比 | X向 | 1.04 < [1.50](7层1塔) |
|  | Y向 | 1.26 < [1.50](3层1塔) |
| 刚重比 | X向 | 33.25 > [10.00](2层1塔) |
|  | Y向 | 31.39 > [10.00](3层1塔) |

下部模型指标汇总

表1 指标汇总

| 指标项 |  | 汇总信息 |
| --- | --- | --- |
| 总质量(t) |  | 4633.57 |
| 最小刚度比 | X向 | 1.00 > [1.0](7层1塔) |
|  | Y向 | 1.00 > [1.0](7层1塔) |
| 楼层受剪承载力 | X向 | 0.89 > [0.80](2层1塔) |
|  | Y向 | 0.89 > [0.80](2层1塔) |
| 结构自振周期(s) | X | 0.9613 |
|  | Y | 1.0249 |
|  | T | 0.7610 |
| 有效质量系数 | X向 | 90.06% > [90%] |
|  | Y向 | 91.87% > [90%] |
| 最小剪重比 | X向 | 3.87% > [1.60%](2层1塔) |
|  | Y向 | 3.71% > [1.60%](2层1塔) |
| 最大位移角(地震) | X向 | 1/1214 < [1/550](2层1塔) |
|  | Y向 | 1/1156 < [1/550](2层1塔) |
| 最大位移角(风) | X向 | 1/3455 < [1/550](2层1塔) |
|  | Y向 | 1/6686 < [1/550](2层1塔) |
| 最大位移比 | X向 | 1.15 < [1.50](6层1塔) |
|  | Y向 | 1.06 < [1.50](3层1塔) |
| 最大层间位移比 | X向 | 1.29 < [1.50](6层1塔) |
|  | Y向 | 1.06 < [1.50](2层1塔) |
| 刚重比 | X向 | 35.47 > [10.00](2层1塔) |
|  | Y向 | 32.34 > [10.00](2层1塔) |

本工程分为两个结构单元，各结构单元计算指标均满足规范要求，故建筑形体规则性判定满足要求。

附结构计算信息

上部模型

总信息文件

**********************************************************

设计参数输出

**********************************************************

结构总体信息 ........................................

结构体系:                                              框架结构

结构材料信息:                                          钢筋混凝土

结构所在地区:                                          全国

地下室层数:                                            1

嵌固端所在层号(层顶嵌固):                              1

与基础相连构件最大底标高(m):                           -4.000

裙房层数:                                              0

转换层所在层号:                                        0

加强层所在层号:                                        0

竖向荷载计算信息:                                      施工模拟三

风荷载计算信息:                                        一般计算方式

地震力计算信息:                                        计算水平地震作用

是否计算吊车荷载:                                      否

是否计算人防荷载:                                      否

是否考虑预应力等效荷载工况:                            否

是否生成绘等值线用数据:                                否

是否计算温度荷载:                                      否

竖向荷载砼墙轴向刚度考虑徐变收缩影响:                  否

是否生成传给基础的刚度:                                否

上部结构计算考虑基础结构:                              否

施工模拟加载层步长:                                    1

考虑填充墙刚度:                                        否

采用通用规范:                                          是

计算控制信息 ........................................

水平力与整体坐标夹角:                                  0.00

连梁按墙元计算控制跨高比:                              4.00

连梁材料强度默认同墙:                                  是

墙元细分最大控制长度(m):                               1.00

板元细分最大控制长度(m):                               1.00

短墙肢自动加密:                                        是

弹性板荷载计算方式:                                    平面导荷

膜单元类型:                                            经典膜元(QA4)

考虑梁端刚域:                                          否

考虑柱端刚域:                                          否

是否输出节点位移:                                      否

墙梁跨中节点作为刚性楼板从节点:                        是

结构计算时考虑楼梯刚度:                                是

梁与弹性板变形协调:                                    是

弹性板与梁协调时考虑梁向下相对偏移:                    否

梁墙自重扣除与柱重叠部分:                              否

楼板自重扣除与梁墙重叠部分:                            否

刚性楼板假定 :                                         整体指标计算采用强刚，其它计算非强刚

地下室楼板强制采用刚性楼板假定:                        否

是否自动划分多塔:                                      是

自动划分多塔时不考虑地下室:                            是

可确定最多塔数的参考层号:                              0

地震内力按全楼弹性板6计算:                             否

计算现浇空心板:                                        否

增加计算连梁刚度不折减模型下的地震位移:                否

门式刚架按平面框架方式计算:                            否

自动计算现浇板自重:                                    是

刚度系数 ............................................

竖向荷载作用下:

梁刚度放大系数按2010《混凝土规范》5.2.4条取值:         是

梁刚度放大系数上限:                                    2.00

边梁刚度放大系数上限:                                  1.50

地震作用下:

中梁刚度放大系数:                                      1.50

边梁刚度放大系数:                                      1.20

连梁刚度折减系数:                                      0.70

风荷载作用下:

中梁刚度放大系数:                                      2.00

边梁刚度放大系数:                                      1.50

连梁刚度折减系数:                                      1.00

二阶效应信息 ..........................................

是否考虑 P-Delt 效应:                                  否

分析求解信息 ..........................................

启用并行求解器:                                        是

使用cpu核心数量(0为自动):                              -2

设定内存(MB,0为自动):                                  0

自定义控制参数:

求解器类型:                                            Pardiso Couple

加载步骤数量:                                          1

迭代次数[0,100]:                                       30

位移控制:                                              是

位移控制精度:                                          0.0010

荷载控制:                                              是

荷载控制精度:                                          0.0010

风荷载信息 ..........................................

使用指定风荷载数据:                                    否

多方向风角度:

执行规范:                                              GB50009-2012

地面粗糙程度 :                                         B

修正后的基本风压 (kN/m2):                              0.40

结构X向基本周期（秒）:                                 1.02

结构Y向基本周期（秒）:                                 0.92

风荷载计算用阻尼比 :                                   0.050

承载力设计时的风荷载效应放大系数:                      1.0

考虑顺风向风振:                                        是

舒适度验算用基本风压 (kN/m2):                          0.25

舒适度验算用阻尼比 :                                   0.020

水平风荷载体型分段数:                                  1

分段号  最高层号    X迎风    X背风    X侧风    X挡风    Y迎风    Y背风    Y侧风    Y挡风

1         7       0.80    -0.50     0.00     1.00     0.80    -0.50     0.00     1.00

自动计算结构宽深:                                      是

考虑横向风振:                                          否

考虑扭转风振:                                          否

地震信息 ............................................

阻尼比确定方法:                                        全楼统一

结构的阻尼比:                                          0.050

按地震动区划图GB18306-2015计算:                        否

设计地震分组:                                          一

地震烈度:                                              7 (0.1g)

场地类别:                                              Ⅱ

特征周期:                                              0.35

周期折减系数:                                          0.70

特征值分析类型:                                        WYD-RITZ

振型数确定方式:                                        程序自动计算

自动计算振型数时，振型参与质量系数需达到总质量的百分比:90%

自动计算振型数时，是否指定最多振型数量:                否

自动计算振型数时，最多振型数量:                        150

按主振型确定地震内力符号:                              否

框架的抗震等级:                                        2

钢框架的抗震等级:                                      3

剪力墙的抗震等级:                                      3

抗震构造措施的抗震等级:                                不改变

框支剪力墙结构底部加强区剪力墙抗震等级自动提高一级:    是

地下一层以下抗震构造措施抗震等级逐层降级及抗震措施4级: 是

是否考虑偶然偏心:                                      是

X向偶然偏心值:                                         0.05

Y向偶然偏心值:                                         0.05

偶然偏心计算方法:                                      等效扭矩法(传统法)

是否考虑双向地震扭转效应:                              是

自动计算最不利地震方向的作用:                          是

斜交抗侧力构件方向的附加地震数:                        1

斜交抗侧力构件方向的附加地震角度:                      45

活荷重力荷载代表值组合系数:                            0.50

使用自定义地震影响系数曲线:                            否

地震影响系数最大值:                                    0.080

罕遇地震影响系数最大值:                                0.500

地震作用放大方法:                                      全楼统一

全楼地震力放大系数:                                    1.00

地震计算时不考虑地下室以下的结构质量:                  否

时域显式随机模拟法 ..................................

执行时域显式随机模拟法:                                否

性能设计信息 ........................................

是否考虑性能设计:                                      否

性能设计包络信息 ........................................

按照抗规方法进行性能包络设计:                          否

隔震减震 ............................................

设计信息 ............................................

是否按规范进行剪重比调整:                              是

是否扭转效应明显:                                      否

是否自动计算动位移比例系数:                            是

梁端弯矩调幅系数:                                      0.85

框架梁调幅后不小于简支梁跨中弯矩的倍数:                0.50

非框架梁调幅后不小于简支梁跨中弯矩的倍数:              0.33

梁扭矩折减系数:                                        0.40

实配钢筋超配系数:                                      1.15

按层刚度比判断薄弱层方法:                              高规和抗规从严

底部嵌固楼层刚度比执行《高规》3.5.2-2:                 是

自动对层间受剪承载力突变形成的薄弱层放大调整:          是

自动根据层间受剪承载力比值调整配筋:                    是

目标系数:                                       0.80

是否转换层指定为薄弱层:                                是

薄弱层地震内力放大系数:                                1.25

强制指定的薄弱层层号:                                  0

与柱相连的框架梁端M、V不调整:                          否

0.2V0 调整分段数:                                      0

分段号     起始层号    终止层号

0.2V0调整规则:                                         min(0.20V0,1.50Vfmax)

0.2V0调整时楼层剪力最小倍数:                           0.20

0.2V0调整时各层框架剪力最大值的倍数:                   1.50

0.2V0 调整上限:                                        2.00

框支柱调整上限:                                        5.00

支撑按柱设计临界角:                                    20

按竖向构件内力统计层地震剪力:                          否

位移角小于此值时，位移比设置为1:                       0.00020

剪力墙承担全部地震剪力:                                否

零应力区验算时底面尺寸确定方式:                        质心到最近边距离的2倍

考虑双向地震时内力调整方式:                            先考虑双向地震再调整

剪力墙端柱的面外剪力统计到框架部分:                    否

转换结构构件（三、四级）水平地震作用效应放大系数:      1.00

活荷载信息 ..........................................

柱、墙活荷载是否折减:                                  否

按建模菜单“房间属性”计算活荷载折减系数:              否

考虑活荷不利布置的最高层号:                            7

梁活荷载内力放大系数:                                  1.00

楼面梁活荷载折减:                                      不折减

构件设计信息 ........................................

柱配筋计算原则:                                        单偏压

连梁按对称配筋设计:                                    否

抗震设计的框架梁端配筋考虑受压钢筋:                    是

矩形混凝土梁按T形梁配筋:                               否

按简化方法计算柱剪跨比（Hn/2h0）:                      是

墙柱配筋设计考虑端柱:                                  否

墙柱配筋设计考虑翼缘墙:                                否

异形柱配筋计算只考虑固定钢筋:                          否

与剪力墙面外相连的梁按框架梁设计:                      是

验算一级抗震墙施工缝:                                  是

受弯构件按压弯设计控制轴压比:                                  0.40

梁端配筋内力取值位置(0-节点，1-支座边):                0.00

不计算地震作用时按重力荷载代表值计算柱轴压比:          否

框架柱的轴压比限值按框架结构采用:                      否

梁保护层厚度 (mm):                                     20

柱保护层厚度 (mm):                                     20

型钢混凝土构件设计依据:                                《组合结构设计规范》JGJ138-2016

执行《高钢规》JGJ99-2015:                              是

按叠合柱设计的叠合比:                                  0.00

剪力墙构造边缘构件的设计执行高规7.2.16-4:              否

构造边缘构件尺寸设计依据:                              《高规》JGJ3-2010 第7.2.16条

约束边缘构件尺寸依据《广东高规》设计:                  否

按边缘构件轮廓计算配筋:                                否

底部加强区全部设为约束边缘构件:                        否

面外梁下生成暗柱边缘构件:                              全都生成

归入阴影区的λ/2区最大长度:                            0

边缘构件合并距离 (mm):                                 300

短肢边缘构件合并距离 (mm):                             600

边缘构件尺寸取整模数 (mm):                             10

钢构件截面净毛面积比:                                  0.85

X向钢柱计算长度是否按有侧移计算:                       是

Y向钢柱计算长度是否按有侧移计算:                       是

按《钢标》自动判断强弱支撑:                            否

门刚规范用GB51022-2015:                                是

执行门规GB51022附录A:                                  是

执行门规GB51022附录A.0.8:                              否

门刚构件按宽厚比等级控制局部稳定:                      否

执行《钢结构设计标准》(GB50017-2017):                  是

按宽厚比等级控制局部稳定:                              是

截面宽厚比等级:                                        S3

支撑杆件截面宽厚比等级:                                S3

组合梁截面宽厚比等级:                                  S2

按钢标6.2.7验算梁下翼缘稳定:                           是

冷弯薄壁构件考虑冷弯效应:                              是

施工阶段验算组合类别:                                  标准组合

组合梁施工荷载(kN/m2):                                 1.5

钢梁按压弯设计控制轴压比:                              0.10

防火验算 ........................................

进行承载力法防火验算:                                  否

包络设计 ........................................

是否分塔与整体分别计算，并取大:                        是

自动取框架和框架-抗震墙模型计算大值:                   否

是否与其它模型进行包络取大:                            否

鉴定加固 ........................................

是否鉴定加固:                                          否

装配式 ..........................................

是否是装配式结构:                                      否

材料信息 ........................................

混凝土容重 (kN/m3):                                    26.00

砌体容重 (kN/m3):                                      22.00

钢材容重 (kN/m3):                                      78.00

轻骨料混凝土容重 (kN/m3):                              18.50

轻骨料混凝土密度等级:                                  1800

梁箍筋间距 (mm):                                       100

柱箍筋间距 (mm):                                       100

墙水平分布筋最大间距 (mm):                             200

墙竖向分布筋最小配筋率 (%):                            0.30

墙水平分布筋最小配筋率 (%):                            0.20

结构底部单独指定墙竖向分布筋配筋率的层号:              0

结构底部单独指定层的墙竖向分布配筋率:                       0.60

钢筋强度 ........................................

HPB300钢筋强度设计值（N/mm2）:                         270

HRB335钢筋强度设计值（N/mm2）:                         300

HRB400钢筋强度设计值（N/mm2）:                         360

地下室信息 ..........................................

土的水平抗力系数的比例系数(MN/m4):                     10.00

扣除地面以下几层回填土约束:                            0

外墙分布筋保护层厚度:                                   35(mm)

回填土容重 (kN/m3):                                    18.00

回填土侧压力系数:                                      0.50

室外地平标高 (m):                                      -0.35

地下水位标高 (m):                                      -20.00

室外地面附加荷载 (kN/m2):                              0.00

基础水工况组合方式:                                    叠加

按《地下结构抗震设计标准》GBT 51336-2018设计:          否

地下室侧土约束施加方式:                                顶板双向弹簧

按反应位移法计算地下结构的地震作用:                    否

荷载组合 ......................................

采用自定义组合:                                        否

使用建模自定义组合模板:                                否

结构重要性系数:                                        1.10

执行《建筑结构可靠性设计统一标准》:                    是

刚重比按1.3恒+1.5活计算:                               是

恒载分项系数:                                          1.30

活载分项系数:                                          1.50

活荷载组合值系数:                                      0.70

活荷载频遇值系数:                                      0.60

活荷载准永久值系数:                                    0.50

考虑结构设计使用年限的活荷载调整系数:                  1.00

风荷载分项系数:                                        1.50

风荷载组合值系数:                                      0.60

风荷载频遇值系数:                                      0.40

风荷载是否参与地震组合:                                是

重力荷载分项系数:                                      1.30

水平地震力分项系数:                                    1.40

**********************************************************

楼层属性

**********************************************************

层号    塔号       属性

7      1         标准层7

6      1         标准层6

5      1         标准层5

4      1         标准层4

3      1         标准层2

2      1         标准层3

1      1         标准层1 地下1层

**********************************************************

塔属性

**********************************************************

塔号 1

结构体系:                                              框架结构

结构X向基本周期（秒）:                                 1.02

结构Y向基本周期（秒）:                                 0.92

水平风荷载体型分段数:                                  1

分段号  最高层号    挡风系数    迎风面系数    背风面系数    侧风面系数

1         7        1.00         0.80          -0.50          0.00

0.2V0 调整分段数:                                      0

分段号     起始层号    终止层号

0.2V0调整时楼层剪力最小倍数:                           0.20

0.2V0调整时各层框架剪力最大值的倍数:                   1.50

**********************************************************

各层质量、质心坐标，层质量比

**********************************************************

层号    塔号    质心X       质心Y       质心Z       恒载质量    活载质量    活载质量   附加质量     质量比

(m)         (m)         (m)          (t)         (t)     (不折减)(t)    (t)

7      1       2.294     39.665      23.600        80.4         1.7         3.3         0.0        0.08

6      1      30.233     39.772      20.400       920.0        73.4       146.8         0.0        0.91

5      1      30.298     40.288      15.600       998.8        89.2       178.4         0.0        1.00

4      1      30.297     40.286      11.700      1001.3        90.0       180.0         0.0        1.01

3      1      30.359     40.274       7.800       988.2        89.2       178.4         0.0        0.97

2      1      30.075     40.192       3.900      1018.2        93.9       187.8         0.0        2.22  质量比>1.5 不满足《高规》3.5.6

1      1      33.041     40.208       0.000       496.0         3.8         7.7         0.0        1.00

合计             --          --          --        5502.8       441.3       882.5         0.0

活载总质量 (t):           441.256

恒载总质量 (t):          5502.811

附加总质量 (t):             0.000

结构总质量 (t):          5944.066

恒载产生的总质量包括结构自重和外加恒载

活载质量 = 活荷载重力荷载代表值系数*活载等效质量

总质量 = 恒载质量+活载质量+附加质量

**********************************************************

各层构件数量、构件材料和层高

**********************************************************

层号    塔号    梁数    柱数    支撑数    墙数      层高(m)    累计高度(m)

7      1        10       6         0       0       3.200       27.600

6      1       152      25         0       0       4.800       24.400

5      1       193      25         0       0       3.900       19.600

4      1       193      25         0       0       3.900       15.700

3      1       193      25         0       0       3.900       11.800

2      1       186      25         0       0       3.900        7.900

1      1        83      25         0       0       4.000        4.000

----------------------------------------------------------

保护层：

层号    塔号       梁保护层(mm)       柱保护层(mm)       墙保护层(mm)

7      1          20                 20                ---

6      1          20                 20                ---

5      1          20                 20                ---

4      1          20                 20                ---

3      1          20                 20                ---

2      1          20                 20                ---

1      1          20                 20                ---

----------------------------------------------------------

混凝土构件：

层号    塔号       梁数             柱数           支撑数             墙数

(混凝土/主筋)    (混凝土/主筋)    (混凝土/主筋)    (混凝土/主筋)

7      1      10(C30/360)       6(C30/360)         ---              ---

6      1     152(C30/360)      25(C30/360)         ---              ---

5      1     193(C30/360)      25(C30/360)         ---              ---

4      1     193(C30/360)      25(C30/360)         ---              ---

3      1     193(C30/360)      25(C30/360)         ---              ---

2      1     186(C30/360)      25(C30/360)         ---              ---

1      1      83(C30/360)      25(C30/360)         ---              ---

----------------------------------------------------------

箍筋（墙分布筋）：

层号    塔号     梁数       柱数      支撑数        墙数       边缘构件

(箍筋)     (箍筋)     (箍筋)     (水平/竖向)    (箍筋)

7      1     10(360)     6(360)       ---             ---       (270)

6      1    152(360)    25(360)       ---             ---       (270)

5      1    193(360)    25(360)       ---             ---       (270)

4      1    193(360)    25(360)       ---             ---       (270)

3      1    193(360)    25(360)       ---             ---       (270)

2      1    186(360)    25(360)       ---             ---       (270)

1      1     83(360)    25(360)       ---             ---       (270)

**********************************************************

风荷载信息

**********************************************************

层号   塔号  风向    顺风外力    顺风剪力    顺风倾覆弯矩

7     1     X        39.1        39.1          125.1

Y        15.7        15.7           50.1

6     1     X        53.7        92.8          570.3

Y       281.6       297.3         1477.1

5     1     X        40.2       133.0         1088.8

Y       198.9       496.2         3412.1

4     1     X        35.0       167.9         1743.7

Y       173.7       669.8         6024.5

3     1     X        30.8       198.7         2518.6

Y       154.1       823.9         9237.8

2     1     X        31.2       229.9         3415.4

Y       140.7       964.6        12999.8

1     1     X         0.0       229.9         4335.1

Y         0.0       964.6        16858.2

**********************************************************

各层刚心、偏心率、相邻层侧移刚度比等计算信息

Floor No     : 层号

Tower No     : 塔号

Xstif，Ystif : 刚心的 X，Y 坐标值

Alf          : 层刚性主轴的方向

Xmass，Ymass : 质心的 X，Y 坐标值

Gmass        : 总质量

Eex，Eey     : X，Y 方向的偏心率

Ratx，Raty   : X，Y 方向本层塔侧移刚度与下一层相应塔侧移刚度的比值(剪切刚度)

Ratx1，Raty1 : X，Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度70%的比值或上三层平均侧移刚度80%的比值中之较小者

Ratx2，Raty2 : X，Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度90%、110%或者150%比值。110%指当本层层高大于相邻上层层高1.5倍时，150%指嵌固层

RJX1，RJY1，RJZ1: 结构总体坐标系中塔的侧移刚度和扭转刚度(剪切刚度)

RJX3，RJY3，RJZ3: 结构总体坐标系中塔的侧移刚度和扭转刚度(地震剪力与地震层间位移的比)

**********************************************************

Floor No. 1     Tower No. 1

Xstif=    32.4619(m)     Ystif=    40.1265(m)     Alf  =     0.0488(Degree)

Xmass=    33.0406(m)     Ymass=    40.2075(m)     Gmass(重力荷载代表值)=   503.7127(  499.8771)(t)

Eex  =     0.0022        Eey  =     0.0283

Ratx =     1.0000        Raty =     1.0000

薄弱层地震剪力放大系数= 1.00

Ratx1=     2.5649        Raty1=     8.1231

RJX1 = 1.6808E+006(kN/m)  RJY1 = 1.7029E+006(kN/m)  RJZ1 = 0.0000E+000(kN/m)

RJX3 = 1.2773E+006(kN/m)  RJY3 = 3.3868E+006(kN/m)  RJZ3 = 2.2714E+009(kN*m/Rad)

----------------------------------------------------------

Floor No. 2     Tower No. 1

Xstif=    26.7278(m)     Ystif=    40.2202(m)     Alf  =    45.0000(Degree)

Xmass=    30.0746(m)     Ymass=    40.1915(m)     Gmass(重力荷载代表值)=  1206.0276( 1112.1118)(t)

Eex  =     0.0015        Eey  =     0.1663

Ratx =     1.0789        Raty =     1.0788

薄弱层地震剪力放大系数= 1.00

Ratx1=     1.2986        Raty1=     1.7166

RJX1 = 1.8134E+006(kN/m)  RJY1 = 1.8371E+006(kN/m)  RJZ1 = 0.0000E+000(kN/m)

RJX3 = 6.3210E+005(kN/m)  RJY3 = 5.9562E+005(kN/m)  RJZ3 = 5.1346E+008(kN*m/Rad)

----------------------------------------------------------

Floor No. 3     Tower No. 1

Xstif=    26.5151(m)     Ystif=    39.5996(m)     Alf  =     2.4620(Degree)

Xmass=    30.3592(m)     Ymass=    40.2735(m)     Gmass(重力荷载代表值)=  1166.6005( 1077.3777)(t)

Eex  =     0.0345        Eey  =     0.1813

Ratx =     0.7956        Raty =     0.6822

薄弱层地震剪力放大系数= 1.00

Ratx1=     1.4360        Raty1=     1.5048

RJX1 = 1.4428E+006(kN/m)  RJY1 = 1.2533E+006(kN/m)  RJZ1 = 0.0000E+000(kN/m)

RJX3 = 6.1926E+005(kN/m)  RJY3 = 4.5710E+005(kN/m)  RJZ3 = 4.2926E+008(kN*m/Rad)

----------------------------------------------------------

Floor No. 4     Tower No. 1

Xstif=    26.2950(m)     Ystif=    39.6092(m)     Alf  =     2.8803(Degree)

Xmass=    30.2971(m)     Ymass=    40.2856(m)     Gmass(重力荷载代表值)=  1181.2998( 1091.2837)(t)

Eex  =     0.0343        Eey  =     0.1880

Ratx =     1.0000        Raty =     1.0000

薄弱层地震剪力放大系数= 1.00

Ratx1=     1.4915        Raty1=     1.5114

RJX1 = 1.4428E+006(kN/m)  RJY1 = 1.2533E+006(kN/m)  RJZ1 = 0.0000E+000(kN/m)

RJX3 = 6.1604E+005(kN/m)  RJY3 = 4.3394E+005(kN/m)  RJZ3 = 4.3665E+008(kN*m/Rad)

----------------------------------------------------------

Floor No. 5     Tower No. 1

Xstif=    26.2644(m)     Ystif=    39.6574(m)     Alf  =    45.0000(Degree)

Xmass=    30.2985(m)     Ymass=    40.2878(m)     Gmass(重力荷载代表值)=  1177.2552( 1088.0325)(t)

Eex  =     0.0317        Eey  =     0.1894

Ratx =     1.0000        Raty =     1.0000

薄弱层地震剪力放大系数= 1.00

Ratx1=     2.3122        Raty1=     2.2085

RJX1 = 1.4428E+006(kN/m)  RJY1 = 1.2533E+006(kN/m)  RJZ1 = 0.0000E+000(kN/m)

RJX3 = 5.9004E+005(kN/m)  RJY3 = 4.1016E+005(kN/m)  RJZ3 = 4.3586E+008(kN*m/Rad)

----------------------------------------------------------

Floor No. 6     Tower No. 1

Xstif=    26.0045(m)     Ystif=    39.6609(m)     Alf  =     6.1398(Degree)

Xmass=    30.2332(m)     Ymass=    39.7716(m)     Gmass(重力荷载代表值)=  1066.7643(  993.3764)(t)

Eex  =     0.0055        Eey  =     0.1974

Ratx =     0.5364        Raty =     0.5364

薄弱层地震剪力放大系数= 1.00

Ratx1=     7.4649        Raty1=     4.1901

RJX1 = 7.7388E+005(kN/m)  RJY1 = 6.7222E+005(kN/m)  RJZ1 = 0.0000E+000(kN/m)

RJX3 = 3.6454E+005(kN/m)  RJY3 = 2.6531E+005(kN/m)  RJZ3 = 2.5707E+008(kN*m/Rad)

----------------------------------------------------------

Floor No. 7     Tower No. 1

Xstif=     2.2774(m)     Ystif=    39.7063(m)     Alf  =    45.0000(Degree)

Xmass=     2.2944(m)     Ymass=    39.6650(m)     Gmass(重力荷载代表值)=    83.6625(   82.0077)(t)

Eex  =     0.0083        Eey  =     0.0034

Ratx =     0.8120        Raty =     0.8050

薄弱层地震剪力放大系数= 1.00

Ratx1=     1.0000        Raty1=     1.0000

RJX1 = 6.2841E+005(kN/m)  RJY1 = 5.4113E+005(kN/m)  RJZ1 = 0.0000E+000(kN/m)

RJX3 = 6.9763E+004(kN/m)  RJY3 = 9.0456E+004(kN/m)  RJZ3 = 9.2737E+006(kN*m/Rad)

----------------------------------------------------------

X方向最小刚度比:  1.0000(7层1塔)

Y方向最小刚度比:  1.0000(7层1塔)

============================================================================

地下室楼层侧向刚度比验算（剪切刚度）

============================================================================

地下室层号：  1    塔号：  1

X方向地下一层剪切刚度=1.6808E+006   X方向地上一层剪切刚度=1.8134E+006   X方向刚度比=    0.9269

Y方向地下一层剪切刚度=1.7029E+006   Y方向地上一层剪切刚度=1.8371E+006   Y方向刚度比=    0.9270

**********************************************************

结构整体抗倾覆验算

**********************************************************

抗倾覆力矩Mr     倾覆力矩Mov    比值Mr/Mov    零应力区(%)

层号：1   塔号：1

X向风        1.694E+006       4.537E+003        373.31         0.00

Y向风        2.953E+005       1.903E+004         15.51         0.00

X地震        1.645E+006       4.161E+004         39.53         0.00

Y地震        2.868E+005       3.336E+004          8.60         0.00

**********************************************************

结构整体稳定验算

**********************************************************

地震:

层号   塔号       X向刚度     Y向刚度       层高     上部重量       X刚重比     Y刚重比

2      1      6.321E+005  5.956E+005      3.900       78211        31.520      29.701

3      1      6.193E+005  4.571E+005      3.900       62157        38.855      28.681

4      1      6.160E+005  4.339E+005      3.900       46634        51.520      36.290

5      1      5.900E+005  4.102E+005      3.900       30917        74.430      51.739

6      1      3.645E+005  2.653E+005      4.800       15256       114.698      83.477

7      1      6.976E+004  9.046E+004      3.200        1094       204.018     264.533

该结构刚重比Di*Hi/Gi大于10，能够通过《高规》5.4.4条的整体稳定验算

该结构刚重比Di*Hi/Gi大于20，满足《高规》5.4.1，可以不考虑重力二阶效应

风荷载:

层号   塔号       X向刚度     Y向刚度       层高     上部重量       X刚重比     Y刚重比

2      1      6.483E+005  7.098E+005      3.900       78211        32.326      35.395

3      1      6.501E+005  5.649E+005      3.900       62157        40.791      35.441

4      1      6.484E+005  5.361E+005      3.900       46634        54.230      44.833

5      1      6.164E+005  5.022E+005      3.900       30917        77.755      63.356

6      1      3.826E+005  3.143E+005      4.800       15256       120.390      98.880

7      1      1.793E+005  5.952E+004      3.200        1094       524.272     174.050

该结构刚重比Di*Hi/Gi大于10，能够通过《高规》5.4.4条的整体稳定验算

该结构刚重比Di*Hi/Gi大于20，满足《高规》5.4.1，可以不考虑重力二阶效应

**********************************************************

结构抗震验算

**********************************************************

**********************************************************

风振舒适度验算

**********************************************************

塔号：1

按《荷载规范》附录J计算：

X向顺风向顶点最大加速度(m/s2) = 0.015

X向横风向顶点最大加速度(m/s2) = 0.023

Y向顺风向顶点最大加速度(m/s2) = 0.063

Y向横风向顶点最大加速度(m/s2) = 0.271

**********************************************************

楼层抗剪承载力验算

**********************************************************

Ratio_X,Ratio_Y: 表示本层与上一层的承载力之比

层号   塔号    X向承载力    Y向承载力   Ratio_X    Ratio_Y

7     1     1.2749E+003  1.2632E+003    1.00       1.00

6     1     4.1038E+003  3.8499E+003    3.22       3.05

5     1     7.0421E+003  6.7098E+003    1.72       1.74

4     1     8.5746E+003  8.1091E+003    1.22       1.21

3     1     9.8437E+003  9.2030E+003    1.15       1.13

2     1     1.2249E+004  1.2028E+004    1.24       1.31

1     1     1.2149E+004  1.1831E+004    0.99       0.98

**********************************************************

周期、地震力与振型输出文件

**********************************************************

考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数

振型号    周期      转角       平动系数(X+Y)     扭转系数(Z)(强制刚性楼板模型)

1     1.0593   101.20      0.84(0.03+0.80)      0.16

2     1.0120    10.29      1.00(0.97+0.03)      0.00

3     0.8222    94.78      0.24(0.00+0.24)      0.76

4     0.3573   100.53      0.85(0.03+0.82)      0.15

5     0.3465     9.33      1.00(0.97+0.03)      0.00

6     0.2829    92.27      0.27(0.00+0.27)      0.73

7     0.2080   108.02      0.88(0.09+0.79)      0.12

地震作用最大的方向 = 176.826°

振型号    周期      转角       平动系数(X+Y)     扭转系数(Z)

1     1.0702    99.57      0.83(0.02+0.81)      0.17

2     1.0264     8.80      1.00(0.98+0.02)      0.00

3     0.8340    94.41      0.25(0.00+0.25)      0.75

4     0.3605   101.83      0.84(0.04+0.81)      0.16

5     0.3502    10.62      1.00(0.96+0.04)      0.00

6     0.2865    93.45      0.27(0.00+0.27)      0.73

7     0.2096   108.42      0.87(0.09+0.79)      0.13

(Z向扭转质量系数只在强制刚性板下有意义，对于非强制刚性板下的计算结果仅供参考)

振型号   X向平动质量系数%(sum)   Y向平动质量系数%(sum)   Z向扭转质量系数%(sum)(强制刚性楼板模型)

1         2.63(  2.63)           60.78( 60.78)           13.50( 13.50)

2        82.16( 84.78)            2.54( 63.32)            0.09( 13.59)

3         0.21( 84.99)           15.36( 78.68)           54.89( 68.48)

4         0.23( 85.22)            8.06( 86.75)            1.28( 69.76)

5         8.00( 93.22)            0.28( 87.03)            0.01( 69.77)

6         0.01( 93.23)            1.72( 88.75)           11.80( 81.57)

7         0.23( 93.46)            2.95( 91.70)            0.70( 82.27)

X向平动振型参与质量系数总计:    93.46%

Y向平动振型参与质量系数总计:    91.70%

振型号   X向平动质量系数%(sum)   Y向平动质量系数%(sum)   Z向扭转质量系数%(sum)

1         1.91(  1.91)           60.89( 60.89)           15.01( 15.01)

2        82.95( 84.86)            1.87( 62.76)            0.07( 15.08)

3         0.17( 85.03)           16.20( 78.97)           55.74( 70.82)

4         0.29( 85.32)            7.76( 86.72)            1.13( 71.95)

5         7.71( 93.03)            0.35( 87.08)            0.01( 71.96)

6         0.01( 93.04)            1.79( 88.87)           10.02( 81.98)

7         0.23( 93.27)            2.74( 91.61)            0.53( 82.51)

X向平动振型参与质量系数总计:    93.27%

Y向平动振型参与质量系数总计:    91.61%

第1扭转周期(0.8222)/第1平动周期(1.0593) = 0.78

地震作用最大的方向 = 177.499°

振型号       阻尼比

1         0.050

2         0.050

3         0.050

4         0.050

5         0.050

6         0.050

7         0.050

**********************************************************

各层 X 方向的作用力(CQC)

Floor    : 层号

Tower    : 塔号

Fx       : X 向地震作用下结构的地震反应力

Vx       : X 向地震作用下结构的楼层剪力

Mx       : X 向地震作用下结构的弯矩

Static Fx: 静力法 X 向的地震力(基本周期取质量系数最大对应的周期)

----------------------------------------------------------------------

Floor     Tower        Fx           Vx (分塔剪重比)      Mx        Static Fx

(kN)         (kN)                 (kN-m)         (kN)

7         1         58.42        58.42( 7.123%)       186.94         50.92

6         1        620.43       678.50( 6.309%)      3442.73        543.73

5         1        518.54      1165.73( 5.388%)      7947.73        479.44

4         1        474.14      1550.93( 4.765%)     13847.79        384.98

3         1        445.12      1867.65( 4.311%)     20838.45        285.39

2         1        348.45      2108.84( 3.874%)     28688.46        196.87

1         1         51.37      2144.78( 3.608%)     37020.47          0.00

按规范要求的X向楼层最小剪重比 =   1.60%

**********************************************************

各层 Y 方向的作用力(CQC)

Floor    : 层号

Tower    : 塔号

Fy       : Y 向地震作用下结构的地震反应力

Vy       : Y 向地震作用下结构的楼层剪力

My       : Y 向地震作用下结构的弯矩

Static Fy: 静力法 Y 向的地震力(基本周期取质量系数最大对应的周期)

------------------------------------------------------------------------------------------

Floor     Tower        Fy           Vy (分塔剪重比)      My        Static Fy

(kN)         (kN)                 (kN-m)         (kN)

7         1         55.97        55.97( 6.825%)       179.11         49.04

6         1        564.30       597.70( 5.558%)      2984.52        523.65

5         1        454.90       979.74( 4.529%)      6715.07        461.74

4         1        424.69      1281.61( 3.938%)     11485.43        370.76

3         1        403.31      1519.73( 3.508%)     17058.61        274.85

2         1        314.55      1690.29( 3.105%)     23236.49        189.60

1         1         22.56      1702.83( 2.865%)     29791.61          0.00

按规范要求的Y向楼层最小剪重比 =   1.60%

**********************************************************

各层各塔的规定水平力

**********************************************************

层号   塔号        X向(KN)         Y向(KN)

7     1            58.4            56.0

6     1           620.1           541.7

5     1           487.2           382.0

4     1           385.2           301.9

3     1           316.7           238.1

2     1           241.2           170.6

1     1             0.0             0.0

**********************************************************

规定水平力下框架柱、短肢墙地震倾覆力矩

**********************************************************

层号   塔号         框架柱     短肢墙       普通墙       斜撑       合计

7     1    X       186.9        0.0          0.0        0.0      186.9

6     1    X      3353.5        0.0          0.0        0.0     3353.5

5     1    X      7792.7        0.0          0.0        0.0     7792.7

4     1    X     13682.8        0.0          0.0        0.0    13682.8

3     1    X     20757.3        0.0          0.0        0.0    20757.3

2     1    X     28629.0        0.0          0.0        0.0    28629.0

1     1    X     31407.7        0.0          0.0        0.0    31407.7

7     1    Y       179.1        0.0          0.0        0.0      179.1

6     1    Y      2540.3        0.0          0.0        0.0     2540.3

5     1    Y      5807.9        0.0          0.0        0.0     5807.9

4     1    Y     10101.1        0.0          0.0        0.0    10101.1

3     1    Y     15292.5        0.0          0.0        0.0    15292.5

2     1    Y     21285.9        0.0          0.0        0.0    21285.9

1     1    Y     19894.1        0.0          0.0        0.0    19894.1

**********************************************************

规定水平力下框架柱、短肢墙地震倾覆力矩百分比

**********************************************************

层号   塔号           框架柱     短肢墙

7     1    X         100.0        0.0

6     1    X         100.0        0.0

5     1    X         100.0        0.0

4     1    X         100.0        0.0

3     1    X         100.0        0.0

2     1    X         100.0        0.0

1     1    X         100.0        0.0

7     1    Y         100.0        0.0

6     1    Y         100.0        0.0

5     1    Y         100.0        0.0

4     1    Y         100.0        0.0

3     1    Y         100.0        0.0

2     1    Y         100.0        0.0

1     1    Y         100.0        0.0

**********************************************************

规定水平力下框架柱、短肢墙地震倾覆力矩（轴力方式）

**********************************************************

层号   塔号         框架柱     短肢墙       普通墙       斜撑       合计

7     1    X       186.9        0.0          0.0        0.0      186.9

6     1    X      3279.0        0.0          0.0        0.0     3279.0

5     1    X      7669.6        0.0          0.0        0.0     7669.6

4     1    X     13579.8        0.0          0.0        0.0    13579.8

3     1    X     20734.3        0.0          0.0        0.0    20734.3

2     1    X     28845.9        0.0          0.0        0.0    28845.9

1     1    X     32297.4        0.0          0.0        0.0    32297.4

7     1    Y       179.1        0.0          0.0        0.0      179.1

6     1    Y      2794.8        0.0          0.0        0.0     2794.8

5     1    Y      6526.8        0.0          0.0        0.0     6526.8

4     1    Y     11450.0        0.0          0.0        0.0    11450.0

3     1    Y     17311.5        0.0          0.0        0.0    17311.5

2     1    Y     24022.9        0.0          0.0        0.0    24022.9

1     1    Y     22944.7        0.0          0.0        0.0    22944.7

**********************************************************

规定水平力下框架柱、短肢墙地震倾覆力矩百分比（轴力方式）

**********************************************************

层号   塔号           框架柱     短肢墙

7     1    X         100.0        0.0

6     1    X         100.0        0.0

5     1    X         100.0        0.0

4     1    X         100.0        0.0

3     1    X         100.0        0.0

2     1    X         100.0        0.0

1     1    X         100.0        0.0

7     1    Y         100.0        0.0

6     1    Y         100.0        0.0

5     1    Y         100.0        0.0

4     1    Y         100.0        0.0

3     1    Y         100.0        0.0

2     1    Y         100.0        0.0

1     1    Y         100.0        0.0

**********************************************************

规定水平力下框架柱、短肢墙地震倾覆力矩（改进轴力方式）

**********************************************************

层号   塔号         框架柱     短肢墙       普通墙       斜撑       合计

7     1    X       186.9        0.0          0.0        0.0      186.9

6     1    X      3238.5        0.0          0.0        0.0     3238.5

5     1    X      7566.4        0.0          0.0        0.0     7566.4

4     1    X     13435.1        0.0          0.0        0.0    13435.1

3     1    X     20560.9        0.0          0.0        0.0    20560.9

2     1    X     28674.2        0.0          0.0        0.0    28674.2

1     1    X     32274.4        0.0          0.0        0.0    32274.4

7     1    Y       179.1        0.0          0.0        0.0      179.1

6     1    Y      2583.1        0.0          0.0        0.0     2583.1

5     1    Y      6217.4        0.0          0.0        0.0     6217.4

4     1    Y     11035.5        0.0          0.0        0.0    11035.5

3     1    Y     16802.0        0.0          0.0        0.0    16802.0

2     1    Y     23575.7        0.0          0.0        0.0    23575.7

1     1    Y     22781.5        0.0          0.0        0.0    22781.5

**********************************************************

规定水平力下框架柱、短肢墙地震倾覆力矩百分比（改进轴力方式）

**********************************************************

层号   塔号           框架柱     短肢墙

7     1    X         100.0        0.0

6     1    X         100.0        0.0

5     1    X         100.0        0.0

4     1    X         100.0        0.0

3     1    X         100.0        0.0

2     1    X         100.0        0.0

1     1    X         100.0        0.0

7     1    Y         100.0        0.0

6     1    Y         100.0        0.0

5     1    Y         100.0        0.0

4     1    Y         100.0        0.0

3     1    Y         100.0        0.0

2     1    Y         100.0        0.0

1     1    Y         100.0        0.0

**********************************************************

框架柱地震剪力百分比

**********************************************************

层号   塔号           柱剪力       墙剪力       总剪力      柱剪力百分比      柱剪力与分段基底剪力百分比

7     1    X          58.4          0.0         58.4        100.00%             0.00%

6     1    X         660.3          0.0        678.5         97.31%             0.00%

5     1    X        1139.0          0.0       1165.7         97.71%             0.00%

4     1    X        1511.2          0.0       1550.9         97.44%             0.00%

3     1    X        1815.4          0.0       1867.6         97.20%             0.00%

2     1    X        2019.2          0.0       2108.8         95.75%             0.00%

1     1    X         714.1          0.0       2144.8         33.29%             0.00%

7     1    Y          56.0          0.0         56.0        100.00%             0.00%

6     1    Y         520.3          0.0        597.7         87.05%             0.00%

5     1    Y         876.2          0.0        979.7         89.44%             0.00%

4     1    Y        1153.3          0.0       1281.6         89.99%             0.00%

3     1    Y        1387.9          0.0       1519.7         91.33%             0.00%

2     1    Y        1585.3          0.0       1690.3         93.79%             0.00%

1     1    Y         379.2          0.0       1702.8         22.27%             0.00%

**********************************************************

框架柱风倾覆力矩百分比

**********************************************************

层号   塔号           柱力矩     总力矩     柱力矩百分比

7     1    X         125.1      125.1       100.00%

6     1    X         559.1      559.1       100.00%

5     1    X        1065.7     1065.7       100.00%

4     1    X        1704.4     1704.4       100.00%

3     1    X        2458.3     2458.3       100.00%

2     1    X        3317.6     3317.6       100.00%

1     1    X        3626.5     3626.5       100.00%

7     1    Y          50.1       50.1       100.00%

6     1    Y        1239.7     1239.7       100.00%

5     1    Y        2905.2     2905.2       100.00%

4     1    Y        5157.3     5157.3       100.00%

3     1    Y        7974.8     7974.8       100.00%

2     1    Y       11387.4    11387.4       100.00%

1     1    Y       10668.1    10668.1       100.00%

**********************************************************

框架柱、剪力墙风剪力百分比

**********************************************************

层号   塔号           柱剪力     墙剪力     其它       总剪力    柱剪力百分比    墙剪力百分比

7     1    X        39.1        0.0        0.0       39.1      100.00%           0.00%

6     1    X        90.4        0.0        0.0       90.4      100.00%           0.00%

5     1    X       129.9        0.0        0.0      129.9      100.00%           0.00%

4     1    X       163.8        0.0        0.0      163.8      100.00%           0.00%

3     1    X       193.3        0.0        0.0      193.3      100.00%           0.00%

2     1    X       220.3        0.0        0.0      220.3      100.00%           0.00%

1     1    X        77.2        0.0        0.0       77.2      100.00%           0.00%

7     1    Y        15.7        0.0        0.0       15.7      100.00%           0.00%

6     1    Y       247.8        0.0        0.0      247.8      100.00%           0.00%

5     1    Y       427.1        0.0        0.0      427.1      100.00%           0.00%

4     1    Y       577.5        0.0        0.0      577.5      100.00%           0.00%

3     1    Y       722.4        0.0        0.0      722.4      100.00%           0.00%

2     1    Y       875.0        0.0        0.0      875.0      100.00%           0.00%

1     1    Y      -179.8        0.0        0.0     -179.8      100.00%           0.00%

**********************************************************

风荷载外力、层剪力、倾覆力矩统计

**********************************************************

层号   塔号     层外力F     层剪力V     倾覆力矩M

+WX

7     1         39.1         39.1         125.1

6     1         53.7         92.8         570.3

5     1         40.2        133.0        1088.8

4     1         35.0        167.9        1743.7

3     1         30.8        198.7        2518.6

2     1         31.2        229.9        3415.4

1     1          0.0        229.9        4335.1

-WX

7     1        -39.1        -39.1        -125.1

6     1        -53.7        -92.8        -570.3

5     1        -40.2       -133.0       -1088.8

4     1        -35.0       -167.9       -1743.7

3     1        -30.8       -198.7       -2518.6

2     1        -31.2       -229.9       -3415.4

1     1          0.0       -229.9       -4335.1

+WY

7     1         15.7         15.7          50.1

6     1        281.6        297.3        1477.1

5     1        198.9        496.2        3412.1

4     1        173.7        669.8        6024.5

3     1        154.1        823.9        9237.8

2     1        140.7        964.6       12999.8

1     1          0.0        964.6       16858.2

-WY

7     1        -15.7        -15.7         -50.1

6     1       -281.6       -297.3       -1477.1

5     1       -198.9       -496.2       -3412.1

4     1       -173.7       -669.8       -6024.5

3     1       -154.1       -823.9       -9237.8

2     1       -140.7       -964.6      -12999.8

1     1          0.0       -964.6      -16858.2

**********************************************************

地震外力、层剪力、倾覆力矩统计

**********************************************************

层号   塔号     层外力F     层剪力V     倾覆力矩M

EX

7     1         58.4         58.4         186.9

6     1        620.4        678.5        3442.7

5     1        518.5       1165.7        7947.7

4     1        474.1       1550.9       13847.8

3     1        445.1       1867.6       20838.5

2     1        348.5       2108.8       28688.5

1     1         51.4       2144.8       37020.5

EY

7     1         56.0         56.0         179.1

6     1        564.3        597.7        2984.5

5     1        454.9        979.7        6715.1

4     1        424.7       1281.6       11485.4

3     1        403.3       1519.7       17058.6

2     1        314.6       1690.3       23236.5

1     1         22.6       1702.8       29791.6

EXMAX

7     1         58.1         58.1         185.9

6     1        618.2        675.9        3429.4

5     1        516.8       1161.3        7917.0

4     1        472.5       1545.0       13793.8

3     1        443.8       1860.4       20756.5

2     1        347.7       2100.7       28575.2

1     1         51.2       2136.5       36874.6

EXM 45

7     1         48.4         48.4         155.0

6     1        582.7        627.0        3152.5

5     1        469.3       1059.5        7238.3

4     1        436.7       1394.1       12507.9

3     1        414.6       1670.9       18702.8

2     1        306.0       1874.2       25626.9

1     1         34.8       1898.5       32975.1

EYMAX

7     1         55.7         55.7         178.3

6     1        563.6        597.0        2981.0

5     1        453.4        979.5        6712.9

4     1        423.7       1280.8       11482.7

3     1        402.7       1519.3       17054.2

2     1        311.9       1689.7       23231.0

1     1         22.2       1702.3       29784.5

EYM 45

7     1         47.3         47.3         151.4

6     1        565.4        606.1        3042.2

5     1        466.2       1013.9        6922.8

4     1        430.2       1337.6       11944.1

3     1        407.2       1596.8       17851.8

2     1        328.7       1792.2       24447.7

1     1         36.6       1815.7       31458.4

**********************************************************

0.2V0调整系数

**********************************************************

**********************************************************

位移输出文件

**********************************************************

采用强制刚性楼板假定模型计算结果

单位    : mm

Floor   : 层号

Tower   : 塔号

Jmax    : 最大位移对应的节点号

JmaxD   : 最大层间位移对应的节点号

Max-(Z) : Z方向的节点最大位移

h       : 层高

Max-(X)，Max-(Y)   : X,Y方向的节点最大位移

Ave-(X)，Ave-(Y)   : X,Y方向的层平均位移

Max-Dx ，Max-Dy    : X,Y方向的最大层间位移

Ave-Dx ，Ave-Dy    : X,Y方向的平均层间位移

Ratio-(X),Ratio-(Y): 最大位移与层平均位移的比值

Ratio-Dx,Ratio-Dy  : 最大层间位移与平均层间位移的比值

Max-Dx/h，Max-Dy/h : X,Y方向的最大层间位移角

DxR/Dx,DyR/Dy      : X,Y方向的有害位移角占总位移角的百分比例

Ratio_AX,Ratio_AY  : 本层位移角与上层位移角的1.3倍及上三层平均位移角的1.2倍的比值的大者

X-Disp，Y-Disp，Z-Disp:节点X,Y,Z方向的位移

=== 工况17 === X 方向地震作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(X)   Ave-(X)        h

JmaxD    Max-Dx    Ave-Dx     Max-Dx/h    DxR/Dx    Ratio_AX

7     1     7000005     15.08    14.98         3200

7000001      0.86     0.85       1/3740     47.57%    1.00

6     1     6000018     14.28    14.18         4800

6000025      1.90     1.89       1/2528     30.42%    1.14

5     1     5000028     12.56    12.47         3900

5000020      2.01     2.00       1/1937     27.33%    1.30

4     1     4000028     10.66    10.58         3900

4000020      2.57     2.54       1/1518     19.72%    1.39

3     1     3000020      8.15     8.10         3900

3000025      3.08     3.05       1/1267     10.52%    1.25

2     1     2000028      5.09     5.06         3900

2000020      3.39     3.37       1/1152     50.87%    1.11

1     1     1000020      1.70     1.70         4000

1000020      1.70     1.70       1/2350    100.00%    0.46

X向最大层间位移角：  1/1152  (2层1塔)

=== 工况18 === X 双向地震作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(X)   Ave-(X)        h

JmaxD    Max-Dx    Ave-Dx     Max-Dx/h    DxR/Dx    Ratio_AX

7     1     7000006     15.24    15.12         3200

7000002      0.86     0.86       1/3716     48.31%    1.00

6     1     6000018     14.44    14.31         4800

6000018      1.93     1.91       1/2483     30.36%    1.14

5     1     5000020     12.69    12.58         3900

5000028      2.05     2.02       1/1906     27.28%    1.30

4     1     4000020     10.76    10.68         3900

4000028      2.61     2.58       1/1496     19.60%    1.39

3     1     3000028      8.21     8.16         3900

3000021      3.12     3.08       1/1251     10.24%    1.25

2     1     2000028      5.12     5.09         3900

2000028      3.41     3.39       1/1143     51.02%    1.11

1     1     1000020      1.71     1.70         4000

1000020      1.71     1.70       1/2342    100.00%    0.46

X向最大层间位移角：  1/1143  (2层1塔)

=== 工况12 === X+ 偶然偏心地震作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(X)   Ave-(X)        h

JmaxD    Max-Dx    Ave-Dx     Max-Dx/h    DxR/Dx    Ratio_AX

7     1     7000005     15.20    14.99         3200

7000005      0.88     0.85       1/3657     47.63%    1.00

6     1     6000018     14.38    14.18         4800

6000018      1.91     1.89       1/2507     30.50%    1.14

5     1     5000020     12.64    12.47         3900

5000020      2.03     2.00       1/1921     27.29%    1.30

4     1     4000028     10.73    10.58         3900

4000020      2.59     2.55       1/1506     19.70%    1.39

3     1     3000020      8.20     8.10         3900

3000021      3.10     3.05       1/1257     10.43%    1.25

2     1     2000020      5.11     5.06         3900

2000020      3.40     3.37       1/1146     50.84%    1.11

1     1     1000028      1.71     1.70         4000

1000028      1.71     1.70       1/2345    100.00%    0.46

X向最大层间位移角：  1/1146  (2层1塔)

=== 工况13 === X- 偶然偏心地震作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(X)   Ave-(X)        h

JmaxD    Max-Dx    Ave-Dx     Max-Dx/h    DxR/Dx    Ratio_AX

7     1     7000001     14.99    14.97         3200

7000001      0.88     0.85       1/3637     47.50%    1.00

6     1     6000018     14.19    14.17         4800

6000002      1.89     1.89       1/2543     30.34%    1.13

5     1     5000028     12.48    12.47         3900

5000028      2.00     2.00       1/1953     27.37%    1.29

4     1     4000020     10.60    10.58         3900

4000020      2.55     2.54       1/1530     19.75%    1.39

3     1     3000020      8.11     8.10         3900

3000025      3.06     3.05       1/1276     10.60%    1.25

2     1     2000020      5.06     5.06         3900

2000002      3.37     3.37       1/1157     50.89%    1.11

1     1     1000028      1.70     1.70         4000

1000028      1.70     1.70       1/2355    100.00%    0.46

X向最大层间位移角：  1/1157  (2层1塔)

=== 工况19 === Y 方向地震作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(Y)   Ave-(Y)        h

JmaxD    Max-Dy    Ave-Dy     Max-Dy/h    DyR/Dy    Ratio_AY

7     1     7000005     10.67    10.48         3200

7000005      0.63     0.62       1/5046    100.00%    1.00

6     1     6000025     21.66    15.69         4800

6000009      3.63     2.62       1/1324     30.15%    1.90

5     1     5000010     18.38    13.31         3900

5000028      3.80     2.69       1/1027     23.59%    1.54

4     1     4000010     14.80    10.76         3900

4000010      4.67     3.32       1/ 834     12.47%    1.49

3     1     3000010     10.23     7.51         3900

3000028      5.23     3.72       1/ 745     14.80%    1.16

2     1     2000010      5.02     3.79         3900

2000028      4.43     3.24       1/ 881     82.72%    0.82

1     1     1000028      0.60     0.53         4000

1000028      0.60     0.53       1/6691    100.00%    0.13

Y向最大层间位移角：  1/745  (3层1塔)

=== 工况20 === Y 双向地震作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(Y)   Ave-(Y)        h

JmaxD    Max-Dy    Ave-Dy     Max-Dy/h    DyR/Dy    Ratio_AY

7     1     7000005     10.76    10.57         3200

7000005      0.64     0.62       1/5014    100.00%    1.00

6     1     6000009     21.76    15.79         4800

6000025      3.64     2.63       1/1317     30.15%    1.90

5     1     5000010     18.48    13.39         3900

5000010      3.81     2.70       1/1022     23.65%    1.54

4     1     4000010     14.87    10.82         3900

4000028      4.70     3.34       1/ 830     12.48%    1.49

3     1     3000010     10.28     7.55         3900

3000010      5.26     3.74       1/ 742     14.82%    1.16

2     1     2000010      5.05     3.82         3900

2000028      4.45     3.26       1/ 876     82.70%    0.82

1     1     1000010      0.60     0.53         4000

1000010      0.60     0.53       1/6657    100.00%    0.13

Y向最大层间位移角：  1/742  (3层1塔)

=== 工况14 === Y+ 偶然偏心地震作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(Y)   Ave-(Y)        h

JmaxD    Max-Dy    Ave-Dy     Max-Dy/h    DyR/Dy    Ratio_AY

7     1     7000001     11.87    11.66         3200

7000001      0.68     0.66       1/4699    100.00%    1.00

6     1     6000025     19.51    15.09         4800

6000009      3.27     2.51       1/1468     29.05%    1.74

5     1     5000010     16.56    12.81         3900

5000028      3.42     2.59       1/1139     23.72%    1.49

4     1     4000010     13.32    10.36         3900

4000028      4.22     3.20       1/ 925     12.44%    1.46

3     1     3000010      9.20     7.22         3900

3000010      4.71     3.59       1/ 827     14.10%    1.15

2     1     2000028      4.51     3.64         3900

2000010      3.98     3.11       1/ 981     82.16%    0.82

1     1     1000020      0.62     0.54         4000

1000020      0.62     0.54       1/6470    100.00%    0.14

Y向最大层间位移角：  1/827  (3层1塔)

=== 工况15 === Y- 偶然偏心地震作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(Y)   Ave-(Y)        h

JmaxD    Max-Dy    Ave-Dy     Max-Dy/h    DyR/Dy    Ratio_AY

7     1     7000005      9.66     9.46         3200

7000001      0.59     0.58       1/5404    100.00%    1.00

6     1     6000025     23.86    16.29         4800

6000009      3.99     2.73       1/1203     31.12%    2.08

5     1     5000028     20.26    13.81         3900

5000010      4.18     2.80       1/ 933     23.46%    1.60

4     1     4000010     16.32    11.15         3900

4000028      5.15     3.45       1/ 758     12.49%    1.51

3     1     3000010     11.29     7.78         3900

3000010      5.76     3.87       1/ 677     15.42%    1.16

2     1     2000010      5.56     3.93         3900

2000028      4.89     3.36       1/ 797     83.25%    0.81

1     1     1000028      0.67     0.55         4000

1000028      0.67     0.55       1/6015    100.00%    0.13

Y向最大层间位移角：  1/677  (3层1塔)

=== 工况23 === 最不利地震方向 176.826 下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(X)   Ave-(X)        h

JmaxD    Max-Dx    Ave-Dx     Max-Dx/h    DxR/Dx    Ratio_AX

7     1     7000006     15.02    14.85         3200

7000001      0.85     0.84       1/3779     48.09%    1.00

6     1     6000025     14.34    14.11         4800

6000025      1.91     1.88       1/2512     30.54%    1.14

5     1     5000028     12.61    12.41         3900

5000028      2.03     1.99       1/1923     27.29%    1.30

4     1     4000028     10.69    10.53         3900

4000028      2.59     2.53       1/1508     19.68%    1.39

3     1     3000028      8.17     8.05         3900

3000028      3.10     3.03       1/1259     10.40%    1.25

2     1     2000028      5.08     5.03         3900

2000028      3.39     3.35       1/1150     50.88%    1.11

1     1     1000028      1.70     1.69         4000

1000028      1.70     1.69       1/2360    100.00%    0.46

X向最大层间位移角：  1/1150  (2层1塔)

=== 工况21 === 地震方向 45 下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(X)   Ave-(X)        h

JmaxD    Max-Dx    Ave-Dx     Max-Dx/h    DxR/Dx    Ratio_AX

7     1     7000002     11.98    11.51         3200

7000002      0.67     0.66       1/4787     99.92%    1.00

6     1     6000009     17.45    13.95         4800

6000009      2.70     2.10       1/1776     30.36%    1.54

5     1     5000010     15.02    12.05         3900

5000010      2.83     2.18       1/1376     25.22%    1.45

4     1     4000010     12.35    10.00         3900

4000010      3.50     2.72       1/1114     16.37%    1.46

3     1     3000010      8.93     7.34         3900

3000010      4.01     3.16       1/ 973      1.59%    1.21

2     1     2000010      4.95     4.20         3900

2000010      3.83     3.11       1/1019     64.33%    0.97

1     1     1000010      1.14     1.11         4000

1000010      1.14     1.11       1/3522    100.00%    0.31

X向最大层间位移角：  1/973  (3层1塔)

=== 工况24 === 最不利地震方向 266.826 下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(Y)   Ave-(Y)        h

JmaxD    Max-Dy    Ave-Dy     Max-Dy/h    DyR/Dy    Ratio_AY

7     1     7000005     10.65    10.45         3200

7000005      0.63     0.62       1/5044    100.00%    1.00

6     1     6000009     21.63    15.66         4800

6000009      3.62     2.61       1/1326     30.11%    1.90

5     1     5000010     18.36    13.28         3900

5000010      3.79     2.68       1/1029     23.57%    1.54

4     1     4000010     14.78    10.73         3900

4000010      4.67     3.31       1/ 836     12.52%    1.49

3     1     3000010     10.22     7.50         3900

3000010      5.22     3.71       1/ 747     14.69%    1.16

2     1     2000010      5.03     3.79         3900

2000010      4.43     3.24       1/ 881     82.63%    0.82

1     1     1000010      0.60     0.53         4000

1000010      0.60     0.53       1/6668    100.00%    0.14

Y向最大层间位移角：  1/747  (3层1塔)

=== 工况22 === 地震方向 135 下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(Y)   Ave-(Y)        h

JmaxD    Max-Dy    Ave-Dy     Max-Dy/h    DyR/Dy    Ratio_AY

7     1     7000006     11.06    10.65         3200

7000001      0.61     0.61       1/5243    100.00%    1.00

6     1     6000025     18.54    14.10         4800

6000025      2.90     2.17       1/1657     31.80%    1.66

5     1     5000028     15.93    12.14         3900

5000028      3.05     2.25       1/1279     25.09%    1.50

4     1     4000028     13.05    10.02         3900

4000028      3.80     2.81       1/1027     15.31%    1.48

3     1     3000028      9.35     7.29         3900

3000028      4.34     3.22       1/ 899      4.31%    1.20

2     1     2000028      5.04     4.10         3900

2000028      3.96     3.09       1/ 985     65.71%    0.93

1     1     1000028      1.10     1.03         4000

1000028      1.10     1.03       1/3644    100.00%    0.29

Y向最大层间位移角：  1/899  (3层1塔)

=== 工况2 === +X 方向风荷载作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(X)   Ave-(X)    Ratio-(X)       h

JmaxD    Max-Dx    Ave-Dx     Ratio-Dx    Max-Dx/h    DxR/Dx    Ratio_AX

7     1     7000006      1.80     1.79        1.01         3200

7000006      0.22     0.22        1.00       1/9999     25.87%    1.00

6     1     6000018      1.59     1.57        1.01         4800

6000018      0.25     0.24        1.00       1/9999      9.51%    0.57

5     1     5000020      1.34     1.33        1.01         3900

5000028      0.22     0.22        1.00       1/9999     20.05%    0.84

4     1     4000020      1.12     1.11        1.01         3900

4000021      0.26     0.26        1.00       1/9999     18.04%    0.95

3     1     3000020      0.86     0.85        1.01         3900

3000021      0.31     0.31        1.00       1/9999     16.04%    1.14

2     1     2000020      0.55     0.55        1.01         3900

2000028      0.37     0.36        1.00       1/9999     48.08%    1.14

1     1     1000013      0.20     0.19        1.00         4000

1000013      0.20     0.19        1.00       1/9999    100.00%    0.50

X向最大层间位移角：  1/9999  (2层1塔)

X方向最大位移与层平均位移的比值：  1.01  (7层1塔)

X方向最大层间位移与平均层间位移的比值：  1.00  (7层1塔)

=== 工况3 === -X 方向风荷载作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(X)   Ave-(X)    Ratio-(X)       h

JmaxD    Max-Dx    Ave-Dx     Ratio-Dx    Max-Dx/h    DxR/Dx    Ratio_AX

7     1     7000006      1.80     1.79        1.01         3200

7000006      0.22     0.22        1.00       1/9999     25.87%    1.00

6     1     6000018      1.59     1.57        1.01         4800

6000018      0.25     0.24        1.00       1/9999      9.51%    0.57

5     1     5000020      1.34     1.33        1.01         3900

5000028      0.22     0.22        1.00       1/9999     20.05%    0.84

4     1     4000020      1.12     1.11        1.01         3900

4000021      0.26     0.26        1.00       1/9999     18.04%    0.95

3     1     3000020      0.86     0.85        1.01         3900

3000021      0.31     0.31        1.00       1/9999     16.04%    1.14

2     1     2000020      0.55     0.55        1.01         3900

2000028      0.37     0.36        1.00       1/9999     48.08%    1.14

1     1     1000013      0.20     0.19        1.00         4000

1000013      0.20     0.19        1.00       1/9999    100.00%    0.50

X向最大层间位移角：  1/9999  (2层1塔)

X方向最大位移与层平均位移的比值：  1.01  (7层1塔)

X方向最大层间位移与平均层间位移的比值：  1.00  (7层1塔)

=== 工况4 === +Y 方向风荷载作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(Y)   Ave-(Y)    Ratio-(Y)       h

JmaxD    Max-Dy    Ave-Dy     Ratio-Dy    Max-Dy/h    DyR/Dy    Ratio_AY

7     1     7000006      5.48     5.39        1.02         3200

7000005      0.27     0.26        1.00       1/9999    100.00%    1.00

6     1     6000025      7.57     6.30        1.20         4800

6000025      1.13     0.94        1.20       1/4240     28.54%    1.84

5     1     5000010      6.44     5.35        1.20         3900

5000010      1.21     0.98        1.24       1/3217     26.48%    1.51

4     1     4000010      5.23     4.36        1.20         3900

4000028      1.53     1.24        1.23       1/2552     16.74%    1.50

3     1     3000028      3.70     3.12        1.19         3900

3000028      1.78     1.45        1.23       1/2191      6.84%    1.21

2     1     2000028      1.92     1.66        1.15         3900

2000028      1.65     1.38        1.20       1/2362     78.44%    0.92

1     1     1000016      0.34     0.29        1.00         4000

1000016      0.34     0.29        1.00       1/9999    100.00%    0.18

Y向最大层间位移角：  1/2191  (3层1塔)

Y方向最大位移与层平均位移的比值：  1.20  (5层1塔)

Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值：  1.24  (5层1塔)

=== 工况5 === -Y 方向风荷载作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(Y)   Ave-(Y)    Ratio-(Y)       h

JmaxD    Max-Dy    Ave-Dy     Ratio-Dy    Max-Dy/h    DyR/Dy    Ratio_AY

7     1     7000006      5.48     5.39        1.02         3200

7000005      0.27     0.26        1.00       1/9999    100.00%    1.00

6     1     6000025      7.57     6.30        1.20         4800

6000025      1.13     0.94        1.20       1/4240     28.54%    1.84

5     1     5000010      6.44     5.35        1.20         3900

5000010      1.21     0.98        1.24       1/3217     26.48%    1.51

4     1     4000010      5.23     4.36        1.20         3900

4000028      1.53     1.24        1.23       1/2552     16.74%    1.50

3     1     3000028      3.70     3.12        1.19         3900

3000028      1.78     1.45        1.23       1/2191      6.84%    1.21

2     1     2000028      1.92     1.66        1.15         3900

2000028      1.65     1.38        1.20       1/2362     78.44%    0.92

1     1     1000016      0.34     0.29        1.00         4000

1000016      0.34     0.29        1.00       1/9999    100.00%    0.18

Y向最大层间位移角：  1/2191  (3层1塔)

Y方向最大位移与层平均位移的比值：  1.20  (5层1塔)

Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值：  1.24  (5层1塔)

=== 工况16 === 竖向恒载作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax       Max-(Z)

7      1   7000008        -1.16

6      1   6000072        -7.52

5      1   5000036       -10.26

4      1   4000036       -10.76

3      1   3000036       -10.74

2      1   2000036       -10.39

1      1   1000036        -7.92

=== 工况1 === 竖向活载作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax       Max-(Z)

7      1   7000004        -0.60

6      1   6000038        -1.80

5      1   5000055        -1.70

4      1   4000113        -1.66

3      1   3000055        -1.53

2      1   2000036        -1.38

1      1   1000060        -0.25

=== 工况6 === X 方向规定水平力作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(X)   Ave-(X)    Ratio-(X)       h

JmaxD    Max-Dx    Ave-Dx     Ratio-Dx

7     1     7000005     15.55    15.47        1.01         3200

7000002      0.89     0.88        1.01

6     1     6000025     14.68    14.59        1.01         4800

6000025      1.91     1.90        1.00

5     1     5000020     12.76    12.68        1.01         3900

5000020      2.03     2.02        1.01

4     1     4000020     10.74    10.67        1.01         3900

4000020      2.58     2.56        1.01

3     1     3000028      8.15     8.10        1.01         3900

3000021      3.09     3.06        1.01

2     1     2000020      5.06     5.04        1.00         3900

2000028      3.38     3.37        1.00

1     1     1000028      1.68     1.68        1.00         4000

1000028      1.68     1.68        1.00

X方向最大位移与层平均位移的比值：  1.01  (5层1塔)

X方向最大层间位移与平均层间位移的比值：  1.01  (3层1塔)

=== 工况7 === X+ 偶然偏心规定水平力作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(X)   Ave-(X)    Ratio-(X)       h

JmaxD    Max-Dx    Ave-Dx     Ratio-Dx

7     1     7000006     15.68    15.47        1.01         3200

7000005      0.90     0.88        1.02

6     1     6000025     14.78    14.59        1.01         4800

6000018      1.93     1.91        1.01

5     1     5000028     12.85    12.69        1.01         3900

5000028      2.05     2.02        1.01

4     1     4000020     10.80    10.67        1.01         3900

4000020      2.60     2.56        1.02

3     1     3000028      8.20     8.10        1.01         3900

3000025      3.11     3.06        1.02

2     1     2000028      5.08     5.04        1.01         3900

2000020      3.40     3.37        1.01

1     1     1000020      1.68     1.68        1.00         4000

1000020      1.68     1.68        1.00

X方向最大位移与层平均位移的比值：  1.01  (7层1塔)

X方向最大层间位移与平均层间位移的比值：  1.02  (7层1塔)

=== 工况8 === X- 偶然偏心规定水平力作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(X)   Ave-(X)    Ratio-(X)       h

JmaxD    Max-Dx    Ave-Dx     Ratio-Dx

7     1     7000002     15.50    15.46        1.00         3200

7000002      0.91     0.88        1.04

6     1     6000002     14.58    14.58        1.00         4800

6000002      1.91     1.90        1.00

5     1     5000020     12.68    12.68        1.00         3900

5000010      2.02     2.01        1.00

4     1     4000028     10.67    10.67        1.00         3900

4000028      2.56     2.56        1.00

3     1     3000028      8.11     8.10        1.00         3900

3000028      3.07     3.06        1.00

2     1     2000002      5.05     5.04        1.00         3900

2000002      3.37     3.37        1.00

1     1     1000010      1.68     1.68        1.00         4000

1000010      1.68     1.68        1.00

X方向最大位移与层平均位移的比值：  1.00  (7层1塔)

X方向最大层间位移与平均层间位移的比值：  1.04  (7层1塔)

=== 工况9 === Y 方向规定水平力作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(Y)   Ave-(Y)    Ratio-(Y)       h

JmaxD    Max-Dy    Ave-Dy     Ratio-Dy

7     1     7000002     10.62    10.39        1.02         3200

7000005      0.63     0.63        1.00

6     1     6000025     15.89    12.71        1.25         4800

6000009      2.53     2.06        1.23

5     1     5000028     13.35    10.65        1.25         3900

5000010      2.72     2.11        1.29

4     1     4000028     10.63     8.54        1.25         3900

4000010      3.36     2.61        1.29

3     1     3000010      7.27     5.93        1.23         3900

3000028      3.77     2.93        1.29

2     1     2000010      3.50     3.00        1.17         3900

2000010      3.11     2.53        1.23

1     1     1000020      0.54     0.47        1.00         4000

1000020      0.54     0.47        1.00

Y方向最大位移与层平均位移的比值：  1.25  (5层1塔)

Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值：  1.29  (4层1塔)

=== 工况10 === Y+ 偶然偏心规定水平力作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(Y)   Ave-(Y)    Ratio-(Y)       h

JmaxD    Max-Dy    Ave-Dy     Ratio-Dy

7     1     7000002     12.18    12.12        1.01         3200

7000001      0.71     0.70        1.02

6     1     6000009     13.37    12.36        1.08         4800

6000025      2.13     2.00        1.07

5     1     5000010     11.24    10.36        1.08         3900

5000028      2.30     2.05        1.12

4     1     4000028      8.94     8.31        1.08         3900

4000028      2.85     2.53        1.12

3     1     3000010      6.09     5.78        1.05         3900

3000010      3.18     2.84        1.12

2     1     2000020      2.97     2.94        1.01         3900

2000010      2.59     2.47        1.05

1     1     1000011      0.63     0.47        1.00         4000

1000011      0.63     0.47        1.00

Y方向最大位移与层平均位移的比值：  1.08  (5层1塔)

Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值：  1.12  (4层1塔)

下部模型

总信息文件

**********************************************************

设计参数输出

**********************************************************

结构总体信息 ........................................

结构体系:                                              框架结构

结构材料信息:                                          钢筋混凝土

结构所在地区:                                          全国

地下室层数:                                            1

嵌固端所在层号(层顶嵌固):                              1

与基础相连构件最大底标高(m):                           -4.000

裙房层数:                                              0

转换层所在层号:                                        0

加强层所在层号:                                        0

竖向荷载计算信息:                                      施工模拟三

风荷载计算信息:                                        一般计算方式

地震力计算信息:                                        计算水平地震作用

是否计算吊车荷载:                                      否

是否计算人防荷载:                                      否

是否考虑预应力等效荷载工况:                            否

是否生成绘等值线用数据:                                否

是否计算温度荷载:                                      否

竖向荷载砼墙轴向刚度考虑徐变收缩影响:                  否

是否生成传给基础的刚度:                                否

上部结构计算考虑基础结构:                              否

施工模拟加载层步长:                                    1

考虑填充墙刚度:                                        否

采用通用规范:                                          是

计算控制信息 ........................................

水平力与整体坐标夹角:                                  0.00

连梁按墙元计算控制跨高比:                              4.00

连梁材料强度默认同墙:                                  是

墙元细分最大控制长度(m):                               1.00

板元细分最大控制长度(m):                               1.00

短墙肢自动加密:                                        是

弹性板荷载计算方式:                                    平面导荷

膜单元类型:                                            经典膜元(QA4)

考虑梁端刚域:                                          否

考虑柱端刚域:                                          否

是否输出节点位移:                                      否

墙梁跨中节点作为刚性楼板从节点:                        是

结构计算时考虑楼梯刚度:                                是

梁与弹性板变形协调:                                    是

弹性板与梁协调时考虑梁向下相对偏移:                    否

梁墙自重扣除与柱重叠部分:                              否

楼板自重扣除与梁墙重叠部分:                            否

刚性楼板假定 :                                         整体指标计算采用强刚，其它计算非强刚

地下室楼板强制采用刚性楼板假定:                        否

是否自动划分多塔:                                      是

自动划分多塔时不考虑地下室:                            是

可确定最多塔数的参考层号:                              0

地震内力按全楼弹性板6计算:                             否

计算现浇空心板:                                        否

增加计算连梁刚度不折减模型下的地震位移:                否

门式刚架按平面框架方式计算:                            否

自动计算现浇板自重:                                    是

刚度系数 ............................................

竖向荷载作用下:

梁刚度放大系数按2010《混凝土规范》5.2.4条取值:         是

梁刚度放大系数上限:                                    2.00

边梁刚度放大系数上限:                                  1.50

地震作用下:

中梁刚度放大系数:                                      1.50

边梁刚度放大系数:                                      1.20

连梁刚度折减系数:                                      0.70

风荷载作用下:

中梁刚度放大系数:                                      2.00

边梁刚度放大系数:                                      1.50

连梁刚度折减系数:                                      1.00

二阶效应信息 ..........................................

是否考虑 P-Delt 效应:                                  否

分析求解信息 ..........................................

启用并行求解器:                                        是

使用cpu核心数量(0为自动):                              -2

设定内存(MB,0为自动):                                  0

自定义控制参数:

求解器类型:                                            Pardiso Couple

加载步骤数量:                                          1

迭代次数[0,100]:                                       30

位移控制:                                              是

位移控制精度:                                          0.0010

荷载控制:                                              是

荷载控制精度:                                          0.0010

风荷载信息 ..........................................

使用指定风荷载数据:                                    否

多方向风角度:

执行规范:                                              GB50009-2012

地面粗糙程度 :                                         B

修正后的基本风压 (kN/m2):                              0.40

结构X向基本周期（秒）:                                 0.94

结构Y向基本周期（秒）:                                 0.88

风荷载计算用阻尼比 :                                   0.050

承载力设计时的风荷载效应放大系数:                      1.0

考虑顺风向风振:                                        是

舒适度验算用基本风压 (kN/m2):                          0.25

舒适度验算用阻尼比 :                                   0.020

水平风荷载体型分段数:                                  1

分段号  最高层号    X迎风    X背风    X侧风    X挡风    Y迎风    Y背风    Y侧风    Y挡风

1         7       0.80    -0.50     0.00     1.00     0.80    -0.50     0.00     1.00

自动计算结构宽深:                                      是

考虑横向风振:                                          否

考虑扭转风振:                                          否

地震信息 ............................................

阻尼比确定方法:                                        全楼统一

结构的阻尼比:                                          0.050

按地震动区划图GB18306-2015计算:                        否

设计地震分组:                                          一

地震烈度:                                              7 (0.1g)

场地类别:                                              Ⅱ

特征周期:                                              0.35

周期折减系数:                                          0.70

特征值分析类型:                                        WYD-RITZ

振型数确定方式:                                        程序自动计算

自动计算振型数时，振型参与质量系数需达到总质量的百分比:90%

自动计算振型数时，是否指定最多振型数量:                否

自动计算振型数时，最多振型数量:                        150

按主振型确定地震内力符号:                              否

框架的抗震等级:                                        2

钢框架的抗震等级:                                      3

剪力墙的抗震等级:                                      3

抗震构造措施的抗震等级:                                不改变

框支剪力墙结构底部加强区剪力墙抗震等级自动提高一级:    是

地下一层以下抗震构造措施抗震等级逐层降级及抗震措施4级: 是

是否考虑偶然偏心:                                      是

X向偶然偏心值:                                         0.05

Y向偶然偏心值:                                         0.05

偶然偏心计算方法:                                      等效扭矩法(传统法)

是否考虑双向地震扭转效应:                              是

自动计算最不利地震方向的作用:                          是

斜交抗侧力构件方向的附加地震数:                        0

活荷重力荷载代表值组合系数:                            0.50

使用自定义地震影响系数曲线:                            否

地震影响系数最大值:                                    0.080

罕遇地震影响系数最大值:                                0.500

地震作用放大方法:                                      全楼统一

全楼地震力放大系数:                                    1.00

地震计算时不考虑地下室以下的结构质量:                  否

时域显式随机模拟法 ..................................

执行时域显式随机模拟法:                                否

性能设计信息 ........................................

是否考虑性能设计:                                      否

性能设计包络信息 ........................................

按照抗规方法进行性能包络设计:                          否

隔震减震 ............................................

设计信息 ............................................

是否按规范进行剪重比调整:                              是

是否扭转效应明显:                                      否

是否自动计算动位移比例系数:                            是

梁端弯矩调幅系数:                                      0.85

框架梁调幅后不小于简支梁跨中弯矩的倍数:                0.50

非框架梁调幅后不小于简支梁跨中弯矩的倍数:              0.33

梁扭矩折减系数:                                        0.40

实配钢筋超配系数:                                      1.15

按层刚度比判断薄弱层方法:                              高规和抗规从严

底部嵌固楼层刚度比执行《高规》3.5.2-2:                 是

自动对层间受剪承载力突变形成的薄弱层放大调整:          是

自动根据层间受剪承载力比值调整配筋:                    是

目标系数:                                       0.80

是否转换层指定为薄弱层:                                是

薄弱层地震内力放大系数:                                1.25

强制指定的薄弱层层号:                                  0

与柱相连的框架梁端M、V不调整:                          否

0.2V0 调整分段数:                                      0

分段号     起始层号    终止层号

0.2V0调整规则:                                         min(0.20V0,1.50Vfmax)

0.2V0调整时楼层剪力最小倍数:                           0.20

0.2V0调整时各层框架剪力最大值的倍数:                   1.50

0.2V0 调整上限:                                        2.00

框支柱调整上限:                                        5.00

支撑按柱设计临界角:                                    20

按竖向构件内力统计层地震剪力:                          否

位移角小于此值时，位移比设置为1:                       0.00020

剪力墙承担全部地震剪力:                                否

零应力区验算时底面尺寸确定方式:                        质心到最近边距离的2倍

考虑双向地震时内力调整方式:                            先考虑双向地震再调整

剪力墙端柱的面外剪力统计到框架部分:                    否

转换结构构件（三、四级）水平地震作用效应放大系数:      1.00

活荷载信息 ..........................................

柱、墙活荷载是否折减:                                  否

按建模菜单“房间属性”计算活荷载折减系数:              否

考虑活荷不利布置的最高层号:                            7

梁活荷载内力放大系数:                                  1.00

楼面梁活荷载折减:                                      不折减

构件设计信息 ........................................

柱配筋计算原则:                                        单偏压

连梁按对称配筋设计:                                    否

抗震设计的框架梁端配筋考虑受压钢筋:                    是

矩形混凝土梁按T形梁配筋:                               否

按简化方法计算柱剪跨比（Hn/2h0）:                      是

墙柱配筋设计考虑端柱:                                  否

墙柱配筋设计考虑翼缘墙:                                否

异形柱配筋计算只考虑固定钢筋:                          否

与剪力墙面外相连的梁按框架梁设计:                      是

验算一级抗震墙施工缝:                                  是

受弯构件按压弯设计控制轴压比:                                  0.40

梁端配筋内力取值位置(0-节点，1-支座边):                0.00

不计算地震作用时按重力荷载代表值计算柱轴压比:          否

框架柱的轴压比限值按框架结构采用:                      否

梁保护层厚度 (mm):                                     20

柱保护层厚度 (mm):                                     20

型钢混凝土构件设计依据:                                《组合结构设计规范》JGJ138-2016

执行《高钢规》JGJ99-2015:                              是

按叠合柱设计的叠合比:                                  0.00

剪力墙构造边缘构件的设计执行高规7.2.16-4:              否

构造边缘构件尺寸设计依据:                              《高规》JGJ3-2010 第7.2.16条

约束边缘构件尺寸依据《广东高规》设计:                  否

按边缘构件轮廓计算配筋:                                否

底部加强区全部设为约束边缘构件:                        否

面外梁下生成暗柱边缘构件:                              全都生成

归入阴影区的λ/2区最大长度:                            0

边缘构件合并距离 (mm):                                 300

短肢边缘构件合并距离 (mm):                             600

边缘构件尺寸取整模数 (mm):                             10

钢构件截面净毛面积比:                                  0.85

X向钢柱计算长度是否按有侧移计算:                       是

Y向钢柱计算长度是否按有侧移计算:                       是

按《钢标》自动判断强弱支撑:                            否

门刚规范用GB51022-2015:                                是

执行门规GB51022附录A:                                  是

执行门规GB51022附录A.0.8:                              否

门刚构件按宽厚比等级控制局部稳定:                      否

执行《钢结构设计标准》(GB50017-2017):                  是

按宽厚比等级控制局部稳定:                              是

截面宽厚比等级:                                        S3

支撑杆件截面宽厚比等级:                                S3

组合梁截面宽厚比等级:                                  S2

按钢标6.2.7验算梁下翼缘稳定:                           是

冷弯薄壁构件考虑冷弯效应:                              是

施工阶段验算组合类别:                                  标准组合

组合梁施工荷载(kN/m2):                                 1.5

钢梁按压弯设计控制轴压比:                              0.10

防火验算 ........................................

进行承载力法防火验算:                                  否

包络设计 ........................................

是否分塔与整体分别计算，并取大:                        是

自动取框架和框架-抗震墙模型计算大值:                   否

是否与其它模型进行包络取大:                            否

鉴定加固 ........................................

是否鉴定加固:                                          否

装配式 ..........................................

是否是装配式结构:                                      否

材料信息 ........................................

混凝土容重 (kN/m3):                                    26.00

砌体容重 (kN/m3):                                      22.00

钢材容重 (kN/m3):                                      78.00

轻骨料混凝土容重 (kN/m3):                              18.50

轻骨料混凝土密度等级:                                  1800

梁箍筋间距 (mm):                                       100

柱箍筋间距 (mm):                                       100

墙水平分布筋最大间距 (mm):                             200

墙竖向分布筋最小配筋率 (%):                            0.30

墙水平分布筋最小配筋率 (%):                            0.20

结构底部单独指定墙竖向分布筋配筋率的层号:              0

结构底部单独指定层的墙竖向分布配筋率:                       0.60

钢筋强度 ........................................

HPB300钢筋强度设计值（N/mm2）:                         270

HRB335钢筋强度设计值（N/mm2）:                         300

HRB400钢筋强度设计值（N/mm2）:                         360

地下室信息 ..........................................

土的水平抗力系数的比例系数(MN/m4):                     10.00

扣除地面以下几层回填土约束:                            0

外墙分布筋保护层厚度:                                   35(mm)

回填土容重 (kN/m3):                                    18.00

回填土侧压力系数:                                      0.50

室外地平标高 (m):                                      -0.35

地下水位标高 (m):                                      -20.00

室外地面附加荷载 (kN/m2):                              0.00

基础水工况组合方式:                                    叠加

按《地下结构抗震设计标准》GBT 51336-2018设计:          否

地下室侧土约束施加方式:                                顶板双向弹簧

按反应位移法计算地下结构的地震作用:                    否

荷载组合 ......................................

采用自定义组合:                                        否

使用建模自定义组合模板:                                否

结构重要性系数:                                        1.10

执行《建筑结构可靠性设计统一标准》:                    是

刚重比按1.3恒+1.5活计算:                               是

恒载分项系数:                                          1.30

活载分项系数:                                          1.50

活荷载组合值系数:                                      0.70

活荷载频遇值系数:                                      0.60

活荷载准永久值系数:                                    0.50

考虑结构设计使用年限的活荷载调整系数:                  1.00

风荷载分项系数:                                        1.50

风荷载组合值系数:                                      0.60

风荷载频遇值系数:                                      0.40

风荷载是否参与地震组合:                                是

重力荷载分项系数:                                      1.30

水平地震力分项系数:                                    1.40

**********************************************************

楼层属性

**********************************************************

层号    塔号       属性

7      1         标准层7

6      1         标准层6

5      1         标准层5

4      1         标准层4

3      1         标准层2

2      1         标准层3

1      1         标准层1 地下1层

**********************************************************

塔属性

**********************************************************

塔号 1

结构体系:                                              框架结构

结构X向基本周期（秒）:                                 0.94

结构Y向基本周期（秒）:                                 0.88

水平风荷载体型分段数:                                  1

分段号  最高层号    挡风系数    迎风面系数    背风面系数    侧风面系数

1         7        1.00         0.80          -0.50          0.00

0.2V0 调整分段数:                                      0

分段号     起始层号    终止层号

0.2V0调整时楼层剪力最小倍数:                           0.20

0.2V0调整时各层框架剪力最大值的倍数:                   1.50

**********************************************************

各层质量、质心坐标，层质量比

**********************************************************

层号    塔号    质心X       质心Y       质心Z       恒载质量    活载质量    活载质量   附加质量     质量比

(m)         (m)         (m)          (t)         (t)     (不折减)(t)    (t)

7      1      54.550     31.783      25.300        51.6         0.9         1.9         0.0        0.07

6      1      50.536     16.186      22.100       756.3        50.8       101.7         0.0        0.89

5      1      50.180     17.003      17.250       806.2       102.4       204.8         0.0        1.08

4      1      50.434     16.837      11.950       742.3       101.9       203.8         0.0        1.10

3      1      50.145     17.284       7.450       662.9       102.3       204.7         0.0        0.93

2      1      50.579     15.190       4.150       749.8        72.9       145.7         0.0        1.90  质量比>1.5 不满足《高规》3.5.6

1      1      50.691     12.359       0.000       405.7        27.7        55.4         0.0        1.00

合计             --          --          --        4174.6       458.9       917.9         0.0

活载总质量 (t):           458.944

恒载总质量 (t):          4174.625

附加总质量 (t):             0.000

结构总质量 (t):          4633.569

恒载产生的总质量包括结构自重和外加恒载

活载质量 = 活荷载重力荷载代表值系数*活载等效质量

总质量 = 恒载质量+活载质量+附加质量

**********************************************************

各层构件数量、构件材料和层高

**********************************************************

层号    塔号    梁数    柱数    支撑数    墙数      层高(m)    累计高度(m)

7      1         4       4         0       0       3.200       29.300

6      1       104      20         0       0       4.850       26.100

5      1        94      21         0       0       5.300       21.250

4      1        96      21         0       0       4.500       15.950

3      1       103      21         0       0       3.300       11.450

2      1       109      21         0       0       4.150        8.150

1      1        59      21         0       0       4.000        4.000

----------------------------------------------------------

保护层：

层号    塔号       梁保护层(mm)       柱保护层(mm)       墙保护层(mm)

7      1          20                 20                ---

6      1          20                 20                ---

5      1          20                 20                ---

4      1          20                 20                ---

3      1          20                 20                ---

2      1          20                 20                ---

1      1          20                 20                ---

----------------------------------------------------------

混凝土构件：

层号    塔号       梁数             柱数           支撑数             墙数

(混凝土/主筋)    (混凝土/主筋)    (混凝土/主筋)    (混凝土/主筋)

7      1       4(C30/360)       4(C30/360)         ---              ---

6      1     104(C30/360)      20(C30/360)         ---              ---

5      1      94(C30/360)      21(C30/360)         ---              ---

4      1      96(C30/360)      21(C30/360)         ---              ---

3      1     103(C30/360)      21(C30/360)         ---              ---

2      1     109(C30/360)      21(C30/360)         ---              ---

1      1      59(C30/360)      21(C30/360)         ---              ---

----------------------------------------------------------

箍筋（墙分布筋）：

层号    塔号     梁数       柱数      支撑数        墙数       边缘构件

(箍筋)     (箍筋)     (箍筋)     (水平/竖向)    (箍筋)

7      1      4(360)     4(360)       ---             ---       (270)

6      1    104(360)    20(360)       ---             ---       (270)

5      1     94(360)    21(360)       ---             ---       (270)

4      1     96(360)    21(360)       ---             ---       (270)

3      1    103(360)    21(360)       ---             ---       (270)

2      1    109(360)    21(360)       ---             ---       (270)

1      1     59(360)    21(360)       ---             ---       (270)

**********************************************************

风荷载信息

**********************************************************

层号   塔号  风向    顺风外力    顺风剪力    顺风倾覆弯矩

7     1     X        15.6        15.6           49.8

Y        24.5        24.5           78.4

6     1     X       174.8       190.3          972.9

Y        77.6       102.1          573.5

5     1     X       167.4       357.7         2868.9

Y        74.2       176.3         1507.8

4     1     X       119.5       477.2         5016.3

Y        52.8       229.1         2538.8

3     1     X        76.5       553.7         6843.4

Y        33.7       262.8         3406.1

2     1     X        91.2       644.8         9519.4

Y        38.8       301.6         4657.8

1     1     X         0.0       644.8        12098.6

Y         0.0       301.6         5864.3

**********************************************************

各层刚心、偏心率、相邻层侧移刚度比等计算信息

Floor No     : 层号

Tower No     : 塔号

Xstif，Ystif : 刚心的 X，Y 坐标值

Alf          : 层刚性主轴的方向

Xmass，Ymass : 质心的 X，Y 坐标值

Gmass        : 总质量

Eex，Eey     : X，Y 方向的偏心率

Ratx，Raty   : X，Y 方向本层塔侧移刚度与下一层相应塔侧移刚度的比值(剪切刚度)

Ratx1，Raty1 : X，Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度70%的比值或上三层平均侧移刚度80%的比值中之较小者

Ratx2，Raty2 : X，Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度90%、110%或者150%比值。110%指当本层层高大于相邻上层层高1.5倍时，150%指嵌固层

RJX1，RJY1，RJZ1: 结构总体坐标系中塔的侧移刚度和扭转刚度(剪切刚度)

RJX3，RJY3，RJZ3: 结构总体坐标系中塔的侧移刚度和扭转刚度(地震剪力与地震层间位移的比)

**********************************************************

Floor No. 1     Tower No. 1

Xstif=    51.3229(m)     Ystif=    12.8964(m)     Alf  =     2.0286(Degree)

Xmass=    50.6906(m)     Ymass=    12.3587(m)     Gmass(重力荷载代表值)=   461.0512(  433.3521)(t)

Eex  =     0.0390        Eey  =     0.0342

Ratx =     1.0000        Raty =     1.0000

薄弱层地震剪力放大系数= 1.00

Ratx1=     5.8089        Raty1=     3.5787

RJX1 = 1.3396E+006(kN/m)  RJY1 = 1.2935E+006(kN/m)  RJZ1 = 0.0000E+000(kN/m)

RJX3 = 2.6230E+006(kN/m)  RJY3 = 1.4792E+006(kN/m)  RJZ3 = 6.9747E+008(kN*m/Rad)

----------------------------------------------------------

Floor No. 2     Tower No. 1

Xstif=    51.0391(m)     Ystif=    18.1801(m)     Alf  =    45.0000(Degree)

Xmass=    50.5791(m)     Ymass=    15.1904(m)     Gmass(重力荷载代表值)=   895.4886(  822.6293)(t)

Eex  =     0.2218        Eey  =     0.0346

Ratx =     0.8954        Raty =     0.8954

薄弱层地震剪力放大系数= 1.00

Ratx1=     1.0314        Raty1=     1.0106

RJX1 = 1.1995E+006(kN/m)  RJY1 = 1.1583E+006(kN/m)  RJZ1 = 0.0000E+000(kN/m)

RJX3 = 5.2935E+005(kN/m)  RJY3 = 4.8267E+005(kN/m)  RJZ3 = 1.5058E+008(kN*m/Rad)

----------------------------------------------------------

Floor No. 3     Tower No. 1

Xstif=    51.2519(m)     Ystif=    17.0260(m)     Alf  =    45.0000(Degree)

Xmass=    50.1454(m)     Ymass=    17.2843(m)     Gmass(重力荷载代表值)=   867.5546(  765.2200)(t)

Eex  =     0.0190        Eey  =     0.0800

Ratx =     1.8361        Raty =     1.8307

薄弱层地震剪力放大系数= 1.00

Ratx1=     2.4315        Raty1=     2.5312

RJX1 = 2.2025E+006(kN/m)  RJY1 = 2.1204E+006(kN/m)  RJZ1 = 0.0000E+000(kN/m)

RJX3 = 7.3321E+005(kN/m)  RJY3 = 6.8228E+005(kN/m)  RJZ3 = 2.9749E+008(kN*m/Rad)

----------------------------------------------------------

Floor No. 4     Tower No. 1

Xstif=    51.3008(m)     Ystif=    16.8623(m)     Alf  =    14.9740(Degree)

Xmass=    50.4341(m)     Ymass=    16.8373(m)     Gmass(重力荷载代表值)=   946.0620(  844.1725)(t)

Eex  =     0.0018        Eey  =     0.0605

Ratx =     0.3944        Raty =     0.3944

薄弱层地震剪力放大系数= 1.00

Ratx1=     2.0966        Raty1=     2.0680

RJX1 = 8.6859E+005(kN/m)  RJY1 = 8.3622E+005(kN/m)  RJZ1 = 0.0000E+000(kN/m)

RJX3 = 4.3077E+005(kN/m)  RJY3 = 3.8506E+005(kN/m)  RJZ3 = 1.4105E+008(kN*m/Rad)

----------------------------------------------------------

Floor No. 5     Tower No. 1

Xstif=    51.3117(m)     Ystif=    16.7386(m)     Alf  =    12.0015(Degree)

Xmass=    50.1803(m)     Ymass=    17.0026(m)     Gmass(重力荷载代表值)=  1010.9822(  908.5935)(t)

Eex  =     0.0192        Eey  =     0.0772

Ratx =     0.6121        Raty =     0.6121

薄弱层地震剪力放大系数= 1.00

Ratx1=     1.6356        Raty1=     1.3991

RJX1 = 5.3165E+005(kN/m)  RJY1 = 5.1184E+005(kN/m)  RJZ1 = 0.0000E+000(kN/m)

RJX3 = 2.9353E+005(kN/m)  RJY3 = 2.6600E+005(kN/m)  RJZ3 = 9.4361E+007(kN*m/Rad)

----------------------------------------------------------

Floor No. 6     Tower No. 1

Xstif=    50.8001(m)     Ystif=    18.6226(m)     Alf  =    45.0000(Degree)

Xmass=    50.5361(m)     Ymass=    16.1864(m)     Gmass(重力荷载代表值)=   857.9387(  807.1025)(t)

Eex  =     0.1755        Eey  =     0.0191

Ratx =     1.1843        Raty =     1.1919

薄弱层地震剪力放大系数= 1.00

Ratx1=     7.8678        Raty1=     7.7558

RJX1 = 6.2962E+005(kN/m)  RJY1 = 6.1004E+005(kN/m)  RJZ1 = 0.0000E+000(kN/m)

RJX3 = 2.5638E+005(kN/m)  RJY3 = 2.7161E+005(kN/m)  RJZ3 = 9.9349E+007(kN*m/Rad)

----------------------------------------------------------

Floor No. 7     Tower No. 1

Xstif=    54.5500(m)     Ystif=    31.6875(m)     Alf  =     0.0000(Degree)

Xmass=    54.5500(m)     Ymass=    31.7834(m)     Gmass(重力荷载代表值)=    53.4366(   52.4998)(t)

Eex  =     0.0249        Eey  =     0.0000

Ratx =     0.6862        Raty =     0.6098

薄弱层地震剪力放大系数= 1.00

Ratx1=     1.0000        Raty1=     1.0000

RJX1 = 4.3203E+005(kN/m)  RJY1 = 3.7203E+005(kN/m)  RJZ1 = 0.0000E+000(kN/m)

RJX3 = 4.6551E+004(kN/m)  RJY3 = 5.0028E+004(kN/m)  RJZ3 = 3.9197E+006(kN*m/Rad)

----------------------------------------------------------

X方向最小刚度比:  1.0000(7层1塔)

Y方向最小刚度比:  1.0000(7层1塔)

============================================================================

地下室楼层侧向刚度比验算（剪切刚度）

============================================================================

地下室层号：  1    塔号：  1

X方向地下一层剪切刚度=1.3396E+006   X方向地上一层剪切刚度=1.1995E+006   X方向刚度比=    1.1168

Y方向地下一层剪切刚度=1.2935E+006   Y方向地上一层剪切刚度=1.1583E+006   Y方向刚度比=    1.1168

**********************************************************

结构整体抗倾覆验算

**********************************************************

抗倾覆力矩Mr     倾覆力矩Mov    比值Mr/Mov    零应力区(%)

层号：1   塔号：1

X向风        3.516E+005       1.346E+004         26.13         0.00

Y向风        7.942E+005       6.294E+003        126.19         0.00

X地震        3.382E+005       3.394E+004          9.96         0.00

Y地震        7.639E+005       3.253E+004         23.48         0.00

**********************************************************

结构整体稳定验算

**********************************************************

地震:

层号   塔号       X向刚度     Y向刚度       层高     上部重量       X刚重比     Y刚重比

2      1      5.294E+005  4.827E+005      4.150       61934        35.470      32.342

3      1      7.332E+005  6.823E+005      3.300       50001        48.391      45.030

4      1      4.308E+005  3.851E+005      4.500       38314        50.595      45.226

5      1      2.935E+005  2.660E+005      5.300       25607        60.752      55.054

6      1      2.564E+005  2.716E+005      4.850       12055       103.147     109.273

7      1      4.655E+004  5.003E+004      3.200         698       213.286     229.216

该结构刚重比Di*Hi/Gi大于10，能够通过《高规》5.4.4条的整体稳定验算

该结构刚重比Di*Hi/Gi大于20，满足《高规》5.4.1，可以不考虑重力二阶效应

风荷载:

层号   塔号       X向刚度     Y向刚度       层高     上部重量       X刚重比     Y刚重比

2      1      5.610E+005  5.129E+005      4.150       61934        37.589      34.370

3      1      7.864E+005  7.451E+005      3.300       50001        51.903      49.177

4      1      4.582E+005  4.157E+005      4.500       38314        53.816      48.826

5      1      3.085E+005  2.795E+005      5.300       25607        63.842      57.848

6      1      2.679E+005  2.821E+005      4.850       12055       107.801     113.484

7      1      5.444E+004  1.085E+005      3.200         698       249.435     497.222

该结构刚重比Di*Hi/Gi大于10，能够通过《高规》5.4.4条的整体稳定验算

该结构刚重比Di*Hi/Gi大于20，满足《高规》5.4.1，可以不考虑重力二阶效应

**********************************************************

结构抗震验算

**********************************************************

**********************************************************

风振舒适度验算

**********************************************************

塔号：1

按《荷载规范》附录J计算：

X向顺风向顶点最大加速度(m/s2) = 0.054

X向横风向顶点最大加速度(m/s2) = 0.035

Y向顺风向顶点最大加速度(m/s2) = 0.024

Y向横风向顶点最大加速度(m/s2) = 0.017

**********************************************************

楼层抗剪承载力验算

**********************************************************

Ratio_X,Ratio_Y: 表示本层与上一层的承载力之比

层号   塔号    X向承载力    Y向承载力   Ratio_X    Ratio_Y

7     1     8.6032E+002  8.2275E+002    1.00       1.00

6     1     4.4017E+003  3.3661E+003    5.12       4.09

5     1     4.0965E+003  4.0253E+003    0.93       1.20

4     1     5.8962E+003  5.7608E+003    1.44       1.43

3     1     9.6415E+003  9.3945E+003    1.64       1.63

2     1     8.5872E+003  8.3523E+003    0.89       0.89

1     1     9.3521E+003  9.1444E+003    1.09       1.09

**********************************************************

周期、地震力与振型输出文件

**********************************************************

考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数

振型号    周期      转角       平动系数(X+Y)     扭转系数(Z)(强制刚性楼板模型)

1     1.0249   100.76      0.99(0.04+0.95)      0.01

2     0.9613    10.71      1.00(0.96+0.03)      0.00

3     0.7610    68.52      0.06(0.05+0.01)      0.94

4     0.3705   106.00      0.99(0.08+0.92)      0.01

5     0.3518    17.06      0.97(0.88+0.08)      0.03

6     0.2894   167.99      0.12(0.11+0.01)      0.88

地震作用最大的方向 = 92.499°

振型号    周期      转角       平动系数(X+Y)     扭转系数(Z)

1     1.0295    99.27      0.99(0.03+0.97)      0.01

2     0.9670     9.27      1.00(0.97+0.03)      0.00

3     0.7725    69.47      0.06(0.05+0.01)      0.94

4     0.3719   103.86      0.99(0.06+0.94)      0.01

5     0.3535    14.82      0.97(0.90+0.06)      0.03

6     0.2930   168.13      0.12(0.11+0.01)      0.88

(Z向扭转质量系数只在强制刚性板下有意义，对于非强制刚性板下的计算结果仅供参考)

振型号   X向平动质量系数%(sum)   Y向平动质量系数%(sum)   Z向扭转质量系数%(sum)(强制刚性楼板模型)

1         2.68(  2.68)           75.23( 75.23)            0.98(  0.98)

2        74.51( 77.18)            2.76( 77.99)            0.01(  0.98)

3         0.00( 77.18)            1.18( 79.17)           67.39( 68.37)

4         1.03( 78.21)           11.64( 90.82)            0.11( 68.48)

5        11.45( 89.65)            1.06( 91.88)            0.09( 68.57)

6         0.39( 90.05)            0.05( 91.93)           12.13( 80.70)

X向平动振型参与质量系数总计:    90.05%

Y向平动振型参与质量系数总计:    91.93%

振型号   X向平动质量系数%(sum)   Y向平动质量系数%(sum)   Z向扭转质量系数%(sum)

1         2.00(  2.00)           76.11( 76.11)            0.81(  0.81)

2        75.22( 77.22)            2.07( 78.18)            0.00(  0.81)

3         0.00( 77.22)            0.97( 79.16)           66.58( 67.39)

4         0.78( 78.00)           11.87( 91.03)            0.06( 67.45)

5        11.68( 89.69)            0.81( 91.83)            0.08( 67.53)

6         0.38( 90.06)            0.04( 91.87)            8.68( 76.21)

X向平动振型参与质量系数总计:    90.06%

Y向平动振型参与质量系数总计:    91.87%

第1扭转周期(0.7610)/第1平动周期(1.0249) = 0.74

地震作用最大的方向 = 92.106°

振型号       阻尼比

1         0.050

2         0.050

3         0.050

4         0.050

5         0.050

6         0.050

**********************************************************

各层 X 方向的作用力(CQC)

Floor    : 层号

Tower    : 塔号

Fx       : X 向地震作用下结构的地震反应力

Vx       : X 向地震作用下结构的楼层剪力

Mx       : X 向地震作用下结构的弯矩

Static Fx: 静力法 X 向的地震力(基本周期取质量系数最大对应的周期)

----------------------------------------------------------------------

Floor     Tower        Fx           Vx (分塔剪重比)      Mx        Static Fx

(kN)         (kN)                 (kN-m)         (kN)

7         1         36.07        36.07( 6.870%)       115.41         34.59

6         1        549.40       585.02( 6.806%)      2951.50        472.23

5         1        451.16      1005.38( 5.686%)      8237.13        431.58

4         1        392.43      1259.05( 4.820%)     13706.40        301.38

3         1        330.24      1453.09( 4.302%)     18217.37        196.41

2         1        271.36      1626.64( 3.873%)     24507.16        150.26

1         1         24.38      1642.88( 3.546%)     30799.51          0.00

按规范要求的X向楼层最小剪重比 =   1.60%

**********************************************************

各层 Y 方向的作用力(CQC)

Floor    : 层号

Tower    : 塔号

Fy       : Y 向地震作用下结构的地震反应力

Vy       : Y 向地震作用下结构的楼层剪力

My       : Y 向地震作用下结构的弯矩

Static Fy: 静力法 Y 向的地震力(基本周期取质量系数最大对应的周期)

------------------------------------------------------------------------------------------

Floor     Tower        Fy           Vy (分塔剪重比)      My        Static Fy

(kN)         (kN)                 (kN-m)         (kN)

7         1         36.59        36.59( 6.969%)       117.07         32.70

6         1        515.40       551.79( 6.419%)      2792.69        446.35

5         1        433.90       962.40( 5.443%)      7858.55        407.93

4         1        377.27      1195.03( 4.574%)     13044.14        284.86

3         1        338.77      1379.68( 4.085%)     17289.73        185.65

2         1        288.23      1559.10( 3.712%)     23238.26        142.03

1         1         39.57      1585.01( 3.421%)     29249.22          0.00

按规范要求的Y向楼层最小剪重比 =   1.60%

**********************************************************

各层各塔的规定水平力

**********************************************************

层号   塔号        X向(KN)         Y向(KN)

7     1            36.1            36.6

6     1           549.0           515.2

5     1           420.4           410.6

4     1           253.7           232.6

3     1           194.0           184.7

2     1           173.6           179.4

1     1             0.0             0.0

**********************************************************

规定水平力下框架柱、短肢墙地震倾覆力矩

**********************************************************

层号   塔号         框架柱     短肢墙       普通墙       斜撑       合计

7     1    X       115.4        0.0          0.0        0.0      115.4

6     1    X      2385.4        0.0          0.0        0.0     2385.4

5     1    X      5731.8        0.0          0.0        0.0     5731.8

4     1    X      9410.3        0.0          0.0        0.0     9410.3

3     1    X     12504.2        0.0          0.0        0.0    12504.2

2     1    X     18308.0        0.0          0.0        0.0    18308.0

1     1    X     17721.8        0.0          0.0        0.0    17721.8

7     1    Y       117.1        0.0          0.0        0.0      117.1

6     1    Y      2564.3        0.0          0.0        0.0     2564.3

5     1    Y      6671.3        0.0          0.0        0.0     6671.3

4     1    Y     11104.2        0.0          0.0        0.0    11104.2

3     1    Y     14979.9        0.0          0.0        0.0    14979.9

2     1    Y     20929.3        0.0          0.0        0.0    20929.3

1     1    Y     21737.9        0.0          0.0        0.0    21737.9

**********************************************************

规定水平力下框架柱、短肢墙地震倾覆力矩百分比

**********************************************************

层号   塔号           框架柱     短肢墙

7     1    X         100.0        0.0

6     1    X         100.0        0.0

5     1    X         100.0        0.0

4     1    X         100.0        0.0

3     1    X         100.0        0.0

2     1    X         100.0        0.0

1     1    X         100.0        0.0

7     1    Y         100.0        0.0

6     1    Y         100.0        0.0

5     1    Y         100.0        0.0

4     1    Y         100.0        0.0

3     1    Y         100.0        0.0

2     1    Y         100.0        0.0

1     1    Y         100.0        0.0

**********************************************************

规定水平力下框架柱、短肢墙地震倾覆力矩（轴力方式）

**********************************************************

层号   塔号         框架柱     短肢墙       普通墙       斜撑       合计

7     1    X       115.4        0.0          0.0        0.0      115.4

6     1    X      2329.5        0.0          0.0        0.0     2329.5

5     1    X      6176.6        0.0          0.0        0.0     6176.6

4     1    X     11987.0        0.0          0.0        0.0    11987.0

3     1    X     17123.1        0.0          0.0        0.0    17123.1

2     1    X     24398.3        0.0          0.0        0.0    24398.3

1     1    X     24873.8        0.0          0.0        0.0    24873.8

7     1    Y       117.1        0.0          0.0        0.0      117.1

6     1    Y      2568.1        0.0          0.0        0.0     2568.1

5     1    Y      7224.1        0.0          0.0        0.0     7224.1

4     1    Y     12302.1        0.0          0.0        0.0    12302.1

3     1    Y     16832.8        0.0          0.0        0.0    16832.8

2     1    Y     22941.8        0.0          0.0        0.0    22941.8

1     1    Y     24038.2        0.0          0.0        0.0    24038.2

**********************************************************

规定水平力下框架柱、短肢墙地震倾覆力矩百分比（轴力方式）

**********************************************************

层号   塔号           框架柱     短肢墙

7     1    X         100.0        0.0

6     1    X         100.0        0.0

5     1    X         100.0        0.0

4     1    X         100.0        0.0

3     1    X         100.0        0.0

2     1    X         100.0        0.0

1     1    X         100.0        0.0

7     1    Y         100.0        0.0

6     1    Y         100.0        0.0

5     1    Y         100.0        0.0

4     1    Y         100.0        0.0

3     1    Y         100.0        0.0

2     1    Y         100.0        0.0

1     1    Y         100.0        0.0

**********************************************************

规定水平力下框架柱、短肢墙地震倾覆力矩（改进轴力方式）

**********************************************************

层号   塔号         框架柱     短肢墙       普通墙       斜撑       合计

7     1    X       115.4        0.0          0.0        0.0      115.4

6     1    X      2067.0        0.0          0.0        0.0     2067.0

5     1    X      5169.1        0.0          0.0        0.0     5169.1

4     1    X     10797.0        0.0          0.0        0.0    10797.0

3     1    X     16322.9        0.0          0.0        0.0    16322.9

2     1    X     23654.5        0.0          0.0        0.0    23654.5

1     1    X     24860.3        0.0          0.0        0.0    24860.3

7     1    Y       117.1        0.0          0.0        0.0      117.1

6     1    Y      2528.4        0.0          0.0        0.0     2528.4

5     1    Y      6908.8        0.0          0.0        0.0     6908.8

4     1    Y     12042.0        0.0          0.0        0.0    12042.0

3     1    Y     16663.3        0.0          0.0        0.0    16663.3

2     1    Y     22698.3        0.0          0.0        0.0    22698.3

1     1    Y     23818.7        0.0          0.0        0.0    23818.7

**********************************************************

规定水平力下框架柱、短肢墙地震倾覆力矩百分比（改进轴力方式）

**********************************************************

层号   塔号           框架柱     短肢墙

7     1    X         100.0        0.0

6     1    X         100.0        0.0

5     1    X         100.0        0.0

4     1    X         100.0        0.0

3     1    X         100.0        0.0

2     1    X         100.0        0.0

1     1    X         100.0        0.0

7     1    Y         100.0        0.0

6     1    Y         100.0        0.0

5     1    Y         100.0        0.0

4     1    Y         100.0        0.0

3     1    Y         100.0        0.0

2     1    Y         100.0        0.0

1     1    Y         100.0        0.0

**********************************************************

框架柱地震剪力百分比

**********************************************************

层号   塔号           柱剪力       墙剪力       总剪力      柱剪力百分比      柱剪力与分段基底剪力百分比

7     1    X          36.1          0.0         36.1        100.00%             0.00%

6     1    X         475.9          0.0        585.0         81.35%             0.00%

5     1    X         641.8          0.0       1005.4         63.84%             0.00%

4     1    X         824.3          0.0       1259.1         65.47%             0.00%

3     1    X         939.6          0.0       1453.1         64.66%             0.00%

2     1    X        1404.1          0.0       1626.6         86.32%             0.00%

1     1    X         143.4          0.0       1642.9          8.73%             0.00%

7     1    Y          36.6          0.0         36.6        100.00%             0.00%

6     1    Y         510.1          0.0        551.8         92.44%             0.00%

5     1    Y         788.9          0.0        962.4         81.97%             0.00%

4     1    Y         998.1          0.0       1195.0         83.52%             0.00%

3     1    Y        1185.2          0.0       1379.7         85.90%             0.00%

2     1    Y        1436.1          0.0       1559.1         92.11%             0.00%

1     1    Y         215.9          0.0       1585.0         13.62%             0.00%

**********************************************************

框架柱风倾覆力矩百分比

**********************************************************

层号   塔号           柱力矩     总力矩     柱力矩百分比

7     1    X          49.8       49.8       100.00%

6     1    X         791.3      791.3       100.00%

5     1    X        2027.7     2027.7       100.00%

4     1    X        3487.8     3487.8       100.00%

3     1    X        4717.9     4717.9       100.00%

2     1    X        7023.4     7023.4       100.00%

1     1    X        6855.9     6855.9       100.00%

7     1    Y          78.4       78.4       100.00%

6     1    Y         533.5      533.5       100.00%

5     1    Y        1293.3     1293.3       100.00%

4     1    Y        2155.5     2155.5       100.00%

3     1    Y        2903.4     2903.4       100.00%

2     1    Y        4059.4     4059.4       100.00%

1     1    Y        4240.8     4240.8       100.00%

**********************************************************

框架柱、剪力墙风剪力百分比

**********************************************************

层号   塔号           柱剪力     墙剪力     其它       总剪力    柱剪力百分比    墙剪力百分比

7     1    X        15.6        0.0        0.0       15.6      100.00%           0.00%

6     1    X       152.9        0.0        0.0      152.9      100.00%           0.00%

5     1    X       233.3        0.0        0.0      233.3      100.00%           0.00%

4     1    X       324.5        0.0        0.0      324.5      100.00%           0.00%

3     1    X       372.8        0.0        0.0      372.8      100.00%           0.00%

2     1    X       555.5        0.0        0.0      555.5      100.00%           0.00%

1     1    X       -41.9        0.0        0.0      -41.9      100.00%           0.00%

7     1    Y        24.5        0.0        0.0       24.5      100.00%           0.00%

6     1    Y        93.8        0.0        0.0       93.8      100.00%           0.00%

5     1    Y       143.4        0.0        0.0      143.4      100.00%           0.00%

4     1    Y       191.6        0.0        0.0      191.6      100.00%           0.00%

3     1    Y       226.6        0.0        0.0      226.6      100.00%           0.00%

2     1    Y       278.5        0.0        0.0      278.5      100.00%           0.00%

1     1    Y        45.3        0.0        0.0       45.3      100.00%           0.00%

**********************************************************

风荷载外力、层剪力、倾覆力矩统计

**********************************************************

层号   塔号     层外力F     层剪力V     倾覆力矩M

+WX

7     1         15.6         15.6          49.8

6     1        174.8        190.3         972.9

5     1        167.4        357.7        2868.9

4     1        119.5        477.2        5016.3

3     1         76.5        553.7        6843.4

2     1         91.2        644.8        9519.4

1     1          0.0        644.8       12098.6

-WX

7     1        -15.6        -15.6         -49.8

6     1       -174.8       -190.3        -972.9

5     1       -167.4       -357.7       -2868.9

4     1       -119.5       -477.2       -5016.3

3     1        -76.5       -553.7       -6843.4

2     1        -91.2       -644.8       -9519.4

1     1          0.0       -644.8      -12098.6

+WY

7     1         24.5         24.5          78.4

6     1         77.6        102.1         573.5

5     1         74.2        176.3        1507.8

4     1         52.8        229.1        2538.8

3     1         33.7        262.8        3406.1

2     1         38.8        301.6        4657.8

1     1          0.0        301.6        5864.3

-WY

7     1        -24.5        -24.5         -78.4

6     1        -77.6       -102.1        -573.5

5     1        -74.2       -176.3       -1507.8

4     1        -52.8       -229.1       -2538.8

3     1        -33.7       -262.8       -3406.1

2     1        -38.8       -301.6       -4657.8

1     1          0.0       -301.6       -5864.3

**********************************************************

地震外力、层剪力、倾覆力矩统计

**********************************************************

层号   塔号     层外力F     层剪力V     倾覆力矩M

EX

7     1         36.1         36.1         115.4

6     1        549.4        585.0        2951.5

5     1        451.2       1005.4        8237.1

4     1        392.4       1259.1       13706.4

3     1        330.2       1453.1       18217.4

2     1        271.4       1626.6       24507.2

1     1         24.4       1642.9       30799.5

EY

7     1         36.6         36.6         117.1

6     1        515.4        551.8        2792.7

5     1        433.9        962.4        7858.6

4     1        377.3       1195.0       13044.1

3     1        338.8       1379.7       17289.7

2     1        288.2       1559.1       23238.3

1     1         39.6       1585.0       29249.2

EXMAX

7     1         36.5         36.5         116.9

6     1        516.8        553.1        2798.9

5     1        434.9        964.7        7876.7

4     1        378.3       1197.7       13073.8

3     1        339.6       1382.8       17328.7

2     1        288.9       1562.7       23290.4

1     1         39.6       1588.6       29314.9

EYMAX

7     1         36.3         36.3         116.1

6     1        551.1        587.0        2961.8

5     1        452.7       1008.8        8265.3

4     1        393.7       1263.3       13753.2

3     1        331.4       1458.0       18279.4

2     1        272.3       1632.2       24590.5

1     1         24.5       1648.5       30904.3

**********************************************************

0.2V0调整系数

**********************************************************

**********************************************************

位移输出文件

**********************************************************

采用强制刚性楼板假定模型计算结果

单位    : mm

Floor   : 层号

Tower   : 塔号

Jmax    : 最大位移对应的节点号

JmaxD   : 最大层间位移对应的节点号

Max-(Z) : Z方向的节点最大位移

h       : 层高

Max-(X)，Max-(Y)   : X,Y方向的节点最大位移

Ave-(X)，Ave-(Y)   : X,Y方向的层平均位移

Max-Dx ，Max-Dy    : X,Y方向的最大层间位移

Ave-Dx ，Ave-Dy    : X,Y方向的平均层间位移

Ratio-(X),Ratio-(Y): 最大位移与层平均位移的比值

Ratio-Dx,Ratio-Dy  : 最大层间位移与平均层间位移的比值

Max-Dx/h，Max-Dy/h : X,Y方向的最大层间位移角

DxR/Dx,DyR/Dy      : X,Y方向的有害位移角占总位移角的百分比例

Ratio_AX,Ratio_AY  : 本层位移角与上层位移角的1.3倍及上三层平均位移角的1.2倍的比值的大者

X-Disp，Y-Disp，Z-Disp:节点X,Y,Z方向的位移

=== 工况17 === X 方向地震作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(X)   Ave-(X)        h

JmaxD    Max-Dx    Ave-Dx     Max-Dx/h    DxR/Dx    Ratio_AX

7     1     7000001     14.22    14.15         3200

7000002      0.78     0.78       1/4096     94.04%    1.00

6     1     6000003     14.38    13.85         4850

6000003      2.79     2.29       1/1737     37.36%    1.49

5     1     5000003     11.89    11.76         5300

5000001      3.57     3.43       1/1484      0.55%    1.51

4     1     4000003      8.62     8.55         4500

4000003      2.94     2.93       1/1532      7.55%    1.20

3     1     3000001      5.79     5.70         3300

3000001      2.05     1.98       1/1607     23.24%    0.85

2     1     2000002      3.75     3.73         4150

2000002      3.30     3.07       1/1257     78.85%    0.98

1     1     1000020      0.87     0.66         4000

1000020      0.87     0.66       1/4584    100.00%    0.20

X向最大层间位移角：  1/1257  (2层1塔)

=== 工况18 === X 双向地震作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(X)   Ave-(X)        h

JmaxD    Max-Dx    Ave-Dx     Max-Dx/h    DxR/Dx    Ratio_AX

7     1     7000001     14.36    14.33         3200

7000001      0.79     0.79       1/4048     94.35%    1.00

6     1     6000002     14.83    14.18         4850

6000002      2.85     2.33       1/1702     37.48%    1.50

5     1     5000001     12.29    12.04         5300

5000001      3.68     3.51       1/1441      0.52%    1.51

4     1     4000003      8.92     8.75         4500

4000001      3.03     2.99       1/1485      7.49%    1.20

3     1     3000001      6.00     5.84         3300

3000003      2.12     2.03       1/1555     23.47%    0.85

2     1     2000002      3.89     3.81         4150

2000002      3.42     3.15       1/1214     78.85%    0.98

1     1     1000019      0.89     0.68         4000

1000019      0.89     0.68       1/4519    100.00%    0.20

X向最大层间位移角：  1/1214  (2层1塔)

=== 工况12 === X+ 偶然偏心地震作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(X)   Ave-(X)        h

JmaxD    Max-Dx    Ave-Dx     Max-Dx/h    DxR/Dx    Ratio_AX

7     1     7000004     15.85    15.68         3200

7000004      0.84     0.83       1/3819     78.25%    1.00

6     1     6000019     15.04    13.79         4850

6000002      2.47     2.25       1/1963     38.40%    1.37

5     1     5000019     13.12    11.73         5300

5000019      3.72     3.42       1/1425      0.98%    1.48

4     1     4000020      9.55     8.52         4500

4000020      3.29     2.93       1/1369      7.91%    1.19

3     1     3000019      6.33     5.67         3300

3000019      2.15     1.97       1/1534     22.09%    0.85

2     1     2000019      4.18     3.71         4150

2000020      3.22     3.04       1/1289     78.43%    0.97

1     1     1000019      0.97     0.68         4000

1000019      0.97     0.68       1/4142    100.00%    0.20

X向最大层间位移角：  1/1289  (2层1塔)

=== 工况13 === X- 偶然偏心地震作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(X)   Ave-(X)        h

JmaxD    Max-Dx    Ave-Dx     Max-Dx/h    DxR/Dx    Ratio_AX

7     1     7000002     12.93    12.62         3200

7000002      0.74     0.72       1/4338    100.00%    1.00

6     1     6000002     16.21    13.92         4850

6000003      3.11     2.33       1/1557     36.34%    1.63

5     1     5000003     13.43    11.80         5300

5000001      4.02     3.44       1/1318      0.14%    1.54

4     1     4000003      9.75     8.58         4500

4000003      3.31     2.93       1/1361      7.19%    1.20

3     1     3000003      6.56     5.73         3300

3000003      2.31     1.99       1/1428     24.36%    0.85

2     1     2000003      4.27     3.75         4150

2000002      3.75     3.10       1/1107     79.27%    0.99

1     1     1000020      0.78     0.65         4000

1000020      0.78     0.65       1/5130    100.00%    0.19

X向最大层间位移角：  1/1107  (2层1塔)

=== 工况19 === Y 方向地震作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(Y)   Ave-(Y)        h

JmaxD    Max-Dy    Ave-Dy     Max-Dy/h    DyR/Dy    Ratio_AY

7     1     7000003     15.05    14.68         3200

7000004      0.75     0.73       1/4284     83.17%    1.00

6     1     6000029     15.50    14.55         4850

6000029      2.13     2.04       1/2273     62.99%    1.41

5     1     5000013     13.53    12.69         5300

5000013      3.84     3.63       1/1379      1.04%    1.76

4     1     4000001      9.94     9.31         4500

4000013      3.31     3.11       1/1360     11.15%    1.30

3     1     3000013      6.74     6.31         3300

3000001      2.16     2.02       1/1525     26.98%    0.86

2     1     2000001      4.59     4.30         4150

2000001      3.47     3.23       1/1196     65.57%    0.98

1     1     1000013      1.12     1.08         4000

1000013      1.12     1.08       1/3560    100.00%    0.32

Y向最大层间位移角：  1/1196  (2层1塔)

=== 工况20 === Y 双向地震作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(Y)   Ave-(Y)        h

JmaxD    Max-Dy    Ave-Dy     Max-Dy/h    DyR/Dy    Ratio_AY

7     1     7000001     15.15    14.79         3200

7000002      0.76     0.74       1/4220     82.55%    1.00

6     1     6000029     15.60    14.65         4850

6000029      2.16     2.07       1/2249     62.43%    1.40

5     1     5000013     13.62    12.77         5300

5000001      3.87     3.65       1/1369      0.97%    1.75

4     1     4000001     10.01     9.38         4500

4000013      3.33     3.13       1/1351     11.15%    1.29

3     1     3000013      6.79     6.35         3300

3000001      2.18     2.03       1/1515     27.08%    0.85

2     1     2000001      4.63     4.34         4150

2000001      3.49     3.26       1/1188     65.53%    0.98

1     1     1000001      1.14     1.09         4000

1000001      1.14     1.09       1/3515    100.00%    0.32

Y向最大层间位移角：  1/1188  (2层1塔)

=== 工况14 === Y+ 偶然偏心地震作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(Y)   Ave-(Y)        h

JmaxD    Max-Dy    Ave-Dy     Max-Dy/h    DyR/Dy    Ratio_AY

7     1     7000003     15.07    14.56         3200

7000004      0.73     0.73       1/4391     84.31%    1.00

6     1     6000029     15.89    14.62         4850

6000029      2.19     2.05       1/2210     63.31%    1.42

5     1     5000013     13.85    12.74         5300

5000013      3.94     3.65       1/1345      1.09%    1.76

4     1     4000013     10.17     9.35         4500

4000001      3.39     3.12       1/1328     11.10%    1.30

3     1     3000001      6.89     6.33         3300

3000001      2.22     2.03       1/1488     26.72%    0.86

2     1     2000013      4.69     4.32         4150

2000001      3.55     3.24       1/1168     65.64%    0.98

1     1     1000013      1.14     1.08         4000

1000013      1.14     1.08       1/3508    100.00%    0.32

Y向最大层间位移角：  1/1168  (2层1塔)

=== 工况15 === Y- 偶然偏心地震作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(Y)   Ave-(Y)        h

JmaxD    Max-Dy    Ave-Dy     Max-Dy/h    DyR/Dy    Ratio_AY

7     1     7000003     15.03    14.81         3200

7000002      0.77     0.73       1/4181     82.04%    1.00

6     1     6000029     15.12    14.49         4850

6000029      2.07     2.03       1/2338     62.68%    1.40

5     1     5000013     13.21    12.63         5300

5000013      3.75     3.61       1/1415      0.99%    1.75

4     1     4000001      9.71     9.28         4500

4000013      3.23     3.09       1/1394     11.21%    1.29

3     1     3000001      6.59     6.29         3300

3000001      2.11     2.01       1/1563     27.25%    0.85

2     1     2000001      4.49     4.29         4150

2000001      3.38     3.22       1/1226     65.50%    0.98

1     1     1000013      1.11     1.07         4000

1000013      1.11     1.07       1/3612    100.00%    0.32

Y向最大层间位移角：  1/1226  (2层1塔)

=== 工况21 === 最不利地震方向 92.4987 下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(Y)   Ave-(Y)        h

JmaxD    Max-Dy    Ave-Dy     Max-Dy/h    DyR/Dy    Ratio_AY

7     1     7000001     15.04    14.66         3200

7000004      0.74     0.73       1/4296     84.92%    1.00

6     1     6000001     15.67    14.62         4850

6000001      2.16     2.05       1/2241     62.90%    1.42

5     1     5000001     13.69    12.75         5300

5000001      3.89     3.65       1/1363      1.00%    1.76

4     1     4000001     10.06     9.36         4500

4000001      3.35     3.12       1/1345     11.12%    1.30

3     1     3000001      6.82     6.34         3300

3000001      2.19     2.03       1/1506     26.94%    0.86

2     1     2000001      4.64     4.32         4150

2000001      3.51     3.25       1/1181     65.65%    0.98

1     1     1000001      1.13     1.08         4000

1000001      1.13     1.08       1/3547    100.00%    0.32

Y向最大层间位移角：  1/1181  (2层1塔)

=== 工况22 === 最不利地震方向 182.499 下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(X)   Ave-(X)        h

JmaxD    Max-Dx    Ave-Dx     Max-Dx/h    DxR/Dx    Ratio_AX

7     1     7000002     14.33    14.26         3200

7000002      0.79     0.78       1/4050     92.50%    1.00

6     1     6000003     14.36    13.90         4850

6000003      2.80     2.30       1/1731     37.38%    1.48

5     1     5000003     11.86    11.80         5300

5000003      3.57     3.44       1/1486      0.59%    1.51

4     1     4000003      8.60     8.58         4500

4000021      2.94     2.94       1/1529      7.57%    1.19

3     1     3000003      5.78     5.72         3300

3000003      2.05     1.99       1/1610     23.29%    0.85

2     1     2000003      3.75     3.74         4150

2000003      3.30     3.08       1/1258     78.80%    0.98

1     1     1000021      0.88     0.67         4000

1000021      0.88     0.67       1/4527    100.00%    0.20

X向最大层间位移角：  1/1258  (2层1塔)

=== 工况2 === +X 方向风荷载作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(X)   Ave-(X)    Ratio-(X)       h

JmaxD    Max-Dx    Ave-Dx     Ratio-Dx    Max-Dx/h    DxR/Dx    Ratio_AX

7     1     7000003      5.43     5.41        1.00         3200

7000004      0.29     0.29        1.00       1/9999     63.96%    1.00

6     1     6000021      5.14     5.03        1.02         4850

6000001      0.76     0.71        1.00       1/6396     49.42%    1.26

5     1     5000021      4.48     4.32        1.04         5300

5000020      1.21     1.15        1.05       1/4395      5.76%    1.55

4     1     4000019      3.28     3.16        1.04         4500

4000020      1.08     1.04        1.05       1/4149      7.82%    1.27

3     1     3000019      2.20     2.12        1.04         3300

3000003      0.73     0.71        1.02       1/4543     29.83%    0.89

2     1     2000019      1.49     1.41        1.06         4150

2000008      1.20     1.14        1.05       1/3455     77.81%    1.04

1     1     1000021      0.39     0.28        1.00         4000

1000021      0.39     0.28        1.00       1/9999    100.00%    0.21

X向最大层间位移角：  1/3455  (2层1塔)

X方向最大位移与层平均位移的比值：  1.06  (2层1塔)

X方向最大层间位移与平均层间位移的比值：  1.05  (2层1塔)

=== 工况3 === -X 方向风荷载作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(X)   Ave-(X)    Ratio-(X)       h

JmaxD    Max-Dx    Ave-Dx     Ratio-Dx    Max-Dx/h    DxR/Dx    Ratio_AX

7     1     7000003      5.43     5.41        1.00         3200

7000004      0.29     0.29        1.00       1/9999     63.96%    1.00

6     1     6000021      5.14     5.03        1.02         4850

6000001      0.76     0.71        1.00       1/6396     49.42%    1.26

5     1     5000021      4.48     4.32        1.04         5300

5000020      1.21     1.15        1.05       1/4395      5.76%    1.55

4     1     4000019      3.28     3.16        1.04         4500

4000020      1.08     1.04        1.05       1/4149      7.82%    1.27

3     1     3000019      2.20     2.12        1.04         3300

3000003      0.73     0.71        1.02       1/4543     29.83%    0.89

2     1     2000019      1.49     1.41        1.06         4150

2000008      1.20     1.14        1.05       1/3455     77.81%    1.04

1     1     1000021      0.39     0.28        1.00         4000

1000021      0.39     0.28        1.00       1/9999    100.00%    0.21

X向最大层间位移角：  1/3455  (2层1塔)

X方向最大位移与层平均位移的比值：  1.06  (2层1塔)

X方向最大层间位移与平均层间位移的比值：  1.05  (2层1塔)

=== 工况4 === +Y 方向风荷载作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(Y)   Ave-(Y)    Ratio-(Y)       h

JmaxD    Max-Dy    Ave-Dy     Ratio-Dy    Max-Dy/h    DyR/Dy    Ratio_AY

7     1     7000001      2.90     2.90        1.00         3200

7000002      0.23     0.23        1.00       1/9999      5.81%    1.00

6     1     6000029      2.72     2.69        1.01         4850

6000003      0.37     0.36        1.00       1/9999     59.47%    0.81

5     1     5000013      2.37     2.33        1.02         5300

5000001      0.64     0.63        1.00       1/8346      2.91%    1.37

4     1     4000013      1.73     1.69        1.02         4500

4000013      0.56     0.55        1.00       1/8043     12.73%    1.16

3     1     3000001      1.17     1.14        1.03         3300

3000013      0.36     0.35        1.00       1/9167     32.57%    0.85

2     1     2000001      0.81     0.79        1.03         4150

2000001      0.62     0.59        1.00       1/6686     64.49%    1.02

1     1     1000021      0.25     0.21        1.00         4000

1000021      0.25     0.21        1.00       1/9999    100.00%    0.34

Y向最大层间位移角：  1/6686  (2层1塔)

Y方向最大位移与层平均位移的比值：  1.03  (2层1塔)

Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值：  1.00  (7层1塔)

=== 工况5 === -Y 方向风荷载作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(Y)   Ave-(Y)    Ratio-(Y)       h

JmaxD    Max-Dy    Ave-Dy     Ratio-Dy    Max-Dy/h    DyR/Dy    Ratio_AY

7     1     7000001      2.90     2.90        1.00         3200

7000002      0.23     0.23        1.00       1/9999      5.81%    1.00

6     1     6000029      2.72     2.69        1.01         4850

6000003      0.37     0.36        1.00       1/9999     59.47%    0.81

5     1     5000013      2.37     2.33        1.02         5300

5000001      0.64     0.63        1.00       1/8346      2.91%    1.37

4     1     4000013      1.73     1.69        1.02         4500

4000013      0.56     0.55        1.00       1/8043     12.73%    1.16

3     1     3000001      1.17     1.14        1.03         3300

3000013      0.36     0.35        1.00       1/9167     32.57%    0.85

2     1     2000001      0.81     0.79        1.03         4150

2000001      0.62     0.59        1.00       1/6686     64.49%    1.02

1     1     1000021      0.25     0.21        1.00         4000

1000021      0.25     0.21        1.00       1/9999    100.00%    0.34

Y向最大层间位移角：  1/6686  (2层1塔)

Y方向最大位移与层平均位移的比值：  1.03  (2层1塔)

Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值：  1.00  (7层1塔)

=== 工况16 === 竖向恒载作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax       Max-(Z)

7      1   7000004        -0.42

6      1   6000047       -15.66

5      1   5000049        -4.82

4      1   4000040        -4.90

3      1   3000046        -5.87

2      1   2000048        -5.15

1      1   1000031        -3.91

=== 工况1 === 竖向活载作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax       Max-(Z)

7      1   7000001        -0.65

6      1   6000047        -3.05

5      1   5000048        -2.45

4      1   4000048        -2.28

3      1   3000042        -1.98

2      1   2000048        -1.34

1      1   1000031        -2.10

=== 工况6 === X 方向规定水平力作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(X)   Ave-(X)    Ratio-(X)       h

JmaxD    Max-Dx    Ave-Dx     Ratio-Dx

7     1     7000001     14.94    14.89        1.00         3200

7000001      0.82     0.82        1.00

6     1     6000003     14.82    14.42        1.03         4850

6000002      2.66     2.28        1.16

5     1     5000003     12.16    12.14        1.00         5300

5000001      3.48     3.44        1.01

4     1     4000020      8.71     8.69        1.00         4500

4000020      2.99     2.96        1.01

3     1     3000003      5.74     5.73        1.00         3300

3000003      2.05     2.00        1.02

2     1     2000019      3.77     3.73        1.01         4150

2000003      3.25     3.07        1.06

1     1     1000020      0.88     0.66        1.00         4000

1000020      0.88     0.66        1.00

X方向最大位移与层平均位移的比值：  1.03  (6层1塔)

X方向最大层间位移与平均层间位移的比值：  1.16  (6层1塔)

=== 工况7 === X+ 偶然偏心规定水平力作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(X)   Ave-(X)    Ratio-(X)       h

JmaxD    Max-Dx    Ave-Dx     Ratio-Dx

7     1     7000004     16.67    16.48        1.01         3200

7000004      0.88     0.87        1.01

6     1     6000020     15.79    14.35        1.10         4850

6000003      2.34     2.25        1.04

5     1     5000020     13.63    12.10        1.13         5300

5000020      3.84     3.44        1.12

4     1     4000020      9.79     8.66        1.13         4500

4000019      3.35     2.96        1.13

3     1     3000020      6.44     5.71        1.13         3300

3000020      2.19     1.99        1.10

2     1     2000019      4.25     3.71        1.14         4150

2000020      3.27     3.04        1.08

1     1     1000020      0.97     0.67        1.00         4000

1000020      0.97     0.67        1.00

X方向最大位移与层平均位移的比值：  1.14  (2层1塔)

X方向最大层间位移与平均层间位移的比值：  1.13  (4层1塔)

=== 工况8 === X- 偶然偏心规定水平力作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(X)   Ave-(X)    Ratio-(X)       h

JmaxD    Max-Dx    Ave-Dx     Ratio-Dx

7     1     7000001     13.61    13.31        1.02         3200

7000002      0.77     0.76        1.02

6     1     6000003     16.73    14.49        1.15         4850

6000003      2.99     2.32        1.29

5     1     5000001     13.75    12.17        1.13         5300

5000001      3.94     3.45        1.14

4     1     4000001      9.81     8.72        1.13         4500

4000001      3.30     2.96        1.12

3     1     3000003      6.51     5.76        1.13         3300

3000003      2.31     2.01        1.15

2     1     2000002      4.20     3.75        1.12         4150

2000002      3.69     3.10        1.19

1     1     1000019      0.79     0.65        1.00         4000

1000019      0.79     0.65        1.00

X方向最大位移与层平均位移的比值：  1.15  (6层1塔)

X方向最大层间位移与平均层间位移的比值：  1.29  (6层1塔)

=== 工况9 === Y 方向规定水平力作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(Y)   Ave-(Y)    Ratio-(Y)       h

JmaxD    Max-Dy    Ave-Dy     Ratio-Dy

7     1     7000001     15.72    15.58        1.01         3200

7000002      0.79     0.76        1.03

6     1     6000029     15.47    15.05        1.03         4850

6000029      2.05     2.04        1.01

5     1     5000013     13.41    13.01        1.03         5300

5000013      3.70     3.61        1.02

4     1     4000001      9.71     9.40        1.03         4500

4000013      3.20     3.11        1.03

3     1     3000013      6.51     6.29        1.03         3300

3000001      2.09     2.02        1.03

2     1     2000001      4.42     4.28        1.03         4150

2000013      3.33     3.22        1.04

1     1     1000001      1.09     1.06        1.00         4000

1000001      1.09     1.06        1.00

Y方向最大位移与层平均位移的比值：  1.03  (3层1塔)

Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值：  1.04  (2层1塔)

=== 工况10 === Y+ 偶然偏心规定水平力作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(Y)   Ave-(Y)    Ratio-(Y)       h

JmaxD    Max-Dy    Ave-Dy     Ratio-Dy

7     1     7000001     15.75    15.45        1.02         3200

7000002      0.77     0.76        1.01

6     1     6000029     15.87    15.12        1.05         4850

6000029      2.11     2.05        1.03

5     1     5000013     13.74    13.07        1.05         5300

5000013      3.80     3.63        1.05

4     1     4000013      9.94     9.44        1.05         4500

4000001      3.28     3.12        1.05

3     1     3000013      6.66     6.32        1.06         3300

3000013      2.14     2.03        1.06

2     1     2000013      4.52     4.29        1.05         4150

2000001      3.42     3.23        1.06

1     1     1000001      1.11     1.06        1.00         4000

1000001      1.11     1.06        1.00

Y方向最大位移与层平均位移的比值：  1.06  (3层1塔)

Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值：  1.06  (2层1塔)

=== 工况11 === Y- 偶然偏心规定水平力作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(Y)   Ave-(Y)    Ratio-(Y)       h

JmaxD    Max-Dy    Ave-Dy     Ratio-Dy

7     1     7000002     15.71    15.70        1.00         3200

7000002      0.81     0.77        1.05

6     1     6000029     15.07    14.99        1.01         4850

6000015      2.07     2.03        1.02

5     1     5000001     13.07    12.95        1.01         5300

5000013      3.60     3.59        1.00

4     1     4000001      9.47     9.36        1.01         4500

4000013      3.11     3.09        1.01

3     1     3000013      6.36     6.27        1.01         3300

3000001      2.04     2.01        1.01

2     1     2000001      4.32     4.26        1.01         4150

2000001      3.25     3.21        1.01

1     1     1000013      1.07     1.06        1.00         4000

1000013      1.07     1.06        1.00

Y方向最大位移与层平均位移的比值：  1.01  (2层1塔)

Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值：  1.05  (7层1塔)