7 资源节约

| 子项 | 条文编号 | 条文 | 满分 | 达标/得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 7.1.1 | 建筑设计优化 | / | √ |
|  | 7.1.2 | 降低负荷能耗 | / | √ |
|  | 7.1.3 | 温度分区设置 | / | √ |
|  | 7.1.4 | 照明功率密度 | / | √ |
|  | 7.1.5 | 能耗分项计量 | / | √ |
|  | 7.1.6 | 电梯扶梯节能 | / | √ |
|  | 7.1.7 | 水资源利用方案 | / | √ |
|  | 7.1.8 | 建筑形体规则 | / | √ |
|  | 7.1.9 | 建筑造型简约 | / | √ |
|  | 7.1.10 | 建材本地化 | / | √ |
| 评分项 | 7.2.1 | 节约集约用地 | 20 | 8 |
|  | 7.2.2 | 地下空间 | 12 | 0 |
|  | 7.2.3 | 停车场所 | 8 | 0 |
|  | 7.2.4 | 热工性能优化 | 15 | 10 |
|  | 7.2.5 | 空调冷热源 | 10 | 10 |
|  | 7.2.6 | 空调末端及输配系统 | 5 | 0 |
|  | 7.2.7 | 节能电气设备 | 10 | 8 |
|  | 7.2.8 | 降低建筑能耗 | 10 | 0 |
|  | 7.2.9 | 可再生能源利用 | 10 | 0 |
|  | 7.2.10 | 卫生器具水效 | 15 | 0 |
|  | 7.2.11 | 其他节水措施 | 12 | 6 |
|  | 7.2.12 | 景观水体 | 8 | 8 |
|  | 7.2.13 | 非传统水源 | 15 | 0 |
|  | 7.2.14 | 土建装修一体化 | 8 | 8 |
|  | 7.2.15 | 高强结构材料 | 10 | 10 |
|  | 7.2.16 | 工业化内装 | 8 | 3 |
|  | 7.2.17 | 材料循环利用 | 12 | 0 |
|  | 7.2.18 | 绿色建材 | 12 | 0 |
| 合计 |  |  |  |  | 200.0 | 71.0 |

#### 7.1.1 应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，且应符合国家有关节能设计的要求。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

建筑所处城市的建筑热工气候分区：                      ，建筑体形系数：

执行的建筑节能标准：                                  ，建筑朝向：

围护结构热工性能指标：

| 热工参数 |  |  | 单位 | 参评建筑 |  |  | 参照建筑 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 类型I | 类型II | 类型III |  |  |
| 体形系数 |  |  | — |  |  |  |  |  |
| 窗墙比 |  | 东向 | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 南向 | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 西向 | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 北向 | — |  |  |  |  |  |
| 屋顶透明部分面积比例 |  |  | — |  |  |  |  |  |
| 屋面传热系数K |  |  | W/(m2·K) |  |  |  |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数k |  |  | W/(m2·K) |  |  |  |  |  |
| 底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数K |  |  | W/(m2·K) |  |  |  |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 传热系数K | 东向 | W/(m2·K) |  |  |  |  |  |
|  |  | 南向 | W/(m2·K) |  |  |  |  | — |
|  |  | 西向 | W/(m2·K) |  |  |  |  |  |
|  |  | 北向 | W/(m2·K) |  |  |  |  |  |
|  | 遮阳系数SC | 东向 | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 南向 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 西向 | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 北向 | — |  |  |  |  |  |
| 屋顶透明部分 | 传热系数K |  | W/(m2·K) |  |  |  |  |  |
|  | 遮阳系数SC |  | — |  |  |  |  |  |
| 地面 | 热阻R |  | (m2·K)/W |  |  |  |  | — |
| 地下室外墙 | 热阻R |  | (m2·K)/W |  |  |  |  |  |

注：参评建筑下的列分类“类型I、类型II、类型III”指一栋建筑中存在多种围护结构或一个项目存在多个参评建筑时的区别表示方式。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工总图及设计说明，多栋建筑应注明楼间距；日照模拟计算报告；

2）建筑专业竣工图及设计说明，应明确建筑围护结构的构造做法等内容；建筑优化设计分析报告；

3）建筑节能计算书、幕墙热工性能计算书（若为幕墙体系），当地建筑节能审查相关文件；

4）节能工程验收记录。

实际提交材料：

#### 7.1.2 应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

请简要说明建筑功能分区、空调系统分区原则、空调系统分区设计说明。

室内供暖采用低温热水地板辐射式采暖系统，系统按照分房间布置环路，分朝向区分盘管间距，首顶层增加盘管密度原则，实现分区调控，精准供暖。 本项目采用多联机空调系统及局部采用单体空调及直膨式空调机组，能够根据房间朝向等分区灵活控制；多联机机组性能符合现行国家标准。供暖采用市政热源的散热器采暖系统，每组散热器上均安装恒温控制阀，可单独控制该房间温度，以达到节能要求。

请简要说明部分负荷、部分空间使用下的运行策略。

各房间设电动风口，可根据房间使用时间、温度、湿度的不同进行分区控制,风系统采用变频技术，且设置电动可调风口。 机组容量配置及台数满足部分负荷要求，IPLV满足标准要求。 制冷机房控制室作为空调控制中心。冷水机组、冷水泵、冷却水泵、冷却塔、空调机组及新风机组除设就地控制开关外，全部进入自动控制系统进行运行。 空调机组、新风机组的出水管上均安装电动比例积分调节阀，通过改变水流量来控制多需的空气温度，空调机组以回风温度作为控制信号，新风机组以送风温度作为控制信号。风机盘管表冷器出水管上均安装电动二通阀，室内安装恒温器带风机三速开关，通过三速开关调节风机转速来调节风机盘管的制冷量。 空调水系统的分集水器间安装压差控制器和电动调节阀，通过改变供回水旁路来适应系统水量的变化。冷水机组及配用冷水泵、冷却水泵和冷却塔连锁运行。空调自动控制系统根据供回水总管的温度、流量信号，计算系统的实际空调负荷，并控制冷水机组及其配用的空调水泵的运行台数和运行组合。

空调冷热源机组的部分负荷性能系数（IPLV）

| 负荷比例 | 性能系数（W/W） |
| --- | --- |
| 100% |  |
| 75% |  |
| 50% |  |
| 25% |  |
| IPLV |  |

空调系统的电冷源综合制冷性能系数（SCOP）

| 负荷比例 | 性能系数（W/W） |
| --- | --- |
| 100% |  |
| 75% |  |
| 50% |  |
| 25% |  |
| SCOP |  |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通专业竣工图及设计说明，应包含设备表、风系统图、水系统图、空调系统分区及控制策略等；

2）部分负荷性能系数（IPLV）计算书、电冷源综合制冷性能系数（SCOP）计算书。

3）暖通系统能耗监测记录。

实际提交材料：

#### 7.1.3 应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

长期逗留区域空气调节室内参数：

| 参数 | 舒适度等级 | 温度(℃) | 相对湿度(%) | 风速(m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冬季 |  |  |  |  |
| 夏季 |  |  |  |  |

过渡空间空气调节室内参数：

活动类型：                   代谢率：                 冬季温度设定：

| 参数 | 舒适度等级 | 温度(℃) | 相对湿度(%) | 风速(m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冬季 |  |  |  |  |
| 夏季 |  |  |  |  |

请简要说明根据建筑空间功能的不同，分区温度的设置情况。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通专业竣工图及设计说明，应包含建筑各功能空间分区温度的设置情况；

2）建筑各功能空间温湿度检测报告，数据应覆盖三个季度（夏季、冬季、过渡季），且连续数据不少于两周；

3）暖通空调专业设计说明、暖通设计计算书等。

实际提交材料：

#### 7.1.4 主要功能房间的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的现行值；公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

简要说明照明系统灯具选型原则、主要灯具型号和参数以及照明节能的控制措施。

支架灯、灯盘采用T5管LED灯。LED的光效值不低于90Lm/W。显色指数Ra≥80；吸顶灯采用T5环形LED灯管。首层大堂、电梯厅等公共场所的照明采用自熄式节能开关控制，节能开关选用声光控延时开关。每个房间的灯的开关数不宜少于二个（只设置一个光源的除外），房间或场所装设有两列或多列灯具时，所控灯列宜与侧窗平行，以充分利用自然光。

照明功率设计值：

| 房间类型 | 设计照度值（Lx） |  | 照明功率密度（W/m2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实际值 | 标准值 | 实际值 | 现行值 |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）电气专业竣工图及设计说明；

2）与照明相关的装修竣工图及设计说明，应包含照明设计要求、照明设计标准、照明控制措施；

3）灯具产品说明书；

4）照明功率密度计算分析报告、现场检测报告。

实际提交材料：

#### 7.1.5 冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

分项计量内容：冷热源  输配系统  照明  其他

简要说明独立分项计量系统的设计、应用情况。

供暖热源由市政热力管网提供，经小区换热站换热后进入楼栋热力小室，再经过分层水暖井计量小室分户计量后进入各个供暖用户。 本工程每户采用一台全热回收除霾抗菌新风空调一体机。该机组利用空气源热泵作为冷热源，对各房间进行供冷、供热、新风供给与净化，耗能为电能，可设置独立电表记录。 供暖冷热源由热泵机组提供，供暖制冷能耗以电量表计量。 本工程供热热源、输配系统、照明插座用电系统、动力用电、特殊用电系统等均实行能耗分项计量，分别设置计量装置。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）与分项计量相关的电气、给排水、暖通专业竣工图及设计说明，应包含分项计量的内容、系统图、给水、热水、中水系统图、供暖空调系统水系统图、电气计量表计所涉及的电气低压配电系统图、配电箱系统图、暖通空调冷热源机房、计量小室及其控制系统图、各类计量表计的设置要求及位置等；

2）计量表的产品采购清单及产品说明、设备材料表；

3）与分项计量相关的竣工验收记录、现场检查记录、运行调试记录。

实际提交材料：

#### 7.1.6 垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

垂直电梯节能措施：群控   变频调速   能量反馈   其他

自动扶梯节能措施：变频感应启停   其他

请简要说明电梯和自动扶梯的节能控制措施。

两台电梯采用并联控制方式。 电梯无厅外召唤信号，且在一段时间内也没有轿内指令时，自动切断照明、风扇电源，以利节能。 电梯采用无齿轮永磁同步电梯；电梯安装电能回馈装置，使得损耗的电能得以回收、利用，消除电阻发热原件，大大降低机房温度；在电梯中安装变频驱动装置；制定合理的电梯运行规程，在日常工作中尽量合理疏导乘客集中乘梯，减少电梯运行次数，通过疏导尽量平衡各电梯使用时间。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑专业竣工图及设计说明，应包含设备表等设计文件；

2）电梯及扶梯订货清单及产品资料、电梯产品性能检测报告；

3）电梯与自动扶梯人流平衡计算分析报告。

实际提交材料：

#### 7.1.7 应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

请简要说明水系统利用方案的内容。

水源：本项目以市政给水管网为水源，从西面市政路引入一路DN100 的给水管，并向室内各用水点供水，甲方提供基本水压为0.25MPa。从西面市政路和南面市政给水管引入两路DN100 的给水管与小区内形成环网，按照消防规范在环网管道适当位置设置室外消火栓，确保本小区的消防用水。 给水系统：生活给水系统分为市政直供及加压供水系统。本工程生活给水系统：-1F 至1F 直接由市政供水，2F 至7F 设于负一层泵房内的变频泵组加压供水，采用支管减压措施，阀后压力为0.20MPa。 排水系统：本项目室内生活污、废水合流排放，生活污水与废水分流排放，室外采用雨污 分流、污废合流体制。污废水直接排至室外化粪池，室外污废水收集经化粪池处理后再排入市政污水管道，厨房废水经隔油池处理后再排入市政污水管道；室内地下车库冲洗废水汇集至地下室各集水坑, 由潜污泵提升至室外污水井；雨水经室外雨水检查井最终排至周边市政道路雨水管网面，雨水按重力、满流雨水排水系统设计，屋面雨水由87 型雨水斗、侧墙式雨水斗收集，经雨水立管排至室外雨水管道。 管材：合理选择供水的材质及管径，选用良好的卫生器具，控制其漏水量，选用性能好的 阀门，并在阀前增设软密封闭阀，合理设置检修阀门的位置。各用水部门采用计量收费,不 同用途的用水单设水表，水表安装率达100%。 节水器具：用较高用水效率等级的卫生器具，用水效率等级达到一级。坐便器采用设有大、小便分档的冲洗水箱（3L/4.5L）;蹲便器采用延时自闭式冲洗阀；小便器采用应在2S内自动止水的感应式冲洗阀,非正常供电电压下应自动断水,一次冲水量不大于2.0L；公共场所洗手盆采用充气式感应龙头、其它洗手盆采用节能水龙头最大流量不大于0.1L/S）; 校区内80%面积以上地下车库以及道路冲洗采用高压水枪.

用水计量表按□用途 □付费 □管理单元 设置：

用水计量水表主要信息

| 水表编号 | 用途 | 安装位置 |
| --- | --- | --- |

用水点供水压力最大为            MPa。

请简要说明市政供水压力、水系统压力分区、用水器具的水压要求。

本项目给水系统竖向分2个区：其中-1F至1F层由市政水直接供给，2F至12F层为加压高区，每区供水范围内每层用水点处供水压力均控制在0.10～0.20MPa之间。 入户管水压大于0.35MPa者设减压阀减压至0.2MPa以内；入户管水压小于0.35MPa但大于0.2MPa者采用截止阀调至0.2MPa以内，且满足给水配件最低工作压力的要求。 给水水源为市政给水管网及中水给水管网，供水压力均为0.17MPa。自来水给水系统1~2层由市政直供，入户管工作压力0.17MPa;3~6层无负压自来水供水设备供水,入户管工作压力0.30MPa. 中水给水系统1层由市政中水管网直供，入户管工作压力0.17MPa; 2~6层由无负压中水供水设备供水,入户管工作压力0.35MPa。无负压供水设备采用全变频恒压供水设备。各层支管供水压力均不大于0.20MPa，满足各用水器具的水压要求。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）水资源利用方案；

2）给排水竣工图及设计说明，应包含水表分类计量的设计内容；

3）节水器具、设备和系统的产品说明书、用水器具产品节水性能检测报告。

实际提交材料：

#### 7.1.8 不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

建筑形体属于 规则  不规则  特别不规则  严重不规则

不规则建筑形体判断：

a）平面不规则类型

| 不规则类型 | 定义和参考指标 | 是/否 |
| --- | --- | --- |
| 扭转不规则 | 在规定的水平力作用下，楼层的最大弹性水平位移或（层间位移），大于该楼层两端弹性水平位移（或层间位移）平均值的1.2倍 | 是 |
| 凹凸不规则 | 平面凹进的尺寸，大于相应投影方向总尺寸的30% | 是 |
| 楼板局部不连续 | 楼板的尺寸和平面刚度急剧变化，例如，有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的50%，或开洞面积大于该层楼面面积的30%，或较大的楼层错层。 | 是 |

b）竖向不规则类型

| 不规则类型 | 定义和参考指标 | 是/否 |
| --- | --- | --- |
| 侧向刚度不规则 | 该层的侧向刚度小于相邻上一层的70%，或小于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的80%；除顶层或出屋面小建筑外，局部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的25% | 是 |
| 竖向抗侧力构件不连续 | 竖向抗侧力构件（柱、抗震墙、抗震支撑）的内力由水平转换构件（梁、桁架等）向下传递 | 是 |
| 楼板局部不连续 | 抗侧力结构的层间受剪承载力小于相邻上一楼层的80% | 是 |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、结构专业竣工图及设计说明；

2）建筑形体规则性判定报告、结构专项论证报告。

实际提交材料：

#### 7.1.9建筑造型要素应简约，且无大量装饰性构件。

1 达标自评

☑达标；☐不达标

2 评价要点

1）本项目是否使用了装饰性构件： ☐是、 ☐否

2）如果使用了装饰性构件：

装饰性构件的造价：         万元，工程总造价：          万元，装饰性构件造价占工程总造价的比例：

3）装饰性构件的类别为：

（1）超出安全防护高度2倍的女儿墙☐

（2）仅用于装饰的塔、球、曲面☐

（3）不具备功能作用的飘板、格栅、构架☐

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、结构专业竣工图及设计说明；

2）建筑外装修竣工图及设计说明、建筑效果图；

3）建筑工程造价结算书、装饰性构件造价比例计算书。

实际提交材料：

建筑施工图

#### 7.1.10  500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于60%；现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

项目所用建筑材料的总重量：          （吨），500km以内生产的建筑材料使用量：

（吨），占总重量的比例为：           %。

现浇混凝土是否全部采用预拌混凝土：是、否

建筑砂浆是否全部采用预拌砂浆：是、否

请简要说明本项目建材的主要供应厂家、地理位置，预拌混凝土和预拌砂浆的使用情况。

项目建筑砂浆全部采用预拌砂浆。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构竣工图及设计说明；

2）建筑材料、预拌混凝土、预拌砂浆的购销合同；

3）工程决算材料清单，本地化材料使用比例计算文件。

实际提交材料：

#### 7.2.1 节约集约利用土地。（20分）

1 得分自评

- 居住建筑  建筑层数3层及以下 4~6层  7~9层  10~18层 19层及以上

| 建筑气候区划 | 人均居住用地指标A(m2) |  |  |  |  | 评价 分值 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3层 及以下 | 4~6层 | 7~9层 | 10~18层 | 19层 及以上 |  |  |
| Ⅰ | 33＜A≤36 | 29＜A≤32 | 21＜A≤22 | 17＜A≤19 | 12＜A≤13 | 15 |  |
|  | A≤33 | A≤29 | A≤21 | A≤17 | A≤12 | 20 |  |
| Ⅱ | 33＜A≤36 | 27＜A≤30 | 20＜A≤21 | 16＜A≤17 | 12＜A≤13 | 15 |  |
|  | A≤33 | A≤27 | A≤20 | A≤16 | A≤12 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 20 |  |

2）公共建筑容积率R

| 行政办公、商务办公、商业金融、旅馆饭店、交通枢纽等 | 教育、文化、体育、医疗卫生、社会福利等 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0≤R＜1.5 | 0.5≤R＜0.8 | 8 |  |
| 1.5≤R＜2.5 | R≥2.0 | 12 |  |
| 2.5≤R＜3.5 | 0.8≤R＜1.5 | 16 |  |
| R≥3.5 | 1.5≤R＜3.5 | 20 |  |
| 合计 |  | 20 |  |

2 评价要点

1）居住建筑

住区用地面积：      m2，户均人数：         人，总户数：        户。

主要户型：_      ，主要户型建筑面积：        m2，占总户数的比例：_      %。

人均居住用地指标：            m2/人

2）公共建筑

规划用地面积：            m2，地上总建筑面积：           m2 ，容积率：           。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）竣工总平面图及相关设计说明；

2）用地指标计算书。

实际提交材料：

#### 7.2.2合理开发利用地下空间。（12分）

1 得分自评

1）居住建筑

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下建筑面积与地上建筑面积的比率Rr 地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp | 5%≤Rr＜20% | 5 |  |
|  |  | Rr≥20% | 7 |  |
|  |  | Rr≥35%且 Rp＜60% | 12 |  |
| 2 | 不适宜开发地下空间 | --- | 12 |  |
| 合计 |  |  | 12 |  |

2）公共建筑

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下建筑面积与总用地面积之比Rp1 地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp | Rp1≥0.5 | 5 |  |
|  |  | Rp1≥0.7且 Rp＜70% | 7 |  |
|  |  | Rp1≥1.0且 Rp＜60% | 12 |  |
| 2 | 不适宜开发地下空间 | --- | 12 |  |
| 合计 |  |  | 12 | 0 |

2 评价要点

地下空间主要功能为：

地上建筑面积：                 m2，地下建筑面积：                 m2

地下一层建筑面积：              m2，总用地面积：                        m2

地下建筑面积与地上建筑面积的比率Rr为：     %

地下建筑面积与总用地面积的比率Rp1为：    %

地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp为：   %

请简要说明地下空间开发利用情况。

主楼地下为工具间，场区内绿地地下为机动车库，方便居民出行、节约土地资源。 地下室为车库和水电设备用房，风雨操场。 地下设备用房、变电室、消防水池泵房、生活水泵房等设备用房。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图及设计说明；

2）地下空间利用计算书；

3）不适宜开发利用地下空间的论证报告。

实际提交材料：

建筑施工图

#### 7.2.3采用机械式停车设施、地下停车库或地面停车楼等方式。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 住宅建筑地面停车位数量与住宅总套数的比率小于10% | 8 |  |
| 2 | 公共建筑地面停车占地面积与其总建设用地面积的比率小于8% | 8 |  |
| 合计 |  | 8 |  |

2 评价要点

停车方式：机械式停车库、地下停车库、停车楼、其他方式

住宅：地面停车位数量：           ，住宅总套数：          ，停车位套数比：         %。

公建：地面停车占地面积：         m2，总建设用地面积：    m2，停车位占地比：   %。

请简要说明停车方式及建设情况。

本项目机动车与非机动车均采用全地下的方式，地面均为绿化用地及公共活动用地，不会挤占地上步行空间活动场所。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工总平面图及设计说明，应包括机动车停车场的位置、停车位数量等内容；

2）与停车相关的建筑、设备设施竣工图及设计说明；

3）地面停车率计算书。

实际提交材料：

#### 7.2.4优化建筑围护结构的热工性能。（15分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 围护结构热工性能比国家现行相关建筑节能设计标准规定的提高幅度达到5% | 5 | 5 |
| 2 | 围护结构热工性能比国家现行相关建筑节能设计标准规定的提高幅度达到10% | 10 |  |
| 3 | 围护结构热工性能比国家现行相关建筑节能设计标准规定的提高幅度达到15% | 15 |  |
| 合计 |  | 15 | 5 |

或者

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑供暖空调负荷降低5% | 5 |  |
| 2 | 建筑供暖空调负荷降低10% | 10 |  |
| 3 | 建筑供暖空调负荷降低15% | 15 |  |
| 合计 |  | 15 |  |

2 评价要点

执行的建筑节能标准：

围护结构热工性能指标比较：

| 热工参数 |  |  | 单位 | 参评建筑 |  | 参照建筑 | 提高 比例 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 类型I | 类型II |  |  |
| 体形系数 |  |  | — |  |  |  |  |
| 窗墙比 |  | 东向 | — |  |  |  |  |
|  |  | 南向 | — |  |  |  |  |
|  |  | 西向 | — |  |  |  |  |
|  |  | 北向 | — |  |  |  |  |
| 屋顶透明部分面积比例 |  |  | — |  |  |  |  |
| 屋面传热系数K |  |  | W/(m2·K) |  |  |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K |  |  | W/(m2·K) |  |  |  |  |
| 底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数K |  |  | W/(m2·K) |  |  |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 传热系数K | 东向 | W/(m2·K) |  |  |  |  |
|  |  | 南向 | W/(m2·K) |  |  |  |  |
|  |  | 西向 | W/(m2·K) |  |  |  |  |
|  |  | 北向 | W/(m2·K) |  |  |  |  |
|  | 遮阳系数SC | 东向 | — |  |  |  |  |
|  |  | 南向 | — |  |  |  |  |
|  |  | 西向 | — |  |  |  |  |
|  |  | 北向 | — |  |  |  |  |
| 屋顶透明部分 | 传热系数K |  | W/(m2·K) |  |  |  |  |
|  | 遮阳系数SC |  | — |  |  |  |  |
| 地面 | 热阻R |  | (m2·K)/W |  |  |  |  |
| 地下室外墙 | 热阻R |  | (m2·K)/W |  |  |  |  |

注：参评建筑下的列分类“类型I、类型II”指一栋建筑中存在多种围护结构或一个项目存在多个参评建筑时的区别表示方式。

或者

供暖空调全年计算负荷比较：

|  | 单位 | 参照建筑（限值） | 实际建筑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全年采暖负荷 | kW |  |  |
| 全年空调负荷 | kW |  |  |
| 全年总负荷 | kW |  |  |
| 负荷降低幅度 | % |  |  |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图及设计说明，应包含围护结构竣工详图；

2）围护结构热工性能参数表、当地建筑节能审查相关文件、节能工程竣工验收记录；

3）供暖空调全年计算负荷分析报告。

实际提交材料：

建筑施工图，节能报告 ​

#### 7.2.5 供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定以及现行有关国家标准能效限定值的要求。（10分）

1 得分自评（城市市政热源项目，热源机组能效不参评）

| 序号 | 评价内容 |  |  |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 机组类型 |  | 能效指标 | 提升幅度 |  |  |
| 1 | 电机驱动的蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组 |  | 制冷性能系数（COP） | 提高6% | 5 |  |
|  |  |  |  | 提高12% | 10 |  |
| 2 | 直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组 |  | 制冷、供热性能系数（COP） | 提高6% | 5 |  |
|  |  |  |  | 提高12% | 10 |  |
| 3 | 单元式空气调节机、风管送风式和屋顶式空调机组 |  | 能效比（EER） | 提高6% | 5 |  |
|  |  |  |  | 提高12% | 10 |  |
| 4 | 多联式空调（热泵）机组 |  | 制冷综合性能系数（IPLV） | 提高8% | 5 |  |
|  |  |  |  | 提高16% | 10 |  |
| 5 | 锅炉 | 燃煤 | 热效率 | 提高3% | 5 |  |
|  |  |  |  | 提高6% | 10 |  |
|  |  | 燃油 燃气 | 热效率 | 提高2% | 5 |  |
|  |  |  |  | 提高4% | 10 |  |
| 6 | 房间空气调节器 |  | 能效比（EER）、能源消耗效率 | 节能评价值 | 5 |  |
|  |  |  |  | Ⅰ级能效限值 | 10 |  |
| 7 | 家用燃气热水炉 |  | 热效率值（η） | 节能评价值 | 5 |  |
|  |  |  |  | Ⅰ级能效限值 | 10 |  |
| 8 | 蒸汽型溴化锂吸收式冷水机组 |  | 制冷、供热性能系数（COP） | 节能评价值 | 5 |  |
|  |  |  |  | Ⅰ级能效限值 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 10 |  |

2 评价要点

请简要说明供暖空调系统的冷、热源机组类型、能效等级。

本项目冷热、源由热泵机组提供，无电直接加热设备作为空调系统的供暖热源。 宿舍：空调系统采用多联机空调系统，室外机组制冷量为377KW,功率为107.3KW；制热量为420KW,功率为106.02KW。食堂：空调系统采用多联机空调系统，室外机组制冷量为370.5KW,功率为104.85KW；制热量为412.5KW,功率为103.98KW。教学综合楼：空调系统采用多联机空调系统，室外机组制冷量为1239KW,功率为373.9KW；制热量为1386KW,功率为357.06KW。报告厅：合班教室和休息室采用单体空调+新风换气机组；报告厅采用商用直膨式空调机组。制冷量为279KW,功率为97.52KW；制热量为308.7KW,功率为95.12KW。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通专业竣工图及设计说明，应包含设备表等设计文件；

2）冷热源机组采购清单、产品说明书、产品型式性能检测报告。

实际提交材料：

#### 7.2.6 采取有效措施降低供暖空调系统的末端系统及输配系统的能耗。（5分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通风空调系统风机的单位风量耗功率比现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189的规定低20% | 2 |  |
|  | 采用分体空调和多联机空调（热泵）机组 |  |  |
| 2 | 集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比、空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比比现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736规定值低20% | 3 |  |
|  | 非集中采暖空调系统项目 |  |  |
| 合计 |  | 5 |  |

2 评价要点

通风空调系统风机的单位风量耗功率：

| 设备类型 | 设备编号 | 单位风量耗功率 |
| --- | --- | --- |

集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比：        ，标准规定值：     。

空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比：      ，标准规定值：_      。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通专业竣工图及设计说明，应包含设备表、风系统图及水系统等设计文件；

2）风机及水泵的产品性能检测报告；

3）风机的单位风量耗功率、空调冷热水系统的耗电输冷（热）比、集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比计算书。

实际提交材料：

#### 7.2.7 采用节能型电气设备及节能控制措施。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要功能房间的照明功率密度值达到现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034规定的目标值 | 5 |  |
| 2 | 采光区域的人工照明随天然光照度变化自动调节 | 2 |  |
| 3 | 照明产品、三相配电变压器、水泵、风机等设备满足国家现行有关标准的节能评价值的要求 | 3 |  |
| 合计 |  | 10 |  |

2 评价要点

照明功率密度：

| 房间类型 | 设计照度值（Lx） |  | 照明功率密度（W/m2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实际值 | 标准值 | 实际值 | 现行值 |

采光区域的人工照明是否可随天然光照度变化自动调节： □是   □否

照明产品、三相配电变压器、水泵、风机（及其电机）的能效等级

| 设备名称 | 设备型号 | 能效水平 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设备参数 | 能效等级 |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）电气专业竣工图及设计说明，应包含照明设计要求、照明设计标准、照明控制措施等；

2）照明装修竣工图及设计说明，应包含照明系统图、平面施工图、设备表等；

3）照明产品采购清单、照明功率密度计算书及现场检测报告；

4）电气设备能效等级分析报告、电气设备的产品说明书或检测报告。

实际提交材料：

#### 7.2.8 采取措施降低建筑能耗。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑能耗相比国家现行有关建筑节能标准降低10% | 5 |  |
| 2 | 建筑能耗相比国家现行有关建筑节能标准降低20% | 10 |  |
| 合计 |  | 10 |  |

2 评价要点

能耗计算结果：

| 建筑分项能耗 | 单位 | 能耗约束值 | 实际能耗 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供暖空调系统能耗 | kWh/m2 |  |  |
| 照明系统能耗 | kWh/m2 |  |  |
| 单位面积全年总能耗 | kWh/m2 |  |  |
| 能耗降低幅度 | ％ |  |  |

执行的节能设计标准：

3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通空调专业竣工图及设计说明、暖通空调能耗模拟计算书；

2）内装竣工图及设计说明、电气专业竣工图及设计说明、照明能耗模拟计算书；

3）投入使用满1年，应提供建筑能耗记录及节能率计算报告。

实际提交材料：

#### 7.2.9 结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 由可再生能源提供的生活用热水比例Rhw | 20%≤Rhw＜35% | 2 |  |
|  |  | 35%≤Rhw＜50% | 4 |  |
|  |  | 50%≤Rhw＜65% | 6 |  |
|  |  | 65%≤Rhw＜80% | 8 |  |
|  |  | Rhw≥80% | 10 |  |
| 2 | 由可再生能源提供的空调用冷量和热量比例Rch | 20%≤Rch＜35% | 2 |  |
|  |  | 35%≤Rch＜50% | 4 |  |
|  |  | 50%≤Rch＜65% | 6 |  |
|  |  | 65%≤Rch＜80% | 8 |  |
|  |  | Rch≥80% | 10 |  |
| 3 | 由可再生能源提供的电量比例Re | 0.5%≤Re＜1.0% | 2 |  |
|  |  | 1.0%≤Re＜2.0% | 4 |  |
|  |  | 2.0%≤Re＜3.0% | 6 |  |
|  |  | 3.0%≤Re＜4.0% | 8 |  |
|  |  | Re≥4.0% | 10 |  |
| 合计 |  |  | 10 |  |

可再生能源应用的投资回收期：         年

2 评价要点

可再生能源用途：生活热水   供热供冷   供电

可再生能源应用形式：太阳能光热   太阳能光电   地源热泵   其他

请简要说明可再生能源利用条件、应用形式、用途与用量。

生活热水来自太阳能系统；特殊情况考虑电辅助加热。 屋面太阳能发电占用量的 1% 左右，体育馆有使用太阳能热水系统。 项目地平均日照小时数为7.5h，水平面年总辐照量为5978.7 MJ/(m2·a)，水平面年平均日辐照量为16.38 MJ/(m2·a)；当地纬度倾角平面年总辐照量为7613.1 MJ/(m2·a)，当地纬度倾角平面日辐照量为19.62 MJ/(m2·a)。 项目利用太能提供部分生活热水，占总生活热水用量的52.5％。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）可再生能源利用专项竣工文件及竣工验收记录；

2）可再生能源产品说明书及性能检测报告；

3）可再生能源应用分析报告，应包含用量、经济性、运行维护情况等内容；

4）与可再生能源利用相关的暖通、给排水专业竣工图及设计说明。

实际提交材料：

#### 7.2.10 使用较高用水效率等级的卫生器具。（15分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全部卫生器具的用水效率等级达到2级 | 8 |  |
| 2 | 50%以上卫生器具的用水效率等级达到1级且其他达到2级 | 12 |  |
| 3 | 全部卫生器具的用水效率等级达到1级 | 15 |  |
| 合计 |  | 15 |  |

2 评价要点

节水器具清单

| 节水器具 | 节水器具参数 | 用水效率等级 |
| --- | --- | --- |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）给排水专业竣工图及设计说明，应包含节水器具选用说明；

2）卫生器具相关产品说明、产品节水性能检测报告等。

实际提交材料：

#### 7.2.11 绿化灌溉及空调冷却水系统采用节水设备或技术。（12分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿化灌溉采用节水设备或技术 | 采用节水灌溉系统 | 4 |  |
|  |  | 在采用节水灌溉系统的基础上，设置土壤湿度感应器、雨天关闭装置等节水控制措施，种植无需永久灌溉植物 | 6 |  |
| 2 | 空调冷却水系统采用节水设备或技术 | 循环冷却水系统采取设置水处理措施、加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱等方式，避免冷却水泵停泵时冷却水溢出 | 3 |  |
|  |  | 采用无蒸发耗水量的冷却技术 | 6 |  |
| 合计 |  |  | 12 |  |

2 评价要点

1）绿化灌溉

节水灌溉方式为：滴灌、微喷灌、地下渗灌、涌流灌、喷灌、其他

节水控制措施：土壤湿度感应器、雨天自动关闭装置、种植无需永久灌溉植物

请简要说明节水灌溉方式和节水控制措施以及应用效果。

本项目绿化灌溉采用微灌、渗灌、低压管灌等节水灌溉方式，微喷灌喷头流量应不大于250L/h，浇洒半径一般在5米左右。同时采用湿度传感器或雨天关闭的调节控制器。

2）空调冷却水系统节水措施：加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱、无蒸发耗水量冷却技术、其他

请简要说明循环冷却系统采用的节水技术和水质处理措施。

采用多联机及风冷机组，不需冷却补水。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）绿化灌溉系统竣工图纸，应包含绿化灌溉系统设计说明、灌溉平面图、节水灌溉设备材料表、节水灌溉设备产品说明书、产品节水性能检测报告等；

2）暖通专业竣工图及设计说明，应包括空调冷却水系统设计说明、冷却设备材料表及产品说明书。

实际提交材料：

#### 7.2.12  结合雨水综合利用设施营造室外景观水体，室外景观水体利用雨水的补水量大于水体蒸发量的60%，且采用保障水体水质的生态水处理技术。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对进入室外景观水体的雨水，利用生态设施削减径流污染 | 4 |  |
|  | 利用水生动、植物保障室外景观水体水质 | 4 |  |
| 2 | 未设置景观水体 | 8 |  |
| 合计 |  | 8 |  |

2 评价要点

景观水体利用雨水的补水量占其水体蒸发量的比例：   （%）

景观水体补水来源：地表水、市政中水、建筑中水、雨水

请简要说明景观水体的径流污染削减措施、水质控制措施以及实际效果。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）给排水专业竣工图及设计说明，应包括室内外给排水消防系统设计及施工说明、室外给排水总图、景观给排水设计说明、景观给排水平面图、雨水利用设施和雨水生态系统工艺流程图及详图；

2）景观专业竣工图及设计说明，应包含总平面竖向图、场地铺装平面图、种植图、雨水生态处理设施详图、水景详图等；

3）景观水体补水量平衡计算书、水质检测报告。

实际提交材料：

#### 7.2.13 使用非传统水源。（15分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿化灌溉 | 绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于40%。 | 3 |  |
|  |  | 绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于60%。 | 5 |  |
| 2 | 冲厕 | 冲厕采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于30%。 | 3 |  |
|  |  | 冲厕采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于50%。 | 5 |  |
| 3 | 冷却水补水 | 冷却水补水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于20%。 | 3 |  |
|  |  | 冷却水补水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于40%。 | 5 |  |
| 合计 |  |  | 15 |  |

2 评价要点

建筑类型为：住宅、办公楼、商场、旅馆类、其他

非传统水源利用方式：自建中水、市政中水

建筑可回用水量为：            （m3/d），非传统水源实际利用量为：         （m3）。

非传统水源利用情况：

| 用途 | 总用水量 | 非传统水源利用量 | 非传统水源利用率 |
| --- | --- | --- | --- |

请简要说明非传统水源利用方式、用量及所占比例。

小区污水、废水经室外化粪池处理后部分排入本地块中水站,作为中水水源，部分排入西侧、南侧市政污水管网。处理后的中水回用于室外绿化灌溉、道路冲洗、洗车和景观补水等。 本项目设置中水系统，收集废水和雨水，处理后用于绿化浇灌和景观补水。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）给排水专业竣工图及设计说明，应包含非传统水源利用工艺流程图及机房详图、非传统水源机房给水系统图；

2）非传统水源利用方案及的当地相关主管部门的许可；

3）非传统水源利用率计算书，应包含杂用水需要用水量、非传统水源可利用量、设计利用量、补水水源等相关水量估算及水平衡分析、中水用水协议、已投入使用的项目应提供非传统水源用水量记录、非传统水源水质检测报告。

实际提交材料：

#### 7.2.14 建筑所有区域实施土建工程与装修工程一体化设计及施工。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建筑类型 | 实施要求 |  |  |
| 1 | 混合功能 | 按住宅建筑和公共建筑分别评价，取平均分 | 8 |  |
| 2 | 住宅建筑 | 按实施户数与总户数的比例折算计分 | 8 |  |
| 3 | 公共建筑 | 按实施建筑面积与总建筑面积的比例折算计分 | 8 |  |
| 合计 |  |  | 8 | 8 |

2 评价要点

1）住宅总户数           ，实施土建与装修一体化设计施工的户数            ，装修比例          。

2）公共建筑总建筑面积  7550   m2，实施土建与装修一体化设计施工的面积 7550   m2，装修比例   100%    。

请简要说明项目土建和装修一体化的设计、施工情况。

本工程由建设方后期交使用方进行建筑的全装修设计和实施，全装修的工程质量、选用材料及产品质量符合国家现行有关标准的规定。 ​

3 证明材料

提交材料及要求：

1）土建、机电各专业竣工图及设计说明；

2）装修竣工图及设计说明、材料采购清单、装修施工方案、施工过程控制文件以及验收文件；

3）装修过程和竣工后的影像文件。

实际提交材料：

建筑施工图 结构施工图 ​

# 河北省绿色建筑设计备案表

设计目标：一星级

备案号：

| 项目名称： | 燕赵公馆小区东区一期1#楼~6#楼、8#楼 |
| --- | --- |
| 建设单位： | 高碑店隆珠房地产开发有限公司 |
| 设计单位： | 中冀轩辕建设科技有限公司（盖章） |
| 审查单位： | 河北世元工程建设咨询有限公司（盖章） |
| 审查时间： | 2021年05月 |

填表说明

1、本表适用于河北省《绿色建筑评价标准》DB13(J) / T8352-2020的一星、二星、三星级绿色建筑施工图设计审查。

2、各章节审查表中，控制项“设计自评”由各专业设计人员填写，达标填“√”，不达标填“×”，如存在不参评，需注明原因，控制项除不参评外，所有条款必须满足；评分项“自评得分”由各专业设计人员根据项目设计情况填写得分；当审查人员发现设计存在问题或有其他意见时，可在“审查意见”栏补充注明或另行出具审查意见。

3、表格中设计人员在“项目设计情况、技术措施”中填写满足相应条款的设计情况，技术措施达标情况，并应与施工图设计图纸保持一致，“证明材料”栏填写满足相应条款的证明材料：证明材料为施工图纸，则填写施工图纸名称或编号；证明材料为计算书，则填写计算书名称，如“节能计算书”，“公共交通分析报告”等。

4、项目各专业设计人员和施工图审查人员应分别将自评和审查情况填入各表格结论中，并签字确认。

5、施工图审查人员应将各专业审查情况填入“绿色建筑设计审查汇总表”中，设计单位各专业设计人确认并签字，施工图审查单位确认审查结果并盖章。

- 绿色建筑设计审查汇总表

| 项目概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 高碑店隆珠房地产开发有限公司 |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |
| 项目名称 | 燕赵公馆小区东区一期1# |  |  |  |  |  |  | 建筑类型 |  | 居住建筑 |  | 装配式 | ☐是☐否 |
| 项目地址 | 高碑店市和平路以南，盛源街以东 |  |  |  |  |  |  | 评价阶段 |  |  |  | 预评价 |  |
| 项目建筑总面积 | 115034.25㎡ |  |  | 申报绿色 建筑面积 |  | 地上 |  | 11109.54㎡ |  |  |  | 申报建筑栋数 | 10 |
|  |  |  |  |  |  | 地下 |  | 985.11㎡ |  |  |  |  |  |
| 设计单位 | 中冀轩辕建设科技有限公司（章） |  |  |  |  |  |  | 设计负责人 |  |  |  | 电话 |  |
| 设计人 | 建筑 |  |  |  |  |  | 暖通 |  |  |  |  | 电气 |  |
|  | 结构 |  |  |  |  |  | 给排水 |  |  |  |  |  |  |
| 绿色建筑预评价设计与结果汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全装修设计情况 |  | 满足□不满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术要求满足情况 |  | 满足□不满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价指标 |  | 安全耐久Q1 |  |  | 健康舒适Q2 |  |  | 生活便利Q3 |  |  | 资源节约Q4 |  | 环境宜居Q5 |
| 控制项评定结果 |  | 满足 |  |  | 满足 |  |  | 满足 |  |  | 满足 |  | 满足 |
| 预评价分值 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 70 |  |  | 200 |  | 100 |
| 实际得分 |  | 43.00 |  |  | 56.00 |  |  | 21.00 |  |  | 79.00 |  | 40.00 |
| 提高与创新得分QA |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价总得分Q |  | 63.9 |  |  |  |  |  | 绿色建筑等级 |  |  | 一星级 |  |  |
| 审图 机构 审查 意见 |  | 经审查，本项目按《绿色建筑评价标准》DB13(J) / T8352-2020规定的绿色建筑设计的要求进行设计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工图审查机构（章） |  |  |  |  |  | 建筑专业审查人 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 结构专业审查人 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 给排水专业审查人 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暖通专业审查人 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 电气专业审查人 |  |  |  |  |  |
| 注： 1.本表为绿色建筑设计一星级、二星级、三星级预评价备案表，预评价时，本标准第6.2.10、6.2.11、6.2.12、6.2.13、9.2.8条不得分。 2.评价总得分：Q=( Q0+ Q1+ Q2+ Q3+ Q4+ Q5+QA)/10 （其中Q0为控制项基础分值，当满足所有控制项的要求时取400分）。 3.一星级、二星级、三星级的绿色建筑均应满足标准所有控制项要求；且每类指标的评分项得分不应小于其评分项满分值的30%，评价得分分别达到60分、70分、85分时且应满足全装修和技术要求时，绿色建筑等级分别为一星级、二星级、三星级； 4.表中实际得分值按表3-8中实际得分填写； 5.本表一式三份，市住建局主管部门、审图机构、建设单位各一份。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 一星级、二星级、三星级绿色建筑的技术要求设计情况

| 名称 | 设计要求 | 专业 | 自评情况 | 设计简述 | 证明材料 | 审查意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全装修设计情况 | 一星级、二星级、三星级建筑应进行全装修，全装修的工程质量、选用材料及产品质量应符合国家现行有关标准的规定 | 建筑 | √ |  |  |  |
| 围护结构热工性能的提高比例，或建筑供暖空调负荷降低比例 | 一星级：围护结构热工性能提高5%或负荷降低5% 二星级：围护结构热工性能提高10%或负荷降低10% 三星级：围护结构热工性能提高20%或负荷降低15% | 暖通 | √ |  |  |  |
| 住宅建筑外窗传热系数降低比例 | 一星级：住宅外窗传热系数降低比例5% 二星级：住宅外窗传热系数降低比例10% 三星级：住宅外窗传热系数降低比例20% | 建筑 | √ |  |  |  |
| 主要功能房间照明功率密度 | 一/二星级：不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的现行值 三星级：不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的目标值 | 电气 | √ |  |  |  |
| 节水器具用水效率等级 | 一/二星级：2级 三星级：1级 | 给排水 | √ |  |  |  |
| 住宅建筑隔声性能 | 二星级：室外与卧室之间、分户墙（楼板）两侧卧室之间的空气声隔声性能以及卧室楼板的撞击声隔声性能达到低限标准限值和高要求标准限值的平均值 三星级：室外与卧室之间、分户墙（楼板）两侧卧室之间的空气声隔声性能以及卧室楼板的撞击声隔声性能达到高要求标准限值 | 建筑 | √ |  |  |  |
| 室内主要空气污染物浓度降低比例 | 一星级：10% 二/三星级：20% | 建筑 | √ |  |  |  |
| 外窗气密性性能 | 一/二星级：气密性等级应为7级，且外窗洞口与外窗本体的结合部位应严密 三星级：气密性等级应为8级，且外窗洞口与外窗本体的结合部位应严密 | 建筑 | √ |  |  |  |

| 安全耐久（控制项） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业 | 编号 | 标准条文 | 设计自评 | 设计简述 | 证明材料 | 审查意见 |
| 建筑 | 4.1.1 | 场地安全应符合以下要求： 1场地应避开滑坡、塌陷、泥石流、崩塌等地质危险地段，易发生洪涝、落石地区及抗震危险地段应采取可靠的安全防护措施； 2场地应无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，应无电磁辐射、含氡土壤的危害； 3污染场地应进行评估和有效的治理。 | √ | 建筑场地选址科学，土地平整，无洪涝、滑坡、泥石流自然灾害，无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤等危害。 本工程位所在地块区位优越、交通便利、基础设施完善，区域内无自然保护区、风景游览区等特殊环境敏感保护目标。 土壤氡浓度平均值≤5000Bq/m³,含量为低等。《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325—2010规定氡浓度的上限值为20000 Bq/m³。因此本项目土壤氡含量满足建设要求。 根据实地考察，本项目远离电磁辐射源（如电视广播发射塔、雷达站、通信发射台、变电站、高压电线等）。 场地远离油库、有毒物质车间等可能发生火灾、爆炸和有毒物质泄漏等危险源。 | 项目区位图、地勘报告 |  |
| 结构 | 4.1.2 | 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。 | √ | 结构设计满足现行规范及相关要求，详见结构施工图及计算书；建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构满足现行规范及相关要求，详见建筑施工图及节能计算书。 |  |  |
| 结构 | 4.1.3 | 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。 | √ | 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施与建筑主体结构统一设计、施工，并具备安装、检修与维护条件。 |  |  |
| 结构 | 4.1.4 | 建筑内部的非结构构件、设备及附属设施等应连接牢固可靠并能适应主体结构变形。 | √ | 项目建筑内部的非结构构件、设备及附属设施采用机械固定、焊接、预埋等牢固性构件连接方式与建筑主体结构可靠连接，变形协调。 |  |  |
| 建筑 | 4.1.5 | 建筑外门窗和外墙保温体系必须安装牢固可靠，其抗风压性能和水密性能、气密性能应符合国家和河北省现行有关标准的规定。 | √ | 本项目门窗各构件及连接具有足够的刚度、承载能力和一定的变位能力，在安装的施工过程中，严格按照相关工法和相关验收标准要求进行施工，门窗构件之间连接及门窗四周的与围护结构的连接要可靠、密封完整、连续，并形成封闭的密封结构，保证外门窗本体、及其与洞口的结合部位严密，在规范规定风荷载标准值作用下变形在规范要求范围内，不渗水。 |  |  |
| 建筑 | 4.1.6 | 外墙外保温结构体系的防火及安全性能应符合国家和地方现行有关标准的规定。 | √ | 200厚钢筋混凝土墙+100厚KS-1H型复合保温板（40mm厚SXPS芯材）为保温一体化结构。防火及安全性能符合国家和地方现行的有关标准的规定 ​ |  |  |
| 建筑 | 4.1.7 | 卫生间、浴室、厨房的地面应设置防水层，卫生间、浴室的墙面、顶棚应设置防潮层；布置在无用水点房间下层的厨房顶棚应设置防潮层。 | √ | 本项目卫生间地面采用1.5mm厚聚氨酯防水涂料，四周沿墙从建筑面上翻300mm，卫生间淋浴处从建筑面上翻1800mm高，宽度以淋浴头为中心左右各1m，表面撒粗砂；厨房地面采用1.5厚聚氨酯防水，上反完成面300mm；顶棚采用2厚涂刷型聚合物水泥防水砂浆。 |  |  |
| 建筑 | 4.1.8 | 疏散门、疏散走道、安全出口或疏散楼梯、避难走道、避难间或避难层等安全疏散和避难设施，应满足紧急疏散、应急救护等要求，且通行空间应保持畅通。 | √ | 本项目为住宅项目，其安全出口和疏散门的数量、位置、宽度等均符合《建筑设计防火规范》GB 50016的要求。 本项目走廊和疏散通道设计，满足《防灾避难场所设计规范》GB 51143-2015 对车辆或人员通行的安全间距要求。 |  |  |
| 建筑 | 4.1.9 | 应具有安全防护的警示和引导标识系统。 | √ | 本项目在楼梯间、室外活动场地等人员流动大的场所设置安全警示标志。 本项目对地下室、停车场所等设置车行导向标识，对场地内避难场所、紧急出入口等建筑安全使用场所，设置安全引导指示标志。 |  |  |
| 建筑 | 4.1.10 | 地下工程防水设计应根据结构耐久性做好防水设计，并应满足《地下工程防水技术规范》GB50108的要求。 | √ | 地下室基础、外墙、车库基础、侧墙、车库顶板均设置防水层及防水保护层。 ​ |  |  |

| 安全耐久（评分项） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业 | 编号 | 标准条文 | 设计自评 | 设计简述 | 证明材料 | 审查意见 |
| 结构 | 4.2.1 | 提高建筑的抗震性能，评价总分值为10分，并按下列规则评分： | 0 | 本条实际操作时，根据项目情况，可以考虑对整体结构、局部部位或者关键构件按更高的抗震性能目标进行设计，或者采取措施减少地震作用； 本条实施需要结构专业尽早的介入，有一定实施难度，仅建议三星级项目争取得分。 |  |  |
|  |  | 1采用抗震性能化设计，得10分； | 0 |  |  |  |
|  |  | 2抗震设防要求高于国家和河北省现行抗震规范的要求或采用隔震、消能减震等抗震新技术，得10分 | 0 |  |  |  |
| 建筑 | 4.2.2 | 采取保障人员安全的防护措施，评价总分值为 15 分，并按下列规则分别评分并累计： | 10 | 1、减小晾晒区和外窗防护栏杆的竖向间距，保证栏杆的安全性； 2、建筑物出入口设置适宜尺度的雨蓬，用于遮阳、遮风或挡雨； 3、场地建筑物周边未设置景观隔离带和缓冲区。 |  |  |
|  |  | 1采取措施提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆等安全防护水平，得 5 分； | 5 |  |  |  |
|  |  | 2建筑物出入口均设外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施，并与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合，得 5 分； | 5 |  |  |  |
|  |  | 3利用场地或景观形成可降低坠物风险的缓冲区、隔离带，得 5 分。 | 0 |  |  |  |
| 建筑 | 4.2.3 | 采用具有安全防护功能的产品或配件，评价总分值为 10 分，按下列规则分别评分并累计，最高得 10 分： | 5 | 本项目门窗玻璃的选用面积大于1.5㎡的门窗玻璃，或玻璃底边离最终装修面小于500mm的落地窗使用安全玻璃。全玻门窗采用钢化安全玻璃，且应设防撞安全提示标志。 |  |  |
|  |  | 1 采用具有安全防护功能的玻璃，得 5 分； | 5 |  |  |  |
|  |  | 2 采用具备防夹功能的门窗，得 5 分； | 0 |  |  |  |
|  |  | 3 太阳能设施采用非外挂式集热器，并进行一体化设计，得 5 分。 | 0 |  |  |  |
| 建筑 | 4.2.4 | 室内外地面或路面设置防滑措施，评价总分值为 10 分，按下列规则分别评分并累计： | 7 | 1、建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间的防滑等级满足《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331 规定的 Bd、Bw级的要求。并在工程做法和节点详图中与之对应。 2、建筑室内外活动场地的防滑等级满足《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331 规定的 Ad、Aw 级级的要求。并在工程做法和节点详图中与之对应。 |  |  |
|  |  | 1 建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑措施，防滑等级不低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331 规定的 Bd、Bw级，得 3 分； | 3 |  |  |  |
|  |  | 2 建筑室内外活动场所采用防滑地面，防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331规定的 Ad、Aw 级，幼儿园、老年人照料设施等建筑室内外活动场所采用柔（弹）性防滑地面，得 4 分； | 4 |  |  |  |
|  |  | 3 建筑坡道、楼梯踏步防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331 规定的Ad、Aw 级或按水平地面等级提高一级，并采用防滑条等防滑构造技术措施，得 3 分。 | 0 |  |  |  |
| 建筑 电气 | 4.2.5 | 采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明，评价分值为 8 分。 | 8 | 本项目地面机动车位主要位于北侧邻里中心外围，场地可实现人车分流措施。 本项目场地内在人行路线及自行车路线上分别设有照明路灯。 |  |  |
| 建筑 | 4.2.6 | 采用建筑保温与结构一体化技术，评价总分值为 8 分。 | 8 |  |  |  |
| 建筑 | 4.2.7 | 采用提升建筑适变性的措施，评价总分值为 10 分，按下列规则分别评分并累计： | 0 |  |  |  |
|  |  | 1 建筑结构选型及构件的布置充分考虑建筑的适变性，采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，使建筑空间和功能适应使用者需求的变化，可变化功能空间灵活隔断比例大于 30%，得 2 分；大于 50%，得 3 分；大于 80%，得 4 分； | 0 |  |  |  |
|  |  | 2 管线分离并满足河北省《装配式建筑评价标准》DB13(J) /T 8321 中规定的最低比例要求，得 4 分； | 0 |  |  |  |
|  |  | 3 采用与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式，得 2 分。 | 0 |  |  |  |
| 给排水 电气 | 4.2.8 | 采取提升建筑部品部件耐久性的措施，评价总分值为 10 分，按下列规则分别评分并累计： | 5 | 本项目建筑管材采用建筑科技成果推广认定的管材、管件，符合标准规定的要求。给水管采用衬塑钢管，丝扣连接。给水系统中所有阀门均采用铜芯高性能防漏阀门。 |  |  |
|  |  | 1 使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件，得 5 分； | 5 |  |  |  |
|  |  | 2 活动配件选用长寿命产品，并考虑部品组合的同寿命性；不同使用寿命的部品组合时，采用便于分别拆换、更新和升级的构造，得 5 分。 | 0 |  |  |  |
| 建筑 | 4.2.9 | 提高建筑结构材料的耐久性，评价总分值为 10 分，并按下列规则评分： | 0 |  |  |  |
|  |  | 1 按 100 年进行耐久性设计，得 10 分。 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2 采用耐久性能好的建筑结构材料，满足下列条件之一，得 10 分： 1）对于混凝土构件，提高钢筋保护层厚度或采用高耐久混凝土； 2）对于钢构件，采用耐候结构钢及耐候型防腐涂料； 3）对于木构件，采用防腐木材、耐久木材或耐久木制品。 | 0 |  |  |  |
| 建筑 | 4.2.10 | 合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料，评价总分值为 9 分，按下列规则分别评分并累计： | 0 |  |  |  |
|  |  | 1 采用耐久性好的外饰面材料，得 3 分； | 0 |  |  |  |
|  |  | 2 采用耐久性好的防水和密封材料，得 3 分； | 0 |  |  |  |
|  |  | 3 采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料，得 3 分。 | 0 |  |  |  |
| 合计（≥30） |  |  | 43.00 | / | / |  |

| 健康舒适（控制项） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业 | 编号 | 标准条文 | 设计自评 | 设计简述 | 证明材料 | 审查意见 |
| 建筑 | 5.1.1 | 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883 的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志。 | √ | 本项目对室内空气中的甲醛、苯、总挥发性有机物进行浓度预评估，满足现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883 的有关规定。详见室内有机挥发物浓度报告书。 在地下车库入口处张贴禁烟标识，引导住户在地下车库禁止吸烟，后期在建筑走廊、门厅入口、电梯前厅等公共区域进张贴禁烟标识，进一步规范住户的吸烟习惯。 | 污染物浓度与评估分析报告 |  |
| 暖通 | 5.1.2 | 应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌。 | √ | 本项目将厨房、卫生间设有外窗且设置变压式排气道通至屋面，防止厨房或卫生间的气味进入室内而影响室内空气质量； 地下车库设机械通风系统，避免污染物串通到其他空间或室外活动场所。 |  |  |
| 给排水 | 5.1.3 | 给水排水系统的设置应符合下列规定： 1 生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749 的要求； 2 应制订水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒不应少于 1 次，应根据水池（箱）的材质选择相应的消毒剂，不得采用单纯依靠投放消毒剂的清洗消毒方式； 3 应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度不应小于 50mm；自带水封的地漏水封深度不得小于 50mm； 4 使用非传统水源时，应采取用水安全保障措施，且不对人体健康和周围环境产生不良影响；非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识； 5 应设置完善的污水收集、处理和排放等设施，场地内污水达标排放。 | √ | 本项目在地下一层设置生活水箱（自来水公司统一安装，清洗消毒），本项目采用水封式地漏，水封深度大于50mm，满足要求。 |  |  |
| 建筑 | 5.1.4 | 主要功能房间的室内噪声级和隔声性能应符合下列规定： 1 室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 中的低限要求； 2 外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 中的低限要求。 | √ | 本项目合理规划布局，水 泵、风机等设备均位于地下设备房内，不与使用层相邻，并设有消音、减振等相关措施；安装隔声窗、隔声门等措施，有效地保护室内的声环境质量。所有参与计算的主要功能房间的室内背景噪声均满足《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 中的高限限值的要求，达到了《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019 中 5.1.4 条控制项的要求；也达到了 5.2.6 条评分项的要求。详见建筑室内噪声级报告书。 | 室内背景噪声计算书 围护结构隔声量计算书 |  |
| 电气 | 5.1.5 | 建筑照明应符合下列规定： 1 照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034 的规定； 2 人员长期停留的场所应采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》GB/T 20145 规定的无危险类照明产品； 3 选用 LED 照明产品的光输出波形的波动深度应满足现行国家标准《LED室内照明应用技术要求》GB/T 31831 的规定。 | √ | 详见电气专业施工图设计说明及照明计算书。 |  |  |
| 暖通 | 5.1.6 | 应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736 的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热环境的措施或预留条件。 | √ | 本项目采用市政供暖，空调采用分体空调，由业主自行安装。 |  |  |
| 建筑 | 5.1.7 | 围护结构热工性能应符合下列规定： 1 在室内设计温度、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露； 2 供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝； 3 屋顶和外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176 的要求。 | √ | 本项目外墙外保温：200厚钢筋混凝土墙+100厚KS-1H型复合保温板（40mm厚SXPS芯材） 屋顶保温：120厚钢筋混凝土板+板上120厚挤塑聚苯板 外窗：65系列断热铝合金内平开窗5low-e+9A+5+9A+5 | 围护防结露验算报告 围护隔热验算报告 围护内部冷凝验算报告 |  |
| 暖通 | 5.1.8 | 主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置。 | √ | 本项目采用分体空调，具备个性化热舒适需求独立控制功能。 |  |  |
| 暖通 | 5.1.9 | 设有机械通风的汽车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。 | √ | 本项目在地下车库设置一氧化碳浓度监测装置，按每500平方米设置一个监测点，CO监测点结合排烟风机房的控制范围布置。 本项目地下车库设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置，车库一氧化碳浓度超过30mg/m3时，联动控制对应的防烟分区分机启动，有效的避免一氧化碳中毒情况发生。 |  |  |

| 健康舒适（评分项） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业 | 编号 | 标准条文 | 自评得分 | 设计简述 | 证明材料 | 审查意见 |
| 建筑 暖通 | 5.2.1 | 控制室内主要空气污染物的浓度，评价总分值为 12 分，按下列规则分别评分并累计： | 12 | 详见室内有机挥发物浓度报告书和室内可吸入颗粒物浓度报告书。 | 污染物浓度与评估分析报告 |  |
|  |  | 1 氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度低于现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883 规定限值的 10%，得 3 分；低于 20%，得 6 分； | 6 |  |  |  |
|  |  | 2 室内 PM2.5 年均浓度不高于 25μg/m3，且室内 PM10 年均浓度不高于 50μg/m3，得 6 分。 | 6 |  |  |  |
| 建筑 | 5.2.2 | 选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求，评价总分值为 8 分。选用满足要求的装饰装修材料达到 3 类及以上，得 5 分；达到 5 类及以上，得 8 分。 | 5 | 本项目选用的木地板满足国家现行绿色产品评价标准《绿色产品评价 人造板和木质地板》GB/T35601的要求，用于各活动室；涂料满足国家现行绿色产品评价标准《绿色产品评价 涂料》GB/T35602的要求，用于人员主要活动空间；密封材料满足国家现行绿色产品评价标准《绿色产品评价 防水和密封材料》GB/T35609的要求，用于外窗的密封处；陶瓷地砖满足国家现行绿色产品评价标准《绿色产品评价 陶瓷砖（板）》GB/T35610的要求，用于卫生间；卫生陶瓷满足国家现行绿色产品评价标准《绿色产品评价 卫生陶瓷》GB/T35603的要求，用于卫生间。 |  |  |
| 给排水 | 5.2.3 | 直饮水、集中生活热水、游泳池水、采暖空调系统用水、景观水体等的水质满足国家现行有关标准的要求，评价分值为 8 分。 | 8 | 按照标准条文要求，本项目除生活饮用水供水系统外，未设置其他供水系统，本条直接得分。 |  |  |
| 给排水 | 5.2.4 | 生活饮用水水池、水箱等储水设施采取措施满足卫生要求，评价总分值为 9 分，按下列规则分别评分并累计： | 9 | 本项目选用组合式不锈钢水箱，设有水箱自洁消毒器，保证相关水质达到标准要求。 |  |  |
|  |  | 1 使用符合国家现行有关标准要求的成品水箱，得 4 分； | 4 |  |  |  |
|  |  | 2 采取水质保障的措施，得 5 分。 | 5 |  |  |  |
| 给排水 | 5.2.5 | 所有给水排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识，评价分值为 8 分。 | 8 | 本项目对各类给排水管道设计清晰的标识，避免日常维护、维修时发生误接的情况，造成误饮误用，给用户带来健康隐患。 给排水管道标识颜色分类；给水管道-绿色；喷淋- 橙色；低、高区消防-红色；排污-黑色。 |  |  |
| 建筑 | 5.2.6 | 采取措施优化主要功能房间的室内声环境，评价总分值为8 分。噪声级达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118 中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值，且低于低限标准限值 3dB，得 4 分；达到高要求标准限值，得 8 分。 | 0 |  | 噪声分析报告 |  |
| 建筑 | 5.2.7 | 主要功能房间的隔声性能良好，评价总分值为 10 分，按下列规则分别评分并累计： | 8 | 本项目构件及相邻房间之间的空气声隔声性能和楼板的撞击声隔声性能均达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值，详见建筑构件隔声性能报告书。 | 围护结构隔声量计算书 |  |
|  |  | 1 构件及相邻房间之间的空气声隔声性能达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值，且高于低限标准限值 3dB，得 3 分；达到高要求标准限值，得 5 分； | 5 |  |  |  |
|  |  | 2 增加楼板厚度或采用浮筑楼板、弹性面层、隔声吊顶、阻尼板等措施加强楼板撞击声隔声性能，楼板的撞击声隔声性能达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值，且低于低限标准限值 3dB，得3 分；达到高要求标准限值，得 5 分。 | 3 |  |  |  |
| 建筑 | 5.2.8 | 充分利用天然光，评价总分值为 14 分，按下列规则分别评分并累计： | 0 | 详见住宅建筑动态采光达标率计算书。 | 动态采光计算书 |  |
|  |  | 1住宅建筑室内主要功能空间至少60%面积比例区域，其采光照度值不低于300lx的小时数平均不少于6h/d，得6分；不少于8h/d，得11分； | 0 |  |  |  |
|  |  | 2公共建筑按下列规则分别评分并累计： 1）内区采光系数满足采光要求的面积比例达到 60%，得 3 分； 2）地下空间平均采光系数不小于 0.5%的面积与地下室首层面积的比例达到 10%以上，得 3 分； 3）室内主要功能空间至少 60%面积比例区域的采光照度值不低于采光要求的小时数平均不少于 4h/d，得 5 分。 | 0 |  |  |  |
|  |  | 3主要功能房间有眩光控制措施，得3分。 | 0 |  |  |  |
| 暖通 | 5.2.9 | 具有良好的室内热湿环境，评价总分值为 8 分，并按下列规则评分： | 0 | 本项目采用市政供暖，空调采用分体空调，由业主自行安装。 | PMV和PPD达标比例计算书 |  |
|  |  | 1 采用自然通风或复合通风的建筑，建筑主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例，达到 30%，得 2 分；每再增加 10%，再得 1 分，最高得 8 分。 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2 采用人工冷热源的建筑，主要功能房间达到现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785 规定的室内人工冷热源热湿环境整体评价Ⅱ级的面积比例，达到 60%，得 5 分；每再增加 10%，再得 1 分，最高得 8 分。 | 0 |  |  |  |
| 建筑 | 5.2.10 | 优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果，评价总分值为8分，并按下列规则评分： | 6 |  | 住宅外窗可开启面积比例计算书 自然通风模拟分析报告 |  |
|  |  | 1居住建筑，按下列规则分别评分并累计： 1）通风开口有效面积与房间地板面积的比例达到 5%，得 4 分；每再增加 2%，再得 1 分，最高得 6 分。 2）所有卫生间均有通往室外的采光通风窗，得 2 分。 | 6 |  |  |  |
|  |  | 2公共建筑：过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积比例达到70%，得5分；每再增加10%，再得1分，最高得8分。 | 0 |  |  |  |
| 建筑 | 5.2.11 | 设置可调节遮阳设施，改善室内热舒适，评价总分值为 7 分，根据可调节遮阳设施的面积占外窗透明部分的比例按表 5.2.11 的规则评分。 | 0 |  | 可调节遮阳设施的面积占外窗透明部分比例计算书 |  |
| 合计（≥30） |  |  | 56.00 | / | / |  |

| 生活便利（控制项） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业 | 编号 | 标准条文 | 设计自评 | 设计简述 | 证明材料 | 审查意见 |
| 建筑 | 6.1.1 | 建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统。 | √ | 本工程室内外高差0.15m，首层入口设置平坡入口，坡度不大于1:20，坡道宽度不小于1.5m。 场地内地形平整，各游憩场所、建筑出入口、服务设施及城市道路之间均由缓坡过渡。 |  |  |
| 建筑 | 6.1.2 | 场地人行出入口500m内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车。 | √ | 详场地周边公共交通设施布局示意图 | 场地周边公共交通设施布局示意图 |  |
| 建筑 电气 | 6.1.3 | 停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位。 | √ | 本项目机动车停车位和非机动车停车位均按要求进行配建。机动车停车位位于地下车库，100%预留充电设施安装条件，2%充电设施安装到位，无障碍车位满足每100辆设2辆无障碍车位的要求。 |  |  |
| 建筑 电气 | 6.1.4 | 非机动车停车场所应位置合理、方便出入，设有防雨雪措施，且应具备充足的照明、充电条件。 | √ | 项目在地上设置了非机动车停车位，满足规范要求。 |  |  |
| 电气 | 6.1.5 | 建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能。 | √ |  |  |  |
| 电气 | 6.1.6 | 建筑应设置信息网络系统。 | √ | 本项目设置完整、合理的信息网络系统。住宅内安装紧急求助报警装置，联接物业管理中心；住宅楼入口设置访客对讲装置；住宅区周边设置越界探测装置，联接物业管理中心；住宅区主要出入口及主要部位安装摄像机进行监控，联接物业管理中心；住宅区内设置电子巡更系统；车辆出入口设置电子管理系统，记录出入时间；安装广播系统，可实现紧急广播；给排水设备和电梯设置报警、监控装置；实现宽带、有线电视网、电话网入户。 |  |  |

| 生活便利（评分项） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业 | 编号 | 标准条文 | 自评得分 | 设计简述 | 证明材料 | 审查意见 |
| 建筑 | 6.2.1 | 场地与公共交通站点联系便捷，评价总分值为 8 分，并按下列规则分别评分并累计： | 8 | 详场地周边公共交通设施布局示意图 |  |  |
|  |  | 1 场地出入口到达公共交通站点的步行距离不超过 500m，或到达轨道交通站的步行距离不大于 800m，得 2 分；场地出入口到达公共交通站点的步行距离不超过 300m，或到达轨道交通站的步行距离不大于 500m，得 4 分； | 4 |  |  |  |
|  |  | 2 场地出入口步行距离 800m 范围内设有不少于 2 条线路的公共交通站点，得 4 分。 | 4 |  |  |  |
| 建筑 | 6.2.2 | 建筑室内外公共区域满足全龄化设计要求，评价总分值为 8 分，并按下列规则分别评分并累计： | 6 | 1、建筑室内公共区域、室外公共活动场地及道路均满足无障碍设计要求；住宅建筑设置全龄友好的生活配套设施。 本建筑设置可容纳担架的无障碍电梯。 |  |  |
|  |  | 1 建筑室内公共区域、室外公共活动场地及道路均满足无障碍设计要求；住宅建筑设置全龄友好的生活配套设施，得 4 分； | 4 |  |  |  |
|  |  | 2 建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角均为圆角，并设有安全抓杆或扶手，得 2 分； | 0 |  |  |  |
|  |  | 3 设有可容纳担架的无障碍电梯，得 2 分。 | 2 |  |  |  |
| 建筑 | 6.2.3 | 提供便利的公共服务，评价总分值为10分，并按下列规则评分： | 5 | 本项目设有商业服务网点可作为超市、餐饮、银行网点、菜市场等业态，小区内设有医疗服务设施、老年人日间照料中心、18班幼儿园及群众文化活动中心。 |  |  |
|  |  | 1住宅建筑，满足下列要求中4项，得5分；满足6项及以上，得10分： 1）场地出入口到达幼儿园的步行距离不大于300m； 2）场地出入口到达小学的步行距离不大于500m； 3）场地出入口到达中学的步行距离不大于1000m； 4）场地出入口到达医院的步行距离不大于1000m； 5）场地出入口到达群众文化活动设施的步行距离不大于800m； 6）场地出入口到达老年人日间照料设施的步行距离不大于500m； 7）场地周边500m范围内具有不少于3种商业服务设施； 8）设置公共快递取寄、公共直饮水装置等公共服务设施。 | 5 |  |  |  |
|  |  | 2公共建筑，满足下列要求中3项，得5分；满足5项，得10分： 1）建筑内至少兼容2种面向社会的公共服务功能； 2）建筑向社会公众提供开放的公共活动空间； 3）电动汽车充电桩的车位数比当地规划配建指标要求提高5个百分点； 4）周边500m范围内设有社会公共停车场（库）； 5）场地不封闭或场地内步行公共通道向社会开放； 6）设置公共快递取寄、公共直饮水装置等公共服务设施。 | 0 |  |  |  |
| 建筑 | 6.2.4 | 城市绿地、广场及公共运动场地等开敞空间，步行可达，评价总分值为 5 分，并按下列规则分别评分并累计： | 0 |  |  |  |
|  |  | 1 场地出入口到达城市公园绿地、居住区公园、广场的步行距离不大于 300m，得 3 分； | 0 |  |  |  |
|  |  | 2 场地出入口到达中型多功能运动场地的步行距离不大于 500m，得 2 分。 | 0 |  |  |  |
| 建筑 | 6.2.5 | 合理设置健身场地和空间，评价总分值为 10 分，并按下列规则分别评分并累计： | 2 | 本项目所有单体楼梯间具有天然采光和良好视野，且距离主入口距离不于15m |  |  |
|  |  | 1 室外健身场地面积不少于总用地面积的 0.5%，得 3 分； | 0 |  |  |  |
|  |  | 2 设置宽度不少于 1.25m 的专用健身慢行道，健身慢行道长度不少于用地红线周长的 1/4 且不少于 100m，得 2 分； | 0 |  |  |  |
|  |  | 3 室内健身空间的面积不少于地上建筑面积的 0.3%且不少于 60 m2，得 3 分； | 0 |  |  |  |
|  |  | 4 楼梯间具有天然采光和良好的视野，且距离主入口的距离不大于 15m，得 2 分。 | 2 |  |  |  |
| 电气 | 6.2.6 | 设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理，评价总分值为 8 分，按下列规则分别评分并累计： | 0 | 本工程设置能耗监测系统及远传系统 |  |  |
|  |  | 1 设置分类、分级用能自动远传计量系统，得 4 分； | 0 |  |  |  |
|  |  | 2 建筑能耗监测系统具有数据应用分析功能，得 4 分。 | 0 |  |  |  |
| 电气 | 6.2.7 | 设置 PM10、PM2.5、CO2 浓度的空气质量监测系统，评价总分值为 5 分，按下列规则分别评分并累计： | 0 |  |  |  |
|  |  | 1 具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能，得 4 分； | 0 |  |  |  |
|  |  | 2 对建筑室内空气质量监测数据能实现超标警示，得 1 分。 | 0 |  |  |  |
| 给排水 | 6.2.8 | 设置用水远传计量系统、水质在线监测系统，评价总分值为 7 分，并按下列规则分别评分并累计： | 0 |  |  |  |
|  |  | 1 设置用水量远传计量系统，能分类、分级记录、统计分析各种用水情况，得 3 分； | 0 |  |  |  |
|  |  | 2 利用计量数据进行管网漏损自动检测、分析与整改，管道漏损率低于 5%，得 2 分； | 0 |  |  |  |
|  |  | 3 设置水质在线监测系统，监测生活饮用水、管道直饮水、游泳池水、非传统水源、空调冷却水的水质指标，记录并保存水质监测结果，且能随时供用户查询，并对监测结果进行公示，得 2 分。 | 0 |  |  |  |
| 电气 | 6.2.9 | 具有智能化服务系统，评价总分值为 9 分，并按下列规则分别评分并累计： | 0 |  |  |  |
|  |  | 1 具有家电控制、照明控制、安全报警、环境监测、建筑设备控制、工作生活服务等至少 3 种类型的服务功能，得 3 分； | 0 |  |  |  |
|  |  | 2 具有远程监控的功能，得 3 分； | 0 |  |  |  |
|  |  | 3 具有接入智慧城市（城区、社区）的功能，得 3 分。 | 0 |  |  |  |
| 合计（≥21） |  |  | 29.00 | / | / |  |

| 资源节约 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业 | 编号 | 标准条文 | 设计自评 | 设计简述 | 证明材料 | 审查意见 |
| 建筑 | 7.1.1 | 应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，优化设计建筑体形系数、朝向、窗墙比，且应符合国家及河北省有关节能设计的要求。 | √ | 本项目满足节能规范中的要求，详见建筑单体施工图及节能计算书，结露计算书。 |  |  |
| 暖通 | 7.1.2 | 应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗，并应符合下列规定： 1 应区分房间的朝向细分供暖、空调区域，并应对系统进行分区控制； 2 电机驱动的蒸气压缩循环冷水（热泵）机组制冷性能系数（COP）、空调冷源的部分负荷性能系数（IPLV）、电冷源综合制冷性能系数（SCOP）应符合现行河北省标准《公共建筑节能设计标准》DB 13(J)81 的规定。 | √ | 本项目为居住建筑，采用分体空调。 | IPLV计算书 SCOP计算书 |  |
| 暖通 | 7.1.3 | 应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准。 | √ | 本项目为居住建筑，采用分体空调，室内无过渡区空间。 |  |  |
| 电气 | 7.1.4 | 主要功能房间的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034 规定的现行值；公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制。 | √ | 详见电气专业施工图设计说明及照明计算书。 | 建筑照明功率密度计算分析报告 |  |
| 电气 | 7.1.5 | 冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量。 | √ | 本工程供热热源、输配系统、照明插座用电系统、动力用电、特殊用电系统等均实行能耗分项计量，分别设置计量装置。 |  |  |
| 建筑 | 7.1.6 | 垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯、自动人行道应采用变频感应启动等节能控制措施。 | √ | 本项目选用具有集选控制、闲时停梯操作、灯光和风扇自动控制等节能控制的电梯。 |  |  |
| 给排水 | 7.1.7 | 景观用水水源不得采用市政自来水和地下井水。游泳池、水上游乐池池水应循环利用，排出水宜梯级利用。 | √ | 本项目无景观用水。 |  |  |
| 给排水 | 7.1.8 | 应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源，并应符合下列规定： 1 应按使用用途、付费或管理单元，分别设置用水计量装置； 2 用水点处水压大于0.2MPa的配水支管应设置减压设施，并应满足给水配件最低工作压力的要求； 3 二次供水系统的水池、水箱应设置超高水位联动自动关闭进水阀门装置； 4 用水器具和设备应满足节水产品的要求； 5 公共浴室应采取有效的节水措施。 | √ | 本项目按管理单元，分别设置用水计量装置，配水点压力大于0.20MPa时均设支管减压阀，以达到节水节能；全部选用用水效率等级达到2级的卫生洁具。 | 水资源利用方案 |  |
| 结构 | 7.1.9 | 不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构。 | √ | 建筑形体较规则，详见结构施工图和计算书。 |  |  |
| 建筑 | 7.1.10 | 建筑造型要素应简约，应无大量装饰性构件，并应符合下列规定： 1 住宅建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于2%； 2 公共建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于1%。 | √ | 建筑造型采用简洁风格，无复杂线脚，无大量装饰性构件。 |  |  |
| 结构 | 7.1.11 | 选用的建筑材料应符合下列规定： 1 500km 以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于 70%； 2 现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆； 3 不得采用国家及当地禁止使用和限制使用的建筑材料及制品； 4 利废建材的安全和技术性能应符合现行相关标准的规定。 | √ | 项目全部使用预拌混凝土、预拌砂浆。 |  |  |

| 资源节约（评分项） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业 | 编号 | 标准条文 | 自评得分 | 设计简述 | 证明材料 | 审查意见 |
| 建筑 | 7.2.1 | 节约集约利用土地，评价总分值为 20 分，并按下列规则评分： | 20 | 详建筑总平图及图中的经济技术指标表 | 用地指标计算书 |  |
|  |  | 1 对于住宅建筑，根据其所在居住街坊人均住宅用地指标按表 7.2.1-1 的规则评分。 | 20 |  |  |  |
|  |  | 2 对于公共建筑，根据不同功能建筑的容积率（R）按表 7.2.1-2 的规则评分。 | 0 |  |  |  |
| 建筑 | 7.2.2 | 合理开发利用地下空间，评价总分值为 12 分，根据地下空间开发利用指标，按表 7.2.2 的规则评分。 | 7 | 本项目地下建筑面积：26407.17㎡，地上建筑面积：88627.08㎡，地下建筑面积与地上总建筑面积的比率Rr=29.79%。地下空间主要功能为地下机动车库、非机动车库等。 | 地下空间利用计算书 |  |
|  |  | 1 住宅建筑； | 7 |  |  |  |
|  |  | 2 公共建筑； | 0 |  |  |  |
| 建筑 | 7.2.3 | 采用机械式停车设施、地下停车库或地面停车楼等方式，评价总分值为 8 分，并按下列规则评分： | 8 | 本项目地上停车位0辆，与住宅总套数比值小于10%。 | 地面停车率计算书 |  |
|  |  | 1 住宅建筑地面停车位数量与住宅总套数的比率小于 10%，得 8 分； | 8 |  |  |  |
|  |  | 2 公共建筑地面停车占地面积与其总建设用地面积的比率小于 8%，得 8 分。 | 0 |  |  |  |
| 建筑 暖通 | 7.2.4 | 优化建筑围护结构的热工性能，评价总分值为 15 分，并按下列规则评分： | 5 | 本项目维护结构性能比节能标准规定的提高幅度达到5%，详见建筑节能计算书。 | 节能计算书 供暖空调全年计算负荷分析报告 |  |
|  |  | 1 围护结构热工性能比河北省现行相关建筑节能设计标准规定的提高幅度达到 5%，得 5 分；达到 10%，得 10 分；达到 15%，得 15 分。 | 5 |  |  |  |
|  |  | 2 建筑供暖空调负荷降低 5%，得 5 分；降低 10%，得 10分；降低 15%，得 15 分。 | 0 |  |  |  |
| 暖通 | 7.2.5 | 供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行河北省标准《公共建筑节能设计标准》DB13(J)81 的规定以及现行有关国家标准能效限定值的要求，评价总分值为 10 分，按表 7.2.5 的规则评分。 | 0 | 本项目空调采用分体空调，要求配置能效等级为1级。本项目空调采用分体空调，要求配置能效等级为1级。 |  |  |
| 暖通 | 7.2.6 | 采取有效措施降低供暖空调系统的末端系统及输配系统的能耗，评价总分值为 5 分，并按以下规则分别评分并累计： | 0 | 本项目采用分体空调，直接得分。 | 风机单位风量耗功率 IPLV计算书 SCOP计算书 |  |
|  |  | 1 通风空调系统风机的单位风量耗功率比现行河北省标准《公共建筑节能设计标准》DB13(J)81 的规定低 20%，得 2 分； | 0 |  |  |  |
|  |  | 2 集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比、空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比比现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736 规定值低 20%，得 3 分。 | 0 |  |  |  |
| 电气 | 7.2.7 | 采用节能型电气设备及节能控制措施，评价总分值为 10 分，并按下列规则分别评分并累计： | 8 | 本项目主要功能房间满足照明功率密度值达到现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034规定的目标值，详见电气设计总说明。 本项目采用的电从小区地下配电间引入，采用的三相配电变压器满足现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》GB 20052的节能评价值要求，并且合理选择电气设备启动方式，如大型电机采用软启动器启动，生活水泵采用变频泵等，满足相关现行国家标准的节能评价值要求。 | 建筑照明功率密度计算分析报告 |  |
|  |  | 1 主要功能房间的照明功率密度值达到现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034 规定的目标值，得 5 分； | 5 |  |  |  |
|  |  | 2 人工照明控制系统与室内照度联动，实现有效节能，得 2 分； | 0 |  |  |  |
|  |  | 3 照明产品、三相配电变压器、水泵、风机等设备满足国家现行有关标准的节能评价值的要求，得 3 分。 | 3 |  |  |  |
| 暖通 | 7.2.8 | 采取措施降低建筑能耗，评价总分值为 10 分。建筑能耗相比国家现行有关建筑节能标准降低 10%，得 5 分；降低 20%，得10分。 | 0 |  | 暖通空调能耗模拟计算书 |  |
| 暖通 给排水 电气 | 7.2.9 | 结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源，评价总分值为 10 分，按表 7.2.9 的规则评分。 | 4 | 本项目位于保定市，太阳能资源是比较丰富的，全年可利用的日照时数为2287小时，本项目太阳能集热板位于每栋楼的屋面，为每户提供太阳能热水。 |  |  |
|  |  | 1 由可再生能源提供的生活用热水比例Rhw； | 4 |  |  |  |
|  |  | 2由可再生能源提供的空调用冷量和热量比例Rch； | 0 |  |  |  |
|  |  | 3由可再生能源提供的电量比例Re； | 0 |  |  |  |
| 给排水 | 7.2.10 | 使用较高用水效率等级的卫生器具，评价总分值为 15 分，并按下列规则评分： | 0 | 本项目卫生器具的用水等级全部达到2级水平，详见给排水设计说明。 |  |  |
|  |  | 1 50%以上卫生器具的用水效率等级达到 1 级且其他达到 2 级，得 12 分。 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2 全部卫生器具的用水效率等级达到 1 级，得 15 分。 | 0 |  |  |  |
| 给排水 暖通 | 7.2.11 | 绿化灌溉及空调冷却水系统采用节水设备或技术，评价总分值为 12 分，并按下列规则分别评分并累计： | 6 | 本项目未采用喷灌节水灌溉方式，节水灌溉系统覆盖场地95%绿化面积，详见给排水室外图纸； 本项目空调系统为分体空调，为无蒸发耗水量的冷却技术，无需冷却水补水。 |  |  |
|  |  | 1 绿化灌溉采用节水设备或技术，按下列规则评分： 1）采用节水灌溉系统，采用喷灌、微灌、渗灌等高效节水灌溉方式的绿化面积占总绿化面积的比例不低于 90%，得 4 分； 2）在采用节水灌溉系统的基础上，设置土壤湿度感应器、雨天自动关闭装置等节水控制措施，或种植无须永久灌溉植物，得 6 分。 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2 空调冷却水系统采用节水设备或技术，按下列规则评分： 1）循环冷却水系统采取设置水处理措施、加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱等方式，避免冷却水泵停泵时冷却水溢出，得 3 分； 2）采用无蒸发耗水量的冷却技术，得 6 分。 | 6 |  |  |  |
| 给排水 | 7.2.12 | 结合雨水综合利用设施营造室外景观水体，室外景观水体利用雨水的补水量大于水体蒸发量的 60%，且采用保障水体水质的生态水处理技术，评价总分值为 8 分，并按下列规则分别评分并累计： | 8 | 本项目未设置景观水体，直接得分。 | 景观水体补水量平衡计算书 |  |
|  |  | 1 对进入室外景观水体的雨水，利用生态设施削减径流污染，得 4 分； | 4 |  |  |  |
|  |  | 2 利用水生动、植物保障室外景观水体水质，得 4 分。 | 4 |  |  |  |
| 给排水 | 7.2.13 | 使用非传统水源，评价总分值为 15 分，并按下列规则分别评分并累计： | 0 | 本项目未使用传统水源 | 非传统水源利用率计算书 |  |
|  |  | 1 景观用水、绿化灌溉、车库及道路冲洗，洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于 40%，得 3 分；不低于 60%，得 5 分； | 0 |  |  |  |
|  |  | 2 冲厕采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于 30%，得 3 分；不低于 50%，得 5 分； | 0 |  |  |  |
|  |  | 3 冷却水补水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于 20%，得 3 分；不低于 40%，得 5 分。 | 0 |  |  |  |
| 建筑 | 7.2.14 | 建筑所有区域实施土建工程与装修工程一体化设计及施工，评价分值为 8 分。 | 8 | 本项目采用土建与装修一体化设计，设计时充分考虑建筑空间的功能改变的可能性及装饰装修、机电设计的需求，事先进行空洞预留和装修面层固定件的预埋，避免破坏建筑构件和设施。 |  |  |
| 结构 | 7.2.15 | 合理选用建筑结构材料与构件，评价总分值为 10 分，并按下列规则评分： | 5 | 本项目所有钢筋均选用400MPa级以上高强度钢筋。 | 材料用量比例计算书 |  |
|  |  | 1 混凝土结构，按下列规则分别评分并累计： 1）400MPa 级及以上强度等级钢筋应用比例达到 85%，得 5 分； 2）混凝土竖向承重结构采用强度等级不小于 C50 混凝土用量占竖向承重结构中混凝土总量的比例达到 50%，得 5 分。 | 5 |  |  |  |
|  |  | 2 钢结构，按下列规则分别评分并累计： 1）Q355 及以上高强钢材用量占钢材总量的比例达到 50%，得 3 分；达到 70％，得 4 分； 2）螺栓连接等非现场焊接节点占现场全部连接、拼接节点的数量比例达到 50%，得 4 分； 3）采用施工时免支撑的楼屋面板，得 2 分。 | 0 |  |  |  |
|  |  | 3 混合结构、组合结构：对其混凝土结构部分、钢结构部分，分别按本条第 1 款、第 2 款进行评价，得分取各项得分的平均值。 | 0 |  |  |  |
|  | 7.2.16 | 建筑装修选用工业化内装部品，评价总分值为 8 分。建筑装修选用工业化内装部品占同类部品用量比例达到 50%以上的部品种类，达到 1 种，得 3 分；达到 3 种，得 5 分；达到 3 种以上，得 8 分。 | 0 |  |  |  |
| 建筑 | 7.2.17 | 选用可循环材料、可再利用材料及利废建材，评价总分值为 12 分，并按下列规则分别评分并累计： | 0 |  | 可在循环材料和可再利用材料用量计算书 |  |
|  |  | 1 可再循环材料和可再利用材料用量比例，按下列规则评分： 1）住宅建筑达到 6%或公共建筑达到 10%，得 3 分。 2）住宅建筑达到 10%或公共建筑达到 15%，得 6 分。 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2 利废建材选用及其用量比例，按下列规则评分： 1）采用一种利废建材，其占同类建材的用量比例不低于 50%，得 3 分；达到 70%，得 5 分。 2）选用两种及以上的利废建材，每一种占同类建材的用量比例均不低于 30%，得 6 分。 | 0 |  |  |  |
| 结构 | 7.2.18 | 选用绿色建材，评价总分值为 12 分。绿色建材应用比例不低于 30%，得 4 分；不低于 50%，得 8 分；不低于 70%，得 12 分。 | 0 |  | 绿色建材应用比例计算分析报告 |  |
| 合计（≥60） |  |  | 79.00 | / | / |  |

| 环境宜居（控制项） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业 | 编号 | 标准条文 | 设计自评 | 设计简述 | 证明材料 | 审查意见 |
| 建筑 | 8.1.1 | 建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准。 | √ | 项目北侧和东侧为住宅楼，西侧为市政道路，项目建成后未降低周边建筑的日照标准。 | 日照模拟计算报告 |  |
| 建筑 | 8.1.2 | 居住建筑容积率需满足当地政府对容积率的规划要求。 | √ | 详总平面图及报规图中的经济技术指标表 |  |  |
| 建筑 | 8.1.3 | 室外热环境应满足国家现行有关标准的要求。 | √ | 详景观专业图纸 |  |  |
| 建筑 | 8.1.4 | 配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒害、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生长需求，并应采用复层绿化方式。 | √ | 本项目选用适应当地气候土壤条件的本地植物，栽植乔、灌、草结合构成多层次的植物群落。 |  |  |
| 给排水 | 8.1.5 | 场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用。对大于 10hm2 的场地应进行雨水控制利用专项设计。 | √ | 本项目场地大于10h㎡，详见雨水综合利用方案。 |  |  |
| 建筑 | 8.1.6 | 建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统。 | √ | 本项目对不同类型的信息进行设计标识区分，尽量避免给住户带来困扰，标识系统设计主要包括小区总平图标识、商业、物业、停车场引导标识、楼栋号标识、楼层标识、地库标识、非机动车停放引导标识、配电房标识、电梯无障碍标识等内容。 |  |  |
| 建筑 | 8.1.7 | 场地内不应有排放超标的污染源。 | √ | 本项目小区内控制废气排放，如有必要加装净化装置；生活产生的污水采取统一收集措施后通过化粪池排放是市政污水管网；结合景观设计设置分类垃圾桶，有专门的物业人员定时转运至垃圾中转站，有环卫部门负责及时清运。 |  |  |
| 建筑 | 8.1.8 | 幼儿园、中小学校应设置全面禁烟标识。 | √ |  |  |  |
| 建筑 | 8.1.9 | 生活垃圾应分类密闭收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调，且合理规划垃圾物流。 | √ | 本项目结合周围景观合理设置垃圾收集设施，密闭并相对位置固定，按可回收垃圾、厨余垃圾、有害垃圾及其他垃圾进行分类收集，并制定了垃圾管理制度。合理规划并设置垃圾房，其主要通道符合进展车辆最大宽度、最高高度及荷载要求，垃圾房设置给水排水设施，定期冲洗和消杀，设置压力型真空破花期防止倒流。 |  |  |

| 环境宜居（评分项） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业 | 编号 | 标准条文 | 自评得分 | 设计简述 | 证明材料 | 审查意见 |
| 建筑 | 8.2.1 | 充分保护或修复场地生态环境，合理布局建筑及景观，评价总分值为 10 分，并按下列规则评分： | 10 | 场地内不存在文物、自然水系、湿地、基本农田、森林等保护区。本项目进行建筑设计时，充分利用原有地形地貌进行场地设计和建筑布局，并未对周边生态系统进行改变。 |  |  |
|  |  | 1 保护场地内原有的自然水域、湿地、植被等，保持场地内的生态系统与场地外生态系统的连贯性，得 10 分。 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2 采取净地表层土回收利用等生态补偿措施，得 10 分。 | 10 |  |  |  |
|  |  | 3 根据场地实际状况，采取其他生态恢复或补偿措施，得 10 分。 | 0 |  |  |  |
| 给排水 | 8.2.2 | 规划场地地表和屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制，评价总分值为 10 分，场地年径流总量控制率达到 55%，得 5 分；达到 70%，得 10 分。 | 0 |  |  |  |
| 建筑 | 8.2.3 | 充分利用场地空间设置绿化用地，评价总分值为 16 分，并按下列规则评分： | 2 |  | 日照计算分析报告 人均公共绿地面积计算书 |  |
|  |  | 1 住宅建筑按下列规则分别评分并累计： 1）绿地率达到规划指标 105%及以上，得 10 分； 2）住宅建筑所在居住街坊内人均集中绿地面积，按表8.2.3的规则评分，最高得6 分。 | 2 |  |  |  |
|  |  | 2 公共建筑按下列规则分别评分并累计： 1）公共建筑绿地率达到规划指标 105%及以上，得 10 分； 2）绿地向公众开放，得 6 分。 | 0 |  |  |  |
| 建筑 | 8.2.4 | 室外吸烟区位置布局合理，评价总分值为 9 分，并按下列规则分别评分并累计： | 9 | 后期将结合景观设计设置室外吸烟区，并设置专用垃圾桶、引导标识以及警示标识系统，详见景观专业施工图。 |  |  |
|  |  | 1 室外吸烟区布置在建筑主出入口的主导风的下风向，与所有建筑出入口、新风进气口和可开启窗扇的距离不少于 8m，且距离儿童和老人活动场地不少于 8m，得 5 分； | 5 |  |  |  |
|  |  | 2 室外吸烟区与绿植结合布置，并合理配置座椅和带烟头收集的垃圾筒，从建筑主出入口至室外吸烟区的导向标识完整、定位标识醒目，吸烟区设置吸烟有害健康的警示标识，得 4 分。 | 4 |  |  |  |
| 建筑 | 8.2.5 | 利用场地空间设置绿色雨水基础设施，评价总分值为 15 分，并按下列规则分别评分并累计： | 0 |  | 绿地及透水铺装比例计算书 |  |
|  |  | 1 下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例达到 40%，得 3 分；达到 60%，得 5 分； | 0 |  |  |  |
|  |  | 2 衔接和引导不少于 80%的屋面雨水进入地面生态设施，得 3 分； | 0 |  |  |  |
|  |  | 3 衔接和引导不少于 80%的道路雨水进入地面生态设施，得 4 分； | 0 |  |  |  |
|  |  | 4 硬质铺装地面中透水铺装面积的比例达到 50%，得 3 分。 | 0 |  |  |  |
| 建筑 | 8.2.6 | 场地内的环境噪声优于现行国家标准《声环境质量标准》 GB 3096 的要求，评价总分值为 10 分，并按下列规则评分： | 5 | 由环评报告可知，环境噪声值大于 2 类声环境且小于3类声环境功能区标准限值。 | 环评报告 |  |
|  |  | 1 环境噪声值大于 2 类声环境功能区标准限值，且小于或等于 3 类声环境功能区标准限值，得 5 分。 | 5 |  |  |  |
|  |  | 2 环境噪声值小于或等于 2 类声环境功能区标准限值，得 10 分。 | 0 |  |  |  |
| 建筑 电气 | 8.2.7 | 建筑及照明设计避免产生光污染，评价总分值为 10 分，并按下列规则分别评分并累计： | 10 | 本项目为非玻璃幕墙建筑。 | 室外夜景照明光污染分析报告 |  |
|  |  | 1对于居住建筑，不应设置玻璃幕墙。对于公共建筑：党政机关办公楼、医院门诊急诊楼和病房楼、中小学、托儿所、幼儿园、老年人建筑，不得在二层及以上采用玻璃幕墙，其它类建筑设置玻璃幕墙的可见光反射比及反射光对周边环境的影响符合《玻璃幕墙光热性能》GB/T 18091 的规定，得 5 分； | 5 |  |  |  |
|  |  | 2室外夜景照明光污染的限制符合现行国家标准《室外照明干扰光限制规范》GB/T 35626 和现行行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163 的规定，得 5 分。 | 5 |  |  |  |
| 建筑 | 8.2.8 | 场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风，评价总分值为 10 分，并按下列规则分别评分并累计： | 4 |  | 室外风环境模拟计算分析报告 |  |
|  |  | 1 在冬季典型风速和风向条件下，按下列规则分别评分并累计： 1）建筑物周围人行区距地 1.5m 处风速小于 5m/s，户外休息区、儿童娱乐区风速小于 2m/s，且室外风速放大系数小于 2，得 3 分； 2）除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差不大于 5Pa，得 2 分。 | 2 |  |  |  |
|  |  | 2 过渡季、夏季典型风速和风向条件下，按下列规则分别评分并累计： 1）场地内人活动区不出现涡旋或无风区，得 3 分； 2）50％以上可开启外窗室内外表面的风压差大于 0.5Pa，得 2 分。 | 2 |  |  |  |
| 建筑 | 8.2.9 | 采取措施降低热岛强度，评价总分值为 10 分，按下列规则分别评分并累计： | 0 |  | 场地热环境计算报告 |  |
|  |  | 1 场地中处于建筑阴影区外的步道、游憩场、庭院、广场等室外活动场地设有乔木、花架等遮阴措施的面积比例，住宅建筑达到30%，公共建筑达到 10％，得 2 分；住宅建筑达到 50％，公共建筑达到 20％，得 3 分； | 0 |  |  |  |
|  |  | 2 场地中处于建筑阴影区外的机动车道，路面太阳辐射反射系数不小于 0.4 或设有遮荫面积较大的行道树的路段长度超过70%，得 3 分； | 0 |  |  |  |
|  |  | 3 屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于 0.4 的屋面面积合计达到 75%时，得 4 分。 | 0 |  |  |  |
| 合计（≥30） |  |  | 40.00 | / | / |  |

| 提高与创新 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业 | 编号 | 标准条文 | 自评得分 | 设计简述 | 证明材料 | 审查意见 |
| 暖通 | 9.2.1 | 满足被动式超低能耗建筑标准要求，评价总分值为 30 分，并按下列规则评分： | 0 |  |  |  |
|  |  | 1 采用现行河北省《被动式超低能耗居住建筑设计标准》DB13(J)/T 273、《被动式超低能耗公共建筑设计标准》DB13(J)/T 263进行设计，并依据现行河北省《被动式低能耗建筑施工及验收规程》DB13(J)/T238 进行施工及验收，得 20 分。 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2 满足现行河北省《被动式超低能耗建筑标准评价标准》DB13(J)/T8323 的标准级要求得 20 分，达到优秀级要求，得 30 分。 | 0 |  |  |  |
| 建筑 | 9.2.2 | 提高建筑设计使用年限，评价总分值为 15 分。设计使用年限提高 40%，得 7 分；提高 100%，得 15 分。 | 0 |  |  |  |
| 建筑 | 9.2.3 | 合理采取措施应对突发公共卫生事件，评价总分值为 10 分，并按下列规则分别评分并累计： | 0 |  |  |  |
|  |  | 1 建筑设计时考虑突发公共卫生事件，具备临时隔断功能，通过简易改造、流线调整等措施能够达到污染区、过渡区、安全区分隔目的，得 5 分； | 0 |  |  |  |
|  |  | 2 设置免触摸门禁系统、检验检疫通道等，以备正常和应急状态下使用，得 5 分。 | 0 |  |  |  |
| 建筑 | 9.2.4 | 合理选用废弃场地进行建设，或充分利用尚可使用的旧建筑，评价分值为 8 分。 | 0 |  |  |  |
| 建筑 | 9.2.5 | 场地绿容率不低于 3.0，评价总分值为 5 分，并按下列规则评分： | 0 |  |  |  |
|  |  | 1 场地绿容率计算值不低于 3.0，得 3 分。 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2 场地绿容率实测值不低于 3.0，得 5 分。 | 0 |  |  |  |
| 结构 | 9.2.6 | 采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件，评价分值为 20 分，并按下列规则评分： | 0 |  |  |  |
|  |  | 1 主体结构采用钢结构、木结构，得 20 分。 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2 主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到 35%，得 10 分；达到 50%，得 20 分。 | 0} |  |  |  |
| 全专业 | 9.2.7 | 应用建筑信息模型（BIM）技术，评价总分值为 15 分。在建筑的规划设计、施工建造和运行维护阶段中的一个阶段应用，得 5 分；两个阶段应用，得 10 分；三个阶段应用，得 15 分。 | 0 | 本项目在规划设计阶段应用了BIM技术，BIM的关键在于所有项目成员在一定规则下使用各自工种和专业的不同软件，协同建立统一的项目信息模型，而这个模型又为后续工种和专业的决策者提供该工程项目的核心数据。本项目以Revit模型为中心，通过NWC格式文件，实现向Navisworks软件转换，实现了建筑、结构与MEP专业图纸的碰撞检查，减轻协同工作的压力及工作量。 |  |  |
| 建筑 | 9.2.8 | 应依据现行国家标准《建筑碳排放计算标准》GB/T51366 进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度，评价分值为 10 分。建筑物碳排放计算根据不同需求按阶段进行计算，并按下列规则分别评分并累计： | 0 |  |  |  |
|  |  | 1 进行建材生产及运输阶段碳排放计算分析，得 3 分； | 0 |  |  |  |
|  |  | 2 进行建造阶段碳排放计算分析，得 3 分； | 0 |  |  |  |
|  |  | 3 进行运行阶段碳排放计算分析，得 4 分。 | 0 |  |  |  |
| 建筑 | 9.2.10 | 采用建设工程质量潜在缺陷保险产品，评价总分值为 20 分，并按下列规则分别评分并累计： | 0 |  |  |  |
|  |  | 1 保险承保范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和其他土建工程的质量问题，得 10 分； | 0 |  |  |  |
|  |  | 2 保险承保范围包括装修工程、电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程的质量问题，得 10 分。 | 0 |  |  |  |
| 建筑 | 9.2.11 | 采用全过程咨询服务或EPC 模式开展的建设项目，评价总分值10 分。 | 0 |  |  |  |
| 全专业 | 9.2.12 | 采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化或采用适宜地区特色的建筑风貌设计，因地制宜传承地域建筑文化等其他创新，并有明显效益，评价总分值为 20 分。每采取一项，得 10 分，最高得 20 分。， | 0 |  |  |  |
| 合计（超过100，按100计算） |  |  | 65 | / | / |  |

#### 7.2.16 建筑装修选用工业化内装部品。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑装修选用工业化内装部品占同类部品用量比例达到50%以上的部品种类，达到1种，得3分；达到3种，得5分；达到3种以上，得8分： ☐整体卫浴 ☐整体厨房 ☐装配式吊顶 ☐干式工法地面 ☑装配式内墙 ☐管线集成与设备设施 ☐其他： | 3~8 | 3 |
| 合计 |  | 8 | 3 |

2 评价要点

请简要说明本项目装修采用工业化内装部品的情况。

本工程采用装配式内外墙。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、装修竣工图及设计说明；

2）工业化内装部品应用情况报告，应包含部品类型、用量及比例计算书。

实际提交材料：

建筑施工图

#### 7.2.17 选用可再循环材料、可再利用材料及利废建材。（12分）

1 得分自评

可再循环材料和可再利用材料用量比例

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建筑类别 | 评价内容 |  |  |
| 1 | 住宅建筑 | 6% | 3 |  |
|  |  | 10% | 6 |  |
| 2 | 公共建筑 | 10% | 3 |  |
|  |  | 15% | 6 |  |
| 合计 |  |  | 6 |  |

利废材料选用

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采用一种利废建材，其占同类建材的用量比例不低于50% | 3 |  |
| 2 | 采用二种及以上的利废建材，每一种占同类建材的用量比例均不低于30% | 6 |  |
| 合计 |  | 6 |  |

本条自评总得分：   。

2 评价要点

1）建筑可循环材料使用重量：          （吨）；建筑可再利用材料使用重量：     （吨）；本项目所有建筑材料总重量：         （吨）；可再利用材料和可再循环材料使用重量占所有建筑材料总重量的比例：        %。

2）以废弃物为原料生产的建筑材料选用情况：

| 使用部位 | 材料名称 | 废弃物名称 | 用量（kg） | 占同类建材的比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑专业的竣工图及设计说明；

2）工程材料决算清单；

3）可再循环材料和可再利用材料用量计算书、利废材料选用计算书、利废材料产品检测报告。

实际提交材料：

#### 7.2.18选用绿色建材。（12分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿色建材应用比例不低于30% | 4 |  |
| 2 | 绿色建材应用比例不低于50% | 8 |  |
| 3 | 绿色建材应用比例不低于70% | 12 |  |
| 合计 |  | 12 |  |

2 评价要点

请简要说明本项目绿色建材的应用情况。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、土建、装修专业的竣工图及设计说明、工程决算材料清单；

2）绿色建材应用比例计算分析报告、绿色建材标识证书、相关产品性能检测报告；

3）施工记录文件。

实际提交材料：