公共建筑换气次数计算书

设计编号：

| 工程地点 | ： | 鹤壁 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : |  |

| 采用软件 | : 建筑通风VENT2026 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20260303(SP1) |  |
| 正版授权码 | : P396E1CAA |  |
| 研发单位 | :北京绿建软件股份有限公司 |  |

建筑概况

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 鹤壁 |

计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

2. 《绿色建筑评价技术细则》

3.  相关建筑图纸

参考标准

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版） 对公共建筑的室内自然通风效果按以下规则评分：

5.2.10	优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果，评价总分值为8分，并按下列规则评分：

2	公共建筑：过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于2次/h 的面积比例达到70%，得5分；每再增加10%，再得1分，最高得8分。

表1 公共建筑过渡季节典型工况下主要功能房间自然通风评分规则

| 面积比例 RR | 得分 |
| --- | --- |
| 70%≤RR＜80% | 5 |
| 80%≤RR＜90% | 6 |
| 90%≤RR＜100% | 7 |
| RR=100% | 8 |

计算方法

本项目采用多区域网络法对该建筑室内换气次数进行计算，多区域网络法即把室内各房间分为不同的通风换气区域，以门窗风压作为边界条件，不同区域之间通过联通的门窗作为连接，进行数据的传输，最终获得各个房间的换气次数。

房间换气次数的计算源于通风路径空气质量流量的计算，基于多区域网络法的空气质量流量计算如下式：

Q=CdA2∆Pρ

式中：

Q——房间体积流量（m3/s）；

∆P——相邻房间之间门窗的风压差；

Cd——流量系数，对于大的建筑洞口取0.5，对于狭小的洞口取0.65，本项目取0.6；

A——洞口面积（m2）；

ρ——空气密度 （kgm3）。

通过上述方法获取一个房间的体积流量Q之后，即可进行房间换气次数的计算：

Acr=Q∗3600V

式中：

Q——房间体积流量（m3/s）；

Acr——换气次数（次/h）；

V——房间体积（m3）。

换气次数计算表

表2 公共建筑过渡季节典型工况下换气次数统计表

| 换气次数大于2次/h的面积比 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 换气次数大于2次/h的面积 | 2231.96 | ㎡ |
| 总面积 | 2450.05 | ㎡ |
| 面积比例RR | 91.10 | % |

| 房间 | 体积(m^3) | 面积(m^2) | 换气次数(次/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1层 |  |  |  |
| 1001[普通教室] | 431.13 | 102.65 | 58.43 |
| 1002[普通教室] | 423.82 | 100.91 | 56.62 |
| 1003[普通教室] | 423.82 | 100.91 | 55.53 |
| 1004[普通教室] | 422.81 | 100.67 | 56.67 |
| 1005[普通办公室] | 305.32 | 72.69 | 0.00 |
| 1019[多媒体教室] | 419.87 | 99.97 | 32.30 |
| 1020[多媒体教室] | 419.87 | 99.97 | 34.01 |
| 1021[多媒体教室] | 282.32 | 67.22 | 48.39 |
| 1022[多媒体教室] | 282.32 | 67.22 | 59.25 |
| 2层 |  |  |  |
| 2001[普通教室] | 431.13 | 102.65 | 88.54 |
| 2002[普通教室] | 423.82 | 100.91 | 84.71 |
| 2003[普通教室] | 423.82 | 100.91 | 83.28 |
| 2004[普通教室] | 422.81 | 100.67 | 86.24 |
| 2005[普通办公室] | 305.32 | 72.69 | 1.95 |
| 2017[多媒体教室] | 419.87 | 99.97 | 31.84 |
| 2018[多媒体教室] | 419.87 | 99.97 | 31.40 |
| 2019[多媒体教室] | 310.46 | 73.92 | 54.11 |
| 2020[多媒体教室] | 282.32 | 67.22 | 66.39 |
| 3层 |  |  |  |
| 3001[普通教室] | 431.13 | 102.65 | 71.00 |
| 3002[普通教室] | 423.82 | 100.91 | 71.31 |
| 3003[普通教室] | 423.82 | 100.91 | 70.70 |
| 3004[普通教室] | 422.81 | 100.67 | 70.92 |
| 3005[多媒体教室] | 419.87 | 99.97 | 37.25 |
| 3006[多媒体教室] | 419.87 | 99.97 | 37.91 |
| 3007[多媒体教室] | 310.46 | 73.92 | 67.78 |
| 3008[普通办公室] | 305.32 | 72.69 | 0.00 |
| 3010[多媒体教室] | 282.32 | 67.22 | 71.37 |
| 4层 |  |  |  |
| 5层 |  |  |  |

结论

该建筑主要功能房间换气次数大于2次/h的面积比例为91.10%，按照绿标5.2.10条款要求得7.0分。

附表（门窗风压表）

| 层号 | 房间 | 门窗编号 | 朝向 | 风压 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001[普通教室] | C2721 | 南 | 0.77 |
|  |  | C2721 | 南 | 1.17 |
|  |  | C2721 | 北 | -1.08 |
|  |  | C2721 | 北 | -1.08 |
|  | 1002[普通教室] | C2721 | 南 | 0.91 |
|  |  | C2721 | 南 | 0.90 |
|  |  | C2721 | 北 | -0.93 |
|  |  | C2721 | 北 | -0.97 |
|  | 1003[普通教室] | C2721 | 南 | 0.98 |
|  |  | C2721 | 南 | 0.98 |
|  |  | C2721 | 北 | -0.81 |
|  |  | C2721 | 北 | -0.78 |
|  | 1004[普通教室] | C2721 | 南 | 0.59 |
|  |  | C2721 | 南 | 0.97 |
|  |  | C2721 | 北 | -1.08 |
|  |  | C2721 | 北 | -1.08 |
|  | 1005[普通办公室] |  |  |  |
|  | 1006[更衣室] |  |  |  |
|  | 1007[走廊] |  |  |  |
|  | 1008[卫生间] |  |  |  |
|  | 1009[设备间] | DK1523 | 南 | 1.06 |
|  | 1010[设备间] | DK1523 | 南 | 1.02 |
|  | 1011[设备间] |  |  |  |
|  | 1012[设备间] |  |  |  |
|  | 1013[设备间] |  |  |  |
|  | 1014[设备间] |  |  |  |
|  | 1015[设备间] |  |  |  |
|  | 1016[设备间] |  |  |  |
|  | 1017[设备间] |  |  |  |
|  | 1019[多媒体教室] | C3521 | 北 | -0.94 |
|  |  | C3521 | 北 | -0.81 |
|  | 1020[多媒体教室] | C3521 | 北 | -0.94 |
|  |  | C3521 | 北 | -0.98 |
|  | 1021[多媒体教室] | C3521 | 南 | 0.39 |
|  |  | C3521 | 南 | 1.15 |
|  | 1022[多媒体教室] | C3521 | 南 | 1.34 |
|  |  | C3521 | 南 | 1.18 |
| 2层 | 2001[普通教室] | C2721 | 南 | 0.78 |
|  |  | C2721 | 南 | 0.76 |
|  |  | GM1027 | 南 | -1.03 |
|  |  | GM1027 | 南 | 0.83 |
|  |  | C2721 | 北 | -1.06 |
|  |  | C2721 | 北 | -1.08 |
|  | 2002[普通教室] | C2721 | 南 | 0.91 |
|  |  | C2721 | 南 | 0.91 |
|  |  | GM1027 | 南 | 0.91 |
|  |  | GM1027 | 南 | 0.97 |
|  |  | C2721 | 北 | -0.92 |
|  |  | C2721 | 北 | -0.96 |
|  | 2003[普通教室] | C2721 | 南 | 0.99 |
|  |  | C2721 | 南 | 0.98 |
|  |  | GM1027 | 南 | 0.97 |
|  |  | GM1027 | 南 | 1.07 |
|  |  | C2721 | 北 | -0.80 |
|  |  | C2721 | 北 | -0.81 |
|  | 2004[普通教室] | C2721 | 南 | 0.72 |
|  |  | C2721 | 南 | 0.97 |
|  |  | GM1027 | 南 | -0.29 |
|  |  | GM1027 | 南 | 0.71 |
|  |  | C2721 | 北 | -1.08 |
|  |  | C2721 | 北 | -1.08 |
|  | 2005[普通办公室] | GM1027 | 南 | 0.90 |
|  |  | GM1027 | 南 | 0.91 |
|  | 2006[更衣室] | C1518 | 西 | -1.62 |
|  | 2007[走廊] |  |  |  |
|  | 2008[卫生间] |  |  |  |
|  | 2009[设备间] | DK1523 | 南 | 1.08 |
|  | 2010[设备间] | DK1523 | 南 | 1.05 |
|  | 2011[设备间] |  |  |  |
|  | 2012[设备间] |  |  |  |
|  | 2013[设备间] |  |  |  |
|  | 2014[设备间] |  |  |  |
|  | 2015[设备间] |  |  |  |
|  | 2016[设备间] |  |  |  |
|  | 2017[多媒体教室] | C3521 | 北 | -0.95 |
|  |  | C3521 | 北 | -0.91 |
|  | 2018[多媒体教室] | C3521 | 北 | -0.94 |
|  |  | C3521 | 北 | -0.88 |
|  | 2019[多媒体教室] | C3521 | 南 | 0.90 |
|  |  | C3521 | 南 | 1.16 |
|  | 2020[多媒体教室] | C3521 | 南 | 1.31 |
|  |  | C3521 | 南 | 1.28 |
| 3层 | 3001[普通教室] | C2721 | 南 | 0.86 |
|  |  | C2721 | 南 | 0.81 |
|  |  | C2721 | 北 | -1.06 |
|  |  | C2721 | 北 | -1.07 |
|  | 3002[普通教室] | C2721 | 南 | 0.93 |
|  |  | C2721 | 南 | 0.85 |
|  |  | C2721 | 北 | -0.93 |
|  |  | C2721 | 北 | -0.98 |
|  | 3003[普通教室] | C2721 | 南 | 1.01 |
|  |  | C2721 | 南 | 0.93 |
|  |  | C2721 | 北 | -0.81 |
|  |  | C2721 | 北 | -0.89 |
|  | 3004[普通教室] | C2721 | 南 | 0.92 |
|  |  | C2721 | 南 | 0.55 |
|  |  | C2721 | 北 | -1.10 |
|  |  | C2721 | 北 | -1.10 |
|  | 3005[多媒体教室] | C3521 | 北 | -0.96 |
|  |  | C3521 | 北 | -0.93 |
|  | 3006[多媒体教室] | C3521 | 北 | -0.97 |
|  |  | C3521 | 北 | -1.00 |
|  | 3007[多媒体教室] | C3521 | 南 | 1.97 |
|  |  | C3521 | 南 | 1.91 |
|  | 3008[普通办公室] |  |  |  |
|  | 3009[更衣室] | C1518 | 西 | -1.58 |
|  | 3010[多媒体教室] | C3521 | 南 | 1.90 |
|  |  | C3521 | 南 | 1.69 |
|  | 3011[走廊] |  |  |  |
|  | 3012[卫生间] |  |  |  |
|  | 3013[设备间] | DK1523 | 南 | 1.19 |
|  | 3014[设备间] | DK1523 | 南 | 1.14 |
|  | 3015[设备间] |  |  |  |
|  | 3016[设备间] |  |  |  |
|  | 3017[设备间] |  |  |  |
|  | 3018[设备间] |  |  |  |
|  | 3019[设备间] |  |  |  |
|  | 3020[设备间] |  |  |  |
| 4层 | 4001[设备间] | FM乙1523 | 南 | 0.76 |
|  | 4002[设备间] | FM乙1523 | 南 | 0.65 |