围护结构性能提升报告书 居住建筑

设计编号：

报告防篡改 支付宝扫码审查

| 工程地点 | ： | 河北-邢台 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2026年4月21日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2026 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20260303(SP1) |  |
| 正版授权码 | : P396E1CAA |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	3

4 工程材料	6

5 围护结构做法简要说明	7

6 体形系数	7

6.1 体形系数	7

6.2 楼层信息表	8

7 窗墙比	8

7.1 窗墙比	8

7.2 外窗表	9

8 天窗	10

8.1 天窗传热系数	10

9 屋顶	10

9.1 屋顶构造一	10

10 外墙	11

10.1 外墙相关构造	11

10.2 外墙主断面传热系数的修正系数ψ	11

10.3 外墙平均热工特性	12

11 外窗	12

11.1 外窗构造	12

11.2 外窗传热系数	13

11.3 外遮阳类型	15

11.4 夏季太阳得热系数	15

12 规定性指标检查结论	15

建筑概况

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 河北-邢台 |
| 气候子区 | 寒冷B区 |
| 计算建筑面积 | 地上5618㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上6 地下0 |
| 建筑高度 | 23.0m |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 |  |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018

3. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

4. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

5. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

1层平面

2~5层平面

6层平面

西南轴侧图

东北轴侧图

前视图

后视图

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| ALC外墙板1 | 0.140 | 2.180 | 650.0 | 718.1 | 0.0000 | 黑龙江省《居住建筑节能设计标准》DB23-T120－2001 |
| C20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0158 | 安徽省《公共建筑节能设计标准》DB34 T753-2007 |
| ftc自调温相变节能材料 | 0.028 | 1.245 | 320.0 | 1380.0 | 0.0000 | 河北省《居住建筑节能设计标准》DB13(J)-2007 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0000 | 重庆市《居住建筑节能设计标准》50-5024-2002 |
| 交联聚乙烯隔声保温垫(ρ≥35) | 0.040 | 10.000 | 35.0 | 1000.0 | 0.0000 | DB51-5027-2024 |
| 轻骨料混凝土找坡层 | 0.300 | 5.000 | 1050.0 | 1091.3 | 0.0000 | 安徽省《居住建筑节能设计标准》DB34/T1466-2023 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 纤维增强水泥板 | 0.520 | 8.520 | 1800.0 | 1066.0 | 0.0000 | 浙江省《居住建筑楼板构造》(2018浙J76) |
| 岩棉带(ρ=80-120) | 0.045 | 0.632 | 100.0 | 1220.0 | 0.4880 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.271,D=3.757)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋C20细石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 110mm＋轻骨料混凝土找坡层 30mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm

2. 外墙（填充墙）：外墙构造一 (K=0.297,D=6.365)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋岩棉带(ρ=80-120) 30mm＋ALC外墙板1 350mm＋石灰砂浆 20mm

3. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=0.723,D=3.804)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋ftc自调温相变节能材料 30mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

4. 热桥梁：热桥梁构造一 (K=0.723,D=3.804)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋ftc自调温相变节能材料 30mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

5. 外窗构造：70系列内平开隔热铝合金窗(5+12Ar+5+12Ar+5Low-E)：

传热系数1.800W/㎡.K，窗太阳得热系数0.335

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 4510.16 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 22349.77 |
| 体形系数 | 0.20 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.000 | 1099.06 | 634.40 | 4396.24 |
| 2~5 | 16.000 | 4396.24 | 2537.60 | 17584.96 |
| 6 | 3.000 | 122.86 | 1215.30 | 368.57 |
| 屋顶 | － | － | 122.86 | － |
| 合计 | 23.00 | 5618.16 | 4510.16 | 22349.77 |

窗墙比

窗墙比

| 户型 | 房间编号 | 朝向 | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 户外房间 | 1015 | 南 | 0.39 |
|  | 1016 | 南 | 0.43 |
|  | 1017 | 南 | 0.43 |
|  | 1018 | 南 | 0.43 |
|  | 1019 | 南 | 0.43 |
|  | 1020 | 南 | 0.43 |
|  | 1021 | 南 | 0.43 |
|  | 1022 | 南 | 0.43 |
|  | 1023 | 南 | 0.39 |
|  | 1024 | 南 | 0.39 |
|  | 1025 | 南 | 0.39 |
|  | 1026 | 南 | 0.43 |
|  | 1027 | 南 | 0.43 |
|  | 1028 | 南 | 0.43 |
|  | 2013 | 北 | 0.26 |
|  | 2014 | 南 | 0.43 |
|  | 2015 | 南 | 0.43 |
|  | 2016 | 南 | 0.43 |
|  | 2017 | 南 | 0.26 |
|  | 2018 | 南 | 0.43 |
|  | 2019 | 南 | 0.43 |
|  | 2020 | 南 | 0.43 |
|  | 2021 | 南 | 0.26 |
|  | 2022 | 南 | 0.26 |
|  | 2023 | 南 | 0.26 |
|  | 2024 | 北 | 0.26 |
|  | 2025 | 北 | 0.26 |
|  | 2026 | 南 | 0.43 |
|  | 2027 | 北 | 0.26 |
|  | 2028 | 南 | 0.43 |
|  | 2029 | 南 | 0.43 |
|  | 2030 | 南 | 0.43 |
|  | 1001 | 西 | 0.40 |
|  | 1002 | 东 | 0.40 |
|  | 1003 | 北 | 0.40 |
|  | 1004 | 北 | 0.40 |
|  | 1005 | 北 | 0.34 |
|  | 1006 | 北 | 0.34 |
|  | 1009 | 北 | 0.39 |
|  | 1010 | 北 | 0.39 |
|  | 1013 | 北 | 0.34 |
|  | 1014 | 北 | 0.34 |
|  | 2001 | 东 | 0.40 |
|  | 2002 | 西 | 0.40 |
|  | 2003 | 北 | 0.34 |
|  | 2004 | 北 | 0.34 |
|  | 2007 | 北 | 0.39 |
|  | 2008 | 北 | 0.39 |
|  | 2011 | 北 | 0.34 |
|  | 2012 | 北 | 0.34 |
| 楼梯间 | 6001 | 南 | 0.23 |
|  | 6002 | 南 | 0.22 |
|  |  | 西 | 0.11 |
|  | 6003 | 东 | 0.11 |
|  |  | 南 | 0.22 |
|  | 1007 | 北 | 0.35 |
|  | 1008 | 北 | 0.35 |
|  | 1011 | 北 | 0.38 |
|  | 1012 | 北 | 0.38 |
|  | 2005 | 北 | 0.35 |
|  | 2006 | 北 | 0.35 |
|  | 2009 | 北 | 0.38 |
|  | 2010 | 北 | 0.38 |

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | C1521 | 1.50×2.10 | 6 | 2 | 3.15 | 6.30 | 486.30 |
|  | C1525 | 1.50×2.50 | 1 | 20 | 3.75 | 75.00 |  |
|  | C1525 | 1.50×2.50 | 2~5 | 80 | 3.75 | 300.00 |  |
|  | C1825 | 1.80×2.50 | 2~5 | 16 | 4.50 | 72.00 |  |
|  | C2725 | 2.70×2.50 | 1 | 4 | 6.75 | 27.00 |  |
|  | 透光门-YFM1521 | 1.50×2.00 | 6 | 2 | 3.00 | 6.00 |  |
| 北向 | C0925 | 0.90×2.50 | 1~5 | 10 | 2.25 | 22.50 | 414.60 |
|  | C1225 | 1.20×2.50 | 1 | 12 | 3.00 | 36.00 |  |
|  | C1225 | 1.20×2.50 | 2~5 | 48 | 3.00 | 144.00 |  |
|  | C1525 | 1.50×2.50 | 1 | 4 | 3.75 | 15.00 |  |
|  | C1525 | 1.50×2.50 | 2~5 | 24 | 3.75 | 90.00 |  |
|  | C1825 | 1.80×2.50 | 2~5 | 16 | 4.50 | 72.00 |  |
|  | 透光门-M0530 | 0.50×3.00 | 1 | 4 | 1.50 | 6.00 |  |
|  | 透光门-M1525 | 1.50×2.50 | 1 | 2 | 3.75 | 7.50 |  |
|  | 透光门-M180 | 1.80×3.00 | 1 | 4 | 5.40 | 21.60 |  |
| 东向 | C1218 | 1.20×2.10 | 6 | 1 | 2.52 | 2.52 | 23.22 |
|  | C1823 | 1.80×2.30 | 1~5 | 5 | 4.14 | 20.70 |  |
| 西向 | C1218 | 1.20×2.10 | 6 | 1 | 2.52 | 2.52 | 23.22 |
|  | C1823 | 1.80×2.30 | 1~5 | 5 | 4.14 | 20.70 |  |

天窗

天窗传热系数

本工程无此项围护结构

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| C20细石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.026 | 0.404 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 110 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 3.333 | 1.173 |
| 轻骨料混凝土找坡层 | 30 | 0.300 | 5.000 | 1.50 | 0.067 | 0.500 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 340 | － | － | － | 3.542 | 3.756 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.27 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 0.27, D = 3.76 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）第7.2.4条、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 按表3.1.8-5的要求提高(K≤0.30) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 提高10% |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉带(ρ=80-120) | 30 | 0.045 | 0.632 | 1.00 | 0.667 | 0.421 |
| ALC外墙板1 | 350 | 0.140 | 2.180 | 1.00 | 2.500 | 5.450 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 420 | － | － | － | 3.213 | 6.364 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.30 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 0.30, D = 6.36 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| ftc自调温相变节能材料 | 30 | 0.028 | 1.245 | 1.00 | 1.071 | 1.334 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 270 | － | － | － | 1.233 | 3.804 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.72 |  |  |  |  |  |

热桥梁构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| ftc自调温相变节能材料 | 30 | 0.028 | 1.245 | 1.00 | 1.071 | 1.334 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 270 | － | － | － | 1.233 | 3.804 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.72 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙平壁传热系数的修正系数φ

| 外墙传热系数限值Km [W/(m2·K)] | 外 保 温 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 普通窗 | 凸 窗 |
| 0.60 | 1.1 | 1.3 |
| 0.55 | 1.2 | 1.3 |
| 0.50 | 1.2 | 1.3 |
| 0.45 | 1.2 | 1.3 |
| 0.40 | 1.2 | 1.3 |
| 0.35 | 1.3 | 1.4 |
| 0.30 | 1.3 | 1.4 |
| 0.25 | 1.4 | 1.5 |

注：凸窗所占外窗总面积的比例≥30%时，外墙主断面传热系数的修正系数按外窗为凸窗取值。

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 785.40 | 1.000 | 0.30 | 6.36 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.30 × 1.20 = 0.36 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 857.10 | 1.000 | 0.30 | 6.36 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.30 × 1.20 = 0.36 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 382.23 | 1.000 | 0.30 | 6.36 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.30 × 1.20 = 0.36 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 382.23 | 1.000 | 0.30 | 6.36 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.30 × 1.20 = 0.36 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 2406.96 | 1.000 | 0.30 | 6.36 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.30 × 1.20 = 0.36 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）第7.2.4条、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 按表3.1.8-5的要求提高(K≤0.45) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 提高20% |  |  |  |  |  |

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70系列内平开隔热铝合金窗(5+12Ar+5+12Ar+5Low-E) | 18 | 1.80 | 0.34 | 0.620 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | C1218，C1823，C1521，C1525，C1825，C2725，透光门-YFM1521，C0925，C1225，透光门-M0530，透光门-M1525，透光门-M180 |  |  |  |
|  | 备注：传热系数：1.7~1.9 太阳得热系数：0.30~0.37 来源：《近零能耗建筑技术标准》GBT51350-2019 |  |  |  |  |

外窗传热系数

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | 窗墙比 | 传热系数 | 传热系数限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 1015 | 18 | 0.39 | 1.80 | 2.00 | 提高10% |
|  | 1016 | 18 | 0.43 | 1.80 | 2.00 | 提高10% |
|  | 1017 | 18 | 0.43 | 1.80 | 2.00 | 提高10% |
|  | 1018 | 18 | 0.43 | 1.80 | 2.00 | 提高10% |
|  | 1019 | 18 | 0.43 | 1.80 | 2.00 | 提高10% |
|  | 1020 | 18 | 0.43 | 1.80 | 2.00 | 提高10% |
|  | 1021 | 18 | 0.43 | 1.80 | 2.00 | 提高10% |
|  | 1022 | 18 | 0.43 | 1.80 | 2.00 | 提高10% |
|  | 1023 | 18 | 0.39 | 1.80 | 2.00 | 提高10% |
|  | 1024 | 18 | 0.39 | 1.80 | 2.00 | 提高10% |
|  | 1025 | 18 | 0.39 | 1.80 | 2.00 | 提高10% |
|  | 1026 | 18 | 0.43 | 1.80 | 2.00 | 提高10% |
|  | 1027 | 18 | 0.43 | 1.80 | 2.00 | 提高10% |
|  | 1028 | 18 | 0.43 | 1.80 | 2.00 | 提高10% |
|  | 2014 | 18 | 0.43 | 1.80 | 2.00 | 提高10% |
|  | 2015 | 18 | 0.43 | 1.80 | 2.00 | 提高10% |
|  | 2016 | 18 | 0.43 | 1.80 | 2.00 | 提高10% |
|  | 2017 | 18 | 0.26 | 1.80 | 2.20 | 提高18% |
|  | 2018 | 18 | 0.43 | 1.80 | 2.00 | 提高10% |
|  | 2019 | 18 | 0.43 | 1.80 | 2.00 | 提高10% |
|  | 2020 | 18 | 0.43 | 1.80 | 2.00 | 提高10% |
|  | 2021 | 18 | 0.26 | 1.80 | 2.20 | 提高18% |
|  | 2022 | 18 | 0.26 | 1.80 | 2.20 | 提高18% |
|  | 2023 | 18 | 0.26 | 1.80 | 2.20 | 提高18% |
|  | 2026 | 18 | 0.43 | 1.80 | 2.00 | 提高10% |
|  | 2028 | 18 | 0.43 | 1.80 | 2.00 | 提高10% |
|  | 2029 | 18 | 0.43 | 1.80 | 2.00 | 提高10% |
|  | 2030 | 18 | 0.43 | 1.80 | 2.00 | 提高10% |
|  | 6001 | 18 | 0.23 | 1.80 | 2.20 | 提高18% |
|  | 6002 | 18 | 0.22 | 1.80 | 2.20 | 提高18% |
|  | 6003 | 18 | 0.22 | 1.80 | 2.20 | 提高18% |
| 北向 | 1003 | 18 | 0.40 | 1.80 | 2.00 | 提高10% |
|  | 1004 | 18 | 0.40 | 1.80 | 2.00 | 提高10% |
|  | 1005 | 18 | 0.34 | 1.80 | 2.00 | 提高10% |
|  | 1006 | 18 | 0.34 | 1.80 | 2.00 | 提高10% |
|  | 1007 | 18 | 0.35 | 1.80 | 2.00 | 提高10% |
|  | 1008 | 18 | 0.35 | 1.80 | 2.00 | 提高10% |
|  | 1009 | 18 | 0.39 | 1.80 | 2.00 | 提高10% |
|  | 1010 | 18 | 0.39 | 1.80 | 2.00 | 提高10% |
|  | 1011 | 18 | 0.38 | 1.80 | 2.00 | 提高10% |
|  | 1012 | 18 | 0.38 | 1.80 | 2.00 | 提高10% |
|  | 1013 | 18 | 0.34 | 1.80 | 2.00 | 提高10% |
|  | 1014 | 18 | 0.34 | 1.80 | 2.00 | 提高10% |
|  | 2003 | 18 | 0.34 | 1.80 | 2.00 | 提高10% |
|  | 2004 | 18 | 0.34 | 1.80 | 2.00 | 提高10% |
|  | 2005 | 18 | 0.35 | 1.80 | 2.00 | 提高10% |
|  | 2006 | 18 | 0.35 | 1.80 | 2.00 | 提高10% |
|  | 2007 | 18 | 0.39 | 1.80 | 2.00 | 提高10% |
|  | 2008 | 18 | 0.39 | 1.80 | 2.00 | 提高10% |
|  | 2009 | 18 | 0.38 | 1.80 | 2.00 | 提高10% |
|  | 2010 | 18 | 0.38 | 1.80 | 2.00 | 提高10% |
|  | 2011 | 18 | 0.34 | 1.80 | 2.00 | 提高10% |
|  | 2012 | 18 | 0.34 | 1.80 | 2.00 | 提高10% |
|  | 2013 | 18 | 0.26 | 1.80 | 2.20 | 提高18% |
|  | 2024 | 18 | 0.26 | 1.80 | 2.20 | 提高18% |
|  | 2025 | 18 | 0.26 | 1.80 | 2.20 | 提高18% |
|  | 2027 | 18 | 0.26 | 1.80 | 2.20 | 提高18% |
| 东向 | 1002 | 18 | 0.40 | 1.80 | 2.00 | 提高10% |
|  | 2001 | 18 | 0.40 | 1.80 | 2.00 | 提高10% |
|  | 6003 | 18 | 0.11 | 1.80 | 2.20 | 提高18% |
| 西向 | 1001 | 18 | 0.40 | 1.80 | 2.00 | 提高10% |
|  | 2002 | 18 | 0.40 | 1.80 | 2.00 | 提高10% |
|  | 6002 | 18 | 0.11 | 1.80 | 2.20 | 提高18% |
| 标准依据 |  | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）第7.2.4条、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.9条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 按表3.1.9-2的要求提高 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 提高10% |  |  |  |  |

外遮阳类型

平板外遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3800 | 3.800 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 平板外遮阳0 | 0.000 | 0.000 | 0.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | 600 | 0.000 | 0.000 | 0.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

夏季太阳得热系数

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | 窗墙比 | 夏季综合 太阳得热系数 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东向 | 1002 | 18 | 0.40 | 0.34 | 不要求 | 提高>20% |
|  | 2001 | 18 | 0.40 | 0.34 | 不要求 | 提高>20% |
|  | 6003 | 18 | 0.11 | 0.34 | 不要求 | 提高>20% |
| 西向 | 1001 | 18 | 0.40 | 0.34 | 不要求 | 提高>20% |
|  | 2002 | 18 | 0.40 | 0.34 | 不要求 | 提高>20% |
|  | 6002 | 18 | 0.11 | 0.34 | 不要求 | 提高>20% |
| 标准依据 |  | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）第7.2.4条、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.9条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 按表3.1.9-2的要求提高 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 提高>20% |  |  |  |  |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 天窗传热系数 | 无屋顶透光部分 |
| 2 | 屋顶 | 提高10% |
| 3 | 外墙 | 提高20% |
| 4 | 外窗 | 提高10% |
| 结论 | 3.2.8条 | 二星级 |
|  | 7.2.4-1条 | 围护结构热工性能提高10%，得10分 |

□说明：本工程围护结构热工性能满足比《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定提高10%的要求，得10分，满足二星级要求。