公共建筑换气次数计算书

设计编号：

| 工程地点 | ： | 银川 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : |  |

| 采用软件 | : 建筑通风VENT2026 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20260303(SP1) |  |
| 正版授权码 | : P396E1CAA |  |
| 研发单位 | :北京绿建软件股份有限公司 |  |

建筑概况

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 银川 |

计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

2. 《绿色建筑评价技术细则》

3.  相关建筑图纸

参考标准

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版） 对公共建筑的室内自然通风效果按以下规则评分：

5.2.10	优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果，评价总分值为8分，并按下列规则评分：

2	公共建筑：过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于2次/h 的面积比例达到70%，得5分；每再增加10%，再得1分，最高得8分。

表1 公共建筑过渡季节典型工况下主要功能房间自然通风评分规则

| 面积比例 RR | 得分 |
| --- | --- |
| 70%≤RR＜80% | 5 |
| 80%≤RR＜90% | 6 |
| 90%≤RR＜100% | 7 |
| RR=100% | 8 |

计算方法

本项目采用多区域网络法对该建筑室内换气次数进行计算，多区域网络法即把室内各房间分为不同的通风换气区域，以门窗风压作为边界条件，不同区域之间通过联通的门窗作为连接，进行数据的传输，最终获得各个房间的换气次数。

房间换气次数的计算源于通风路径空气质量流量的计算，基于多区域网络法的空气质量流量计算如下式：

Q=CdA2∆Pρ

式中：

Q——房间体积流量（m3/s）；

∆P——相邻房间之间门窗的风压差；

Cd——流量系数，对于大的建筑洞口取0.5，对于狭小的洞口取0.65，本项目取0.6；

A——洞口面积（m2）；

ρ——空气密度 （kgm3）。

通过上述方法获取一个房间的体积流量Q之后，即可进行房间换气次数的计算：

Acr=Q∗3600V

式中：

Q——房间体积流量（m3/s）；

Acr——换气次数（次/h）；

V——房间体积（m3）。

换气次数计算表

表2 公共建筑过渡季节典型工况下换气次数统计表

| 换气次数大于2次/h的面积比 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 换气次数大于2次/h的面积 | 3333.69 | ㎡ |
| 总面积 | 3796.89 | ㎡ |
| 面积比例RR | 87.80 | % |

| 房间 | 体积(m^3) | 面积(m^2) | 换气次数(次/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1层 |  |  |  |
| X002@1[起居室] | 133.97 | 46.20 | 8.47 |
| X011@1[卧室] | 49.80 | 17.17 | 11.65 |
| X013@1[卧室] | 42.04 | 14.49 | 7.23 |
| X025@1[卧室] | 36.55 | 12.60 | 13.95 |
| X032@1[厨房] | 16.37 | 5.64 | 43.92 |
| X001@1[起居室] | 133.97 | 46.20 | 21.85 |
| X009@1[卧室] | 49.88 | 17.20 | 24.26 |
| X014@1[卧室] | 42.04 | 14.49 | 13.69 |
| X023@1[卧室] | 36.66 | 12.64 | 41.55 |
| X035@1[厨房] | 16.37 | 5.64 | 70.90 |
| X003@1[起居室] | 133.97 | 46.20 | 16.59 |
| X010@1[卧室] | 49.88 | 17.20 | 9.98 |
| X017@1[卧室] | 42.04 | 14.49 | 1.69 |
| X024@1[卧室] | 36.66 | 12.64 | 47.06 |
| X034@1[厨房] | 16.37 | 5.64 | 21.04 |
| X004@1[起居室] | 133.97 | 46.20 | 36.04 |
| X008@1[卧室] | 51.12 | 17.63 | 40.82 |
| X015@1[卧室] | 42.04 | 14.49 | 26.48 |
| X022@1[卧室] | 37.34 | 12.88 | 67.68 |
| X033@1[厨房] | 16.37 | 5.64 | 77.95 |
| X005@1[起居室] | 125.01 | 43.11 | 96.48 |
| X007@1[卧室] | 52.83 | 18.22 | 64.18 |
| X016@1[卧室] | 42.03 | 14.49 | 52.61 |
| X021@1[卧室] | 39.44 | 13.60 | 53.02 |
| X041@1[厨房] | 14.89 | 5.14 | 402.07 |
| X006@1[起居室] | 108.50 | 37.41 | 52.98 |
| X012@1[卧室] | 45.84 | 15.81 | 66.53 |
| X026@1[卧室] | 29.15 | 10.05 | 42.25 |
| X043@1[厨房] | 13.66 | 4.71 | 330.68 |
| 2层 |  |  |  |
| X002@2[起居室] | 133.97 | 46.20 | 5.09 |
| X011@2[卧室] | 49.80 | 17.17 | 9.70 |
| X013@2[卧室] | 42.04 | 14.49 | 10.50 |
| X025@2[卧室] | 36.55 | 12.60 | 11.35 |
| X032@2[厨房] | 16.37 | 5.64 | 48.38 |
| X001@2[起居室] | 133.97 | 46.20 | 17.68 |
| X009@2[卧室] | 49.88 | 17.20 | 24.67 |
| X014@2[卧室] | 42.04 | 14.49 | 12.38 |
| X023@2[卧室] | 36.66 | 12.64 | 39.66 |
| X035@2[厨房] | 16.37 | 5.64 | 89.95 |
| X003@2[起居室] | 133.97 | 46.20 | 18.02 |
| X010@2[卧室] | 49.88 | 17.20 | 14.53 |
| X017@2[卧室] | 42.04 | 14.49 | 3.75 |
| X024@2[卧室] | 36.66 | 12.64 | 46.07 |
| X034@2[厨房] | 16.37 | 5.64 | 26.49 |
| X004@2[起居室] | 133.97 | 46.20 | 38.32 |
| X008@2[卧室] | 51.12 | 17.63 | 37.09 |
| X015@2[卧室] | 42.04 | 14.49 | 22.17 |
| X022@2[卧室] | 37.34 | 12.88 | 68.05 |
| X033@2[厨房] | 16.37 | 5.64 | 89.33 |
| X005@2[起居室] | 125.01 | 43.11 | 96.18 |
| X007@2[卧室] | 52.83 | 18.22 | 63.47 |
| X016@2[卧室] | 42.03 | 14.49 | 51.89 |
| X021@2[卧室] | 39.44 | 13.60 | 53.36 |
| X041@2[厨房] | 14.89 | 5.14 | 384.99 |
| X006@2[起居室] | 108.50 | 37.41 | 52.81 |
| X012@2[卧室] | 45.84 | 15.81 | 68.28 |
| X026@2[卧室] | 29.15 | 10.05 | 46.09 |
| X043@2[厨房] | 13.66 | 4.71 | 321.16 |
| 3层 |  |  |  |
| X002@3[起居室] | 133.97 | 46.20 | 8.53 |
| X011@3[卧室] | 49.80 | 17.17 | 14.77 |
| X013@3[卧室] | 42.04 | 14.49 | 13.38 |
| X025@3[卧室] | 36.55 | 12.60 | 19.90 |
| X032@3[厨房] | 16.37 | 5.64 | 64.40 |
| X001@3[起居室] | 133.97 | 46.20 | 17.43 |
| X009@3[卧室] | 49.88 | 17.20 | 26.01 |
| X014@3[卧室] | 42.04 | 14.49 | 11.88 |
| X023@3[卧室] | 36.66 | 12.64 | 41.12 |
| X035@3[厨房] | 16.37 | 5.64 | 105.92 |
| X003@3[起居室] | 133.97 | 46.20 | 22.53 |
| X010@3[卧室] | 49.88 | 17.20 | 24.71 |
| X017@3[卧室] | 42.04 | 14.49 | 34.55 |
| X024@3[卧室] | 36.66 | 12.64 | 48.70 |
| X034@3[厨房] | 16.37 | 5.64 | 24.53 |
| X004@3[起居室] | 133.97 | 46.20 | 36.76 |
| X008@3[卧室] | 51.12 | 17.63 | 34.86 |
| X015@3[卧室] | 42.04 | 14.49 | 19.82 |
| X022@3[卧室] | 37.34 | 12.88 | 70.56 |
| X033@3[厨房] | 16.37 | 5.64 | 96.92 |
| X005@3[起居室] | 125.01 | 43.11 | 97.76 |
| X007@3[卧室] | 52.83 | 18.22 | 64.38 |
| X016@3[卧室] | 42.03 | 14.49 | 52.53 |
| X021@3[卧室] | 39.44 | 13.60 | 53.28 |
| X041@3[厨房] | 14.89 | 5.14 | 389.53 |
| X006@3[起居室] | 108.50 | 37.41 | 56.44 |
| X012@3[卧室] | 45.84 | 15.81 | 67.56 |
| X026@3[卧室] | 29.15 | 10.05 | 48.74 |
| X043@3[厨房] | 13.66 | 4.71 | 344.30 |
| 4层 |  |  |  |
| X002@4[起居室] | 133.97 | 46.20 | 14.78 |
| X011@4[卧室] | 49.80 | 17.17 | 15.14 |
| X013@4[卧室] | 42.04 | 14.49 | 14.52 |
| X025@4[卧室] | 36.55 | 12.60 | 31.82 |
| X032@4[厨房] | 16.37 | 5.64 | 72.58 |
| X001@4[起居室] | 133.97 | 46.20 | 25.14 |
| X009@4[卧室] | 49.88 | 17.20 | 31.04 |
| X014@4[卧室] | 42.04 | 14.49 | 43.29 |
| X023@4[卧室] | 36.66 | 12.64 | 61.97 |
| X035@4[厨房] | 16.37 | 5.64 | 120.06 |
| X003@4[起居室] | 133.97 | 46.20 | 22.67 |
| X010@4[卧室] | 49.88 | 17.20 | 18.90 |
| X017@4[卧室] | 42.04 | 14.49 | 6.27 |
| X024@4[卧室] | 36.66 | 12.64 | 49.94 |
| X034@4[厨房] | 16.37 | 5.64 | 110.95 |
| X004@4[起居室] | 133.97 | 46.20 | 43.17 |
| X008@4[卧室] | 51.12 | 17.63 | 39.90 |
| X015@4[卧室] | 42.04 | 14.49 | 26.26 |
| X022@4[卧室] | 37.34 | 12.88 | 78.48 |
| X033@4[厨房] | 16.37 | 5.64 | 103.36 |
| X005@4[起居室] | 125.01 | 43.11 | 101.32 |
| X007@4[卧室] | 52.83 | 18.22 | 67.96 |
| X016@4[卧室] | 42.03 | 14.49 | 55.30 |
| X021@4[卧室] | 39.44 | 13.60 | 59.99 |
| X041@4[厨房] | 14.89 | 5.14 | 398.50 |
| X006@4[起居室] | 108.50 | 37.41 | 61.17 |
| X012@4[卧室] | 45.84 | 15.81 | 66.21 |
| X026@4[卧室] | 29.15 | 10.05 | 45.78 |
| X043@4[厨房] | 13.66 | 4.71 | 388.20 |
| 5层 |  |  |  |
| X002@5[起居室] | 133.97 | 46.20 | 23.96 |
| X011@5[卧室] | 49.80 | 17.17 | 12.60 |
| X013@5[卧室] | 42.04 | 14.49 | 18.20 |
| X025@5[卧室] | 36.55 | 12.60 | 44.18 |
| X032@5[厨房] | 16.37 | 5.64 | 114.04 |
| X001@5[起居室] | 133.97 | 46.20 | 21.18 |
| X009@5[卧室] | 49.88 | 17.20 | 44.91 |
| X014@5[卧室] | 42.04 | 14.49 | 14.21 |
| X023@5[卧室] | 36.66 | 12.64 | 58.60 |
| X035@5[厨房] | 16.37 | 5.64 | 106.98 |
| X003@5[起居室] | 133.97 | 46.20 | 22.06 |
| X010@5[卧室] | 49.88 | 17.20 | 7.80 |
| X017@5[卧室] | 42.04 | 14.49 | 1.20 |
| X024@5[卧室] | 36.66 | 12.64 | 62.71 |
| X034@5[厨房] | 16.37 | 5.64 | 74.44 |
| X004@5[起居室] | 133.97 | 46.20 | 39.58 |
| X008@5[卧室] | 51.12 | 17.63 | 35.19 |
| X015@5[卧室] | 42.04 | 14.49 | 20.81 |
| X022@5[卧室] | 37.34 | 12.88 | 82.16 |
| X033@5[厨房] | 16.37 | 5.64 | 76.02 |
| X005@5[起居室] | 125.01 | 43.11 | 103.10 |
| X007@5[卧室] | 52.83 | 18.22 | 72.19 |
| X016@5[卧室] | 42.03 | 14.49 | 56.73 |
| X021@5[卧室] | 39.44 | 13.60 | 45.65 |
| X041@5[厨房] | 14.89 | 5.14 | 408.91 |
| X006@5[起居室] | 108.50 | 37.41 | 62.34 |
| X012@5[卧室] | 45.84 | 15.81 | 68.99 |
| X026@5[卧室] | 29.15 | 10.05 | 33.77 |
| X043@5[厨房] | 13.66 | 4.71 | 423.15 |
| 6层 |  |  |  |
| X002@6[起居室] | 133.97 | 46.20 | 21.31 |
| X011@6[卧室] | 49.80 | 17.17 | 26.97 |
| X013@6[卧室] | 42.04 | 14.49 | 5.51 |
| X025@6[卧室] | 36.55 | 12.60 | 47.85 |
| X032@6[厨房] | 16.37 | 5.64 | 63.58 |
| X001@6[起居室] | 133.97 | 46.20 | 34.24 |
| X009@6[卧室] | 49.88 | 17.20 | 45.53 |
| X014@6[卧室] | 42.04 | 14.49 | 17.87 |
| X023@6[卧室] | 36.66 | 12.64 | 64.99 |
| X035@6[厨房] | 16.37 | 5.64 | 87.03 |
| X003@6[起居室] | 133.97 | 46.20 | 36.59 |
| X010@6[卧室] | 49.88 | 17.20 | 11.93 |
| X017@6[卧室] | 42.04 | 14.49 | 21.79 |
| X024@6[卧室] | 36.66 | 12.64 | 57.80 |
| X034@6[厨房] | 16.37 | 5.64 | 74.44 |
| X004@6[起居室] | 133.97 | 46.20 | 33.55 |
| X008@6[卧室] | 51.12 | 17.63 | 56.42 |
| X015@6[卧室] | 42.04 | 14.49 | 38.30 |
| X022@6[卧室] | 37.34 | 12.88 | 64.90 |
| X033@6[厨房] | 16.37 | 5.64 | 57.07 |
| X005@6[起居室] | 125.01 | 43.11 | 101.28 |
| X007@6[卧室] | 52.83 | 18.22 | 71.55 |
| X016@6[卧室] | 42.03 | 14.49 | 56.64 |
| X021@6[卧室] | 39.44 | 13.60 | 47.51 |
| X041@6[厨房] | 14.89 | 5.14 | 386.29 |
| X006@6[起居室] | 108.50 | 37.41 | 64.64 |
| X012@6[卧室] | 45.84 | 15.81 | 70.56 |
| X026@6[卧室] | 29.15 | 10.05 | 35.50 |
| X043@6[厨房] | 13.66 | 4.71 | 437.72 |
| 7层 |  |  |  |
| X001[起居室] | 110.87 | 46.20 | 0.00 |
| X011[卧室] | 36.99 | 15.41 | 0.00 |
| X020[卧室] | 31.44 | 13.10 | 0.00 |
| X024[卧室] | 25.78 | 10.74 | 0.00 |
| X037[厨房] | 13.58 | 5.66 | 94.12 |
| X003[起居室] | 110.87 | 46.20 | 0.00 |
| X010[卧室] | 37.35 | 15.56 | 0.00 |
| X016[卧室] | 31.45 | 13.10 | 0.00 |
| X025[卧室] | 25.74 | 10.72 | 0.00 |
| X040[厨房] | 13.58 | 5.66 | 70.38 |
| X004[起居室] | 110.87 | 46.20 | 0.00 |
| X009[卧室] | 37.37 | 15.57 | 0.00 |
| X018[卧室] | 31.45 | 13.10 | 0.00 |
| X023[卧室] | 25.78 | 10.74 | 0.00 |
| X039[厨房] | 13.58 | 5.66 | 151.44 |
| X002[起居室] | 110.87 | 46.20 | 0.00 |
| X008[卧室] | 36.97 | 15.40 | 0.00 |
| X019[卧室] | 31.44 | 13.10 | 0.00 |
| X022[卧室] | 25.74 | 10.72 | 0.00 |
| X038[厨房] | 13.58 | 5.66 | 65.74 |
| X005[起居室] | 103.46 | 43.11 | 27.22 |
| X007[卧室] | 39.07 | 16.28 | 0.00 |
| X017[卧室] | 31.45 | 13.10 | 0.00 |
| X021[卧室] | 26.59 | 11.08 | 0.00 |
| X042[厨房] | 12.35 | 5.15 | 380.65 |
| X006[起居室] | 89.79 | 37.41 | 0.00 |
| X012[卧室] | 34.20 | 14.25 | 0.00 |
| X043[厨房] | 11.33 | 4.72 | 81.01 |
| 8层 |  |  |  |

结论

该建筑主要功能房间换气次数大于2次/h的面积比例为87.80%，按照绿标5.2.10条款要求得6.0分。

附表（门窗风压表）

| 层号 | 房间 | 门窗编号 | 朝向 | 风压 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | X002@1[起居室] |  |  |  |
|  | X011@1[卧室] | C9[1818] | 南 | -0.81 |
|  | X013@1[卧室] | C7[1518] | 南 | -0.81 |
|  | X025@1[卧室] | C11 | 北 | -0.75 |
|  | X027@1[封闭阳台] | C5 | 南 | -0.86 |
|  | X032@1[厨房] | C12 | 北 | -0.60 |
|  | X037@1[卫生间] |  |  |  |
|  | X048@1[卫生间] |  |  |  |
|  | X052@1[卫生间] | C14 | 东 | -0.85 |
|  | X060@1[库房] | C13 | 北 | -0.80 |
|  | X001@1[起居室] |  |  |  |
|  | X009@1[卧室] | C9[1818] | 南 | -1.05 |
|  | X014@1[卧室] | C7[1518] | 南 | -0.98 |
|  | X023@1[卧室] | C11 | 北 | -0.12 |
|  | X028@1[封闭阳台] | C5 | 南 | -0.94 |
|  | X035@1[厨房] | C12 | 北 | -0.66 |
|  | X039@1[卫生间] |  |  |  |
|  | X046@1[卫生间] |  |  |  |
|  | X051@1[卫生间] |  |  |  |
|  | X056@1[库房] | C13 | 北 | -0.16 |
|  | X003@1[起居室] |  |  |  |
|  | X010@1[卧室] | C9[1818] | 南 | -1.12 |
|  | X017@1[卧室] | C7[1518] | 南 | -1.15 |
|  | X024@1[卧室] | C11 | 北 | -0.15 |
|  | X030@1[封闭阳台] | C5 | 南 | -1.24 |
|  | X034@1[厨房] | C12 | 北 | -0.22 |
|  | X040@1[卫生间] |  |  |  |
|  | X049@1[卫生间] |  |  |  |
|  | X050@1[卫生间] |  |  |  |
|  | X057@1[库房] | C13 | 北 | -0.27 |
|  | X004@1[起居室] |  |  |  |
|  | X008@1[卧室] | C9[1818] | 南 | -1.76 |
|  | X015@1[卧室] | C7[1518] | 南 | -1.62 |
|  | X022@1[卧室] | C11 | 北 | 0.84 |
|  | X029@1[封闭阳台] | C5 | 南 | -1.39 |
|  | X033@1[厨房] | C12 | 北 | -0.41 |
|  | X038@1[卫生间] |  |  |  |
|  | X045@1[卫生间] |  |  |  |
|  | X047@1[卫生间] |  |  |  |
|  | X055@1[库房] | C13 | 北 | 0.20 |
|  | X005@1[起居室] |  |  |  |
|  | X007@1[卧室] | C9[1818] | 南 | -1.85 |
|  | X016@1[卧室] | C7[1518] | 南 | -1.88 |
|  | X021@1[卧室] | C11 | 北 | 0.82 |
|  | X031@1[封闭阳台] | C3 | 南 | -2.08 |
|  | X041@1[厨房] | C12 | 北 | 0.87 |
|  | X042@1[卫生间] |  |  |  |
|  | X044@1[卫生间] |  |  |  |
|  | X053@1[卫生间] |  |  |  |
|  | X058@1[库房] | C13 | 北 | 0.77 |
|  | X006@1[起居室] |  |  |  |
|  | X012@1[卧室] | C8[1618] | 南 | -2.41 |
|  | X026@1[卧室] | C11 | 北 | 0.44 |
|  | X036@1[封闭阳台] |  |  |  |
|  | X043@1[厨房] | C12 | 北 | 0.84 |
|  | X054@1[卫生间] | C14 | 西 | -0.23 |
|  | X059@1[库房] | C13 | 北 | 0.85 |
|  | X018@1[楼梯间] | C15 | 北 | 0.84 |
|  | X019@1[楼梯间] | C15 | 北 | -0.24 |
|  | X020@1[楼梯间] | C15 | 北 | -0.54 |
| 2层 | X002@2[起居室] |  |  |  |
|  | X011@2[卧室] | C9[1818] | 南 | -0.80 |
|  | X013@2[卧室] | C7[1518] | 南 | -0.87 |
|  | X025@2[卧室] | C11 | 北 | -0.76 |
|  | X027@2[封闭阳台] | C5 | 南 | -0.82 |
|  | X032@2[厨房] | C12 | 北 | -0.64 |
|  | X037@2[卫生间] |  |  |  |
|  | X048@2[卫生间] |  |  |  |
|  | X052@2[卫生间] | C14 | 东 | -0.87 |
|  | X060@2[库房] | C13 | 北 | -0.88 |
|  | X001@2[起居室] |  |  |  |
|  | X009@2[卧室] | C9[1818] | 南 | -1.00 |
|  | X014@2[卧室] | C7[1518] | 南 | -0.91 |
|  | X023@2[卧室] | C11 | 北 | -0.13 |
|  | X028@2[封闭阳台] | C5 | 南 | -0.85 |
|  | X035@2[厨房] | C12 | 北 | -0.96 |
|  | X039@2[卫生间] |  |  |  |
|  | X046@2[卫生间] |  |  |  |
|  | X051@2[卫生间] |  |  |  |
|  | X056@2[库房] | C13 | 北 | -0.15 |
|  | X003@2[起居室] |  |  |  |
|  | X010@2[卧室] | C9[1818] | 南 | -1.09 |
|  | X017@2[卧室] | C7[1518] | 南 | -1.16 |
|  | X024@2[卧室] | C11 | 北 | -0.19 |
|  | X030@2[封闭阳台] | C5 | 南 | -1.22 |
|  | X034@2[厨房] | C12 | 北 | -0.31 |
|  | X040@2[卫生间] |  |  |  |
|  | X049@2[卫生间] |  |  |  |
|  | X050@2[卫生间] |  |  |  |
|  | X057@2[库房] | C13 | 北 | -0.38 |
|  | X004@2[起居室] |  |  |  |
|  | X008@2[卧室] | C9[1818] | 南 | -1.74 |
|  | X015@2[卧室] | C7[1518] | 南 | -1.58 |
|  | X022@2[卧室] | C11 | 北 | 0.81 |
|  | X029@2[封闭阳台] | C5 | 南 | -1.52 |
|  | X033@2[厨房] | C12 | 北 | -0.61 |
|  | X038@2[卫生间] |  |  |  |
|  | X045@2[卫生间] |  |  |  |
|  | X047@2[卫生间] |  |  |  |
|  | X055@2[库房] | C13 | 北 | 0.19 |
|  | X005@2[起居室] |  |  |  |
|  | X007@2[卧室] | C9[1818] | 南 | -1.83 |
|  | X016@2[卧室] | C7[1518] | 南 | -1.85 |
|  | X021@2[卧室] | C11 | 北 | 0.84 |
|  | X031@2[封闭阳台] | C3 | 南 | -2.10 |
|  | X041@2[厨房] | C12 | 北 | 0.77 |
|  | X042@2[卫生间] |  |  |  |
|  | X044@2[卫生间] |  |  |  |
|  | X053@2[卫生间] |  |  |  |
|  | X058@2[库房] | C13 | 北 | 0.58 |
|  | X006@2[起居室] |  |  |  |
|  | X012@2[卧室] | C8[1618] | 南 | -2.45 |
|  | X026@2[卧室] | C11 | 北 | 0.61 |
|  | X036@2[封闭阳台] |  |  |  |
|  | X043@2[厨房] | C12 | 北 | 0.85 |
|  | X054@2[卫生间] | C14 | 西 | -0.03 |
|  | X059@2[库房] | C13 | 北 | 0.90 |
|  | X018@2[楼梯间] | C15 | 北 | 0.82 |
|  | X019@2[楼梯间] | C15 | 北 | -0.29 |
|  | X020@2[楼梯间] | C15 | 北 | -0.52 |
| 3层 | X002@3[起居室] |  |  |  |
|  | X011@3[卧室] | C9[1818] | 南 | -0.81 |
|  | X013@3[卧室] | C7[1518] | 南 | -0.93 |
|  | X025@3[卧室] | C11 | 北 | -0.67 |
|  | X027@3[封闭阳台] | C5 | 南 | -0.86 |
|  | X032@3[厨房] | C12 | 北 | -0.82 |
|  | X037@3[卫生间] |  |  |  |
|  | X048@3[卫生间] |  |  |  |
|  | X052@3[卫生间] | C14 | 东 | -0.88 |
|  | X060@3[库房] | C13 | 北 | -1.23 |
|  | X001@3[起居室] |  |  |  |
|  | X009@3[卧室] | C9[1818] | 南 | -1.05 |
|  | X014@3[卧室] | C7[1518] | 南 | -0.93 |
|  | X023@3[卧室] | C11 | 北 | -0.11 |
|  | X028@3[封闭阳台] | C5 | 南 | -0.88 |
|  | X035@3[厨房] | C12 | 北 | -1.11 |
|  | X039@3[卫生间] |  |  |  |
|  | X046@3[卫生间] |  |  |  |
|  | X051@3[卫生间] |  |  |  |
|  | X056@3[库房] | C13 | 北 | 0.02 |
|  | X003@3[起居室] |  |  |  |
|  | X010@3[卧室] | C9[1818] | 南 | -1.15 |
|  | X017@3[卧室] | C7[1518] | 南 | -1.84 |
|  | X024@3[卧室] | C11 | 北 | -0.23 |
|  | X030@3[封闭阳台] | C5 | 南 | -1.36 |
|  | X034@3[厨房] | C12 | 北 | -0.37 |
|  | X040@3[卫生间] |  |  |  |
|  | X049@3[卫生间] |  |  |  |
|  | X050@3[卫生间] |  |  |  |
|  | X057@3[库房] | C13 | 北 | -0.43 |
|  | X004@3[起居室] |  |  |  |
|  | X008@3[卧室] | C9[1818] | 南 | -1.80 |
|  | X015@3[卧室] | C7[1518] | 南 | -1.64 |
|  | X022@3[卧室] | C11 | 北 | 0.87 |
|  | X029@3[封闭阳台] | C5 | 南 | -1.63 |
|  | X033@3[厨房] | C12 | 北 | -0.60 |
|  | X038@3[卫生间] |  |  |  |
|  | X045@3[卫生间] |  |  |  |
|  | X047@3[卫生间] |  |  |  |
|  | X055@3[库房] | C13 | 北 | 0.34 |
|  | X005@3[起居室] |  |  |  |
|  | X007@3[卧室] | C9[1818] | 南 | -1.88 |
|  | X016@3[卧室] | C7[1518] | 南 | -1.90 |
|  | X021@3[卧室] | C11 | 北 | 0.81 |
|  | X031@3[封闭阳台] | C3 | 南 | -2.17 |
|  | X041@3[厨房] | C12 | 北 | 0.84 |
|  | X042@3[卫生间] |  |  |  |
|  | X044@3[卫生间] |  |  |  |
|  | X053@3[卫生间] |  |  |  |
|  | X058@3[库房] | C13 | 北 | 0.50 |
|  | X006@3[起居室] |  |  |  |
|  | X012@3[卧室] | C8[1618] | 南 | -2.37 |
|  | X026@3[卧室] | C11 | 北 | 0.72 |
|  | X036@3[封闭阳台] |  |  |  |
|  | X043@3[厨房] | C12 | 北 | 1.02 |
|  | X054@3[卫生间] | C14 | 西 | -0.09 |
|  | X059@3[库房] | C13 | 北 | 1.06 |
|  | X018@3[楼梯间] | C15 | 北 | 0.83 |
|  | X019@3[楼梯间] | C15 | 北 | -0.32 |
|  | X020@3[楼梯间] | C15 | 北 | -0.69 |
| 4层 | X002@4[起居室] |  |  |  |
|  | X011@4[卧室] | C9[1818] | 南 | -0.85 |
|  | X013@4[卧室] | C7[1518] | 南 | -1.00 |
|  | X025@4[卧室] | C11 | 北 | -0.45 |
|  | X027@4[封闭阳台] | C5 | 南 | -0.96 |
|  | X032@4[厨房] | C12 | 北 | -0.96 |
|  | X037@4[卫生间] |  |  |  |
|  | X048@4[卫生间] |  |  |  |
|  | X052@4[卫生间] | C14 | 东 | -0.89 |
|  | X060@4[库房] | C13 | 北 | -1.48 |
|  | X001@4[起居室] |  |  |  |
|  | X009@4[卧室] | C9[1818] | 南 | -1.17 |
|  | X014@4[卧室] | C7[1518] | 南 | -1.75 |
|  | X023@4[卧室] | C11 | 北 | 0.82 |
|  | X028@4[封闭阳台] | C5 | 南 | -0.91 |
|  | X035@4[厨房] | C12 | 北 | -1.06 |
|  | X039@4[卫生间] |  |  |  |
|  | X046@4[卫生间] |  |  |  |
|  | X051@4[卫生间] |  |  |  |
|  | X056@4[库房] | C13 | 北 | 0.38 |
|  | X003@4[起居室] |  |  |  |
|  | X010@4[卧室] | C9[1818] | 南 | -1.29 |
|  | X017@4[卧室] | C7[1518] | 南 | -1.36 |
|  | X024@4[卧室] | C11 | 北 | -0.25 |
|  | X030@4[封闭阳台] | C5 | 南 | -1.57 |
|  | X034@4[厨房] | C12 | 北 | 0.88 |
|  | X040@4[卫生间] |  |  |  |
|  | X049@4[卫生间] |  |  |  |
|  | X050@4[卫生间] |  |  |  |
|  | X057@4[库房] | C13 | 北 | -0.35 |
|  | X004@4[起居室] |  |  |  |
|  | X008@4[卧室] | C9[1818] | 南 | -2.06 |
|  | X015@4[卧室] | C7[1518] | 南 | -1.93 |
|  | X022@4[卧室] | C11 | 北 | 1.26 |
|  | X029@4[封闭阳台] | C5 | 南 | -1.84 |
|  | X033@4[厨房] | C12 | 北 | -0.19 |
|  | X038@4[卫生间] |  |  |  |
|  | X045@4[卫生间] |  |  |  |
|  | X047@4[卫生间] |  |  |  |
|  | X055@4[库房] | C13 | 北 | 0.88 |
|  | X005@4[起居室] |  |  |  |
|  | X007@4[卧室] | C9[1818] | 南 | -2.00 |
|  | X016@4[卧室] | C7[1518] | 南 | -2.01 |
|  | X021@4[卧室] | C11 | 北 | 1.23 |
|  | X031@4[封闭阳台] | C3 | 南 | -2.21 |
|  | X041@4[厨房] | C12 | 北 | 0.97 |
|  | X042@4[卫生间] |  |  |  |
|  | X044@4[卫生间] |  |  |  |
|  | X053@4[卫生间] |  |  |  |
|  | X058@4[库房] | C13 | 北 | 0.51 |
|  | X006@4[起居室] |  |  |  |
|  | X012@4[卧室] | C8[1618] | 南 | -2.25 |
|  | X026@4[卧室] | C11 | 北 | 0.66 |
|  | X036@4[封闭阳台] |  |  |  |
|  | X043@4[厨房] | C12 | 北 | 1.33 |
|  | X054@4[卫生间] | C14 | 西 | -0.43 |
|  | X059@4[库房] | C13 | 北 | 1.31 |
|  | X018@4[楼梯间] | C15 | 北 | 0.97 |
|  | X019@4[楼梯间] | C15 | 北 | -0.05 |
|  | X020@4[楼梯间] | C15 | 北 | -0.77 |
| 5层 | X002@5[起居室] |  |  |  |
|  | X011@5[卧室] | C9[1818] | 南 | -0.85 |
|  | X013@5[卧室] | C7[1518] | 南 | -1.04 |
|  | X025@5[卧室] | C11 | 北 | -0.01 |
|  | X027@5[封闭阳台] | C5 | 南 | -1.07 |
|  | X032@5[厨房] | C12 | 北 | -0.58 |
|  | X037@5[卫生间] |  |  |  |
|  | X048@5[卫生间] |  |  |  |
|  | X052@5[卫生间] | C14 | 东 | -0.88 |
|  | X060@5[库房] | C13 | 北 | -1.88 |
|  | X001@5[起居室] |  |  |  |
|  | X009@5[卧室] | C9[1818] | 南 | -1.39 |
|  | X014@5[卧室] | C7[1518] | 南 | -0.95 |
|  | X023@5[卧室] | C11 | 北 | 0.69 |
|  | X028@5[封闭阳台] | C5 | 南 | -0.85 |
|  | X035@5[厨房] | C12 | 北 | -0.32 |
|  | X039@5[卫生间] |  |  |  |
|  | X046@5[卫生间] |  |  |  |
|  | X051@5[卫生间] |  |  |  |
|  | X056@5[库房] | C13 | 北 | 0.82 |
|  | X003@5[起居室] |  |  |  |
|  | X010@5[卧室] | C9[1818] | 南 | -1.61 |
|  | X017@5[卧室] | C7[1518] | 南 | -1.63 |
|  | X024@5[卧室] | C11 | 北 | 0.15 |
|  | X030@5[封闭阳台] | C5 | 南 | -1.88 |
|  | X034@5[厨房] | C12 | 北 | 0.17 |
|  | X040@5[卫生间] |  |  |  |
|  | X049@5[卫生间] |  |  |  |
|  | X050@5[卫生间] |  |  |  |
|  | X057@5[库房] | C13 | 北 | -0.39 |
|  | X004@5[起居室] |  |  |  |
|  | X008@5[卧室] | C9[1818] | 南 | -2.11 |
|  | X015@5[卧室] | C7[1518] | 南 | -1.96 |
|  | X022@5[卧室] | C11 | 北 | 1.40 |
|  | X029@5[封闭阳台] | C5 | 南 | -1.98 |
|  | X033@5[厨房] | C12 | 北 | 0.82 |
|  | X038@5[卫生间] |  |  |  |
|  | X045@5[卫生间] |  |  |  |
|  | X047@5[卫生间] |  |  |  |
|  | X055@5[库房] | C13 | 北 | 1.40 |
|  | X005@5[起居室] |  |  |  |
|  | X007@5[卧室] | C9[1818] | 南 | -2.22 |
|  | X016@5[卧室] | C7[1518] | 南 | -2.13 |
|  | X021@5[卧室] | C11 | 北 | 0.39 |
|  | X031@5[封闭阳台] | C3 | 南 | -2.24 |
|  | X041@5[厨房] | C12 | 北 | 1.27 |
|  | X042@5[卫生间] |  |  |  |
|  | X044@5[卫生间] |  |  |  |
|  | X053@5[卫生间] |  |  |  |
|  | X058@5[库房] | C13 | 北 | 0.16 |
|  | X006@5[起居室] |  |  |  |
|  | X012@5[卧室] | C8[1618] | 南 | -2.28 |
|  | X026@5[卧室] | C11 | 北 | 0.56 |
|  | X036@5[封闭阳台] |  |  |  |
|  | X043@5[厨房] | C12 | 北 | 1.68 |
|  | X054@5[卫生间] | C14 | 西 | -0.03 |
|  | X059@5[库房] | C13 | 北 | 1.84 |
|  | X018@5[楼梯间] | C15 | 北 | 1.42 |
|  | X019@5[楼梯间] | C15 | 北 | -0.05 |
|  | X020@5[楼梯间] | C15 | 北 | -0.58 |
| 6层 | X002@6[起居室] |  |  |  |
|  | X011@6[卧室] | C9[1818] | 南 | -0.89 |
|  | X013@6[卧室] | C7[1518] | 南 | -1.03 |
|  | X025@6[卧室] | C11 | 北 | -0.01 |
|  | X027@6[封闭阳台] | C5 | 南 | -1.19 |
|  | X032@6[厨房] | C12 | 北 | -0.65 |
|  | X037@6[卫生间] |  |  |  |
|  | X048@6[卫生间] |  |  |  |
|  | X052@6[卫生间] | C14 | 东 | -1.08 |
|  | X060@6[库房] | C13 | 北 | -1.06 |
|  | X001@6[起居室] |  |  |  |
|  | X009@6[卧室] | C9[1818] | 南 | -1.74 |
|  | X014@6[卧室] | C7[1518] | 南 | -1.34 |
|  | X023@6[卧室] | C11 | 北 | 0.71 |
|  | X028@6[封闭阳台] | C5 | 南 | -1.27 |
|  | X035@6[厨房] | C12 | 北 | 0.19 |
|  | X039@6[卫生间] |  |  |  |
|  | X046@6[卫生间] |  |  |  |
|  | X051@6[卫生间] |  |  |  |
|  | X056@6[库房] | C13 | 北 | 0.95 |
|  | X003@6[起居室] |  |  |  |
|  | X010@6[卧室] | C9[1818] | 南 | -1.36 |
|  | X017@6[卧室] | C7[1518] | 南 | -1.61 |
|  | X024@6[卧室] | C11 | 北 | 0.11 |
|  | X030@6[封闭阳台] | C5 | 南 | -1.88 |
|  | X034@6[厨房] | C12 | 北 | 0.17 |
|  | X040@6[卫生间] |  |  |  |
|  | X049@6[卫生间] |  |  |  |
|  | X050@6[卫生间] |  |  |  |
|  | X057@6[库房] | C13 | 北 | -0.39 |
|  | X004@6[起居室] |  |  |  |
|  | X008@6[卧室] | C9[1818] | 南 | -2.13 |
|  | X015@6[卧室] | C7[1518] | 南 | -1.91 |
|  | X022@6[卧室] | C11 | 北 | 0.71 |
|  | X029@6[封闭阳台] | C5 | 南 | -1.18 |
|  | X033@6[厨房] | C12 | 北 | 0.24 |
|  | X038@6[卫生间] |  |  |  |
|  | X045@6[卫生间] |  |  |  |
|  | X047@6[卫生间] |  |  |  |
|  | X055@6[库房] | C13 | 北 | 0.57 |
|  | X005@6[起居室] |  |  |  |
|  | X007@6[卧室] | C9[1818] | 南 | -2.29 |
|  | X016@6[卧室] | C7[1518] | 南 | -2.22 |
|  | X021@6[卧室] | C11 | 北 | 0.39 |
|  | X031@6[封闭阳台] | C3 | 南 | -2.24 |
|  | X041@6[厨房] | C12 | 北 | 1.08 |
|  | X042@6[卫生间] |  |  |  |
|  | X044@6[卫生间] |  |  |  |
|  | X053@6[卫生间] |  |  |  |
|  | X058@6[库房] | C13 | 北 | -0.15 |
|  | X006@6[起居室] |  |  |  |
|  | X012@6[卧室] | C8[1618] | 南 | -2.45 |
|  | X026@6[卧室] | C11 | 北 | 0.54 |
|  | X036@6[封闭阳台] |  |  |  |
|  | X043@6[厨房] | C12 | 北 | 1.75 |
|  | X054@6[卫生间] | C14 | 西 | -0.12 |
|  | X059@6[库房] | C13 | 北 | 1.84 |
|  | X018@6[楼梯间] | C15 | 北 | 1.23 |
|  | X019@6[楼梯间] | C15 | 北 | 0.47 |
|  | X020@6[楼梯间] | C15 | 北 | -0.47 |
| 7层 | X001[起居室] |  |  |  |
|  | X011[卧室] |  |  |  |
|  | X020[卧室] |  |  |  |
|  | X024[卧室] |  |  |  |
|  | X026[库房] |  |  |  |
|  | X032[封闭阳台] | C5 | 南 | -1.18 |
|  | X037[厨房] | C20 | 北 | 1.42 |
|  | X047[卫生间] |  |  |  |
|  | X054[库房] | C19 | 北 | 0.30 |
|  | X003[起居室] |  |  |  |
|  | X010[卧室] |  |  |  |
|  | X016[卧室] |  |  |  |
|  | X025[卧室] |  |  |  |
|  | X027[库房] |  |  |  |
|  | X034[封闭阳台] | C5 | 南 | -1.13 |
|  | X040[厨房] | C20 | 北 | -0.29 |
|  | X048[卫生间] |  |  |  |
|  | X051[库房] | C19 | 北 | 0.34 |
|  | X004[起居室] |  |  |  |
|  | X009[卧室] |  |  |  |
|  | X018[卧室] |  |  |  |
|  | X023[卧室] |  |  |  |
|  | X028[库房] |  |  |  |
|  | X035[封闭阳台] | C5 | 南 | -1.80 |
|  | X039[厨房] | C20 | 北 | 0.16 |
|  | X046[卫生间] |  |  |  |
|  | X052[库房] | C19 | 北 | -2.76 |
|  | X002[起居室] |  |  |  |
|  | X008[卧室] |  |  |  |
|  | X019[卧室] |  |  |  |
|  | X022[卧室] |  |  |  |
|  | X030[库房] |  |  |  |
|  | X033[封闭阳台] | C5 | 南 | -1.78 |
|  | X038[厨房] | C20 | 北 | 0.20 |
|  | X045[卫生间] |  |  |  |
|  | X055[库房] | C19 | 北 | 0.75 |
|  | X005[起居室] |  |  |  |
|  | X007[卧室] |  |  |  |
|  | X017[卧室] |  |  |  |
|  | X021[卧室] |  |  |  |
|  | X029[库房] |  |  |  |
|  | X036[封闭阳台] | C3 | 南 | -2.23 |
|  | X042[厨房] | C20 | 北 | -0.23 |
|  | X044[卫生间] |  |  |  |
|  | X053[库房] | C19 | 北 | -4.08 |
|  | X006[起居室] |  |  |  |
|  | X012[卧室] |  |  |  |
|  | X031[库房] |  |  |  |
|  | X041[封闭阳台] |  |  |  |
|  | X043[厨房] | C20 | 北 | -0.19 |
|  | X049[卫生间] |  |  |  |
|  | X050[库房] | C19 | 北 | -0.77 |
|  | X013[楼梯间] | C15 | 北 | 1.23 |
|  | X014[楼梯间] | C15 | 北 | 0.31 |
|  | X015[楼梯间] | C15 | 北 | 0.15 |