建筑节能设计报告书

公共建筑

| 工程名称 | 民族博物馆美术馆 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 云南-普洱 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2023年12月26日 |

| 采用软件 | 节能设计Becs2022 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20210808SP1 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18108836830 |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	工程材料	3

4	围护结构作法简要说明	4

5	体形系数	4

6	窗墙比	4

6.1	窗墙比	4

6.2	外窗表	5

7	天窗	5

7.1	天窗屋顶比	5

7.2	天窗类型	5

8	外窗热工	5

8.1	外窗构造	5

8.2	外遮阳类型	5

8.3	平均传热系数	6

8.4	综合太阳得热系数	6

8.5	总体热工性能	7

9	规定性指标检查结论	8

建筑概况

| 工程名称 | 民族博物馆美术馆 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 云南-普洱 |  |
| 地理位置 | 北纬：23.00° | 东经：101.40° |
| 气候分区 | 温和 |  |
| 建筑面积 | 地上2701㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上3 地下0 |  |
| 建筑高度 | 14.2m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 0.00 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 0.00 |  |
| 北向角度 | 90 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |

设计依据

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

4. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008

5. 《建筑幕墙》GB/T 21086-2007

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |

围护结构作法简要说明

1. 外窗构造：12A钢铝单框双玻窗（平均）：

传热系数3.900W/m^2.K，自身遮阳系数0.750

体形系数

| 外表面积 | 0.00 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 0.00 |
| 体形系数 | 0.00 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面3 | 64.80 | 464.16 | 0.14 |
| 北向 | 立面4 | 42.76 | 488.66 | 0.09 |
| 东向 | 立面1 | 241.58 | 428.11 | 0.56 |
| 西向 | 立面2 | 100.92 | 435.07 | 0.23 |

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 64.80 | C3933 | 3.90×3.30 | 2~3 | 2 | 12.87 | 25.74 |
|  | C5038 | 5.00×3.80 | 1 | 1 | 19.00 | 19.00 |
|  | C5934 | 5.90×3.40 | 1 | 1 | 20.06 | 20.06 |
| 北向 42.76 | C0633 | 0.60×3.30 | 2~3 | 12 | 1.98 | 23.76 |
|  | C5038 | 5.00×3.80 | 1 | 1 | 19.00 | 19.00 |
| 东向 241.58 | C0634 | 0.60×3.40 | 1 | 1 | 2.04 | 2.04 |
|  | C5333 | 5.30×3.30 | 2~3 | 2 | 17.49 | 34.98 |
|  | C5934 | 5.90×3.40 | 1 | 1 | 20.06 | 20.06 |
|  | C7533 | 7.50×3.30 | 2~3 | 4 | 24.75 | 99.00 |
|  | C7538 | 7.50×3.80 | 1 | 3 | 28.50 | 85.50 |
| 西向 100.92 | C0633 | 0.60×3.30 | 1~3 | 27 | 1.98 | 53.46 |
|  | C2433 | 2.40×3.30 | 2 | 2 | 7.92 | 15.84 |
|  | C3434 | 3.40×3.40 | 1 | 1 | 11.56 | 11.56 |
|  | C5934 | 5.90×3.40 | 1 | 1 | 20.06 | 20.06 |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗类型

本工程无此项内容

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 18 | 3.90 | 0.65 | 0.800 | 来源《民用建筑热工设计规范》 |

外遮阳类型

本工程无此内容

平均传热系数

1. 立面1(东向)：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0634 | 1 | 1 | 2.040 | 2.040 | 18 | 3.900 |
| 2 | C5333 | 2~3 | 2 | 17.490 | 34.980 | 18 | 3.900 |
| 3 | C5934 | 1 | 1 | 20.060 | 20.060 | 18 | 3.900 |
| 4 | C7533 | 2~3 | 4 | 24.750 | 99.000 | 18 | 3.900 |
| 5 | C7538 | 1 | 3 | 28.500 | 85.500 | 18 | 3.900 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 241.580 | 朝向平均传热系数 |  |  | 3.900 |

2. 立面2(西向)：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0633 | 1~3 | 27 | 1.980 | 53.460 | 18 | 3.900 |
| 2 | C2433 | 2 | 2 | 7.920 | 15.840 | 18 | 3.900 |
| 3 | C3434 | 1 | 1 | 11.560 | 11.560 | 18 | 3.900 |
| 4 | C5934 | 1 | 1 | 20.060 | 20.060 | 18 | 3.900 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 100.920 | 朝向平均传热系数 |  |  | 3.900 |

3. 立面3(南向)：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C3933 | 2~3 | 2 | 12.870 | 25.740 | 18 | 3.900 |
| 2 | C5038 | 1 | 1 | 19.000 | 19.000 | 18 | 3.900 |
| 3 | C5934 | 1 | 1 | 20.060 | 20.060 | 18 | 3.900 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 64.800 | 朝向平均传热系数 |  |  | 3.900 |

4. 立面4(北向)：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0633 | 2~3 | 12 | 1.980 | 23.760 | 18 | 3.900 |
| 2 | C5038 | 1 | 1 | 19.000 | 19.000 | 18 | 3.900 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 42.760 | 朝向平均传热系数 |  |  | 3.900 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C3933 | 2~3 | 2 | 12.870 | 25.740 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 2 | C5038 | 1 | 1 | 19.000 | 19.000 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 3 | C5934 | 1 | 1 | 20.060 | 20.060 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 64.800 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.653 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0633 | 2~3 | 12 | 1.980 | 23.760 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 2 | C5038 | 1 | 1 | 19.000 | 19.000 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 42.760 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.653 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0634 | 1 | 1 | 2.040 | 2.040 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 2 | C5333 | 2~3 | 2 | 17.490 | 34.980 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 3 | C5934 | 1 | 1 | 20.060 | 20.060 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 4 | C7533 | 2~3 | 4 | 24.750 | 99.000 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 5 | C7538 | 1 | 3 | 28.500 | 85.500 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 241.580 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.653 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0633 | 1~3 | 27 | 1.980 | 53.460 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 2 | C2433 | 2 | 2 | 7.920 | 15.840 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 3 | C3434 | 1 | 1 | 11.560 | 11.560 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 4 | C5934 | 1 | 1 | 20.060 | 20.060 | 18 | 0.653 |  | 1.000 | 0.653 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 100.920 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.653 |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面3 | 64.80 | 3.90 | 0.65 | 0.14 | SHGC(不要求) | 满足 |
| 北向 | 立面4 | 42.76 | 3.90 | 0.65 | 0.09 | SHGC(不要求) | 满足 |
| 东向 | 立面1 | 241.58 | 3.90 | 0.65 | 0.56 | SHGC≤0.28 | 不满足 |
| 西向 | 立面2 | 100.92 | 3.90 | 0.65 | 0.23 | SHGC≤0.35 | 不满足 |
| 综合平均 |  | 450.06 | 3.90 | 0.65 | 0.25 |  |  |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第3.2.8条、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015第3.3.1条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗太阳得热系数比《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015表3.3.1-6的要求提升20% |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |
| 2 | 外窗热工 | 不满足 |
| 结论 |  | 不满足 |

□说明：本工程围护结构热工性能不满足比《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015的规定提高20%的要求