建筑可开启面积比例计算书

| 工程名称 | 翼展青空-智建节能体育馆 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 云南-昆明 |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 设计日期 | 2025 年 12月 28 日 |

| 采用软件 | 绿建斯维尔建筑通风 Vent2016 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20170606 |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 深圳市斯维尔科技有限公司 |
| 正版授权码 | P2F819092 |

# 1    建筑概况

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 云南-昆明 |
| 建筑面积 | 16626.5m2 |
| 建筑层数 | 地上 3 层 |
| 建筑高度 | 19.00m |

# 2    计算依据

1.  《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2014)

2.  《绿色建筑评价技术细则》

3.相关建筑图纸

# 3    计算目的

为了使室内人员在较好的室外气象条件下，可通过开启外窗通风来获得热舒适性和良好的室内空气品质。另外，做好自然通风气流组织设计，保证一定的外窗可开启面积，可以减少房间空调设备的运行时间，节约能源，提高舒适性。

《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2014)中规定：

5.2.2 外窗、玻璃幕墙的可开启部分能使建筑获得良好的通风，评价总分值为 6  分，并按下列规则评分：

1  设玻璃幕墙且不设外窗的建筑，其玻璃幕墙透明部分可开启面积比例达到 5 %  ，得 4  分；达到 1 0 %，得 6  分。

2  设外窗且不设玻璃幕墙的建筑，外窗可开启面积比例达到3 0 %，得4  分；达到35 %，得 6  分。

3  设玻璃幕墙和外窗的建筑，对其玻璃幕墙透明部分和外窗分别按本条第 1  款和第 2  款进行评价，得分取两项得分的平均值。

《绿色建筑评价技术细则》5.2.2 的【具体评价方式】中规定：

当建筑层数大于 18 层时，18 层以上部分不参评，仅对其第 18 层及以下各层的外窗和玻璃幕墙可开启面积比例进行评价。

本计算书主要通过对建筑 18 层及 18 层以下部分的外窗与玻璃幕墙可开启面积比例的计算，判断设计建筑对该条文的符合情况。

# 4    计算内容和方法

4.1 计算内容

本计算书为建筑可开启面积比例的计算书。

## 4.2 计算方法

4.2.1  外窗可开启面积比例计算：

式中：

Awk % —外窗可开启面积比例（%）；

ΣSwk —18 层及 18 层以下部分的外窗可开启面积之和（m2）；

ΣSw —18 层及 18 层以下部分的外窗面积之和（m2）；注：可开启面积即可开启窗扇的洞口面积。如图 1 所示。

4.2.2 玻璃幕墙可开启面积比例计算：

式中：

AMk % —玻璃幕墙可开启面积比例（%）；

ΣSMk —18 层及 18 层以下部分的玻璃幕墙可开启面积之和（m2）；

ΣSM —18 层及 18 层以下部分的玻璃幕墙透明部分面积之和（m2）；

图 1 可开启面积和通风开口面积关系示意图

# 5    可开启面积比例统计

表 1-建筑可开启面积比例统计计算表

外窗

| 外窗 |  |  | 外窗尺寸 |  |  | 外窗可开启面积尺寸 |  |  |  | 可开启面积比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 数量(个) | 宽度(m) | 高度(m) | 面积(㎡) | 宽度(m) | 高度(m) | 数量(个) | 面积(㎡) |  |
| C1206 | 推拉窗 | 7 | 1.20 | 0.60 | 0.72 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.36 | 50.00% |
| C1232 | 推拉窗 | 2 | 1.20 | 3.20 | 3.84 | 0.60 | 1.5 | 1 | 0.90 | 23.44% |
| C1512 | 推拉窗 | 17 | 1.50 | 1.20 | 1.80 | 0.75 | 1.2 | 1 | 0.90 | 50.00% |
| C1524 | 推拉窗 | 2 | 1.50 | 2.40 | 3.60 | 0.75 | 1.8 | 1 | 1.35 | 37.50% |
| C1912 | 推拉窗 | 6 | 1.90 | 1.20 | 2.28 | 0.95 | 1.2 | 1 | 1.14 | 50.00% |
| C1932 | 推拉窗 | 4 | 1.90 | 3.20 | 6.08 | 0.95 | 1.8 | 1 | 1.71 | 28.13% |
| C2212 | 推拉窗 | 1 | 2.20 | 1.20 | 2.64 | 1.10 | 1.2 | 1 | 1.32 | 50.00% |
| C2219 | 推拉窗 | 3 | 2.20 | 1.90 | 4.18 | 1.10 | 1.5 | 1 | 1.65 | 39.47% |
| C2513 | 推拉窗 | 3 | 2.50 | 1.30 | 3.25 | 1.25 | 0.9 | 1 | 1.13 | 34.62% |
| C2912 | 推拉窗 | 1 | 2.90 | 1.20 | 3.48 | 1.45 | 1.2 | 1 | 1.74 | 50.00% |
| C3016 | 推拉窗 | 5 | 3.00 | 1.60 | 4.80 | 1.50 | 1.6 | 1 | 2.40 | 50.00% |
| C3212 | 推拉窗 | 3 | 3.15 | 1.20 | 3.78 | 1.58 | 1.2 | 1 | 1.89 | 50.00% |
| C4412 | 推拉窗 | 3 | 4.40 | 1.20 | 5.28 | 2.20 | 1.2 | 1 | 2.64 | 50.00% |
| C4419 | 推拉窗 | 3 | 4.40 | 1.90 | 8.36 | 2.20 | 1.5 | 1 | 3.30 | 39.47% |
| C8238 | 推拉窗 | 17 | 8.20 | 1.80 | 14.76 | 4.10 | 1.8 | 1 | 7.38 | 50.00% |
| C8259 | 推拉窗 | 8 | 8.20 | 5.90 | 48.38 | 4.10 | 1.5 | 1 | 6.15 | 12.71% |
| DK1235 | 推拉窗 | 1 | 1.20 | 3.45 | 4.14 | 0.60 | 1.5 | 1 | 0.90 | 21.74% |
| DK1612 | 推拉窗 | 1 | 1.55 | 1.20 | 1.86 | 0.78 | 1.2 | 1 | 0.93 | 50.00% |

| DK1617 | 推拉窗 | 1 | 1.60 | 1.65 | 2.64 | 0.80 | 1.65 | 1 | 1.32 | 50.00% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DK1921 | 推拉窗 | 1 | 1.90 | 2.10 | 3.99 | 0.95 | 2.1 | 1 | 2.00 | 50.00% |
| DK2506 | 推拉窗 | 1 | 2.45 | 0.60 | 1.47 | 1.23 | 0.6 | 1 | 0.74 | 50.00% |
| DK2535 | 推拉窗 | 1 | 2.50 | 3.45 | 8.63 | 1.25 | 3.45 | 1 | 4.31 | 49.97% |
| DK3035 | 推拉窗 | 1 | 3.00 | 3.45 | 10.35 | 1.50 | 3.45 | 1 | 5.18 | 50.00% |
| DK3217 | 推拉窗 | 1 | 3.15 | 1.65 | 5.20 | 1.58 | 1.65 | 1 | 2.60 | 49.98% |
| DK4519 | 推拉窗 | 3 | 4.45 | 1.90 | 8.46 | 2.23 | 1.9 | 1 | 4.23 | 49.97% |
| M1022 | 推拉窗 | 1 | 1.00 | 2.40 | 2.40 | 0.50 | 2.4 | 1 | 1.20 | 50.00% |
| M1524 | 推拉窗 | 10 | 1.50 | 2.10 | 3.15 | 0.75 | 2.1 | 1 | 1.58 | 50.00% |
| 合计 | — | — | — | — | 928.69 |  |  |  | 305.13375 | 32.86% |

# 6    结论

建筑外窗可开启面积比例为 32.86%，按照 5.2.2 中条款 2 的规定，得 4 分。