围护结构性能提升报告书 公共建筑 甲类

庙子镇中学

设计编号：9674123

报告防篡改 支付宝扫码审查

| 工程地点 | ： | 河南-洛阳 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： | 庙子镇政府 |
| 设计单位 | ： | 洛阳建筑设计单位 |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2026年5月15日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2026 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20260303(SP1) |  |
| 正版授权码 | : P396E1CAA |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	3

4 工程材料	7

5 围护结构做法简要说明	8

6 体形系数	9

6.1 体形系数	9

6.2 楼层信息表	9

7 窗墙比	9

7.1 窗墙比	9

7.2 外窗表	9

8 天窗	10

8.1 天窗屋顶比	10

8.2 天窗类型	10

9 屋顶	10

9.1 屋顶构造一	10

9.2 屋顶线性热桥	11

10 外墙	11

10.1 外墙相关构造	11

10.2 外墙线性热桥	12

10.3 标准指定的外墙平均传热系数计算方法	14

10.4 外墙平均热工特性	15

11 外窗	15

11.1 外窗构造	15

11.2 平均传热系数	16

11.3 外遮阳类型	17

11.4 综合太阳得热系数	17

11.5 总体热工	19

12 规定性指标检查结论	19

建筑概况

| 工程名称 | 庙子镇中学 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 河南-洛阳 |
| 气候分区 | 寒冷A区 |
| 计算建筑面积 | 地上9250㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上5 地下0 |
| 建筑高度 | 19.5m |
| 计算建筑体积 | 36076.06 |
| 计算建筑外表面积 | 6839.17 |
| 北向角度 | 270 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.70 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.70 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

西南轴侧图

东北轴侧图

前视图

后视图

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混合砂浆 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1074.4 | 0.0975 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0162 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 水泥膨胀珍珠岩(ρ=600) | 0.210 | 3.440 | 600.0 | 1170.0 | 0.0900 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 素土夯实 | 1.160 | 13.054 | 2000.0 | 1010.0 | 0.0000 |  |
| 无机复合聚苯不燃保温板 (IPS-CS) | 0.048 | 0.800 | 144.0 | 1273.2 | 0.0000 |  |
| 细石混凝土（双向配筋） | 1.740 | 17.060 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 黑龙江省《居住建筑节能设计标准》DB23-T120－2001 |
| 严寒寒冷地区（平均湿度≤55%）蒸压加气混凝土B06 | 0.160 | 2.710 | 625.0 | 1009.9 | 0.1200 | 《蒸压加气混凝土制品应用技术标准》JGJ/T17-2020 |
| 岩棉板 | 0.040 | 0.799 | 180.0 | 1220.0 | 0.4880 | 《压型金属板建筑构造》17J925-1 |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.344,D=4.712)：（由上到下）

c20细石混凝土(ρ=2300) 70mm＋无机复合聚苯不燃保温板 (IPS-CS) 120mm＋水泥砂浆 20mm＋水泥膨胀珍珠岩(ρ=600) 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋混合砂浆 20mm

2. 外墙（填充墙）：填充墙构造一 (K=0.353,D=5.078)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋岩棉板 60mm＋严寒寒冷地区（平均湿度≤55%）蒸压加气混凝土B06 200mm＋混合砂浆 20mm

3. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=0.553,D=3.667)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋岩棉板 60mm＋钢筋混凝土 200mm＋混合砂浆 20mm

4. 热桥梁：热桥梁构造一 (K=0.553,D=3.667)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋岩棉板 60mm＋钢筋混凝土 200mm＋混合砂浆 20mm

5. 外窗构造：断桥铝框(框洞比0.2)--6mm+12A+6mm(Low-E中空SuperSE-III)：

传热系数2.200W/㎡.K，窗太阳得热系数0.334

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 6839.17 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 36076.06 |
| 体形系数 | 0.19 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.900 | 2285.51 | 1055.73 | 8913.49 |
| 2 | 3.900 | 2285.47 | 1055.34 | 8913.35 |
| 3 | 3.900 | 2285.48 | 1055.34 | 8913.38 |
| 4 | 3.900 | 2285.47 | 1055.34 | 8913.35 |
| 5 | 3.900 | 108.33 | 2509.09 | 422.50 |
| 屋顶 | － | － | 108.33 | － |
| 合计 | 19.50 | 9250.27 | 6839.17 | 36076.06 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 403.92 | 1466.40 | 0.28 |
| 北向 | 立面2 | 310.76 | 1466.40 | 0.21 |
| 东向 | 立面3 | 143.94 | 797.94 | 0.18 |
| 西向 | 立面4 | 143.94 | 797.94 | 0.18 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | C0722 | 0.70×2.20 | 1~4 | 72 | 1.54 | 110.88 | 403.92 |
|  |  | C1622 | 1.60×2.20 | 1~4 | 72 | 3.52 | 253.44 |  |
|  |  | C1822 | 1.80×2.20 | 1~4 | 8 | 3.96 | 31.68 |  |
|  |  | C1822 | 1.80×2.20 | 5 | 2 | 3.96 | 7.92 |  |
| 北向 | 立面2 | 1622 | 1.60×2.20 | 1~4 | 8 | 3.52 | 28.16 | 310.76 |
|  |  | 1822 | 1.80×2.20 | 2~4 | 6 | 3.96 | 23.76 |  |
|  |  | C0722 | 0.70×2.20 | 1~4 | 38 | 1.54 | 58.52 |  |
|  |  | C1622 | 1.60×2.20 | 1~4 | 46 | 3.52 | 161.92 |  |
|  |  | 透光门-M1531 | 1.50×3.10 | 1 | 4 | 4.65 | 18.60 |  |
|  |  | 透光门-M1824 | 1.80×2.40 | 5 | 2 | 4.32 | 8.64 |  |
|  |  | 透光门-M1831 | 1.80×3.10 | 1 | 2 | 5.58 | 11.16 |  |
| 东向 | 立面3 | C1315 | 1.30×1.50 | 1~4 | 8 | 1.95 | 15.60 | 143.94 |
|  |  | C1822 | 1.80×2.20 | 1~4 | 31 | 3.96 | 122.76 |  |
|  |  | 透光门-M1831 | 1.80×3.10 | 1 | 1 | 5.58 | 5.58 |  |
| 西向 | 立面4 | C1315 | 1.30×1.50 | 1~4 | 8 | 1.95 | 15.60 | 143.94 |
|  |  | C1822 | 1.80×2.20 | 1~4 | 31 | 3.96 | 122.76 |  |
|  |  | 透光门-M1831 | 1.80×3.10 | 1 | 1 | 5.58 | 5.58 |  |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项围护结构

天窗类型

本工程无此项围护结构

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 70 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.046 | 0.707 |
| 无机复合聚苯不燃保温板 (IPS-CS) | 120 | 0.048 | 0.800 | 1.00 | 2.500 | 2.000 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 水泥膨胀珍珠岩(ρ=600) | 20 | 0.210 | 3.440 | 1.00 | 0.095 | 0.328 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 370 | － | － | － | 2.755 | 4.712 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.34 |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.34 + 34.50/2258.49 = 0.36 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）第7.2.4条、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 按表3.1.10-3的要求提高(K≤0.40) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 提高10% |  |  |  |  |  |

屋顶线性热桥

| 热桥部位 | 索引号 | 线传热系数Ψ [W/(m.K)] | 热桥长度L (m) | L*Ψ (W/K) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.2012/2=0.1006 | 342.95 | 34.50 |

热桥节点图

| 外墙－屋顶：OW-R5 |  |
| --- | --- |

外墙

外墙相关构造

填充墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉板 | 60 | 0.040 | 0.799 | 1.00 | 1.500 | 1.199 |
| 严寒寒冷地区（平均湿度≤55%）蒸压加气混凝土B06 | 200 | 0.160 | 2.710 | 1.10 | 1.136 | 3.388 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 2.681 | 5.078 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.35 |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.35 + 297.18/3526.12 = 0.43 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉板 | 60 | 0.040 | 0.799 | 1.00 | 1.500 | 1.199 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 1.659 | 3.667 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.55 |  |  |  |  |  |

热桥梁构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉板 | 60 | 0.040 | 0.799 | 1.00 | 1.500 | 1.199 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 1.659 | 3.667 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.55 |  |  |  |  |  |

外墙线性热桥

| 朝向 | 热桥部位 | 索引号 | 线传热系数Ψ [W/(m.K)] | 热桥长度L (m) | L*Ψ (W/K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.2012/2=0.1006 | 97.95 | 9.85 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.110 | 677.60 | 74.54 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.110 | 183.60 | 20.20 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.110 | 183.60 | 20.20 |
|  | 合计 |  |  |  | 124.78 |
| 北 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.2012/2=0.1006 | 106.00 | 10.66 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.110 | 478.00 | 52.58 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.110 | 137.00 | 15.07 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.110 | 123.80 | 13.62 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 31.20 | 0.16 |
|  | 合计 |  |  |  | 92.09 |
| 东 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.2012/2=0.1006 | 69.50 | 6.99 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.110 | 166.60 | 18.33 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.110 | 68.00 | 7.48 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.110 | 66.20 | 7.28 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 15.60 | 0.08 |
|  | 合计 |  |  |  | 40.16 |
| 西 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.2012/2=0.1006 | 69.50 | 6.99 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.110 | 166.60 | 18.33 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.110 | 68.00 | 7.48 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.110 | 66.20 | 7.28 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 15.60 | 0.08 |
|  | 合计 |  |  |  | 40.16 |
| 总计 |  |  |  |  | 297.18 |

热桥节点图

| 外墙－屋顶：OW-R5 | 外墙－窗左右口：OW-WR4 |
| --- | --- |

| 外墙－窗上口：OW-WU4 | 外墙－窗下口：OW-WB8 |
| --- | --- |

| 外墙－凹墙角：OW-C2 |  |
| --- | --- |

标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：

Km=K+ψjljA     W/(m2K)

式中  Km  —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；

K  ——  单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；

ψj    ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；

lj  ——   单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；

A  ——  单元墙体的面积， m2

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 1062.48 | 1.000 | 0.35 | 5.08 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.35 + 124.78/1062.48 = 0.47 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 1155.64 | 1.000 | 0.35 | 5.08 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.35 + 92.09/1155.64 = 0.43 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 654.00 | 1.000 | 0.35 | 5.08 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.35 + 40.16/654.00 = 0.41 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 654.00 | 1.000 | 0.35 | 5.08 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.35 + 40.16/654.00 = 0.41 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 3526.12 | 1.000 | 0.35 | 5.08 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.35 + 297.18/3526.12 = 0.43 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）第7.2.4条、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 按表3.1.10-3的要求提高(K≤0.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 提高14% |  |  |  |  |  |

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断桥铝框(框洞比0.2)--6mm+12A+6mm(Low-E中空SuperSE-III) | 18 | 2.20 | 0.33 | 0.620 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | C1315，C1822，透光门-M1831，C0722，C1622，1622，1822，透光门-M1531，透光门-M1824 |  |  |  |
|  | 来源：河南省《工程建设标准设计》DBJT19-07-2012(12YJ4-1) |  |  |  |  |

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0722 | 1~4 | 72 | 1.54 | 110.88 | 18 | 2.200 |
| 2 | C1622 | 1~4 | 72 | 3.52 | 253.44 | 18 | 2.200 |
| 3 | C1822 | 1~4 | 8 | 3.96 | 31.68 | 18 | 2.200 |
| 4 | C1822 | 5 | 2 | 3.96 | 7.92 | 18 | 2.200 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 403.92 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.200 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1622 | 1~4 | 8 | 3.52 | 28.16 | 18 | 2.200 |
| 2 | 1822 | 2~4 | 6 | 3.96 | 23.76 | 18 | 2.200 |
| 3 | C0722 | 1~4 | 38 | 1.54 | 58.52 | 18 | 2.200 |
| 4 | C1622 | 1~4 | 46 | 3.52 | 161.92 | 18 | 2.200 |
| 5 | 透光门-M1531 | 1 | 4 | 4.65 | 18.60 | 18 | 2.200 |
| 6 | 透光门-M1824 | 5 | 2 | 4.32 | 8.64 | 18 | 2.200 |
| 7 | 透光门-M1831 | 1 | 2 | 5.58 | 11.16 | 18 | 2.200 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 310.76 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.200 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1315 | 1~4 | 8 | 1.95 | 15.60 | 18 | 2.200 |
| 2 | C1822 | 1~4 | 31 | 3.96 | 122.76 | 18 | 2.200 |
| 3 | 透光门-M1831 | 1 | 1 | 5.58 | 5.58 | 18 | 2.200 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 143.94 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.200 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1315 | 1~4 | 8 | 1.95 | 15.60 | 18 | 2.200 |
| 2 | C1822 | 1~4 | 31 | 3.96 | 122.76 | 18 | 2.200 |
| 3 | 透光门-M1831 | 1 | 1 | 5.58 | 5.58 | 18 | 2.200 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 143.94 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.200 |

外遮阳类型

平板外遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 700 | 0.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0722 | 1~4 | 72 | 1.54 | 110.88 | 18 | 0.334 | 700 | 0.749 | 0.250 |
| 2 | C1622 | 1~4 | 72 | 3.52 | 253.44 | 18 | 0.334 | 700 | 0.749 | 0.250 |
| 3 | C1822 | 1~4 | 8 | 3.96 | 31.68 | 18 | 0.334 | 700 | 0.749 | 0.250 |
| 4 | C1822 | 5 | 2 | 3.96 | 7.92 | 18 | 0.334 |  | 1.000 | 0.334 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 403.92 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.252 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1622 | 1~4 | 8 | 3.52 | 28.16 | 18 | 0.334 | 700 | 0.858 | 0.286 |
| 2 | 1822 | 2~4 | 6 | 3.96 | 23.76 | 18 | 0.334 | 700 | 0.858 | 0.286 |
| 3 | C0722 | 1~4 | 38 | 1.54 | 58.52 | 18 | 0.334 | 700 | 0.858 | 0.286 |
| 4 | C1622 | 1~4 | 46 | 3.52 | 161.92 | 18 | 0.334 | 700 | 0.858 | 0.286 |
| 5 | 透光门-M1531 | 1 | 4 | 4.65 | 18.60 | 18 | 0.334 | 700 | 0.893 | 0.298 |
| 6 | 透光门-M1824 | 5 | 2 | 4.32 | 8.64 | 18 | 0.334 |  | 1.000 | 0.334 |
| 7 | 透光门-M1831 | 1 | 2 | 5.58 | 11.16 | 18 | 0.334 | 700 | 0.893 | 0.298 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 310.76 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.289 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1315 | 1~4 | 8 | 1.95 | 15.60 | 18 | 0.334 | 700 | 0.722 | 0.241 |
| 2 | C1822 | 1~4 | 31 | 3.96 | 122.76 | 18 | 0.334 | 700 | 0.794 | 0.265 |
| 3 | 透光门-M1831 | 1 | 1 | 5.58 | 5.58 | 18 | 0.334 | 700 | 0.846 | 0.283 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 143.94 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.263 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1315 | 1~4 | 8 | 1.95 | 15.60 | 18 | 0.334 | 700 | 0.712 | 0.238 |
| 2 | C1822 | 1~4 | 31 | 3.96 | 122.76 | 18 | 0.334 | 700 | 0.787 | 0.263 |
| 3 | 透光门-M1831 | 1 | 1 | 5.58 | 5.58 | 18 | 0.334 | 700 | 0.842 | 0.281 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 143.94 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.261 |

总体热工

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 403.92 | 2.20 | 0.25 | 0.28 | K≤2.50, SHGC(不要求) | 提高12% |
| 北向 | 立面2 | 310.76 | 2.20 | 0.29 | 0.21 | K≤2.50, SHGC(不要求) | 提高12% |
| 东向 | 立面3 | 143.94 | 2.20 | 0.26 | 0.18 | K≤2.50, SHGC(不要求) | 提高12% |
| 西向 | 立面4 | 143.94 | 2.20 | 0.26 | 0.18 | K≤2.50, SHGC(不要求) | 提高12% |
| 综合平均 |  | 1002.56 | 2.20 | 0.27 | 0.22 |  |  |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）第7.2.4条、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 按表3.1.10-3的要求提高 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 提高12% |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |
| 2 | 屋顶 | 提高10% |
| 3 | 外墙 | 提高14% |
| 4 | 外窗 | 提高12% |
| 结论 | 3.2.8条 | 三星级 |
|  | 7.2.4-1条 | 围护结构热工性能提高10%，得10分 |

□说明：本工程围护结构热工性能满足比《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定提高10%的要求，得10分，满足三星级要求。