珠海市第三中学校内四栋居民楼拆除及新建教学综合楼、宿舍楼、食堂、体育馆工程

地下空间利用计算书

广东鼎绿建筑科技有限公司

编制时间：2021年04月

# 一、项目概况

项目位于珠海市香洲区梅华东路。总用地面积为43027.37平方米，总建筑面积33958.57平方米，其中地上建筑面积28140.11平方米，地下建筑面积5818.46平方米，综合容积率为1.6，绿地率为18%。

# 二、地下空间开发利用评价标准

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

7.2.2 合理开发利用地下空间，评价总分值为12分，根据地下空间开发利用指标，按表7.2.2的规则评分。

表7.2.2 地下空间开发利用评分规则

| 建筑类型 | 地下空间开发利用指标 |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 居住建筑 | 地下建筑面积与地上建筑 面积的比率Rr 地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp | 5%≤Rr＜20% | 5 |
|  |  | Rr≥20% | 7 |
|  |  | Rr≥35%且Rp<60% | 12 |
| 公共建筑 | 地下建筑面积与总用地面积之比Rp1 地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp | Rp1≥0.5 | 5 |
|  |  | Rp1≥0.7且Rp＜70% | 7 |
|  |  | Rp1≥1.0且Rp＜60% | 12 |

# 三、建设项目地下空间开发利用情况

项目规划总用地面积43027.37㎡，地上建筑面积28140.11平方米，地下建筑面积5818.46㎡，地下一层建筑面积5818.46㎡则：

地下建筑面积与地上建筑面积的比率Rr≈20.68%

地下建筑面积与总用地面积的比率Rp1≈0.13

地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp≈13.52%

四、结论

通过上述计算可知，本项目满足《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）第7.2.2条“合理开发利用地下空间”的评分要求，居建部分得7分。