板式楼梯计算

一、基本资料:

| 工程名称: 工程一 工程项目: 项目一 楼梯编号: 板式楼梯1 是否考虑人防荷载: 否 楼梯类型: ╱型 支座型式: 两端弹性 踏步宽度a(mm): 260 踏步高度d(mm): 171.43 踏步数n: 17 梯段水平长度L(mm): 4420 梯段总高度H(mm): 3086 梯段板厚度t(mm): 150 梯段板宽度B(mm): 1350 A端支座宽度bA(mm): 200 B端支座宽度bB(mm): 200 楼梯保护层厚度c(mm): 15 弹性支座/按固定计算的支座: 0.75 弹性跨中/两端简支计算的跨中: 0.8 楼梯活荷载标准值q(kN/m2): 3.5 两侧栏板(杆)总线荷载标准值g(kN/m): 1.0 楼梯面层厚度t1(mm): 30 楼梯面层容重r1(kN/m3): 25 楼梯底面抹灰厚度t2(mm): 20 楼梯底面抹灰容重r2(kN/m3): 18 楼梯混凝土等级: C30 楼梯纵筋级别: HRB400 恒载分项系数γG: 1.3 活载分项系数γQ: 1.5 活载组合值系数ψc: 0.7 活载准永久值系数ψq: 0.4 楼梯最小配筋率(%): 0.25 是否计算挠度: 是 挠度计算是否考虑踏步刚度的影响: 是 挠度控制系数 L0/: 200 输出详细的挠度计算过程: 是 是否计算裂缝: 是 最大裂缝限值(mm): 0.3 输出详细的裂缝计算过程: 是 输出内力图形: 是 裂缝计算依据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 |  |
| --- | --- |

二、计算依据:

《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2015年版)

三、梯段板荷载计算:

梯段板倾斜角度: α=arctan(d/a)=arctan(0.171/0.26)=33.4°

踏步处折算厚度: e=d/2+t/cos(α)=0.171/2+0.15/cos(33.4°)=0.265 m

三角形踏步自重: g_k1=(a×d×r)/(2×a)=(0.26×0.171×25)/(2×0.26)=2.14 kN∕m^2

梯段板厚自重: g_k2=t×r/cos(α)=0.15×25/cos(33.4°)=4.49 kN∕m^2

梯段面层自重: g_k3=〖(a+d)×t_1×r_1〗/a=〖(0.26+0.171)×0.03×25〗/0.26=1.24 kN∕m^2

梯段底面抹灰自重: g_k4=〖t_2×r_2〗/cos(α)=〖0.02×18〗/cos(33.4°)=0.43 kN∕m^2

栏杆自重: g_k5=g_1/(B×cos(α))=1/(1.35×cos(33.4°))=0.89 kN∕m^2

斜段恒载标准值总计:

𝑞_𝐷1=𝑔_𝑘1+𝑔_𝑘2+𝑔_𝑘3+𝑔_𝑘4+𝑔_𝑘5=2.14+4.49+1.24+0.43+0.89=9.2 𝑘𝑁∕^2

楼梯净跨: L_n=L=4.42 m

楼梯计算跨度:

𝐿_0=𝑚𝑖𝑛{𝐿_𝑛+(𝑏_𝐴+𝑏_𝐵)/〖2〗,1.05×𝐿_𝑛}=𝑚𝑖𝑛{4.42+(0.2+0.2)/〖2〗,1.05×4.42}=4.62 𝑚

四、荷载简图:

图中标识:G-恒载   Q-活载   R-人防

五、计算结果:

单位说明:  弯    矩 kN.m(每米宽)        支座反力:kN(每米宽)

纵筋面积:mm2(每米宽)

裂    缝:mm		挠    度:mm

符号说明:  Ø - HPB235  A - HPB300  B - HRB335  C - HRB400  D - HRB500

(1)以下是非人防组合下的内力、配筋计算结果:

| 项目 | A端支座 | 跨中 | B端支座 |
| --- | --- | --- | --- |
| M(基 本) | -23.0 | 36.7 | -23.0 |
| M(准永久) | -14.1 | 22.6 | -14.1 |
| 支座反力 | 39.8 |  | 39.8 |
| 计算面积 | 530 | 880 | 530 |
| 实配钢筋 | C10@125 | C12@125 | C10@125 |
| 实配面积 | 628 | 905 | 628 |
| 裂缝(mm) | 0.099 | 0.153 | 0.099 |

最大裂缝:0.153mm≤0.3mm,满足设计要求。

最大挠度:19.9mm,[L_0/232]≤[L_0/200],满足设计要求。

六、裂缝计算:

受拉钢筋实配面积:  A_s=905 mm^2

受拉钢筋等效直径:  d_eq=12 mm

受拉钢筋保护层厚度:  c_s=15 mm

混凝土轴心抗拉强度标准值: f_tk=2.01 N∕mm^2

钢筋弹性模量: E_s=200000 N∕mm^2

截面有效高度:  h_0=h−c_s−d_eq/2=150−15−12/2=129 mm

按有效受拉混凝土截面面积计算的纵向受拉钢筋配筋率:

𝜌_𝑡𝑒=𝐴_𝑠/(0.5×𝑏×ℎ)=905/(0.5×1000×150)=0.0121

受拉钢筋的应力:

𝜎_𝑠𝑞=𝑀_𝑞/(0.87×𝐴_𝑠×ℎ_0)=22624000/(0.87×905×129)=222.8 𝑁∕𝑚^2

𝜓=1.1−0.65×𝑓_𝑡𝑘/(𝜌_𝑡𝑒×𝜎_𝑠𝑞)=1.1−0.65×2.01/(0.0121×222.8)=0.6139

当c_s < 20mm 时，取:  c_s=20 mm

构件受力特征系数:  α_cr=1.9

𝐿_𝑚=1.9×𝑐_𝑠+0.08×𝑑_𝑒𝑞/𝜌_𝑡𝑒=1.9×20+0.08×12/0.0121=117.58 𝑚

𝑤=𝛼_𝑐𝑟×𝜓×𝜎_𝑠𝑞×𝐿_𝑚/𝐸_𝑠=1.9×0.6139×222.8×117.58/200000=0.153 𝑚

七、挠度计算:

板弹性挠度计算值: f=4.470358 mm

混凝土轴心抗拉强度标准值: f_tk=2.01 N∕mm^2

混凝土弹性模量: E_c=30000 N∕mm^2

钢筋弹性模量: E_s=200000 N∕mm^2

ℎ_0=𝑡−𝑐_2−𝑑/2=150−15−12/2=129 𝑚

准永久荷载组合弯矩:  M_q=22624000 N.mm

实配钢筋面积:  A_s=905 mm^2

受拉区纵筋应力: σ_sq=M_q/(0.87×A_s×h_0)=22624000/(0.87×905×129)=222.8 N∕mm^2

按有效受拉混凝土截面面积计算的纵向受拉钢筋配筋率:

𝜌_𝑡𝑒=𝐴_𝑠/(0.5×𝑏×ℎ)=905/(0.5×1000×150)=0.0121

𝜓=1.1−0.65×𝑓_𝑡𝑘/(𝜌_𝑡𝑒×𝜎_𝑠𝑞)=1.1−0.65×2.01/(0.0121×222.8)=0.6139

钢筋弹性模量与混凝土弹性模量的比值:

𝛼_𝐸=𝐸_𝑠/𝐸_𝑐=200000/30000=6.6667

受拉钢筋配筋率:  ρ=A_s/(b×h_0)=905/(1000×129)=0.007

受压钢筋配筋率:ρ'=0

当ρ'=0时，取:θ=2.0

考虑踏步刚度后的  h_0=158 mm

█(采用荷载准永久组合时短期刚度: B_s &=(E_s×A_s×h_0^2)/(1.15×ψ+0.2+6×α_E×ρ)@&=(200000×905×158^2)/(1.15×0.6139+0.2+6×6.6667×0.007)@&=3789186000000 N.mm^2)

采用荷载准永久组合时长期刚度:  B_L=B_s/θ=3789186000000/2=1894593000000 N.mm^2

𝐸𝐼=𝐸_𝑐×〖𝑏×𝑡^3〗/12=30000×〖1000×150^3〗/12=8437500000000 𝑁.𝑚^2

荷载长期作用影响下的挠度:  f_L=f×EI/B_L=4.470358×8437500000000/1894593000000=19.91 mm

八、内力图:

在此处键入公式。