建筑节能设计报告书

居住建筑

| 工程名称 | 文冲街文冲(渡头、文元、江北片)旧村全面改造项目(R-A-1、F-A-3、F-R-3、F-R-8）地块勘察设计施工总承包工程 F-R-8-3# |
| --- | --- |
| 工程地点 | 广东-广州 |
| 设计编号 | SJ24225-1 |
| 建设单位 | 广州市黄埔区文冲街文冲股份经济联合社 |
| 设计单位 | 中恒建筑设计院（广州）有限公司 |
| 设 计 人 | 梁绍伦 |
| 校 对 人 | 林海 |
| 审 核 人 | 陈海津 |
| 设计日期 | 2025年3月14日 |

| 采用软件 | 节能设计Becs2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220909 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | P2F9C108B |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	建筑大样	4

4	模型观察	7

5	规定性指标检查	7

5.1	工程材料	7

5.2	围护结构作法简要说明	8

5.3	体形系数	8

5.4	窗墙比	8

5.4.1	外窗表	10

5.5	天窗	11

5.5.1	天窗屋顶比	11

5.5.2	天窗热工	12

5.6	屋顶构造	12

5.6.1	80（施工100厚）厚挤塑聚苯板	12

5.7	外墙构造	12

5.7.1	外墙相关构造	12

5.7.2	外墙线性热桥	13

5.7.3	标准指定的外墙平均传热系数计算方法	13

5.7.4	外墙平均热工特性	13

5.8	外窗热工	15

5.8.1	外窗构造	15

5.8.2	外遮阳类型	15

5.8.3	建筑遮阳系数	16

5.8.4	平均遮阳系数	16

5.8.5	总体热工性能	18

5.9	通风开口面积	22

5.10	外窗气密性	22

5.11	可见光透射比	22

5.12	窗地面积比	23

5.13	结论	23

6	权衡判断基本要求	24

6.1	说明	24

7	综合权衡	25

7.1	计算条件	25

7.2	综合权衡	26

建筑概况

| 工程名称 | 文冲街文冲(渡头、文元、江北片)旧村全面改造项目(R-A-1、F-A-3、F-R-3、F-R-8）地块勘察设计施工总承包工程 F-R-8-3# |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 广东-广州 |  |
| 地理位置 | 北纬：23.08° | 东经：113.14° |
| 气候分区 | 夏热冬暖B区 |  |
| 建筑面积 | 地上14992㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上32 地下0 |  |
| 建筑高度 | 99.0m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 45312.24 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 17015.70 |  |
| 北向角度 | 98 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.65 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.65 |  |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75-2012

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

1层平面

2层平面

3~32层平面

模型观察

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 防水砂浆 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 细石混凝土（双向配筋） | 1.740 | 17.060 | 2500.0 | 920.0 | 0.0000 |  |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0000 |  |
| 蒸压加气混凝土块 | 0.190 | 2.810 | 500.0 | 1142.9 | 0.0140 | 05J909 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |
| 隔热保温全效凝胶 | 0.030 | 5.560 | 430.0 | 1560.0 | 0.0000 |  |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：80（施工100厚）厚挤塑聚苯板：（由上到下）

水泥砂浆 15mm＋细石混凝土（双向配筋） 40mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 80mm＋细石混凝土（双向配筋） 30mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 20mm

2. 外墙构造：

（1） 隔热保温全效凝胶-钢混：（由外到内）

防水砂浆 5mm＋钢筋混凝土 200mm＋隔热保温全效凝胶 20mm

（2） 砌体-无保温：（由外到内）

防水砂浆 5mm＋蒸压加气混凝土块 200mm

3. 外窗构造：

（1） 普通铝合金+6+12+6双银中空玻璃：

传热系数2.810W/m^2.K，太阳得热系数0.338

（2） 普通铝合金+6mm中透光Low-E+12mm空气+6透明：

传热系数3.150W/m^2.K，太阳得热系数0.390

体形系数

| 外表面积 | 17015.70 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 45312.24 |
| 体形系数 | 0.38 |
| 建筑形状 | 条形 |

窗墙比

| 户型 | 房间编号 | 朝向 | 窗墙比 | 窗墙比限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-A | 3031 | 北 | 0.34 | 0.40 | 满足 |
|  | 3078 | 西 | 0.16 | 0.30 | 满足 |
|  | 3008 | 北 | 0.46 | 0.40 | 超限值 |
|  | 3047 | 西 | 0.32 | 0.30 | 超限值 |
|  | 3073 | 西 | 0.53 | 0.30 | 超限值 |
|  | 户型 |  |  |  | 不满足 |
| 1-B | 3036 | 北 | 0.35 | 0.40 | 满足 |
|  | 3013 | 北 | 0.53 | 0.40 | 超限值 |
|  | 3064 | 东 | 0.51 | 0.30 | 超限值 |
|  | 3090 | 东 | 0.31 | 0.30 | 超限值 |
|  | 户型 |  |  |  | 不满足 |
| 1-C | 3046 | 北 | 0.32 | 0.40 | 满足 |
|  | 3080 | 北 | 0.16 | 0.40 | 满足 |
|  | 3009 | 东 | 0.46 | 0.30 | 超限值 |
|  | 3030 | 东 | 0.34 | 0.30 | 超限值 |
|  | 3072 | 北 | 0.53 | 0.40 | 超限值 |
|  | 户型 |  |  |  | 不满足 |
| 1-D | 3061 | 南 | 0.34 | 0.40 | 满足 |
|  | 3085 | 南 | 0.18 | 0.40 | 满足 |
|  | 3010 | 东 | 0.48 | 0.30 | 超限值 |
|  | 3025 | 东 | 0.41 | 0.30 | 超限值 |
|  | 3034 | 东 | 0.33 | 0.30 | 超限值 |
|  | 户型 |  |  |  | 不满足 |
| 1-E | 3028 | 南 | 0.34 | 0.40 | 满足 |
|  | 3077 | 东 | 0.16 | 0.30 | 满足 |
|  | 3005 | 南 | 0.46 | 0.40 | 超限值 |
|  | 3042 | 东 | 0.32 | 0.30 | 超限值 |
|  | 3069 | 东 | 0.53 | 0.30 | 超限值 |
|  | 户型 |  |  |  | 不满足 |
| 1-F | 3074 | 西 | 0.15 | 0.30 | 满足 |
|  | 3018 | 南 | 0.42 | 0.40 | 超限值 |
|  | 3057 | 南 | 0.58 | 0.40 | 超限值 |
|  | 户型 |  |  |  | 不满足 |
| 1-G | 3040 | 南 | 0.35 | 0.40 | 满足 |
|  | 3015 | 南 | 0.53 | 0.40 | 超限值 |
|  | 3063 | 西 | 0.51 | 0.30 | 超限值 |
|  | 3087 | 西 | 0.31 | 0.30 | 超限值 |
|  | 户型 |  |  |  | 不满足 |
| 1-J | 3039 | 南 | 0.35 | 0.40 | 满足 |
|  | 3016 | 南 | 0.53 | 0.40 | 超限值 |
|  | 3065 | 东 | 0.51 | 0.30 | 超限值 |
|  | 3086 | 东 | 0.31 | 0.30 | 超限值 |
|  | 户型 |  |  |  | 不满足 |
| 1-K | 3027 | 南 | 0.34 | 0.40 | 满足 |
|  | 3079 | 西 | 0.16 | 0.30 | 满足 |
|  | 3006 | 南 | 0.46 | 0.40 | 超限值 |
|  | 3043 | 西 | 0.32 | 0.30 | 超限值 |
|  | 3070 | 西 | 0.53 | 0.30 | 超限值 |
|  | 户型 |  |  |  | 不满足 |
| 户外房间 | 2026 | 南 | 0.34 | 0.40 | 满足 |
|  | 2029 | 北 | 0.34 | 0.40 | 满足 |
|  | 2035 | 北 | 0.35 | 0.40 | 满足 |
|  | 2037 | 南 | 0.35 | 0.40 | 满足 |
|  | 2038 | 南 | 0.35 | 0.40 | 满足 |
|  | 2075 | 西 | 0.15 | 0.30 | 满足 |
|  | 2076 | 西 | 0.16 | 0.30 | 满足 |
|  | 2081 | 西 | 0.16 | 0.30 | 满足 |
|  | 2004 | 北 | 0.46 | 0.40 | 不满足 |
|  | 2007 | 南 | 0.46 | 0.40 | 不满足 |
|  | 2011 | 南 | 0.53 | 0.40 | 不满足 |
|  | 2012 | 北 | 0.53 | 0.40 | 不满足 |
|  | 2014 | 南 | 0.53 | 0.40 | 不满足 |
|  | 2017 | 南 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 2044 | 西 | 0.32 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2045 | 西 | 0.32 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2058 | 南 | 0.58 | 0.40 | 不满足 |
|  | 2062 | 西 | 0.51 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2066 | 东 | 0.51 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2067 | 东 | 0.51 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2068 | 西 | 0.53 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2071 | 西 | 0.53 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2088 | 西 | 0.31 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2089 | 东 | 0.31 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2091 | 东 | 0.31 | 0.30 | 不满足 |
|  | 户外房间 |  |  |  | 不满足 |
| 楼梯间 | 2022 | 西 | 0.19 | 0.30 | 满足 |
|  | 2024 | 北 | 0.17 | 0.40 | 满足 |
|  | 3021 | 西 | 0.19 | 0.30 | 满足 |
|  | 3023 | 北 | 0.17 | 0.40 | 满足 |
|  | 3032 | 西 | 0.22 | 0.30 | 满足 |
|  | 1003 | 南 | 0.59 | 0.40 | 不满足 |
|  | 2002 | 西 | 0.46 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2033 | 西 | 0.43 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3001 | 西 | 0.46 | 0.30 | 不满足 |
|  | 楼梯间 |  |  |  | 不满足 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.4条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | 窗墙面积比符合表3.1.4的规定，每套住宅允许一个房间在一个朝向上的窗墙面积比不大于0.6 |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 1126.49 | LC06'13' | 0.65×1.35 | 3~32 | 60 | 0.88 | 52.65 |
|  | MLC4740 | 4.70×4.00 | 1 | 1 | 18.80 | 18.80 |
|  | TC1518[1518] | 1.50×1.80 | 2~32 | 62 | 2.70 | 167.40 |
|  | TC1618[1618] | 1.60×1.80 | 2~32 | 61 | 2.88 | 175.68 |
|  | TC2118[2118] | 2.10×1.80 | 2~32 | 31 | 3.78 | 117.18 |
|  | 透光门-MLC12'23 | 1.20×2.30 | 2~32 | 31 | 2.76 | 85.56 |
|  | 透光门-TLM1823 | 1.80×2.30 | 2~32 | 123 | 4.14 | 509.22 |
| 北向 659.38 | FTC1218[1218] | 1.20×1.80 | 3~32 | 30 | 2.16 | 64.80 |
|  | LC06'13' | 0.65×1.35 | 3~32 | 30 | 0.88 | 26.33 |
|  | LC1215 | 1.20×1.50 | 2~32 | 31 | 1.80 | 55.80 |
|  | TC1518[1518] | 1.50×1.80 | 2~32 | 31 | 2.70 | 83.70 |
|  | TC1618[1618] | 1.60×1.80 | 2~32 | 31 | 2.88 | 89.28 |
|  | 透光门-MLC12'23 | 1.20×2.30 | 3~32 | 30 | 2.76 | 82.80 |
|  | 透光门-TLM1823 | 1.80×2.30 | 2~32 | 62 | 4.14 | 256.68 |
| 东向 896.25 | FTC1218[1218] | 1.20×1.80 | 3~32 | 30 | 2.16 | 64.80 |
|  | LC06'13' | 0.65×1.35 | 2~32 | 92 | 0.88 | 80.73 |
|  | TC1518 | 1.50×1.80 | 3~32 | 30 | 2.70 | 81.00 |
|  | TC1518[1518] | 1.50×1.80 | 3~32 | 30 | 2.70 | 81.00 |
|  | TC1618[1618] | 1.60×1.80 | 3~32 | 30 | 2.88 | 86.40 |
|  | 透光门-MLC12'23 | 1.20×2.30 | 2~32 | 92 | 2.76 | 253.92 |
|  | 透光门-TLM1823 | 1.80×2.30 | 3~32 | 60 | 4.14 | 248.40 |
| 西向 672.18 | FTC1218[1218] | 1.20×1.80 | 2~32 | 62 | 2.16 | 133.92 |
|  | LC06'13' | 0.65×1.35 | 2~32 | 31 | 0.88 | 27.20 |
|  | LC06'13' | 0.65×1.35 | 2~32 | 93 | 0.88 | 81.61 |
|  | LC1215 | 1.20×1.50 | 2~32 | 61 | 1.80 | 109.80 |
|  | LC1216 | 1.20×1.60 | 2~32 | 31 | 1.92 | 59.52 |
|  | LC2315 | 2.30×1.50 | 2 | 1 | 3.45 | 3.45 |
|  | 透光门-MLC12'23 | 1.20×2.30 | 2~32 | 93 | 2.76 | 256.68 |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗热工

本工程无此项内容

屋顶构造

80（施工100厚）厚挤塑聚苯板

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 15 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.016 | 0.183 |
| 细石混凝土（双向配筋） | 40 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.023 | 0.392 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 80 | 0.030 | 0.320 | 1.20 | 2.222 | 0.853 |
| 细石混凝土（双向配筋） | 30 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.017 | 0.294 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 305 | － | － | － | 2.369 | 3.154 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.65 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.40 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.40 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙构造

外墙相关构造

隔热保温全效凝胶-钢混

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 防水砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 隔热保温全效凝胶 | 20 | 0.030 | 5.560 | 1.10 | 0.606 | 3.707 |
| 各层之和∑ | 225 | － | － | － | 0.726 | 5.744 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.65 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.13 |  |  |  |  |  |

砌体-无保温

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 防水砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 蒸压加气混凝土块 | 200 | 0.190 | 2.810 | 1.25 | 0.842 | 2.958 |
| 各层之和∑ | 205 | － | － | － | 0.847 | 3.019 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.65 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.99 |  |  |  |  |  |

外墙线性热桥

| 热桥部位 | 朝向 | 索引号 | 线传热系数Ψ [W/(m.K)] | 热桥长度L (m) | L*Ψ (W/K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙－屋顶 | 南 | WR-1 | -0.914 | 46.45 | -42.46 |
|  | 北 | WR-1 | -0.914 | 41.75 | -38.16 |
|  | 东 | WR-1 | -0.914 | 44.85 | -40.99 |
|  | 西 | WR-1 | -0.914 | 46.80 | -42.78 |
| 外墙－楼板 | 南 | WF-1 | 0.476 | 1062.85 | 505.92 |
|  | 北 | WF-1 | 0.476 | 1022.65 | 486.78 |
|  | 东 | WF-1 | 0.476 | 1009.35 | 480.45 |
|  | 西 | WF-1 | 0.476 | 1308.33 | 622.76 |
| 外墙－挑空楼板 | 南 | WA-1 | -0.095 | 38.05 | -3.61 |
|  | 北 | WA-1 | -0.095 | 29.15 | -2.77 |
|  | 东 | WA-1 | -0.095 | 41.95 | -3.99 |
|  | 西 | WA-1 | -0.095 | 32.00 | -3.04 |
| 合计 | － | － | － | － | 1918.12 |

标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：

Km=K+ψjljA     W/(m2K)

式中  Km —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；

K  —— 单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；

ψj ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；

lj   ——  单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；

A  —— 单元墙体的面积， m2

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隔热保温全效凝胶-钢混 | 主墙体 | 2748.82 | 0.996 | 1.13 | 5.74 | 0.65 |
| 砌体-无保温 | 主墙体 | 11.80 | 0.004 | 0.99 | 3.02 | 0.65 |
| 合计 |  | 2760.62 | 1.000 | 1.13 | 5.73 | 0.65 |
| 考虑线性热桥后K | 1.13 + 459.85/2760.62 = 1.29 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021附录C.0.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 南向外墙热工满足表3.1.8-8~3.1.8-9的规定(KS≤1.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隔热保温全效凝胶-钢混 | 主墙体 | 3173.42 | 1.000 | 1.13 | 5.74 | 0.65 |
| 考虑线性热桥后K | 1.13 + 445.85/3173.42 = 1.27 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021附录C.0.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 北向外墙热工满足表3.1.8-8~3.1.8-9的规定(KN≤1.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隔热保温全效凝胶-钢混 | 主墙体 | 3243.30 | 1.000 | 1.13 | 5.74 | 0.65 |
| 考虑线性热桥后K | 1.13 + 435.47/3243.30 = 1.26 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021附录C.0.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 东西向外墙热工不得降低(KE≤1.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隔热保温全效凝胶-钢混 | 主墙体 | 3531.87 | 0.995 | 1.13 | 5.74 | 0.65 |
| 砌体-无保温 | 主墙体 | 18.30 | 0.005 | 0.99 | 3.02 | 0.65 |
| 合计 |  | 3550.17 | 1.000 | 1.13 | 5.73 | 0.65 |
| 考虑线性热桥后K | 1.13 + 576.95/3550.17 = 1.29 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021附录C.0.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 东西向外墙热工不得降低(KW≤1.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隔热保温全效凝胶-钢混 | 主墙体 | 12697.41 | 0.998 | 1.13 | 5.74 | 0.65 |
| 砌体-无保温 | 主墙体 | 30.10 | 0.002 | 0.99 | 3.02 | 0.65 |
| 合计 |  | 12727.51 | 1.000 | 1.13 | 5.74 | 0.65 |
| 考虑线性热桥后K | 1.13 + 1918.12/12727.51 = 1.28 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表3.1.8-8~3.1.8-9的规定(K≤1.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通铝合金+6+12+6双银中空玻璃 | 183 | 2.81 | 0.34 | 0.600 |  |
| 2 | 普通铝合金+6mm中透光Low-E+12mm空气+6透明 | 107 | 3.15 | 0.39 | 0.620 |  |

外遮阳类型

平板遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑自身遮阳1 | 3.650 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.100 |
| 2 | 建筑自身遮阳2 | 2.300 | 0.600 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 0.100 |
| 3 | 建筑自身遮阳4 | 1.150 | 0.600 | 3.400 | 0.000 | 0.000 | 0.100 |
| 4 | 建筑自身遮阳3 | 1.300 | 0.300 | 1.300 | 0.200 | 0.000 | 0.100 |
| 5 | 建筑自身遮阳5 | 0.000 | 0.000 | 4.150 | 0.350 | 0.000 | 0.100 |

自定义遮阳

| 序号 | 编号 | 夏季遮阳系数 | 冬季遮阳系数 | 平均遮阳系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 穿孔铝板遮阳 | 0.800 | 0.800 | 0.800 |  |

建筑遮阳系数

| 朝向 | 窗编号 | 建筑遮阳系数 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东向 | FTC1218[1218](最不利窗) | 0.80 | ≤0.80 | 满足 |
| 西向 | FTC1218[1218](最不利窗) | 0.80 | ≤0.80 | 满足 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.15条 |  |  |  |
| 标准要求 | 东、西向外窗的建筑遮阳系数不应大于0.8 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

注：达标朝向只列出一项，不达标朝向列出全部不达标项

平均遮阳系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 夏季外遮阳系数 | 冬季外遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LC06'13' | 3~32 | 60 | 0.878 | 52.650 | 107 | 0.390 |  | 1.000 | 1.000 |
| 2 | MLC4740 | 1 | 1 | 18.800 | 18.800 | 183 | 0.338 | 建筑自身遮阳1 | 0.728 | 0.728 |
| 3 | TC1518[1518] | 2~32 | 62 | 2.700 | 167.400 | 183 | 0.338 |  | 1.000 | 1.000 |
| 4 | TC1618[1618] | 2~32 | 61 | 2.880 | 175.680 | 183 | 0.338 |  | 1.000 | 1.000 |
| 5 | TC2118[2118] | 2~32 | 31 | 3.780 | 117.180 | 183 | 0.338 |  | 1.000 | 1.000 |
| 6 | 透光门-MLC12'23 | 2~32 | 31 | 2.760 | 85.560 | 183 | 0.338 | 建筑自身遮阳3 | 0.537 | 0.537 |
| 7 | 透光门-TLM1823 | 2~32 | 123 | 4.140 | 509.220 | 183 | 0.338 | 建筑自身遮阳3 | 0.561 | 0.561 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 1126.490 | 朝向综合太阳得热系数 |  |  | 0.260 | 0.260 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 夏季外遮阳系数 | 冬季外遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FTC1218[1218] | 3~32 | 30 | 2.160 | 64.800 | 183 | 0.338 |  | 1.000 | 1.000 |
| 2 | LC06'13' | 3~32 | 30 | 0.878 | 26.325 | 107 | 0.390 |  | 1.000 | 1.000 |
| 3 | LC1215 | 2~32 | 31 | 1.800 | 55.800 | 183 | 0.338 |  | 1.000 | 1.000 |
| 4 | TC1518[1518] | 2~32 | 31 | 2.700 | 83.700 | 183 | 0.338 |  | 1.000 | 1.000 |
| 5 | TC1618[1618] | 2~32 | 31 | 2.880 | 89.280 | 183 | 0.338 |  | 1.000 | 1.000 |
| 6 | 透光门-MLC12'23 | 3~32 | 30 | 2.760 | 82.800 | 183 | 0.338 | 建筑自身遮阳3 | 0.633 | 0.633 |
| 7 | 透光门-TLM1823 | 2~32 | 62 | 4.140 | 256.680 | 183 | 0.338 | 建筑自身遮阳3 | 0.660 | 0.660 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 659.385 | 朝向综合太阳得热系数 |  |  | 0.280 | 0.280 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 夏季外遮阳系数 | 冬季外遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FTC1218[1218] | 3~32 | 30 | 2.160 | 64.800 | 183 | 0.338 | 穿孔铝板遮阳 | 0.800 | 0.800 |
| 2 | LC06'13' | 2~32 | 92 | 0.878 | 80.730 | 107 | 0.390 | 穿孔铝板遮阳 | 0.800 | 0.800 |
| 3 | TC1518 | 3~32 | 30 | 2.700 | 81.000 | 183 | 0.338 | 建筑自身遮阳5 | 0.685 | 0.685 |
| 4 | TC1518[1518] | 3~32 | 30 | 2.700 | 81.000 | 183 | 0.338 | 穿孔铝板遮阳 | 0.800 | 0.800 |
| 5 | TC1618[1618] | 3~32 | 30 | 2.880 | 86.400 | 183 | 0.338 | 穿孔铝板遮阳 | 0.800 | 0.800 |
| 6 | 透光门-MLC12'23 | 2~32 | 92 | 2.760 | 253.920 | 183 | 0.338 | 建筑自身遮阳3 | 0.545 | 0.545 |
| 7 | 透光门-TLM1823 | 3~32 | 60 | 4.140 | 248.400 | 183 | 0.338 | 建筑自身遮阳3 | 0.585 | 0.585 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 896.250 | 朝向综合太阳得热系数 |  |  | 0.226 | 0.226 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 夏季外遮阳系数 | 冬季外遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FTC1218[1218] | 2~32 | 62 | 2.160 | 133.920 | 183 | 0.338 | 穿孔铝板遮阳 | 0.800 | 0.800 |
| 2 | LC06'13' | 2~32 | 31 | 0.878 | 27.203 | 107 | 0.390 | 建筑自身遮阳3 | 0.605 | 0.605 |
| 3 | LC06'13' | 2~32 | 93 | 0.878 | 81.608 | 107 | 0.390 | 穿孔铝板遮阳 | 0.800 | 0.800 |
| 4 | LC1215 | 2~32 | 61 | 1.800 | 109.800 | 183 | 0.338 | 穿孔铝板遮阳 | 0.800 | 0.800 |
| 5 | LC1216 | 2~32 | 31 | 1.920 | 59.520 | 183 | 0.338 | 建筑自身遮阳4 | 0.629 | 0.629 |
| 6 | LC2315 | 2 | 1 | 3.450 | 3.450 | 183 | 0.338 | 穿孔铝板遮阳 | 0.800 | 0.800 |
| 7 | 透光门-MLC12'23 | 2~32 | 93 | 2.760 | 256.680 | 183 | 0.338 | 建筑自身遮阳3 | 0.633 | 0.633 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 672.180 | 朝向综合太阳得热系数 |  |  | 0.247 | 0.247 |

总体热工性能

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | 外遮阳 编号 | 窗墙比 | 传热系数 |  | 夏季综合太阳得热系数 |  | 是否 满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 计算值 | 限值 | 计算值 | 限值 |  |
| 南向 | 1003 | 183 | 建筑自身遮阳1 | 0.59 | 2.81 | 无对应限值 | 0.25 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 2007 | 183 | 建筑自身遮阳3 | 0.46 | 2.81 | 无对应限值 | 0.19 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 2011 | 183 | 建筑自身遮阳3 | 0.53 | 2.81 | 无对应限值 | 0.19 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 2014 | 183 | 建筑自身遮阳3 | 0.53 | 2.81 | 无对应限值 | 0.19 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 2017 | 183 |  | 0.42 | 2.81 | 无对应限值 | 0.34 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 2026 | 183 |  | 0.34 | 2.81 | 3.50 | 0.34 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2037 | 183 |  | 0.35 | 2.81 | 3.50 | 0.34 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2038 | 183 |  | 0.35 | 2.81 | 3.50 | 0.34 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2058 | 183 | 建筑自身遮阳3 | 0.58 | 2.81 | 无对应限值 | 0.18 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 3005 | 183 | 建筑自身遮阳3 | 0.46 | 2.81 | 无对应限值 | 0.19 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 3006 | 183 | 建筑自身遮阳3 | 0.46 | 2.81 | 无对应限值 | 0.19 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 3015 | 183 | 建筑自身遮阳3 | 0.53 | 2.81 | 无对应限值 | 0.19 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 3016 | 183 | 建筑自身遮阳3 | 0.53 | 2.81 | 无对应限值 | 0.19 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 3018 | 183 |  | 0.42 | 2.81 | 无对应限值 | 0.34 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 3027 | 183 |  | 0.34 | 2.81 | 3.50 | 0.34 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3028 | 183 |  | 0.34 | 2.81 | 3.50 | 0.34 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3039 | 183 |  | 0.35 | 2.81 | 3.50 | 0.34 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3040 | 183 |  | 0.35 | 2.81 | 3.50 | 0.34 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3057 | 183 | 建筑自身遮阳3 | 0.58 | 2.81 | 无对应限值 | 0.18 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 3061 | 107 |  | 0.34 | 3.15 | 3.50 | 0.39 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3085 | 107 |  | 0.18 | 3.15 | 3.50 | 0.39 | 0.35 | 不满足 |
| 北向 | 2004 | 183 | 建筑自身遮阳3 | 0.46 | 2.81 | 无对应限值 | 0.22 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 2012 | 183 | 建筑自身遮阳3 | 0.53 | 2.81 | 无对应限值 | 0.22 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 2024 | 183 |  | 0.17 | 2.81 | 3.50 | 0.34 | 0.35 | 满足 |
|  | 2029 | 183 |  | 0.34 | 2.81 | 3.50 | 0.34 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2035 | 183 |  | 0.35 | 2.81 | 3.50 | 0.34 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3008 | 183 | 建筑自身遮阳3 | 0.46 | 2.81 | 无对应限值 | 0.22 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 3013 | 183 | 建筑自身遮阳3 | 0.53 | 2.81 | 无对应限值 | 0.22 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 3023 | 183 |  | 0.17 | 2.81 | 3.50 | 0.34 | 0.35 | 满足 |
|  | 3031 | 183 |  | 0.34 | 2.81 | 3.50 | 0.34 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3036 | 183 |  | 0.35 | 2.81 | 3.50 | 0.34 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3046 | 183 |  | 0.32 | 2.81 | 3.50 | 0.34 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3072 | 183 | 建筑自身遮阳3 | 0.53 | 2.81 | 无对应限值 | 0.21 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 3080 | 107 |  | 0.16 | 3.15 | 3.50 | 0.39 | 0.35 | 不满足 |
| 东向 | 2066 | 183 | 建筑自身遮阳3 | 0.51 | 2.81 | 无对应限值 | 0.18 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 2067 | 183 | 建筑自身遮阳3 | 0.51 | 2.81 | 无对应限值 | 0.18 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 2089 | 107 | 穿孔铝板遮阳 | 0.31 | 3.15 | 3.50 | 0.31 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2091 | 107 | 穿孔铝板遮阳 | 0.31 | 3.15 | 3.50 | 0.31 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3009 | 183 | 建筑自身遮阳3 | 0.46 | 2.81 | 无对应限值 | 0.20 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 3010 | 183 | 建筑自身遮阳3 | 0.48 | 2.81 | 无对应限值 | 0.20 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 3025 | 183 | 建筑自身遮阳5 | 0.41 | 2.81 | 无对应限值 | 0.23 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 3030 | 183 | 穿孔铝板遮阳 | 0.34 | 2.81 | 3.50 | 0.27 | 0.30 | 满足 |
|  | 3034 | 183 | 穿孔铝板遮阳 | 0.33 | 2.81 | 3.50 | 0.27 | 0.30 | 满足 |
|  | 3042 | 183 | 穿孔铝板遮阳 | 0.32 | 2.81 | 3.50 | 0.27 | 0.30 | 满足 |
|  | 3064 | 183 | 建筑自身遮阳3 | 0.51 | 2.81 | 无对应限值 | 0.18 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 3065 | 183 | 建筑自身遮阳3 | 0.51 | 2.81 | 无对应限值 | 0.18 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 3069 | 183 | 建筑自身遮阳3 | 0.53 | 2.81 | 无对应限值 | 0.18 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 3077 | 107 | 穿孔铝板遮阳 | 0.16 | 3.15 | 3.50 | 0.31 | 0.35 | 满足 |
|  | 3086 | 107 | 穿孔铝板遮阳 | 0.31 | 3.15 | 3.50 | 0.31 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3090 | 107 | 穿孔铝板遮阳 | 0.31 | 3.15 | 3.50 | 0.31 | 0.30 | 不满足 |
| 西向 | 2002 | 183 | 建筑自身遮阳4 | 0.46 | 2.81 | 无对应限值 | 0.21 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 2022 | 183 | 穿孔铝板遮阳 | 0.19 | 2.81 | 3.50 | 0.27 | 0.30 | 满足 |
|  | 2033 | 183 | 穿孔铝板遮阳 | 0.43 | 2.81 | 无对应限值 | 0.27 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 2044 | 183 | 穿孔铝板遮阳 | 0.32 | 2.81 | 3.50 | 0.27 | 0.25 | 不满足 |
|  | 2045 | 183 | 穿孔铝板遮阳 | 0.32 | 2.81 | 3.50 | 0.27 | 0.25 | 不满足 |
|  | 2062 | 183 | 建筑自身遮阳3 | 0.51 | 2.81 | 无对应限值 | 0.21 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 2068 | 183 | 建筑自身遮阳3 | 0.53 | 2.81 | 无对应限值 | 0.21 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 2071 | 183 | 建筑自身遮阳3 | 0.53 | 2.81 | 无对应限值 | 0.21 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 2075 | 107 | 建筑自身遮阳3 | 0.15 | 3.15 | 3.50 | 0.24 | 0.30 | 满足 |
|  | 2076 | 107 | 穿孔铝板遮阳 | 0.16 | 3.15 | 3.50 | 0.31 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2081 | 107 | 穿孔铝板遮阳 | 0.16 | 3.15 | 3.50 | 0.31 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2088 | 107 | 穿孔铝板遮阳 | 0.31 | 3.15 | 3.50 | 0.31 | 0.25 | 不满足 |
|  | 3001 | 183 | 建筑自身遮阳4 | 0.46 | 2.81 | 无对应限值 | 0.21 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 3021 | 183 | 穿孔铝板遮阳 | 0.19 | 2.81 | 3.50 | 0.27 | 0.30 | 满足 |
|  | 3032 | 183 | 穿孔铝板遮阳 | 0.22 | 2.81 | 3.50 | 0.27 | 0.30 | 满足 |
|  | 3043 | 183 | 穿孔铝板遮阳 | 0.32 | 2.81 | 3.50 | 0.27 | 0.25 | 不满足 |
|  | 3047 | 183 | 穿孔铝板遮阳 | 0.32 | 2.81 | 3.50 | 0.27 | 0.25 | 不满足 |
|  | 3063 | 183 | 建筑自身遮阳3 | 0.51 | 2.81 | 无对应限值 | 0.21 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 3070 | 183 | 建筑自身遮阳3 | 0.53 | 2.81 | 无对应限值 | 0.21 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 3073 | 183 | 建筑自身遮阳3 | 0.53 | 2.81 | 无对应限值 | 0.21 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 3074 | 107 | 建筑自身遮阳3 | 0.15 | 3.15 | 3.50 | 0.24 | 0.30 | 满足 |
|  | 3078 | 107 | 穿孔铝板遮阳 | 0.16 | 3.15 | 3.50 | 0.31 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3079 | 107 | 穿孔铝板遮阳 | 0.16 | 3.15 | 3.50 | 0.31 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3087 | 107 | 穿孔铝板遮阳 | 0.31 | 3.15 | 3.50 | 0.31 | 0.25 | 不满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.9条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 透光围护结构的热工性能指标应符合表3.1.9-4的要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  | 不满足 |  |  |  |  |  |  |  |

通风开口面积

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积（㎡） |  | 门窗编号 | 门窗面积（㎡） | 通风开口面积比 | 门窗类型 | 通风开口面积/房间面积 | 通风开口面积/外窗面积 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 3001(最不利房间) | 45.09 |  | LC1216 | 1.92 | 0.45 | 外窗 | 0.02 | 0.45 | 满足 |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 外窗通风开口面积不应小于房间地面面积的10％或外窗面积的45％ |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

外窗气密性

| 最不利气密性等级 | 6级 C2015 |
| --- | --- |
| 外窗气密性措施 |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.16条，分级方法《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015 |
| 标准要求 | 外窗在10Pa压差下，每小时每米缝隙的空气渗透量不应大于1.5m3，每小时每平方米面积的空气渗透量q2不应大于4.5m3，即《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015的6级 |
| 结论 | 满足 |

可见光透射比

| 房间编号 | 窗地比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3001(最不利房间) 3-2,3-3轴交3-E，3-J轴 | 0.04 | LC1216 | 0.60 | 0.40 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.17条 |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗玻璃的可见光透射比不应小于0.4 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

窗地面积比

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积 |  | 窗编号 | 窗面积 | 窗类型 | 窗地比 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 3010(最不利房间) 3-14,3-19轴交3-G，3-J轴 | 20.17 |  | 透光门-TLM1823 | 4.14 | 外窗 | 0.2052 | 满足 |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.18条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 建筑的卧室、书房、客厅等主要房间的房间窗地面积比不应小于1/7 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窗墙比 | 不满足 | 可 |
| 2 | 天窗热工 | 无屋顶透光部分 |  |
| 3 | 屋顶构造 | 满足 |  |
| 4 | 外墙构造 | 满足 |  |
| 5 | 外窗热工 | 不满足 | 可 |
| 6 | 通风开口面积 | 满足 |  |
| 7 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 8 | 可见光透射比 | 满足 |  |
| 9 | 窗地面积比 | 满足 |  |
| 结论 |  | 不满足 | 可 |

权衡判断基本要求

说明

本建筑按《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021之规定进行强制性条文和必须满足条款的规定性指标检查，结果未能达标，按标准规定继续进行热工性能权衡判断。

| 检查项 | 设计值 | 权衡判断基本要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 屋顶构造 | D=3.15; K=0.40 | K≤0.40 | 满足 |
| 外墙构造－南向外墙 | DS=5.73; KS=1.29 | KS≤2.00 | 满足 |
| 外墙构造－北向外墙 | DN=5.74; KN=1.27 | KN≤2.00 | 满足 |
| 外墙构造－东向外墙 | DE=5.74; KE=1.26 | KE≤1.50 | 满足 |
| 外墙构造－西向外墙 | DW=5.73; KW=1.29 | KW≤1.50 | 满足 |
| 外窗热工－总体热工性能－南向－1003 | K=2.81 | K≤3.00 (窗墙比=0.59) | 满足 |
| 外窗热工－总体热工性能－北向－2012 | K=2.81 | K≤3.00 (窗墙比=0.53) | 满足 |
| 外窗热工－总体热工性能－东向－3069 | K=2.81 | K≤3.00 (窗墙比=0.53) | 满足 |
| 外窗热工－总体热工性能－西向－2068 | K=2.81 | K≤3.00 (窗墙比=0.53) | 满足 |
| 外窗热工－建筑遮阳系数－东向－FTC1218[1218](最不利窗) | 0.80 | ≤0.80 | 满足 |
| 外窗热工－建筑遮阳系数－西向－FTC1218[1218](最不利窗) | 0.80 | ≤0.80 | 满足 |
| 外窗热工－外窗太阳得热系数－东向－3069 | SumSHGC=0.18 | SumSHGC≤0.35 (窗墙比=0.53) | 满足 |
| 外窗热工－外窗太阳得热系数－西向－2068 | SumSHGC=0.21 | SumSHGC≤0.35 (窗墙比=0.53) | 满足 |
| 通风开口面积 | vg=0.02; vh=0.45 | 外窗通风开口面积不应小于房间地面面积的10％或外窗面积的45％ | 满足 |
| 外窗气密性 | 6 | 外窗在10Pa压差下，每小时每米缝隙的空气渗透量不应大于1.5m3，每小时每平方米面积的空气渗透量q2不应大于4.5m3，即《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015的6级 | 满足 |
| 可见光透射比 | 0.60 | ≥0.40 | 满足 |
| 窗地面积比 | wg=0.2052 | 建筑的卧室、书房、客厅等主要房间的房间窗地面积比不应小于1/7 | 满足 |

■结论：建筑相关参数满足权衡判断的基本要求，可进行围护结构的权衡判断。

综合权衡

计算条件

|  |  | 设计建筑 |  |  | 参照建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体形系数S |  | 0.38 |  |  | 0.38 |  |  |
| 房间天窗屋顶比 |  | － |  |  | － |  |  |
| 屋顶传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.40 |  |  | 0.40 |  |  |
| 屋顶外表面辐射吸收系数[ρ] |  | 0.65 |  |  | －－ |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)] |  | 1.28 |  |  | 1.50 |  |  |
| 外墙外表面辐射吸收系数[ρ] |  | 0.65 |  |  | －－ |  |  |
| 天窗传热系数 K [W/(m2·K)] |  | － |  |  | － |  |  |
| 天窗太阳得热系数 |  | － |  |  | － |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 最不利窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 |
|  |  |  |  | 夏季 |  |  | 夏季 |
|  | 南向 | 0.59 | 2.81 | 0.26 | ≤0.25 | 3.5 | 0.35 |
|  |  |  |  |  | 0.25<窗墙比≤0.35 | 3.5 | 0.30 |
|  |  |  |  |  | ＞0.35 | 3.0 | 0.30 |
|  | 北向 | 0.53 | 2.81 | 0.28 | ≤0.25 | 3.5 | 0.35 |
|  |  |  |  |  | 0.25<窗墙比≤0.35 | 3.5 | 0.30 |
|  |  |  |  |  | ＞0.35 | 3.0 | 0.30 |
|  | 东向 | 0.53 | 2.81 | 0.23 | ≤0.25 | 3.5 | 0.35 |
|  |  |  |  |  | 0.25<窗墙比≤0.35 | 3.5 | 0.30 |
|  |  |  |  |  | ＞0.35 | 3.0 | 0.30 |
|  | 西向 | 0.53 | 2.81 | 0.25 | ≤0.25 | 3.5 | 0.30 |
|  |  |  |  |  | 0.25<窗墙比≤0.35 | 3.5 | 0.25 |
|  |  |  |  |  | ＞0.35 | 3.0 | 0.20 |

备注：1. — 代表本工程无对应项; 2. ——代表参照建筑不要求，取值同设计建筑。

综合权衡

|  | 设计建筑 | 参照建筑 |
| --- | --- | --- |
| 供冷耗电量(kWh/㎡) | 18.99 | 20.07 |
| 耗冷量(kWh/㎡) | 68.35 | 72.25 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021附录C.0.2条 |  |
| 标准要求 | 设计建筑的能耗不大于参照建筑的能耗 |  |
| 结论 | 满足 |  |