室内APMV

达标比例报告书

| 项目名称 | 寒地滨湖集合住宅：冰雪与湖光中的绿色华章 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 黑龙江-大庆 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 设计日期 | 2024年12月28日 |

| 采用软件 | 室内热舒适评价软件ITES2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T15380671449 |

目  录

1 项目概况	3

1.1 平面图	4

1.2 三维视图	7

2 计算依据	8

3 参考标准	8

4 计算方法	8

4.1 APMV计算公式	8

4.2 PMV计算公式	9

4.3 自适应系数λ	9

5 计算参数	10

5.1 参评时间段	10

5.2 PMV计算所需参数	10

5.3 房间类型参数	10

6 结果分析	10

7 结论	21

项目概况

平面图

1层平面

2~13层平面

14~27层平面

28层平面

三维视图

请先在【模型观察】命令中保存图片

计算依据

本项目主要参照资料为：

- 《健康建筑评价标准》T/ASC02-2016

- 《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785-2012

- 《热环境人类工效学  通过计算PMV和PPD指数与局部热舒适准则对热舒适进行分析测定与解释》GB/T18049-2017

- 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

- 《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016

- 委托方提供的总平面图、建筑专业设计图纸、设计效果图等图纸资料

- 委托方提供的其他相关资料

参考标准

本项目依据《健康建筑评价标准》T/ASC02-2016中6．2．11条款的规定，合理采用自然通风等被动调节措施，在自由运行状态下室内非人工冷热源热湿环境符合人体适应性热舒适的要求，评价总分值为7分，并按下列规则评分：

1  人体预计适应性平均热感觉指标—1≤APMV＜—0．5或0．5＜APMV≤1得4分；

2  人体预计适应性平均热感觉指标—0．5≤APMV≤0．5得7分。

计算方法

依据《健康建筑评价标准》T/ASC02-2016的要求，无论从人体适应性热舒适的角度，还是从建筑节能减排的角度，都鼓励尽量采用自然通风等被动调节措施来营造舒适热环境。

APMV计算公式

对于自然通风工况，本项目参照现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785关于非人工冷热源热湿环境评价方法，以预计适应性平均热感觉指标（APMV）作为室内热舒适评价依据。预计适应性平均热感觉指标（APMV）应按下式计算：

APMV＝PMV/（1＋λ·PMV）

式中：APMV——预计适应性平均热感觉指标；

λ——自适应系数，按条文说明中表1取值；

PMV——预计平均热感觉指标，按现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785中附录E计算。

PMV计算公式

式中：

PMV——预计平均热感觉指数；

M  ——代谢率（W/m2），参考附录B不同活动的代谢率；

W  ——有效机械功率（W/m2），通常情况下可近似为零；

lcl   ——服装热阻（m2∙K/W），参考附录C服装组合热阻估算；

fcl   ——服装表面系数，通过公式（4）求解；

ta    ——空气温度（℃）， 可通过“自然室温”计算求解过渡季节平均温度；

——平均辐射温度（℃），可近似取室内温度；

var   ——相对风速（m/s），通过房间类型中使用个性化送风装置的情况确定平均风速；

Pa  ——水蒸气分压（Pa），室外气象参数获得；

hc   ——对流换热系数，可通过计算程序迭代计算得出；

tcl  ——服装表面温度，可通过计算程序迭代计算得出（℃）；

说明：其中水蒸气分压也可以用空气相对湿度代替作为输入的参数。

自适应系数λ

表1 自适应系数

| 建筑气候区 | 居住建筑、商店建筑、旅馆建筑及办公室 |  | 教育建筑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 严寒、寒冷地区 | PMV≥0 | 0.24 | 0.21 |
|  | PMV＜0 | －0.50 | -0.29 |
| 夏热冬冷、夏热冬暖、温和地区 | PMV≥0 | 0.21 | 0.17 |
|  | PMV＜0 | －0.49 | -0.28 |

计算参数

本项目取《中国建筑热环境分析专用气象数据集》中安达的气象数据，基于以下参数计算室内热湿环境评价指标PMV，再进行APMV计算。

  - 参评时间段

1月1日至12月31日。

  - PMV计算所需参数

表2 PMV计算所需参数

| 人体代谢 (met) | 对外做功 (met) | 服装热阻 (clo) | 相对湿度 (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.00 | 0.00 | 0.60 | 61.3 |

其中房间室内温度列于结果分析的表中，平均风速见房间类型参数表。

  - 房间类型参数

表3  房间类型参数

| 房间类型 | 过渡季新风量 | 平均风速(m/s) | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 书房 | 10(次/h) | ≤0.3 | 32(㎡/人) | 6(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 卧室 | 10(次/h) | ≤0.3 | 32(㎡/人) | 6(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 卫生间 | 10(次/h) | ≤0.3 | 0(人) | 6(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 厨房 | 10(次/h) | ≤0.3 | 0(人) | 6(W/㎡) | 24(W/㎡) |
| 封闭阳台 | 10(次/h) | ≤0.3 | 32(㎡/人) | 6(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 楼梯间 | 10(次/h) | ≤0.3 | 0(人) | 0(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 空房间 | 10(次/h) | ≤0.3 | 0(人) | 0(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 设备间 | 10(次/h) | ≤0.3 | 32(㎡/人) | 6(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 起居室 | 10(次/h) | ≤0.3 | 32(㎡/人) | 6(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 过道 | 10(次/h) | ≤0.3 | 32(㎡/人) | 6(W/㎡) | 5(W/㎡) |

本项目APMV计算所需的自适应系数按照表1进行选择，并列于结果分析一节中。

结果分析

《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785-2012中给出如下评价标准。软件依据该标准对各个主要功能房间进行PMV以及PPD的达标面积统计，并且按照主要功能房间面积加权平均计算得出建筑的APMV评价结果。

表4  APMV评价指标与得分

| APMV指标限值 | 得分 |
| --- | --- |
| －0.5≤APMV≤0.5 | 7分 |
| －1≤APMV＜－0.5或＋0.5＜PMV≤＋1 | 4分 |

表5 建筑主要功能房间APMV评价指标

| 层号 | 房间编号 | 房间名称 | 面积(㎡) | 房间温度(℃) | PMV | λ | APMV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1010 | 起居室 | 14.0 | 6.16 | -6.77 | -0.50 | -1.54 |
| 2层 | 2002@2 | 客厅 | 40.4 | 6.44 | -6.67 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2003@2 | 客厅 | 40.4 | 6.49 | -6.66 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2004@2 | 客厅 | 40.4 | 6.61 | -6.61 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2005@2 | 客厅 | 40.4 | 6.22 | -6.75 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2006@2 | 客厅 | 40.4 | 6.22 | -6.75 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2007@2 | 客厅 | 40.4 | 6.55 | -6.63 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2008@2 | 客厅 | 38.1 | 6.71 | -6.58 | -0.50 | -1.53 |
|  | 2009@2 | 客厅 | 38.1 | 6.69 | -6.58 | -0.50 | -1.53 |
|  | 2010@2 | 客厅 | 38.1 | 6.27 | -6.73 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2011@2 | 客厅 | 38.1 | 6.32 | -6.71 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2012@2 | 客厅 | 38.1 | 6.24 | -6.74 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2013@2 | 客厅 | 38.1 | 6.30 | -6.72 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2020@2 | 主卧室 | 15.3 | 6.26 | -6.73 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2021@2 | 主卧室 | 15.3 | 6.45 | -6.67 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2022@2 | 主卧室 | 15.3 | 6.26 | -6.74 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2023@2 | 主卧室 | 15.3 | 6.14 | -6.78 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2024@2 | 主卧室 | 15.3 | 6.13 | -6.78 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2025@2 | 主卧室 | 15.3 | 6.38 | -6.69 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2028@2 | 主卧室 | 12.9 | 6.19 | -6.76 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2029@2 | 主卧室 | 12.9 | 6.17 | -6.77 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2030@2 | 主卧室 | 12.9 | 6.48 | -6.66 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2031@2 | 主卧室 | 12.9 | 6.12 | -6.79 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2032@2 | 主卧室 | 12.9 | 6.14 | -6.78 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2033@2 | 主卧室 | 12.9 | 6.43 | -6.67 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2034@2 | 书房 | 8.8 | 6.65 | -6.60 | -0.50 | -1.53 |
|  | 2035@2 | 书房 | 8.8 | 6.21 | -6.75 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2036@2 | 书房 | 8.8 | 6.50 | -6.65 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2037@2 | 书房 | 8.8 | 6.49 | -6.66 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2038@2 | 书房 | 8.8 | 6.63 | -6.61 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2039@2 | 书房 | 8.8 | 6.22 | -6.75 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2040@2 | 次卧室 | 7.5 | 6.20 | -6.75 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2041@2 | 次卧室 | 7.5 | 6.35 | -6.70 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2042@2 | 次卧室 | 7.5 | 6.41 | -6.68 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2043@2 | 次卧室 | 7.5 | 6.43 | -6.67 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2044@2 | 次卧室 | 7.5 | 6.37 | -6.70 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2045@2 | 次卧室 | 7.5 | 6.20 | -6.76 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2046@2 | 厨房 | 7.3 | 6.29 | -6.72 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2047@2 | 厨房 | 7.3 | 6.38 | -6.69 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2048@2 | 厨房 | 7.3 | 6.19 | -6.76 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2049@2 | 厨房 | 7.3 | 6.19 | -6.76 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2050@2 | 厨房 | 7.3 | 6.43 | -6.68 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2051@2 | 厨房 | 7.3 | 6.33 | -6.71 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2052@2 | 厨房 | 7.2 | 6.21 | -6.75 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2053@2 | 厨房 | 7.2 | 6.19 | -6.76 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2054@2 | 厨房 | 7.2 | 6.47 | -6.66 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2055@2 | 厨房 | 7.2 | 6.25 | -6.74 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2056@2 | 厨房 | 7.2 | 6.24 | -6.74 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2057@2 | 厨房 | 7.2 | 6.45 | -6.67 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2058@2 | 次卧室 | 6.0 | 6.16 | -6.77 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2059@2 | 次卧室 | 6.0 | 6.25 | -6.74 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2060@2 | 次卧室 | 6.0 | 6.32 | -6.71 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2061@2 | 次卧室 | 6.0 | 6.92 | -6.50 | -0.50 | -1.53 |
|  | 2062@2 | 次卧室 | 6.0 | 6.25 | -6.74 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2063@2 | 次卧室 | 6.0 | 6.86 | -6.52 | -0.50 | -1.53 |
|  | 2064@2 | 书房 | 5.7 | 6.84 | -6.53 | -0.50 | -1.53 |
|  | 2065@2 | 书房 | 5.7 | 6.84 | -6.53 | -0.50 | -1.53 |
|  | 2066@2 | 书房 | 5.7 | 6.26 | -6.73 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2067@2 | 书房 | 5.7 | 6.34 | -6.71 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2068@2 | 书房 | 5.7 | 6.28 | -6.73 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2069@2 | 书房 | 5.7 | 6.35 | -6.70 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2082@2 | 主卧卫生 | 2.9 | 6.39 | -6.69 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2083@2 | 主卧卫生 | 2.9 | 6.09 | -6.80 | -0.50 | -1.55 |
|  | 2084@2 | 主卧卫生 | 2.9 | 6.34 | -6.71 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2085@2 | 主卧卫生 | 2.9 | 6.16 | -6.77 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2086@2 | 主卧卫生 | 2.9 | 6.07 | -6.80 | -0.50 | -1.55 |
|  | 2087@2 | 主卧卫生 | 2.9 | 6.11 | -6.79 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2088@2 | 主卧卫生 | 2.3 | 6.57 | -6.63 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2089@2 | 主卧卫生 | 2.3 | 6.50 | -6.65 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2090@2 | 主卧卫生 | 2.3 | 6.21 | -6.75 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2091@2 | 主卧卫生 | 2.3 | 6.21 | -6.75 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2092@2 | 主卧卫生 | 2.3 | 6.61 | -6.61 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2093@2 | 主卧卫生 | 2.3 | 6.73 | -6.57 | -0.50 | -1.53 |
| 3层 | 2002 | 客厅 | 40.4 | 6.37 | -6.70 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2003 | 客厅 | 40.4 | 6.45 | -6.67 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2004 | 客厅 | 40.4 | 6.60 | -6.62 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2005 | 客厅 | 40.4 | 6.09 | -6.80 | -0.50 | -1.55 |
|  | 2006 | 客厅 | 40.4 | 6.08 | -6.80 | -0.50 | -1.55 |
|  | 2007 | 客厅 | 40.4 | 6.52 | -6.65 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2008 | 客厅 | 38.1 | 6.74 | -6.57 | -0.50 | -1.53 |
|  | 2009 | 客厅 | 38.1 | 6.72 | -6.57 | -0.50 | -1.53 |
|  | 2010 | 客厅 | 38.1 | 6.15 | -6.77 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2011 | 客厅 | 38.1 | 6.23 | -6.74 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2012 | 客厅 | 38.1 | 6.11 | -6.79 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2013 | 客厅 | 38.1 | 6.18 | -6.76 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2020 | 主卧室 | 15.3 | 6.23 | -6.74 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2021 | 主卧室 | 15.3 | 6.42 | -6.68 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2022 | 主卧室 | 15.3 | 6.16 | -6.77 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2023 | 主卧室 | 15.3 | 5.98 | -6.83 | -0.50 | -1.55 |
|  | 2024 | 主卧室 | 15.3 | 5.97 | -6.84 | -0.50 | -1.55 |
|  | 2025 | 主卧室 | 15.3 | 6.33 | -6.71 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2028 | 主卧室 | 12.9 | 6.06 | -6.80 | -0.50 | -1.55 |
|  | 2029 | 主卧室 | 12.9 | 6.12 | -6.78 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2030 | 主卧室 | 12.9 | 6.47 | -6.66 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2031 | 主卧室 | 12.9 | 5.95 | -6.84 | -0.50 | -1.55 |
|  | 2032 | 主卧室 | 12.9 | 5.98 | -6.83 | -0.50 | -1.55 |
|  | 2033 | 主卧室 | 12.9 | 6.41 | -6.68 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2034 | 书房 | 8.8 | 6.65 | -6.60 | -0.50 | -1.53 |
|  | 2035 | 书房 | 8.8 | 6.07 | -6.80 | -0.50 | -1.55 |
|  | 2036 | 书房 | 8.8 | 6.47 | -6.66 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2037 | 书房 | 8.8 | 6.44 | -6.67 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2038 | 书房 | 8.8 | 6.62 | -6.61 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2039 | 书房 | 8.8 | 6.08 | -6.80 | -0.50 | -1.55 |
|  | 2040 | 次卧室 | 7.5 | 6.06 | -6.80 | -0.50 | -1.55 |
|  | 2041 | 次卧室 | 7.5 | 6.28 | -6.73 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2042 | 次卧室 | 7.5 | 6.37 | -6.70 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2043 | 次卧室 | 7.5 | 6.40 | -6.68 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2044 | 次卧室 | 7.5 | 6.31 | -6.72 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2045 | 次卧室 | 7.5 | 6.06 | -6.81 | -0.50 | -1.55 |
|  | 2046 | 厨房 | 7.3 | 6.20 | -6.76 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2047 | 厨房 | 7.3 | 6.33 | -6.71 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2048 | 厨房 | 7.3 | 6.04 | -6.81 | -0.50 | -1.55 |
|  | 2049 | 厨房 | 7.3 | 6.05 | -6.81 | -0.50 | -1.55 |
|  | 2050 | 厨房 | 7.3 | 6.41 | -6.68 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2051 | 厨房 | 7.3 | 6.27 | -6.73 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2052 | 厨房 | 7.2 | 6.07 | -6.80 | -0.50 | -1.55 |
|  | 2053 | 厨房 | 7.2 | 6.04 | -6.81 | -0.50 | -1.55 |
|  | 2054 | 厨房 | 7.2 | 6.47 | -6.66 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2055 | 厨房 | 7.2 | 6.16 | -6.77 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2056 | 厨房 | 7.2 | 6.11 | -6.79 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2057 | 厨房 | 7.2 | 6.43 | -6.67 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2058 | 次卧室 | 6.0 | 6.01 | -6.82 | -0.50 | -1.55 |
|  | 2059 | 次卧室 | 6.0 | 6.11 | -6.79 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2060 | 次卧室 | 6.0 | 6.28 | -6.73 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2061 | 次卧室 | 6.0 | 6.97 | -6.49 | -0.50 | -1.53 |
|  | 2062 | 次卧室 | 6.0 | 6.12 | -6.78 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2063 | 次卧室 | 6.0 | 6.90 | -6.51 | -0.50 | -1.53 |
|  | 2064 | 书房 | 5.7 | 6.91 | -6.51 | -0.50 | -1.53 |
|  | 2065 | 书房 | 5.7 | 6.90 | -6.51 | -0.50 | -1.53 |
|  | 2066 | 书房 | 5.7 | 6.13 | -6.78 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2067 | 书房 | 5.7 | 6.23 | -6.75 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2068 | 书房 | 5.7 | 6.15 | -6.77 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2069 | 书房 | 5.7 | 6.25 | -6.74 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2082 | 主卧卫生 | 2.9 | 6.37 | -6.70 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2083 | 主卧卫生 | 2.9 | 5.92 | -6.85 | -0.50 | -1.55 |
|  | 2084 | 主卧卫生 | 2.9 | 6.30 | -6.72 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2085 | 主卧卫生 | 2.9 | 6.03 | -6.82 | -0.50 | -1.55 |
|  | 2086 | 主卧卫生 | 2.9 | 5.90 | -6.86 | -0.50 | -1.55 |
|  | 2087 | 主卧卫生 | 2.9 | 6.08 | -6.80 | -0.50 | -1.55 |
|  | 2088 | 主卧卫生 | 2.3 | 6.54 | -6.64 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2089 | 主卧卫生 | 2.3 | 6.42 | -6.68 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2090 | 主卧卫生 | 2.3 | 6.07 | -6.80 | -0.50 | -1.55 |
|  | 2091 | 主卧卫生 | 2.3 | 6.06 | -6.81 | -0.50 | -1.55 |
|  | 2092 | 主卧卫生 | 2.3 | 6.60 | -6.62 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2093 | 主卧卫生 | 2.3 | 6.73 | -6.57 | -0.50 | -1.53 |
| 13层 | 2002@13 | 客厅 | 40.4 | 6.32 | -6.71 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2003@13 | 客厅 | 40.4 | 6.42 | -6.68 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2004@13 | 客厅 | 40.4 | 6.57 | -6.63 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2005@13 | 客厅 | 40.4 | 6.02 | -6.82 | -0.50 | -1.55 |
|  | 2006@13 | 客厅 | 40.4 | 6.01 | -6.82 | -0.50 | -1.55 |
|  | 2007@13 | 客厅 | 40.4 | 6.47 | -6.66 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2008@13 | 客厅 | 38.1 | 6.73 | -6.57 | -0.50 | -1.53 |
|  | 2009@13 | 客厅 | 38.1 | 6.70 | -6.58 | -0.50 | -1.53 |
|  | 2010@13 | 客厅 | 38.1 | 6.09 | -6.80 | -0.50 | -1.55 |
|  | 2011@13 | 客厅 | 38.1 | 6.18 | -6.76 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2012@13 | 客厅 | 38.1 | 6.03 | -6.81 | -0.50 | -1.55 |
|  | 2013@13 | 客厅 | 38.1 | 6.10 | -6.79 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2020@13 | 主卧室 | 15.3 | 6.22 | -6.75 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2021@13 | 主卧室 | 15.3 | 6.41 | -6.68 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2022@13 | 主卧室 | 15.3 | 6.12 | -6.78 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2023@13 | 主卧室 | 15.3 | 5.93 | -6.85 | -0.50 | -1.55 |
|  | 2024@13 | 主卧室 | 15.3 | 5.91 | -6.86 | -0.50 | -1.55 |
|  | 2025@13 | 主卧室 | 15.3 | 6.33 | -6.71 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2028@13 | 主卧室 | 12.9 | 6.01 | -6.82 | -0.50 | -1.55 |
|  | 2029@13 | 主卧室 | 12.9 | 6.10 | -6.79 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2030@13 | 主卧室 | 12.9 | 6.49 | -6.65 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2031@13 | 主卧室 | 12.9 | 5.88 | -6.87 | -0.50 | -1.55 |
|  | 2032@13 | 主卧室 | 12.9 | 5.92 | -6.85 | -0.50 | -1.55 |
|  | 2033@13 | 主卧室 | 12.9 | 6.43 | -6.68 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2034@13 | 书房 | 8.8 | 6.64 | -6.60 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2035@13 | 书房 | 8.8 | 6.00 | -6.83 | -0.50 | -1.55 |
|  | 2036@13 | 书房 | 8.8 | 6.44 | -6.67 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2037@13 | 书房 | 8.8 | 6.40 | -6.69 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2038@13 | 书房 | 8.8 | 6.60 | -6.62 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2039@13 | 书房 | 8.8 | 6.00 | -6.83 | -0.50 | -1.55 |
|  | 2040@13 | 次卧室 | 7.5 | 5.99 | -6.83 | -0.50 | -1.55 |
|  | 2041@13 | 次卧室 | 7.5 | 6.23 | -6.75 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2042@13 | 次卧室 | 7.5 | 6.33 | -6.71 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2043@13 | 次卧室 | 7.5 | 6.39 | -6.69 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2044@13 | 次卧室 | 7.5 | 6.29 | -6.73 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2045@13 | 次卧室 | 7.5 | 5.98 | -6.83 | -0.50 | -1.55 |
|  | 2046@13 | 厨房 | 7.3 | 6.15 | -6.77 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2047@13 | 厨房 | 7.3 | 6.32 | -6.72 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2048@13 | 厨房 | 7.3 | 5.97 | -6.84 | -0.50 | -1.55 |
|  | 2049@13 | 厨房 | 7.3 | 5.98 | -6.83 | -0.50 | -1.55 |
|  | 2050@13 | 厨房 | 7.3 | 6.39 | -6.69 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2051@13 | 厨房 | 7.3 | 6.24 | -6.74 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2052@13 | 厨房 | 7.2 | 5.99 | -6.83 | -0.50 | -1.55 |
|  | 2053@13 | 厨房 | 7.2 | 5.97 | -6.84 | -0.50 | -1.55 |
|  | 2054@13 | 厨房 | 7.2 | 6.46 | -6.67 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2055@13 | 厨房 | 7.2 | 6.13 | -6.78 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2056@13 | 厨房 | 7.2 | 6.07 | -6.80 | -0.50 | -1.55 |
|  | 2057@13 | 厨房 | 7.2 | 6.42 | -6.68 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2058@13 | 次卧室 | 6.0 | 5.94 | -6.85 | -0.50 | -1.55 |
|  | 2059@13 | 次卧室 | 6.0 | 6.05 | -6.81 | -0.50 | -1.55 |
|  | 2060@13 | 次卧室 | 6.0 | 6.25 | -6.74 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2061@13 | 次卧室 | 6.0 | 6.95 | -6.50 | -0.50 | -1.53 |
|  | 2062@13 | 次卧室 | 6.0 | 6.06 | -6.80 | -0.50 | -1.55 |
|  | 2063@13 | 次卧室 | 6.0 | 6.87 | -6.52 | -0.50 | -1.53 |
|  | 2064@13 | 书房 | 5.7 | 6.92 | -6.50 | -0.50 | -1.53 |
|  | 2065@13 | 书房 | 5.7 | 6.91 | -6.51 | -0.50 | -1.53 |
|  | 2066@13 | 书房 | 5.7 | 6.06 | -6.80 | -0.50 | -1.55 |
|  | 2067@13 | 书房 | 5.7 | 6.16 | -6.77 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2068@13 | 书房 | 5.7 | 6.09 | -6.80 | -0.50 | -1.55 |
|  | 2069@13 | 书房 | 5.7 | 6.20 | -6.76 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2082@13 | 主卧卫生 | 2.9 | 6.39 | -6.69 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2083@13 | 主卧卫生 | 2.9 | 5.87 | -6.87 | -0.50 | -1.55 |
|  | 2084@13 | 主卧卫生 | 2.9 | 6.33 | -6.71 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2085@13 | 主卧卫生 | 2.9 | 5.99 | -6.83 | -0.50 | -1.55 |
|  | 2086@13 | 主卧卫生 | 2.9 | 5.84 | -6.88 | -0.50 | -1.55 |
|  | 2087@13 | 主卧卫生 | 2.9 | 6.08 | -6.80 | -0.50 | -1.55 |
|  | 2088@13 | 主卧卫生 | 2.3 | 6.54 | -6.64 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2089@13 | 主卧卫生 | 2.3 | 6.38 | -6.69 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2090@13 | 主卧卫生 | 2.3 | 6.01 | -6.82 | -0.50 | -1.55 |
|  | 2091@13 | 主卧卫生 | 2.3 | 6.00 | -6.83 | -0.50 | -1.55 |
|  | 2092@13 | 主卧卫生 | 2.3 | 6.56 | -6.63 | -0.50 | -1.54 |
|  | 2093@13 | 主卧卫生 | 2.3 | 6.70 | -6.58 | -0.50 | -1.53 |
| 14层 | 14001@14 | 起居室 | 82.2 | 6.41 | -6.68 | -0.50 | -1.54 |
|  | 14002@14 | 起居室 | 82.2 | 6.31 | -6.72 | -0.50 | -1.54 |
|  | 14003@14 | 起居室 | 82.2 | 5.93 | -6.85 | -0.50 | -1.55 |
|  | 14004@14 | 起居室 | 82.2 | 5.94 | -6.85 | -0.50 | -1.55 |
|  | 14005@14 | 起居室 | 82.2 | 6.14 | -6.78 | -0.50 | -1.54 |
|  | 14006@14 | 起居室 | 82.2 | 6.25 | -6.74 | -0.50 | -1.54 |
|  | 14007@14 | 卧室 | 70.4 | 6.10 | -6.79 | -0.50 | -1.54 |
|  | 14014@14 | 卧室 | 23.4 | 6.12 | -6.79 | -0.50 | -1.54 |
|  | 14015@14 | 卧室 | 23.4 | 5.98 | -6.83 | -0.50 | -1.55 |
|  | 14016@14 | 卧室 | 23.4 | 6.62 | -6.61 | -0.50 | -1.54 |
|  | 14017@14 | 卧室 | 23.4 | 6.68 | -6.59 | -0.50 | -1.53 |
|  | 14018@14 | 卧室 | 23.4 | 5.94 | -6.85 | -0.50 | -1.55 |
|  | 14019@14 | 卧室 | 23.4 | 5.86 | -6.88 | -0.50 | -1.55 |
|  | 14020@14 | 卧室 | 20.8 | 6.95 | -6.49 | -0.50 | -1.53 |
|  | 14021@14 | 卧室 | 20.8 | 6.20 | -6.76 | -0.50 | -1.54 |
|  | 14022@14 | 卧室 | 20.8 | 6.06 | -6.80 | -0.50 | -1.55 |
|  | 14023@14 | 卧室 | 20.8 | 6.97 | -6.49 | -0.50 | -1.53 |
|  | 14024@14 | 卧室 | 20.8 | 6.14 | -6.78 | -0.50 | -1.54 |
|  | 14025@14 | 卧室 | 20.8 | 6.02 | -6.82 | -0.50 | -1.55 |
|  | 14026@14 | 卧室 | 17.9 | 5.96 | -6.84 | -0.50 | -1.55 |
|  | 14027@14 | 卧室 | 17.9 | 6.67 | -6.59 | -0.50 | -1.53 |
|  | 14028@14 | 卧室 | 17.9 | 6.46 | -6.67 | -0.50 | -1.54 |
|  | 14029@14 | 卧室 | 17.9 | 5.96 | -6.84 | -0.50 | -1.55 |
|  | 14030@14 | 卧室 | 17.9 | 6.61 | -6.61 | -0.50 | -1.54 |
|  | 14031@14 | 卧室 | 17.9 | 6.39 | -6.69 | -0.50 | -1.54 |
|  | 14032@14 | 电梯间 | 14.3 | 6.02 | -6.82 | -0.50 | -1.55 |
|  | 14033@14 | 卧室 | 14.3 | 6.12 | -6.79 | -0.50 | -1.54 |
|  | 14034@14 | 卧室 | 13.9 | 5.98 | -6.83 | -0.50 | -1.55 |
|  | 14035@14 | 卧室 | 13.9 | 5.94 | -6.85 | -0.50 | -1.55 |
|  | 14036@14 | 卧室 | 13.9 | 6.41 | -6.68 | -0.50 | -1.54 |
|  | 14037@14 | 卧室 | 13.9 | 6.44 | -6.67 | -0.50 | -1.54 |
|  | 14038@14 | 卧室 | 13.9 | 6.07 | -6.80 | -0.50 | -1.55 |
|  | 14039@14 | 卧室 | 13.9 | 6.00 | -6.83 | -0.50 | -1.55 |
|  | 14040@14 | 卧室 | 5.5 | 5.97 | -6.84 | -0.50 | -1.55 |
|  | 14041@14 | 卧室 | 5.5 | 5.95 | -6.85 | -0.50 | -1.55 |
|  | 14042@14 | 卧室 | 5.5 | 6.34 | -6.71 | -0.50 | -1.54 |
|  | 14043@14 | 卧室 | 5.5 | 6.30 | -6.72 | -0.50 | -1.54 |
|  | 14044@14 | 卧室 | 5.5 | 6.12 | -6.79 | -0.50 | -1.54 |
|  | 14045@14 | 卧室 | 5.5 | 6.05 | -6.81 | -0.50 | -1.55 |
|  | 14046@14 | 卧室 | 2.8 | 6.57 | -6.63 | -0.50 | -1.54 |
|  | 14047@14 | 卧室 | 2.8 | 6.61 | -6.61 | -0.50 | -1.54 |
|  | 14048@14 | 卧室 | 2.8 | 5.92 | -6.85 | -0.50 | -1.55 |
|  | 14049@14 | 卧室 | 2.8 | 6.10 | -6.79 | -0.50 | -1.54 |
|  | 14050@14 | 卧室 | 2.8 | 5.98 | -6.83 | -0.50 | -1.55 |
|  | 14051@14 | 卧室 | 2.8 | 6.01 | -6.82 | -0.50 | -1.55 |
|  | 14052@14 | 卧室 | 1.0 | 6.03 | -6.81 | -0.50 | -1.55 |
|  | 14053@14 | 卧室 | 1.0 | 6.04 | -6.81 | -0.50 | -1.55 |
|  | 14054@14 | 卧室 | 1.0 | 6.21 | -6.75 | -0.50 | -1.54 |
|  | 14055@14 | 卧室 | 1.0 | 5.97 | -6.84 | -0.50 | -1.55 |
|  | 14056@14 | 卧室 | 1.0 | 6.19 | -6.76 | -0.50 | -1.54 |
|  | 14057@14 | 卧室 | 1.0 | 6.25 | -6.74 | -0.50 | -1.54 |
| 15层 | 14001 | 起居室 | 82.2 | 6.29 | -6.72 | -0.50 | -1.54 |
|  | 14002 | 起居室 | 82.2 | 6.20 | -6.76 | -0.50 | -1.54 |
|  | 14003 | 起居室 | 82.2 | 5.84 | -6.88 | -0.50 | -1.55 |
|  | 14004 | 起居室 | 82.2 | 5.85 | -6.88 | -0.50 | -1.55 |
|  | 14005 | 起居室 | 82.2 | 6.04 | -6.81 | -0.50 | -1.55 |
|  | 14006 | 起居室 | 82.2 | 6.14 | -6.78 | -0.50 | -1.54 |
|  | 14007 | 卧室 | 70.4 | 5.96 | -6.84 | -0.50 | -1.55 |
|  | 14014 | 卧室 | 23.4 | 6.04 | -6.81 | -0.50 | -1.55 |
|  | 14015 | 卧室 | 23.4 | 5.89 | -6.86 | -0.50 | -1.55 |
|  | 14016 | 卧室 | 23.4 | 6.54 | -6.64 | -0.50 | -1.54 |
|  | 14017 | 卧室 | 23.4 | 6.61 | -6.61 | -0.50 | -1.54 |
|  | 14018 | 卧室 | 23.4 | 5.86 | -6.87 | -0.50 | -1.55 |
|  | 14019 | 卧室 | 23.4 | 5.78 | -6.90 | -0.50 | -1.55 |
|  | 14020 | 卧室 | 20.8 | 6.88 | -6.52 | -0.50 | -1.53 |
|  | 14021 | 卧室 | 20.8 | 6.11 | -6.79 | -0.50 | -1.54 |
|  | 14022 | 卧室 | 20.8 | 5.97 | -6.84 | -0.50 | -1.55 |
|  | 14023 | 卧室 | 20.8 | 6.90 | -6.51 | -0.50 | -1.53 |
|  | 14024 | 卧室 | 20.8 | 6.05 | -6.81 | -0.50 | -1.55 |
|  | 14025 | 卧室 | 20.8 | 5.93 | -6.85 | -0.50 | -1.55 |
|  | 14026 | 卧室 | 17.9 | 5.87 | -6.87 | -0.50 | -1.55 |
|  | 14027 | 卧室 | 17.9 | 6.58 | -6.62 | -0.50 | -1.54 |
|  | 14028 | 卧室 | 17.9 | 6.36 | -6.70 | -0.50 | -1.54 |
|  | 14029 | 卧室 | 17.9 | 5.87 | -6.87 | -0.50 | -1.55 |
|  | 14030 | 卧室 | 17.9 | 6.53 | -6.64 | -0.50 | -1.54 |
|  | 14031 | 卧室 | 17.9 | 6.30 | -6.72 | -0.50 | -1.54 |
|  | 14032 | 电梯间 | 14.3 | 5.88 | -6.87 | -0.50 | -1.55 |
|  | 14033 | 卧室 | 14.3 | 5.97 | -6.84 | -0.50 | -1.55 |
|  | 14034 | 卧室 | 13.9 | 5.87 | -6.87 | -0.50 | -1.55 |
|  | 14035 | 卧室 | 13.9 | 5.84 | -6.88 | -0.50 | -1.55 |
|  | 14036 | 卧室 | 13.9 | 6.25 | -6.74 | -0.50 | -1.54 |
|  | 14037 | 卧室 | 13.9 | 6.28 | -6.73 | -0.50 | -1.54 |
|  | 14038 | 卧室 | 13.9 | 5.96 | -6.84 | -0.50 | -1.55 |
|  | 14039 | 卧室 | 13.9 | 5.90 | -6.86 | -0.50 | -1.55 |
|  | 14040 | 卧室 | 5.5 | 5.85 | -6.88 | -0.50 | -1.55 |
|  | 14041 | 卧室 | 5.5 | 5.84 | -6.88 | -0.50 | -1.55 |
|  | 14042 | 卧室 | 5.5 | 6.17 | -6.77 | -0.50 | -1.54 |
|  | 14043 | 卧室 | 5.5 | 6.12 | -6.78 | -0.50 | -1.54 |
|  | 14044 | 卧室 | 5.5 | 6.00 | -6.83 | -0.50 | -1.55 |
|  | 14045 | 卧室 | 5.5 | 5.94 | -6.85 | -0.50 | -1.55 |
|  | 14046 | 卧室 | 2.8 | 6.49 | -6.65 | -0.50 | -1.54 |
|  | 14047 | 卧室 | 2.8 | 6.53 | -6.64 | -0.50 | -1.54 |
|  | 14048 | 卧室 | 2.8 | 5.83 | -6.88 | -0.50 | -1.55 |
|  | 14049 | 卧室 | 2.8 | 6.01 | -6.82 | -0.50 | -1.55 |
|  | 14050 | 卧室 | 2.8 | 5.89 | -6.86 | -0.50 | -1.55 |
|  | 14051 | 卧室 | 2.8 | 5.91 | -6.86 | -0.50 | -1.55 |
|  | 14052 | 卧室 | 1.0 | 5.90 | -6.86 | -0.50 | -1.55 |
|  | 14053 | 卧室 | 1.0 | 5.92 | -6.85 | -0.50 | -1.55 |
|  | 14054 | 卧室 | 1.0 | 6.06 | -6.81 | -0.50 | -1.55 |
|  | 14055 | 卧室 | 1.0 | 5.86 | -6.87 | -0.50 | -1.55 |
|  | 14056 | 卧室 | 1.0 | 6.06 | -6.81 | -0.50 | -1.55 |
|  | 14057 | 卧室 | 1.0 | 6.12 | -6.78 | -0.50 | -1.54 |
| 27层 | 14001@27 | 起居室 | 82.2 | 5.96 | -6.84 | -0.50 | -1.55 |
|  | 14002@27 | 起居室 | 82.2 | 5.88 | -6.87 | -0.50 | -1.55 |
|  | 14003@27 | 起居室 | 82.2 | 5.56 | -6.98 | -0.50 | -1.55 |
|  | 14004@27 | 起居室 | 82.2 | 5.58 | -6.97 | -0.50 | -1.55 |
|  | 14005@27 | 起居室 | 82.2 | 5.73 | -6.92 | -0.50 | -1.55 |
|  | 14006@27 | 起居室 | 82.2 | 5.83 | -6.88 | -0.50 | -1.55 |
|  | 14007@27 | 卧室 | 70.4 | 5.56 | -6.98 | -0.50 | -1.55 |
|  | 14014@27 | 卧室 | 23.4 | 5.84 | -6.88 | -0.50 | -1.55 |
|  | 14015@27 | 卧室 | 23.4 | 5.70 | -6.93 | -0.50 | -1.55 |
|  | 14016@27 | 卧室 | 23.4 | 6.30 | -6.72 | -0.50 | -1.54 |
|  | 14017@27 | 卧室 | 23.4 | 6.36 | -6.70 | -0.50 | -1.54 |
|  | 14018@27 | 卧室 | 23.4 | 5.68 | -6.94 | -0.50 | -1.55 |
|  | 14019@27 | 卧室 | 23.4 | 5.59 | -6.97 | -0.50 | -1.55 |
|  | 14020@27 | 卧室 | 20.8 | 6.52 | -6.64 | -0.50 | -1.54 |
|  | 14021@27 | 卧室 | 20.8 | 5.83 | -6.89 | -0.50 | -1.55 |
|  | 14022@27 | 卧室 | 20.8 | 5.70 | -6.93 | -0.50 | -1.55 |
|  | 14023@27 | 卧室 | 20.8 | 6.54 | -6.64 | -0.50 | -1.54 |
|  | 14024@27 | 卧室 | 20.8 | 5.78 | -6.90 | -0.50 | -1.55 |
|  | 14025@27 | 卧室 | 20.8 | 5.67 | -6.94 | -0.50 | -1.55 |
|  | 14026@27 | 卧室 | 17.9 | 5.62 | -6.96 | -0.50 | -1.55 |
|  | 14027@27 | 卧室 | 17.9 | 6.24 | -6.74 | -0.50 | -1.54 |
|  | 14028@27 | 卧室 | 17.9 | 6.03 | -6.81 | -0.50 | -1.55 |
|  | 14029@27 | 卧室 | 17.9 | 5.61 | -6.96 | -0.50 | -1.55 |
|  | 14030@27 | 卧室 | 17.9 | 6.19 | -6.76 | -0.50 | -1.54 |
|  | 14031@27 | 卧室 | 17.9 | 5.98 | -6.83 | -0.50 | -1.55 |
|  | 14032@27 | 电梯间 | 14.3 | 5.49 | -7.00 | -0.50 | -1.56 |
|  | 14033@27 | 卧室 | 14.3 | 5.57 | -6.98 | -0.50 | -1.55 |
|  | 14034@27 | 卧室 | 13.9 | 5.58 | -6.97 | -0.50 | -1.55 |
|  | 14035@27 | 卧室 | 13.9 | 5.55 | -6.98 | -0.50 | -1.55 |
|  | 14036@27 | 卧室 | 13.9 | 5.91 | -6.86 | -0.50 | -1.55 |
|  | 14037@27 | 卧室 | 13.9 | 5.93 | -6.85 | -0.50 | -1.55 |
|  | 14038@27 | 卧室 | 13.9 | 5.65 | -6.95 | -0.50 | -1.55 |
|  | 14039@27 | 卧室 | 13.9 | 5.60 | -6.97 | -0.50 | -1.55 |
|  | 14040@27 | 卧室 | 5.5 | 5.52 | -6.99 | -0.50 | -1.56 |
|  | 14041@27 | 卧室 | 5.5 | 5.50 | -7.00 | -0.50 | -1.56 |
|  | 14042@27 | 卧室 | 5.5 | 5.79 | -6.90 | -0.50 | -1.55 |
|  | 14043@27 | 卧室 | 5.5 | 5.75 | -6.91 | -0.50 | -1.55 |
|  | 14044@27 | 卧室 | 5.5 | 5.65 | -6.95 | -0.50 | -1.55 |
|  | 14045@27 | 卧室 | 5.5 | 5.59 | -6.97 | -0.50 | -1.55 |
|  | 14046@27 | 卧室 | 2.8 | 6.19 | -6.76 | -0.50 | -1.54 |
|  | 14047@27 | 卧室 | 2.8 | 6.22 | -6.75 | -0.50 | -1.54 |
|  | 14048@27 | 卧室 | 2.8 | 5.58 | -6.97 | -0.50 | -1.55 |
|  | 14049@27 | 卧室 | 2.8 | 5.75 | -6.92 | -0.50 | -1.55 |
|  | 14050@27 | 卧室 | 2.8 | 5.64 | -6.95 | -0.50 | -1.55 |
|  | 14051@27 | 卧室 | 2.8 | 5.66 | -6.95 | -0.50 | -1.55 |
|  | 14052@27 | 卧室 | 1.0 | 5.52 | -6.99 | -0.50 | -1.56 |
|  | 14053@27 | 卧室 | 1.0 | 5.55 | -6.98 | -0.50 | -1.55 |
|  | 14054@27 | 卧室 | 1.0 | 5.66 | -6.94 | -0.50 | -1.55 |
|  | 14055@27 | 卧室 | 1.0 | 5.52 | -7.00 | -0.50 | -1.56 |
|  | 14056@27 | 卧室 | 1.0 | 5.68 | -6.94 | -0.50 | -1.55 |
|  | 14057@27 | 卧室 | 1.0 | 5.74 | -6.92 | -0.50 | -1.55 |
| 建筑APMV面积加权平均值 |  |  |  | -1.54 |  |  |  |

说明：建筑整体的APMV按照建筑各主要功能房间的计算值进行面积加权平均得出。

结论

该建筑主要功能房间在自然通风工况下的人体预计适应性平均热感觉指标APMV为-1.54，根据《健康建筑评价标准》T/ASC02-2016中6.2.11条款，应得0分。