“碧海绿盾·双态筑安”——适用于海岛的绿色低碳军民两用应急避难所

绿 色 建 筑 专 项 方 案

目录

一、专项方案编制说明	1

1.1 编制依据	1

1.2 适用范围	1

1.3 专项目标	1

二、系统总体技术方案	1

2.1 系统名称	1

2.2 核心原理	2

2.3 系统组成（五层模块化架构）	2

2.4 控制架构	2

三、节能与能源利用专项方案	2

3.1 可再生能源利用设计	2

3.2 屋面节能设计	2

3.3 系统能效优化	2

四、室内光环境专项方案	3

4.1 天然采光设计	3

4.2 眩光控制设计	3

4.3 光环境时序策略	3

五、节材与材料资源利用专项方案	3

5.1 模块化轻量化设计	3

5.2 绿色建材选用	3

5.3 节材减排措施	3

六、结构安全与防水专项方案	4

6.1 结构设计标准	4

6.2 关键节点（N-01）构造	4

6.3 防护等级	4

七、施工与装配化专项方案	4

7.1 施工流程	4

7.2 绿色施工要求	4

7.3 既有建筑改造	5

八、智能运行与维护专项方案	5

8.1 日间运行机制	5

8.2 极端天气保护	5

8.3 分级维护计划	5

九、绿色效益与碳减排专项方案	5

9.1 能源效益	5

9.2 经济效益	5

9.3 环境效益	6

十、质量保证与验收专项方案	6

10.1 验收依据	6

10.2 验收内容	6

10.3 质量承诺	6

十一、专项方案结论	6

一、专项方案编制说明

1.1 编制依据

1.《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）

2.《公共建筑节能设计标准》（GB 50189-2015）

3.《建筑采光设计标准》（GB 50033-2013）

4.《建筑结构荷载规范》（GB 50009-2012）

5.《建筑环境通用规范》（GB 55016-2021）

6.项目光追踪自适应角度太阳能屋面系统（STARS）技术说明书

7.仿真验证报告

8.材料参数表

9.绿色建筑评估标识自评估报告

1.2 适用范围

本专项方案适用于夏热冬暖地区公共建筑（以海南海口为代表），包含新建建筑与既有建筑改造，屋面类型为钢结构屋面，采用光追踪自适应角度太阳能屋面系统作为绿色建筑核心技术支撑，覆盖节能、节材、室内环境、智能运维、低碳效益全维度专项设计与实施。

1.3 专项目标

1.可再生能源利用：光伏年发电量较固定屋面提升≥35%

2.建筑节能：屋面得热显著降低，空调负荷降低≥25%，空调能耗降低≥25%

3.光环境：室内采光系数≥3%，统一眩光值≤19，年动态采光满足度sDA300/50%≥65%

4.结构安全：抗风压≥1.5kN/㎡，IP67 防护，25年耐久可靠

5.运维管理：模块化可快速更换，智能监控，全生命周期低碳经济

6.绿色评级：支撑项目达到绿色建筑二星级及以上

二、系统总体技术方案

2.1 系统名称

光追踪自适应角度太阳能屋面系统（Solar-Tracking Adaptive Roof System，STARS）

2.2 核心原理

将光伏组件集成于可旋转屋面单元，通过光敏传感器阵列+太阳位置算法双模式追踪，由微型伺服电机驱动双轴（方位角+倾角）微调，使光伏板始终保持最佳入射角，较固定光伏屋面发电效率提升25%~40%，同步优化屋面热工与室内光环境。

2.3 系统组成（五层模块化架构）

1.光伏组件层：碲化镉薄膜光伏，透光率20%~40%可调，双层超白钢化玻璃封装

2.旋转框架层：6063-T5铝合金，动态密封，空腔布线

3.旋转枢纽层：316L不锈钢旋转轴+深沟球轴承+万向节，双轴±30°自由度

4.驱动执行层：57型步进电机+蜗轮蜗杆减速器，光电编码器闭环控制

5.基层防护层：TPO防水+保温板+压型钢板，与常规屋面完全兼容

2.4 控制架构

分布式控制：单元独立微控制器+ CAN总线中央控制柜，实现集中监控、分散执行、故障自诊断、闭环校准。

三、节能与能源利用专项方案

3.1 可再生能源利用设计

1.屋面规模：1200㎡，400个标准单元（3m×1.5m / 单元）

2.组件参数：碲化镉薄膜445W / 块，效率19.3%

3.发电性能：年发电量278450kWh，较固定光伏提升40.2%

4.接入方式：并网发电，自发自用，余电上网，数据接入BMS能源管理系统

3.2 屋面节能设计

1.热工性能：屋面传热系数≤0.5W/(㎡・K)，满足 GB 50189

2.降温效果：夏季屋面表面温度降低13.3℃，内表面温度降低10.8℃

3.热流均匀：热流密度控制在350~450W/㎡，避免局部热岛与温度应力

4.空调节能：空调负荷降低26.9%，全年空调能耗降27.4%

3.3 系统能效优化

1.追踪精度：≤2°，电机半流锁定，低功耗运行

2.闭环校准：自动修正误差，算法自学习优化

3.极端天气：大风/冰雹/积雪自动保护，降低能耗与设备损耗

四、室内光环境专项方案

4.1 天然采光设计

1.采光指标：采光系数平均值4.2%，最小2.8%，满足GB 50033

2均匀性：中心区域6.5%，侧墙区域2.8%，均匀度0.67，优于规范0.5

3.动态采光：sDA300/50% = 68%，高于规范50%目标值

4.2 眩光控制设计

1统一眩光值：16.3（≤19），处于可接受区间

2.透光率可调：20%~40%主动调节，办公30%~35%，会议20%，清洁40%

3.时序控制：正午自动降低透光率，避免直射眩光与屏幕反光

4.3 光环境时序策略

6:00~8:00：透光率35%，优先采光

8:00~14:00：透光率25%，最大化发电

14:00~18:00：透光率35%~40%，补偿傍晚采光

夜间：透光率30%，配合室内照明

五、节材与材料资源利用专项方案

5.1 模块化轻量化设计

1.单单元重量＜50kg，适配常规钢结构屋面，无需主体结构加固

2.标准化模块：3000mm×1500mm，工厂预制，现场装配

3.接口通用：分层连接，独立拆卸，单单元30分钟快速更换

5.2 绿色建材选用

1.结构材料：6063-T5铝合金（阳极氧化）、316L不锈钢（耐盐雾）

2.防水密封：TPO 防水卷材、三元乙丙橡胶密封条，无毒环保

3.耐久寿命：设计寿命25年，轴承/润滑维护周期≥5年

5.3 节材减排措施

1.干作业施工：无湿作业、无大量切割、建筑垃圾少

2.可回收材料：铝合金、不锈钢、玻璃回收率高

3.减少耗材：动态密封替代多道防水，降低材料用量

六、结构安全与防水专项方案

6.1 结构设计标准

1.设计依据：GB 50009、GB 50011，7度抗震，50年一遇风压0.75kN/㎡

2.抗风压：≥1.5kN/㎡，12级风安全；＞25m/s 自动复位至5°锁定

3.位移控制：最大位移15.6mm，位移比1:96，满足规范限值

4.疲劳寿命：25年约18万次调整，关键部件无限寿命设计

6.2 关键节点（N-01）构造

1.旋转轴：316L不锈钢φ50mm，Ra1.6，配合SKF 6208‑2RS 轴承

2.万向节：十字轴式，角度±30°，扭矩120Nm

3.防水体系：TPO环形泛水+三元乙丙动态密封，热焊接+机械固定

4.排水设计：导水槽坡度2%，旋转状态下排水畅通，无积水渗漏

6.3 防护等级

整体IP67防护，防尘、防水、抗腐蚀，适用于沿海高盐雾环境。

七、施工与装配化专项方案

7.1 施工流程

1.基层处理：压型钢板→保温层→TPO防水基层

2.主龙骨安装：100mm×100mm×6mm热镀锌方管

3.节点安装：轴承座→旋转轴→万向节→电机减速器

4.单元吊装：模块化屋面单元就位、固定、接线

5.系统调试：追踪精度、防水、发电、光环境联调

7.2 绿色施工要求

1.装配化施工：工厂预制率≥85%，现场工期短

2.环保控制：低噪音、低扬尘、无废水废气排放

3.质量管控：节点全数检测，防水闭水试验，追踪精度校准

7.3 既有建筑改造

直接替换原有屋面板，不破坏结构、不影响室内使用，快速落地。

八、智能运行与维护专项方案

8.1 日间运行机制

06:00系统唤醒自检

06:30东侧单元仰起追踪日出

12:00统一纬度角倾斜

18:00西侧单元仰起，东侧复位

19:30复位至5°排水角，LED 激活

8.2 极端天气保护

1.风速＞20m/s：60s内复位锁定

2.冰雹预警：120s内仰至30°减冲击

3.积雪超重：高频振动除雪

4.火灾报警：30s 内全开透光辅助排烟

8.3 分级维护计划

1.日常：远程监控发电量、电机电流、轴承温度、故障预警

2.定期：每2年更换密封条；每5年检修轴承润滑；每10年评估电机

3.应急：单单元独立更换，不影响系统整体运行

九、绿色效益与碳减排专项方案

9.1 能源效益

1.年发电增益：79890kWh

2.年空调节电：13320kWh

3.等效满发小时：从 1324h提升至1856h

9.2 经济效益

1.初始投资增量：+35%（约180万元）

2.年收益增益：5.46万元（电价0.8元/kWh）

3.投资回收期：3.3年

4.25年总收益：136.5万元

9.3 环境效益

1.25年碳减排：约850吨CO₂

2.减少化石能源消耗，降低城市热岛效应

3.动态第五立面，提升建筑美学与城市景观

十、质量保证与验收专项方案

10.1 验收依据

绿色建筑相关规范、系统技术标准、仿真报告、合同要求

10.2 验收内容

1.发电效率：较固定光伏提升率≥35%

2.追踪精度：≤2°

3.防水密封：闭水试验无渗漏

4.光环境：采光系数、眩光值达标

5.结构安全：位移、应力、抗风压满足规范

6.智能运维：监控、报警、保护功能正常

10.3 质量承诺

系统质保：5年

设计寿命：25年

终身运维服务与技术支持

十一、专项方案结论

本光追踪自适应角度太阳能屋面系统绿色建筑专项方案，以双轴光追踪、模块化集成、动态光热调控、智能安全运维为核心，全面覆盖绿色建筑节能、节材、室内环境、施工、运维、创新六大维度，各项指标均优于国家标准，可强力支撑项目达到绿色建筑二星级及以上。

系统技术成熟、落地性强、效益显著，适用于夏热冬暖地区公共建筑新建与改造，是绿色建筑高性能可再生能源应用的典型方案。