施工组织设计方案

开封市禹王台区羲禾小学（高楼小学）

新建教学楼绿色建筑工程项目

目录

第一章  编制说明	3

第一节  编制原则	3

第二节  编制依据	3

第三节  适用范围和说明	5

第二章  工程概况	5

第四章  施工部署	8

第一节  施工部署	8

第二节  施工准备工作	8

第五章  施工方案	10

第一节  施工方案的选择	10

第六章  质量安全保证体系	11

第一节  施工质量保证体系	11

第二节  成品保护措施	15

第三节  安全管理方针及目标	16

第七章  文明施工	23

第一节  文明施工总目标	23

第二节  文明施工技术方案措施	24

第三节  环境保护措施	28

第八章  智慧建造与BIM技术专项应用	32

第一节  BIM技术实施体系	32

第二节  智慧工地系统建设	32

第九章  主要分部分项工程绿色施工要点	33

第一节  地基与基础工程	33

第二节  主体结构工程	33

第三节  建筑装饰装修工程	34

第四节  机电安装工程	34

第十章  职业健康安全与绿色人文	35

第一节  作业人员健康安全保障	35

第二节  施工现场安全文明标准化	36

第三节  社区关系协调与绿色教育	36

第十一章  绿色施工评价与持续改进	36

第一节  评价组织与流程	36

第二节  数据收集、监测与台账管理	37

第三节  持续改进机制	37

第十二章  绿色建筑分部工程质量验收要点	37

第一节  绿色建筑分部工程划分	37

第二节  关键节点与隐蔽工程验收	38

第三节  竣工资料与绿色建筑评估	38

# 第一章  编制说明

## 第一节  编制原则

本项目施工组织设计方案旨在将《开封市禹王台区高楼小学绿色建筑设计专篇》中确立的绿色建筑理念、技术指标与设计要求，全面、系统、可操作地贯彻于施工全过程。方案的核心目的是搭建一座连接绿色设计与实体建筑的桥梁，确保“一星级绿色建筑”的目标，从图纸精准落地为现实。

其重要意义主要体现在以下三个方面：

一、实现全生命周期绿色化**：本方案不仅关注建筑运营阶段的绿色性能，更着重规划施工阶段的绿色化，通过资源节约、环境保护和减少干扰，将绿色理念延伸至建筑全生命周期的起点，最大化项目的整体环境效益。

二、保障设计意图精准实现**：针对设计专篇中明确的围护结构热工性能、可再生能源利用、水资源循环、室内环境质量等关键技术指标，本方案制定了专项施工工艺、质量控制要点和验收标准，是确保最终建筑性能达标的关键技术和管理文件。

三、打造示范性绿色校园工程**：通过本方案的执行，项目力求在施工过程中探索并形成一套适用于夏热冬冷地区中小学建筑的绿色施工工法与管理模式，为开封市乃至河南省的绿色校园建设提供可复制、可推广的实践经验，响应国家“双碳”战略在教育基建领域的落实。

## 第二节  编制依据

1.  核心设计文件：

《开封市禹王台区高楼小学绿色建筑设计专篇》及全套施工图纸、设计变更及技术核定单。

建设单位提供的其他相关技术要求与说明。

2.  国家及行业主要规范与标准：

《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）

《建筑工程绿色施工规范》（GB/T 50905-2014）

《建筑工程绿色施工评价标准》（GB/T 50640-2023）

《中小学校设计规范》（GB 50099-2011）

《建筑节能工程施工质量验收标准》（GB 50411-2019）

《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB 50325-2020）

《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-87)

《土方与爆破工程施工及验收规范》(GBJ201-83)

《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-02)

《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-02)

《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002)

《混凝土结构施工工程质量验收规范》(GB50204-02)

《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-96)

《镦粗直螺纹钢筋接头》(JG/T3057-1999)

《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-96)

《中南地区通用建筑标准图集》(现行)

《屋面工程质量验收规范》(GB50207-02）

《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-02)

《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-01)

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》( GB50242-2002)

《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-02)

《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)

《建筑变形测量规程》(JG/T88-97)

《建设工程项目管理规范》(GB/T50236-2001)

《工程网络计划技术规程》(JGJ/T1001-99)

《建筑工程冬季施工措施》(JGJ104-97)

《建设工程文件归档整理规范》(GB50328-01)

《工程建设标准强制条文》（房屋建筑部分）

《房屋建筑工程和市政基础设计工程竣工验收备案管理暂行办法》

《房屋建筑工程质量保修办法》

《中华人民共和国安全生产法》

《建筑工程施工现场管理规定》

《建筑安装工程安全技术规程》

《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)

《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)

《建筑施工安全用电》

《漏电保护器及漏电保护技术》

《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)

《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》(JGJ88-92)

《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-01)

3.  地方标准与政策法规：

《河南省绿色建筑设计标准》（DBJ41/T109-2020）

河南省及开封市关于建设工程扬尘污染防治、文明施工、建筑垃圾管理的相关规定。

开封市城乡建设管理部门发布的有关安全生产、质量监督的最新文件。

4.  合同与管理文件：

本项目施工总承包合同、招标文件及其补充文件。

施工企业自身的质量管理、环境管理、职业健康安全管理体系文件。

## 第三节  适用范围和说明

本施工组织设计适用于上述施工图纸中的工程内容。

# 第二章  工程概况

本工程开封市禹王台区羲禾小学（高楼小学）新建教学楼项目位于禹王台区，总用地面积34733.40㎡，本次新建教学楼及配套设施总建筑面积2322.07㎡。建筑主体为框架结构，抗震设防烈度7度，抗震设防类别为乙类，设计使用年限50年，耐火等级二级。作为服务于小学生的公共教育建筑，项目具有安全耐久性要求高、健康舒适性敏感、环保与社会影响显著等特点。

第三章  智能集成施工组织管理

一、项目经理部机构组成

施工组织与管理：选派具有丰富施工经验、并创多项优质工程的项目经理和管理人员参与施工，选派技术水平高，思想素质好，能力强的人员组成项目经理部。 项目经理部组织机构图如下：

项目经理

相关部门

技术负责人

项目副经理

综合办公室

工程安全部

技术质量部

技

术

员

试

验

员

劳

资

员

计

统预算

员

机

械

工

长

安

技

员

材

料

员

施

工

员

质

检

员

测

量

员

财

务

部

各专项目工程作业队

土建作业队

电气作业队

管道作业队

各专业作业班组

二、项目经理部各职能部门权限

1、项目经理：负责项目部的行政领导工作，调配人才物，并对整个项目的施工计划、生产进度、质量安全、财务管理部等经济效益全面负责。

2、项目副经理：分管工程生产安全计划部、物资设备供应部、经营预算部等。并直接指挥项目部的施工管理和协调工作。

3、项目技术负责人：负责项目施工的全部技术管理。质量控制和安全监督工作，分管质量技术和材料试验检验室。

4、工程安全部：负责定额核算、计划统计，负责施工现场平面管理、施工调度及内外协调；负责施工测量、定位、放线。负责安全管理工作。负责做好经常性的安全生产宣传工作，贯彻“安全第一，预防为主”的方针，组织日常的安全生产检查、监督工作，帮助班组消除事故引患。促进安全生产。

5、经营预算组：负责工程施工图预算、施工预算和工程决算的编制，工程成本核算。负责编制材料供应计划；根据施工进度分批组织材料供应，负责材料的发放和物资保管，进行原材料的检验、化验、抽检，提供有关材料的技术文件。负责现场机械设备的供应、调配、维修、保养以及机械使用的监督、检查等管理工作。

6、技术质量部：负责专项施工方案和技术交底；负责钢筋翻样、木工放样、构配件加工订货和现场施工技术问题的处理；负责发放施工图纸、设计变更和有关技术文件；负责做好隐蔽工程的验收记录和各项技术资料的收集整理工作。负责工程质量的检查、监督，进行分部分项工程的自检评定，开展全面质量管理和QC小组的活动。负责对施工现场原材料的检验、化验、抽检，砼试块的检验，出据试验报告单。负责对现场所使用的计量设备的管理等。

7、财务管理部：负责资金的管理使用。负责对工程成本的核算、结算，确保工程资金专款专用，接受甲方对资金使用的监督。

# 第四章  施工部署

## 第一节  施工部署

本工程的施工应遵照先地下后地上、先土建后安装、先主体围护再装修、粗装修在前、精装修在后、主体施工期间安装预留、预埋配合，围护装修期间穿插交叉作业的原则进行施工。

抓住关键，制定合理的施工顺序是保证工期如期进行的交点，在完成关键线路的同时，做好各项穿插工序，地下施工阶段完成施工后，及时插入回填工作。

结构工程分段验收，插入砖砌体，主体工程分段验收，及早插入粗装修，在主体结构层完成后插入砌体、门窗框、内粉、地面垫层等逐层由上向下流水。结构完成后，视气候情况安排屋面施工。内抹灰收头工作可随外墙抹灰和装饰装修逐层由上至下完成。安装工程随土建进度插入，所有工作应做到：保证关键线路，及时穿插搭接有序，一气呵成。

楼房关键线路的施工顺序如下：

地下车库的基础和地下部分同时施工，待±0.000以下主体结构工程完成后，施工楼房±0.000以上主体工程。

土方开挖→桩基工程→截桩头→基坑平整→砂石垫层→基础工程→地下室墙柱板→土方回填→主体结构→砖砌体→门窗框安装→内粉楼地面→门窗木作→精装修油玻→检修

其它工程施工顺序如下：

土方开挖→桩基工程→截桩头→基坑平整→砂石垫层→基础工程→土方回填→主体结构→砖砌体→门窗框安装→内粉楼地面→门窗木作→精装修油玻→检修

## 第二节  施工准备工作

秉承“设计引领、过程控制、智慧建造、人文和谐”的十六字针。以绿色建筑设计专篇为根本遵循，将各项绿色指标分解到施工各工序；依托BIM技术与智慧工地平台，实现全过程精细化、信息化管控；始终关注对师生、周边社区的人文关怀，建设绿色、和谐、文明的施工环境。

一、技术准备

（一）熟悉施工图纸、组织图纸预审、会审，编制实施阶段施工组织设计。细化模板、钢筋、装饰工程、脚手架等分部分项工程的施工方案，绘制各部位模板组装图，早拆支撑体系设计，架子工程设计等。

（二）组织本工程拟采用的新材料试验工作和新技术应用的培训准备工作。

（三）在遵守国家和陕西省质量标准的前提下，建立健全质量管理体系，编制质量创优计划。贯彻质量管理模式标准，编制本工程质量计划。

（四）进行逐级技术交底的准备，做好有关技术资料的准备工作及原材料的检验试验和各种配合比试验，选择好试验室。

（五）做好监视测量计量工作所用的仪器、工具的配备、检修、检定工作。

（六）建立QC小组。

（七）做好特殊工种的上岗培训、取证、考核和确认工作。

二、现场准备

（一）按照建筑总平面图要求，做好工程轴线控制网测量定位。

（二）修建施工现场隔离围墙，临时道路，临建设施。

（三）敷设施工临时用水、用电系统以及临时道路。

三、物资准备

（一）编制主要材料需用计划，采购计划和机械设备配置计划。

（二）根据施工资源计划要求，提前落实建筑材料、构配件、施工机械设备的加工或订货工作。

四、人员准备

（一）按照投标所确定的项目经理部主要成员，建立健全组织机构。

（二）根据施工阶段需要提前做好劳动力的数量、来源、进场时间等工程配套计划。

（三）根据施工组织设计不同阶段劳动力，通过考核择优确定劳动人员。

# 第五章  施工方案

## 第一节  施工方案的选择

一、采用智能建造方法论

将传统的复杂施工体系拆解为若干个简单、功能明确、可独立操作的子系统，覆盖施工过程的各个环节。这些子系统虽然各自独立设计，但通过特定的规则相互连接，协同工作以实现整个施工体系的综合效能，从而达成绿色智能化建造的目标。根据本工程的具体情况和结构特点进行划分。

二、施工方案简述

在确保工期的前提下，我们将通过实地调研和科学规划，实施平行作业和流水作业相结合的施工策略，合理分配劳动力，确保施工队伍有序协作，同时严格执行工程质量标准，对施工材料和工艺进行严格监控，以紧张而有序的施工节奏推进工程进度，确保敬老院工程按期完成，达到既定的质量目标。此外，在建筑施工全过程中，通过构建智慧工地场布模型并整合云平台智慧管理系统，实现建筑施工全流程的智能化可视化模拟。利用BIM技术对施工布局进行优化，同时对施工人员进行高效组织，确保施工现场安全的同时，提升建造效率。三、绿色施工总体部署

1.绿色施工专项方案审批与交底制度：本方案经企业审批、监理审核后执行。实施前，由技术负责人对全体管理人员进行方案交底，施工员对各班组进行分部分项工程绿色施工要点交底。

2.绿色建材采购与进场检验制度：编制《本项目绿色建材推荐名录》，明确主要材料的环保、节能性能指标要求。所有进场建材实行“先检后用”，查验出厂合格证、型式检验报告及绿色认证证书。

3.资源消耗统计与台账管理制度：建立施工用水、用电、主要材料（钢材、商品混凝土、模板木材）消耗的每日/每周统计台账，每月进行分析，发现异常及时纠偏。

4.施工现场环境监测与检查制度：委托有资质的单位或使用自校准设备，定期对场界噪声、扬尘、污水排放进行监测。绿色施工领导小组每周组织一次综合检查。

5.绿色施工教育培训制度：开工前组织全员绿色施工意识培训，施工中各阶段针对具体绿色工艺（如外保温施工、废弃物分类）进行专项培训。

6.绿色施工评价与奖惩制度：依据《建筑工程绿色施工评价标准》，按基础、主体、装饰三个阶段进行过程评价，评价结果与相关班组及管理人员的绩效奖金挂钩。

# 第六章  质量安全保证体系

## 第一节  施工质量保证体系

一、施工质量保证体系

在本教学楼绿色建筑工程的建设过程中，我们建立了一套全面且具有针对性的质量管理保证体系。该体系以绿色、优质、安全为核心目标，深度融合了组织、技术、经济、控制和思想五大保证要素，确保对项目实现全生命周期的精细化管控。

- 组织保证：建立健全的绿色施工质量管理网络，明确从项目经理至各作业班组的质量职责，确保绿色施工标准在每一环节得到有效贯彻与高效协作。

- 技术保证：以《绿色建筑设计专篇》为根本遵循，编制专项施工方案和作业指导书，积极应用BIM技术、智慧工地等先进手段，确保绿色建筑技术（如高性能围护结构、可再生能源系统、水资源循环利用）的精准落地。

- 经济保证：设立绿色施工专项基金，确保绿色建材采购、环保措施实施、技术创新应用等资金到位，将质量、环保绩效与奖惩挂钩，实现资源的优化配置。

- 控制保证：实施全过程、多层级质量控制，从材料进场检验、工序交接检查，到绿色分部工程专项验收（如节能工程、室内环境），均制定严格的监管流程和检查标准。

- 思想保证：通过持续的教育培训与宣传，强化全员“绿色建造、质量为本”的意识，使创造健康、舒适、低碳的教学环境成为所有参建者的自觉行动。

该体系以公司《质量手册》为纲领，以各项管理程序文件为运行准则，以针对绿色施工要点的作业指导书为操作依据。所有质量活动均通过质量计划进行前瞻性部署，并最终形成完整、可追溯的质量记录。

质量保证体系框图（见下图）

通过这一体系的运行，本项目旨在为教学楼施工建立一个坚实的管理基础，确保每个环节不仅符合通用质量标准，更能满足绿色建筑的特殊要求，最终为师生交付一座安全耐久、健康舒适、资源节约且环境宜居的绿色高品质校园。

二、施工质量控制管理措施

施工质量控制措施是施工质量控制体系的具体落实，其主要是对施工各阶段及施工中的各控制要素进行质量上的控制，从而达到施工质量目标的要求。

1、施工阶段性的质量控制措施

施工阶段性的质量控制措施主要分为三个阶段，并通过这三阶段来对本工程各分部分项工程的施工进行有效的阶段性质量控制。施工阶段性的质量控制措施详见 《施工阶段性质量控制措施图》。

质量事前控制

施工准备工作

质量控制

施工人员质量控制

工程原材料质量控制

施工所需机械设备质量控制

施工、检验方法质量控制

施工现场、技术、

管理、环境质量控制

开工报告审核

质量事后控制

施工过程中设计及图纸审查

施工安装工艺过程

工序控制

工序间质量控制

中间产品质量控制

竣工质量检验

工程质量评定

工程质量鉴定文件

竣工图

质量检验评定资料

质量事中控制

施工阶段质量控制

（1）事前控制阶段

事前控制是在正式施工活动开始前进行的质量控制，事前控制是先导。事前控制, 主要是建立完善的质量保证体系，质量管理体系，编制《质量保证计划》，制定现场的各种管理制度，完善计量及质量检测技术和手段。对工程项目施工所需的原材料、半成品、构配件进行质量检查和控制，并编制相应的检验计划。

进行设计交底，图纸会审等工作，并根据本工程特点确定施工流程、工艺及方法。对本工程将要采用的新技术、新结构、新工艺、新材料均要审核其技术审定书及运用范围。检查现场的测量标桩，建筑物的定位线及高程水准点等。

（2）事中控制阶段

事中控制是指在施工过程中进行的质量控制，是关键。主要有：完善工序质量控制，把影响工序质量的因素都纳入管理范围。及时检查和审核质量统计分析资料和质量控制图表，抓住影响质量的关键问题进行处理和解决。严格工序间交换检查，作好各项隐蔽验收工作，加强交检制度的落实，对达不到质量要求的前道工序决不交给下道工序施工，直至质量符合要求为止。对完成的分部分项工程，按相应的质量评定标准和办法进行检查、验收。审核设计变更和图纸修改。同时，如施工中出现特殊情况，隐蔽工程未经验收而擅自封闭，掩盖或使用无合格证的工程材料，或擅自变更替换工程材料等，项目总工有权向项目经理建议下达停工令。

（3）事后控制阶段

事后控制是指对施工过的产品进行质量控制，是弥补。按规定的质量评定标准和办法，对完成的单位工程，单项工程进行检查验收。

整理所有的技术资料，并编目、建档。在保修阶段，对本工程进行维修。

第二节  成品保护措施

一、成品保护措施

1、成品保护的流程框图

成品、半成品

项  目  部

保 护

指派		      检查

成品保护专项

负  责  人

制			负责									 保

订   									   		     护

执行					    检查

依据		       教育

操作者

成品保护细则、

奖罚制度

依据

约束

## 第三节  安全管理方针及目标

一、管理方针

在施工管理中，我们要始终如一的坚持“安全第一、预防为主”的安全管理方针，以安全促生产，以安全保目标。

二、本工程施工安全生产总目标

为切实保障全体参建人员生命安全，维护校园及周边社区安宁，本项目确立以下核心管理目标并承诺全力实现：坚决杜绝生产安全死亡事故，严格将轻伤事故频率控制在2‰以内，深入落实“安全第一，预防为主”方针，全力达成施工现场“五无”（无重伤、无死亡、无倒塌、无中毒、无火灾）的硬性指标。在此基础上，确保施工现场安全标准化考评达标合格率100%，并力争优良率达到80%以上，以此为核心动力，全面推动安全文明施工标准化管理，高标准落实各项环保、消防与规范化作业要求，积极争创市级“安全文明标准化工地”。为实现目标，项目部将构建全员安全生产责任体系，健全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制，通过专项方案审批、动态巡查、常态化教育及严格的技术交底，实施全过程严密监管。同时，将特别注重对校内师生及教学活动的保护，采取有效的隔离、防护与降噪降尘措施，最大限度地减少施工干扰，致力打造一个安全、文明、和谐的绿色施工环境典范。

管理目标分解图

第四节  安全生产的技术组织措施

（一）安全生产管理保证体系

1、纵向管理体系

公司主管生产副总经理作为公司一级的安全生产管理领导，负责制定管理制度和检查监督等工作；施工现场成立项目经理部为主的安全生产领导小组。项目经理为该工程项目安全生产第一责任人，项目部设立项目副经理和专职安全员，由他们统一抓各项安全生产措施的落实工作。各生产班组建立相应的安全生产管理小组，设立兼职安全员，配合专职安全员的工作。

2、横向管理体系

公司的各职能部门参与安全生产管理工作，保证项目的安全生产。

3、纵向、横向管理体系系统图如下：

安全生产

领导小组

公司

领导

安全科

技术科

材料科

工

会

门诊部

项目领导

安 全 员

机械员

工  长

材 料 员

工会委员

医 务 室

安全设备检查

规章制度执行

机械设备检修

维 修 保 养

文明施工检查

防护用品供应及质量检查

落实劳动保护工作

工人身体检查

处理突法事件

动力科

（二）施工安全生产保证措施

1、安全生产控制系统

| 组成部分 | 控 制 对 象 | 主要控制内容 |
| --- | --- | --- |
| 安全制度 | 人的方面： （人的不安全行为 ————操作者 工作者 | 安全生产各层次责任、全员安全教育 不安全现象及隐患的分析及处理 |
| 安全技术 | 物的方面： （物的不安全状态） ————施工手段 作业对象 | 安全检查 安全技术管理 |
| 施工卫生 | 现场环境条件 |  |

2、施工安全生产管理措施

（1）健全安全机构，明确工地及各分区、各工种的安全责任人，建立领导安全值班制度，做好值班记录，发现问题及时整改。

（2）人员管理

加强现场管理人员的安全意识，使每一个管理人员做到关心安全工作并在实际的管理工作中注意安全生产的兼顾。严格执行工地三级安全教育和交底制度（即进场时、上岗前、专业工种），未经教育和交底的人员不准上岗作业。教育职工由“要我安全”变为“我要安全”，特殊工种（如电工、焊工、机械工、架子工等）必须持证上岗，不准随便用人。

（3）建立健全各种安全规章制度，把安全生产和经济效益挂起钩来，做到奖罚分明。

3．安全管理制度

（1）安全技术交底制：各级管理人员需亲自逐级进行书面交底。

（2）班前检查制：专业工长必须监督和检查施工方法，专业分包方对安全防护措施是否进行了检查。

（3）外脚手架大中型机械设备实行验收制：凡不经验收的一律不得投入使用。

（4）周一安全活动制：经理部每周一组织全体工人进行安全教育，对上一周安全方面存在的问题进行总结，对本周的安全重点和注意事项做必要的交底。

（5）定期检查与隐患整改制：经理部每周要组织一次安全生产检查，对查出的安全隐患制定措施，定时间，定人员整改，并做好安全隐患整改消项记录。

（6）管理人员和特殊作业人员实行年审制：每年由公司统一组织进行，加强施工管理人员的安全考核，增强安全意识，避免违章指挥。

- 持证上岗制：特殊工种必须持有上风操作证，严禁无证上岗。

- 危急情况停工制：一旦出现危险及职工生命安全险情，要立即停工，同时上报，及时采取措施排除险情。

- 实行安全生产奖罚制度与事故报告制。

4、施工安全生产技术措施

（1）在编制施工组织设计和分项工程施工方案中都要有针对性的安全技术措施：

1）在施工总平面设计中人流和货流的安全通道的规划，仓库、物料、机具的布置都要符合消防和安全卫生规定，并落实消防和卫生急救设施，设置不同类型的安全防护棚。

2）主体结构施工针对的结构、模板体系分别详细地分项工程方案中专门编制安全技术交底。

3）建筑施工脚手架应编制专门的搭设和拆除的作业方案和安全使用管理规定。

4）建筑施工中物料和人员的垂直运输量大，要编制专门的安全使用管理规定。

（2）施工机械安全：

1）塔吊：必须具有起重量限制器、力矩限制器、高度限制器、行程限制器、幅度限位器和吊钩保险装置、卷筒保险装置等安全装置。应严格按操作规程使用、维修和保养。

2）提升机：按规定安装接地保护，提升笼周围2.5米范围必须设置稳固的防护栏杆。限制器、制动器必须由专人管理，并按规定进行调试检查，保证灵敏可靠。载物时应荷载分布均匀，严禁超载使用。

3）其它机械：按操作规程使用，加强对机械设备的管理，做到常检、常修、常保养，保持良好的工作状态。

（3）安全用电：

电源采用三相五线制，设专用接地线。总配电箱和分配电箱应设防雨罩和门锁，同时设相应漏电保护器。从底层通往楼层的电路及楼层施工用的电路一律采用质量合格的电缆，并要正确架设。严格做到“一机一闸一漏电保护装置”，一切电气设备必须有良好的接地装置。电动机械必须定机定人专门管理，使用小型手动工具时均使用带漏电保护的闸箱。

（4）防雨、防雷措施：塔吊及外架必须有避雷措施。防雷接地可与工程的避雷预埋件临时焊接连通，接地阳性阻达到规定要求，每月检测一次，发现问题及时改正。设专人掌握气象信息，及时作出大雨预报，采取相应技术措施，防止发生事故。禁止在暴雨等恶劣的气候条件下施工。防雨措施见《季节施工措施》。

（5）脚手架安全：主体及装修阶段的施工，脚手架应按施工实际可能承受的最大荷载进行设计和计算，应在安全人员和技术人员的监督下由熟练工人负责搭设：脚手架的检查分验收检查、定期检查和特别检查；使用中要严格控制架子上的荷载，尽量使之均匀分布，以免局部超载或整体超载；使用时还应特别注意保持架子原有的结构和状态，严禁乱挖基脚、任意拆卸结构杆件和连墙拉结及防护设施。

（6）安全标志和安全防护：

A、安全标志：划分安全区域，充分和正确使用安全标志，布置适当的安全标语。

B、安全防护：

a、安全防护棚：在人员通道、现场搅拌站和临近小区道路上方都应采用钢管塔设安全防护棚，安全防护棚要满铺二层模板和安全网，侧面用钢筋网做防护栏板。高压电线线路侧面和上方大采用竹杆和模板搭设隔离墙和防护棚。

b、“三宝、四口、五临边”防护：

现场人员坚持使用“三宝”。进入现场人员必须戴安全帽，穿胶底鞋，不得穿硬底鞋、高跟鞋、拖鞋或赤脚、高空作业必须系安全带。

做好“四口”的防护工作。在楼梯口、预留洞口设置围栏、盖板、架网，正在施工的建筑物出入口和门式架进出料口，必须搭设板棚或网库棚。

做好“五临边”的防护工作。五临边指屋面周边，楼层周边，跑道、斜道两侧边，卸料平台的外侧边。“五临边”必须设置1.0米以上的双层围栏或搭设安全网。

（7）夜间施工：夜间操作要有足够的照明设备，直接用于操作的照明灯采用36V低压防爆工作灯。

6、消防措施

（1）建立消防组织，设立防火小组和放火小分队，进行防火检查，及时消除火灾隐患。

（2）编制防火技术措施。

（3）按要求配置灭火器材并合理布置。

（4）按施工平面布置做好临时消防龙头和临时水池、防火砂池。并时刻保证消防通道的畅通。

（5）现场禁止使用明火，动力电路皆由专业电工按规定架设，任何人不得乱拉电线。

（6）作区和生活区的照明、动力电路皆由专业电工按规定架设，任何人不得乱拉电线。

（7）材料保管：对储存物品进行火灾危险性的分类并分开存放，各种气瓶等危险品应单独设库存放。

（8）木工作业棚防火：采用阻燃材料搭设，电气设备应密封或采用防爆型，防止电线短路、用电设备过载运行，严禁在作业场所吸烟生火；配备足够的灭火器材。

（9）楼层施工防火：设置具有足够扬程的高压水泵，楼层设置消防水龙头。

（10）电、气焊作业：焊割作业区与气瓶距离，与易燃易爆焊物品距离，乙炔发生器与氧气瓶距离都应大于安全规定距离，焊割设备上的安全附件要保证完整有效，作业前应有书面防火交底，作业时备有灭火器材，作业后清理燃物，切断电源、气源。

7、安全教育

（1）实施各级人员安全教育

（2）组织安全活动（见附页）：安全教育程序图及组织安全活动图

安  全  教  育

新工人三级教育

特种工人培训教育

班前教育技术交底

培训资料下发上岗证

三检查，班前工具检

安全资料下发，批阅教育卷

上报项目经理部

上报安全总监

工    长

→

组织安全活动

周一下午

每月25日

例会人员记录备案，安全宣传教育

汇报月安全生产状况，提出下月安全目标

安全总监主持召开

书面提交生产经理

(3)安全检查

| 检查内容 | 检查形式 | 参加人员 | 考核 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分包安全管理 | 定期 | 生产副经理 | 月考核记录 | 检查作业班组自查 |
| 外脚手架 | 定期 | 生产副经理工长作业班组 | 周考核记录 |  |
| 三包五口防 | 定期 | 生产副经理作业班组 | 周考核记录 |  |
| 施工用电 | 定期 | 生产副经理作业班组 | 周考核记录 | 作业班组逢检 |
| 塔吊 | 定期 | 生产副经理作业班组 | 周考核记录 | 日检 |
| 作业人员的行为和作业 | 日检 | 工长会同作业班组 | 日检记录 | 现场指令限期整改 |
| 施工机具 | 日检 | 作业班组自检 | 日检记录 | 工长检查作业班组自检记录 |

# 第七章  文明施工

## 第一节  文明施工总目标

一、本工程文明施工总目标为“创省级文明施工工地”。

二、做到“五化”：亮华、硬化、绿化、美化、净化

三、文明施工目标网络

文明施工目标网络图

## 第二节  文明施工技术方案措施

一、组织机构

本工程文明施工实行二级管理，各级均建立文明施工领导小组和管理制度。

1）建立工地文明施工领导小组

组  长：项目经理；副组长：执行经理、技术负责人

组  员：工程部经理、各专业工长、各分包队伍负责人。

现场文明施工实行分区管理和班组管理结合。现场划分施工和办公二大责任区，各责任区再划分若干责任小区，各大小责任区设专人负责。各作业班组的班组长对班组作业区的文明施工负责。

2）安全文明施工管理机构及运行程序图：

场 容 管 理

现场机械管理

现场料具管理

环 境 保 护

现场环境卫生

防止扰民

施工作业队

施工操作工人

执行经理

公司承包部

部

项目经理

业主及监理

技术负责人

项目工程部经理

各专业工长

分  包  商

现场企业形象

二、文明施工技术组织措施

（一）施工区（CI统一要求）

1、工地大门采用标准化钢制门扇，表面涂刷企业标准蓝色漆，正中喷印白色企业标识及“中国建筑”字样。入口方形门柱截面尺寸800×800，采用Mu10砖砌筑，外贴灰色仿石面砖，柱顶设梯形压顶并贴砖，临街面镶贴金属字，左柱为“绿色建造”，右柱为“匠心育人”，字体为黑体。

2、大门口内设标准化门卫岗亭，悬挂《门卫管理制度》、《安全保卫制度》及《来访登记须知》。值班保安统一着制式保安服，保持仪容严整，实行24小时登记管理。

3、施工现场周边砌筑2.5米高实体围墙，临街墙面整体涂刷白色防水涂料，间隔装饰柱涂刷企业标准蓝色。墙面上以美观字体分段展示工程建设、设计、监理、施工等参建单位名称，并设置绿色建筑、安全文明主题宣传画。墙体内侧均涂刷白色涂料。

4、大门入口内侧设“一图八牌”宣传栏，框架为铝合金，面板采用蓝底白字。具体包括：“工程概况牌”、“绿色施工公示牌”、“安全生产牌”、“文明施工牌”、“消防保卫牌”、“管理人员名单及监督电话牌”、“施工现场总平面布置图”及“建筑垃圾处置公示牌”。字体为仿宋，定期维护，保持整洁。

5、车辆出入口设置自动化冲洗平台，平台四周设宽300mm排水沟，上盖Φ28钢筋焊接的格栅盖板，涂刷蓝色防锈漆。配套建设三级沉淀池，冲洗废水经沉淀后循环利用。

6、场内施工主干道、材料堆场、加工区地面均采用C20混凝土硬化，厚度不小于150mm，保证路面平整坚实，无积水、无扬尘。

7、沿施工道路敷设截面400×400mm的砖砌排水明沟（120墙，1:2.5水泥砂浆抹面），并间隔设置沉淀井。在基坑开挖阶段，坑底四周设临时排水沟，汇集至集水井后用泵抽排至地面系统。所有施工污水经沉淀处理后，方可排入市政管网。

8、施工现场严禁焚烧任何建筑垃圾、废弃物及有毒有害物质，设置分类垃圾站，统一管理。

9、所有材料、构件、料具必须按审批的施工平面图分类堆放，堆放区域划线标识，做到整齐有序，不侵占通道、不压埋场地设施。如需临时占用场外道路，须提前办理审批手续。

10、钢筋、模板、砂石等大宗材料堆放区应地基平整、排水畅通，设置材料标识牌，注明名称、规格、产地、检验状态，执行严格的限额领料制度。

11、材料存储应根据特性采取防雨、防潮、防晒、防火、防爆等措施。对危险化学品、易燃易爆品设专库保管，标识醒目，执行“双人双锁”领用程序。

12、现场仓库内物资分类码放，标签清晰，台账齐全，收发料手续完备。

13、各类施工机具设备定点停放，定期保养，保持机身清洁、状态完好。

14、施工产生的余料、包装物、废料等及时分类回收，集中处理，做到日清日洁。

15、水泥库设防雨防潮层，地面高出室外300mm，四周设排水沟。16、水泥按品种、标号、批次分开垛放，垛高不超过10袋，落地灰及时清理。

17、砂浆、混凝土搅拌区四周设置挡板，作业完毕及时清洗。搅拌废水必须经沉淀池处理后方可排放或回收利用。

18、混凝土运输路线及浇筑作业面铺设铁皮或模板，防止滴洒漏。落地砂浆、混凝土应及时回收利用，做到工完料清。

19、各施工楼层每日收工前必须清理干净，模板、钢筋等材料堆放整齐。加工场及材料区安排专人每日清扫两次。

20、楼层内拆除的钢管、模板、方木应及时转运，模板废料、木方短料集中存放，定期清运。

21、加强施工过程中铁钉、垫块、绑扎丝等零星材料的回收与再利用，杜绝浪费。

22、楼层内主要通道、消防通道必须始终保持畅通，严禁堆放任何物料堵塞。

23、外脚手架搭设完毕后，采用阻燃密目式安全网进行全封闭，并在作业层外侧加设防尘降噪布。主体施工至三层后，在临街面外架顶部悬挂印有企业名称及“建设绿色智慧校园”字样的横幅。

24、在外脚手架醒目位置，悬挂统一制作的安全、质量、绿色施工宣传标语牌。

25、加强楼层混凝土养护用水管理，采用覆盖保水养护，严禁无节制浇水导致积水漫流。

26、严禁从楼层高处向下抛掷任何建筑垃圾、材料及工具，全部通过垂直运输设备或密闭管道清运。

27、现场所有标语、标牌、警示牌均按企业CI标准统一定制，悬挂整齐、美观。

（二）办公区（CI统一要求）

1、办公室、会议室均采用标准集装箱式活动房。入口处及会议室门前设置花池，栽种四季常绿及应季花卉。会议室会议桌摆放绿植盆景。

2、所有办公室、会议室、活动室门牌均按企业统一规格定制安装。

3、办公室内墙面悬挂各职能部门岗位职责牌（规格60cm×90cm）。会议室墙面悬挂工程效果图、总进度计划网络图、绿色施工管理体系图等。

4、现场所有人员须佩戴胸卡，管理人员卡为红底白字，作业人员卡为蓝底白字，注明姓名、单位、工种/职务、照片及编号。安全帽按管理人员（红色）、专职安全员（白色）、特种作业人员（蓝色）、一般作业人员（黄色）区分。

5、项目部管理人员现场工作期间统一着企业工装；劳务作业人员服装整洁统一；保安人员着制式保安服。

6、办公室内保持整洁，办公桌椅、文件柜等设施摆放整齐，文件资料归类存放，地面无垃圾。

7、办公室及会议室门口设废纸篓，室内设烟灰缸，提倡无烟办公，确需吸烟须在指定区域。

8、所有对外文书、信笺、名片、现场表单均使用公司统一印制的格式。

（三）生活区（CI统一要求）

1、工人生活区统一设置在工地规划范围内，采用防火型彩钢板房，室内净高不低于2.6米，保证通风采光。房前屋后进行适当绿化。

生活区设置独立出入口及大门，门旁设标准化岗亭，由保安值守，实行封闭管理。外来人员进入需登记，严禁留宿。

2、宿舍内通道宽度大于1.2米，统一配置钢制上下铺，床上用品由项目部统一样式。个人物品入柜，保持内务整齐划一。

3、每间宿舍门外悬挂住宿人员名单、卫生值日表及宿舍管理制度牌。

4、宿舍门前实行“三包”（包卫生、包秩序、包绿化），设置垃圾桶，由专人每日清运。

5、节约用水用电，张贴节能提示，杜绝长流水、长明灯。严禁私拉乱接电线、使用大功率电器及明火做饭。

6、制定严格的作息时间表，晚上10点后关闭生活区大门。严禁在宿舍内赌博、酗酒及进行其他违法违纪活动。

7、食堂操作间、储藏间墙面满贴白色瓷砖，高度不低于1.8米，地面铺防滑地砖。配备排风、防蝇、消毒设施，门窗均装纱窗。

8、食堂需办理卫生许可证，制定食品安全管理制度。生熟食分开存放、加工，刀具、案板色标管理。设置带纱窗的熟食间。

9、炊事人员持有效健康证上岗，工作期间穿戴白色工作服、帽、口罩，保持个人卫生。

10、夏季在生活区设置茶水亭、配备保温桶，供应防暑降温饮品，并配备急救药品。

11生活区建设水冲式厕所和淋浴间，墙面贴瓷砖至顶，地面防滑。厕所设化粪池，浴室设排水沟。安排专人每日至少清扫消毒两次，确保无异味、无蚊蝇滋生。

## 第三节  环境保护措施

作为施工总承包企业必须充分认识自身因素对环境的影响，并通过执行ISO14000标准，营造绿色建筑，追求社区、人居和施工环境的不断改善，为建筑企业施工环境管理做出典范。

一、 环境管理目标

1、噪音排放达标：结构施工，昼间<70dB，夜间<55dB

装修施工，昼间<65dB，夜间<55dB

2、防大气污染达标：施工现场扬尘的排放符合要求（扬尘达到国家二级排放规定，烟尘排放浓度<400mg/Nm3。）

3、生活及生产污水达标：污水排放符合《水污染物排放标准》。

4、防止光污染：夜间照明不影响周围社区。

5、施工垃圾分类处理，尽量回收利用。

6、节约水、电、纸张等资源消耗，节约资源，保护环境。

三、 环境管理因素分析

根据本工程的实施情况，在施工过程中出现的环境管理因素主要有：噪音排放、粉尘排放、烟尘排放、施工垃圾排放、夜间照明污染。

四、环境管理组织与职责

1、环境管理组织

公司（主管经理）

项目部（项目经理）

主管部门

综合办公室

执行经理

项目总工

工程部

施工现场（各专业人员）

材料保管组

搅  拌  站

机构设备组

油漆油料库

食堂锅炉房

施工作业组

运  输  组

五、 环境管理流程图

考  核

评  审

记  录

组织机构

职责分工

制定措施方案

组织实施

纠正与预防

培训

环 境 管 理 体 系

六、 环境管理的实施方案及措施

1、防尘措施和防止运输遗洒

（1）土方施工

在现场堆放时，应采取覆盖、表面临时固化、及时淋水降尘等措施。回填施工时，指派专人将运土车大箱上两侧土方拍实，并用苫布盖好，避免途中遗洒和运输过程中造成扬尘。在出大门口外马路上铺设草垫，用于扫清运土车轮胎上外带土块。

（2）施工现场道路

为降低施工现场扬尘发生，施工现场主要道路，采用硬化路面；每天派专人随时清扫现场主要施工道路，并适量洒水压尘，达到环卫要求。

（3）施工现场地面

要进行洒水防尘，木工操作面要及时清理木屑、锯末，并要求木工棚和作业面保持清洁；钢筋棚内，加工成型的钢筋要码放整齐，钢筋头放在指定地点，钢筋屑当天清理。

（4）区域施工过程中要作到工完场清，以免在结构施工完未进入装修封闭阶段，刮风时将灰尘吹入空气中；各区域内的建筑垃圾随着区域施工的进展及时清理，要求活完底清，不许将垃圾从高处直接倒入低处，每个区域要设有垃圾区，即时将垃圾运入垃圾站。

（5）加设安全防护网

施工建筑物外围立面采用密目安全网封闭或半封闭，降低楼层内风的流速，阻挡灰尘影响建筑物周围的社区环境。

（6）垃圾堆放区

施工现场建筑垃圾设专门的垃圾堆放区，并将垃圾堆放区设置在避风处，以免产生扬尘，同时根据垃圾数量随时清运出施工现场，运垃圾的专用车每次装完后，用苫布盖好，避免途中遗洒和运输过程中造成扬尘。

2、噪声控制

（1）高速施工噪声分布时间。根据环保噪声标准（分贝）日夜要求的不同，合理协调安排施工分项的施工时间，将容易产生噪音污染的分项如混凝土施工尽量安排在白天施工，避免振动棒扰民。

（2）作业层采用降噪安全围帘包裹。

（3）施工现场的木工棚应作封闭处理，并能有效降低噪声。

（4）因施工需要场地噪声超过标准限制，或因工艺等技术原因需连续施工，必需报建设部门批准，并在环保部门备案，并按规定对周围居民进行通知。

3、废水管理

（1）开工前应到环保部门进行排污申报登记。

（2）临建阶段，统一规划排水管线：建立雨水排水系统，并入市政雨水管网；建立独立的污水管网，并与市政污水管网相接。

（3）现场厕所所产生的污水经过分解、沉淀后通过施工现场内的管线排入市政的污水管线，清洁车每月一次对化粪池进行处理。

（4）罐车冲洗、运土车清洗所产生的污水初步沉淀后排入市政污水管线，定期将池内的沉淀物清除。

（5）施工现场试验室产生养护用水通过现场排水管线排到市政管线，严禁出现在施工现场乱流现象。

4、限制光污染

探照灯尽量选择既能满足照明要求又不刺眼的新型灯具或采取措施，使夜间照明只照射工区而不影响周围社区居民休息。

5、易燃、易爆、油品及化学品的管理

（1）储存：储存在专用仓库内，分类存放，设专人严格管理，并建立台帐，定期清点。

（2）领用：对领用人、领用品、领用数量、领用日期进行登记，控制领用数量。

（3）防止施工现场火灾事故发生：现场施工管理人员和操作人员进行消防培训，增强消防意识。对电锯房、木工棚、油库、化学品仓库等一律配备符合规定的灭火器，严格落实各项消防规章及防火管理制度。

6、降耗节能措施

项目经理部要安装水表、电表随时了解用水用电情况，及时发现水电浪费情况，加以限制。经常对现场所有供水阀门进行检测、维修、更换，杜绝跑、冒、滴、漏；项目各部门要制定节约纸张计划，非机密性办公用纸必须两面使用，废纸应回收，推行无纸化办公，信息无纸化管理和网络化传输。

# 第八章  智慧建造与BIM技术专项应用

## 第一节  BIM技术实施体系

1.  模型创建与维护：在施工图BIM模型基础上，创建包含深化设计信息的施工阶段BIM模型（LOD350级），集成建筑、结构、机电（给排水、暖通、电气）全专业信息。

2.  碰撞检查与管线综合：在机电安装前，利用BIM模型进行全面的“硬碰撞”（实体间）和“软碰撞”（空间净高）检查。生成碰撞报告，组织专题会协调解决，形成最优的管线综合排布方案，减少现场拆改。

3.  4D施工模拟：将BIM模型与Project施工进度计划相关联，进行4D施工过程模拟。直观展示CFG桩施工、主体结构逐层浇筑、装配式构件吊装、大型设备就位等关键工序的流程、空间与时间关系，优化施工顺序和场地布置。

4.  三维可视化交底：针对**复杂梁柱节点、外保温收口、雨水回收机房设备布局、太阳能支架安装节点等，制作三维剖切视图和安装动画，向施工班组进行直观、准确的技术交底，提高施工一次合格率。

5.  工程量精确提取：利用BIM模型，快速、准确提取各阶段的混凝土、钢筋、模板、保温材料等工程量，为材料采购计划和限额领料提供精准数据支持，辅助成本控制。

## 第二节  智慧工地系统建设

1.  智慧工地集成平台：建立统一的数字项目管理平台，整合BIM模型、物联网数据、项目管理（进度、质量、安全）数据，实现“一张图”管理。

2.  物联网监测应用：

环境监测：联网的扬尘、噪声监测数据实时上传平台，超标自动报警并生成整改通知单。

塔吊安全监测：在塔吊安装黑匣子，实时监测载重、幅度、高度、风速、倾角等，具备防碰撞、防倾翻预警功能。

人员与车辆管理：实施实名制通道，集成人脸识别考勤、安全帽佩戴识别。对场内运输车辆进行GPS定位，规划行驶路线，提高效率。

水电计量监测：在施工区、生活区、大型设备接入点安装智能电表、水表，数据自动采集上传，实现能耗水耗的实时分析与预警。

无人机定期航拍：每周使用无人机对施工现场进行正射影像航拍，与BIM模型进度计划对比，直观掌握工程实际进展、场地布置变化，辅助进度管理决策。

# 第九章  主要分部分项工程绿色施工要点

## 第一节  地基与基础工程

1.  CFG桩复合地基施工：采用长螺旋钻机，通过中心管泵压灌注混凝土成桩，具有噪音低、无泥浆污染的优点。严格控制桩长和混凝土灌注量，避免材料浪费。将桩头剔凿产生的混凝土碎块集中收集，用于场地临时道路硬化。

2.  土方工程：开挖前做好降水方案，将基坑降水有组织地抽排至三级沉淀池，经沉淀后用于车辆冲洗和降尘。土方开挖遵循“分层、分段、对称、平衡”原则，预留的用于回填的土方就近堆放并覆盖。通过精细计算，力求土方场内平衡，减少外运量。

3.  地下防水工程：选用环保型防水材料。基层处理剂、胶粘剂等溶剂型材料在密闭容器中存放，使用时注意通风，减少挥发性有机物排放。

## 第二节  主体结构工程

1.  框架结构施工：

模板工程：大规模应用铝合金模板体系，实现墙、柱、梁、板一次支模，混凝土成型质量好，达到免抹灰或薄抹灰标准，节约砂浆用量。模板支撑体系采用承插型盘扣式脚手架，安全高效，材料损耗低。

钢筋工程：采用数控钢筋加工设备，提高加工精度与效率。推广使用钢筋直螺纹套筒连接技术，节约钢材。采用BIM技术优化钢筋排布，减少锚固、搭接长度。

混凝土工程：采用预拌商品混凝土，罐车运输。浇筑时，在模板边缘铺设吸湿材料，防止水泥浆污染模板和地面。对泵送管道进行清洗时，将清洗废水导入沉淀池，严禁随意排放。混凝土养护优先采用覆盖保水膜或喷涂养护剂。

2.  围护结构（砌体工程）施工：

加气混凝土砌块砌筑前，根据砌块尺寸和房间净空进行排砖设计，采用专用砌筑砂浆，减少现场砍砖，控制灰缝厚度，提高砌体质量与美观度。

砌体与混凝土结构交接处，按设计设置抗裂钢丝网片，防止开裂。

## 第三节  建筑装饰装修工程

1.  室内环境质量控制：

材料控制：所有内墙涂料、胶粘剂、人造板材、地毯等进场，必须核查其甲醛、苯、TVOC等含量的检测报告，确保符合《民用建筑工程室内环境污染控制标准》要求。

施工工艺：不同装饰材料穿插施工时，注意工序衔接，避免交叉污染。如涂刷涂料时，基层含水率需达标，施工中保持良好通风。

竣工检测：工程完工后、投入使用前，委托具有CMA资质的检测机构对室内空气中的甲醛、苯、氨、TVOC、氡浓度进行抽样检测，合格后方可组织竣工验收。

2.  绿色施工工艺：

墙面抹灰及地面找平层，优先使用预拌砂浆，减少现场搅拌的粉尘和废水。

吊顶、隔墙系统优先采用装配式干法施工，如轻钢龙骨石膏板体系，减少湿作业和建筑垃圾。

木制品及木门采用工厂化定制，现场安装，减少现场油漆作业。

## 第四节  机电安装工程

1.  给排水及水处理系统：

管道安装：PPR给水管采用热熔连接，UPVC排水管采用胶粘连接，确保连接牢固、无渗漏。管道支吊架间距符合规范，避免管道变形。

设备安装：水泵、水处理设备等基础设置减振装置，进出水管设柔性接头，降低噪音传递。

系统调试：严格按照设计参数调试雨水泵、中水泵、变频恒压供水设备，确保流量、压力稳定。对CO₂浓度传感器与通风设备的联动逻辑进行反复测试，确保教室内空气质量自动调节功能有效。

2.  通风与空调系统：

风管制作安装严密，漏风量符合规范。保温层连续、密实，防止冷桥和结露。

分体空调及多联机室外机位置合理，便于散热和检修，并设置减振垫和导流风罩，减少噪声和热污染。

3.  电气与智能化系统：

照明系统： LED护眼灯具安装时，严格调整照射角度，确保课桌面照度均匀度≥0.7。楼梯间、走廊的感应灯具安装位置合理，灵敏度适中。

智能化系统：综合布线整齐规范，标识清晰。能耗监测系统的传感器（电表、水表、热量表）安装位置正确，接线无误，确保数据采集的准确性，为后期智慧运维打下基础。

# 第十章  职业健康安全与绿色人文

## 第一节  作业人员健康安全保障

1.  职业健康防护：为从事粉尘、噪声、焊接、油漆作业的人员配备合格的个人防护用品（防尘口罩、耳塞、面罩、防毒面具等），并监督其正确使用。定期组织相关人员进行职业健康体检。

2.  生活区卫生管理：生活区宿舍保证人均使用面积，通风采光良好。食堂办理卫生许可证，炊事人员持健康证上岗。设置淋浴间、开水房和医务室，保障工人基本生活需求与健康。

3.  季节性施工保护：夏季制定防暑降温措施，提供清凉饮料，调整作息时间。冬季做好防风、防冻、防滑及防一氧化碳中毒措施。

## 第二节  施工现场安全文明标准化

1.  安全防护：严格执行基坑、洞口、临边、脚手架、高处作业的安全防护标准。设置安全体验区，对工人进行体验式安全教育。

2.  消防管理：现场配置充足的消防器材，消防通道保持畅通。对电工、焊工等特种作业人员持证上岗情况进行动态核查。

3.  文明施工：材料堆放整齐，标识牌清晰。场区内设置吸烟室和饮水点。利用围墙、宣传栏、电子屏进行绿色建筑知识、安全文明施工宣传。

## 第三节  社区关系协调与绿色教育

1.  施工不扰民承诺：在工地大门口显著位置公示施工许可证、环保责任人、施工时间及投诉电话。主动与学校、街道、社区建立沟通机制，定期走访，通报施工进展，听取意见。

2.  绿色教育实践：项目后期，在确保安全的前提下，可组织本校学生代表参观已建成的雨水花园、太阳能光伏板、中水处理机房等绿色设施，由项目技术人员进行生动讲解，将施工现场转化为生动的“绿色科技课堂”。

3.  人文关怀活动：在高考、中考等特殊时段，主动调整或停止可能产生噪音的施工活动。传统节日期间，可组织慰问周边社区困难群众，构建和谐邻里关系。

# 第十一章  绿色施工评价与持续改进

## 第一节  评价组织与流程

成立由建设单位、监理单位、施工单位三方代表组成的“绿色施工过程评价小组”。评价流程分为：

1.  阶段评价：分别在地基与基础工程完成、主体结构封顶、装饰装修与机电安装完成三个节点，依据《建筑工程绿色施工评价标准》（GB/T 50640）进行评价。

2.  评价内容：包括环境保护、节材与材料资源利用、节水与水资源利用、节能与能源利用、节地与土地资源保护五个方面。

3.  评价方法：采取资料核查（台账、记录）、现场检查、数据监测相结合的方式。

## 第二节  数据收集、监测与台账管理

设计并统一使用《绿色施工管理台账》系列表格，包括：

《施工用水、用电消耗统计表》（每日/每周）

《主要建筑材料进场与消耗统计表》

《建筑垃圾产生量及处理去向统计表》

《扬尘、噪声监测记录表》

《绿色建材进场验证记录表》

指定专人负责数据收集、记录与整理，确保数据的真实性、连续性和可追溯性。数据作为过程评价和竣工总结的核心依据。

## 第三节  持续改进机制

1. 问题分析与纠正：每次过程评价后，对失分项或

存在问题进行根本原因分析，制定具体的纠正措施、责任人和完成时限。

2. 经验总结与推广：对绿色施工中的成功做法、创新工艺进行总结，形成文字、图片或视频资料，在项目内部及公司层面进行分享推广。

3.绩效激励：将绿色施工评价结果与项目部、相关班组的绩效考核直接挂钩，对表现优异的集体和个人予以物质和精神奖励。

# 第十二章  绿色建筑分部工程质量验收要点

## 第一节  绿色建筑分部工程划分

在传统建筑工程分部验收的基础上，明确将以下内容作为“绿色建筑”专项验收重点分部：

1.  建筑节能分部工程：墙体、幕墙、门窗、屋面、地面、采暖、通风与空调、配电与照明、监测与控制。

2.  可再生能源系统分部工程：太阳能光伏系统、太阳能热水系统。

3.  节水与非常规水源利用分部工程：雨水回收与利用系统、中水处理与回用系统、节水器具安装。

4.  室内环境质量分部工程：室内污染物浓度检测、采光、通风、隔声性能。

## 第二节  关键节点与隐蔽工程验收

制定《绿色建筑关键工序验收清单》，以下节点必须经监理（建设）单位验收合格后方可进入下道工序：

1.  外墙保温层基层处理及隐蔽前。

2.  外窗副框安装及发泡剂填充密封后。

3.  雨水收集池、中水处理设备基础及预埋管隐蔽前。

4.  太阳能光伏支架预埋件安装后。

5.  室内大型人造板材家具封边处理隐蔽前。

6.  通风管道保温层隐蔽前。

## 第三节  竣工资料与绿色建筑评估

1.  专项竣工资料汇编：收集整理所有绿色建筑相关的设计文件、施工方案、材料证明文件（绿色建材认证、检测报告）、施工记录（检验批、隐蔽验收）、系统调试报告、第三方检测报告（室内环境、系统性能）、绿色施工过程评价报告等，独立成册。

2.  配合标识申报：以上资料是申报国家一星级绿色建筑标识的必备支撑材料。项目部需设专人配合建设单位，完成申报材料的整理与提交工作，确保施工阶段的工作得到充分、准确的体现，为项目最终获得绿色建筑标识认证提供坚实保障。