基于太阳轨迹分析的锯齿形立面与竖向遮阳板一体化设计

1. 绿色技术应用说明
	技术定义：将建筑南向或西向立面设计成锯齿形，每个锯齿的凹口内安装可调节或固定角度的竖向遮阳板，深度优化以遮挡高角度夏季阳光，同时允许低角度冬季阳光进入。
	技术可行性：遮阳板角度通过太阳几何计算确定，固定式构造简单可靠；也可采用电机控制，技术成熟。
	艺术性：锯齿形立面与竖向遮阳板形成强烈的光影效果和立体层次，塑造独特的建筑形象。遮阳板材质、颜色可与幕墙对比或协调。
	多专业适配：与建筑造型一体生成；与结构专业设计遮阳板的支撑与抗风；与光环境分析紧密结合，指导角度与间距设计。

2. 针对性建筑节点深化阐述（以竖向遮阳板与锯齿形楼板边缘的连接节点为例）
	节点位置：遮阳板上端与混凝土楼板（或钢结构挑梁）的连接点。
	融入措施：
	1. 预埋件连接：在楼板边缘浇筑时预埋钢板，遮阳板的支撑钢臂通过高强螺栓与预埋件现场连接。
	2. 角度固定与调节：对于固定式，支撑臂出厂前按设计角度焊死。对于可调式，支撑臂与转轴连接，转轴内置于楼板侧边，由电机驱动。
	3. 排水考虑：连接节点高于楼面完成面，并设置排水坡度，避免积水。

3. 节点大样图