基于热压通风原理的北向高侧天窗智能化启闭系统

1. 绿色技术应用说明
	技术定义：在建筑北向屋顶设置可开启高侧天窗，利用室内外温差产生的热压，引导室内热空气上升排出，促进自然通风。
	技术可行性：天窗产品及电动开启机构成熟，控制策略简单有效。
	艺术性： 窗作为屋顶的构图元素，其排列形式增强建筑韵律。夜间可结合灯光设计，成为视觉焦点。
	多专业适配：与结构专业设计天窗井道及加固；与电气专业设计风雨感温联动控制；与暖通专业界定自然通风与机械通风的切换策略。

2. 针对性建筑节点深化阐述（以北向天窗与屋面交接的防水、保温及启闭机构节点为例）
	节点位置：天窗窗框与混凝土屋面结构连接处。
	融入措施：
	1. 防水构造：采用“结构反坎+金属防水板+密封胶”三级防水。窗框安装在反坎上，金属防水板覆盖反坎与屋面防水层搭接。
	2. 保温延续：天窗采用断桥铝合金型材及中空Low-E玻璃，窗框周边填充防火保温材料，避免冷桥。
	3. 启闭机构：电动推杆或链式开窗机内置于结构井道侧壁，与天窗扇连接，控制中心远程控制。

3. 节点大样图