集约化吊顶空间内的全热交换新风系统集成应用

1. 绿色技术应用说明

技术定义：将全热交换新风机组及其风管集约化布置于建筑公共区域（如走廊）的吊顶内，实现节能通风。

技术可行性：设备小型化、薄型化发展，吊顶内安装技术成熟。

艺术性：通过集成设计，避免室内空间因风管裸露而凌乱，保持吊顶简洁完整。风口设计与室内装修风格统一。

多专业适配：与室内设计协调吊顶高度、检修口位置；与结构专业确认吊挂荷载；与给排水、电气专业协调管线综合排布。

2.针对性建筑节点深化阐述

节点位置：标准层公共走廊吊顶内。

融入措施：

1. 空间规划：利用走廊吊顶上部空间，将机组置于中心，两侧分别布置送风、排风主风管。采用扁圆形风管节省净高。

2. 减震降噪：机组采用弹簧减震吊杆，进出口设软连接。风管采用消声风管或加贴吸声材料。

3. 气流组织：送风口布置在房间内侧（如靠近窗户），回风口布置在走廊，形成有序气流路径。

- 3.吊顶内的新风系统示意图