珠海市第三中学校内四栋居民楼拆除及新建教学综合楼、宿舍楼、食堂、体育馆工程

建筑形体规则性判定报告

珠海市规划设计研究院

编制时间：2021年04月

### 一、项目概况

项目位于珠海市香洲区梅华东路。总用地面积为43027.37平方米，总建筑面积33958.57平方米，其中地上建筑面积28140.11平方米，地下建筑面积5818.46平方米，综合容积率为1.6，绿地率为18%。

### 二、评价标准

##### 1、评价标准：

（1）《绿色建筑评价标准》GB50378-2019

（2）《绿色建筑评价技术细则2019》

##### 2、具体评价条文：

《绿色建筑评价标准》GB50378-2019第7.1.8条：不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构。

建筑形体的规则性根据国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011-2010的有关规定一般划分为：规则、不规则、特别不规则、严重不规则。

建筑形体及其构件布置的平面、竖向不规则性，应按下列要求划分：

表1 平面不规则类型

| 不规则类型 | 定义和参考指标 |
| --- | --- |
| 扭转不规则 | 在规定的水平力作用下，楼层的最大弹性水平位移或（层间位移），大于该楼层两端弹性水平位移（或层间位移）平均值的1.2倍 |
| 凹凸不规则 | 平面凹进的尺寸，大于相应投影方向总尺寸的30% |
| 楼板局部不连续 | 楼板的尺寸和平面刚度急剧变化，例如，有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的50%，或开洞面积大于该层楼面面积的30%，或较大的楼层错层。 |

表2 竖向不规则类型

| 不规则类型 | 定义和参考指标 |
| --- | --- |
| 侧向刚度不规则 | 该层的侧向刚度小于相邻上一层的70%，或小于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的80%；除顶层或出屋面小建筑外，局部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的25% |
| 竖向抗侧力构件不连续 | 竖向抗侧力构件（柱、抗震墙、抗震支撑）的内力由水平转换构件（梁、桁架等）向下传递 |
| 楼板局部不连续 | 抗侧力结构的层间受剪承载力小于相邻上一楼层的80% |

### 三、指标计算

根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010的相关内容，将本工程结构不规则判定情况汇总如下表：

表3-1  宿舍建筑形体不规则判定

| #### 序号 | #### 不规则类型 | #### 简要涵义 | #### 是否超限 |
| --- | --- | --- | --- |
| #### 1 | 扭转不规则 | 考虑偶然偏心的扭转位移比大于1.2 | #### 是 |
| #### 2 | 凹凸不规则 | 平面凹进的尺寸，大于相应投影方向总尺寸的30% | #### 是 |
| #### 3 | 楼板局部不连续 | 有效宽度小于50%，开洞面积大于30%，或较大的楼层错层 | #### 否 |
| #### 4 | 侧向刚度不规则 | 某一层的侧向刚度小于上一层的70%，或上三层平均值的80%；除顶层或出屋面小建筑外，局部收进尺寸大于相邻下一层的25%。 | #### 否 |
| #### 5 | 竖向抗侧力构件不连续 | 上下墙、柱、支撑不连续 | #### 否 |
| #### 6 | 楼层承载力突变 | 层受剪承载力小于相邻上一层的80%； | #### 否 |

由上表可知建筑形体不规则项为 2 项，故该建筑判定为 一般不规则 体型建筑。

表3-2  教学建筑形体不规则判定

| #### 序号 | #### 不规则类型 | #### 简要涵义 | #### 是否超限 |
| --- | --- | --- | --- |
| #### 1 | 扭转不规则 | 考虑偶然偏心的扭转位移比大于1.2 | #### 是 |
| #### 2 | 凹凸不规则 | 平面凹进的尺寸，大于相应投影方向总尺寸的30% | #### 是 |
| #### 3 | 楼板局部不连续 | 有效宽度小于50%，开洞面积大于30%，或较大的楼层错层 | #### 否 |
| #### 4 | 侧向刚度不规则 | 某一层的侧向刚度小于上一层的70%，或上三层平均值的80%；除顶层或出屋面小建筑外，局部收进尺寸大于相邻下一层的25%。 | #### 否 |
| #### 5 | 竖向抗侧力构件不连续 | 上下墙、柱、支撑不连续 | #### 否 |
| #### 6 | 楼层承载力突变 | 层受剪承载力小于相邻上一层的80%； | #### 否 |

由上表可知建筑形体不规则项为 2 项，故该建筑判定为 一般不规则 体型建筑。

### 四、结论

根据以上计算结果，本项目建筑属于一般不规则体型建筑，满足《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019第7.1.8条的规定。