	可行性研究阶段

能耗及碳排放水平估算报告



	蒲津143号绿色建筑改造

	设计编号：

	


[image: image1.png]



	工程地点
	：
	广西-南宁

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2025年12月27日


	采用软件
	: 建筑碳排放CEEB2025
	[image: image2.png]




	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T18907813888
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录

31
计算目标


32
项目概况


33
标准依据


44
软件介绍


45
建材生产与运输碳排放


45.1
建材生产阶段


45.2
建材运输阶段


56
建造阶段碳排放


57
建筑运行阶段碳排放


68
建筑拆除阶段碳排放


79
减碳量


79.1
可再生能源减碳量


79.2
绿化碳汇量


710
结果汇总





1 计算目标
按照《政府投资项目可行性研究报告编写大纲》《企业投资项目可行性研究报告编写大纲》《可行性研究报告编写大纲的说明》，以及《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第2.0.5条的要求，本报告依据蒲津143号绿色建筑改造项目在可行性研究阶段的基本技术经济指标，估算项目的年度能耗总量、碳排放总量和碳排放强度。
2 项目概况
表1 项目基本技术经济指标表
	工程名称
	蒲津143号绿色建筑改造

	工程地点
	广西-南宁

	地理位置
	北纬：23.00°
	东经：108.35°

	用地面积(m2)
	500.00

	绿地率（%）
	30


表2 建筑基本信息表
	建筑名称
	建筑类型
	地上建筑面积(㎡)
	地下建筑面积(㎡)
	地上
层数
	地下
层数
	建筑寿命(年)

	建筑1
	办公建筑
	1005.00
	0.00
	6
	0
	50


3 标准依据
1. 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019
2. 《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019
3. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021
4. 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018
5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015
6. 《政府投资项目可行性研究报告编写大纲》（2023年版）
7. 《企业投资项目可行性研究报告编写大纲》（2023年版）
8. 《可行性研究报告编写大纲的说明》
4 软件介绍
本报告内容由建筑碳排放CEEB2025计算并输出，建筑碳排放CEEB以CAD为平台，与建筑节能模型无缝对接，支持《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第2.0.5条设计要求。
5 建材生产与运输碳排放
5.1 建材生产阶段
由于可研阶段缺少相关数据，生产运输阶段的主要材料消耗量指标参考各气候区已建成的项目统计数据得出。
表3 建材生产阶段碳排放量
	建筑名称
	材料
	单位
	用量
	拆除后回收比例
	碳排放因子
(kgCO2e/单位)
	碳排放量
(tCO2e)

	建筑1
	混凝土
	m3
	583.90
	0
	340
	198.528

	
	钢筋
	t
	69.34
	0.05
	2340
	158.211

	
	型钢
	t
	11.05
	0.05
	2365
	25.491

	
	水泥
	t
	33.16
	0
	735
	24.376

	
	预拌砂浆
	t
	158.79
	0
	370
	58.752

	
	砂
	m3
	77.39
	0
	3
	0.232

	
	砌块
	m3
	86.43
	0
	349
	30.164

	
	砖
	m3
	75.38
	0
	336
	25.326

	
	窗
	m2
	133.67
	0.05
	129.5
	16.877

	
	门
	m2
	97.48
	0.05
	48.3
	4.591

	
	陶瓷
	m2
	1028.12
	0
	19.5
	20.048

	
	涂料
	t
	13.06
	0
	6550
	85.576

	
	电缆
	kg
	172.86
	0
	94.1
	16.266

	
	管材
	kg
	1507.50
	0
	3.6
	5.427

	
	合计
	669.87

	总计
	669.865


注：根据《建筑碳排放计算标准》(GB/T51366-2019)6.2.5条,建筑建造和拆除阶段产生的可再生建筑废料可按其可替代的初生原材料的碳排放的50%计算，故建材生产阶段碳排放量=用量*碳排放因子-用量*回收比例*碳排放因子*0.5
5.2 建材运输阶段
表4 建材运输阶段碳排放量
	建筑名称
	材料
	重量(t)
	运输距离
(km)
	碳排放因子
(kgCO2e/t·km)
	碳排放量
(tCO2e)

	建筑1
	混凝土
	1378.02
	40
	0.115
	6.339

	建筑1
	钢筋
	69.34
	500
	0.115
	3.987

	建筑1
	型钢
	11.05
	500
	0.115
	0.636

	建筑1
	水泥
	33.16
	500
	0.115
	1.907

	建筑1
	预拌砂浆
	158.79
	40
	0.115
	0.730

	建筑1
	砂
	123.82
	500
	0.115
	7.119

	建筑1
	砌块
	86.43
	500
	0.115
	4.970

	建筑1
	砖
	109.29
	500
	0.115
	6.284

	建筑1
	窗
	2.67
	500
	0.115
	0.154

	建筑1
	门
	2.92
	500
	0.115
	0.168

	建筑1
	陶瓷
	30.84
	500
	0.115
	1.773

	建筑1
	涂料
	13.06
	500
	0.115
	0.751

	建筑1
	电缆
	0.17
	500
	0.115
	0.010

	建筑1
	管材
	1.51
	500
	0.115
	0.087

	
	合计
	34.915

	合计
	34.915


6 建造阶段碳排放
可研阶段采用经验公式法计算，根据广东省《建筑碳排放计算导则（试行〉》,通过经验公式估算建筑单位面积建造碳排放量，再结合建筑面积计算出整个建造过程的碳排放总量。
Y=X+1.99
其中，X 为地上层数，Y 为单位面积的碳排放量，单位为：kgCO2/㎡。
表5 建造阶段碳排放量
	建筑名称
	建筑面积(㎡)
	地上层数
	单位面积碳排放量(kgCO2/㎡)
	建造碳排放量(tCO2)

	建筑1
	1005.00
	6
	7.99
	8.030

	合计
	7.99
	8.030


7 建筑运行阶段碳排放
本报告采用指标估算法，根据《民用建筑能耗标准》GB/T 51161-2016中对应的引导值，估算本项目的年能耗和用电量。
本项目各建筑能耗指标选取及能耗情况如下表。
表6 居住建筑能耗
	建筑名称
	建筑类型
	建筑面积(㎡)
	户数
	电耗指标
kWh/(a·H)
	燃气指标
m3/(a·H)
	供暖燃煤kgce/(㎡·a)
	电耗
(kWh/a)
	燃气消耗
(m3/a)
	燃煤消耗
(kgce/a)

	合计
	0
	0
	—


表7 非居住建筑能耗
	建筑名称
	建筑类型
	建筑面积(㎡)
	电耗指标
kWh/(㎡·a)
	供暖燃煤kgce/(㎡·a)
	电耗
(kWh/a)
	燃气消耗
(m3/a)
	燃煤消耗
(kgce/a)

	建筑1
	办公建筑
	1005.00
	2800
	—
	2814000
	—
	—

	合计
	2814000
	—
	—



运行阶段碳排放量详细情况如下表。
表8用电碳排放量
	建筑名称
	建筑类型
	建筑面积(㎡)
	电耗
kWh/a
	碳排因子
kgCO2/kWh
	碳排放量
(tCO2/a)

	建筑1
	办公建筑
	1005.00
	2814000
	0.5703
	1604.824

	合计
	1604.824


表9燃气碳排放量
	建筑名称
	建筑类型
	建筑面积(㎡)
	燃气
(m3/a)
	碳排因子
tCO2/TJ
	碳排放量
(tCO2/a)

	建筑1
	办公建筑
	1005.00
	0
	55.54
	0.000

	合计
	0.000


表10燃煤碳排放量
	建筑名称
	建筑类型
	建筑面积(㎡)
	燃煤
(kgce/a)
	碳排因子
kgCO2/kg
	碳排放量
(tCO2/a)

	建筑1
	办公建筑
	1005.00
	0
	2.66
	0.000

	合计
	0.000


表11运行碳排放量汇总
	分项
	年碳排放量(tCO2/a)
	全生命周期碳排放量(tCO2)

	电力碳排放
	1604.824
	80241.210

	燃气碳排放
	0.000
	0.000

	燃煤碳排放
	0.000
	0.000

	合计
	1604.824
	80241.210


8 建筑拆除阶段碳排放
可研阶段采用经验公式法计算，根据广东省《建筑碳排放计算导则〈试行）》,该导则建议粗略估算拆除阶段碳排放,拆除与建造阶段经验公式—致即可。
表12拆除阶段碳排放量
	建筑名称
	建筑面积(㎡)
	地上层数
	单位面积碳排放量(kgCO2/㎡)
	建造碳排放量(tCO2)

	建筑1
	1005
	6
	7.99
	8.030

	合计
	7.99
	8.030


9 减碳量
9.1 可再生能源减碳量

本项目可再生能源利用率为15%，减碳量=建筑运行碳排放量*可再生能源利用率=80241.210*15%=12036.182吨。    
9.2 绿化碳汇量
表13绿化碳汇量
	绿植
	CO2固定量kg/(㎡·a)
	面积(㎡)
	年数
	减碳量(tCO2)

	休闲绿地
	2.9628
	150
	50
	22.221

	合计
	22.221


注：碳汇的计算考虑了植物生长期的影响。
10 结果汇总
建筑单体全生命周期碳排放汇总如下：
                         表14建筑各阶段碳排放量计算汇总
	建筑名称
	面积(㎡)
	阶段
	碳排放量(tCO2)
	单位面积碳排放量(kgCO2/㎡)
	年单位面积碳排放量kgCO2/(㎡·a)

	建筑1
	1005.00
	建材生产与运输
	704.780
	68582.95
	1371.66

	
	
	建筑建造
	8.030
	
	

	
	
	建筑运行
	68205.029
	
	

	
	
	建筑拆除
	8.030
	
	


本项目全生命周期的碳排放总量和碳排放强度汇总如下：
表15碳排放量计算结果汇总(单位面积指标)
	类别
	年均碳排放量kgCO2/(㎡·a)
	50年碳排放量(kgCO2/㎡)

	建筑材料生产
	13.33
	666.53

	建筑材料运输
	0.69
	34.74

	建筑建造
	0.16
	7.99

	建筑拆除
	0.16
	7.99

	建筑运行
	直接碳排放
	0.00
	0.00

	
	间接碳排放
	1357.31
	67865.67

	全生命周期
	1371.65
	68582.92


表16 碳排放量计算结果汇总(总指标)
	类别
	年均碳排放量(tCO2/a)
	50年碳排放量(tCO2)

	建筑材料生产
	13.397
	669.865

	建筑材料运输
	0.698
	34.915

	建筑建造
	0.161
	8.030

	建筑拆除
	0.161
	8.030

	建筑运行
	直接碳排放
	0.000
	0.000

	
	间接碳排放
	1364.100
	68205.000

	全生命周期
	1378.517
	68925.840


PAGE  
5

[image: image3.png]yl SRIERTE N



