屋顶光伏发电设计
屋顶光伏发电设计是一项将太阳能系统与建筑屋面深度融合的系统性工程。其核心目标是实现安全、高效、耐久且美观的能源生产，助力建筑迈向近零能耗。

设计始于详尽的场地评估：分析屋顶结构（混凝土、钢结构或木结构）的荷载余量，评估其朝向、倾角及周边遮挡物（如女儿墙、设备间），并利用专业软件模拟当地太阳辐射资源，确定最佳发电潜力。

系统选型与布局是关键决策环节。需在BAPV（后置式，组件附加于现有屋面）与BIPV（一体化式，组件作为建材替代部分屋面）间做出选择。布局需优化组件阵列，以最大化接收辐照，并综合考虑电缆路径、逆变器与配电柜位置，以及必要的检修通道。

一体化整合与节点控制是技术核心，关乎系统成败：

1.结构安全：精确计算风、雪、震及系统自重荷载，通过配重、夹具或预埋件等可靠方式传递至主体结构。

2.围护安全：防水是生命线。对于穿透式固定，需采用多道密封与导水设计；BIPV则依赖精密的构造防水，确保屋面水密性。
3.电气安全：规划隐蔽、保护的线缆通道，设置防雷接地与等电位连接，并配备智能关断装置以防火防电弧。

4.性能保障：预留组件背部通风间隙以利散热，提升效率；设计便捷的运维通道，保障长期可维护性。

最终，成功的设计需贯穿全生命周期思维，平衡初始投资与长期收益，使光伏系统不仅成为建筑的“绿色发电机”，更成为其不可分割的有机组成部分。

[image: image1.jpg]le\llel ,,,, ' Photovoltaic
DC 1 adEEir ‘ Array
Combiner ! I
AC Boxes
Lines ;

Electric
Grid

Transformer DC/DC Battery

Converter Storage

System





