建筑通风总结报告

一、项目概况

本报告针对的建筑项目，依据提供的室内气流组织分析报告、室内有机挥发物浓度报告、室外风环境模拟分析报告、公共建筑换气次数及室内空气质量预评估等相关资料，对建筑通风情况进行了全面总结。

二、室内气流组织

- 技术措施与计算方法：

  - 项目采取了合理的技术措施避免室内气流组织不合理，防止污染物串通。

  - 采用了CFD计算得出室内流速分布和气流方向，为室内优化设计提供了依据。

  - 湍流模型选择了标准k-ε湍流模型，符合《绿色建筑评价技术细则》的推荐。

- 结果分析：

  - 室内速度场分布合理，风速矢量图和流线图显示气流组织满足要求。

  - 该建筑参评房间所用技术措施合理，且通过CFD对室内进行气流组织分析，确认气流组织合理，满足《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019中控制项5.1.2条的要求。

三、室内有机挥发物浓度

- 评价标准与计算方法：

  - 项目主要依据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019对有机挥发性污染物浓度进行计算及评价。

  - 综合考虑了建筑情况、室内装修设计方案、装修材料的种类和使用量、室内新风量、环境温度等诸多影响因素。

- 结果分析：

  - 项目对各房间有机挥发物浓度进行了计算，并对照标准进行了达标判定。

  - 所有参评房间均满足室内有机挥发物浓度的控制要求。

四、室外风环境

- 模拟分析：

  - 采用了CFD模拟分析室外风环境，依据《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019中有关室外风环境的条目要求进行评价。

  - 设置了合理的计算域、网格划分、边界条件等，确保了模拟结果的准确性。

- 结果分析：

  - 冬季工况下，建筑物周围人行区距地高1.5m处风速低于5m/s，户外休息区、儿童娱乐区风速小于2m/s，且室外风速放大系数小于2。

  - 除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差不超过5Pa。

  - 过渡季和夏季工况下，场地内人活动区未出现涡旋或无风区，满足要求。

五、公共建筑换气次数

- 计算方法：

  - 采用了多区域网络法对该建筑室内换气次数进行计算。

  - 考虑了门窗风压作为边界条件，通过传输数据最终获得各个房间的换气次数。

- 结果分析：

  - 在过渡季典型工况下，主要功能房间平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积比例满足要求。

  - 换气次数计算结果显示，建筑室内通风效果良好。

六、室内空气质量预评估

- 计算方法：

  - 采用了室内颗粒物预评估模型方程对室内颗粒物浓度进行计算及评估。

  - 考虑了室外颗粒物进入室内的颗粒物浓度以及各种净化措施对颗粒物的稀释。

- 结果分析：

  - 由于项目所在地室外颗粒物浓度较低，且建筑采取了有效的通风净化措施。

  - 室内颗粒物浓度较低，满足相关标准要求。

七、总结

#### 综上所述，该建筑在通风方面采取了合理的技术措施和设计方法，确保了室内气流组织合理、有机挥发物浓度达标、室外风环境良好、公共建筑换气次数满足要求以及室内空气质量优良。这些措施和设计方法均符合《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019及相关标准的要求，为建筑提供了良好的通风环境和室内空气质量。