建工楼绿色改造项目具体施工组织设计方案

一、项目概述

本项目为南昌市某高校教学楼绿色改造项目，该教学楼作为该校较早建设的建筑之一，承载着丰富的教学与科研活动。然而，随着使用年限的增长及师生使用体验反馈，该教学楼逐渐暴露出能耗高、环境舒适度不足等问题，亟需进行绿色改造。为响应国家碳中和理念，本项目秉承被动技术优先，主动系统优化的设计原则，对该教学楼进行全面绿色升级，提升其能源利用效率，改善室内环境，并打造一个低碳、环保、节能的教育建筑。

二、改造目标

- 提升能源利用效率：通过采用高效节能技术和设备，降低建筑能耗。

- 改善室内环境：提升室内通风、采光及热舒适度，创造更健康、舒适的学习工作环境。

- 实现可持续发展：充分利用可再生能源，如太阳能，减少碳排放，实现绿色可持续发展。

三、改造措施及具体施工组织设计方案

1. 门窗及通风系统改造

- 更换门窗类型：选择密闭性能及隔声性能更好的门窗构造（如断桥铝合金中空low-e玻璃），提升建筑气密性和隔声效果。

- 增加风口布置：根据建筑内部气流组织情况，合理增加风口数量及位置，优化通风效果。

- 施工组织设计方案：对建工楼现有门窗进行逐一检查，记录尺寸及型号，定制符合要求的门窗产品。在更换过程中，确保施工质量和安全，同时做好门窗周边的密封处理。对于风口布置，需结合建筑内部空间布局及人员活动情况，进行详细的计算和设计，确保风口位置合理、数量充足。

2. 采光系统改造

- 使用导光管及高透Low-E玻璃：通过导光管将自然光引入室内，同时使用高透low-e玻璃增加窗地比，改善自然采光条件。

- 安装节能LED灯：作为人工照明辅助，满足节能减排要求。

- 施工组织设计方案：对建工楼现有采光系统进行全面评估，确定导光管的安装位置及数量。同时，根据窗户尺寸及位置，定制高透Low-E玻璃产品。在安装过程中，确保导光管及玻璃的质量和安全，同时做好与建筑结构的连接处理。对于节能LED灯的安装，需结合室内照明需求及灯具布局，进行合理的设计和施工。

3. 围护结构节能改造

- 使用墙体保温材料：选择性能优越的墙体保温材料，提升围护结构节能率。

- 窗使用断桥铝100系列建筑一体化遮阳窗：采用断桥铝材质及一体化遮阳设计，提升窗户的保温、隔热及遮阳效果。

- 施工组织设计方案：对建工楼围护结构进行全面检查，确定保温材料的种类及厚度。在施工过程中，需确保保温材料的粘贴质量和密封效果。对于窗户的更换，需结合窗户尺寸及设计要求，定制断桥铝100系列建筑一体化遮阳窗产品。在安装过程中，确保窗户的开启灵活、关闭严密，同时做好与墙体的连接处理。

4. 空调系统改造

- 使用地源热泵——空气源热泵耦合空调：冷热负荷以地源热泵承担为主（2/3左右），辅助螺杆式风冷热泵补充（1/3左右）。夏季高温天气和冬季低温时段优先用地源热泵系统满足冷热，风冷热泵为辅；在春秋过渡季节以空气热泵运行为主，充分发挥空气源热泵在温度适中时能效提升和平衡地源冷热的优势。

- 设置全热回收装置：回收空调系统的余热，用于建筑内部的其他用热需求。

- 施工组织设计方案：对建工楼现有空调系统进行评估，确定耦合空调系统的设计方案及参数。在施工过程中，需确保地源热泵及空气源热泵的安装质量和运行效果。同时，做好全热回收装置的安装及调试工作，确保其能够正常运行并发挥余热回收效果。

5. 雨水回收及中水回用

雨水回收系统：将雨水分为屋面雨水，路面雨水，绿地及透水性铺地等其他雨水，进行分类收集及分散处理的方式，再集中进行利用，同时辅以雨水渗透系统，实现对雨水的综合利用。建筑中水回用则属于封闭式污水再生回用系统，采用膜生物反应器对集流污水经再生处理，达到生活杂用水水质，供生活洗涤，冲洗便器，绿化和浇灌道路等方面使用。

- 施工组织设计方案：与雨水处理设备厂家合作，进行雨水回收系统的定制设计和生产。施工过程中，注意雨水收集设施的安装位置和尺寸，确保雨水收集效率。同时，加强雨水处理设备的调试和维护工作，确保水质符合使用要求。

- 增加碳汇

更换草地绿皮：将建工楼周边的草地绿皮更换为固碳量更高的植被种类，以增加建筑的碳汇能力。

施工组织设计方案：对建工楼周边的草地进行全面评估，了解现有植被的种类、生长状况和固碳能力。根据评估结果，选择固碳量更高的植被种类进行种植。在种植过程中，注意保持土壤肥力、合理灌溉和修剪，确保植被健康生长。同时，加强对植被的日常养护和管理，确保其长期发挥固碳作用。

- 光伏绿植复合屋顶

7.1设计光伏绿化屋顶：在建工楼屋顶设计光伏绿化屋顶系统，以实现太阳能发电和绿化效果的双重目标。光伏绿化屋顶系统应包括光伏板、支撑结构、绿化植被和排水系统等部分。

- 施工组织设计方案：首先，对建工楼屋顶进行全面检查和评估，了解屋顶的结构、承重能力和防水性能。根据评估结果，设计符合要求的光伏绿化屋顶系统。在设计过程中，注意光伏板与绿化植被之间的空间布局和高度关系，确保光伏板能够充分接收太阳辐射，同时绿化植被能够得到良好的生长条件。然后，根据设计方案进行材料采购和施工准备。在施工过程中，注意保持屋顶的防水性能和光伏板与支撑结构之间的连接可靠性。施工完成后，进行光伏发电测试和绿化效果评估，确保系统正常运行并达到预期效果。

7.2光伏板选型与布置：根据建工楼屋顶的实际情况和光伏发电需求，选择合适的光伏板类型和数量，并进行合理布置。

- 施工组织设计方案：参考《可再生能源利用分析报告》中的数据和结论，结合建工楼屋顶的实际情况，选择光电转换效率高、稳定性好、成本适中的光伏板类型。然后，根据屋顶面积和光伏板的尺寸进行布置设计，确保光伏板能够充分利用屋顶空间并接收足够的太阳辐射。在布置过程中，注意光伏板之间的间距和朝向关系，避免相互遮挡和影响发电效率。

7.3支撑结构设计与安装：设计合理的支撑结构来支撑光伏板和绿化植被的重量，并确保其稳定性和安全性。

- 施工组织设计方案：根据光伏板的重量和尺寸以及绿化植被的生长特点，设计符合要求的支撑结构。支撑结构应能够承受光伏板和绿化植被的重量以及风荷载等外部作用力。在设计过程中，注意支撑结构的材料选择、连接方式和安装位置等因素。然后，根据设计方案进行材料采购和施工准备。在施工过程中，注意保持支撑结构的稳定性和安全性，确保光伏板和绿化植被能够安全地安装在屋顶上。

7.4绿化植被选择与种植：选择合适的绿化植被种类进行种植，以实现绿化效果和生态价值的最大化。

- 施工组织设计方案：根据建工楼屋顶的环境条件和绿化需求，选择适应性强、生长迅速、观赏价值高且具有一定固碳能力的绿化植被种类。在种植过程中，注意保持土壤的肥力和湿度，合理灌溉和施肥，确保植被健康生长。同时，加强对植被的日常养护和管理，及时修剪和除草，保持绿化效果的整洁和美观。

- 8.设置生活垃圾废物回收利用系统：实现可再生能源循环利用。

垃圾废物回收与可再生能源循环利用

- 8.1垃圾分类收集与处理

- 在建工楼内设置垃圾分类收集点，分别收集可回收物、有害垃圾、湿垃圾和干垃圾。定期对垃圾分类收集点进行清理和转运，确保垃圾不堆积、不污染环境。

- 施工组织设计方案：与垃圾分类处理单位合作，进行垃圾分类收集点的设置和管理工作。同时，加强师生的垃圾分类宣传和教育工作，提高垃圾分类的意识和参与度。

- 8.2有机垃圾生物降解处理

- 将湿垃圾（即有机垃圾）进行生物降解处理，转化为有机肥料或生物能源。

- 选择适合的生物降解设备和技术，确保处理过程安全、高效。

- 施工组织设计方案：与生物降解处理设备厂家合作，进行生物降解处理系统的定制设计和生产。施工过程中，注意设备的安装位置和运行参数设置，确保处理效果良好。同时，加强生物降解处理系统的调试和维护工作，确保系统稳定运行。

- 8.3可回收物资源化利用

将可回收物（如废纸、废塑料、废金属等）进行分类收集、储存和运输。与资源化利用单位合作，将可回收物进行资源化利用，如废纸用于造纸、废塑料用于生产塑料制品等。

施工组织设计方案：与资源化利用单位建立长期合作关系，确保可回收物的资源化利用渠道畅通。同时，加强可回收物的收集、储存和运输管理工作，确保可回收物的质量和数量满足资源化利用的要求。

8.4能源回收与再利用

- 在垃圾处理过程中产生的热能或电能等能源进行回收和再利用。选择适合的能源回收技术和设备，确保回收过程安全、高效。

- 施工组织设计方案：与能源回收技术和设备厂家合作，进行能源回收系统的定制设计和生产。施工过程中，注意设备的安装位置和运行参数设置，确保回收效果良好。同时，加强能源回收系统的调试和维护工作，确保系统稳定运行。

### 9.住区热环境改善具体施工组织设计方案

#### 9.1. 绿化遮阳与通风优化

- 具体措施：在住区周边及建筑周围增加绿化植被，特别是选择具有高热阻和蒸腾降温效果的树种，如樟树、广玉兰等，形成有效的绿化遮阳带。同时，优化建筑布局和通风设计，利用自然风压和热压效应，促进住区内的空气流动，降低温度。

- 执行细节：与园林设计公司合作，进行绿化植被的选型和布局设计。施工过程中，确保绿化植被的种植质量和成活率。同时，加强绿化区域的养护管理工作，定期修剪、浇水、施肥，保持绿化效果。

#### 9.2. 透水铺装与水体循环

- 具体措施：在住区内的道路、广场等硬质铺装区域采用透水铺装材料，如透水混凝土、透水砖等，增加雨水渗透能力，减少地表径流。同时，设计水体循环系统，将收集的雨水用于住区内的景观水体补水、绿化灌溉等，形成良性的水循环。

- 执行细节：选择符合要求的透水铺装材料和水体循环设备。施工过程中，注意透水铺装材料的铺设质量和水体循环设备的安装调试。同时，加强水体循环系统的维护管理工作，定期清理、检查、维修，确保系统稳定运行。

- 。

四、项目保障措施

1. 组织保障

成立项目领导小组及工作小组，明确各成员职责及分工。同时，加强与相关部门的沟通协调，确保项目顺利推进。

2. 技术保障

依托专业设计团队及施工单位，确保改造方案的科学性、合理性和可行性。同时，加强施工过程中的技术指导和监督，确保施工质量及安全。

3. 资金保障

合理安排项目预算及资金计划，确保项目资金充足并合理使用。同时，积极争取政府补贴及金融支持，降低项目成本。

4. 环保保障

在施工过程中，严格遵守环保法规及要求，采取有效措施减少施工噪声、扬尘及废弃物排放。同时，加强环保宣传和教育，提高施工人员的环保意识。

五、项目效益分析

1. 经济效益

通过采用高效节能技术和设备，降低建筑能耗及运行成本。同时，通过光伏发电及雨水回收等可再生能源利用措施，实现能源的循环利用和经济效益的提升。

2. 社会效益

改善建工楼的室内环境及舒适度，提升师生的学习和工作效率。同时，通过绿色改造项目的实施，提高学校的知名度和美誉度，树立良好的社会形象。

3. 环境效益

减少碳排放及污染物排放，改善周边环境质量。同时，通过采用可再生能源及节能措施，实现节能减排和可持续发展的目标。

六、结论

建工楼绿色改造项目是一个具有重要意义的项目，通过采用多项高效节能技术和设备，实现建筑的绿色、低碳、可持续发展。在项目实施过程中，需加强组织、技术、资金及环保等方面的保障措施，确保项目的顺利推进和取得预期效益。同时，通过项目的实施和推广，可以为其他类似建筑的绿色改造提供有益的借鉴和参考。