住区热环境设计报告书 （规定性设计）

筑绿未来

设计编号：2025-AA-BB

| 工程地点 | ： | 福州 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： | xxxx工程建设有限公司 |
| 设计单位 | ： | xxxx建筑设计研究院有限公司 |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年11月30日 |

| 采用软件 | : 住区热环境TERA2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T18060052160 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 住区概况	3

2 设计依据	4

3 计算规定	4

3.1 规定性设计	4

4 计算参数	5

4.1 典型气象日气象参数	5

4.2 渗透面夏季逐时蒸发量	6

5 住区指标概览	6

6 规定性设计指标	7

6.1 底层通风架空率	7

6.2 绿化遮阳体叶面积指数	7

6.3 渗透蒸发指标	7

6.4 屋面绿化率	8

7 结论	8

住区概况

| 工程名称 | 筑绿未来 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 福州 |  |
| 地理位置 | 北纬：26.08° | 东经：119.30° |
| 建筑气候区 | IVA |  |
| 主导风向 | 南 |  |

图1.1 场地鸟瞰图

图1.2 场地平面图

设计依据

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）
2. 《城市居住区热环境设计标准》JGJ 286-2013
3. 《住宅项目规范》GB 55038–2025

计算规定

《城市居住区热环境设计标准》的指标体系包括规定性设计和评价性设计，当不满足规定性指标时可进行性能设计指标评价。

规定性设计

（1）4.1.4：在Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ建筑气候区，当夏季主导风向上的建筑物迎风面宽度超过80m时，该建筑底层的通风架空率不应小于10％。

（2）4.2.3：绿化遮阳体的叶面积指数不应小于3.0。

（3）4.3.1：居住区户外活动场地和人行道路地面应有雨水渗透与蒸发能力，渗透与蒸发指标不应低于表4.3.1的规定。

表4．3．1 居住区地面渗透蒸发指标

| 地面 | I、II、VI、VII气候区 |  |  | III、IV、V气候区 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 渗透面积比率β（%） | 地面透水系数k（mm/s） | 蒸发量m（kg/㎡·d） | 渗透面积比率β（%） | 地面透水系数k（mm/s） | 蒸发量m（kg/㎡·d） |
| 广场 | 40 | 3 | 1.6 | 50 | 3 | 1.3 |
| 游憩场 | 50 |  |  | 60 |  |  |
| 停车场 | 60 |  |  | 70 |  |  |
| 人行道 | 50 |  |  | 60 |  |  |

（4）居住区内建筑屋面的绿化面积不应低于可绿化屋面面积的50％。

当以上4条有任意一条不能满足时候，需要进行评价性设计。

计算参数

典型气象日气象参数

| 时刻 | 干球温度 (℃) | 相对湿度(%) | 水平总辐射照度 (W/㎡) | 水平散射辐射照度 (W/㎡) | 风速(m/s) | 主导风向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 27.5 | 80 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 南 |
| 1 | 27.5 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |  |
| 2 | 27.6 | 78 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |  |
| 3 | 27.8 | 76 | 0.00 | 0.00 | 1.0 |  |
| 4 | 28.1 | 75 | 0.00 | 0.00 | 1.0 |  |
| 5 | 28.6 | 73 | 16.67 | 16.67 | 1.0 |  |
| 6 | 29.2 | 71 | 122.22 | 83.33 | 2.0 |  |
| 7 | 30.0 | 69 | 250.00 | 152.78 | 2.0 |  |
| 8 | 30.9 | 66 | 383.33 | 213.89 | 2.0 |  |
| 9 | 31.9 | 64 | 508.33 | 263.89 | 3.0 |  |
| 10 | 32.9 | 61 | 605.56 | 300.00 | 3.0 |  |
| 11 | 33.7 | 59 | 661.11 | 319.44 | 3.0 |  |
| 12 | 34.3 | 57 | 666.67 | 322.22 | 4.0 |  |
| 13 | 34.5 | 57 | 622.22 | 305.56 | 4.0 |  |
| 14 | 34.3 | 58 | 530.56 | 272.22 | 4.0 |  |
| 15 | 33.8 | 59 | 411.11 | 222.22 | 4.0 |  |
| 16 | 33.1 | 62 | 277.78 | 163.89 | 4.0 |  |
| 17 | 32.2 | 65 | 150.00 | 97.22 | 4.0 |  |
| 18 | 31.2 | 68 | 38.89 | 27.78 | 4.0 |  |
| 19 | 30.3 | 71 | 0.00 | 0.00 | 4.0 |  |
| 20 | 29.5 | 74 | 0.00 | 0.00 | 4.0 |  |
| 21 | 28.9 | 77 | 0.00 | 0.00 | 4.0 |  |
| 22 | 28.4 | 79 | 0.00 | 0.00 | 4.0 |  |
| 23 | 28.0 | 80 | 0.00 | 0.00 | 3.0 |  |
| 日平均 | 30.6 | 69 | 218.52 | 115.05 | 2.8 |  |

渗透面夏季逐时蒸发量

| 时刻 | 水面(kg/(㎡.h)) | 绿地(kg/(㎡.h)) | 渗透型硬地 (kg/(㎡.h)) | 绿化屋面 (kg/(㎡.h)) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.09 | 0.24 | 0.07 | 0.19 |
| 1 | 0.10 | 0.19 | 0.06 | 0.15 |
| 2 | 0.08 | 0.15 | 0.06 | 0.12 |
| 3 | 0.08 | 0.14 | 0.05 | 0.11 |
| 4 | 0.09 | 0.13 | 0.05 | 0.11 |
| 5 | 0.07 | 0.16 | 0.05 | 0.13 |
| 6 | 0.18 | 0.22 | 0.08 | 0.18 |
| 7 | 0.34 | 0.33 | 0.09 | 0.26 |
| 8 | 0.52 | 0.43 | 0.10 | 0.34 |
| 9 | 0.75 | 0.53 | 0.10 | 0.42 |
| 10 | 0.89 | 0.55 | 0.10 | 0.44 |
| 11 | 1.05 | 0.54 | 0.10 | 0.43 |
| 12 | 1.11 | 0.50 | 0.09 | 0.40 |
| 13 | 1.03 | 0.43 | 0.09 | 0.35 |
| 14 | 0.92 | 0.34 | 0.06 | 0.27 |
| 15 | 0.78 | 0.29 | 0.04 | 0.23 |
| 16 | 0.60 | 0.22 | 0.04 | 0.17 |
| 17 | 0.39 | 0.16 | 0.02 | 0.13 |
| 18 | 0.28 | 0.12 | 0.02 | 0.09 |
| 19 | 0.20 | 0.10 | 0.01 | 0.08 |
| 20 | 0.15 | 0.07 | 0.01 | 0.06 |
| 21 | 0.14 | 0.07 | 0.00 | 0.05 |
| 22 | 0.11 | 0.07 | 0.01 | 0.05 |
| 23 | 0.11 | 0.05 | 0.00 | 0.04 |
| 日累计(kg/(㎡.d)) | 10.06 | 6.03 | 1.30 | 4.80 |

住区指标概览

| 指标 | 值 |
| --- | --- |
| 地块面积(㎡) | 139619.94 |
| 建筑密度 | 0.05 |
| 室外面积(㎡) | 132728.15 |
| 人行道面积(㎡) | 19418.95 |
| 内部车道面积(㎡) | 13863.68 |
| 草地面积(㎡) | 108355.74 |
| 水面面积(㎡) | 14767.52 |
| 乔木面积(㎡) | 6152.16 |
| 亭廊面积(㎡) | 226.54 |
| 爬藤棚架面积(㎡) | 0.00 |
| 屋顶绿化面积(㎡) | 3954.99 |
| 渗透性硬地面积(㎡) | 19302.32 |
| 绿化遮阳覆盖率(%) | 4.64 |
| 构筑物遮阳覆盖率(%) | 0.17 |

规定性设计指标

底层通风架空率

| 建筑名称 | 底层架空面积(㎡) | 基底面积(㎡) | 迎风面宽度(m) | 底层通风架空率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 未命名 |  |  |  | 0 |
| 办公楼 | 0.0 | 447.4 | 31.4 | 0 |
| 宿舍 | 0.0 | 3088.5 | 0.0 | 0 |
| 小学楼 | 0.0 | 3355.9 | 66.8 | 0 |
| 依据 | 《城市居住区热环境设计标准》4.1.4条 |  |  |  |
| 标准要求 | III、IV、V气候区，夏季主导风向迎风面积宽度超过80m时，底层通风架空率不应小于10% |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

绿化遮阳体叶面积指数

| 遮阳体类型 | 叶面积指数 | 面积(㎡) |
| --- | --- | --- |
| 乔木 | LAI >= 3 | 6142 |
|  | LAI < 3 | 10 |
| 爬藤棚架 | LAI >= 3 | 0 |
|  | LAI < 3 | 0 |
| 依据 | 《城市居住区热环境设计标准》4.2.3条 |  |
| 标准要求 | 绿化遮阳体叶面积指数不应小于3.0 |  |
| 结论 | 满足 |  |

渗透蒸发指标

| 地面 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 地面透水系数k(mm/s) | 蒸发量m (kg/(㎡·d)) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人行道 | 19419 | 1.000 | 3.18 | 1.31 |
| 合计 | 19419 | 1.0 | 3.18 | 1.31 |

| 地面 | 渗透面积比率(%) | 限值(%) |
| --- | --- | --- |
| 人行道 | 99 | 60 |
| 渗透与蒸发指标 |  |  |
| 指标 | 值 | 限值 |
| 地面透水系数k(mm/s) | 3.18 | 3 |
| 蒸发量m(kg/(㎡·d)) | 1.31 | 1.3 |
| 依据 | 《城市居住区热环境设计标准》4.3.1条 |  |
| 标准要求 | 渗透面积比率、透水系数及蒸发量不应低于标准规定限值 |  |
| 结论 | 满足 |  |

屋面绿化率

| 建筑名称 | 屋面轮廓面积(㎡) | 屋顶绿化面积(㎡) | 可绿化屋面 面积(㎡) | 屋面绿化率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公楼 | 447.4 | 46.7 | 447.4 | 10 |
| 宿舍 | 3088.5 | 3088.5 | 3088.5 | 100 |
| 小学楼 | 3355.9 | 809.4 | 3355.9 | 24 |
| 合计 | 6891.8 | 3944.6 | 6891.8 | 57 |
| 依据 | 《城市居住区热环境设计标准》4.4.2条 |  |  |  |
| 标准要求 | 建筑屋面的绿化面积不应低于可绿化屋面面积的50% |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

结论

| 类别 | 检查项 | 结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规定性设计 | 底层通风架空率 | 满足 | 不满足任意一条时，进行评价性设计 |
|  | 绿化遮阳体叶面积指数 | 满足 |  |
|  | 渗透蒸发指标 | 满足 |  |
|  | 屋面绿化率 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |