| 楼层 | 房间 | 对标功能 | 采光 等级 | 采光 类型 | 最大值 | 平均值 | 采光 均匀度 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1002[餐厅] | 餐厅 | IV | 侧面 | 16.31 | 3.73 | 4.37 | 满足 |
|  | 1009[大厅] | 大堂 | IV | 侧面 | 19.94 | 6.98 | 2.85 | 满足 |
|  | 1024[高档办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 20.79 | 7.50 | 2.77 | 满足 |
|  | 1060[高档办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 3.69 | 2.98 | 1.24 | 满足 |
|  | 1061[高档办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 17.36 | 7.62 | 2.28 | 满足 |
| 2 | 2011[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 18.89 | 7.44 | 2.54 | 满足 |
|  | 2012[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 17.46 | 3.85 | 4.53 | 满足 |
|  | 2013[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 17.35 | 3.88 | 4.48 | 满足 |
|  | 2014[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 17.43 | 3.93 | 4.43 | 满足 |
|  | 2015[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 17.68 | 3.88 | 4.55 | 满足 |
|  | 2016[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 17.08 | 2.87 | 5.96 | 满足 |
|  | 2017[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 18.73 | 7.26 | 2.58 | 满足 |
|  | 2018[会议室] | 会议室 | III | 侧面 | 18.35 | 3.79 | 4.84 | 满足 |
|  | 2019[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 17.59 | 3.90 | 4.51 | 满足 |
| 3 | 3025[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 11.16 | 4.50 | 2.48 | 满足 |
|  | 3032[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 10.87 | 4.49 | 2.42 | 满足 |
|  | 3033[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 10.67 | 4.26 | 2.51 | 满足 |
|  | 3034[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 10.71 | 4.47 | 2.39 | 满足 |
|  | 3043[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 11.17 | 4.70 | 2.38 | 满足 |
|  | 3044[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 10.98 | 4.65 | 2.36 | 满足 |
|  | 3045[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 10.85 | 4.68 | 2.32 | 满足 |
|  | 3056[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 10.32 | 4.86 | 2.13 | 满足 |
| 4 | 4026[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 11.00 | 4.50 | 2.44 | 满足 |
|  | 4027[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 11.04 | 4.46 | 2.47 | 满足 |
|  | 4030[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 10.46 | 4.24 | 2.47 | 满足 |
|  | 4036[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 10.95 | 4.49 | 2.44 | 满足 |
|  | 4037[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 11.20 | 4.69 | 2.39 | 满足 |
|  | 4039[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 11.01 | 4.67 | 2.36 | 满足 |
|  | 4042[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 10.89 | 4.67 | 2.33 | 满足 |
|  | 4055[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 10.46 | 4.85 | 2.16 | 满足 |
| 5 | 5028[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 11.04 | 4.49 | 2.46 | 满足 |
|  | 5029[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 10.91 | 4.48 | 2.43 | 满足 |
|  | 5031[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 10.65 | 4.26 | 2.50 | 满足 |
|  | 5035[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 10.74 | 4.48 | 2.40 | 满足 |
|  | 5038[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 11.07 | 4.70 | 2.36 | 满足 |
|  | 5040[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 11.16 | 4.66 | 2.39 | 满足 |
|  | 5041[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 11.02 | 4.69 | 2.35 | 满足 |
|  | 5054[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 10.46 | 4.86 | 2.15 | 满足 |