| 楼层 | 房间 |  | 对标功能 |  | 采光 等级 |  | 采光 类型 | 设计照度 要求(Lx) |  | 房间面积 (m2) | 达标面积 比例(%) |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1016[普通教室] |  | 普通教室 |  | III |  | 混合 | 300 |  | 86.53 | 100 |  | 满足 |
|  | 1017[普通教室] |  | 普通教室 |  | III |  | 混合 | 300 |  | 86.53 | 100 |  | 满足 |
|  | 1018[普通教室] |  | 普通教室 |  | III |  | 混合 | 300 |  | 86.53 | 84 |  | 满足 |
|  | 1019[普通教室] |  | 普通教室 |  | III |  | 混合 | 300 |  | 88.76 | 100 |  | 满足 |
|  | 1030[准备室（丁类，无爆炸危险）] |  | 实验室 |  | III |  | 混合 | 300 |  | 32.56 | 72 |  | 满足 |
|  | 1032[化学实验室] |  | 实验室 |  | III |  | 混合 | 300 |  | 99.43 | 100 |  | 满足 |
|  | 1053[会议室] |  | 教师办公室 |  | III |  | 混合 | 300 |  | 174.68 | 77 |  | 满足 |
|  | 1054[普通办公室] |  | 教师办公室 |  | III |  | 混合 | 300 |  | 86.53 | 41 |  | 不满足 |
|  | 1055[党建活动室] |  | 普通教室 |  | III |  | 混合 | 300 |  | 99.43 | 66 |  | 满足 |
|  | 1067[开放共享空间] |  | 普通教室 |  | III |  | 混合 | 300 |  | 86.53 | 100 |  | 满足 |
|  | 1070[会议室] |  | 教师办公室 |  | III |  | 混合 | 300 |  | 86.55 | 100 |  | 满足 |
|  | 1083[普通办公室] |  | 教师办公室 |  | III |  | 混合 | 300 |  | 100.45 | 100 |  | 满足 |
|  | 1084[准备室（丁类，无爆炸危险）] |  | 实验室 |  | III |  | 顶部 | 300 |  | 28.97 | 0 |  | 不满足 |
|  | 1089[普通办公室] |  | 教师办公室 |  | III |  | 混合 | 300 |  | 46.37 | 100 |  | 满足 |
|  | 1090[普通教室] |  | 普通教室 |  | III |  | 混合 | 300 |  | 86.53 | 100 |  | 满足 |
|  | 1091[普通教室] |  | 普通教室 |  | III |  | 混合 | 300 |  | 86.53 | 89 |  | 满足 |
| 2 | 2118[普通教室] |  | 普通教室 |  | III |  | 混合 | 300 |  | 86.53 | 100 |  | 满足 |
|  | 2119[普通教室] |  | 普通教室 |  | III |  | 混合 | 300 |  | 86.53 | 100 |  | 满足 |
|  | 2120[普通教室] |  | 普通教室 |  | III |  | 混合 | 300 |  | 86.53 | 84 |  | 满足 |
|  | 2121[普通教室] |  | 普通教室 |  | III |  | 混合 | 300 |  | 88.68 | 100 |  | 满足 |
|  | 2133[准备室（丁类，无爆炸危险）] |  | 实验室 |  | III |  | 混合 | 300 |  | 32.55 | 100 |  | 满足 |
|  | 2135[生物实验室] |  | 实验室 |  | III |  | 混合 | 300 |  | 99.43 | 100 |  | 满足 |
|  | 2155[会议室] |  | 教师办公室 |  | III |  | 混合 | 300 |  | 86.53 | 97 |  | 满足 |
|  | 2156[会议室] |  | 教师办公室 |  | III |  | 混合 | 300 |  | 86.53 | 79 |  | 满足 |
|  | 2157[普通办公室] |  | 教师办公室 |  | III |  | 混合 | 300 |  | 86.53 | 55 |  | 不满足 |
|  | 2158[美术教室] |  | 专用教室 |  | III |  | 混合 | 300 |  | 99.43 | 80 |  | 满足 |
|  | 2170[开放共享空间] |  | 普通教室 |  | III |  | 混合 | 300 |  | 86.53 | 100 |  | 满足 |
|  | 2173[会议室] |  | 教师办公室 |  | III |  | 混合 | 300 |  | 86.53 | 100 |  | 满足 |
|  | 2176[会议室] |  | 教师办公室 |  | III |  | 混合 | 300 |  | 86.53 | 100 |  | 满足 |
|  | 2194[普通办公室] |  | 教师办公室 |  | III |  | 混合 | 300 |  | 46.37 | 100 |  | 满足 |
|  | 2195[普通教室] |  | 普通教室 |  | III |  | 混合 | 300 |  | 86.53 | 100 |  | 满足 |
|  | 2196[普通教室] |  | 普通教室 |  | III |  | 混合 | 300 |  | 86.53 | 100 |  | 满足 |
|  | 2197[生物实验室] |  | 实验室 |  | III |  | 混合 | 300 |  | 100.45 | 100 |  | 满足 |
|  | 2198[准备室（丁类，无爆炸危险）] |  | 实验室 |  | III |  | 顶部 | 300 |  | 28.97 | 0 |  | 不满足 |
| 3 | 3225[普通教室] |  | 普通教室 |  | III |  | 混合 | 300 |  | 86.53 | 100 |  | 满足 |
|  | 3226[普通教室] |  | 普通教室 |  | III |  | 混合 | 300 |  | 86.53 | 100 |  | 满足 |
|  | 3227[普通教室] |  | 普通教室 |  | III |  | 混合 | 300 |  | 86.53 | 88 |  | 满足 |
|  | 3228[普通教室] |  | 普通教室 |  | III |  | 混合 | 300 |  | 88.96 | 100 |  | 满足 |
|  | 3239[准备室（丁类，无爆炸危险）] |  | 实验室 |  | III |  | 混合 | 300 |  | 32.55 | 100 |  | 满足 |
|  | 3241[物理实验室] |  | 实验室 |  | III |  | 混合 | 300 |  | 99.43 | 100 |  | 满足 |
|  | 3261[会议室] |  | 教师办公室 |  | III |  | 混合 | 300 |  | 86.53 | 100 |  | 满足 |
|  | 3262[会议室] |  | 教师办公室 |  | III |  | 混合 | 300 |  | 86.53 | 83 |  | 满足 |
|  | 3263[普通办公室] |  | 教师办公室 |  | III |  | 混合 | 300 |  | 86.53 | 61 |  | 满足 |
|  | 3264[物理实验室] |  | 实验室 |  | III |  | 混合 | 300 |  | 99.43 | 77 |  | 满足 |
|  | 3276[开放共享空间] |  | 普通教室 |  | III |  | 混合 | 300 |  | 86.53 | 100 |  | 满足 |
|  | 3279[会议室] |  | 教师办公室 |  | III |  | 混合 | 300 |  | 86.53 | 100 |  | 满足 |
|  | 3282[会议室] |  | 教师办公室 |  | III |  | 混合 | 300 |  | 86.53 | 100 |  | 满足 |
|  | 3300[普通办公室] |  | 教师办公室 |  | III |  | 混合 | 300 |  | 46.37 | 100 |  | 满足 |
|  | 3301[普通教室] |  | 普通教室 |  | III |  | 混合 | 300 |  | 86.53 | 100 |  | 满足 |
|  | 3302[普通教室] |  | 普通教室 |  | III |  | 混合 | 300 |  | 86.53 | 98 |  | 满足 |
|  | 3303[物理实验室] |  | 实验室 |  | III |  | 混合 | 300 |  | 100.45 | 100 |  | 满足 |
|  | 3304[准备室（丁类，无爆炸危险）] |  | 实验室 |  | III |  | 顶部 | 300 |  | 28.97 | 0 |  | 不满足 |
| 4 | 4331[普通教室] |  | 普通教室 |  | III |  | 混合 | 300 |  | 86.53 | 100 |  | 满足 |
|  | 4332[普通教室] |  | 普通教室 |  | III |  | 混合 | 300 |  | 86.53 | 100 |  | 满足 |
|  | 4333[普通教室] |  | 普通教室 |  | III |  | 混合 | 300 |  | 86.53 | 86 |  | 满足 |
|  | 4334[普通教室] |  | 普通教室 |  | III |  | 混合 | 300 |  | 88.96 | 100 |  | 满足 |
|  | 4345[准备室（丁类，无爆炸危险）] |  | 实验室 |  | III |  | 混合 | 300 |  | 32.55 | 100 |  | 满足 |
|  | 4347[计算机教室] |  | 普通教室 |  | III |  | 混合 | 300 |  | 99.43 | 100 |  | 满足 |
|  | 4367[会议室] |  | 教师办公室 |  | III |  | 混合 | 300 |  | 86.53 | 100 |  | 满足 |
|  | 4368[会议室] |  | 教师办公室 |  | III |  | 混合 | 300 |  | 86.53 | 100 |  | 满足 |
|  | 4369[普通办公室] |  | 教师办公室 |  | III |  | 混合 | 300 |  | 86.53 | 82 |  | 满足 |
|  | 4370[计算机教室] |  | 普通教室 |  | III |  | 混合 | 300 |  | 99.43 | 88 |  | 满足 |
|  | 4382[会议室] |  | 教师办公室 |  | III |  | 混合 | 300 |  | 86.53 | 100 |  | 满足 |
|  | 4385[会议室] |  | 教师办公室 |  | III |  | 混合 | 300 |  | 86.53 | 100 |  | 满足 |
|  | 4388[会议室] |  | 教师办公室 |  | III |  | 混合 | 300 |  | 86.53 | 100 |  | 满足 |
|  | 4406[普通办公室] |  | 教师办公室 |  | III |  | 混合 | 300 |  | 46.37 | 100 |  | 满足 |
|  | 4407[普通教室] |  | 普通教室 |  | III |  | 混合 | 300 |  | 86.53 | 100 |  | 满足 |
|  | 4408[普通教室] |  | 普通教室 |  | III |  | 混合 | 300 |  | 86.53 | 100 |  | 满足 |
|  | 4409[计算机教室] |  | 普通教室 |  | III |  | 混合 | 300 |  | 100.45 | 100 |  | 满足 |
|  | 4410[准备室（丁类，无爆炸危险）] |  | 实验室 |  | III |  | 顶部 | 300 |  | 28.97 | 0 |  | 不满足 |
| 5 | 5437[普通教室] |  | 普通教室 |  | III |  | 混合 | 300 |  | 86.53 | 100 |  | 满足 |
|  | 5438[普通教室] |  | 普通教室 |  | III |  | 混合 | 300 |  | 86.53 | 100 |  | 满足 |
|  | 5439[普通教室] |  | 普通教室 |  | III |  | 混合 | 300 |  | 86.53 | 84 |  | 满足 |
|  | 5440[普通教室] |  | 普通教室 |  | III |  | 混合 | 300 |  | 88.96 | 100 |  | 满足 |
|  | 5451[准备室（丁类，无爆炸危险）] |  | 实验室 |  | III |  | 混合 | 300 |  | 32.55 | 100 |  | 满足 |
|  | 5453[教研活动室] |  | 普通教室 |  | III |  | 混合 | 300 |  | 99.43 | 100 |  | 满足 |
|  | 5473[会议室] |  | 教师办公室 |  | III |  | 混合 | 300 |  | 86.53 | 100 |  | 满足 |
|  | 5474[会议室] |  | 教师办公室 |  | III |  | 混合 | 300 |  | 86.53 | 100 |  | 满足 |
|  | 5475[普通办公室] |  | 教师办公室 |  | III |  | 混合 | 300 |  | 86.53 | 100 |  | 满足 |
|  | 5476[教研活动室] |  | 普通教室 |  | III |  | 混合 | 300 |  | 99.43 | 100 |  | 满足 |
|  | 5488[会议室] |  | 教师办公室 |  | III |  | 混合 | 300 |  | 86.53 | 100 |  | 满足 |
|  | 5491[会议室] |  | 教师办公室 |  | III |  | 混合 | 300 |  | 86.53 | 100 |  | 满足 |
|  | 5494[会议室] |  | 教师办公室 |  | III |  | 混合 | 300 |  | 86.53 | 100 |  | 满足 |
|  | 5512[普通办公室] |  | 教师办公室 |  | III |  | 混合 | 300 |  | 46.38 | 100 |  | 满足 |
|  | 5513[普通教室] |  | 普通教室 |  | III |  | 混合 | 300 |  | 86.53 | 100 |  | 满足 |
|  | 5514[普通教室] |  | 普通教室 |  | III |  | 混合 | 300 |  | 86.53 | 100 |  | 满足 |
|  | 5515[教研活动室] |  | 普通教室 |  | III |  | 混合 | 300 |  | 100.45 | 100 |  | 满足 |
|  | 5516[准备室（丁类，无爆炸危险）] |  | 实验室 |  | III |  | 顶部 | 300 |  | 28.97 | 0 |  | 不满足 |
| 房间类型 |  | 采光类型 |  | 设计照度(Lx) |  | 总面积(m2) |  |  | 达标面积比例(%) |  |  | 结论 |  |  |
| 普通教室 |  | 混合 |  | 300 |  | 3565.21 |  |  | 97 |  |  | 满足 |  |  |
| 实验室 |  | 混合 |  | 300 |  | 761.41 |  |  | 96 |  |  | 满足 |  |  |
| 教师办公室 |  | 混合 |  | 300 |  | 2583.75 |  |  | 92 |  |  | 满足 |  |  |
| 实验室 |  | 顶部 |  | 300 |  | 144.85 |  |  | 0 |  |  | 不满足 |  |  |
| 专用教室 |  | 混合 |  | 300 |  | 99.43 |  |  | 80 |  |  | 满足 |  |  |
| 多区域面积加权平均 |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 |  |  | 3分 |  |  |