| 楼层 | 房间 | 对标功能 | 采光 等级 | 采光 类型 | 最大值 | 平均值 | 采光 均匀度 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1016[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 3.65 | 2.34 | 1.56 | 满足 |
|  | 1017[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 3.50 | 2.40 | 1.46 | 满足 |
|  | 1018[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 3.70 | 2.27 | 1.63 | 满足 |
|  | 1019[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 3.87 | 2.49 | 1.55 | 满足 |
|  | 1030[准备室（丁类，无爆炸危险）] | 实验室 | III | 侧面 | 4.12 | 2.51 | 1.64 | 满足 |
|  | 1032[化学实验室] | 实验室 | III | 侧面 | 4.24 | 2.39 | 1.77 | 满足 |
|  | 1053[会议室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 3.95 | 2.30 | 1.71 | 满足 |
|  | 1054[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 3.34 | 2.33 | 1.44 | 满足 |
|  | 1055[党建活动室] | 普通教室 | III | 侧面 | 4.91 | 2.21 | 2.22 | 满足 |
|  | 1067[开放共享空间] | 普通教室 | III | 侧面 | 3.99 | 2.65 | 1.50 | 满足 |
|  | 1070[会议室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 4.06 | 2.49 | 1.63 | 满足 |
|  | 1083[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 4.08 | 2.29 | 1.78 | 满足 |
|  | 1084[准备室（丁类，无爆炸危险）] | 实验室 | III | 侧面 | 4.33 | 3.31 | 1.31 | 满足 |
|  | 1089[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 6.20 | 3.18 | 1.95 | 满足 |
|  | 1090[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 5.02 | 2.55 | 1.97 | 满足 |
|  | 1091[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 4.83 | 2.53 | 1.91 | 满足 |
| 2 | 2118[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 5.44 | 3.03 | 1.79 | 满足 |
|  | 2119[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 4.77 | 2.93 | 1.63 | 满足 |
|  | 2120[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 4.63 | 2.68 | 1.73 | 满足 |
|  | 2121[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 6.02 | 3.88 | 1.55 | 满足 |
|  | 2133[准备室（丁类，无爆炸危险）] | 实验室 | III | 侧面 | 4.15 | 2.29 | 1.81 | 满足 |
|  | 2135[生物实验室] | 实验室 | III | 侧面 | 4.54 | 2.53 | 1.80 | 满足 |
|  | 2155[会议室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 5.01 | 3.07 | 1.63 | 满足 |
|  | 2156[会议室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 6.41 | 4.57 | 1.40 | 满足 |
|  | 2157[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 6.16 | 4.18 | 1.47 | 满足 |
|  | 2158[美术教室] | 专用教室 | III | 侧面 | 3.98 | 2.36 | 1.69 | 满足 |
|  | 2170[开放共享空间] | 普通教室 | III | 侧面 | 4.89 | 2.35 | 2.08 | 满足 |
|  | 2173[会议室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 7.10 | 3.48 | 2.04 | 满足 |
|  | 2176[会议室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 5.41 | 2.48 | 2.18 | 满足 |
|  | 2194[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 4.44 | 3.03 | 1.47 | 满足 |
|  | 2195[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 5.88 | 2.52 | 2.33 | 满足 |
|  | 2196[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 5.58 | 2.41 | 2.32 | 满足 |
|  | 2197[生物实验室] | 实验室 | III | 侧面 | 5.65 | 2.50 | 2.26 | 满足 |
|  | 2198[准备室（丁类，无爆炸危险）] | 实验室 | III | 侧面 | 5.91 | 3.67 | 1.61 | 满足 |
| 3 | 3225[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 6.23 | 4.06 | 1.53 | 满足 |
|  | 3226[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 6.25 | 4.09 | 1.53 | 满足 |
|  | 3227[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 5.83 | 3.81 | 1.53 | 满足 |
|  | 3228[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 4.67 | 3.27 | 1.43 | 满足 |
|  | 3239[准备室（丁类，无爆炸危险）] | 实验室 | III | 侧面 | 5.16 | 3.39 | 1.52 | 满足 |
|  | 3241[物理实验室] | 实验室 | III | 侧面 | 5.12 | 3.27 | 1.57 | 满足 |
|  | 3261[会议室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 4.97 | 3.12 | 1.59 | 满足 |
|  | 3262[会议室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 6.56 | 4.69 | 1.40 | 满足 |
|  | 3263[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 6.32 | 4.28 | 1.48 | 满足 |
|  | 3264[物理实验室] | 实验室 | III | 侧面 | 4.66 | 2.54 | 1.84 | 满足 |
|  | 3276[开放共享空间] | 普通教室 | III | 侧面 | 4.66 | 2.33 | 2.00 | 满足 |
|  | 3279[会议室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 6.78 | 3.50 | 1.94 | 满足 |
|  | 3282[会议室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 5.83 | 2.85 | 2.04 | 满足 |
|  | 3300[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 5.41 | 3.96 | 1.37 | 满足 |
|  | 3301[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 6.54 | 3.59 | 1.82 | 满足 |
|  | 3302[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 6.56 | 3.51 | 1.87 | 满足 |
|  | 3303[物理实验室] | 实验室 | III | 侧面 | 4.46 | 2.92 | 1.53 | 满足 |
|  | 3304[准备室（丁类，无爆炸危险）] | 实验室 | III | 侧面 | 6.59 | 4.35 | 1.52 | 满足 |
| 4 | 4331[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 5.65 | 3.24 | 1.74 | 满足 |
|  | 4332[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 5.04 | 3.09 | 1.63 | 满足 |
|  | 4333[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 4.60 | 2.78 | 1.65 | 满足 |
|  | 4334[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 5.35 | 3.11 | 1.72 | 满足 |
|  | 4345[准备室（丁类，无爆炸危险）] | 实验室 | III | 侧面 | 4.15 | 2.35 | 1.77 | 满足 |
|  | 4347[计算机教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 4.57 | 2.63 | 1.74 | 满足 |
|  | 4367[会议室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 5.11 | 3.33 | 1.54 | 满足 |
|  | 4368[会议室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 6.78 | 4.90 | 1.38 | 满足 |
|  | 4369[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 6.39 | 4.42 | 1.44 | 满足 |
|  | 4370[计算机教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 4.93 | 2.54 | 1.94 | 满足 |
|  | 4382[会议室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 5.77 | 3.11 | 1.85 | 满足 |
|  | 4385[会议室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 6.80 | 3.59 | 1.89 | 满足 |
|  | 4388[会议室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 6.06 | 3.02 | 2.01 | 满足 |
|  | 4406[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 4.95 | 3.13 | 1.58 | 满足 |
|  | 4407[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 5.07 | 2.62 | 1.94 | 满足 |
|  | 4408[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 4.98 | 2.48 | 2.01 | 满足 |
|  | 4409[计算机教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 5.46 | 3.12 | 1.75 | 满足 |
|  | 4410[准备室（丁类，无爆炸危险）] | 实验室 | III | 侧面 | 4.69 | 3.77 | 1.24 | 满足 |
| 5 | 5437[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 5.19 | 3.18 | 1.63 | 满足 |
|  | 5438[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 4.93 | 3.09 | 1.60 | 满足 |
|  | 5439[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 4.52 | 2.70 | 1.67 | 满足 |
|  | 5440[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 4.99 | 3.03 | 1.65 | 满足 |
|  | 5451[准备室（丁类，无爆炸危险）] | 实验室 | III | 侧面 | 7.34 | 4.58 | 1.60 | 满足 |
|  | 5453[教研活动室] | 普通教室 | III | 侧面 | 5.74 | 3.57 | 1.61 | 满足 |
|  | 5473[会议室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 5.24 | 3.31 | 1.58 | 满足 |
|  | 5474[会议室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 7.12 | 5.01 | 1.42 | 满足 |
|  | 5475[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 6.95 | 4.74 | 1.47 | 满足 |
|  | 5476[教研活动室] | 普通教室 | III | 侧面 | 5.30 | 3.08 | 1.72 | 满足 |
|  | 5488[会议室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 5.64 | 2.50 | 2.25 | 满足 |
|  | 5491[会议室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 7.30 | 3.99 | 1.83 | 满足 |
|  | 5494[会议室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 6.11 | 3.01 | 2.03 | 满足 |
|  | 5512[普通办公室] | 教师办公室 | III | 侧面 | 5.06 | 3.20 | 1.58 | 满足 |
|  | 5513[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 4.98 | 2.71 | 1.84 | 满足 |
|  | 5514[普通教室] | 普通教室 | III | 侧面 | 5.03 | 2.63 | 1.91 | 满足 |
|  | 5515[教研活动室] | 普通教室 | III | 侧面 | 4.77 | 3.20 | 1.49 | 满足 |
|  | 5516[准备室（丁类，无爆炸危险）] | 实验室 | III | 侧面 | 4.64 | 3.73 | 1.25 | 满足 |