建设项目日照分析报告

项目名称： 筑绿未来

建设单位： xxxx工程建设有限公司                             （章）

设计单位： xxxx建筑设计研究院有限公司                             （章）

2025年12月18日

筑绿未来               日照分析报告

一、建设单位（委托方）名称：   xxxx工程建设有限公司

地址：  福建省福州市                                  邮政编码：

法定代表人：            联系人：            联系电话：

二、设计单位（受托方）名称：  xxxx建筑设计研究院有限公司

地址：  福建省福州市                                  邮政编码：

法定代表人：            联系人：            联系电话：

资质证书编号：

三、日照分析项目情况

（一）建设项目基本情况：

xxxx工程建设有限公司 （以下简称委托方），就拟建       建筑对其基地北侧遮挡范围内确定的客体（详附图一）的日照影响，委托我公司进行分析。

建设地点：

用地范围：

建设基地周边电子地形图（详见附图   ）。

拟建建筑方案总平面图(详见附图    )。

（二）基地内拟建建筑基本情况：

基地内拟建建筑

| 编号 | 使用性质 | 层数 | 窗数 | 建筑高度(米) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公楼 |  |  | 17 | 23.1 |
| 宿舍楼1 |  |  | 0 | 20.0 |
| 宿舍楼2 |  |  | 0 | 21.0 |
| 宿舍楼3 |  |  | 0 | 20.0 |
| 宿舍楼4 |  |  | 0 | 20.0 |
| 宿舍楼5 |  |  | 0 | 18.0 |
| 宿舍楼6 |  |  | 0 | 7.0 |
| 小学楼 |  |  | 35 | 20.3 |

（三）基地遮挡范围内的客体建筑基本情况：

（四）基地外参与叠加分析的主体建筑基本情况：

注：

上表中是指建筑最高部位（含水箱、电梯井或构架）的高度（具体进行日照分析计算时建筑高度以日照分析图上所标示的诸屋面标高为准）。

拟建建筑的阴影范围，主、客体建筑位置关系，建筑标高以及客体建筑窗位如附图所示。

四、日照分析标准及依据

4.1 《城市居住区规划设计规范》（GBJ50180－2018）的条文

4.0.9 住宅建筑的间距应符合表4.0.9的规定；对特定情况，还应符合下列规定：

- 老年人居住建筑日照标准不应低于冬至日日照时数2h；

- 在原设计建筑外增加任何设施不应使相邻住宅原有日照标准降低，既有住宅建筑进行无障碍改造加装电梯除外；

- 旧区改建项目内新建住宅建筑日照标准不应低于大寒日日照时数1h。

表4.0.9　住宅建筑日照标准

| 建筑气候区划 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、VII气候区 |  | Ⅳ气候区 |  | Ⅴ、Ⅵ气候区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城区常住人口(万人) | ≥50 | ＜50 | ≥50 | ＜50 | 无限定 |
| 日照标准日 | 大寒日 |  |  | 冬至日 |  |
| 日照时数(h) | ≥2 | ≥3 |  | ≥1 |  |
| 有效日照时间带 (当地真太阳时) | 8时～16时 |  |  | 9时～15时 |  |
| 计算起点 | 底层窗台面 |  |  |  |  |

注：①建筑气候区划分应符合本规范附录A第A.0.1条规定。②底层窗台面是指距室内地平0.9m高的外墙位置。

4.2《住宅设计规范》GB50096-2011

7.1.1 每套住宅至少应有一个居住空间能获得冬季日照。

7.1.2 需要获得冬季日照的居住空间的窗洞开口宽度不应小于 0.60m。

4.3《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019

4.2.3-4  新建建筑物或构筑物应满足周边建筑物的日照标准；

5.1.2-2 建筑间距应符合本标准第7.1节建筑用房天然采光的规定，有日照要求的建筑和场地应符合国家相关日照标准的规定。

注：建筑和场地日照标准在现行国家标准《城市居住区规划设计标准》GB 50180中有明确规定，住宅、宿舍、托儿所、幼儿园、宿舍、老年人居住建筑、医院病房楼等类型建筑也有相关日照标准，并应执行当地城市规划行政主管部门依照日照标准制定的相关规定。

五、分析资料的来源说明

由委托方提供： 1.

2.

根据委托方提供的情况，除上述主、客体建筑外，按规划管理部门要求的主客体分析范围内目前尚无其他在建或已经批准方案待建的建筑。我公司在上述资料基础上进行日照分析计算。若由于委托方提供资料不实或方案变化而导致分析差错，我方将不承担责任。

六、本日照分析报告采用经城乡建设部鉴定的“绿建日照分析软件Sun”进行分析计算。

七、日照分析说明

通过作拟建建筑        在9:00～15:00日照阴影范围（见附图一），可知在日照有效时间段内，阴影范围以外的建筑及窗户不受拟建       的日照遮挡影响，不需进行日照定量分析。因此，仅需对客体        楼窗户进行日照定量分析。

八、日照分析结论

客体建筑的日照时间具体分析结果详见附表(附表    页)。

| 分析建筑编号 | 拟建 建设后统计到窗 | 拟建 建设后统计到户 |
| --- | --- | --- |
|  | 所有南向窗户均满足“住宅日照标准” | 每户均满足“住宅日照标准” |
|  | 有 个南向窗户不满足“住宅日照标准” | 每户均满足“住宅日照标准” |

附 表：  共    页

窗日照分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 日照时间 |  | 朝向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 日照时间 | 总有效日照 |  |
| 1 | 1 | 0.90 | 09:07～15:47 | 06:40 | 正南 |
|  | 1 | 0.90 | 0 | 00:00 | 正东 |
|  | 2 | 0.90 | 08:33～14:53 | 06:20 | 正南 |
|  | 2 | 1.00 | 0 | 00:00 | 正东 |
|  | 3 | 0.90 | 08:00～08:02 09:19～14:53 | 05:34 | 正南 |
|  | 3 | 0.90 | 08:00～10:46 | 02:46 | 正东 |
|  | 4 | 0.90 | 08:14～08:27 08:34～15:51 | 07:17 | 正南 |
|  | 4 | 1.00 | 08:00～10:46 | 02:46 | 正东 |
|  | 5 | 0.90 | 08:26～16:00 | 07:34 | 正南 |
|  | 5 | 0.90 | 08:00～12:00 | 04:00 | 正东 |
|  | 6 | 0.90 | 08:44～16:00 | 07:16 | 正南 |
|  | 6 | 1.00 | 08:00～12:00 | 04:00 | 正东 |
|  | 7 | 0.90 | 09:09～16:00 | 06:51 | 正南 |
|  | 7 | 0.90 | 0 | 00:00 | 正东 |
|  | 8 | 0.90 | 09:07～15:58 | 06:51 | 正南 |
|  | 8 | 1.00 | 0 | 00:00 | 正东 |
|  | 9 | 0.90 | 08:18～14:53 | 06:35 | 正南 |
|  | 9 | 0.90 | 08:00～08:12 | 00:00 | 正东 |
|  | 10 | 0.90 | 09:06～16:00 | 06:54 | 正南 |
|  | 10 | 1.00 | 08:00～08:12 | 00:00 | 正东 |
|  | 11 | 0.90 | 0 | 00:00 | 正南 |
|  | 11～12 | 0.90～1.00 | 08:00～08:59 | 00:59 | 正东 |
|  | 13 | 0.90 | 08:00～09:31 | 01:31 |  |
|  | 14 | 0.90 | 12:01～15:46 | 03:45 | 正西 |
|  | 14 | 1.00 | 08:00～09:31 | 01:31 | 正东 |
|  | 15 | 0.90 | 12:01～15:46 | 03:45 | 正西 |
|  | 15～16 | 0.90～1.00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 正南 |
|  | 17 | 0.90 | 09:06～16:00 | 06:54 |  |
|  | 17～26 | 0.90～1.00 | 08:00～16:00 | 08:00 |  |
|  | 27 | 0.90 | 09:30～16:00 | 06:30 |  |
|  | 28 | 1.00 | 09:28～16:00 | 06:32 |  |
|  | 29～30 | 0.90～1.00 | 08:00～12:01 | 04:01 |  |
|  | 31～32 | 0.90～1.00 | 08:00～12:14 | 04:14 |  |
|  | 33～34 | 0.90～1.00 | 08:00～12:37 | 04:37 |  |
|  | 35 | 0.90 | 08:35～16:00 | 07:25 |  |
|  | 36 | 1.00 | 08:38～16:00 | 07:22 |  |
|  | 37 | 0.90 | 08:41～16:00 | 07:19 |  |
|  | 38 | 1.00 | 08:44～16:00 | 07:16 |  |
|  | 39 | 0.90 | 08:47～16:00 | 07:13 |  |
|  | 40 | 1.00 | 08:50～16:00 | 07:10 |  |
|  | 41 | 0.90 | 08:53～16:00 | 07:07 |  |
|  | 42 | 1.00 | 08:57～16:00 | 07:03 |  |
|  | 43 | 0.90 | 09:00～16:00 | 07:00 |  |
|  | 44 | 1.00 | 09:04～16:00 | 06:56 |  |
|  | 45 | 0.90 | 09:07～16:00 | 06:53 |  |
|  | 46 | 1.00 | 09:12～16:00 | 06:48 |  |
|  | 47 | 0.90 | 09:15～16:00 | 06:45 |  |
|  | 48 | 1.00 | 09:20～16:00 | 06:40 |  |
|  | 49 | 0.90 | 09:24～16:00 | 06:36 |  |
|  | 50 | 1.00 | 09:30～16:00 | 06:30 |  |
|  | 52～53,55 | 1.00～1.40 | 0 | 00:00 | 正西 |
|  | 62～63 | 0.90～1.00 | 08:00～09:30 | 01:30 | 正东 |
|  | 64～65 | 0.90～1.00 | 08:00～08:57 | 00:57 |  |
|  | 66～67 | 0.90～1.00 | 08:00～10:38 | 02:38 |  |
|  | 68～69 | 0.90～1.00 | 08:00～10:27 | 02:27 |  |
|  | 70～71 | 0.90～1.00 | 08:00～10:13 | 02:13 |  |
|  | 72～73 | 0.90～1.00 | 08:00～09:53 | 01:53 |  |
|  | 74～75 | 0.90～1.00 | 08:00～09:54 | 01:54 |  |
|  | 76～115 | 0.90～1.00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 正南 |
|  | 116 | 0.90 | 11:46～14:30 15:15～16:00 | 03:29 |  |
|  | 117 | 1.00 | 11:58～14:32 15:22～16:00 | 03:12 |  |
|  | 118 | 0.90 | 10:38～14:30 14:42～16:00 | 05:10 |  |
|  | 119 | 1.00 | 10:48～14:32 14:49～16:00 | 04:55 |  |
|  | 120 | 0.90 | 10:54～14:30 14:51～16:00 | 04:45 |  |
|  | 121 | 1.00 | 11:05～14:32 14:56～16:00 | 04:31 |  |
|  | 122 | 0.90 | 11:11～14:30 14:58～16:00 | 04:21 |  |
|  | 123 | 1.00 | 11:22～14:32 15:04～16:00 | 04:06 |  |
|  | 124 | 0.90 | 11:28～14:30 15:05～16:00 | 03:57 |  |
|  | 125 | 1.00 | 11:40～14:32 15:11～15:12 15:12～16:00 | 03:40 |  |
|  | 126 | 0.90 | 10:23～14:30 14:33～16:00 | 05:34 |  |
|  | 127 | 1.00 | 10:33～14:32 14:40～16:00 | 05:19 |  |
|  | 128 | 0.90 | 09:34～16:00 | 06:26 |  |
|  | 129 | 1.00 | 09:40～16:00 | 06:20 |  |
|  | 130 | 0.90 | 09:44～16:00 | 06:16 |  |
|  | 131 | 1.00 | 09:51～16:00 | 06:09 |  |
|  | 132 | 0.90 | 09:56～16:00 | 06:04 |  |
|  | 133 | 1.00 | 10:04～16:00 | 05:56 |  |
|  | 134 | 0.90 | 10:09～16:00 | 05:51 |  |
|  | 135 | 1.00 | 10:17～16:00 | 05:43 |  |
|  | 136～138 | 0.90～1.00 | 09:30～16:00 | 06:30 |  |
|  | 139 | 1.00 | 09:28～16:00 | 06:32 |  |
|  | 140 | 0.90 | 09:30～16:00 | 06:30 |  |
|  | 141 | 1.00 | 09:28～16:00 | 06:32 |  |
|  | 142 | 0.90 | 09:30～16:00 | 06:30 |  |
|  | 143 | 1.00 | 09:28～16:00 | 06:32 |  |
|  | 144 | 0.90 | 09:30～16:00 | 06:30 |  |
|  | 145 | 1.00 | 09:28～16:00 | 06:32 |  |
|  | 146 | 0.90 | 09:30～16:00 | 06:30 |  |
|  | 147 | 1.00 | 09:28～16:00 | 06:32 |  |
|  | 148 | 0.90 | 09:30～16:00 | 06:30 |  |
|  | 149 | 1.00 | 09:28～16:00 | 06:32 |  |
|  | 150 | 0.90 | 09:30～16:00 | 06:30 |  |
|  | 151 | 1.00 | 09:28～16:00 | 06:32 |  |
|  | 152 | 0.90 | 09:30～16:00 | 06:30 |  |
|  | 153 | 1.00 | 09:28～16:00 | 06:32 |  |
|  | 154～155 | 0.90～1.00 | 08:00～12:58 | 04:58 |  |
|  | 156 | 0.90 | 11:45～16:00 | 04:15 |  |
|  | 157 | 1.00 | 11:57～16:00 | 04:03 |  |
|  | 158 | 0.90 | 10:37～16:00 | 05:23 |  |
|  | 159 | 1.00 | 10:47～16:00 | 05:13 |  |
|  | 160 | 0.90 | 10:53～16:00 | 05:07 |  |
|  | 161 | 1.00 | 11:04～16:00 | 04:56 |  |
|  | 162 | 0.90 | 11:10～16:00 | 04:50 |  |
|  | 163 | 1.00 | 11:21～16:00 | 04:39 |  |
|  | 164 | 0.90 | 11:27～16:00 | 04:33 |  |
|  | 165 | 1.00 | 11:39～16:00 | 04:21 |  |
|  | 166 | 0.90 | 10:22～16:00 | 05:38 |  |
|  | 167 | 1.00 | 10:32～16:00 | 05:28 |  |
|  | 168 | 0.90 | 09:34～16:00 | 06:26 |  |
|  | 169 | 1.00 | 09:40～16:00 | 06:20 |  |
|  | 170 | 0.90 | 09:44～16:00 | 06:16 |  |
|  | 171 | 1.00 | 09:51～16:00 | 06:09 |  |
|  | 172 | 0.90 | 09:56～16:00 | 06:04 |  |
|  | 173 | 1.00 | 10:04～16:00 | 05:56 |  |
|  | 174 | 0.90 | 10:09～16:00 | 05:51 |  |
|  | 175 | 1.00 | 10:17～16:00 | 05:43 |  |
|  | 176 | 1.00 | 08:21～12:58 | 04:37 |  |
|  | 177 | 0.90 | 08:18～12:58 | 04:40 |  |
|  | 183～186 | 0.90～1.00 | 08:09～11:59 | 03:50 | 正东 |
|  | 187～190 | 0.90～1.00 | 08:07～11:59 | 03:52 |  |
|  | 191 | 1.40 | 12:31～14:47 | 02:16 | 正西 |
|  | 194～195 | 0.90～1.00 | 08:07～11:59 | 03:52 | 正东 |
|  | 196 | 0.90 | 08:17～12:36 | 04:19 | 正南 |
|  | 197 | 0.90 | 08:11～12:22 | 04:11 |  |
|  | 198 | 0.90 | 08:07～12:14 | 04:07 |  |
|  | 199 | 0.90 | 0 | 00:00 |  |
|  | 200～201 | 0.90～1.00 | 0 | 00:00 | 正东 |
| 2 | 1 | 5.40 | 09:06～16:00 | 06:54 | 正南 |
|  | 2 | 5.40 | 08:00～14:53 | 06:53 |  |
|  | 3 | 5.40 | 08:12～14:53 | 06:41 |  |
|  | 4 | 5.40 | 08:26～14:53 | 06:27 |  |
|  | 4 | 5.40 | 0 | 00:00 | 正西 |
|  | 5 | 5.40 | 08:00～08:02 08:26～14:53 | 06:27 | 正南 |
|  | 5 | 5.40 | 0 | 00:00 | 正西 |
|  | 6 | 5.40 | 08:00～16:00 | 08:00 | 正南 |
|  | 6 | 5.40 | 0 | 00:00 | 正西 |
|  | 7 | 5.40 | 08:06～16:00 | 07:54 | 正南 |
|  | 8 | 5.40 | 08:22～16:00 | 07:38 |  |
|  | 8 | 4.90 | 08:05～13:12 | 05:07 |  |
|  | 9 | 5.40 | 08:26～16:00 | 07:34 |  |
|  | 9 | 5.00 | 08:05～13:12 | 05:07 |  |
|  | 10 | 5.40 | 08:00～12:00 | 04:00 | 正东 |
|  | 10 | 4.90 | 0 | 00:00 |  |
|  | 11 | 5.40 | 09:06～16:00 | 06:54 | 正南 |
|  | 11 | 5.00 | 0 | 00:00 | 正东 |
|  | 12 | 5.40 | 09:06～16:00 | 06:54 | 正南 |
|  | 12 | 5.00 | 08:00～08:27 | 00:27 | 正东 |
|  | 13 | 5.40 | 09:06～16:00 | 06:54 | 正南 |
|  | 13 | 4.90 | 08:00～08:27 | 00:27 | 正东 |
|  | 14 | 5.40 | 12:00～16:00 | 04:00 | 正西 |
|  | 14 | 5.00 | 08:00～12:00 | 04:00 | 正东 |
|  | 15 | 5.40 | 12:00～16:00 | 04:00 | 正西 |
|  | 15 | 4.90 | 08:00～12:00 | 04:00 | 正东 |
|  | 16 | 5.40 | 12:00～16:00 | 04:00 | 正西 |
|  | 23～24 | 4.90～5.00 | 08:00～12:46 | 04:46 | 正南 |
|  | 25～26 | 4.90～5.00 | 08:00～12:29 | 04:29 |  |
|  | 27～28 | 4.90～5.00 | 08:00～12:18 | 04:18 |  |
|  | 29 | 4.90 | 0 | 00:00 |  |
|  | 30 | 5.00 | 08:00～12:01 | 04:01 |  |
|  | 31～36 | 4.90～5.00 | 08:00～12:00 | 04:00 | 正东 |
|  | 37～38 | 4.90～5.00 | 08:00～10:11 | 02:11 |  |
|  | 39～40 | 4.90～5.00 | 08:00～09:51 | 01:51 |  |
|  | 41～92 | 4.90～5.00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 正南 |
|  | 93 | 4.90 | 08:30～16:00 | 07:30 |  |
|  | 94 | 5.00 | 08:29～16:00 | 07:31 |  |
|  | 95～96 | 4.90～5.00 | 10:13～16:00 | 05:47 |  |
|  | 97 | 4.90 | 11:58～15:30 15:36～16:00 | 03:56 |  |
|  | 98 | 5.00 | 11:58～15:31 15:37～16:00 | 03:56 |  |
|  | 99～100 | 4.90～5.00 | 09:07～16:00 | 06:53 |  |
|  | 101 | 4.90 | 08:30～16:00 | 07:30 |  |
|  | 102 | 5.00 | 08:29～16:00 | 07:31 |  |
|  | 103 | 4.90 | 08:30～16:00 | 07:30 |  |
|  | 104 | 5.00 | 08:29～16:00 | 07:31 |  |
|  | 105 | 4.90 | 08:30～16:00 | 07:30 |  |
|  | 106 | 5.00 | 08:29～16:00 | 07:31 |  |
|  | 107 | 4.90 | 08:30～16:00 | 07:30 |  |
|  | 108 | 5.00 | 08:29～16:00 | 07:31 |  |
|  | 109 | 4.90 | 09:17～16:00 | 06:43 |  |
|  | 110 | 5.00 | 09:15～16:00 | 06:45 |  |
|  | 111～112 | 4.90～5.00 | 09:29～16:00 | 06:31 |  |
|  | 113～114 | 4.90～5.00 | 09:42～16:00 | 06:18 |  |
|  | 115 | 4.90 | 09:57～16:00 | 06:03 |  |
|  | 116 | 5.00 | 09:56～16:00 | 06:04 |  |
|  | 117 | 4.90 | 10:31～16:00 | 05:29 |  |
|  | 118 | 5.00 | 10:30～16:00 | 05:30 |  |
|  | 119 | 4.90 | 10:51～16:00 | 05:09 |  |
|  | 120 | 5.00 | 10:50～16:00 | 05:10 |  |
|  | 121 | 4.90 | 11:12～16:00 | 04:48 |  |
|  | 122 | 5.00 | 11:11～16:00 | 04:49 |  |
|  | 123 | 4.90 | 11:35～15:30 15:31～16:00 | 04:24 |  |
|  | 124 | 5.00 | 11:35～15:31 15:31～16:00 | 04:25 |  |
|  | 125～126 | 4.90～5.00 | 08:35～16:00 | 07:25 |  |
|  | 127～128 | 4.90～5.00 | 08:42～16:00 | 07:18 |  |
|  | 129 | 4.90 | 08:50～16:00 | 07:10 |  |
|  | 130 | 5.00 | 08:49～16:00 | 07:11 |  |
|  | 131 | 4.90 | 08:58～16:00 | 07:02 |  |
|  | 132 | 5.00 | 08:57～16:00 | 07:03 |  |
|  | 133 | 4.90 | 08:16～16:00 | 07:44 |  |
|  | 134 | 5.00 | 08:18～16:00 | 07:42 |  |
|  | 135 | 4.90 | 08:20～16:00 | 07:40 |  |
|  | 136 | 5.00 | 08:23～16:00 | 07:37 |  |
|  | 137 | 4.90 | 08:26～16:00 | 07:34 |  |
|  | 138 | 5.00 | 08:29～16:00 | 07:31 |  |
|  | 139 | 4.90 | 08:31～16:00 | 07:29 |  |
|  | 140 | 5.00 | 08:35～16:00 | 07:25 |  |
|  | 141 | 4.90 | 08:38～16:00 | 07:22 |  |
|  | 142 | 5.00 | 08:42～16:00 | 07:18 |  |
|  | 143 | 4.90 | 08:45～16:00 | 07:15 |  |
|  | 144 | 5.00 | 08:49～16:00 | 07:11 |  |
|  | 145 | 4.90 | 08:52～16:00 | 07:08 |  |
|  | 146 | 5.00 | 08:57～16:00 | 07:03 |  |
|  | 147 | 4.90 | 09:01～16:00 | 06:59 |  |
|  | 148 | 5.00 | 09:07～16:00 | 06:53 |  |
|  | 149 | 4.90 | 11:41～16:00 | 04:19 |  |
|  | 150 | 5.00 | 11:57～16:00 | 04:03 |  |
|  | 151 | 4.90 | 10:19～16:00 | 05:41 |  |
|  | 152 | 5.00 | 10:30～16:00 | 05:30 |  |
|  | 153 | 4.90 | 10:37～16:00 | 05:23 |  |
|  | 154 | 5.00 | 10:50～16:00 | 05:10 |  |
|  | 155 | 4.90 | 10:57～16:00 | 05:03 |  |
|  | 156 | 5.00 | 11:11～16:00 | 04:49 |  |
|  | 157 | 4.90 | 11:19～16:00 | 04:41 |  |
|  | 158 | 5.00 | 11:34～16:00 | 04:26 |  |
|  | 159 | 4.90 | 10:02～16:00 | 05:58 |  |
|  | 160 | 5.00 | 10:13～16:00 | 05:47 |  |
|  | 161 | 4.90 | 09:11～16:00 | 06:49 |  |
|  | 162 | 5.00 | 09:17～16:00 | 06:43 |  |
|  | 163 | 4.90 | 09:21～16:00 | 06:39 |  |
|  | 164 | 5.00 | 09:29～16:00 | 06:31 |  |
|  | 165 | 4.90 | 09:33～16:00 | 06:27 |  |
|  | 166 | 5.00 | 09:42～16:00 | 06:18 |  |
|  | 167 | 4.90 | 09:47～16:00 | 06:13 |  |
|  | 168 | 5.00 | 09:56～16:00 | 06:04 |  |
|  | 173～174 | 5.00～5.40 | 0 | 00:00 | 正西 |
|  | 176～177 | 4.90～5.00 | 0 | 00:00 | 正东 |
|  | 178～179 | 4.90～5.00 | 08:00～08:56 | 00:56 |  |
|  | 180～181 | 4.90～5.00 | 08:00～10:13 | 02:13 |  |
|  | 182～183 | 4.90～5.00 | 08:00～10:29 | 02:29 |  |
|  | 185～186 | 4.90～5.00 | 08:00～13:12 | 05:12 | 正南 |
|  | 187～190 | 4.90～5.00 | 08:00～12:00 | 04:00 | 正东 |
|  | 191～192 | 4.90～5.00 | 08:00～12:46 | 04:46 | 正南 |
|  | 193～194 | 4.90～5.00 | 08:00～12:18 | 04:18 |  |
|  | 195 | 4.90 | 0 | 00:00 |  |
|  | 196 | 5.00 | 08:00～12:01 | 04:01 |  |
| 3 | 1 | 9.00 | 12:00～16:00 | 04:00 | 正西 |
|  | 2 | 9.00 | 08:00～12:00 | 04:00 | 正东 |
|  | 3～5 | 9.00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 正南 |
|  | 5 | 9.40 | 0 | 00:00 | 正西 |
|  | 6 | 9.00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 正南 |
|  | 6 | 9.80 | 12:55～14:00 | 01:05 | 正西 |
|  | 8～14 | 9.30～9.40 | 08:00～16:00 | 08:00 | 正南 |
|  | 15 | 9.30 | 08:05～16:00 | 07:55 |  |
|  | 16 | 9.40 | 08:04～16:00 | 07:56 |  |
|  | 17～18 | 9.30～9.40 | 0 | 00:00 | 正东 |
|  | 19～20 | 9.30～9.40 | 08:00～08:56 | 00:56 |  |
|  | 21 | 9.40 | 08:00～09:59 11:13～12:00 | 02:46 |  |
|  | 22 | 9.30 | 08:00～10:00 11:32～12:00 | 02:28 |  |
|  | 23～24 | 9.30～9.40 | 08:00～12:00 | 04:00 |  |
|  | 26 | 9.30 | 10:19～16:00 | 05:41 | 正南 |
|  | 27 | 9.40 | 11:30～16:00 | 04:30 |  |
|  | 28～30 | 9.40 | 08:00～16:00 | 08:00 |  |
|  | 31～32 | 9.30～9.40 | 08:00～13:37 | 05:37 |  |
|  | 33～72 | 9.30～9.40 | 08:00～16:00 | 08:00 |  |
|  | 73～74 | 9.30～9.40 | 11:56～16:00 | 04:04 |  |
|  | 75～76 | 9.30～9.40 | 10:02～16:00 | 05:58 |  |
|  | 77～78 | 9.30～9.40 | 10:26～16:00 | 05:34 |  |
|  | 79 | 9.30 | 10:54～16:00 | 05:06 |  |
|  | 80 | 9.40 | 10:53～16:00 | 05:07 |  |
|  | 81～82 | 9.30～9.40 | 11:24～16:00 | 04:36 |  |
|  | 83 | 9.30 | 09:42～16:00 | 06:18 |  |
|  | 84 | 9.40 | 09:41～16:00 | 06:19 |  |
|  | 85 | 9.30 | 08:45～16:00 | 07:15 |  |
|  | 86 | 9.40 | 08:44～16:00 | 07:16 |  |
|  | 87 | 9.30 | 08:56～16:00 | 07:04 |  |
|  | 88 | 9.40 | 08:55～16:00 | 07:05 |  |
|  | 89 | 9.30 | 09:09～16:00 | 06:51 |  |
|  | 90 | 9.40 | 09:08～16:00 | 06:52 |  |
|  | 91 | 9.30 | 09:24～16:00 | 06:36 |  |
|  | 92 | 9.40 | 09:23～16:00 | 06:37 |  |
|  | 93 | 9.30 | 08:35～16:00 | 07:25 |  |
|  | 94 | 9.40 | 08:34～16:00 | 07:26 |  |
|  | 95 | 9.30 | 08:11～16:00 | 07:49 |  |
|  | 96 | 9.40 | 08:10～16:00 | 07:50 |  |
|  | 97 | 9.30 | 08:16～16:00 | 07:44 |  |
|  | 98 | 9.40 | 08:15～16:00 | 07:45 |  |
|  | 99 | 9.30 | 08:22～16:00 | 07:38 |  |
|  | 100 | 9.40 | 08:21～16:00 | 07:39 |  |
|  | 101 | 9.30 | 08:28～16:00 | 07:32 |  |
|  | 102 | 9.40 | 08:27～16:00 | 07:33 |  |
|  | 103～106 | 9.30～9.40 | 08:00～12:00 | 04:00 | 正东 |
|  | 107～108 | 9.30～9.40 | 08:00～13:03 | 05:03 | 正南 |
|  | 109～110 | 9.30～9.40 | 08:00～12:25 | 04:25 |  |
|  | 111 | 9.30 | 0 | 00:00 |  |
|  | 112 | 9.40 | 08:00～12:01 | 04:01 |  |
|  | 113～115 | 9.30～9.40 | 08:00～16:00 | 08:00 |  |
|  | 116 | 9.40 | 08:02～16:00 | 07:58 |  |
|  | 117 | 9.30 | 08:04～16:00 | 07:56 |  |
|  | 118 | 9.40 | 08:07～16:00 | 07:53 |  |
|  | 119 | 9.30 | 08:09～16:00 | 07:51 |  |
|  | 120 | 9.40 | 08:12～16:00 | 07:48 |  |
|  | 121 | 9.30 | 08:15～16:00 | 07:45 |  |
|  | 122 | 9.40 | 08:19～16:00 | 07:41 |  |
|  | 123 | 9.30 | 08:22～16:00 | 07:38 |  |
|  | 124 | 9.40 | 08:26～16:00 | 07:34 |  |
|  | 125 | 9.30 | 08:30～16:00 | 07:30 |  |
|  | 126 | 9.40 | 08:34～16:00 | 07:26 |  |
|  | 127～128 | 9.30～9.40 | 11:56～16:00 | 04:04 |  |
|  | 129 | 9.30 | 09:48～16:00 | 06:12 |  |
|  | 130 | 9.40 | 10:02～16:00 | 05:58 |  |
|  | 131 | 9.30 | 10:10～16:00 | 05:50 |  |
|  | 132 | 9.40 | 10:26～16:00 | 05:34 |  |
|  | 133 | 9.30 | 10:35～16:00 | 05:25 |  |
|  | 134 | 9.40 | 10:53～16:00 | 05:07 |  |
|  | 135 | 9.30 | 11:03～16:00 | 04:57 |  |
|  | 136 | 9.40 | 11:24～16:00 | 04:36 |  |
|  | 137 | 9.30 | 09:30～16:00 | 06:30 |  |
|  | 138 | 9.40 | 09:41～16:00 | 06:19 |  |
|  | 139 | 9.30 | 08:38～16:00 | 07:22 |  |
|  | 140 | 9.40 | 08:44～16:00 | 07:16 |  |
|  | 141 | 9.30 | 08:48～16:00 | 07:12 |  |
|  | 142 | 9.40 | 08:55～16:00 | 07:05 |  |
|  | 143 | 9.30 | 09:00～16:00 | 07:00 |  |
|  | 144 | 9.40 | 09:08～16:00 | 06:52 |  |
|  | 145 | 9.30 | 09:14～16:00 | 06:46 |  |
|  | 146 | 9.40 | 09:23～16:00 | 06:37 |  |
|  | 147 | 9.30 | 10:19～16:00 | 05:41 |  |
|  | 151 | 9.80 | 0 | 00:00 | 正西 |
|  | 152 | 9.80 | 12:55～14:58 | 02:03 |  |
|  | 153 | 9.80 | 12:54～16:00 | 03:06 |  |
|  | 155～156 | 9.30～9.40 | 08:00～13:37 | 05:37 | 正南 |
|  | 157～158 | 9.30～9.40 | 0 | 00:00 | 正东 |
|  | 159～160 | 9.30～9.40 | 08:00～08:26 | 00:26 |  |
|  | 161～162 | 9.30～9.40 | 08:00～12:00 | 04:00 |  |
|  | 170～171 | 9.30～9.40 | 08:00～13:03 | 05:03 | 正南 |
|  | 172～173 | 9.30～9.40 | 08:00～12:40 | 04:40 |  |
|  | 174～175 | 9.30～9.40 | 08:00～12:25 | 04:25 |  |
|  | 176 | 9.30 | 0 | 00:00 |  |
|  | 177 | 9.40 | 08:00～12:01 | 04:01 |  |
|  | 178～183 | 9.30～9.40 | 08:00～12:00 | 04:00 | 正东 |
|  | 184 | 9.40 | 08:00～09:59 | 01:59 |  |
|  | 185 | 9.30 | 08:00～10:00 | 02:00 |  |
|  | 186～187 | 9.30～9.40 | 08:00～09:51 | 01:51 |  |
| 4 | 1 | 12.30 | 12:00～16:00 | 04:00 | 正西 |
|  | 2 | 12.30 | 08:00～12:00 | 04:00 | 正东 |
|  | 3～5 | 12.30 | 08:00～16:00 | 08:00 | 正南 |
|  | 5 | 13.20 | 0 | 00:00 | 正西 |
|  | 6 | 12.30 | 08:00～16:00 | 08:00 | 正南 |
|  | 6 | 13.60 | 13:24～15:54 | 02:30 | 正西 |
|  | 8～31 | 13.10～13.20 | 08:00～16:00 | 08:00 | 正南 |
|  | 32～33 | 13.10～13.20 | 0 | 00:00 | 正东 |
|  | 34～35 | 13.10～13.20 | 08:00～08:56 | 00:56 |  |
|  | 36～39 | 13.10～13.20 | 08:00～12:00 | 04:00 |  |
|  | 41～42 | 13.10 | 10:19～16:00 | 05:41 | 正南 |
|  | 43 | 13.20 | 11:30～16:00 | 04:30 |  |
|  | 44～46 | 13.20 | 08:00～16:00 | 08:00 |  |
|  | 47 | 13.10 | 08:00～14:15 | 06:15 |  |
|  | 48 | 13.20 | 08:00～14:16 | 06:16 |  |
|  | 49 | 13.10 | 11:21～16:00 | 04:39 |  |
|  | 50 | 13.20 | 11:54～16:00 | 04:06 |  |
|  | 51 | 13.10 | 09:06～16:00 | 06:54 |  |
|  | 52 | 13.20 | 09:20～16:00 | 06:40 |  |
|  | 53 | 13.10 | 09:30～16:00 | 06:30 |  |
|  | 54 | 13.20 | 09:47～16:00 | 06:13 |  |
|  | 55 | 13.10 | 09:59～16:00 | 06:01 |  |
|  | 56 | 13.20 | 10:22～16:00 | 05:38 |  |
|  | 57 | 13.10 | 10:37～16:00 | 05:23 |  |
|  | 58 | 13.20 | 11:05～16:00 | 04:55 |  |
|  | 59 | 13.10 | 08:48～16:00 | 07:12 |  |
|  | 60 | 13.20 | 08:58～16:00 | 07:02 |  |
|  | 61 | 13.10 | 08:03～16:00 | 07:57 |  |
|  | 62 | 13.20 | 08:07～16:00 | 07:53 |  |
|  | 63 | 13.10 | 08:11～16:00 | 07:49 |  |
|  | 64 | 13.20 | 08:17～16:00 | 07:43 |  |
|  | 65 | 13.10 | 08:21～16:00 | 07:39 |  |
|  | 66 | 13.20 | 08:28～16:00 | 07:32 |  |
|  | 67 | 13.10 | 08:33～16:00 | 07:27 |  |
|  | 68 | 13.20 | 08:41～16:00 | 07:19 |  |
|  | 69～108 | 13.10～13.20 | 08:00～16:00 | 08:00 |  |
|  | 109 | 13.10 | 11:21～16:00 | 04:39 |  |
|  | 110 | 13.20 | 11:54～16:00 | 04:06 |  |
|  | 111 | 13.10 | 09:06～16:00 | 06:54 |  |
|  | 112 | 13.20 | 09:20～16:00 | 06:40 |  |
|  | 113 | 13.10 | 09:30～16:00 | 06:30 |  |
|  | 114 | 13.20 | 09:47～16:00 | 06:13 |  |
|  | 115 | 13.10 | 09:59～16:00 | 06:01 |  |
|  | 116 | 13.20 | 10:22～16:00 | 05:38 |  |
|  | 117 | 13.10 | 10:37～16:00 | 05:23 |  |
|  | 118 | 13.20 | 11:05～16:00 | 04:55 |  |
|  | 119 | 13.10 | 08:48～16:00 | 07:12 |  |
|  | 120 | 13.20 | 08:58～16:00 | 07:02 |  |
|  | 121 | 13.10 | 08:03～16:00 | 07:57 |  |
|  | 122 | 13.20 | 08:07～16:00 | 07:53 |  |
|  | 123 | 13.10 | 08:11～16:00 | 07:49 |  |
|  | 124 | 13.20 | 08:17～16:00 | 07:43 |  |
|  | 125 | 13.10 | 08:21～16:00 | 07:39 |  |
|  | 126 | 13.20 | 08:28～16:00 | 07:32 |  |
|  | 127 | 13.10 | 08:33～16:00 | 07:27 |  |
|  | 128 | 13.20 | 08:41～16:00 | 07:19 |  |
|  | 129～138 | 13.10～13.20 | 08:00～16:00 | 08:00 |  |
|  | 139～142 | 13.10～13.20 | 08:00～12:00 | 04:00 | 正东 |
|  | 143 | 13.10 | 08:00～13:32 | 05:32 | 正南 |
|  | 144 | 13.20 | 08:00～13:33 | 05:33 |  |
|  | 145～146 | 13.10～13.20 | 08:00～12:38 | 04:38 |  |
|  | 147～148 | 13.10～13.20 | 08:00～12:01 | 04:01 |  |
|  | 152 | 13.60 | 0 | 00:00 | 正西 |
|  | 153～154 | 13.60 | 13:23～16:00 | 02:37 |  |
|  | 156 | 13.10 | 08:00～14:15 | 06:15 | 正南 |
|  | 157 | 13.20 | 08:00～14:16 | 06:16 |  |
|  | 158～159 | 13.10～13.20 | 0 | 00:00 | 正东 |
|  | 160～161 | 13.10～13.20 | 08:00～08:26 | 00:26 |  |
|  | 162～163 | 13.10～13.20 | 08:00～12:00 | 04:00 |  |
|  | 171 | 13.10 | 08:00～13:32 | 05:32 | 正南 |
|  | 172 | 13.20 | 08:00～13:33 | 05:33 |  |
|  | 173～174 | 13.10～13.20 | 08:00～13:00 | 05:00 |  |
|  | 175～176 | 13.10～13.20 | 08:00～12:38 | 04:38 |  |
|  | 177～178 | 13.10～13.20 | 0 | 00:00 |  |
|  | 179～186 | 13.10～13.20 | 08:00～12:00 | 04:00 | 正东 |
|  | 187 | 13.20 | 08:00～09:16 09:26～12:00 | 03:50 |  |
|  | 188 | 13.10 | 08:00～09:18 09:31～12:00 | 03:47 |  |
| 5 | 1 | 15.60 | 12:00～16:00 | 04:00 | 正西 |
|  | 1 | 17.00 | 08:00～16:00 | 08:00 | 正南 |
|  | 2 | 15.60 | 08:00～12:00 | 04:00 | 正东 |
|  | 2～10 | 15.60～17.10 | 08:00～16:00 | 08:00 | 正南 |
|  | 11 | 17.00 | 10:19～16:00 | 05:41 |  |
|  | 12 | 17.10 | 11:30～16:00 | 04:30 |  |
|  | 13～55 | 17.00～17.10 | 08:00～16:00 | 08:00 |  |
|  | 56 | 17.00 | 10:40～16:00 | 05:20 |  |
|  | 57 | 17.10 | 11:46～16:00 | 04:14 |  |
|  | 58 | 17.00 | 08:00～16:00 | 08:00 |  |
|  | 59 | 17.10 | 08:07～16:00 | 07:53 |  |
|  | 60 | 17.00 | 08:16～16:00 | 07:44 |  |
|  | 61 | 17.10 | 08:30～16:00 | 07:30 |  |
|  | 62 | 17.00 | 08:43～16:00 | 07:17 |  |
|  | 63 | 17.10 | 09:07～16:00 | 06:53 |  |
|  | 64 | 17.00 | 09:27～16:00 | 06:33 |  |
|  | 65 | 17.10 | 10:09～16:00 | 05:51 |  |
|  | 66～85 | 17.00～17.10 | 08:00～16:00 | 08:00 |  |
|  | 89 | 17.50 | 0 | 00:00 | 正西 |
|  | 90～91 | 17.50 | 14:45～16:00 | 01:15 |  |
|  | 93 | 17.00 | 08:00～15:31 | 07:31 | 正南 |
|  | 94 | 17.10 | 08:00～15:33 | 07:33 |  |
|  | 95～96 | 17.00～17.10 | 0 | 00:00 | 正东 |
|  | 97 | 17.10 | 08:00～08:03 10:50～12:00 | 01:10 |  |
|  | 98 | 17.00 | 08:00～08:06 11:50～12:00 | 00:00 |  |
|  | 99～100 | 17.00～17.10 | 08:00～12:00 | 04:00 |  |
|  | 108 | 17.00 | 08:00～14:45 | 06:45 | 正南 |
|  | 109 | 17.10 | 08:00～14:48 | 06:48 |  |
|  | 110 | 17.00 | 08:00～13:58 | 05:58 |  |
|  | 111 | 17.10 | 08:00～14:01 | 06:01 |  |
|  | 112 | 17.00 | 08:00～13:18 | 05:18 |  |
|  | 113 | 17.10 | 08:00～13:20 | 05:20 |  |
|  | 114 | 17.00 | 0 | 00:00 |  |
|  | 115 | 17.10 | 08:00～12:01 | 04:01 |  |
|  | 116～125 | 17.00～17.10 | 08:00～12:00 | 04:00 | 正东 |
|  | 165 | 17.10 | 14:31～16:00 | 01:29 | 正西 |
|  | 166 | 17.50 | 14:45～16:00 | 01:15 |  |
|  | 168～169 | 17.00～17.10 | 0 | 00:00 | 正东 |
|  | 170 | 17.10 | 08:00～08:03 08:37～12:00 | 03:23 |  |
|  | 171 | 17.00 | 08:00～08:06 08:43～12:00 | 03:17 |  |
|  | 172～175 | 17.00～17.10 | 08:00～12:00 | 04:00 |  |
|  | 177 | 17.00 | 08:00～15:31 | 07:31 | 正南 |
|  | 178 | 17.10 | 08:00～15:33 | 07:33 |  |
|  | 179～182 | 17.00～17.10 | 08:00～12:00 | 04:00 | 正东 |
|  | 183 | 17.00 | 08:00～14:45 | 06:45 | 正南 |
|  | 184 | 17.10 | 08:00～14:48 | 06:48 |  |
|  | 185 | 17.00 | 08:00～13:18 | 05:18 |  |
|  | 186 | 17.10 | 08:00～13:20 | 05:20 |  |
|  | 187～188 | 17.00～17.10 | 08:00～12:01 | 04:01 |  |

窗日照分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 日照时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 日照时间 | 总有效日照 |
| 1 | 1 | 0.90 | 09:07～15:47 | 06:40 |
|  | 1 | 0.90 | 0 | 00:00 |
|  | 2 | 0.90 | 08:33～14:53 | 06:20 |
|  | 2 | 1.00 | 0 | 00:00 |
|  | 3 | 0.90 | 08:00～08:02 09:19～14:53 | 05:34 |
|  | 3 | 0.90 | 08:00～10:46 | 02:46 |
|  | 4 | 0.90 | 08:14～08:27 08:34～15:51 | 07:17 |
|  | 4 | 1.00 | 08:00～10:46 | 02:46 |
|  | 5 | 0.90 | 08:26～16:00 | 07:34 |
|  | 5 | 0.90 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 6 | 0.90 | 08:44～16:00 | 07:16 |
|  | 6 | 1.00 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 7 | 0.90 | 09:09～16:00 | 06:51 |
|  | 7 | 0.90 | 0 | 00:00 |
|  | 8 | 0.90 | 09:07～15:58 | 06:51 |
|  | 8 | 1.00 | 0 | 00:00 |
|  | 9 | 0.90 | 08:18～14:53 | 06:35 |
|  | 9 | 0.90 | 08:00～08:12 | 00:00 |
|  | 10 | 0.90 | 09:06～16:00 | 06:54 |
|  | 10 | 1.00 | 08:00～08:12 | 00:00 |
|  | 11 | 0.90 | 0 | 00:00 |
|  | 11～12 | 0.90～1.00 | 08:00～08:59 | 00:59 |
|  | 13 | 0.90 | 08:00～09:31 | 01:31 |
|  | 14 | 0.90 | 12:01～15:46 | 03:45 |
|  | 14 | 1.00 | 08:00～09:31 | 01:31 |
|  | 15 | 0.90 | 12:01～15:46 | 03:45 |
|  | 15～16 | 0.90～1.00 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 17 | 0.90 | 09:06～16:00 | 06:54 |
|  | 17～26 | 0.90～1.00 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 27 | 0.90 | 09:30～16:00 | 06:30 |
|  | 28 | 1.00 | 09:28～16:00 | 06:32 |
|  | 29～30 | 0.90～1.00 | 08:00～12:01 | 04:01 |
|  | 31～32 | 0.90～1.00 | 08:00～12:14 | 04:14 |
|  | 33～34 | 0.90～1.00 | 08:00～12:37 | 04:37 |
|  | 35 | 0.90 | 08:35～16:00 | 07:25 |
|  | 36 | 1.00 | 08:38～16:00 | 07:22 |
|  | 37 | 0.90 | 08:41～16:00 | 07:19 |
|  | 38 | 1.00 | 08:44～16:00 | 07:16 |
|  | 39 | 0.90 | 08:47～16:00 | 07:13 |
|  | 40 | 1.00 | 08:50～16:00 | 07:10 |
|  | 41 | 0.90 | 08:53～16:00 | 07:07 |
|  | 42 | 1.00 | 08:57～16:00 | 07:03 |
|  | 43 | 0.90 | 09:00～16:00 | 07:00 |
|  | 44 | 1.00 | 09:04～16:00 | 06:56 |
|  | 45 | 0.90 | 09:07～16:00 | 06:53 |
|  | 46 | 1.00 | 09:12～16:00 | 06:48 |
|  | 47 | 0.90 | 09:15～16:00 | 06:45 |
|  | 48 | 1.00 | 09:20～16:00 | 06:40 |
|  | 49 | 0.90 | 09:24～16:00 | 06:36 |
|  | 50 | 1.00 | 09:30～16:00 | 06:30 |
|  | 52～53,55 | 1.00～1.40 | 0 | 00:00 |
|  | 62～63 | 0.90～1.00 | 08:00～09:30 | 01:30 |
|  | 64～65 | 0.90～1.00 | 08:00～08:57 | 00:57 |
|  | 66～67 | 0.90～1.00 | 08:00～10:38 | 02:38 |
|  | 68～69 | 0.90～1.00 | 08:00～10:27 | 02:27 |
|  | 70～71 | 0.90～1.00 | 08:00～10:13 | 02:13 |
|  | 72～73 | 0.90～1.00 | 08:00～09:53 | 01:53 |
|  | 74～75 | 0.90～1.00 | 08:00～09:54 | 01:54 |
|  | 76～115 | 0.90～1.00 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 116 | 0.90 | 11:46～14:30 15:15～16:00 | 03:29 |
|  | 117 | 1.00 | 11:58～14:32 15:22～16:00 | 03:12 |
|  | 118 | 0.90 | 10:38～14:30 14:42～16:00 | 05:10 |
|  | 119 | 1.00 | 10:48～14:32 14:49～16:00 | 04:55 |
|  | 120 | 0.90 | 10:54～14:30 14:51～16:00 | 04:45 |
|  | 121 | 1.00 | 11:05～14:32 14:56～16:00 | 04:31 |
|  | 122 | 0.90 | 11:11～14:30 14:58～16:00 | 04:21 |
|  | 123 | 1.00 | 11:22～14:32 15:04～16:00 | 04:06 |
|  | 124 | 0.90 | 11:28～14:30 15:05～16:00 | 03:57 |
|  | 125 | 1.00 | 11:40～14:32 15:11～15:12 15:12～16:00 | 03:40 |
|  | 126 | 0.90 | 10:23～14:30 14:33～16:00 | 05:34 |
|  | 127 | 1.00 | 10:33～14:32 14:40～16:00 | 05:19 |
|  | 128 | 0.90 | 09:34～16:00 | 06:26 |
|  | 129 | 1.00 | 09:40～16:00 | 06:20 |
|  | 130 | 0.90 | 09:44～16:00 | 06:16 |
|  | 131 | 1.00 | 09:51～16:00 | 06:09 |
|  | 132 | 0.90 | 09:56～16:00 | 06:04 |
|  | 133 | 1.00 | 10:04～16:00 | 05:56 |
|  | 134 | 0.90 | 10:09～16:00 | 05:51 |
|  | 135 | 1.00 | 10:17～16:00 | 05:43 |
|  | 136～138 | 0.90～1.00 | 09:30～16:00 | 06:30 |
|  | 139 | 1.00 | 09:28～16:00 | 06:32 |
|  | 140 | 0.90 | 09:30～16:00 | 06:30 |
|  | 141 | 1.00 | 09:28～16:00 | 06:32 |
|  | 142 | 0.90 | 09:30～16:00 | 06:30 |
|  | 143 | 1.00 | 09:28～16:00 | 06:32 |
|  | 144 | 0.90 | 09:30～16:00 | 06:30 |
|  | 145 | 1.00 | 09:28～16:00 | 06:32 |
|  | 146 | 0.90 | 09:30～16:00 | 06:30 |
|  | 147 | 1.00 | 09:28～16:00 | 06:32 |
|  | 148 | 0.90 | 09:30～16:00 | 06:30 |
|  | 149 | 1.00 | 09:28～16:00 | 06:32 |
|  | 150 | 0.90 | 09:30～16:00 | 06:30 |
|  | 151 | 1.00 | 09:28～16:00 | 06:32 |
|  | 152 | 0.90 | 09:30～16:00 | 06:30 |
|  | 153 | 1.00 | 09:28～16:00 | 06:32 |
|  | 154～155 | 0.90～1.00 | 08:00～12:58 | 04:58 |
|  | 156 | 0.90 | 11:45～16:00 | 04:15 |
|  | 157 | 1.00 | 11:57～16:00 | 04:03 |
|  | 158 | 0.90 | 10:37～16:00 | 05:23 |
|  | 159 | 1.00 | 10:47～16:00 | 05:13 |
|  | 160 | 0.90 | 10:53～16:00 | 05:07 |
|  | 161 | 1.00 | 11:04～16:00 | 04:56 |
|  | 162 | 0.90 | 11:10～16:00 | 04:50 |
|  | 163 | 1.00 | 11:21～16:00 | 04:39 |
|  | 164 | 0.90 | 11:27～16:00 | 04:33 |
|  | 165 | 1.00 | 11:39～16:00 | 04:21 |
|  | 166 | 0.90 | 10:22～16:00 | 05:38 |
|  | 167 | 1.00 | 10:32～16:00 | 05:28 |
|  | 168 | 0.90 | 09:34～16:00 | 06:26 |
|  | 169 | 1.00 | 09:40～16:00 | 06:20 |
|  | 170 | 0.90 | 09:44～16:00 | 06:16 |
|  | 171 | 1.00 | 09:51～16:00 | 06:09 |
|  | 172 | 0.90 | 09:56～16:00 | 06:04 |
|  | 173 | 1.00 | 10:04～16:00 | 05:56 |
|  | 174 | 0.90 | 10:09～16:00 | 05:51 |
|  | 175 | 1.00 | 10:17～16:00 | 05:43 |
|  | 176 | 1.00 | 08:21～12:58 | 04:37 |
|  | 177 | 0.90 | 08:18～12:58 | 04:40 |
|  | 183～186 | 0.90～1.00 | 08:09～11:59 | 03:50 |
|  | 187～190 | 0.90～1.00 | 08:07～11:59 | 03:52 |
|  | 191 | 1.40 | 12:31～14:47 | 02:16 |
|  | 194～195 | 0.90～1.00 | 08:07～11:59 | 03:52 |
|  | 196 | 0.90 | 08:17～12:36 | 04:19 |
|  | 197 | 0.90 | 08:11～12:22 | 04:11 |
|  | 198 | 0.90 | 08:07～12:14 | 04:07 |
|  | 199～201 | 0.90～1.00 | 0 | 00:00 |
| 2 | 1 | 5.40 | 09:06～16:00 | 06:54 |
|  | 2 | 5.40 | 08:00～14:53 | 06:53 |
|  | 3 | 5.40 | 08:12～14:53 | 06:41 |
|  | 4 | 5.40 | 08:26～14:53 | 06:27 |
|  | 4 | 5.40 | 0 | 00:00 |
|  | 5 | 5.40 | 08:00～08:02 08:26～14:53 | 06:27 |
|  | 5 | 5.40 | 0 | 00:00 |
|  | 6 | 5.40 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 6 | 5.40 | 0 | 00:00 |
|  | 7 | 5.40 | 08:06～16:00 | 07:54 |
|  | 8 | 5.40 | 08:22～16:00 | 07:38 |
|  | 8 | 4.90 | 08:05～13:12 | 05:07 |
|  | 9 | 5.40 | 08:26～16:00 | 07:34 |
|  | 9 | 5.00 | 08:05～13:12 | 05:07 |
|  | 10 | 5.40 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 10 | 4.90 | 0 | 00:00 |
|  | 11 | 5.40 | 09:06～16:00 | 06:54 |
|  | 11 | 5.00 | 0 | 00:00 |
|  | 12 | 5.40 | 09:06～16:00 | 06:54 |
|  | 12 | 5.00 | 08:00～08:27 | 00:27 |
|  | 13 | 5.40 | 09:06～16:00 | 06:54 |
|  | 13 | 4.90 | 08:00～08:27 | 00:27 |
|  | 14 | 5.40 | 12:00～16:00 | 04:00 |
|  | 14 | 5.00 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 15 | 5.40 | 12:00～16:00 | 04:00 |
|  | 15 | 4.90 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 16 | 5.40 | 12:00～16:00 | 04:00 |
|  | 23～24 | 4.90～5.00 | 08:00～12:46 | 04:46 |
|  | 25～26 | 4.90～5.00 | 08:00～12:29 | 04:29 |
|  | 27～28 | 4.90～5.00 | 08:00～12:18 | 04:18 |
|  | 29 | 4.90 | 0 | 00:00 |
|  | 30 | 5.00 | 08:00～12:01 | 04:01 |
|  | 31～36 | 4.90～5.00 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 37～38 | 4.90～5.00 | 08:00～10:11 | 02:11 |
|  | 39～40 | 4.90～5.00 | 08:00～09:51 | 01:51 |
|  | 41～92 | 4.90～5.00 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 93 | 4.90 | 08:30～16:00 | 07:30 |
|  | 94 | 5.00 | 08:29～16:00 | 07:31 |
|  | 95～96 | 4.90～5.00 | 10:13～16:00 | 05:47 |
|  | 97 | 4.90 | 11:58～15:30 15:36～16:00 | 03:56 |
|  | 98 | 5.00 | 11:58～15:31 15:37～16:00 | 03:56 |
|  | 99～100 | 4.90～5.00 | 09:07～16:00 | 06:53 |
|  | 101 | 4.90 | 08:30～16:00 | 07:30 |
|  | 102 | 5.00 | 08:29～16:00 | 07:31 |
|  | 103 | 4.90 | 08:30～16:00 | 07:30 |
|  | 104 | 5.00 | 08:29～16:00 | 07:31 |
|  | 105 | 4.90 | 08:30～16:00 | 07:30 |
|  | 106 | 5.00 | 08:29～16:00 | 07:31 |
|  | 107 | 4.90 | 08:30～16:00 | 07:30 |
|  | 108 | 5.00 | 08:29～16:00 | 07:31 |
|  | 109 | 4.90 | 09:17～16:00 | 06:43 |
|  | 110 | 5.00 | 09:15～16:00 | 06:45 |
|  | 111～112 | 4.90～5.00 | 09:29～16:00 | 06:31 |
|  | 113～114 | 4.90～5.00 | 09:42～16:00 | 06:18 |
|  | 115 | 4.90 | 09:57～16:00 | 06:03 |
|  | 116 | 5.00 | 09:56～16:00 | 06:04 |
|  | 117 | 4.90 | 10:31～16:00 | 05:29 |
|  | 118 | 5.00 | 10:30～16:00 | 05:30 |
|  | 119 | 4.90 | 10:51～16:00 | 05:09 |
|  | 120 | 5.00 | 10:50～16:00 | 05:10 |
|  | 121 | 4.90 | 11:12～16:00 | 04:48 |
|  | 122 | 5.00 | 11:11～16:00 | 04:49 |
|  | 123 | 4.90 | 11:35～15:30 15:31～16:00 | 04:24 |
|  | 124 | 5.00 | 11:35～15:31 15:31～16:00 | 04:25 |
|  | 125～126 | 4.90～5.00 | 08:35～16:00 | 07:25 |
|  | 127～128 | 4.90～5.00 | 08:42～16:00 | 07:18 |
|  | 129 | 4.90 | 08:50～16:00 | 07:10 |
|  | 130 | 5.00 | 08:49～16:00 | 07:11 |
|  | 131 | 4.90 | 08:58～16:00 | 07:02 |
|  | 132 | 5.00 | 08:57～16:00 | 07:03 |
|  | 133 | 4.90 | 08:16～16:00 | 07:44 |
|  | 134 | 5.00 | 08:18～16:00 | 07:42 |
|  | 135 | 4.90 | 08:20～16:00 | 07:40 |
|  | 136 | 5.00 | 08:23～16:00 | 07:37 |
|  | 137 | 4.90 | 08:26～16:00 | 07:34 |
|  | 138 | 5.00 | 08:29～16:00 | 07:31 |
|  | 139 | 4.90 | 08:31～16:00 | 07:29 |
|  | 140 | 5.00 | 08:35～16:00 | 07:25 |
|  | 141 | 4.90 | 08:38～16:00 | 07:22 |
|  | 142 | 5.00 | 08:42～16:00 | 07:18 |
|  | 143 | 4.90 | 08:45～16:00 | 07:15 |
|  | 144 | 5.00 | 08:49～16:00 | 07:11 |
|  | 145 | 4.90 | 08:52～16:00 | 07:08 |
|  | 146 | 5.00 | 08:57～16:00 | 07:03 |
|  | 147 | 4.90 | 09:01～16:00 | 06:59 |
|  | 148 | 5.00 | 09:07～16:00 | 06:53 |
|  | 149 | 4.90 | 11:41～16:00 | 04:19 |
|  | 150 | 5.00 | 11:57～16:00 | 04:03 |
|  | 151 | 4.90 | 10:19～16:00 | 05:41 |
|  | 152 | 5.00 | 10:30～16:00 | 05:30 |
|  | 153 | 4.90 | 10:37～16:00 | 05:23 |
|  | 154 | 5.00 | 10:50～16:00 | 05:10 |
|  | 155 | 4.90 | 10:57～16:00 | 05:03 |
|  | 156 | 5.00 | 11:11～16:00 | 04:49 |
|  | 157 | 4.90 | 11:19～16:00 | 04:41 |
|  | 158 | 5.00 | 11:34～16:00 | 04:26 |
|  | 159 | 4.90 | 10:02～16:00 | 05:58 |
|  | 160 | 5.00 | 10:13～16:00 | 05:47 |
|  | 161 | 4.90 | 09:11～16:00 | 06:49 |
|  | 162 | 5.00 | 09:17～16:00 | 06:43 |
|  | 163 | 4.90 | 09:21～16:00 | 06:39 |
|  | 164 | 5.00 | 09:29～16:00 | 06:31 |
|  | 165 | 4.90 | 09:33～16:00 | 06:27 |
|  | 166 | 5.00 | 09:42～16:00 | 06:18 |
|  | 167 | 4.90 | 09:47～16:00 | 06:13 |
|  | 168 | 5.00 | 09:56～16:00 | 06:04 |
|  | 173～174,176～177 | 4.90～5.40 | 0 | 00:00 |
|  | 178～179 | 4.90～5.00 | 08:00～08:56 | 00:56 |
|  | 180～181 | 4.90～5.00 | 08:00～10:13 | 02:13 |
|  | 182～183 | 4.90～5.00 | 08:00～10:29 | 02:29 |
|  | 185～186 | 4.90～5.00 | 08:00～13:12 | 05:12 |
|  | 187～190 | 4.90～5.00 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 191～192 | 4.90～5.00 | 08:00～12:46 | 04:46 |
|  | 193～194 | 4.90～5.00 | 08:00～12:18 | 04:18 |
|  | 195 | 4.90 | 0 | 00:00 |
|  | 196 | 5.00 | 08:00～12:01 | 04:01 |
| 3 | 1 | 9.00 | 12:00～16:00 | 04:00 |
|  | 2 | 9.00 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 3～5 | 9.00 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 5 | 9.40 | 0 | 00:00 |
|  | 6 | 9.00 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 6 | 9.80 | 12:55～14:00 | 01:05 |
|  | 8～14 | 9.30～9.40 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 15 | 9.30 | 08:05～16:00 | 07:55 |
|  | 16 | 9.40 | 08:04～16:00 | 07:56 |
|  | 17～18 | 9.30～9.40 | 0 | 00:00 |
|  | 19～20 | 9.30～9.40 | 08:00～08:56 | 00:56 |
|  | 21 | 9.40 | 08:00～09:59 11:13～12:00 | 02:46 |
|  | 22 | 9.30 | 08:00～10:00 11:32～12:00 | 02:28 |
|  | 23～24 | 9.30～9.40 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 26 | 9.30 | 10:19～16:00 | 05:41 |
|  | 27 | 9.40 | 11:30～16:00 | 04:30 |
|  | 28～30 | 9.40 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 31～32 | 9.30～9.40 | 08:00～13:37 | 05:37 |
|  | 33～72 | 9.30～9.40 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 73～74 | 9.30～9.40 | 11:56～16:00 | 04:04 |
|  | 75～76 | 9.30～9.40 | 10:02～16:00 | 05:58 |
|  | 77～78 | 9.30～9.40 | 10:26～16:00 | 05:34 |
|  | 79 | 9.30 | 10:54～16:00 | 05:06 |
|  | 80 | 9.40 | 10:53～16:00 | 05:07 |
|  | 81～82 | 9.30～9.40 | 11:24～16:00 | 04:36 |
|  | 83 | 9.30 | 09:42～16:00 | 06:18 |
|  | 84 | 9.40 | 09:41～16:00 | 06:19 |
|  | 85 | 9.30 | 08:45～16:00 | 07:15 |
|  | 86 | 9.40 | 08:44～16:00 | 07:16 |
|  | 87 | 9.30 | 08:56～16:00 | 07:04 |
|  | 88 | 9.40 | 08:55～16:00 | 07:05 |
|  | 89 | 9.30 | 09:09～16:00 | 06:51 |
|  | 90 | 9.40 | 09:08～16:00 | 06:52 |
|  | 91 | 9.30 | 09:24～16:00 | 06:36 |
|  | 92 | 9.40 | 09:23～16:00 | 06:37 |
|  | 93 | 9.30 | 08:35～16:00 | 07:25 |
|  | 94 | 9.40 | 08:34～16:00 | 07:26 |
|  | 95 | 9.30 | 08:11～16:00 | 07:49 |
|  | 96 | 9.40 | 08:10～16:00 | 07:50 |
|  | 97 | 9.30 | 08:16～16:00 | 07:44 |
|  | 98 | 9.40 | 08:15～16:00 | 07:45 |
|  | 99 | 9.30 | 08:22～16:00 | 07:38 |
|  | 100 | 9.40 | 08:21～16:00 | 07:39 |
|  | 101 | 9.30 | 08:28～16:00 | 07:32 |
|  | 102 | 9.40 | 08:27～16:00 | 07:33 |
|  | 103～106 | 9.30～9.40 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 107～108 | 9.30～9.40 | 08:00～13:03 | 05:03 |
|  | 109～110 | 9.30～9.40 | 08:00～12:25 | 04:25 |
|  | 111 | 9.30 | 0 | 00:00 |
|  | 112 | 9.40 | 08:00～12:01 | 04:01 |
|  | 113～115 | 9.30～9.40 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 116 | 9.40 | 08:02～16:00 | 07:58 |
|  | 117 | 9.30 | 08:04～16:00 | 07:56 |
|  | 118 | 9.40 | 08:07～16:00 | 07:53 |
|  | 119 | 9.30 | 08:09～16:00 | 07:51 |
|  | 120 | 9.40 | 08:12～16:00 | 07:48 |
|  | 121 | 9.30 | 08:15～16:00 | 07:45 |
|  | 122 | 9.40 | 08:19～16:00 | 07:41 |
|  | 123 | 9.30 | 08:22～16:00 | 07:38 |
|  | 124 | 9.40 | 08:26～16:00 | 07:34 |
|  | 125 | 9.30 | 08:30～16:00 | 07:30 |
|  | 126 | 9.40 | 08:34～16:00 | 07:26 |
|  | 127～128 | 9.30～9.40 | 11:56～16:00 | 04:04 |
|  | 129 | 9.30 | 09:48～16:00 | 06:12 |
|  | 130 | 9.40 | 10:02～16:00 | 05:58 |
|  | 131 | 9.30 | 10:10～16:00 | 05:50 |
|  | 132 | 9.40 | 10:26～16:00 | 05:34 |
|  | 133 | 9.30 | 10:35～16:00 | 05:25 |
|  | 134 | 9.40 | 10:53～16:00 | 05:07 |
|  | 135 | 9.30 | 11:03～16:00 | 04:57 |
|  | 136 | 9.40 | 11:24～16:00 | 04:36 |
|  | 137 | 9.30 | 09:30～16:00 | 06:30 |
|  | 138 | 9.40 | 09:41～16:00 | 06:19 |
|  | 139 | 9.30 | 08:38～16:00 | 07:22 |
|  | 140 | 9.40 | 08:44～16:00 | 07:16 |
|  | 141 | 9.30 | 08:48～16:00 | 07:12 |
|  | 142 | 9.40 | 08:55～16:00 | 07:05 |
|  | 143 | 9.30 | 09:00～16:00 | 07:00 |
|  | 144 | 9.40 | 09:08～16:00 | 06:52 |
|  | 145 | 9.30 | 09:14～16:00 | 06:46 |
|  | 146 | 9.40 | 09:23～16:00 | 06:37 |
|  | 147 | 9.30 | 10:19～16:00 | 05:41 |
|  | 151 | 9.80 | 0 | 00:00 |
|  | 152 | 9.80 | 12:55～14:58 | 02:03 |
|  | 153 | 9.80 | 12:54～16:00 | 03:06 |
|  | 155～156 | 9.30～9.40 | 08:00～13:37 | 05:37 |
|  | 157～158 | 9.30～9.40 | 0 | 00:00 |
|  | 159～160 | 9.30～9.40 | 08:00～08:26 | 00:26 |
|  | 161～162 | 9.30～9.40 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 170～171 | 9.30～9.40 | 08:00～13:03 | 05:03 |
|  | 172～173 | 9.30～9.40 | 08:00～12:40 | 04:40 |
|  | 174～175 | 9.30～9.40 | 08:00～12:25 | 04:25 |
|  | 176 | 9.30 | 0 | 00:00 |
|  | 177 | 9.40 | 08:00～12:01 | 04:01 |
|  | 178～183 | 9.30～9.40 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 184 | 9.40 | 08:00～09:59 | 01:59 |
|  | 185 | 9.30 | 08:00～10:00 | 02:00 |
|  | 186～187 | 9.30～9.40 | 08:00～09:51 | 01:51 |
| 4 | 1 | 12.30 | 12:00～16:00 | 04:00 |
|  | 2 | 12.30 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 3～5 | 12.30 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 5 | 13.20 | 0 | 00:00 |
|  | 6 | 12.30 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 6 | 13.60 | 13:24～15:54 | 02:30 |
|  | 8～31 | 13.10～13.20 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 32～33 | 13.10～13.20 | 0 | 00:00 |
|  | 34～35 | 13.10～13.20 | 08:00～08:56 | 00:56 |
|  | 36～39 | 13.10～13.20 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 41～42 | 13.10 | 10:19～16:00 | 05:41 |
|  | 43 | 13.20 | 11:30～16:00 | 04:30 |
|  | 44～46 | 13.20 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 47 | 13.10 | 08:00～14:15 | 06:15 |
|  | 48 | 13.20 | 08:00～14:16 | 06:16 |
|  | 49 | 13.10 | 11:21～16:00 | 04:39 |
|  | 50 | 13.20 | 11:54～16:00 | 04:06 |
|  | 51 | 13.10 | 09:06～16:00 | 06:54 |
|  | 52 | 13.20 | 09:20～16:00 | 06:40 |
|  | 53 | 13.10 | 09:30～16:00 | 06:30 |
|  | 54 | 13.20 | 09:47～16:00 | 06:13 |
|  | 55 | 13.10 | 09:59～16:00 | 06:01 |
|  | 56 | 13.20 | 10:22～16:00 | 05:38 |
|  | 57 | 13.10 | 10:37～16:00 | 05:23 |
|  | 58 | 13.20 | 11:05～16:00 | 04:55 |
|  | 59 | 13.10 | 08:48～16:00 | 07:12 |
|  | 60 | 13.20 | 08:58～16:00 | 07:02 |
|  | 61 | 13.10 | 08:03～16:00 | 07:57 |
|  | 62 | 13.20 | 08:07～16:00 | 07:53 |
|  | 63 | 13.10 | 08:11～16:00 | 07:49 |
|  | 64 | 13.20 | 08:17～16:00 | 07:43 |
|  | 65 | 13.10 | 08:21～16:00 | 07:39 |
|  | 66 | 13.20 | 08:28～16:00 | 07:32 |
|  | 67 | 13.10 | 08:33～16:00 | 07:27 |
|  | 68 | 13.20 | 08:41～16:00 | 07:19 |
|  | 69～108 | 13.10～13.20 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 109 | 13.10 | 11:21～16:00 | 04:39 |
|  | 110 | 13.20 | 11:54～16:00 | 04:06 |
|  | 111 | 13.10 | 09:06～16:00 | 06:54 |
|  | 112 | 13.20 | 09:20～16:00 | 06:40 |
|  | 113 | 13.10 | 09:30～16:00 | 06:30 |
|  | 114 | 13.20 | 09:47～16:00 | 06:13 |
|  | 115 | 13.10 | 09:59～16:00 | 06:01 |
|  | 116 | 13.20 | 10:22～16:00 | 05:38 |
|  | 117 | 13.10 | 10:37～16:00 | 05:23 |
|  | 118 | 13.20 | 11:05～16:00 | 04:55 |
|  | 119 | 13.10 | 08:48～16:00 | 07:12 |
|  | 120 | 13.20 | 08:58～16:00 | 07:02 |
|  | 121 | 13.10 | 08:03～16:00 | 07:57 |
|  | 122 | 13.20 | 08:07～16:00 | 07:53 |
|  | 123 | 13.10 | 08:11～16:00 | 07:49 |
|  | 124 | 13.20 | 08:17～16:00 | 07:43 |
|  | 125 | 13.10 | 08:21～16:00 | 07:39 |
|  | 126 | 13.20 | 08:28～16:00 | 07:32 |
|  | 127 | 13.10 | 08:33～16:00 | 07:27 |
|  | 128 | 13.20 | 08:41～16:00 | 07:19 |
|  | 129～138 | 13.10～13.20 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 139～142 | 13.10～13.20 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 143 | 13.10 | 08:00～13:32 | 05:32 |
|  | 144 | 13.20 | 08:00～13:33 | 05:33 |
|  | 145～146 | 13.10～13.20 | 08:00～12:38 | 04:38 |
|  | 147～148 | 13.10～13.20 | 08:00～12:01 | 04:01 |
|  | 152 | 13.60 | 0 | 00:00 |
|  | 153～154 | 13.60 | 13:23～16:00 | 02:37 |
|  | 156 | 13.10 | 08:00～14:15 | 06:15 |
|  | 157 | 13.20 | 08:00～14:16 | 06:16 |
|  | 158～159 | 13.10～13.20 | 0 | 00:00 |
|  | 160～161 | 13.10～13.20 | 08:00～08:26 | 00:26 |
|  | 162～163 | 13.10～13.20 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 171 | 13.10 | 08:00～13:32 | 05:32 |
|  | 172 | 13.20 | 08:00～13:33 | 05:33 |
|  | 173～174 | 13.10～13.20 | 08:00～13:00 | 05:00 |
|  | 175～176 | 13.10～13.20 | 08:00～12:38 | 04:38 |
|  | 177～178 | 13.10～13.20 | 0 | 00:00 |
|  | 179～186 | 13.10～13.20 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 187 | 13.20 | 08:00～09:16 09:26～12:00 | 03:50 |
|  | 188 | 13.10 | 08:00～09:18 09:31～12:00 | 03:47 |
| 5 | 1 | 15.60 | 12:00～16:00 | 04:00 |
|  | 1 | 17.00 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 2 | 15.60 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 2～10 | 15.60～17.10 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 11 | 17.00 | 10:19～16:00 | 05:41 |
|  | 12 | 17.10 | 11:30～16:00 | 04:30 |
|  | 13～55 | 17.00～17.10 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 56 | 17.00 | 10:40～16:00 | 05:20 |
|  | 57 | 17.10 | 11:46～16:00 | 04:14 |
|  | 58 | 17.00 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 59 | 17.10 | 08:07～16:00 | 07:53 |
|  | 60 | 17.00 | 08:16～16:00 | 07:44 |
|  | 61 | 17.10 | 08:30～16:00 | 07:30 |
|  | 62 | 17.00 | 08:43～16:00 | 07:17 |
|  | 63 | 17.10 | 09:07～16:00 | 06:53 |
|  | 64 | 17.00 | 09:27～16:00 | 06:33 |
|  | 65 | 17.10 | 10:09～16:00 | 05:51 |
|  | 66～85 | 17.00～17.10 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 89 | 17.50 | 0 | 00:00 |
|  | 90～91 | 17.50 | 14:45～16:00 | 01:15 |
|  | 93 | 17.00 | 08:00～15:31 | 07:31 |
|  | 94 | 17.10 | 08:00～15:33 | 07:33 |
|  | 95～96 | 17.00～17.10 | 0 | 00:00 |
|  | 97 | 17.10 | 08:00～08:03 10:50～12:00 | 01:10 |
|  | 98 | 17.00 | 08:00～08:06 11:50～12:00 | 00:00 |
|  | 99～100 | 17.00～17.10 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 108 | 17.00 | 08:00～14:45 | 06:45 |
|  | 109 | 17.10 | 08:00～14:48 | 06:48 |
|  | 110 | 17.00 | 08:00～13:58 | 05:58 |
|  | 111 | 17.10 | 08:00～14:01 | 06:01 |
|  | 112 | 17.00 | 08:00～13:18 | 05:18 |
|  | 113 | 17.10 | 08:00～13:20 | 05:20 |
|  | 114 | 17.00 | 0 | 00:00 |
|  | 115 | 17.10 | 08:00～12:01 | 04:01 |
|  | 116～125 | 17.00～17.10 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 165 | 17.10 | 14:31～16:00 | 01:29 |
|  | 166 | 17.50 | 14:45～16:00 | 01:15 |
|  | 168～169 | 17.00～17.10 | 0 | 00:00 |
|  | 170 | 17.10 | 08:00～08:03 08:37～12:00 | 03:23 |
|  | 171 | 17.00 | 08:00～08:06 08:43～12:00 | 03:17 |
|  | 172～175 | 17.00～17.10 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 177 | 17.00 | 08:00～15:31 | 07:31 |
|  | 178 | 17.10 | 08:00～15:33 | 07:33 |
|  | 179～182 | 17.00～17.10 | 08:00～12:00 | 04:00 |
|  | 183 | 17.00 | 08:00～14:45 | 06:45 |
|  | 184 | 17.10 | 08:00～14:48 | 06:48 |
|  | 185 | 17.00 | 08:00～13:18 | 05:18 |
|  | 186 | 17.10 | 08:00～13:20 | 05:20 |
|  | 187～188 | 17.00～17.10 | 08:00～12:01 | 04:01 |
|  | 126～139 | 17.00～17.10 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 140 | 17.00 | 10:19～16:00 | 05:41 |
|  | 141 | 17.10 | 11:46～16:00 | 04:14 |
|  | 142 | 17.00 | 11:47～16:00 | 04:13 |
|  | 143 | 17.10 | 08:07～16:00 | 07:53 |
|  | 144 | 17.00 | 08:10～16:00 | 07:50 |
|  | 145 | 17.10 | 08:30～16:00 | 07:30 |
|  | 146 | 17.00 | 08:33～16:00 | 07:27 |
|  | 147 | 17.10 | 09:07～16:00 | 06:53 |
|  | 148 | 17.00 | 09:10～16:00 | 06:50 |
|  | 149 | 17.10 | 10:09～16:00 | 05:51 |
|  | 150 | 17.00 | 10:11～16:00 | 05:49 |
|  | 151～160 | 17.00～17.10 | 08:00～16:00 | 08:00 |

小学楼楼夏至日窗反射分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 反射时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 影响时间 | 最长连照 |
| 5 | 126～160 | 17.00～17.10 | 0 | 00:00 |

夏至日窗反射分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 反射时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 影响时间 | 最长连照 |
| 1 | 1～50,52～53,55,62～177,183～191,194～201 | 0.90～1.40 | 0 | 00:00 |
| 2 | 1～16,23～168,173～174,176～183,185～196 | 4.90～5.40 | 0 | 00:00 |
| 3 | 1～6,8～24,26～147,151～153,155～162,170～187 | 9.00～9.80 | 0 | 00:00 |
| 4 | 1～6,8～39,41～148,152～154,156～163,171～188 | 12.30～13.60 | 0 | 00:00 |
| 5 | 1～85,89～91,93～100,108～125,165～166,168～175,177～188 | 15.60～17.50 | 0 | 00:00 |

小学楼楼芒种日窗反射分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 反射时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 影响时间 | 最长连照 |
| 5 | 126～160 | 17.00～17.10 | 0 | 00:00 |

芒种日窗反射分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 反射时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 影响时间 | 最长连照 |
| 1 | 1～50,52～53,55,62～177,183～191,194～201 | 0.90～1.40 | 0 | 00:00 |
| 2 | 1～16,23～168,173～174,176～183,185～196 | 4.90～5.40 | 0 | 00:00 |
| 3 | 1～6,8～24,26～147,151～153,155～162,170～187 | 9.00～9.80 | 0 | 00:00 |
| 4 | 1～6,8～39,41～148,152～154,156～163,171～188 | 12.30～13.60 | 0 | 00:00 |
| 5 | 1～85,89～91,93～100,108～125,165～166,168～175,177～188 | 15.60～17.50 | 0 | 00:00 |

小学楼楼小满日窗反射分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 反射时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 影响时间 | 最长连照 |
| 5 | 126～160 | 17.00～17.10 | 0 | 00:00 |

小满日窗反射分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 反射时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 影响时间 | 最长连照 |
| 1 | 1～50,52～53,55,62～177,183～191,194～201 | 0.90～1.40 | 0 | 00:00 |
| 2 | 1～16,23～168,173～174,176～183,185～196 | 4.90～5.40 | 0 | 00:00 |
| 3 | 1～6,8～24,26～147,151～153,155～162,170～187 | 9.00～9.80 | 0 | 00:00 |
| 4 | 1～6,8～39,41～148,152～154,156～163,171～188 | 12.30～13.60 | 0 | 00:00 |
| 5 | 1～85,89～91,93～100,108～125,165～166,168～175,177～188 | 15.60～17.50 | 0 | 00:00 |

小学楼楼立夏日窗反射分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 反射时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 影响时间 | 最长连照 |
| 5 | 126～160 | 17.00～17.10 | 0 | 00:00 |

立夏日窗反射分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 反射时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 影响时间 | 最长连照 |
| 1 | 1～50,52～53,55,62～177,183～191,194～201 | 0.90～1.40 | 0 | 00:00 |
| 2 | 1～16,23～168,173～174,176～183,185～196 | 4.90～5.40 | 0 | 00:00 |
| 3 | 1～6,8～24,26～147,151～153,155～162,170～187 | 9.00～9.80 | 0 | 00:00 |
| 4 | 1～6,8～39,41～148,152～154,156～163,171～188 | 12.30～13.60 | 0 | 00:00 |
| 5 | 1～85,89～91,93～100,108～125,165～166,168～175,177～188 | 15.60～17.50 | 0 | 00:00 |

小学楼楼谷雨日窗反射分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 反射时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 影响时间 | 最长连照 |
| 5 | 126～160 | 17.00～17.10 | 0 | 00:00 |

谷雨日窗反射分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 反射时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 影响时间 | 最长连照 |
| 1 | 1～50,52～53,55,62～177,183～191,194～201 | 0.90～1.40 | 0 | 00:00 |
| 2 | 1～16,23～168,173～174,176～183,185～196 | 4.90～5.40 | 0 | 00:00 |
| 3 | 1～6,8～24,26～147,151～153,155～162,170～187 | 9.00～9.80 | 0 | 00:00 |
| 4 | 1～6,8～39,41～148,152～154,156～163,171～188 | 12.30～13.60 | 0 | 00:00 |
| 5 | 1～85,89～91,93～100,108～125,165～166,168～175,177～188 | 15.60～17.50 | 0 | 00:00 |

小学楼楼清明日窗反射分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 反射时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 影响时间 | 最长连照 |
| 5 | 126～160 | 17.00～17.10 | 0 | 00:00 |

清明日窗反射分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 反射时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 影响时间 | 最长连照 |
| 1 | 1～50,52～53,55,62～177,183～191,194～201 | 0.90～1.40 | 0 | 00:00 |
| 2 | 1～16,23～168,173～174,176～183,185～196 | 4.90～5.40 | 0 | 00:00 |
| 3 | 1～6,8～24,26～147,151～153,155～162,170～187 | 9.00～9.80 | 0 | 00:00 |
| 4 | 1～6,8～39,41～148,152～154,156～163,171～188 | 12.30～13.60 | 0 | 00:00 |
| 5 | 1～85,89～91,93～100,108～125,165～166,168～175,177～188 | 15.60～17.50 | 0 | 00:00 |

小学楼楼春分日窗反射分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 反射时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 影响时间 | 最长连照 |
| 5 | 126～160 | 17.00～17.10 | 0 | 00:00 |

春分日窗反射分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 反射时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 影响时间 | 最长连照 |
| 1 | 1～50,52～53,55,62～177,183～191,194～201 | 0.90～1.40 | 0 | 00:00 |
| 2 | 1～16,23～168,173～174,176～183,185～196 | 4.90～5.40 | 0 | 00:00 |
| 3 | 1～6,8～24,26～147,151～153,155～162,170～187 | 9.00～9.80 | 0 | 00:00 |
| 4 | 1～6,8～39,41～148,152～154,156～163,171～188 | 12.30～13.60 | 0 | 00:00 |
| 5 | 1～85,89～91,93～100,108～125,165～166,168～175,177～188 | 15.60～17.50 | 0 | 00:00 |

小学楼楼惊蛰日窗反射分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 反射时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 影响时间 | 最长连照 |
| 5 | 126～160 | 17.00～17.10 | 0 | 00:00 |

惊蛰日窗反射分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 反射时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 影响时间 | 最长连照 |
| 1 | 1～50,52～53,55,62～177,183～191,194～201 | 0.90～1.40 | 0 | 00:00 |
| 2 | 1～16,23～168,173～174,176～183,185～196 | 4.90～5.40 | 0 | 00:00 |
| 3 | 1～6,8～24,26～147,151～153,155～162,170～187 | 9.00～9.80 | 0 | 00:00 |
| 4 | 1～6,8～39,41～148,152～154,156～163,171～188 | 12.30～13.60 | 0 | 00:00 |
| 5 | 1～85,89～91,93～100,108～125,165～166,168～175,177～188 | 15.60～17.50 | 0 | 00:00 |

小学楼楼雨水日窗反射分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 反射时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 影响时间 | 最长连照 |
| 5 | 126～160 | 17.00～17.10 | 0 | 00:00 |

雨水日窗反射分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 反射时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 影响时间 | 最长连照 |
| 1 | 1～50,52～53,55,62～177,183～191,194～201 | 0.90～1.40 | 0 | 00:00 |
| 2 | 1～16,23～168,173～174,176～183,185～196 | 4.90～5.40 | 0 | 00:00 |
| 3 | 1～6,8～24,26～147,151～153,155～162,170～187 | 9.00～9.80 | 0 | 00:00 |
| 4 | 1～6,8～39,41～148,152～154,156～163,171～188 | 12.30～13.60 | 0 | 00:00 |
| 5 | 1～85,89～91,93～100,108～125,165～166,168～175,177～188 | 15.60～17.50 | 0 | 00:00 |

小学楼楼立春日窗反射分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 反射时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 影响时间 | 最长连照 |
| 5 | 126～160 | 17.00～17.10 | 0 | 00:00 |

立春日窗反射分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 反射时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 影响时间 | 最长连照 |
| 1 | 1～50,52～53,55,62～177,183～191,194～201 | 0.90～1.40 | 0 | 00:00 |
| 2 | 1～16,23～168,173～174,176～183,185～196 | 4.90～5.40 | 0 | 00:00 |
| 3 | 1～6,8～24,26～147,151～153,155～162,170～187 | 9.00～9.80 | 0 | 00:00 |
| 4 | 1～6,8～39,41～148,152～154,156～163,171～188 | 12.30～13.60 | 0 | 00:00 |
| 5 | 1～85,89～91,93～100,108～125,165～166,168～175,177～188 | 15.60～17.50 | 0 | 00:00 |

小学楼楼大寒日窗反射分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 反射时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 影响时间 | 最长连照 |
| 5 | 126～160 | 17.00～17.10 | 0 | 00:00 |

大寒日窗反射分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 反射时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 影响时间 | 最长连照 |
| 1 | 1～50,52～53,55,62～177,183～191,194～201 | 0.90～1.40 | 0 | 00:00 |
| 2 | 1～16,23～168,173～174,176～183,185～196 | 4.90～5.40 | 0 | 00:00 |
| 3 | 1～6,8～24,26～147,151～153,155～162,170～187 | 9.00～9.80 | 0 | 00:00 |
| 4 | 1～6,8～39,41～148,152～154,156～163,171～188 | 12.30～13.60 | 0 | 00:00 |
| 5 | 1～85,89～91,93～100,108～125,165～166,168～175,177～188 | 15.60～17.50 | 0 | 00:00 |

小学楼楼小寒日窗反射分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 反射时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 影响时间 | 最长连照 |
| 5 | 126～160 | 17.00～17.10 | 0 | 00:00 |

小寒日窗反射分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 反射时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 影响时间 | 最长连照 |
| 1 | 1～50,52～53,55,62～177,183～191,194～201 | 0.90～1.40 | 0 | 00:00 |
| 2 | 1～16,23～168,173～174,176～183,185～196 | 4.90～5.40 | 0 | 00:00 |
| 3 | 1～6,8～24,26～147,151～153,155～162,170～187 | 9.00～9.80 | 0 | 00:00 |
| 4 | 1～6,8～39,41～148,152～154,156～163,171～188 | 12.30～13.60 | 0 | 00:00 |
| 5 | 1～85,89～91,93～100,108～125,165～166,168～175,177～188 | 15.60～17.50 | 0 | 00:00 |

小学楼楼冬至日窗反射分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 反射时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 影响时间 | 最长连照 |
| 5 | 126～160 | 17.00～17.10 | 0 | 00:00 |

冬至日窗反射分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 反射时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 影响时间 | 最长连照 |
| 1 | 1～50,52～53,55,62～177,183～191,194～201 | 0.90～1.40 | 0 | 00:00 |
| 2 | 1～16,23～168,173～174,176～183,185～196 | 4.90～5.40 | 0 | 00:00 |
| 3 | 1～6,8～24,26～147,151～153,155～162,170～187 | 9.00～9.80 | 0 | 00:00 |
| 4 | 1～6,8～39,41～148,152～154,156～163,171～188 | 12.30～13.60 | 0 | 00:00 |
| 5 | 1～85,89～91,93～100,108～125,165～166,168～175,177～188 | 15.60～17.50 | 0 | 00:00 |

小学楼楼窗日照分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 日照时间 |  | 朝向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 日照时间 | 总有效日照 |  |
| 5 | 126～139 | 17.00～17.10 | 08:00～16:00 | 08:00 | 正南 |
|  | 140 | 17.00 | 10:19～16:00 | 05:41 |  |
|  | 141 | 17.10 | 11:46～16:00 | 04:14 |  |
|  | 142 | 17.00 | 11:47～16:00 | 04:13 |  |
|  | 143 | 17.10 | 08:07～16:00 | 07:53 |  |
|  | 144 | 17.00 | 08:10～16:00 | 07:50 |  |
|  | 145 | 17.10 | 08:30～16:00 | 07:30 |  |
|  | 146 | 17.00 | 08:33～16:00 | 07:27 |  |
|  | 147 | 17.10 | 09:07～16:00 | 06:53 |  |
|  | 148 | 17.00 | 09:10～16:00 | 06:50 |  |
|  | 149 | 17.10 | 10:09～16:00 | 05:51 |  |
|  | 150 | 17.00 | 10:11～16:00 | 05:49 |  |
|  | 151～160 | 17.00～17.10 | 08:00～16:00 | 08:00 |  |

注 释：

- 以上日照时间为该客体建筑主要朝向窗户在冬至日有效时间段内经分析得到的连续日照。

- 不满足日照标准的窗户用灰色底纹标示。

- 建设前已不满足日照标准，建设后日照时间更为减少的窗位，用灰色底纹加粗边框标示。

- 建设前已满足日照控制要求，建设后日照时间满足日照标准但不满足日照控制要求的窗位，用白底加粗边框标示。

- 表格中每个窗位仅列出不能满足日照标准的居室（或教室、活动室）窗户及能满足日照标准的最低楼层的窗户，以上各层因满足日照标准，故省略。

九、附图

附图一：建设基地周边电子地形图

附图二：拟建建筑方案总平面图

附图三：拟建建筑确定的客体范围图

附图四：日照分析模型总平面图

附图五：日照分析模型轴侧图

附图六：客体建筑日照分析结果图

十、附录

附录：住房和城乡建设部认证文件