建筑节能设计报告书

居住建筑

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 广东-广州 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2024年12月18日 |

| 采用软件 | 节能设计Becs2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T13437407935 |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	4

4 工程材料	6

5 围护结构作法简要说明	7

6 体形系数	7

6.1 体形系数	7

6.2 楼层信息表	7

7 窗墙比	8

7.1 窗墙比	8

7.2 外窗表	8

8 外窗热工	8

8.1 外窗	8

8.2 外遮阳类型	9

8.3 平均遮阳系数	9

8.4 总体热工性能	10

# 建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 广东-广州 |
| 气候分区 | 夏热冬暖B区 |
| 建筑面积 | 地上157㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上2 地下0 |
| 建筑高度 | 7.8m |
| 建筑（节能计算）体积 | 481.44 |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 333.89 |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |

# 设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

# 建筑大样

1层平面

2层平面

3层平面

# 工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=500) | 0.190 | 2.810 | 500.0 | 1050.0 | 0.1110 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 细石混凝土（双向配筋） | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 改性玻化微珠轻质砂浆 （保温隔热型） | 0.070 | 1.500 | 300.0 | 1473.3 | 0.1910 | 湖南省公/居建节能设计标准常用材料-2022 |
| 挤塑聚苯板 | 0.033 | 0.347 | 28.0 | 1790.0 | 0.0140 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 加气混凝土砌块（B07级） | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| C20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 抗裂砂浆（网格布） | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0140 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |

# 围护结构作法简要说明

1. 外窗：普通铝合金窗+Low-E中空玻璃(5+9空+5）) (K=3.235)：

传热系数3.235W/㎡.K，窗太阳得热系数0.331

# 体形系数

## 体形系数

| 外表面积 | 333.89 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 481.44 |
| 体形系数 | 0.69 |
| 建筑形状 | 条形 |

## 楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.000 | 147.00 | 148.20 | 441.00 |
| 2 | 3.000 | 9.60 | 174.60 | 28.80 |
| 3 | 1.800 | 0.00 | 11.09 | 11.64 |
| 合计 | 7.80 | 156.60 | 333.89 | 481.44 |

# 窗墙比

## 窗墙比

| 户型 | 房间编号 | 朝向 | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 户外房间 | 1001 | 西 | 0.11 |
|  | 1002 | 南 | 0.19 |
|  |  | 西 | 0.25 |
|  | 1003 | 东 | 0.18 |
|  |  | 南 | 0.17 |
|  | 1004 | 东 | 0.20 |
|  | 2001 | 南 | 0.35 |

## 外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | C1515 | 1.50×1.50 | 1~2 | 3 | 2.25 | 6.75 | 6.75 |
| 东向 | C1515 | 1.50×1.50 | 1 | 2 | 2.25 | 4.50 | 4.50 |
| 西向 | C1515 | 1.50×1.50 | 1 | 2 | 2.25 | 4.50 | 4.50 |

# 外窗热工

## 外窗

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热 系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光 透射比 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通铝合金窗+Low-E中空玻璃(5+9空+5）) | 28 | 3.24 | 0.33 | 0.500 |  |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | C1515 |  |  |  |  |

## 外遮阳类型

### 百叶遮阳

| 序号 | 编号 | 挑出 A (m) | 百叶间距 D (m) | 下垂 C (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百叶遮阳0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 |

## 平均遮阳系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 夏季外遮阳系数 | 冬季外遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1515 | 1~2 | 3 | 2.250 | 6.750 | 28 | 0.331 | 百叶遮阳0 | 0.444 | 0.444 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 6.750 | 朝向综合太阳得热系数 |  |  | 0.147 | 0.147 |

2. 北向：

无外窗

3. 东向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 夏季外遮阳系数 | 冬季外遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1515 | 1 | 2 | 2.250 | 4.500 | 28 | 0.331 | 百叶遮阳0 | 0.564 | 0.564 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 4.500 | 朝向综合太阳得热系数 |  |  | 0.187 | 0.187 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 夏季外遮阳系数 | 冬季外遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1515 | 1 | 2 | 2.250 | 4.500 | 28 | 0.331 | 百叶遮阳0 | 0.629 | 0.629 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 4.500 | 朝向综合太阳得热系数 |  |  | 0.208 | 0.208 |

## 总体热工性能

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 窗墙比 | 夏季综合 太阳得热系数 | 标准要求 | 是否 满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 1002 | 28 | 百叶遮阳0 | 0.44 | 0.19 | 0.15 | 0.33 | 满足 |
|  | 1003 | 28 | 百叶遮阳0 | 0.44 | 0.17 | 0.15 | 0.33 | 满足 |
|  | 2001 | 28 | 百叶遮阳0 | 0.44 | 0.35 | 0.15 | 0.29 | 满足 |
| 东向 | 1003 | 28 | 百叶遮阳0 | 0.56 | 0.18 | 0.19 | 0.33 | 满足 |
|  | 1004 | 28 | 百叶遮阳0 | 0.56 | 0.20 | 0.19 | 0.33 | 满足 |
| 西向 | 1001 | 28 | 百叶遮阳0 | 0.63 | 0.11 | 0.21 | 0.29 | 满足 |
|  | 1002 | 28 | 百叶遮阳0 | 0.63 | 0.25 | 0.21 | 0.29 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第7.2.4条、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.9条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 透光围护结构的热工性能指标应比《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.9条的规定提升5% |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |

□说明：本工程围护结构热工性能满足比《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定提高5%的要求，得5分。