[image: image4.png]


                                                                                      

建筑节能设计报告书
居住建筑
	工程名称
	归园田居

	工程地点
	辽宁-沈阳

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	XX大学建筑物理lab

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	设计日期
	2019年12月31日


[image: image1.png]



	采用软件
	节能设计BECS2020

	软件版本
	20190808

	研发单位
	北京绿建软件有限公司

	正版授权码
	T17309878587


目  录
31
建筑概况


32
设计依据


33
规定性指标检查


33.1
构造材料组成


43.2
工程材料


53.3
体形系数


53.4
窗墙比


53.4.1
窗墙比


53.5
屋顶构造


53.5.1
屋顶构造一


63.6
外墙构造


63.6.1
外墙相关构造


63.6.2
外墙主断面传热系数的修正系数ψ


63.6.3
外墙平均热工特性


73.7
挑空楼板构造


73.8
非采暖地下室顶板


73.9
分隔供暖与非供暖空间的楼板


73.10
非透明外门


73.11
采暖与非采暖户墙


73.12
不采暖楼梯间户门


83.13
变形缝构造


83.14
外窗热工


83.14.1
外窗构造


83.14.2
平均传热系数


93.14.3
总体热工性能


93.15
屋顶透光部分


93.15.1
平屋顶透明部分与平屋顶面积比


93.15.2
坡屋顶透明部分与房间地面面积比


93.15.3
屋顶透光部分类型


93.16
凸窗透明部分


93.17
凸窗板


93.18
周边地面


93.18.1
周边地面构造一


103.19
非周边地面


103.19.1
非周边地面构造一


103.20
地下墙


103.21
外窗气密性


113.22
规定性指标检查结论




1 建筑概况
	工程名称
	归园田居

	工程地点
	辽宁-沈阳

	地理位置
	北纬：41.81°
	东经：123.43°

	气候子区
	严寒C区

	建筑面积
	地上262㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上2          地下0

	建筑高度
	8.7m

	结构类型
	轻钢结构

	采暖期天数（d）
	150

	采暖期室外平均温度（C°）
	-4.50

	太阳总辐射平均强度（W/㎡）
	水平94
	南97
	北32
	东54
	西53


2 设计依据
1. 《辽宁省居住建筑节能设计标准》(DB21/T2885-2017)
2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)
3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）
3 规定性指标检查
3.1 构造材料组成
1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）
    碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋水泥砂浆 20mm＋压缩麦秸纤维板 40mm＋轻质麦秸纤维保温层 200mm＋压缩麦秸纤维板 40mm＋石灰砂浆 20mm
2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）
    压缩麦秸纤维板 80mm＋轻质麦秸纤维保温层 260mm＋压缩麦秸纤维板 80mm
3. 外窗构造：钢、铝—双层窗（双玻间距100～140）：
    传热系数1.500W/m^2.K，自身遮阳系数0.800
4. 周边地面：周边地面构造一：
    水泥砂浆L 20mm＋混凝土L 60mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 200mm＋干炉渣找坡L 10mm＋加气混凝土条板L 100mm＋土壤层L 20mm
5. 非周边地面：非周边地面构造一：
    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm
3.2 工程材料
	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.360
	2300.0
	920.0
	0.0173
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0000
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出

	轻质麦秸纤维保温层
	0.065
	0.488
	20.0
	2515.0
	0.0000
	

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.180
	3.100
	700.0
	1050.0
	0.0998
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	

	土壤层L
	6.121
	0.671
	1.0
	1010.0
	0.0120
	

	压缩麦秸纤维板
	0.065
	1.409
	200.0
	2100.0
	0.0000
	

	水泥砂浆L
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0080
	

	混凝土L
	1.740
	17.060
	2500.0
	920.0
	0.0040
	

	干炉渣找坡L
	0.435
	6.321
	1000.0
	1263.0
	0.0140
	

	加气混凝土条板L
	0.250
	3.880
	600.0
	1380.0
	0.0000
	


3.3 体形系数
	外表面积
	458.85

	建筑体积
	1043.93

	体形系数
	0.44

	标准依据
	《辽宁省居住建筑节能设计标准》(DB21/T2885-2017)第3.1.5条

	标准要求
	体形系数应符合表3.1.5的规定(s≤0.50)

	结论
	满足


3.4 窗墙比
3.4.1 窗墙比
	朝向
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比
	限值
	结论

	南向
	27.29
	87.02
	0.31
	0.45
	满足

	北向
	13.27
	79.61
	0.17
	0.25
	满足

	东向
	4.55
	59.78
	0.08
	0.30
	满足

	西向
	2.20
	73.11
	0.03
	0.30
	满足

	平均
	47.31
	299.52
	0.16
	－
	－

	《标准》依据
	《辽宁省居住建筑节能设计标准》(DB21/T2885-2017)第4.1.4条

	标准要求
	窗墙面积比不应超过表4.1.4规定的限值

	结论
	满足


3.5 屋顶构造
3.5.1 屋顶构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	15.360
	1.00
	0.026
	0.407

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	压缩麦秸纤维板
	40
	0.065
	1.409
	1.00
	0.615
	0.867

	轻质麦秸纤维保温层
	200
	0.065
	0.488
	1.00
	3.077
	1.502

	压缩麦秸纤维板
	40
	0.065
	1.409
	1.00
	0.615
	0.867

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	360
	－
	－
	－
	4.380
	4.136

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.77[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.22

	标准依据
	《辽宁省居住建筑节能设计标准》(DB21/T2885-2017)第4.2.1条

	标准要求
	屋顶热工应当符合表4.2.1-1、4.2.1-2的要求(K≤0.25)

	结论
	满足


3.6 外墙构造
3.6.1 外墙相关构造
3.6.1.1 外墙构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	压缩麦秸纤维板
	80
	0.065
	1.409
	1.00
	1.231
	1.734

	轻质麦秸纤维保温层
	260
	0.065
	0.488
	1.00
	4.000
	1.952

	压缩麦秸纤维板
	80
	0.065
	1.409
	1.00
	1.231
	1.734

	各层之和∑
	420
	－
	－
	－
	6.462
	5.420

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.65[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.15


3.6.2 外墙主断面传热系数的修正系数ψ
外墙主断面传热系数的修正系数[image: image3.png]



	外墙传热系数限值Km
[W/(m2·K)]
	外  保  温

	
	普通窗
	凸    窗

	0.45
	1.2
	1.3

	0.40
	1.2
	1.3

	0.35
	1.3
	1.4

	0.30
	1.3
	1.4


注：凸窗所占外窗总面积的比例≥30%时，外墙主断面传热系数的修正系数按外窗为凸窗取值。
3.6.3 外墙平均热工特性
1.　南向
	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	59.73
	1.000
	0.15
	5.42
	0.65

	考虑线性热桥后K
	0.15 × 1.30 = 0.20


2.　北向
	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	66.34
	1.000
	0.15
	5.42
	0.65

	考虑线性热桥后K
	0.15 × 1.30 = 0.20


3.　东向
	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	55.23
	1.000
	0.15
	5.42
	0.65

	考虑线性热桥后K
	0.15 × 1.30 = 0.20


4.　西向
	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	70.91
	1.000
	0.15
	5.42
	0.65

	考虑线性热桥后K
	0.15 × 1.30 = 0.20


5.　总体
	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	252.21
	1.000
	0.15
	5.42
	0.65

	考虑线性热桥后K
	0.15 × 1.30 = 0.20

	标准依据
	《辽宁省居住建筑节能设计标准》(DB21/T2885-2017)第4.2.1条

	标准要求
	外墙热工应当符合表4.2.1-1、4.2.1-2的要求(K≤0.30)

	结论
	满足


3.7 挑空楼板构造
本工程无此项内容
3.8 非采暖地下室顶板
本工程无此项内容
3.9 分隔供暖与非供暖空间的楼板
本工程无此项内容
3.10 非透明外门
本工程无此项内容
3.11 采暖与非采暖户墙
本工程无此项内容
3.12 不采暖楼梯间户门
本工程无此项内容
3.13 变形缝构造
本工程无此项内容
3.14 外窗热工
3.14.1 外窗构造
	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	自遮阳系数
	可见光透射比
	备注

	1
	钢、铝—双层窗（双玻间距100～140）
	18
	1.50
	0.80
	0.800
	辽宁居住规范47页


3.14.2 平均传热系数
1. 南向：
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	2
	1
	1.309
	1.309
	18
	1.500

	2
	
	2
	1
	3.240
	3.240
	18
	1.500

	3
	
	2
	1
	1.200
	1.200
	18
	1.500

	4
	
	2
	1
	1.800
	1.800
	18
	1.500

	5
	C1221
	1
	1
	3.150
	3.150
	18
	1.500

	6
	C3021
	1
	2
	6.300
	12.600
	18
	1.500

	朝向总面积(㎡)
	23.299
	朝向平均传热系数
	1.500


2. 北向：
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1
	1
	2.750
	2.750
	18
	1.500

	2
	
	2
	1
	2.190
	2.190
	18
	1.500

	3
	
	2
	1
	1.125
	1.125
	18
	1.500

	4
	
	2
	1
	0.825
	0.825
	18
	1.500

	5
	C1415
	1
	1
	2.100
	2.100
	18
	1.500

	朝向总面积(㎡)
	8.990
	朝向平均传热系数
	1.500


3. 东向：
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	2
	1
	0.810
	0.810
	18
	1.500

	2
	C1011
	1
	1
	1.100
	1.100
	18
	1.500

	3
	C1011
	1
	1
	2.640
	2.640
	18
	1.500

	朝向总面积(㎡)
	4.550
	朝向平均传热系数
	1.500


4. 西向：
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	2
	1
	1.100
	1.100
	18
	1.500

	2
	C1011
	1
	1
	1.100
	1.100
	18
	1.500

	朝向总面积(㎡)
	2.200
	朝向平均传热系数
	1.500


3.14.3 总体热工性能
	朝向
	面积
	传热系数
	遮阳系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	23.30
	1.50
	0.80
	0.31
	K≤1.50
	满足

	北向
	8.99
	1.50
	0.80
	0.17
	K≤1.60
	满足

	东向
	4.55
	1.50
	0.80
	0.08
	K≤1.60
	满足

	西向
	2.20
	1.50
	0.80
	0.03
	K≤1.60
	满足

	综合平均
	39.04
	1.50
	0.80
	0.16
	
	

	标准依据
	《辽宁省居住建筑节能设计标准》(DB21/T2885-2017)第4.2.1条

	标准要求
	各朝向外窗传热系数应满足表4.2.1-1、4.2.1-2的要求

	结论
	满足


注：本表所统计的外窗不含凸窗。
3.15 屋顶透光部分
3.15.1 平屋顶透明部分与平屋顶面积比
3.15.2 坡屋顶透明部分与房间地面面积比
3.15.3 屋顶透光部分类型
本工程无此项内容
3.16 凸窗透明部分
本工程无此项内容
3.17 凸窗板
本工程无此项内容
3.18 周边地面
3.18.1 周边地面构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆L
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	混凝土L
	60
	1.740
	17.060
	1.00
	0.034
	0.588

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	200
	0.180
	3.100
	1.00
	1.111
	3.444

	干炉渣找坡L
	10
	0.435
	6.321
	1.00
	0.023
	0.145

	加气混凝土条板L
	100
	0.250
	3.880
	1.00
	0.400
	1.552

	土壤层L
	20
	6.121
	0.671
	1.00
	0.003
	0.002

	各层之和∑
	410
	－
	－
	－
	1.593
	5.975

	保温材料层R
	1.51

	传热系数K
	0.14

	标准依据
	《辽宁省居住建筑节能设计标准》(DB21/T2885-2017)第4.2.1条

	标准要求
	周边地面的热阻不应超过表4.2.1-1、4.2.1-2的限值(R≥1.40)

	结论
	满足


备注：用灰色显示的材料是非保温材料。
3.19 非周边地面
3.19.1 非周边地面构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	140
	－
	－
	－
	0.090
	1.431

	保温材料层R
	0.000

	传热系数K
	0.17


备注：用灰色显示的材料是非保温材料。
3.20 地下墙
本工程无此项内容
3.21 外窗气密性
	最不利气密性等级
	7级  

	外窗气密性措施
	

	标准依据
	《辽宁省居住建筑节能设计标准》(DB21/T2885-2017)第4.2.8条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

	标准要求
	外窗气密性不应低于《建筑外窗气密性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的7级

	结论
	满足


3.22 规定性指标检查结论
	序号
	检查项
	结论
	可否性能权衡

	1
	体形系数
	满足
	

	2
	窗墙比
	满足
	

	3
	屋顶构造
	满足
	

	4
	外墙构造
	满足
	

	5
	外窗热工
	满足
	

	6
	屋顶透光部分类型
	无屋顶透光部分
	

	7
	周边地面
	满足
	

	8
	外窗气密性
	满足
	

	结论
	满足
	


第 3 / 4 页                                      

[image: image4.png]