#### 4.2.6 采取提升建筑适变性的措施。（18分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，或采取建筑使用功能可变措施 | 7 | 7 |
| 2 | 建筑结构与建筑设备管线分离 | 7 | 7 |
| 3 | 采用与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式 | 4 | 0 |
| 合计 |  | 18 | 14 |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 灵活可变空间占建筑面积比例 | 65% |
| 是否管线分离 | 是 |

请对采取与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式进行简要说明：

建筑适变性包括建筑的适应性和可变性。适应性是指使用功能和空间的变化潜力，可变性是指结构和空间行的形态变化。除走廊、楼梯、电梯井、卫生间、 厨房、设备机房、公共管井以外的地上室内空间均应视为“可适变空间”，有特殊 隔声、防护及特殊工艺需求的空间不计入。此外，作为商业、办公用途的地下空间也应视为“可适变的室内空间”，其它用途的地下空间可不计入。 第1款，其目的是避免室内空间重新布置或者建筑功能变化时对原结构进行局部拆除或者加固处理，可采取的措施包括： （1） 楼面采用大开间和大进深结构布置； （2） 灵活布置内隔墙； （3） 提高楼面活荷载取值，活荷载取值根据其建筑功能要求对应高于《建筑荷载设计规范》GB 50009-2012第5丄1条表5.1.1中规定值的25%,且不少于lkN/㎡； （4）其它可证明满足功能适变的措施。 特别地，住宅一般以“户”为单位，可釆取的措施包括考虑户内居室的可转换 性及转换后的使用舒适性，如2居室可转换为3居室，3居室可转换为2居室， 即满足上述第（2）条；结构布置时，墙、柱、梁的布置不影响居室转换且卧室 中间不露梁、柱，即满足上述第（1）条；结构计算时，提高楼面活荷载取值适 应灵活隔墙，即满足上述第（3）条等。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑适变性提升措施的专项设计说明；

2）建筑、结构、设备及装修设计相关竣工图。

实际提交材料：

- 竣工图和设计说明.pdf - 轻钢结构图.jpg