9.2.8 按照绿色施工的要求进行施工和管理。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	获得绿色施工优良等级或绿色施工示范工程认定
	8
	  

	2
	采取措施减少预拌混凝土损耗，损耗率降低至1.0%
	4
	 4 

	3
	采取措施减少现场加工钢筋损耗，损耗率降低至1.5%
	4
	 4 

	4
	现浇混凝土构件采用铝模等免墙面粉刷的模板体系
	4
	  0

	合计
	20
	  8


2 评价要点

项目是否获得绿色施工优良等级(是、(否；
是否获得绿色施工示范工程认定 (是、(否；
现浇混凝土构件是否采用免墙面粉刷的模板体系 (是、(否。
施工预拌混凝土损耗率为   1.0     %，现场加工钢筋损耗率  0.9      %。
请简要说明绿色施工的实施情况。
	桩长施工，避免不必要的配桩浪费；临时施工用房及临时围墙统一搭设，采用可拆卸的彩钢聚苯乙烯夹芯板，可满足后续施工重复使用。

(2)节能技术及措施：施工现场施行生产、生活、办公、设备用电分区、分块、分类分别挂表计量：生活区采用节能灯照明、塔吊、升降机、电焊机、对焊机等采用节能(低能耗)设备；合理安排作业面及工序，尽量减少作业机械和机具的数量．提高机械设备和机具的使用率和满载率；临时用电设备接入220V／380V三相供电系统时一定保证三相平衡；利用太阳能热水器定期定时供应施工人员的生活用水；临时生活区布置充分利用场地的自然条件(沿河、通风)，减少空调的使用率；合理制订施工工艺和工序，充分利用机具资源，严格执行绿色施工组织方案中材料采购贮存、堆放回收循环利用等方面的规定，提高能源利用率。

(3)节水技术及措施：施工采用生活、生产用水分别计量，生活用水按时段管理，并采用节水型生活用水器具；在施工出入口车辆清洗处设置简易沉淀池、过滤池、贮存池，收集雨水及洗车废水重复使用。

(4)节地技术及措施：生活、办公等临时设施布置紧凑合理、自然，不破坏周边的环境，尽量减少占地面积(有效利用率大于90％)；施工区域最大限度地减少临时占地，且不留施工死角；基坑施工采用流水段作业，上下流水段开挖及回填合理统筹，尽量不采用大开挖方式，减少原土扰动；又寸于深基坑及淤泥质粘土基坑开挖采取基坑支护技术，减少开挖面积。

(5)环保措施：依照相关环保法律法规，在施工场地门口设置洗车槽、对产生弧光等瞬时光的电焊作业采取临时遮挡措施、现场对废弃的油料和化学溶剂等用塑料收集桶集中收集和处理、基础开挖的回填剩余泥土全部作为绿化底土使用等相应环保措施，严格控制扬尘、噪声、光污染、水土污染、固体废弃物等的影响。

(6)职业健康保障措施：对所有进场人员进行健康情况调查，对特殊工种(架子工、电焊工、机械操作工等)实行建档管理、定期体检；办公、生活、生产区分开设置，按照省、市文明标化工地要求配置各类临时设施；对施工现场临近高压线路进行安全隔离防护措施(立砼电杆加围网保护)；施工各出入口及临时设施周围均设置中文标识的安全警示标志；施工人员必须佩戴安全帽、安全带上岗，特殊作业人员必须佩戴防护面罩、护目镜、防护手套等上岗；高温天气现场配备降




3 证明材料

提交材料及要求：

1）获得绿色施工优良等级或绿色施工示范工程认定的证明文件；
2）预拌混凝土供货合同、预拌混凝土进货单、预拌混凝土用量结算清单、预拌混凝土损耗率计算书；
3）钢筋进货单、钢筋用量结算清单、钢筋工程量清单、现场加工钢筋损耗率计算书；
4）模板工程施工方案、施工日志、技术交底文件、免粉刷混凝土墙体占比计算书、施工现场影像资料。
实际提交材料：

	


