建筑节能设计报告书

居住建筑

| 工程名称 | 绿色住宅 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 河北-张家口 |
| 设计编号 | GX20251 |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 | 石家庄铁路职业技术学院 |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2020年02月11日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20190909 |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 |
| 正版授权码 | T15031052364 |

目  录

1	建筑概况	4

2	设计依据	4

3	规定性指标检查	4

3.1	工程材料	4

3.2	体形系数	5

3.3	开间窗墙比	5

3.4	屋顶	5

3.4.1	屋顶构造一	5

3.5	外墙	6

3.5.1	外墙相关构造	6

3.5.2	外墙平均热工特性	6

3.6	外窗	7

3.6.1	外窗构造	7

3.6.2	总体热工性能	8

3.6.3	外遮阳类型	11

3.7	采暖与非采暖户墙	12

3.7.1	楼梯间隔墙构造一	12

3.8	不采暖楼梯间户门	12

3.9	采暖与非采暖楼板	13

3.9.1	控温与非控温楼板构造一	13

3.10	挑空楼板	13

3.10.1	挑空楼板构造一	13

3.11	是否有凸窗	13

3.12	凸窗热工	14

3.13	凸窗板	14

3.14	变形缝	14

3.15	分户墙	14

3.15.1	户间隔墙构造一	14

3.16	分户楼板	14

3.17	周边地面	14

3.17.1	周边地面构造一	14

3.18	非周边地面	15

3.18.1	非周边地面构造一	15

3.19	采暖地下室外墙构造	15

3.19.1	地下墙构造一	15

3.20	封闭阳台	16

3.20.1	封闭阳台外部墙板	16

3.20.2	封闭阳台与大气接触顶板	16

3.20.3	封闭阳台与大气接触底板	16

3.20.4	封闭阳台窗	16

3.20.5	封闭阳台热工检查	16

3.21	外窗气密性	17

3.22	结论	17

4	热工性能权衡判断	18

4.1	说明	18

4.2	开间窗墙比	18

4.3	综合权衡	18

4.4	结论	18

建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 | 河北-张家口 |  |  |  |  |
| 气候子区 | 寒冷A区 |  |  |  |  |
| 建筑面积 | 地上5499.87㎡ 地下671.68㎡ |  |  |  |  |
| 建筑层数 | 地上9 地下1 |  |  |  |  |
| 建筑高度 | 26.8m |  |  |  |  |
| 北向角度 | 85 |  |  |  |  |
| 结构类型 |  |  |  |  |  |
| 采暖期天数（d） | 145 |  |  |  |  |
| 采暖期室外平均温度（C°） | -2.70 |  |  |  |  |
| 太阳总辐射平均强度（W/㎡） | 水平106 | 南118 | 北36 | 东62 | 西60 |

设计依据

1. 《河北省居住建筑节能设计标准》(DB13(J)185-2015)

2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

4. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》（JGJ 26-2010）

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 加气混凝土砌块（B05级） | 0.190 | 2.693 | 500.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫板（XPS）(ρ=30) | 0.030 | 0.540 | 30.0 | 4455.3 | 0.0000 |  |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.060 | 2500.0 | 920.0 | 0.0000 |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 锅炉渣 | 0.290 | 4.405 | 1000.0 | 920.0 | 0.0000 |  |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 0.870 | 10.627 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 加气混凝土砌块 | 0.220 | 3.601 | 700.0 | 1158.0 | 0.0000 |  |
| 三排孔陶粒混凝土空心砌块墙(ρ=465) | 0.180 | 10.000 | 465.0 | 1000.0 | 0.0000 | 河北居住2007规范第35页 |
| 挤塑聚苯板 | 0.033 | 0.347 | 28.0 | 1790.0 | 0.0000 |  |
| 憎水型珍珠岩板 | 0.070 | 1.100 | 200.0 | 1188.5 | 0.0000 |  |
| 挤塑聚苯板 | 0.030 | 0.360 | 30.0 | 1980.1 | 0.0000 |  |
| 挤塑聚苯板 | 0.030 | 0.360 | 30.0 | 1980.1 | 0.0000 |  |
| 钢筋砼楼板 | 0.750 | 10.000 | 1000.0 | 1000.0 | 0.0000 |  |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 935.2 | 0.0000 |  |
| FTC相变保温材料 | 0.028 | 10.000 | 350.0 | 1000.0 | 0.0000 |  |
| 岩棉板 | 0.041 | 0.649 | 120.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |

体形系数

| 外表面积 | 12194.49 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 29006.87 |
| 体形系数 | 0.42 |
| 标准依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准》(DB13(J)185-2015)第4.1.3条 |
| 标准要求 | 体形系数应符合表4.1.3的规定(s≤0.30) |
| 结论 | 不满足 |

开间窗墙比

| 朝 向 | 房间编号 | 窗面积(㎡) | 立面面积(㎡) | 窗墙比 | 限 值 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 8391 | 3.420 | 9.425 | 0.36 | 0.50 | 满足 |
| 北向 | 1234 | 2.240 | 7.540 | 0.30 | 0.30 | 满足 |
| 西向 | 6201 | 2.400 | 7.830 | 0.31 | 0.35 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《河北省居住建筑节能设计标准》(DB13(J)185-2015)第4.1.4条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 窗墙面积比不应超过表4.1.4的规定的数值 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标朝向只列出一个最大窗墙比的房间，不达标朝向列出全部不达标房间

带◇的房间是有封闭阳台的南向房间.

注：带◇的房间是有封闭阳台的南向房间.

屋顶

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 挤塑聚苯板 | 90 | 0.030 | 0.360 | 1.00 | 3.000 | 1.080 |
| 钢筋砼楼板 | 120 | 0.750 | 10.000 | 1.00 | 0.160 | 1.600 |
| 各层之和∑ | 210 | － | － | － | 3.160 | 2.680 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.30 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准》(DB13(J)185-2015)第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 屋顶热工应当符合表4.2.1-1、4.2.1-2的要求(K≤0.35) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.115 | 1.961 |
| 挤塑聚苯板 | 100 | 0.033 | 0.347 | 1.00 | 3.030 | 1.052 |
| FTC相变保温材料 | 20 | 0.028 | 10.000 | 1.00 | 0.714 | 7.143 |
| 各层之和∑ | 320 | － | － | － | 3.860 | 10.155 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.25 |  |  |  |  |  |

阳台隔墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 20 | 0.870 | 10.627 | 1.00 | 0.023 | 0.244 |
| 三排孔陶粒混凝土空心砌块墙(ρ=465) | 200 | 0.180 | 10.000 | 1.00 | 1.111 | 11.111 |
| 憎水型珍珠岩板 | 20 | 0.070 | 1.100 | 1.00 | 0.286 | 0.314 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 20 | 0.870 | 10.627 | 1.00 | 0.023 | 0.244 |
| 各层之和∑ | 260 | － | － | － | 1.443 | 11.914 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.63 |  |  |  |  |  |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 342.13 | 0.550 | 0.25 | 10.16 | 0.75 |
| 阳台隔墙构造一 | 阳台隔墙 | 279.38 | 0.450 | 0.63 | 11.91 | 0.75 |
| 合计 |  | 621.51 | 1.000 | 0.42 | 10.95 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.42 × 1.20 = 0.50 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 493.39 | 0.526 | 0.25 | 10.16 | 0.75 |
| 阳台隔墙构造一 | 阳台隔墙 | 445.37 | 0.474 | 0.63 | 11.91 | 0.75 |
| 合计 |  | 938.77 | 1.000 | 0.43 | 10.99 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.43 × 1.20 = 0.51 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 335.75 | 1.000 | 0.25 | 10.16 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.25 × 1.20 = 0.30 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 308.31 | 1.000 | 0.25 | 10.16 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.25 × 1.20 = 0.30 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1479.58 | 0.671 | 0.25 | 10.16 | 0.75 |
| 阳台隔墙构造一 | 阳台隔墙 | 724.75 | 0.329 | 0.63 | 11.91 | 0.75 |
| 合计 |  | 2204.33 | 1.000 | 0.37 | 10.73 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.37 × 1.20 = 0.45 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准》(DB13(J)185-2015)第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外墙热工应当符合表4.2.1-1、4.2.1-2的要求(K≤0.45) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 自遮阳系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12mm空气Low-E中空玻璃(在线)塑料窗 | 18 | 1.90 | 0.50 | 0.800 | 河北居住2007规范第31页 |
| 2 | 12mm空气Low-E中空玻璃(在线)塑料窗 | 67 | 1.90 | 0.50 | 1.000 | 河北居住2007规范第31页 |

总体热工性能

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | K值 | K限值 | 窗墙比 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 1164 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.33 | 满足 |
|  | 1165 | 18 | 1.90 | 2.00 | 0.36 | 满足 |
|  | 1167 | 18 | 1.90 | 2.00 | 0.36 | 满足 |
|  | 1168 | 18 | 1.90 | 2.00 | 0.36 | 满足 |
|  | 1170 | 18 | 1.90 | 2.00 | 0.36 | 满足 |
|  | 1171 | 18 | 1.90 | 2.00 | 0.36 | 满足 |
|  | 1173 | 18 | 1.90 | 2.00 | 0.36 | 满足 |
|  | 2279 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.33 | 满足 |
|  | 2280 | 18 | 1.90 | 2.00 | 0.36 | 满足 |
|  | 2282 | 18 | 1.90 | 2.00 | 0.36 | 满足 |
|  | 2283 | 18 | 1.90 | 2.00 | 0.36 | 满足 |
|  | 2285 | 18 | 1.90 | 2.00 | 0.36 | 满足 |
|  | 2286 | 18 | 1.90 | 2.00 | 0.36 | 满足 |
|  | 2288 | 18 | 1.90 | 2.00 | 0.36 | 满足 |
|  | 3382 | 18 | 1.90 | 2.00 | 0.36 | 满足 |
|  | 3384 | 18 | 1.90 | 2.00 | 0.36 | 满足 |
|  | 3385 | 18 | 1.90 | 2.00 | 0.36 | 满足 |
|  | 3387 | 18 | 1.90 | 2.00 | 0.36 | 满足 |
|  | 3388 | 18 | 1.90 | 2.00 | 0.36 | 满足 |
|  | 3390 | 18 | 1.90 | 2.00 | 0.36 | 满足 |
|  | 4497 | 18 | 1.90 | 2.00 | 0.36 | 满足 |
|  | 4499 | 18 | 1.90 | 2.00 | 0.36 | 满足 |
|  | 4500 | 18 | 1.90 | 2.00 | 0.36 | 满足 |
|  | 4502 | 18 | 1.90 | 2.00 | 0.36 | 满足 |
|  | 4503 | 18 | 1.90 | 2.00 | 0.36 | 满足 |
|  | 4505 | 18 | 1.90 | 2.00 | 0.36 | 满足 |
|  | 5007 | 18 | 1.90 | 2.00 | 0.36 | 满足 |
|  | 5009 | 18 | 1.90 | 2.00 | 0.36 | 满足 |
|  | 5010 | 18 | 1.90 | 2.00 | 0.36 | 满足 |
|  | 5012 | 18 | 1.90 | 2.00 | 0.36 | 满足 |
|  | 5013 | 18 | 1.90 | 2.00 | 0.36 | 满足 |
|  | 5015 | 18 | 1.90 | 2.00 | 0.36 | 满足 |
|  | 6155 | 18 | 1.90 | 2.00 | 0.36 | 满足 |
|  | 6157 | 18 | 1.90 | 2.00 | 0.36 | 满足 |
|  | 6158 | 18 | 1.90 | 2.00 | 0.36 | 满足 |
|  | 6160 | 18 | 1.90 | 2.00 | 0.36 | 满足 |
|  | 6161 | 18 | 1.90 | 2.00 | 0.36 | 满足 |
|  | 6163 | 18 | 1.90 | 2.00 | 0.36 | 满足 |
|  | 7270 | 18 | 1.90 | 2.00 | 0.36 | 满足 |
|  | 7272 | 18 | 1.90 | 2.00 | 0.36 | 满足 |
|  | 7273 | 18 | 1.90 | 2.00 | 0.36 | 满足 |
|  | 7275 | 18 | 1.90 | 2.00 | 0.36 | 满足 |
|  | 7276 | 18 | 1.90 | 2.00 | 0.36 | 满足 |
|  | 7278 | 18 | 1.90 | 2.00 | 0.36 | 满足 |
|  | 8391 | 18 | 1.90 | 2.00 | 0.36 | 满足 |
|  | 8393 | 18 | 1.90 | 2.00 | 0.36 | 满足 |
|  | 8394 | 18 | 1.90 | 2.00 | 0.36 | 满足 |
|  | 8396 | 18 | 1.90 | 2.00 | 0.36 | 满足 |
|  | 8397 | 18 | 1.90 | 2.00 | 0.36 | 满足 |
|  | 8399 | 18 | 1.90 | 2.00 | 0.36 | 满足 |
|  | 9488 | 18 | 1.90 | 2.00 | 0.36 | 满足 |
|  | 9490 | 18 | 1.90 | 2.00 | 0.36 | 满足 |
|  | 9491 | 18 | 1.90 | 2.00 | 0.36 | 满足 |
|  | 9493 | 18 | 1.90 | 2.00 | 0.36 | 满足 |
|  | 9494 | 18 | 1.90 | 2.00 | 0.36 | 满足 |
|  | 9496 | 18 | 1.90 | 2.00 | 0.36 | 满足 |
| 北向 | 1169 | 67 | 1.90 | 2.30 | 0.15 | 满足 |
|  | 1172 | 67 | 1.90 | 2.30 | 0.15 | 满足 |
|  | 1219 | 67 | 1.90 | 2.30 | 0.29 | 满足 |
|  | 1220 | 67 | 1.90 | 2.30 | 0.29 | 满足 |
|  | 1221 | 67 | 1.90 | 2.30 | 0.29 | 满足 |
|  | 1222 | 67 | 1.90 | 2.30 | 0.29 | 满足 |
|  | 1223 | 67 | 1.90 | 2.30 | 0.29 | 满足 |
|  | 1224 | 67 | 1.90 | 2.30 | 0.29 | 满足 |
|  | 1225 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.26 | 满足 |
|  | 1233 | 67 | 1.90 | 2.30 | 0.30 | 满足 |
|  | 1234 | 67 | 1.90 | 2.30 | 0.30 | 满足 |
|  | 1235 | 67 | 1.90 | 2.30 | 0.30 | 满足 |
|  | 1236 | 67 | 1.90 | 2.30 | 0.30 | 满足 |
|  | 2287 | 67 | 1.90 | 2.30 | 0.14 | 满足 |
|  | 2335 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.29 | 满足 |
|  | 2336 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.29 | 满足 |
|  | 2337 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.29 | 满足 |
|  | 2338 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.29 | 满足 |
|  | 2339 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.29 | 满足 |
|  | 2340 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.29 | 满足 |
|  | 3389 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.14 | 满足 |
|  | 3424 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.14 | 满足 |
|  | 3438 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.29 | 满足 |
|  | 3439 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.29 | 满足 |
|  | 3440 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.29 | 满足 |
|  | 3441 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.29 | 满足 |
|  | 3442 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.29 | 满足 |
|  | 3443 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.29 | 满足 |
|  | 3453 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.14 | 满足 |
|  | 4504 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.14 | 满足 |
|  | 4531 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.14 | 满足 |
|  | 4550 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.29 | 满足 |
|  | 4551 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.29 | 满足 |
|  | 4552 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.29 | 满足 |
|  | 4553 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.29 | 满足 |
|  | 4554 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.29 | 满足 |
|  | 4555 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.29 | 满足 |
|  | 4566 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.14 | 满足 |
|  | 5014 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.14 | 满足 |
|  | 5062 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.14 | 满足 |
|  | 5088 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.29 | 满足 |
|  | 5089 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.29 | 满足 |
|  | 5090 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.29 | 满足 |
|  | 5091 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.29 | 满足 |
|  | 5092 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.29 | 满足 |
|  | 5093 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.29 | 满足 |
|  | 5100 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.14 | 满足 |
|  | 6162 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.14 | 满足 |
|  | 6198 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.14 | 满足 |
|  | 6213 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.29 | 满足 |
|  | 6214 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.29 | 满足 |
|  | 6215 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.29 | 满足 |
|  | 6216 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.29 | 满足 |
|  | 6217 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.29 | 满足 |
|  | 6218 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.29 | 满足 |
|  | 6229 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.14 | 满足 |
|  | 7277 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.14 | 满足 |
|  | 7315 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.14 | 满足 |
|  | 7329 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.29 | 满足 |
|  | 7330 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.29 | 满足 |
|  | 7331 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.29 | 满足 |
|  | 7332 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.29 | 满足 |
|  | 7333 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.29 | 满足 |
|  | 7334 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.29 | 满足 |
|  | 7344 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.14 | 满足 |
|  | 8398 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.14 | 满足 |
|  | 8425 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.14 | 满足 |
|  | 8444 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.29 | 满足 |
|  | 8445 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.29 | 满足 |
|  | 8446 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.29 | 满足 |
|  | 8447 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.29 | 满足 |
|  | 8448 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.29 | 满足 |
|  | 8449 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.29 | 满足 |
|  | 8460 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.14 | 满足 |
|  | 9495 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.14 | 满足 |
|  | 9530 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.14 | 满足 |
|  | 9544 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.29 | 满足 |
|  | 9545 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.29 | 满足 |
|  | 9546 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.29 | 满足 |
|  | 9547 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.29 | 满足 |
|  | 9548 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.29 | 满足 |
|  | 9549 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.29 | 满足 |
|  | 9559 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.14 | 满足 |
| 西向 | 1200 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.15 | 满足 |
|  | 3406 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.22 | 满足 |
|  | 3426 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.31 | 满足 |
|  | 4521 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.22 | 满足 |
|  | 4538 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.31 | 满足 |
|  | 5053 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.22 | 满足 |
|  | 5066 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.31 | 满足 |
|  | 6180 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.22 | 满足 |
|  | 6201 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.31 | 满足 |
|  | 7297 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.22 | 满足 |
|  | 7317 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.31 | 满足 |
|  | 8415 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.22 | 满足 |
|  | 8432 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.31 | 满足 |
|  | 9512 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.22 | 满足 |
|  | 9532 | 18 | 1.90 | 2.30 | 0.31 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《河北省居住建筑节能设计标准》(DB13(J)185-2015)第4.2.1条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 外窗传热系数应满足表4.2.1-1、4.2.1-2的要求 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

外遮阳类型

已启用环境遮阳

平板遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出 Ah (m) | 距离上沿 Eh (m) | 垂直挑出 Av (m) | 距离边沿 Ev (m) | 挡板高 Dh (m) | 挡板透射 η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 0.100 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

采暖与非采暖户墙

楼梯间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| FTC相变保温材料 | 15 | 0.028 | 10.000 | 1.00 | 0.536 | 5.357 |
| 各层之和∑ | 215 | － | － | － | 0.651 | 7.334 |
| 传热系数K=1/(0.17+∑R) | 1.22 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准》(DB13(J)185-2015)第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 分隔供暖与非供暖空间隔墙传热系数应符合表4.2.1-1、4.2.1-2的要求(K≤1.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

不采暖楼梯间户门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 木头夹层户门 | 238.56 | 1.000 | 0.79 | 满足 |
| 标准依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准》(DB13(J)185-2015)第4.2.1条 |  |  |  |
| 标准要求 | 不采暖楼梯间户门传热系数应符合表4.2.1-1、4.2.1-2的要求(K≤2.00) |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

采暖与非采暖楼板

控温与非控温楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 钢筋砼楼板 | 120 | 0.750 | 10.000 | 1.00 | 0.160 | 1.600 |
| 挤塑聚苯板 | 10 | 0.030 | 0.360 | 1.00 | 0.333 | 0.120 |
| 岩棉板 | 110 | 0.041 | 0.649 | 1.20 | 2.236 | 1.741 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 2.729 | 3.461 |
| 传热系数K=1/(0.19+∑R) | 0.34 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准》(DB13(J)185-2015)第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 分隔供暖与非供暖空间楼板传热系数应符合表4.2.1-1、4.2.1-2的要求(K≤0.40) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 挤塑聚苯板 | 10 | 0.033 | 0.347 | 1.00 | 0.303 | 0.105 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.069 | 1.177 |
| 岩棉板 | 110 | 0.041 | 0.649 | 1.00 | 2.683 | 1.741 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 3.055 | 3.023 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.31 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准》(DB13(J)185-2015)第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 挑空楼板传热系数应符合表4.2.1-1、4.2.1-2的要求(K≤0.35) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

是否有凸窗

| 朝向 | 是否有凸窗 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 无凸窗 | 不要求 | 满足 |
| 北向 | 无凸窗 | 不应设置凸窗 | 满足 |
| 东向 | 无凸窗 | 不应设置凸窗 | 满足 |
| 西向 | 无凸窗 | 不应设置凸窗 | 满足 |
| 《标准》依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准》(DB13(J)185-2015)第4.2.3条 |  |  |
| 标准要求 | 严寒地区不应设置凸窗，寒冷地区除南向外不应设置凸窗 |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |

凸窗热工

本工程无此项内容

凸窗板

本工程无此项内容

变形缝

本工程无此项内容

分户墙

户间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| FTC相变保温材料 | 10 | 0.028 | 10.000 | 1.00 | 0.357 | 3.571 |
| 各层之和∑ | 210 | － | － | － | 0.472 | 5.548 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 1.45 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准》(DB13(J)185-2015)第4.2.9条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.60 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

分户楼板

本工程无此项内容

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 钢筋混凝土 | 60 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.034 | 0.588 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫板（XPS）(ρ=30) | 50 | 0.030 | 0.540 | 1.20 | 1.389 | 0.900 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.057 | 0.980 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 1.502 | 2.712 |
| 保温材料层R | 1.39 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K | 0.10 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准》(DB13(J)185-2015)第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 周边地面的热阻不应超过表4.2.1-1、4.2.1-2的限值(R≥0.56) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

非周边地面

非周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 钢筋混凝土 | 60 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.034 | 0.588 |
| 锅炉渣 | 420 | 0.290 | 4.405 | 1.00 | 1.448 | 6.380 |
| 各层之和∑ | 500 | － | － | － | 1.504 | 7.211 |
| 保温材料层R | 0.000 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K | 0.10 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

采暖地下室外墙构造

地下墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 20 | 0.870 | 10.627 | 1.00 | 0.023 | 0.244 |
| 加气混凝土砌块 | 200 | 0.220 | 3.601 | 1.10 | 0.826 | 3.274 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 20 | 0.870 | 10.627 | 1.00 | 0.023 | 0.244 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 0.872 | 3.762 |
| 保温材料层R | 0.83 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K | 0.06 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准》(DB13(J)185-2015)第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 地下墙的热阻不应超过表4.2.1-1、4.2.1-2的限值(R≥0.61) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

封闭阳台

封闭阳台外部墙板

阳台栏板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 加气混凝土砌块（B05级） | 120 | 0.190 | 2.693 | 1.00 | 0.632 | 1.701 |
| 挤塑聚苯板 | 20 | 0.030 | 0.360 | 1.00 | 0.667 | 0.240 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 1.298 | 1.941 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.69 |  |  |  |  |  |

封闭阳台与大气接触顶板

阳台顶板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 钢筋砼楼板 | 200 | 0.750 | 10.000 | 1.00 | 0.267 | 2.667 |
| 挤塑聚苯板 | 90 | 0.030 | 0.360 | 1.00 | 3.000 | 1.080 |
| 各层之和∑ | 290 | － | － | － | 3.267 | 3.747 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.29 |  |  |  |  |  |

封闭阳台与大气接触底板

阳台底板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 挤塑聚苯板 | 10 | 0.033 | 0.347 | 1.00 | 0.303 | 0.105 |
| 挤塑聚苯板 | 20 | 0.033 | 0.347 | 1.00 | 0.606 | 0.210 |
| 钢筋砼楼板 | 120 | 0.750 | 10.000 | 1.00 | 0.160 | 1.600 |
| 各层之和∑ | 150 | － | － | － | 1.069 | 1.915 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.82 |  |  |  |  |  |

封闭阳台窗

| 构造名称 | 传热系数K [W/(㎡.K)] |
| --- | --- |
| 12mm空气Low-E中空玻璃(在线)塑料窗 | 1.90 |

封闭阳台热工检查

| 阳台编号 | 隔墙朝向 | 封闭阳台相关热工性能 |  |  |  |  | 结 论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检查项 |  | 计算值 | 限值 | 是否满足 |  |
| 1151 | 南向 | 阳台 | 阳台顶板K | 无 | 1.60 | 满足 | 满足 |
|  |  |  | 阳台底板K | 无 | 1.60 | 满足 |  |
|  |  |  | 阳台墙板K | 0.69 | 1.60 | 满足 |  |
|  |  |  | 阳台窗K | 1.90 | 2.50 | 满足 |  |
| 标准依据 |  | 《河北省居住建筑节能设计标准》(DB13(J)185-2015)第4.2.5条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 封闭阳台应满足《河北省居住建筑节能设计标准》(DB13(J)185-2015)4.2.5的规定 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |  |

注：此表内容为全部封闭阳台中选出的一个代表。

外窗气密性

| 最不利气密性等级 | 7级 |
| --- | --- |
| 外窗气密性措施 |  |
| 标准依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准》(DB13(J)185-2015)第4.2.4条，分级与检测方法《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） |
| 标准要求 | 外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的7级 |
| 结论 | 满足 |

结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 不满足 | 可 |
| 2 | 开间窗墙比 | 满足 |  |
| 3 | 屋顶 | 满足 |  |
| 4 | 外墙 | 满足 |  |
| 5 | 外窗 | 满足 |  |
| 6 | 采暖与非采暖户墙 | 满足 |  |
| 7 | 不采暖楼梯间户门 | 满足 |  |
| 8 | 采暖与非采暖楼板 | 满足 |  |
| 9 | 挑空楼板 | 满足 |  |
| 10 | 是否有凸窗 | 满足 |  |
| 11 | 分户墙 | 满足 |  |
| 12 | 周边地面 | 满足 |  |
| 13 | 采暖地下室外墙构造 | 满足 |  |
| 14 | 封闭阳台 | 满足 |  |
| 15 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 不满足 | 可 |

热工性能权衡判断

说明

本建筑按《河北省居住建筑节能设计标准》(DB13(J)185-2015)之规定进行强制性条文和必须满足条款的规定性指标检查，结果未能达标，按标准规定继续进行热工性能权衡判断。

开间窗墙比

| 朝 向 | 房间编号 | 窗面积(㎡) | 立面面积(㎡) | 窗墙比 | 限 值 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 8391 | 3.420 | 9.425 | 0.36 | 0.60 | 满足 |
| 北向 | 1234 | 2.240 | 7.540 | 0.30 | 0.40 | 满足 |
| 西向 | 6201 | 2.400 | 7.830 | 0.31 | 0.45 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《河北省居住建筑节能设计标准》(DB13(J)185-2015)第4.1.4条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 在进行权衡判断时，各朝向窗墙面积比不应比表4.1.4中的对应值大0.1 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标朝向只列出一个最大窗墙比的房间，不达标朝向列出全部不达标房间

带◇的房间是有封闭阳台的南向房间.

注：带◇的房间是有封闭阳台的南向房间.

综合权衡

|  | 设计建筑 | 限值 |
| --- | --- | --- |
| 耗热量指标(W/㎡) | 5.22 | 11.30 |
| 耗煤量指标(kg/㎡) | 3.65 | 7.89 |
| 标准依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准》(DB13(J)185-2015)第3.0.4 |  |
| 标准要求 | 不同地区采暖耗热量指标不应超过表3.0.4规定的数值 |  |
| 结论 | 满足 |  |

结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 开间窗墙比 | 满足 |
| 2 | 屋顶构造 | 满足 |
| 3 | 外墙 | 满足 |
| 4 | 外窗 | 满足 |
| 5 | 挑空楼板 | 满足 |
| 6 | 周边地面 | 满足 |
| 7 | 采暖地下室外墙构造 | 满足 |
| 8 | 综合权衡 | 满足 |
| 结论 |  | 满足 |