6 节水与水资源利用

| 子项 | 条文编号 | 条文 | 满分 | 不参评分 | 达标/得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 6.1.1 | 应制定水资源利用方案，统筹利用 各种水资源。 | / | — | √ |
|  | 6.1.2 | 给排水系统设置应合理、完善、安 全。 | / | — | √ |
|  | 6.1.3 | 应采用节水器具。 | / | — | √ |
|  | 6.1.4 | 景观用水水源不得采用市政自来水和地下井水。 | / | — | √ |
| 评分项 | 6.2.1 | 建筑平均日用水量满足现行国家标准《民用建筑节水设计标准》GB 50555 中的节水用水定额的要求。 | 10 | 10 | 0 |
|  | 6.2.2 | 采取有效措施避免管网漏损。 | 7 | 0 | 0 |
|  | 6.2.3 | 给水系统无超压出流现象。 | 8 | 0 | 0 |
|  | 6.2.4 | 设置用水计量装置。 | 6 | 0 | 0 |
|  | 6.2.5 | 公用浴室采取节水措施。 | 4 | 0 | 0 |
|  | 6.2.6 | 使用较高用水效率等级的卫生器具。 | 10 | 0 | 0 |
|  | 6.2.7 | 绿化灌溉采用节水灌溉方式。 | 10 | 0 | 0 |
|  | 6.2.8 | 空调设备或系统采用节水冷却技术。 | 10 | 0 | 0 |
|  | 6.2.9 | 除卫生器具、绿化灌溉和冷却塔外的其他用水采用了节水技术或措施。 | 5 | 0 | 0 |
|  | 6.2.10 | 合理使用非传统水源。 | 15 | 0 | 0 |
|  | 6.2.11 | 冷却水补水使用非传统水源。 | 8 | 0 | 0 |
|  | 6.2.12 | 结合雨水利用设施进行景观水体设计，景观水体利用雨水的补水量大 于其水体蒸发量的 60%，且采用生 态水处理技术保障水体水质。 | 7 | 0 | 0 |
| 合计 |  |  | 100.0 | 10.0 | 0.0 |

- 6.1 控制项

- 6.1.1 应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源。

1)	达标自评

□达标；□不达标

2)	评价要点

水资源利用方案内容包括：□当地节水要求、水资源状况、气象资料及地质条件 □市政设施情况 □项目概况 □用水定额的确定 □用水量估算及水量平衡 □给排水系统设计方案 □节水器具与设备 □非传统水源利用 □用水分项计量 □其他

根据上述内容，请简要说明水资源利用方案。（300 字以内）

3)	证明材料

提交材料及要求：

1.  给排水设计说明：应体现设计依据、给排水系统设置、用水定额的确定及用水量估算、节水器具和设备、非传统水源利用、分项计量等内容；

2.  景观专业图纸及设计说明：应说明水景面积、补水量、补水来源、景观水体处理工艺方案等，应提交景观给排水平面图、水景详图、雨水利用设施和雨水生态系统详图；

3. 水资源利用方案：应包括当地节水要求、水资源状况、气象资料及地质条件、市政设施情况、项目概况、用水定额的确定、用水量估算及水量平衡、给排水系统设计方案、节水器具与设备、非传统水源利用、用水分项计量等。

实际提交材料：

- 6.1.2 给排水系统设置应合理、完善、安全。

1)	达标自评

□达标；□不达标

2)	评价要点

给排水系统设置包括：□设计依据 □用水压力及分区情况 □阀门、管材、管件的选用及避免管网漏损措施 □用水水质要求及水质安全保障措施 □污水收集处理排放情况 □水表设置 □节能节水措施 □其他

根据上述内容，请简要说明给排水系统设置情况。（300字以内）

3)	证明材料

提交材料及要求：

给排水专业图纸及设计说明：应包括设计依据、用水压力及分区、阀门管材管件的选用及避免管网漏损措施、用水水质要求及水质安全保障措施、污水收集处理排放情况等，系统图应体现给水、热水、中水系统的分区设置和减压措施等，平面图应体现给水管道、排水管道平面位置，室外平面图应体现场地标高、各类管线平面布局及管径、相关设施位置等。

实际提交材料：

- 6.1.3 应采用节水器具。

1)	达标自评

□达标；□不达标

2)	评价要点

节水器具清单

| 节水器具名称 | 流量或用水量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| □水嘴流量 | L/s |  |
| □单档坐便器用水量 | L |  |
| □双档坐便器用水量（大档/小档） | L/ L |  |
| □大便器冲洗阀冲洗水量 | L |  |
| □小便器冲洗水量 | L |  |
| □小便器冲洗阀冲洗水量 | L |  |
| □淋浴器流量 | L/s |  |
| □其他 |  |  |

注：当存在不同型号的节水器具时，以满足最低等级要求的为准。

项目如采用土建与装修一体化设计，请说明确保采用节水器具的措施、方案或约定。（200字以内）

3)	证明材料

提交材料及要求：

1. 给排水设计说明：应明确各类节水器具的流量和用水量参数；

2. 节水器具产品说明书或检测报告：应体现流量和用水量参数，并与设计说明一致；

3. 非土建装修一体化设计施工的项目应提交确保业主使用节水器具的承诺、约定、方案和措施。

实际提交材料：

- 6.1.4 景观用水水源不得采用市政自来水和地下井水。游泳池、水上游乐池池水应循环使用，经处理后的水质符合相关标准规定要求，排水水宜梯级利用。

1)	达标自评

□达标；□不达标；□不参评，原因是

2)  评价要点

简要说明以下内容：（100字以内）

1. 景观用水系统简介；

2. 游泳池、水上游乐池循环系统简介。

3)  证明材料

提交材料及要求：

1. 景观用水施工图及设计说明；

2. 游泳池、水上游乐池施工图及设计说明；

3. 给排水施工图及设计说明。

实际提交材料：

- 6.2 评分项

- Ⅰ节水系统

- 6.2.1 建筑平均日用水量满足现行国家标准《民用建筑节水设计标准》GB50555 中的节水用水定额的要求。（总分 10 分）

设计阶段不参评。

- 6.2.2 采取有效措施避免管网漏损。（总分 7 分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 选用密闭性能好的阀门、设备，使用耐腐蚀、耐久性能好的管材、管件 | 1 |  |
| 2 | 室外埋地管道采取有效措施避免管网漏损 | 1 |  |
| 3 | 设计阶段根据水平衡测试的要求安装分级计量水表；运行阶段，提供用水量计量情况和管网漏损检 测、整改报告 | 5 |  |
| 合计 |  | 7 |  |

2)	评价要点

水池、水箱溢流报警与进水阀门的联动控制方式：□液压水位控制 □液位智能控制 □其他

请简要说明阀门、管材、管件的选用及避免管网漏损措施，水表分级计量设计方案。（200字以内）

3)	证明材料

提交材料及要求：

1. 给排水专业图纸及设计说明：应说明阀门、管材、管件的选用及避免管网漏损措施，系统图、平面图、室外平面图应体现水表的位置；

2. 分级水表设置示意图：应标明水表的编号、位置及所计量的内容，并与图纸及设计说明一致。

实际提交材料：

- 6.2.3 给水系统无超压出流现象。（总分 8 分）

1)	得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用水点供水压力不大于 0.30MPa | 3 |  |
| 2 | 用水点供水压力不大于 0.20MPa，且不小于用水器具要求的最低工作压 | 8 |  |
| 合计 |  | 8 |  |

2)	评价要点

节水器具压力统计

| 节水器具名称 | 节水器具最低点工作压力（Mpa） | 用水点供水压力（Mpa） | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| □水嘴 |  |  |  |
| □坐便器 |  |  |  |
| □蹲便器 |  |  |  |
| □小便器 |  |  |  |
| □淋浴器 |  |  |  |
| □其他 |  |  |  |

请简要说明市政供水压力、给水系统各分区供水压力、节水器具工作压力要求、避免超压出流现象的措施。（100字以内）

3)	证明材料

提交材料及要求：

1. 给排水专业图纸及设计说明：应说明市政供水压力、给水系统各分区供水压力、节水器具工作压力要求、避免超压出流现象的措施，给水、热水、中水系统图应体现压力分区情况及减压阀的位置等；

2. 各层用水点用水压力计算表：应与减压限流措施对应。

实际提交材料：

- 6.2.4 设置用水计量装置。（总分 6 分）

1)  得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按使用用途，对厨房、卫生间、绿化、空调系统、游泳池、景观等用水 分别设置用水计量装置，统计用水量 | 2 |  |
| 2 | 按付费或管理单元，分别设置用水计量装置，统计用水量 | 4 |  |
|  | 合计 | 6 |  |

2)  评价要点

| 按用途设置 | 水表编号 | 使用用途 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | □厨房用水 |  |
|  |  | □卫生间用水 |  |
|  |  | □绿化用水 |  |
|  |  | □空调系统用水 |  |
|  |  | □游泳池用水 |  |
|  |  | □景观用水 |  |
|  |  | □其他用水 |  |
| 按付费或管理单元设置 | 水表编号 | 付费或管理单元 | 安装位置 |

请简要说明用水计量方案。（200 字以内）

3)	证明材料

提交材料及要求：

1. 给排水专业图纸及设计说明：应体现水表的位置及所计量的内容；

2. 分级水表设置示意图：应标明水表的编号、位置及所计量的内容，并与图纸及设计说明一致。

实际提交材料：

- 6.2.5 公用浴室采取节水措施。（总分 4 分）

1)  得分自评

□不参评，原因：           。

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采用带恒温控制和温度显示功能的冷热水混合淋浴器 | 2 |  |
| 2 | 设置用者付费的设施 | 2 |  |
| 3 | 项目无公共浴室 | 不参评 |  |
| 合计 |  | 4 |  |

2)	评价要点

是否采用带恒温控制和温度显示功能的冷热水混合淋浴器：□是 □否

是否设置用者付费的设施：□是 □否

请简要说明公共浴室采用的节水产品及付费设施的设置情况等。（200 字以内）

3)	证明材料

提交材料及要求：

1. 给排水专业图纸及设计说明：应说明淋浴器的设备选型及用者付费的设计情况，应提供系统图及公共浴室详图；

2. 浴室节水产品说明书或检测报告：应体现流量和用水量参数，并与设计说明一致。

实际提交材料：

- Ⅱ 节水器具与设备

- 6.2.6 使用较高用水效率等级的卫生器具。（总分 10 分）

1)	得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用水效率等级达到3级 | 5 |  |
| 2 | 用水效率等级达到2级 | 10 |  |
| 合计 |  | 10 |  |

2)	评价要点

节水器具清单

| 节水器具名称 | 流量或用水量 | 用水效率等级 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| □水嘴流量 | L/s | □2级（0.125） | □3级（0.150） |
| □单档坐便器用水量 | L | □2级（5.0） | □3级（6.5） |
| □双档坐便器用水量（大档/小档） | L/ L | □2级（5.0/3.5） | □3级（4.2/6.5） |
| □大便器冲洗阀冲洗水量 | L | □2级（5.0） | □3级（6.0） |
| □小便器冲洗水量 | L | □2级（3.0） | □3级（4.0） |
| □小便器冲洗阀冲洗水量 | L | □2级（3.0） | □3级（4.0） |
| □淋浴器流量 | L/s | □2级（0.12） | □3级（0.15） |

注：当存在不同型号的节水器具时，以满足最低等级要求的为准。 项目是否土建与装修一体化设计：□是 □否 非土建与装修一体化设计项目，请简要说明确保采用节水器具的措施、方案或约定（200 字以内）

3)	证明材料

提交材料及要求：

1.   给排水设计说明：应明确各类节水器具的流量和用水量参数及用水效率等级；

2.节水器具产品说明书或检测报告：应体现流量和用水量参数、用水效率等级，并与设计说明一致；

3. 非土建装修一体化设计的项目应提交确保业主使用节水器具的承诺、约定、方案和措施。

实际提交材料：

- 6.2.7 绿化灌溉采用节水灌溉方式。（总分 10 分）

1)	得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采用节水灌溉系统 | 7 |  |
| 2 | 在采用节水灌溉系统的基础上，设置土壤湿度感应器、雨天关闭装置等节水控制措施 | 3 |  |
| 3 | 种植无需永久灌溉植物 | 10 |  |
| 合计 |  | 10 |  |

2)  评价要点

绿化灌溉水源：□市政自来水 □市政中水 □建筑中水 □雨水

绿化灌溉方式：□喷灌 □微喷灌 □滴灌 □渗灌 □管灌 □其他

是否采用节水灌溉设置土壤湿度传感器、雨天关闭装置等节水控制措施：□是 □否

采用高效节水灌溉方式或节水控制措施的绿化面积比例             %

是否种植无需永久灌溉植物：□是 □否

种植的无需永久灌溉植物包括          ，所占绿化面积比例为            %

3)  证明材料

提交材料及要求：

1. 景观专业图纸及设计说明：应说明灌溉位置及装置类型、喷头类型、种植植物的习性及是否需要永久灌溉，种植图及苗木表应体现各类植物的数量、种植位置及面积，绿化灌溉平面图及详图应体现灌溉给水管线布置、喷头安装位置及喷洒范围；

2. 给排水专业图纸及设计说明：应说明绿化灌溉方案，室外平面图应体现管线布置方式，并与景观图纸一致；

3. 节水喷头、土壤湿度感应器、雨天关闭装置产品说明书或检测报告：应体现设备参数，并与设计说明一致。

实际提交材料：

- 6.2.8 空调设备或系统采用节水冷却技术。（总分 10 分）

1)	得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 循环冷却水系统设置水处理措施；采取加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱的 方式，避免冷却水泵停泵时冷却水溢出 | 6 |  |
| 2 | 采用无蒸发耗水量的冷却技术 | 10 |  |
| 3 | 未设置空调设备或系统 | 不参评 |  |
| 合计 |  | 10 |  |

2)	评价要点

是否设置了空调设备或系统：□是（是否有蒸发耗水量：□是 □否） □否

空调冷源形式：□分体空调 □风冷式冷水机组 □风冷式多联机 □地源热泵机组 □冷水机组（闭式冷却塔） □冷水机组（开式冷却塔） □其他

所采用的循环冷却水采取节水技术：□加大集水盘 □设置平衡管或平衡水箱 □其他

3)	证明材料

提交材料及要求：

1. 暖通专业图纸及设计说明：应说明空调冷热源形式、冷却水系统设置及冷却塔设备参数，主要设备材料表应体现空调冷源形式、冷却塔的设备参数，空调冷热源系统原理图或冷却水系统图应体现有无冷却水补水需求、冷却塔的位置、平衡管设计等；

2. 给排水设计说明：应体现循环水冷却系统的水处理措施、采用的节水技术等。

实际提交材料：

- 6.2.9 除卫生器具、绿化灌溉和冷却塔外的其他用水采用了节水技术或措施。（总分 5 分）

1)	得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他用水中采用了节水技术或措施的比例达到 50% | 3 |  |
| 2 | 其他用水中采用了节水技术或措施的比例达到 80% | 5 |  |
| 合计 |  | 5 |  |

2)	评价要点

其他用水量统计

| 用水类型 | 总用水量（m3/a） | 采用节水技术和措施的设备用水量（m3/a） | 节水技术和措施的设备说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采用节水技术和措施的用水量占其他用水总水量的比例（%） |  |  |  |

请简要说明其他用水采用节水技术和措施，如车库和道路冲洗用的节水高压水枪、节水型专业洗衣机、循环用水洗车台，给水深度处理采用自用水量较少的处理设备和措施，集中空调加湿系统采用用水效率高的设备和措施。（300字以内）

3)	证明材料

提交材料及要求：

1.  给排水设计说明：应说明采用的其他节水技术和措施，明确节水设备的相关参数；

2. 其他节水设备产品说明书或检测报告：应体现设备参数，并与设计说明一致；

3. 其他节水技术和措施用水节水量计算书：应包括详细的设备数量及用水量的统计，并体现节水技术或措施。

实际提交材料：

- Ⅲ 非传统水源利用

- 6.2.10 合理使用非传统水源。（总分 15 分）

1)	得分自评

| 评价内容 |  |  |  |  |  |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 筑 类 型 | □非传统水源利用率 |  | □非传统水源利用措施 |  |  |  |  |  |
|  | 有市政再 生水供应 | 无市政再 生水供应 | 室内 冲厕 | 室外绿 化灌溉 | 道路 浇洒 | 洗车 用水 |  |  |
| □ 住 宅 | 8.0% | 4.0% | — | ●○ | ● | ● | 5 |  |
|  | — | 8.0% | — | ○ | ○ | ○ | 7 |  |
|  | 30.0% | 30.0% | ●○ | ●○ | ●○ | ●○ | 15 |  |
| □ 办 公 | 10.0% | — | — | ● | ● | ● | 5 |  |
|  | — | 8.0% | — | ○ | — | — | 10 |  |
|  | 50.0% | 10.0% | ● | ●○ | ●○ | ●○ | 15 |  |
| □ 商 业 | 3.0% | — | — | ● | ● | ● | 2 |  |
|  | — | 2.5% | — | ○ | — | — | 10 |  |
|  | 50.0% | 3.0% | ● | ●○ | ●○ | ●○ | 15 |  |
| □ 旅 馆 | 2.0% | — | — | ● | ● | ● | 2 |  |
|  | — | 1.0% | — | ○ | — | — | 10 |  |
|  | 12.0% | 2.0% | ● | ●○ | ●○ | ●○ | 15 |  |
| □ 其 他 | 绿化灌溉、道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于 80% |  |  |  |  |  | 7 |  |
|  | 冲厕采用非传统水源的用水量占其用水量的比例不低于50%，得 8 分 |  |  |  |  |  | 8 |  |
| □养老院、幼儿园、医院类建筑 |  |  |  |  |  |  | 不参评 |  |
| □项目周边无市政再生水利用条件且建筑可回用水量小于100m3/d |  |  |  |  |  |  | 不参评 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 15 | 0 |

注：“●”为有市政再生水供应时的要求；“○”为无市政再生水供应时的要求。

2)	评价要点

项目周边是否有市政再生水利用条件：□是 □否，建筑可回用水量m3/d

非传统水源利用年用水量统计（m3/a）

| 类型 | □住宅 | □办公 | □商业 | □旅馆 | □其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □室内冲厕 |  |  |  |  |  |
| □室外绿化灌溉 |  |  |  |  |  |
| □道路浇洒 |  |  |  |  |  |
| □洗车用水 |  |  |  |  |  |
| □其他 |  |  |  |  |  |
| 非传统水源年利用量 |  |  |  |  |  |
| 项目年用水量 |  |  |  |  |  |
| 非传统水源利用率（%） |  |  |  |  |  |
| 其他类建筑 | 冲厕采用非传统水源年用水量 |  |  | 非传统水源利用率（%） |  |
|  | 冲厕年用水量 |  |  |  |  |
|  | 杂用水中非传统水源年用水量 |  |  | 非传统水源利用率（%） |  |
|  | 咋用水年用水量 |  |  |  |  |

3)	证明材料

提交材料及要求：

1. 给排水专业图纸及设计说明：应说明非传统水源利用的设计方案，室外平面图应包括各类管线的平面布置标高及管径、机房位置等；

2. 非传统水源利用设施图纸及设计说明：应说明收集的水源范围、处理规模、出水用途及水质要求、执行的水质标准，应提供系统图、工艺流程图、机房详图等；

3.  非传统水源利用率计算书：应包括冷却系统补水量计算、水量平衡分析、非传统水源利用设备及构筑物参数的计算确定、土建设备投资回收期；4 如采用市政中水，应提供当地相关主管部门的许可。

实际提交材料：

- 6.2.11 冷却水补水使用非传统水源。（总分 8 分）

1)  得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10%≤冷却水补水使用非传统水源的量占其用水量比例＜30% | 4 |  |
| 2 | 30%≤冷却水补水使用非传统水源的量占其用水量比例＜50% | 6 |  |
| 3 | 冷却水补水使用非传统水源的量占其总用水量比例≥50% | 8 |  |
| 4 | 建筑无冷却水补水系统 | 8 |  |
| 合计 |  | 8 |  |

2)	评价要点

冷却水年补水量m3/a，其中非传统水源用量m3/a，非传统水源用量占比    %

请简要说明冷却塔补水来源、非传统水源处理工艺、设计出水水质要求等。（200字以内）

3)	证明材料

提交材料及要求：

1. 给排水设计说明：应包括冷却塔的补水量及补水水源说明；

2. 非传统水源利用设施图纸及设计说明：应说明收集的水源范围、处理规模、出水水质要求及执行的水质 标准，应提供系统图、工艺流程图、机房详图等；

3. 非传统水源利用率计算书：应包括冷却系统补水量计算、水量平衡分析、非传统水源利用设备及构筑物 参数的计算确定、土建设备投资回收期；

4. 项目所在地相关主管部门的许可。

实际提交材料：

- 6.2.12 结合雨水利用设施进行景观水体设计，景观水体利用雨水的补水量大于其水体蒸发量的  60%，且采用生态水处理技术保障水体水质。（总分  7  分）

1)  得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对进入景观水体的雨水采取控制面源污染的措施 | 4 |  |
| 2 | 利用水生动、植物进行水体净化 | 3 |  |
| 3 | 未设置景观水体 | 7 |  |
| 合计 |  | 7 |  |

2)	评价要点

项目内有景观水体：□是 □否

景观水体补水来源：□临近的河、湖水 □市政中水 □建筑中水 □雨水

景观水体年蒸发量       m3/a，景观水体补水中雨水用量          m3/a

景观水体利用雨水的补水量占其水体蒸发量的比例         %

对进入景观水体的雨水采取控制免于污染的措施

利用水生动植物进行水体净化的措施

请简要说明项目所在地气候条件（逐月蒸发量、降雨量）、项目场地条件、结合雨水利用设施的景观水体设计方案、雨水利用设施和生态系统的工艺流程及参数、水质安全保障措施。（300字以内）

3)	证明材料

提交材料及要求：

1. 景观专业图纸及设计说明：应说明水景面积、补水量、补水来源、景观水体处理工艺方案等，应提交景观给排水平面图、水景详图、雨水利用设施和雨水生态系统详图；

2. 场地竖向设计图：应体现场地标高；

3. 给排水专业图纸及设计说明：应说明雨水利用方案，室外平面图应体现雨水的管线布置及排放方式，并与景观图纸一致；

4. 雨水利用量计算书：应包括景观水体逐月水量平衡分析、雨水利用设施和雨水生态系统参数的计算确定、雨水所占景观水体补水量比例计算。

实际提交材料：