建筑隔声计算书

住宅建筑

| 工程名称 | 衡水恒大绿洲二期11# |
| --- | --- |
| 设计编号 | 2016139 |
| 建设单位 | 衡水隆泽房地产开发有限公司 |
| 设计单位 | 河北九易庄宸科技股份有限公司 |
| 设 计 人 | 吴秉昊 |
| 审 核 人 | 焦纯嗣 |
| 设计日期 | 2017年5月18日 |

| 采用软件 | 建筑隔声Sidu2016 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20161111 |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 深圳市斯维尔科技有限公司 |
| 正版授权码 | f9c3940846500a73 |

目  录

1	建筑概况	3

2	标准依据	3

3	评价要求	3

3.1	隔声要求	3

3.2	室内背景噪声要求	3

4	计算方法	4

4.1	建筑构件空气声隔声	4

4.2	相邻房间之间空气声隔声	4

4.3	楼板撞击声隔声	4

4.4	室内背景噪声级	5

5	围护结构	5

5.1	工程材料	5

5.2	构造作法说明	6

6	空气声隔声	8

6.1	构件隔声性能	8

6.2	相邻房间之间隔声性能	9

7	撞击声隔声	14

8	室内噪声级	14

8.1	起居室	14

8.2	卧室	16

9	结论	23

建筑概况

| 工程名称 | 衡水恒大绿洲二期11# |
| --- | --- |
| 建筑面积(m2) | 地上24714 地下4388 |
| 建筑层数 | 地上24 地下3 |
| 建筑高度（m） | 地上70.8 地下9.7 |
| 北向角度 | 106 |

标准依据

1. 《绿色建筑评价标准》DB13(J)/T113-2015

2. 《民用建筑隔声设计规范》(GB50118-2010)

3. 《建筑隔声评价标准》(GB/T 50121-2005)

4. 《建筑声学设计手册》（中国建筑工业出版社出版）

5.  《建筑隔声设计—空气声隔声技术》（中国建筑工业出版社出版）

评价要求

隔声要求

《绿色建筑评价标准》DB13(J)/T113-2015第8.1.2条、第8.2.2条对建筑围护结构提出了明确要求。

8.1.2主要功能房间的外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应能满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中低限要求。

8.2.2主要功能房间的隔声性能好，评价总分值为9分，并按下列规则分别评分并累计：

1构件及相邻房间之间的空气声隔声性能达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值，得3分；达到高要求标准限值，得5分；

2楼板的撞击声隔声性能达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值，得3分；达到高要求标准限值，得4分。

室内背景噪声要求

《绿色建筑评价标准》DB13(J)/T113-2015第8.1.1条、第8.2.1条对主要功能房间提出了明确要求。

8.1.1主要功能房间的室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求。

8.2.1 主要功能房间室内噪声级，评价总分值为6分。噪声级达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值，得3分；达到高要求标准限值，得6分。

计算方法

建筑构件空气声隔声

R=L1-L2+10lgSA

式中：R—构件隔声量，dB；

L1—声源室内平均声压级，单位dB；

L2—接受室内平均声压级，单位dB；

S—试件面积，单位dB；

A—接受室内吸声量，单位㎡。

相邻房间之间空气声隔声

DnT=L1-L2+10lgTT0

式中：DnT—标准化声压级差，单位dB；

L1—声源内平均声压级，单位dB；

L2—接受室内平均声压级，单位dB；

T—接受室内混响时间，单位dB；

T0—参考混响时间，对于住宅，T0=0.5s。

楼板撞击声隔声

Ln=Li+10lgAA0

式中：Ln—规范化撞击声压级，单位dB；

Li—接受室内平均撞击声压级，单位dB；

A—接受室内吸声量，单位dB；

A0—参考吸声量，单位㎡。

室内背景噪声级

两个独立以上的声源作用于某一点，产生噪声的叠加总声压级Lp为：

LP=10lg⁡（10LP110+10LP210）

式中：

LP1—考察点1的声压级，单位dB；

LP2—考察点2的声压级，单位dB。

围护结构

工程材料

| 材料名称 | 编号 | 密度(kg/m3) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 1 | 1800.0 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 石灰砂浆 | 18 | 1600.0 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 钢筋混凝土 | 4 | 2500.0 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 挤塑聚苯板 | 22 | 30.0 |  |
| 岩棉板 | 29 | 140.0 |  |
| 模塑聚苯板 | 30 | 22.0 |  |
| MPC高效复合保温砂浆 | 32 | 400.0 |  |
| C20细石混凝土（内配筋） | 33 | 2300.0 |  |
| C20细石混凝土 | 35 | 2300.0 |  |
| 1:8陶粒混凝土 | 34 | 1600.0 |  |

构造作法说明

| 编号 | 名称 | 面密度(kg/m2) | 作法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 构造1 | （由上到下）C20细石混凝土（内配筋）（40.0mm）+水泥砂浆（20.0mm）+模塑聚苯板（上铺）（170.0mm）+1:8陶粒混凝土（20.0mm）+钢筋混凝土（100.0mm） （模塑聚苯板22kg/m³） | 413.7 | C20细石混凝土（内配筋） 40mm＋水泥砂浆 20mm＋模塑聚苯板 170mm＋1:8陶粒混凝土 20mm＋钢筋混凝土 100mm |
| 构造2 | （由外到内）水泥砂浆（20.0mm）+岩棉板（外贴）（130.0mm）+钢筋混凝土（200.0mm）+石灰砂浆（20.0mm） （岩棉板140kg/m³） | 586.2 | 水泥砂浆 20mm＋岩棉板 130mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm |
| 构造3 | （由外到内）岩棉板（外贴）（100.0mm）+钢筋混凝土（200.0mm）+石灰砂浆（20.0mm） （岩棉板140kg/m³） | 546.0 | 岩棉板 100mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm |
| 构造4 | MPC高效复合保温砂浆（10.0mm）+钢筋混凝土（200.0mm）+MPC高效复合保温砂浆（10.0mm） （MPC高效复合保温砂浆400kg/m³） | 508.0 | MPC高效复合保温砂浆 10mm＋钢筋混凝土 200mm＋MPC高效复合保温砂浆 10mm |
| 构造5 | MPC高效复合保温砂浆（在不采暖一侧抹）（20.0mm）+钢筋混凝土（200.0mm）+石灰砂浆（20.0mm） （MPC高效复合保温砂浆400kg/m³） | 540.0 | MPC高效复合保温砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm |
| 构造6 | （由上到下）水泥砂浆（20.0mm）+C20细石混凝土（50.0mm）+模塑聚苯板（上铺）（25.0mm）+钢筋混凝土（100.0mm）+石灰砂浆（20.0mm） （模塑聚苯板22kg/m³） | 433.6 | 水泥砂浆 20mm＋C20细石混凝土 50mm＋模塑聚苯板 25mm＋钢筋混凝土 100mm＋石灰砂浆 20mm |
| 构造7 | 无保温地面 | 336.0 | 水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm |
| 构造8 | 55系列隔热铝合金型材传热系数2.2+中空玻璃（6mm高透光Low-E+12mm空气+6mm透明）（内平开窗） | -- | -- |
| 构造9 | 55系列隔热铝合金型材传热系数3.4+中空玻璃（6mm高透光Low-E+12mm空气+6mm透明）（内平开窗） | -- | -- |
| 构造10 | 65系列隔热铝合金型材（中空玻璃）5mm+12A+5mm+12A+5mmLow-E（内平开窗） | -- | -- |
| 构造11 | 55系列隔热铝合金型材传热系数2.2+中空玻璃（6mm高透光Low-E+12mm空气+6mm透明）（内平开窗） | -- | -- |
| 构造12 | 金属框—保温门（多功能门） | -- | -- |
| 构造13 | 内门 | -- | -- |

空气声隔声

构件隔声性能

| 构件 |  | 分频隔声量(dB) 不利偏差(dB) |  |  |  |  | 单值评价量+频谱修正量(dB) |  | 隔声性能 | 标准限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 倍频程中心频率(dB) |  |  |  |  | 计权 隔声量 | 频谱 修正量 |  |  |  |
| 名称 | 构造 编号 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 |  |  |  |  |  |
| 卧室墙 | 5 | 44.9 | 48.2 | 51.5 | 54.8 | 58.2 | 55 | -0.6 | 54 | 低限:≥35 | 满足低限要求 |
|  |  | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 3.2 | 0.8 |  |  |  |  |  |
| 分户墙 | 4 | 44.3 | 47.6 | 50.9 | 54.2 | 57.5 | 55 | -1.2 | 54 | 低限:>45,高要求:>50 | 满足高要求 |
|  |  | 0.0 | 0.4 | 4.1 | 3.8 | 1.5 |  |  |  |  |  |
| 外墙 | 3 | 45.0 | 48.3 | 51.6 | 55.0 | 58.3 | 55 | -2.6 | 52 | 低限:≥45,高要求:≥50 | 满足高要求 |
|  |  | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 3.0 | 0.7 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 45.7 | 49.0 | 52.4 | 55.7 | 59.0 | 56 | -2.9 | 53 | 低限:≥45,高要求:≥50 | 满足高要求 |
|  |  | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 3.3 | 1.0 |  |  |  |  |  |
| 其他分室墙 | 5 | 44.9 | 48.2 | 51.5 | 54.8 | 58.2 | 55 | -0.6 | 54 | 低限:≥30 | 满足低限要求 |
|  |  | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 3.2 | 0.8 |  |  |  |  |  |
| 分户楼板 | 6 | 42.7 | 46.0 | 49.3 | 52.7 | 56.0 | 53 | -0.8 | 52 | 低限:>45,高要求:>50 | 满足高要求 |
|  |  | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 3.3 | 1.0 |  |  |  |  |  |
| 其他外窗 | 9,10,8,11 | 22.0 | 21.0 | 28.0 | 36.0 | 30.0 | 30 | -2.3 | 28 | 低限:≥25,高要求:≥30 | 满足平均要求 |
|  |  | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 4.0 |  |  |  |  |  |

相邻房间之间隔声性能

| 类别 | 包含房间 | 计权标准化声压级差(dB) | 频谱修正量(dB) | 空气声隔声性能(dB) | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起居室与邻户房间之间 | 1031@1&1040@1,1034@1&1042@1,1037@1&1044@1,1031@2&1040@2,1034@2&1042@2,1037@2&1044@2,1031@3&1040@3,1034@3&1042@3,1037@3&1044@3,1031@4&1040@4,1034@4&1042@4,1037@4&1044@4,1031@5&1040@5,1034@5&1042@5,1037@5&1044@5,1031@6&1040@6,1034@6&1042@6,1037@6&1044@6,1031@7&1040@7,1034@7&1042@7,1037@7&1044@7,1031@8&1040@8,1034@8&1042@8,1037@8&1044@8,1031@9&1040@9,1034@9&1042@9,1037@9&1044@9,1031@10&1040@10,1034@10&1042@10,1037@10&1044@10,1031@11&1040@11,1034@11&1042@11,1037@11&1044@11,1031@12&1040@12,1034@12&1042@12,1037@12&1044@12,1031@13&1040@13,1034@13&1042@13,1037@13&1044@13,1031@14&1040@14,1034@14&1042@14,1037@14&1044@14,1031@15&1040@15,1034@15&1042@15,1037@15&1044@15,1031@16&1040@16,1034@16&1042@16,1037@16&1044@16,1031@17&1040@17,1034@17&1042@17,1037@17&1044@17,1031@18&1040@18,1034@18&1042@18,1037@18&1044@18,1031@19&1040@19,1034@19&1042@19,1037@19&1044@19,1031@20&1040@20,1034@20&1042@20,1037@20&1044@20,1031@21&1040@21,1034@21&1042@21,1037@21&1044@21,1031@22&1040@22,1034@22&1042@22,1037@22&1044@22,1031@23&1040@23,1034@23&1042@23,1037@23&1044@23,1031@24&1040@24,1034@24&1042@24,1037@24&1044@24 | 58 | -0.5 | 58 | 低限:≥45,高要求:≥50 | 满足高要求 |
|  | 1036@1&1050@1,1036@2&1050@2,1036@3&1050@3,1036@4&1050@4,1036@5&1050@5,1036@6&1050@6,1036@7&1050@7,1036@8&1050@8,1036@9&1050@9,1036@10&1050@10,1036@11&1050@11,1036@12&1050@12,1036@13&1050@13,1036@14&1050@14,1036@15&1050@15,1036@16&1050@16,1036@17&1050@17,1036@18&1050@18,1036@19&1050@19,1036@20&1050@20,1036@21&1050@21,1036@22&1050@22,1036@23&1050@23,1036@24&1050@24 | 60 | -0.7 | 59 | 低限:≥45,高要求:≥50 | 满足高要求 |
|  | 1036@1&1035@1,1036@2&1035@2,1036@3&1035@3,1036@4&1035@4,1036@5&1035@5,1036@6&1035@6,1036@7&1035@7,1036@8&1035@8,1036@9&1035@9,1036@10&1035@10,1036@11&1035@11,1036@12&1035@12,1036@13&1035@13,1036@14&1035@14,1036@15&1035@15,1036@16&1035@16,1036@17&1035@17,1036@18&1035@18,1036@19&1035@19,1036@20&1035@20,1036@21&1035@21,1036@22&1035@22,1036@23&1035@23,1036@24&1035@24 | 61 | -0.9 | 60 | 低限:≥45,高要求:≥50 | 满足高要求 |
| 卧室邻户房间之间 | 1042@1&1034@1,1044@1&1037@1,1042@2&1034@2,1044@2&1037@2,1042@3&1034@3,1044@3&1037@3,1042@4&1034@4,1044@4&1037@4,1042@5&1034@5,1044@5&1037@5,1042@6&1034@6,1044@6&1037@6,1042@7&1034@7,1044@7&1037@7,1042@8&1034@8,1044@8&1037@8,1042@9&1034@9,1044@9&1037@9,1042@10&1034@10,1044@10&1037@10,1042@11&1034@11,1044@11&1037@11,1042@12&1034@12,1044@12&1037@12,1042@13&1034@13,1044@13&1037@13,1042@14&1034@14,1044@14&1037@14,1042@15&1034@15,1044@15&1037@15,1042@16&1034@16,1044@16&1037@16,1042@17&1034@17,1044@17&1037@17,1042@18&1034@18,1044@18&1037@18,1042@19&1034@19,1044@19&1037@19,1042@20&1034@20,1044@20&1037@20,1042@21&1034@21,1044@21&1037@21,1042@22&1034@22,1044@22&1037@22,1042@23&1034@23,1044@23&1037@23,1042@24&1034@24,1044@24&1037@24 | 55 | -1.3 | 54 | 低限:≥45,高要求:≥50 | 满足高要求 |
|  | 1042@1&1074@1,1042@2&1074@2,1042@3&1074@3,1042@4&1074@4,1042@5&1074@5,1042@6&1074@6,1042@7&1074@7,1042@8&1074@8,1042@9&1074@9,1042@10&1074@10,1042@11&1074@11,1042@12&1074@12,1042@13&1074@13,1042@14&1074@14,1042@15&1074@15,1042@16&1074@16,1042@17&1074@17,1042@18&1074@18,1042@19&1074@19,1042@20&1074@20,1042@21&1074@21,1042@22&1074@22,1042@23&1074@23,1042@24&1074@24 | 55 | -1.1 | 54 | 低限:≥45,高要求:≥50 | 满足高要求 |

撞击声隔声

| 构件 |  | 规范化撞击声压级(dB) 不利偏差(dB) |  |  |  |  | 计权规范化撞击声压级(dB) | 标准限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 倍频程中心频率(dB) |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 构造 编号 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 |  |  |  |
| 起居室的分户楼板 | 6 | 54.8 | 55.3 | 59.4 | 61.1 | 50.3 | 56 | 低限:<75,高要求:<65 | 满足高要求 |
|  |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 5.3 |  |  |  |
| 卧室的分户楼板 | 6 | 54.8 | 55.3 | 59.4 | 61.1 | 50.3 | 56 | 低限:<75,高要求:<65 | 满足高要求 |
|  |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 5.3 |  |  |  |

室内噪声级

起居室

昼间：低限:≤45,高要求:≤40;夜间：低限:≤45,高要求:≤40

| 包含房间 | 室外传到室内噪声级(A声级,dB) |  | 建筑内声源传到室内 噪声级(A声级,dB) |  | 室内噪声级 (A声级,dB) |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| 1033@24,1039@24 | -9.6 | -15.6 |  |  | -10 | -16 | 满足高要求 |
| 1036@24 | -10.1 | -16.1 |  |  | -10 | -16 | 满足高要求 |
| 1033@1,1039@1,1033@2,1039@2,1033@3,1039@3,1033@4,1039@4,1033@5,1039@5,1033@6,1039@6,1033@7,1039@7,1033@8,1039@8,1033@9,1039@9,1033@10,1039@10,1033@11,1039@11,1033@12,1039@12,1033@13,1039@13,1033@14,1039@14,1033@15,1039@15,1033@16,1039@16,1033@17,1039@17,1033@18,1039@18,1033@19,1039@19,1033@20,1039@20,1033@21,1039@21,1033@22,1039@22,1033@23,1039@23 | -11.0 | -17.0 |  |  | -11 | -17 | 满足高要求 |
| 1036@1,1036@2,1036@3,1036@4,1036@5,1036@6,1036@7,1036@8,1036@9,1036@10,1036@11,1036@12,1036@13,1036@14,1036@15,1036@16,1036@17,1036@18,1036@19,1036@20,1036@21,1036@22,1036@23 | -11.4 | -17.4 |  |  | -11 | -17 | 满足高要求 |
| 1031@24,1034@24,1037@24 | -14.0 | -20.0 |  |  | -14 | -20 | 满足高要求 |
| 1031@1,1034@1,1037@1,1031@2,1034@2,1037@2,1031@3,1034@3,1037@3,1031@4,1034@4,1037@4,1031@5,1034@5,1037@5,1031@6,1034@6,1037@6,1031@7,1034@7,1037@7,1031@8,1034@8,1037@8,1031@9,1034@9,1037@9,1031@10,1034@10,1037@10,1031@11,1034@11,1037@11,1031@12,1034@12,1037@12,1031@13,1034@13,1037@13,1031@14,1034@14,1037@14,1031@15,1034@15,1037@15,1031@16,1034@16,1037@16,1031@17,1034@17,1037@17,1031@18,1034@18,1037@18,1031@19,1034@19,1037@19,1031@20,1034@20,1037@20,1031@21,1034@21,1037@21,1031@22,1034@22,1037@22,1031@23,1034@23,1037@23 | -15.0 | -21.0 |  |  | -15 | -21 | 满足高要求 |

卧室

昼间：低限:≤45,高要求:≤40;夜间：低限:≤37,高要求:≤30

| 包含房间 | 室外传到室内噪声级(A声级,dB) |  | 建筑内声源传到室内 噪声级(A声级,dB) |  | 室内噪声级 (A声级,dB) |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| 1012@24 | 18.9 | 12.9 |  |  | 19 | 13 | 满足高要求 |
| 1004@24,1005@24,1006@24,1019@24,1022@24,1023@24,1024@24 | 18.2 | 12.2 |  |  | 18 | 12 | 满足高要求 |
| 1020@24,1021@24 | 18.2 | 12.2 |  |  | 18 | 12 | 满足高要求 |
| 1012@1,1012@2,1012@3,1012@4,1012@5,1012@6,1012@7,1012@8,1012@9,1012@10,1012@11,1012@12,1012@13,1012@14,1012@15,1012@16,1012@17,1012@18,1012@19,1012@20,1012@21,1012@22,1012@23 | 18.1 | 12.1 |  |  | 18 | 12 | 满足高要求 |
| 1004@1,1005@1,1006@1,1004@2,1005@2,1006@2,1004@3,1005@3,1006@3,1004@4,1005@4,1006@4,1004@5,1005@5,1006@5,1004@6,1005@6,1006@6,1004@7,1005@7,1006@7,1004@8,1005@8,1006@8,1004@9,1005@9,1006@9,1004@10,1005@10,1006@10,1004@11,1005@11,1006@11,1004@12,1005@12,1006@12,1004@13,1005@13,1006@13,1004@14,1005@14,1006@14,1004@15,1005@15,1006@15,1004@16,1005@16,1006@16,1004@17,1005@17,1006@17,1004@18,1005@18,1006@18,1004@19,1005@19,1006@19,1004@20,1005@20,1006@20,1004@21,1005@21,1006@21,1004@22,1005@22,1006@22,1004@23,1005@23,1006@23 | 17.3 | 11.3 |  |  | 17 | 11 | 满足高要求 |
| 1019@1,1022@1,1023@1,1024@1,1019@2,1022@2,1023@2,1024@2,1019@3,1022@3,1023@3,1024@3,1019@4,1022@4,1023@4,1024@4,1019@5,1022@5,1023@5,1024@5,1019@6,1022@6,1023@6,1024@6,1019@7,1022@7,1023@7,1024@7,1019@8,1022@8,1023@8,1024@8,1019@9,1022@9,1023@9,1024@9,1019@10,1022@10,1023@10,1024@10,1019@11,1022@11,1023@11,1024@11,1019@12,1022@12,1023@12,1024@12,1019@13,1022@13,1023@13,1024@13,1019@14,1022@14,1023@14,1024@14,1019@15,1022@15,1023@15,1024@15,1019@16,1022@16,1023@16,1024@16,1019@17,1022@17,1023@17,1024@17,1019@18,1022@18,1023@18,1024@18,1019@19,1022@19,1023@19,1024@19,1019@20,1022@20,1023@20,1024@20,1019@21,1022@21,1023@21,1024@21,1019@22,1022@22,1023@22,1024@22,1019@23,1022@23,1023@23,1024@23 | 17.2 | 11.2 |  |  | 17 | 11 | 满足高要求 |
| 1020@1,1021@1,1020@2,1021@2,1020@3,1021@3,1020@4,1021@4,1020@5,1021@5,1020@6,1021@6,1020@7,1021@7,1020@8,1021@8,1020@9,1021@9,1020@10,1021@10,1020@11,1021@11,1020@12,1021@12,1020@13,1021@13,1020@14,1021@14,1020@15,1021@15,1020@16,1021@16,1020@17,1021@17,1020@18,1021@18,1020@19,1021@19,1020@20,1021@20,1020@21,1021@21,1020@22,1021@22,1020@23,1021@23 | 17.2 | 11.2 |  |  | 17 | 11 | 满足高要求 |
| 1082@24,1085@24,1086@24,1089@24,1090@24,1093@24 | 16.5 | 10.5 |  |  | 16 | 10 | 满足高要求 |
| 1083@24,1084@24,1087@24,1088@24,1091@24,1092@24 | 16.3 | 10.3 |  |  | 16 | 10 | 满足高要求 |
| 1042@24,1044@24 | 16.2 | 10.2 |  |  | 16 | 10 | 满足高要求 |
| 1082@1,1085@1,1086@1,1089@1,1090@1,1093@1,1082@2,1085@2,1086@2,1089@2,1090@2,1093@2,1082@3,1085@3,1086@3,1089@3,1090@3,1093@3,1082@4,1085@4,1086@4,1089@4,1090@4,1093@4,1082@5,1085@5,1086@5,1089@5,1090@5,1093@5,1082@6,1085@6,1086@6,1089@6,1090@6,1093@6,1082@7,1085@7,1086@7,1089@7,1090@7,1093@7,1082@8,1085@8,1086@8,1089@8,1090@8,1093@8,1082@9,1085@9,1086@9,1089@9,1090@9,1093@9,1082@10,1085@10,1086@10,1089@10,1090@10,1093@10,1082@11,1085@11,1086@11,1089@11,1090@11,1093@11,1082@12,1085@12,1086@12,1089@12,1090@12,1093@12,1082@13,1085@13,1086@13,1089@13,1090@13,1093@13,1082@14,1085@14,1086@14,1089@14,1090@14,1093@14,1082@15,1085@15,1086@15,1089@15,1090@15,1093@15,1082@16,1085@16,1086@16,1089@16,1090@16,1093@16,1082@17,1085@17,1086@17,1089@17,1090@17,1093@17,1082@18,1085@18,1086@18,1089@18,1090@18,1093@18,1082@19,1085@19,1086@19,1089@19,1090@19,1093@19,1082@20,1085@20,1086@20,1089@20,1090@20,1093@20,1082@21,1085@21,1086@21,1089@21,1090@21,1093@21,1082@22,1085@22,1086@22,1089@22,1090@22,1093@22,1082@23,1085@23,1086@23,1089@23,1090@23,1093@23 | 15.7 | 9.7 |  |  | 16 | 10 | 满足高要求 |
| 1083@1,1084@1,1087@1,1088@1,1091@1,1092@1,1083@2,1084@2,1087@2,1088@2,1091@2,1092@2,1083@3,1084@3,1087@3,1088@3,1091@3,1092@3,1083@4,1084@4,1087@4,1088@4,1091@4,1092@4,1083@5,1084@5,1087@5,1088@5,1091@5,1092@5,1083@6,1084@6,1087@6,1088@6,1091@6,1092@6,1083@7,1084@7,1087@7,1088@7,1091@7,1092@7,1083@8,1084@8,1087@8,1088@8,1091@8,1092@8,1083@9,1084@9,1087@9,1088@9,1091@9,1092@9,1083@10,1084@10,1087@10,1088@10,1091@10,1092@10,1083@11,1084@11,1087@11,1088@11,1091@11,1092@11,1083@12,1084@12,1087@12,1088@12,1091@12,1092@12,1083@13,1084@13,1087@13,1088@13,1091@13,1092@13,1083@14,1084@14,1087@14,1088@14,1091@14,1092@14,1083@15,1084@15,1087@15,1088@15,1091@15,1092@15,1083@16,1084@16,1087@16,1088@16,1091@16,1092@16,1083@17,1084@17,1087@17,1088@17,1091@17,1092@17,1083@18,1084@18,1087@18,1088@18,1091@18,1092@18,1083@19,1084@19,1087@19,1088@19,1091@19,1092@19,1083@20,1084@20,1087@20,1088@20,1091@20,1092@20,1083@21,1084@21,1087@21,1088@21,1091@21,1092@21,1083@22,1084@22,1087@22,1088@22,1091@22,1092@22,1083@23,1084@23,1087@23,1088@23,1091@23,1092@23 | 15.5 | 9.5 |  |  | 16 | 10 | 满足高要求 |
| 1042@1,1044@1,1042@2,1044@2,1042@3,1044@3,1042@4,1044@4,1042@5,1044@5,1042@6,1044@6,1042@7,1044@7,1042@8,1044@8,1042@9,1044@9,1042@10,1044@10,1042@11,1044@11,1042@12,1044@12,1042@13,1044@13,1042@14,1044@14,1042@15,1044@15,1042@16,1044@16,1042@17,1044@17,1042@18,1044@18,1042@19,1044@19,1042@20,1044@20,1042@21,1044@21,1042@22,1044@22,1042@23,1044@23 | 15.4 | 9.4 |  |  | 15 | 9 | 满足高要求 |

结论

| 检查项 | 结论 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 空气声隔声 | 满足平均要求 | 3 |
| 撞击声隔声 | 满足高要求 | 4 |
| 室内噪声级 | 满足高要求 | 6 |