建筑隔声计算书

住宅建筑

| 工程名称 | 恒大绿洲二星13# |
| --- | --- |
| 设计编号 | 2016139 |
| 建设单位 | 衡水隆泽房地产开发有限公司 |
| 设计单位 | 河北九易庄宸科技股份有限公司 |
| 设 计 人 | 吴秉昊 |
| 审 核 人 | 焦纯嗣 |
| 设计日期 | 2017年5月18日 |

| 采用软件 | 建筑隔声Sidu2016 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20170303(Sp1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 深圳市斯维尔科技有限公司 |
| 正版授权码 | 19faf228ea15bd7b |

目  录

1	建筑概况	3

2	标准依据	3

3	评价要求	3

3.1	隔声要求	3

3.2	室内背景噪声要求	3

4	计算方法	4

4.1	建筑构件空气声隔声	4

4.2	相邻房间之间空气声隔声	4

4.3	楼板撞击声隔声	4

4.4	室内背景噪声级	5

5	围护结构	5

5.1	工程材料	5

5.2	构造作法说明	6

6	空气声隔声	8

6.1	构件隔声性能	8

6.2	相邻房间之间隔声性能	9

7	撞击声隔声	12

8	室内噪声级	13

8.1	起居室	13

8.2	卧室	15

9	结论	25

建筑概况

| 工程名称 | 恒大绿洲二星13# |
| --- | --- |
| 建筑面积(m2) | 地上33365 地下5883 |
| 建筑层数 | 地上30 地下3 |
| 建筑高度（m） | 地上89.5 地下9.9 |
| 北向角度 | 104 |

标准依据

1. 《绿色建筑评价标准》(DB13(J)/T113-2015)

2. 《民用建筑隔声设计规范》(GB50118-2010)

3. 《建筑隔声评价标准》(GB/T 50121-2005)

4. 《建筑声学设计手册》（中国建筑工业出版社出版）

5.  《建筑隔声设计—空气声隔声技术》（中国建筑工业出版社出版）

评价要求

隔声要求

《绿色建筑评价标准》DB13(J)/T113-2015第8.1.2条、第8.2.2条对建筑围护结构提出了明确要求。

8.1.2主要功能房间的外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应能满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中低限要求。

8.2.2主要功能房间的隔声性能好，评价总分值为9分，并按下列规则分别评分并累计：

1构件及相邻房间之间的空气声隔声性能达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值，得3分；达到高要求标准限值，得5分；

2楼板的撞击声隔声性能达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值，得3分；达到高要求标准限值，得4分。

室内背景噪声要求

《绿色建筑评价标准》DB13(J)/T113-2015第8.1.1条、第8.2.1条对主要功能房间提出了明确要求。

8.1.1主要功能房间的室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求。

8.2.1 主要功能房间室内噪声级，评价总分值为6分。噪声级达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值，得3分；达到高要求标准限值，得6分。

计算方法

建筑构件空气声隔声

R=L1-L2+10lgSA

式中：R—构件隔声量，dB；

L1—声源室内平均声压级，单位dB；

L2—接受室内平均声压级，单位dB；

S—试件面积，单位dB；

A—接受室内吸声量，单位㎡。

相邻房间之间空气声隔声

DnT=L1-L2+10lgTT0

式中：DnT—标准化声压级差，单位dB；

L1—声源内平均声压级，单位dB；

L2—接受室内平均声压级，单位dB；

T—接受室内混响时间，单位dB；

T0—参考混响时间，对于住宅，T0=0.5s。

楼板撞击声隔声

Ln=Li+10lgAA0

式中：Ln—规范化撞击声压级，单位dB；

Li—接受室内平均撞击声压级，单位dB；

A—接受室内吸声量，单位dB；

A0—参考吸声量，单位㎡。

室内背景噪声级

两个独立以上的声源作用于某一点，产生噪声的叠加总声压级Lp为：

LP=10lg⁡（10LP110+10LP210）

式中：

LP1—考察点1的声压级，单位dB；

LP2—考察点2的声压级，单位dB。

围护结构

工程材料

| 材料名称 | 编号 | 密度(kg/m3) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 1 | 1800.0 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 石灰砂浆 | 18 | 1600.0 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 钢筋混凝土 | 4 | 2500.0 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 挤塑聚苯板 | 22 | 30.0 |  |
| 岩棉板 | 29 | 140.0 |  |
| 模塑聚苯板 | 30 | 22.0 |  |
| MPC高效复合保温砂浆 | 32 | 400.0 |  |
| C20细石混凝土（内配筋） | 33 | 2300.0 |  |
| C20细石混凝土 | 35 | 2300.0 |  |
| 1:8陶粒混凝土 | 34 | 1600.0 |  |

构造作法说明

| 编号 | 名称 | 面密度(kg/m2) | 作法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 构造1 | （由上到下）C20细石混凝土（内配筋）（40.0mm）+水泥砂浆（20.0mm）+模塑聚苯板（上铺）（170.0mm）+1:8陶粒混凝土（20.0mm）+钢筋混凝土（100.0mm） （模塑聚苯板22kg/m³） | 413.7 | C20细石混凝土（内配筋） 40mm＋水泥砂浆 20mm＋模塑聚苯板 170mm＋1:8陶粒混凝土 20mm＋钢筋混凝土 100mm |
| 构造2 | （由外到内）水泥砂浆（20.0mm）+岩棉板（外贴）（130.0mm）+钢筋混凝土（200.0mm）+石灰砂浆（20.0mm） （岩棉板140kg/m³） | 586.2 | 水泥砂浆 20mm＋岩棉板 130mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm |
| 构造3 | （由外到内）岩棉板（外贴）（100.0mm）+钢筋混凝土（200.0mm）+石灰砂浆（20.0mm） （岩棉板140kg/m³） | 546.0 | 岩棉板 100mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm |
| 构造4 | MPC高效复合保温砂浆（10.0mm）+钢筋混凝土（200.0mm）+MPC高效复合保温砂浆（10.0mm） （MPC高效复合保温砂浆400kg/m³） | 508.0 | MPC高效复合保温砂浆 10mm＋钢筋混凝土 200mm＋MPC高效复合保温砂浆 10mm |
| 构造5 | MPC高效复合保温砂浆（在不采暖一侧抹）（20.0mm）+钢筋混凝土（200.0mm）+石灰砂浆（20.0mm） （MPC高效复合保温砂浆400kg/m³） | 540.0 | MPC高效复合保温砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm |
| 构造6 | （由上到下）水泥砂浆（20.0mm）+C20细石混凝土（50.0mm）+模塑聚苯板（上铺）（25.0mm）+钢筋混凝土（100.0mm）+石灰砂浆（20.0mm） （模塑聚苯板22kg/m³） | 433.6 | 水泥砂浆 20mm＋C20细石混凝土 50mm＋模塑聚苯板 25mm＋钢筋混凝土 100mm＋石灰砂浆 20mm |
| 构造7 | （由上到下）水泥砂浆（20.0mm）+模塑聚苯板（上铺）（25.0mm）+C20细石混凝土（内配筋）（50.0mm）+钢筋混凝土（100.0mm）+挤塑聚苯板（下贴）（50.0mm）+水泥砂浆（20.0mm） （模塑聚苯板22kg/m³）（挤塑聚苯板30kg/m³） | 439.1 | 水泥砂浆 20mm＋模塑聚苯板 25mm＋C20细石混凝土（内配筋） 50mm＋钢筋混凝土 100mm＋挤塑聚苯板 50mm＋水泥砂浆 20mm |
| 构造8 | 无保温地面 | 336.0 | 水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm |
| 构造9 | 55系列隔热铝合金型材传热系数2.2+中空玻璃（6mm高透光Low-E+12mm空气+6mm透明）（内平开窗） | -- | -- |
| 构造10 | 55系列隔热铝合金型材传热系数3.4+中空玻璃（6mm高透光Low-E+12mm空气+6mm透明）（内平开窗） | -- | -- |
| 构造11 | 65系列隔热铝合金型材（中空玻璃）5mm+12A+5mm+12A+5mmLow-E（内平开窗） | -- | -- |
| 构造12 | 55系列隔热铝合金型材传热系数2.2+中空玻璃（6mm高透光Low-E+12mm空气+6mm透明）（内平开窗） | -- | -- |
| 构造13 | 保温门（多功能门） | -- | -- |
| 构造14 | 金属框—保温门（多功能门） | -- | -- |
| 构造15 | 内门 | -- | -- |

空气声隔声

构件隔声性能

| 构件 |  | 分频隔声量(dB) 不利偏差(dB) |  |  |  |  | 单值评价量+频谱修正量(dB) |  | 隔声性能 | 标准限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 倍频程中心频率(dB) |  |  |  |  | 计权 隔声量 | 频谱 修正量 |  |  |  |
| 名称 | 构造 编号 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 |  |  |  |  |  |
| 卧室墙 | 5 | 44.9 | 48.2 | 51.5 | 54.8 | 58.2 | 55 | -0.6 | 54 | 低限:≥35 | 满足低限要求 |
|  |  | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 3.2 | 0.8 |  |  |  |  |  |
| 其他分室墙 | 5 | 44.9 | 48.2 | 51.5 | 54.8 | 58.2 | 55 | -0.6 | 54 | 低限:≥30 | 满足低限要求 |
|  |  | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 3.2 | 0.8 |  |  |  |  |  |
| 分户墙 | 4 | 44.3 | 47.6 | 50.9 | 54.2 | 57.5 | 55 | -1.2 | 54 | 低限:>45,高要求:>50 | 满足高要求 |
|  |  | 0.0 | 0.4 | 4.1 | 3.8 | 1.5 |  |  |  |  |  |
| 外墙 | 3 | 45.0 | 48.3 | 51.6 | 55.0 | 58.3 | 55 | -2.6 | 52 | 低限:≥45,高要求:≥50 | 满足高要求 |
|  |  | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 3.0 | 0.7 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 45.7 | 49.0 | 52.4 | 55.7 | 59.0 | 56 | -2.9 | 53 | 低限:≥45,高要求:≥50 | 满足高要求 |
|  |  | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 3.3 | 1.0 |  |  |  |  |  |
| 分户楼板 | 6 | 42.7 | 46.0 | 49.3 | 52.7 | 56.0 | 53 | -0.8 | 52 | 低限:>45,高要求:>50 | 满足高要求 |
|  |  | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 3.3 | 1.0 |  |  |  |  |  |
| 户门 | 14 | 31.0 | 35.0 | 32.0 | 42.0 | 41.0 | 39 | -1.3 | 38 | 低限:≥25,高要求:≥30 | 满足高要求 |
|  |  | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 2.0 |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 35.0 | 39.0 | 36.0 | 46.0 | 49.0 | 44 | -1.8 | 42 | 低限:≥25,高要求:≥30 | 满足高要求 |
|  |  | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 1.0 | 0.0 |  |  |  |  |  |
| 其他外窗 | 11,9,12 | 22.0 | 21.0 | 28.0 | 36.0 | 30.0 | 30 | -2.3 | 28 | 低限:≥25,高要求:≥30 | 满足平均要求 |
|  |  | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 4.0 |  |  |  |  |  |

相邻房间之间隔声性能

| 类别 | 包含房间 | 计权标准化声压级差(dB) | 频谱修正量(dB) | 空气声隔声性能(dB) | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卧室邻户房间之间 | 2115@2&2116@2,2115@3&2116@3,2115@4&2116@4,2115@5&2116@5,2115@6&2116@6,2115@7&2116@7,2115@8&2116@8,2115@9&2116@9,2115@10&2116@10,2115@11&2116@11,2115@12&2116@12,2115@13&2116@13,2115@14&2116@14,2115@15&2116@15,2115@16&2116@16,2115@17&2116@17,2115@18&2116@18,2115@19&2116@19,2115@20&2116@20,2115@21&2116@21,2115@22&2116@22,2115@23&2116@23,2115@24&2116@24,2115@25&2116@25,2115@26&2116@26,2115@27&2116@27,2115@28&2116@28,2115@29&2116@29,2115@30&2116@30 | 55 | -1.2 | 54 | 低限:≥45,高要求:≥50 | 满足高要求 |
|  | 2181@2&2182@2,2181@3&2182@3,2181@4&2182@4,2181@5&2182@5,2181@6&2182@6,2181@7&2182@7,2181@8&2182@8,2181@9&2182@9,2181@10&2182@10,2181@11&2182@11,2181@12&2182@12,2181@13&2182@13,2181@14&2182@14,2181@15&2182@15,2181@16&2182@16,2181@17&2182@17,2181@18&2182@18,2181@19&2182@19,2181@20&2182@20,2181@21&2182@21,2181@22&2182@22,2181@23&2182@23,2181@24&2182@24,2181@25&2182@25,2181@26&2182@26,2181@27&2182@27,2181@28&2182@28,2181@29&2182@29,2181@30&2182@30 | 55 | -0.8 | 54 | 低限:≥45,高要求:≥50 | 满足高要求 |
|  | 2117@2&2118@2,2119@2&2120@2,2117@3&2118@3,2119@3&2120@3,2117@4&2118@4,2119@4&2120@4,2117@5&2118@5,2119@5&2120@5,2117@6&2118@6,2119@6&2120@6,2117@7&2118@7,2119@7&2120@7,2117@8&2118@8,2119@8&2120@8,2117@9&2118@9,2119@9&2120@9,2117@10&2118@10,2119@10&2120@10,2117@11&2118@11,2119@11&2120@11,2117@12&2118@12,2119@12&2120@12,2117@13&2118@13,2119@13&2120@13,2117@14&2118@14,2119@14&2120@14,2117@15&2118@15,2119@15&2120@15,2117@16&2118@16,2119@16&2120@16,2117@17&2118@17,2119@17&2120@17,2117@18&2118@18,2119@18&2120@18,2117@19&2118@19,2119@19&2120@19,2117@20&2118@20,2119@20&2120@20,2117@21&2118@21,2119@21&2120@21,2117@22&2118@22,2119@22&2120@22,2117@23&2118@23,2119@23&2120@23,2117@24&2118@24,2119@24&2120@24,2117@25&2118@25,2119@25&2120@25,2117@26&2118@26,2119@26&2120@26,2117@27&2118@27,2119@27&2120@27,2117@28&2118@28,2119@28&2120@28,2117@29&2118@29,2119@29&2120@29,2117@30&2118@30,2119@30&2120@30 | 56 | -0.9 | 55 | 低限:≥45,高要求:≥50 | 满足高要求 |

撞击声隔声

| 构件 |  | 规范化撞击声压级(dB) 不利偏差(dB) |  |  |  |  | 计权规范化撞击声压级(dB) | 标准限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 倍频程中心频率(dB) |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 构造 编号 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 |  |  |  |
| 起居室的分户楼板 | 6 | 54.8 | 55.3 | 59.4 | 61.1 | 50.3 | 56 | 低限:<75,高要求:<65 | 满足高要求 |
|  |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 5.3 |  |  |  |
| 卧室的分户楼板 | 6 | 54.8 | 55.3 | 59.4 | 61.1 | 50.3 | 56 | 低限:<75,高要求:<65 | 满足高要求 |
|  |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 5.3 |  |  |  |

室内噪声级

起居室

昼间：低限:≤45,高要求:≤40;夜间：低限:≤45,高要求:≤40

| 包含房间 | 室外传到室内噪声级(A声级,dB) |  | 建筑内声源传到室内 噪声级(A声级,dB) |  | 室内噪声级 (A声级,dB) |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| 2104@30,2105@30 | 6.2 | 0.2 |  |  | 6 | 0 | 满足高要求 |
| 1009 | 5.7 | -0.3 |  |  | 6 | -0 | 满足高要求 |
| 2104@2,2105@2,2104@3,2105@3,2104@4,2105@4,2104@5,2105@5,2104@6,2105@6,2104@7,2105@7,2104@8,2105@8,2104@9,2105@9,2104@10,2105@10,2104@11,2105@11,2104@12,2105@12,2104@13,2105@13,2104@14,2105@14,2104@15,2105@15,2104@16,2105@16,2104@17,2105@17,2104@18,2105@18,2104@19,2105@19,2104@20,2105@20,2104@21,2105@21,2104@22,2105@22,2104@23,2105@23,2104@24,2105@24,2104@25,2105@25,2104@26,2105@26,2104@27,2105@27,2104@28,2105@28,2104@29,2105@29 | 5.1 | -0.9 |  |  | 5 | -1 | 满足高要求 |
| 1017 | 5.0 | -2.0 |  |  | 5 | -2 | 满足高要求 |
| 1010 | 4.6 | -1.4 |  |  | 5 | -1 | 满足高要求 |
| 1015 | -3.0 | -9.0 |  |  | -3 | -9 | 满足高要求 |
| 2114@30 | -16.2 | -23.2 |  |  | -16 | -23 | 满足高要求 |
| 1018 | -16.5 | -23.5 |  |  | -17 | -24 | 满足高要求 |
| 2114@2,2114@3,2114@4,2114@5,2114@6,2114@7,2114@8,2114@9,2114@10,2114@11,2114@12,2114@13,2114@14,2114@15,2114@16,2114@17,2114@18,2114@19,2114@20,2114@21,2114@22,2114@23,2114@24,2114@25,2114@26,2114@27,2114@28,2114@29 | -17.2 | -24.2 |  |  | -17 | -24 | 满足高要求 |
| 2111@30,2112@30,2113@30 | -24.2 | -30.2 |  |  | -24 | -30 | 满足高要求 |
| 1016 | -24.5 | -30.5 |  |  | -25 | -31 | 满足高要求 |
| 2111@2,2112@2,2113@2,2111@3,2112@3,2113@3,2111@4,2112@4,2113@4,2111@5,2112@5,2113@5,2111@6,2112@6,2113@6,2111@7,2112@7,2113@7,2111@8,2112@8,2113@8,2111@9,2112@9,2113@9,2111@10,2112@10,2113@10,2111@11,2112@11,2113@11,2111@12,2112@12,2113@12,2111@13,2112@13,2113@13,2111@14,2112@14,2113@14,2111@15,2112@15,2113@15,2111@16,2112@16,2113@16,2111@17,2112@17,2113@17,2111@18,2112@18,2113@18,2111@19,2112@19,2113@19,2111@20,2112@20,2113@20,2111@21,2112@21,2113@21,2111@22,2112@22,2113@22,2111@23,2112@23,2113@23,2111@24,2112@24,2113@24,2111@25,2112@25,2113@25,2111@26,2112@26,2113@26,2111@27,2112@27,2113@27,2111@28,2112@28,2113@28,2111@29,2112@29,2113@29 | -25.2 | -31.2 |  |  | -25 | -31 | 满足高要求 |

卧室

昼间：低限:≤45,高要求:≤40;夜间：低限:≤37,高要求:≤30

| 包含房间 | 室外传到室内噪声级(A声级,dB) |  | 建筑内声源传到室内 噪声级(A声级,dB) |  | 室内噪声级 (A声级,dB) |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| 2110@30 | 16.5 | 9.5 |  |  | 17 | 10 | 满足高要求 |
| 2185@30 | 15.6 | 8.6 |  |  | 16 | 9 | 满足高要求 |
| 2110@2,2110@3,2110@4,2110@5,2110@6,2110@7,2110@8,2110@9,2110@10,2110@11,2110@12,2110@13,2110@14,2110@15,2110@16,2110@17,2110@18,2110@19,2110@20,2110@21,2110@22,2110@23,2110@24,2110@25,2110@26,2110@27,2110@28,2110@29 | 15.5 | 8.5 |  |  | 16 | 9 | 满足高要求 |
| 2181@30,2182@30 | 15.5 | 8.5 |  |  | 16 | 9 | 满足高要求 |
| 1014 | 15.0 | 8.0 |  |  | 15 | 8 | 满足高要求 |
| 2167@30,2168@30,2170@30 | 15.0 | 8.0 |  |  | 15 | 8 | 满足高要求 |
| 2185@2,2185@3,2185@4,2185@5,2185@6,2185@7,2185@8,2185@9,2185@10,2185@11,2185@12,2185@13,2185@14,2185@15,2185@16,2185@17,2185@18,2185@19,2185@20,2185@21,2185@22,2185@23,2185@24,2185@25,2185@26,2185@27,2185@28,2185@29 | 14.7 | 7.7 |  |  | 15 | 8 | 满足高要求 |
| 2181@2,2182@2,2181@3,2182@3,2181@4,2182@4,2181@5,2182@5,2181@6,2182@6,2181@7,2182@7,2181@8,2182@8,2181@9,2182@9,2181@10,2182@10,2181@11,2182@11,2181@12,2182@12,2181@13,2182@13,2181@14,2182@14,2181@15,2182@15,2181@16,2182@16,2181@17,2182@17,2181@18,2182@18,2181@19,2182@19,2181@20,2182@20,2181@21,2182@21,2181@22,2182@22,2181@23,2182@23,2181@24,2182@24,2181@25,2182@25,2181@26,2182@26,2181@27,2182@27,2181@28,2182@28,2181@29,2182@29 | 14.6 | 7.6 |  |  | 15 | 8 | 满足高要求 |
| 2167@2,2168@2,2170@2,2167@3,2168@3,2170@3,2167@4,2168@4,2170@4,2167@5,2168@5,2170@5,2167@6,2168@6,2170@6,2167@7,2168@7,2170@7,2167@8,2168@8,2170@8,2167@9,2168@9,2170@9,2167@10,2168@10,2170@10,2167@11,2168@11,2170@11,2167@12,2168@12,2170@12,2167@13,2168@13,2170@13,2167@14,2168@14,2170@14,2167@15,2168@15,2170@15,2167@16,2168@16,2170@16,2167@17,2168@17,2170@17,2167@18,2168@18,2170@18,2167@19,2168@19,2170@19,2167@20,2168@20,2170@20,2167@21,2168@21,2170@21,2167@22,2168@22,2170@22,2167@23,2168@23,2170@23,2167@24,2168@24,2170@24,2167@25,2168@25,2170@25,2167@26,2168@26,2170@26,2167@27,2168@27,2170@27,2167@28,2168@28,2170@28,2167@29,2168@29,2170@29 | 14.2 | 7.2 |  |  | 14 | 7 | 满足高要求 |
| 1077 | 14.1 | 7.1 |  |  | 14 | 7 | 满足高要求 |
| 1072,1073 | 14.0 | 7.0 |  |  | 14 | 7 | 满足高要求 |
| 1063,1064 | 13.6 | 6.6 |  |  | 14 | 7 | 满足高要求 |
| 2117@30,2118@30,2119@30,2120@30 | 8.8 | 2.8 |  |  | 9 | 3 | 满足高要求 |
| 2107@30,2108@30,2109@30 | 8.5 | 2.5 |  |  | 9 | 3 | 满足高要求 |
| 2117@2,2118@2,2119@2,2120@2,2117@3,2118@3,2119@3,2120@3,2117@4,2118@4,2119@4,2120@4,2117@5,2118@5,2119@5,2120@5,2117@6,2118@6,2119@6,2120@6,2117@7,2118@7,2119@7,2120@7,2117@8,2118@8,2119@8,2120@8,2117@9,2118@9,2119@9,2120@9,2117@10,2118@10,2119@10,2120@10,2117@11,2118@11,2119@11,2120@11,2117@12,2118@12,2119@12,2120@12,2117@13,2118@13,2119@13,2120@13,2117@14,2118@14,2119@14,2120@14,2117@15,2118@15,2119@15,2120@15,2117@16,2118@16,2119@16,2120@16,2117@17,2118@17,2119@17,2120@17,2117@18,2118@18,2119@18,2120@18,2117@19,2118@19,2119@19,2120@19,2117@20,2118@20,2119@20,2120@20,2117@21,2118@21,2119@21,2120@21,2117@22,2118@22,2119@22,2120@22,2117@23,2118@23,2119@23,2120@23,2117@24,2118@24,2119@24,2120@24,2117@25,2118@25,2119@25,2120@25,2117@26,2118@26,2119@26,2120@26,2117@27,2118@27,2119@27,2120@27,2117@28,2118@28,2119@28,2120@28,2117@29,2118@29,2119@29,2120@29 | 7.9 | 1.9 |  |  | 8 | 2 | 满足高要求 |
| 1011,1013 | 7.7 | 1.7 |  |  | 8 | 2 | 满足高要求 |
| 2178@30 | 7.6 | 1.6 |  |  | 8 | 2 | 满足高要求 |
| 2107@2,2108@2,2109@2,2107@3,2108@3,2109@3,2107@4,2108@4,2109@4,2107@5,2108@5,2109@5,2107@6,2108@6,2109@6,2107@7,2108@7,2109@7,2107@8,2108@8,2109@8,2107@9,2108@9,2109@9,2107@10,2108@10,2109@10,2107@11,2108@11,2109@11,2107@12,2108@12,2109@12,2107@13,2108@13,2109@13,2107@14,2108@14,2109@14,2107@15,2108@15,2109@15,2107@16,2108@16,2109@16,2107@17,2108@17,2109@17,2107@18,2108@18,2109@18,2107@19,2108@19,2109@19,2107@20,2108@20,2109@20,2107@21,2108@21,2109@21,2107@22,2108@22,2109@22,2107@23,2108@23,2109@23,2107@24,2108@24,2109@24,2107@25,2108@25,2109@25,2107@26,2108@26,2109@26,2107@27,2108@27,2109@27,2107@28,2108@28,2109@28,2107@29,2108@29,2109@29 | 7.5 | 1.5 |  |  | 8 | 2 | 满足高要求 |
| 2103@30,2106@30 | 7.4 | 1.4 |  |  | 7 | 1 | 满足高要求 |
| 1021,1022,1023,1024,2189@30,2190@30 | 7.3 | 1.3 |  |  | 7 | 1 | 满足高要求 |
| 1012 | 7.0 | 1.0 |  |  | 7 | 1 | 满足高要求 |
| 2165@30 | 7.0 | 1.0 |  |  | 7 | 1 | 满足高要求 |
| 2191@30 | 6.9 | 0.9 |  |  | 7 | 1 | 满足高要求 |
| 2188@30 | 6.9 | 0.9 |  |  | 7 | 1 | 满足高要求 |
| 1007 | 6.8 | 0.8 |  |  | 7 | 1 | 满足高要求 |
| 2178@2,2178@3,2178@4,2178@5,2178@6,2178@7,2178@8,2178@9,2178@10,2178@11,2178@12,2178@13,2178@14,2178@15,2178@16,2178@17,2178@18,2178@19,2178@20,2178@21,2178@22,2178@23,2178@24,2178@25,2178@26,2178@27,2178@28,2178@29 | 6.7 | 0.7 |  |  | 7 | 1 | 满足高要求 |
| 2103@2,2106@2,2103@3,2106@3,2103@4,2106@4,2103@5,2106@5,2103@6,2106@6,2103@7,2106@7,2103@8,2106@8,2103@9,2106@9,2103@10,2106@10,2103@11,2106@11,2103@12,2106@12,2103@13,2106@13,2103@14,2106@14,2103@15,2106@15,2103@16,2106@16,2103@17,2106@17,2103@18,2106@18,2103@19,2106@19,2103@20,2106@20,2103@21,2106@21,2103@22,2106@22,2103@23,2106@23,2103@24,2106@24,2103@25,2106@25,2103@26,2106@26,2103@27,2106@27,2103@28,2106@28,2103@29,2106@29 | 6.4 | 0.4 |  |  | 6 | 0 | 满足高要求 |
| 2189@2,2190@2,2189@3,2190@3,2189@4,2190@4,2189@5,2190@5,2189@6,2190@6,2189@7,2190@7,2189@8,2190@8,2189@9,2190@9,2189@10,2190@10,2189@11,2190@11,2189@12,2190@12,2189@13,2190@13,2189@14,2190@14,2189@15,2190@15,2189@16,2190@16,2189@17,2190@17,2189@18,2190@18,2189@19,2190@19,2189@20,2190@20,2189@21,2190@21,2189@22,2190@22,2189@23,2190@23,2189@24,2190@24,2189@25,2190@25,2189@26,2190@26,2189@27,2190@27,2189@28,2190@28,2189@29,2190@29 | 6.4 | 0.4 |  |  | 6 | 0 | 满足高要求 |
| 2165@2,2165@3,2165@4,2165@5,2165@6,2165@7,2165@8,2165@9,2165@10,2165@11,2165@12,2165@13,2165@14,2165@15,2165@16,2165@17,2165@18,2165@19,2165@20,2165@21,2165@22,2165@23,2165@24,2165@25,2165@26,2165@27,2165@28,2165@29 | 6.2 | 0.2 |  |  | 6 | 0 | 满足高要求 |
| 1067 | 6.1 | 0.1 |  |  | 6 | 0 | 满足高要求 |
| 2191@2,2191@3,2191@4,2191@5,2191@6,2191@7,2191@8,2191@9,2191@10,2191@11,2191@12,2191@13,2191@14,2191@15,2191@16,2191@17,2191@18,2191@19,2191@20,2191@21,2191@22,2191@23,2191@24,2191@25,2191@26,2191@27,2191@28,2191@29 | 6.0 | -0.0 |  |  | 6 | -0 | 满足高要求 |
| 2188@2,2188@3,2188@4,2188@5,2188@6,2188@7,2188@8,2188@9,2188@10,2188@11,2188@12,2188@13,2188@14,2188@15,2188@16,2188@17,2188@18,2188@19,2188@20,2188@21,2188@22,2188@23,2188@24,2188@25,2188@26,2188@27,2188@28,2188@29 | 6.0 | -0.0 |  |  | 6 | -0 | 满足高要求 |
| 1008 | 5.9 | -0.1 |  |  | 6 | -0 | 满足高要求 |
| 1083 | 5.8 | -0.2 |  |  | 6 | -0 | 满足高要求 |
| 1082 | 5.5 | -0.5 |  |  | 6 | -1 | 满足高要求 |
| 1084 | 5.4 | -0.6 |  |  | 5 | -1 | 满足高要求 |
| 1081 | 5.4 | -0.6 |  |  | 5 | -1 | 满足高要求 |
| 2115@30,2116@30 | -33.4 | -39.4 |  |  | -33 | -39 | 满足高要求 |
| 1019 | -35.2 | -41.2 |  |  | -35 | -41 | 满足高要求 |
| 2115@2,2116@2,2115@3,2116@3,2115@4,2116@4,2115@5,2116@5,2115@6,2116@6,2115@7,2116@7,2115@8,2116@8,2115@9,2116@9,2115@10,2116@10,2115@11,2116@11,2115@12,2116@12,2115@13,2116@13,2115@14,2116@14,2115@15,2116@15,2115@16,2116@16,2115@17,2116@17,2115@18,2116@18,2115@19,2116@19,2115@20,2116@20,2115@21,2116@21,2115@22,2116@22,2115@23,2116@23,2115@24,2116@24,2115@25,2116@25,2115@26,2116@26,2115@27,2116@27,2115@28,2116@28,2115@29,2116@29 | -35.2 | -41.2 |  |  | -35 | -41 | 满足高要求 |
| 1020 | -36.0 | -42.0 |  |  | -36 | -42 | 满足高要求 |

结论

| 检查项 | 结论 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 空气声隔声 | 满足平均要求 | 3 |
| 撞击声隔声 | 满足高要求 | 4 |
| 室内噪声级 | 满足高要求 | 6 |