建筑隔声计算书

住宅建筑

| 工程名称 | 恒大绿洲二期2# |
| --- | --- |
| 设计编号 | 2016139 |
| 建设单位 | 衡水隆泽房地产开发有限公司 |
| 设计单位 | 河北九易庄宸科技股份有限公司 |
| 设 计 人 | 吴秉昊 |
| 审 核 人 | 焦纯嗣 |
| 设计日期 | 2017年5月18日 |

| 采用软件 | 建筑隔声Sidu2016 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20170303(Sp1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 深圳市斯维尔科技有限公司 |
| 正版授权码 | 19faf228ea15bd7b |

目  录

1	建筑概况	3

2	标准依据	3

3	评价要求	3

3.1	隔声要求	3

3.2	室内背景噪声要求	3

4	计算方法	4

4.1	建筑构件空气声隔声	4

4.2	相邻房间之间空气声隔声	4

4.3	楼板撞击声隔声	4

4.4	室内背景噪声级	5

5	围护结构	5

5.1	工程材料	5

5.2	构造作法说明	6

6	空气声隔声	8

6.1	构件隔声性能	8

6.2	相邻房间之间隔声性能	9

7	撞击声隔声	12

8	室内噪声级	12

8.1	起居室	12

8.2	卧室	14

9	结论	21

建筑概况

| 工程名称 | 恒大绿洲二期2# |
| --- | --- |
| 建筑面积(m2) | 地上24376 地下3922 |
| 建筑层数 | 地上21 地下2 |
| 建筑高度（m） | 地上66.9 地下6.6 |
| 北向角度 | 118 |

标准依据

1. 《绿色建筑评价标准》(DB13(J)/T113-2015)

2. 《民用建筑隔声设计规范》(GB50118-2010)

3. 《建筑隔声评价标准》(GB/T 50121-2005)

4. 《建筑声学设计手册》（中国建筑工业出版社出版）

5.  《建筑隔声设计—空气声隔声技术》（中国建筑工业出版社出版）

评价要求

隔声要求

《绿色建筑评价标准》DB13(J)/T113-2015第8.1.2条、第8.2.2条对建筑围护结构提出了明确要求。

8.1.2主要功能房间的外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应能满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中低限要求。

8.2.2主要功能房间的隔声性能好，评价总分值为9分，并按下列规则分别评分并累计：

1构件及相邻房间之间的空气声隔声性能达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值，得3分；达到高要求标准限值，得5分；

2楼板的撞击声隔声性能达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值，得3分；达到高要求标准限值，得4分。

室内背景噪声要求

《绿色建筑评价标准》DB13(J)/T113-2015第8.1.1条、第8.2.1条对主要功能房间提出了明确要求。

8.1.1主要功能房间的室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求。

8.2.1 主要功能房间室内噪声级，评价总分值为6分。噪声级达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值，得3分；达到高要求标准限值，得6分。

计算方法

建筑构件空气声隔声

R=L1-L2+10lgSA

式中：R—构件隔声量，dB；

L1—声源室内平均声压级，单位dB；

L2—接受室内平均声压级，单位dB；

S—试件面积，单位dB；

A—接受室内吸声量，单位㎡。

相邻房间之间空气声隔声

DnT=L1-L2+10lgTT0

式中：DnT—标准化声压级差，单位dB；

L1—声源内平均声压级，单位dB；

L2—接受室内平均声压级，单位dB；

T—接受室内混响时间，单位dB；

T0—参考混响时间，对于住宅，T0=0.5s。

楼板撞击声隔声

Ln=Li+10lgAA0

式中：Ln—规范化撞击声压级，单位dB；

Li—接受室内平均撞击声压级，单位dB；

A—接受室内吸声量，单位dB；

A0—参考吸声量，单位㎡。

室内背景噪声级

两个独立以上的声源作用于某一点，产生噪声的叠加总声压级Lp为：

LP=10lg⁡（10LP110+10LP210）

式中：

LP1—考察点1的声压级，单位dB；

LP2—考察点2的声压级，单位dB。

围护结构

工程材料

| 材料名称 | 编号 | 密度(kg/m3) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 1 | 1800.0 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 石灰砂浆 | 18 | 1600.0 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 钢筋混凝土 | 4 | 2500.0 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 挤塑聚苯板 | 22 | 30.0 |  |
| 岩棉板 | 29 | 140.0 |  |
| 模塑聚苯板 | 30 | 22.0 |  |
| MPC高效复合保温砂浆 | 32 | 400.0 |  |
| C20细石混凝土（内配筋） | 33 | 2300.0 |  |
| C20细石混凝土 | 35 | 2300.0 |  |
| 1:8陶粒混凝土 | 34 | 1600.0 |  |

构造作法说明

| 编号 | 名称 | 面密度(kg/m2) | 作法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 构造1 | （由上到下）C20细石混凝土（内配筋）（40.0mm）+水泥砂浆（20.0mm）+模塑聚苯板（上铺）（170.0mm）+1:8陶粒混凝土（20.0mm）+钢筋混凝土（100.0mm） （模塑聚苯板22kg/m³） | 413.7 | C20细石混凝土（内配筋） 40mm＋水泥砂浆 20mm＋模塑聚苯板 170mm＋1:8陶粒混凝土 20mm＋钢筋混凝土 100mm |
| 构造2 | （由外到内）水泥砂浆（20.0mm）+岩棉板（外贴）（130.0mm）+钢筋混凝土（200.0mm）+石灰砂浆（20.0mm） （岩棉板140kg/m³） | 586.2 | 水泥砂浆 20mm＋岩棉板 130mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm |
| 构造3 | （由外到内）岩棉板（外贴）（100.0mm）+钢筋混凝土（200.0mm）+石灰砂浆（20.0mm） （岩棉板140kg/m³） | 546.0 | 岩棉板 100mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm |
| 构造4 | MPC高效复合保温砂浆（10.0mm）+钢筋混凝土（200.0mm）+MPC高效复合保温砂浆（10.0mm） （MPC高效复合保温砂浆400kg/m³） | 508.0 | MPC高效复合保温砂浆 10mm＋钢筋混凝土 200mm＋MPC高效复合保温砂浆 10mm |
| 构造5 | MPC高效复合保温砂浆（在不采暖一侧抹）（20.0mm）+钢筋混凝土（200.0mm）+石灰砂浆（20.0mm） （MPC高效复合保温砂浆400kg/m³） | 540.0 | MPC高效复合保温砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm |
| 构造6 | （由上到下）水泥砂浆（20.0mm）+C20细石混凝土（50.0mm）+模塑聚苯板（上铺）（25.0mm）+钢筋混凝土（100.0mm）+石灰砂浆（20.0mm） （模塑聚苯板22kg/m³） | 433.6 | 水泥砂浆 20mm＋C20细石混凝土 50mm＋模塑聚苯板 25mm＋钢筋混凝土 100mm＋石灰砂浆 20mm |
| 构造7 | （由上到下）水泥砂浆（20.0mm）+模塑聚苯板（上铺）（25.0mm）+C20细石混凝土（内配筋）（50.0mm）+钢筋混凝土（100.0mm）+挤塑聚苯板（下贴）（50.0mm）+水泥砂浆（20.0mm） （模塑聚苯板22kg/m³）（挤塑聚苯板30kg/m³） | 439.1 | 水泥砂浆 20mm＋模塑聚苯板 25mm＋C20细石混凝土（内配筋） 50mm＋钢筋混凝土 100mm＋挤塑聚苯板 50mm＋水泥砂浆 20mm |
| 构造8 | 无保温地面 | 336.0 | 水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm |
| 构造9 | 55系列隔热铝合金型材传热系数2.2+中空玻璃（6mm高透光Low-E+12mm空气+6mm透明）（内平开窗） | -- | -- |
| 构造10 | 55系列隔热铝合金型材传热系数3.4+中空玻璃（6mm高透光Low-E+12mm空气+6mm透明）（内平开窗） | -- | -- |
| 构造11 | 65系列隔热铝合金型材（中空玻璃）5mm+12A+5mm+12A+5mmLow-E（内平开窗） | -- | -- |
| 构造12 | 55系列隔热铝合金型材传热系数2.2+中空玻璃（6mm高透光Low-E+12mm空气+6mm透明）（内平开窗） | -- | -- |
| 构造13 | 保温门（多功能门） | -- | -- |
| 构造14 | 金属框—保温门（多功能门） | -- | -- |
| 构造15 | 内门 | -- | -- |

空气声隔声

构件隔声性能

| 构件 |  | 分频隔声量(dB) 不利偏差(dB) |  |  |  |  | 单值评价量+频谱修正量(dB) |  | 隔声性能 | 标准限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 倍频程中心频率(dB) |  |  |  |  | 计权 隔声量 | 频谱 修正量 |  |  |  |
| 名称 | 构造 编号 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 |  |  |  |  |  |
| 分户墙 | 4 | 44.3 | 47.6 | 50.9 | 54.2 | 57.5 | 55 | -1.2 | 54 | 低限:>45,高要求:>50 | 满足高要求 |
|  |  | 0.0 | 0.4 | 4.1 | 3.8 | 1.5 |  |  |  |  |  |
| 卧室墙 | 5 | 44.9 | 48.2 | 51.5 | 54.8 | 58.2 | 55 | -0.6 | 54 | 低限:≥35 | 满足低限要求 |
|  |  | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 3.2 | 0.8 |  |  |  |  |  |
| 其他分室墙 | 5 | 44.9 | 48.2 | 51.5 | 54.8 | 58.2 | 55 | -0.6 | 54 | 低限:≥30 | 满足低限要求 |
|  |  | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 3.2 | 0.8 |  |  |  |  |  |
| 外墙 | 3 | 45.0 | 48.3 | 51.6 | 55.0 | 58.3 | 55 | -2.6 | 52 | 低限:≥45,高要求:≥50 | 满足高要求 |
|  |  | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 3.0 | 0.7 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 45.7 | 49.0 | 52.4 | 55.7 | 59.0 | 56 | -2.9 | 53 | 低限:≥45,高要求:≥50 | 满足高要求 |
|  |  | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 3.3 | 1.0 |  |  |  |  |  |
| 分户楼板 | 6 | 42.7 | 46.0 | 49.3 | 52.7 | 56.0 | 53 | -0.8 | 52 | 低限:>45,高要求:>50 | 满足高要求 |
|  |  | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 3.3 | 1.0 |  |  |  |  |  |
| 户门 | 14 | 22.0 | 21.0 | 28.0 | 36.0 | 30.0 | 30 | -0.4 | 30 | 低限:≥25,高要求:≥30 | 满足高要求 |
|  |  | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 4.0 |  |  |  |  |  |
| 其他外窗 | 11,9,12,10 | 22.0 | 21.0 | 28.0 | 36.0 | 30.0 | 30 | -2.3 | 28 | 低限:≥25,高要求:≥30 | 满足平均要求 |
|  |  | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 4.0 |  |  |  |  |  |

相邻房间之间隔声性能

| 类别 | 包含房间 | 计权标准化声压级差(dB) | 频谱修正量(dB) | 空气声隔声性能(dB) | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卧室邻户房间之间 | 2027@2&2028@2,2027@3&2028@3,2027@4&2028@4,2027@5&2028@5,2027@6&2028@6,2027@7&2028@7,2027@8&2028@8,2027@9&2028@9,2027@10&2028@10,2027@11&2028@11,2027@12&2028@12,2027@13&2028@13,2027@14&2028@14,2027@15&2028@15,2027@16&2028@16,2027@17&2028@17,2027@18&2028@18,2027@19&2028@19,2027@20&2028@20,2027@21&2028@21 | 55 | -1.2 | 54 | 低限:≥45,高要求:≥50 | 满足高要求 |
|  | 2021@2&2023@2,2021@3&2023@3,2021@4&2023@4,2021@5&2023@5,2021@6&2023@6,2021@7&2023@7,2021@8&2023@8,2021@9&2023@9,2021@10&2023@10,2021@11&2023@11,2021@12&2023@12,2021@13&2023@13,2021@14&2023@14,2021@15&2023@15,2021@16&2023@16,2021@17&2023@17,2021@18&2023@18,2021@19&2023@19,2021@20&2023@20,2021@21&2023@21 | 56 | -0.9 | 55 | 低限:≥45,高要求:≥50 | 满足高要求 |
|  | 2031@2&2018@2,2031@3&2018@3,2031@4&2018@4,2031@5&2018@5,2031@6&2018@6,2031@7&2018@7,2031@8&2018@8,2031@9&2018@9,2031@10&2018@10,2031@11&2018@11,2031@12&2018@12,2031@13&2018@13,2031@14&2018@14,2031@15&2018@15,2031@16&2018@16,2031@17&2018@17,2031@18&2018@18,2031@19&2018@19,2031@20&2018@20,2031@21&2018@21 | 56 | -0.4 | 56 | 低限:≥45,高要求:≥50 | 满足高要求 |
|  | 2018@2&2031@2,2018@3&2031@3,2018@4&2031@4,2018@5&2031@5,2018@6&2031@6,2018@7&2031@7,2018@8&2031@8,2018@9&2031@9,2018@10&2031@10,2018@11&2031@11,2018@12&2031@12,2018@13&2031@13,2018@14&2031@14,2018@15&2031@15,2018@16&2031@16,2018@17&2031@17,2018@18&2031@18,2018@19&2031@19,2018@20&2031@20,2018@21&2031@21 | 57 | -0.5 | 57 | 低限:≥45,高要求:≥50 | 满足高要求 |
|  | 2031@2&2057@2,2031@3&2057@3,2031@4&2057@4,2031@5&2057@5,2031@6&2057@6,2031@7&2057@7,2031@8&2057@8,2031@9&2057@9,2031@10&2057@10,2031@11&2057@11,2031@12&2057@12,2031@13&2057@13,2031@14&2057@14,2031@15&2057@15,2031@16&2057@16,2031@17&2057@17,2031@18&2057@18,2031@19&2057@19,2031@20&2057@20,2031@21&2057@21 | 61 | -1.2 | 60 | 低限:≥45,高要求:≥50 | 满足高要求 |

撞击声隔声

| 构件 |  | 规范化撞击声压级(dB) 不利偏差(dB) |  |  |  |  | 计权规范化撞击声压级(dB) | 标准限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 倍频程中心频率(dB) |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 构造 编号 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 |  |  |  |
| 起居室的分户楼板 | 6 | 54.8 | 55.3 | 59.4 | 61.1 | 50.3 | 56 | 低限:<75,高要求:<65 | 满足高要求 |
|  |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 5.3 |  |  |  |
| 卧室的分户楼板 | 6 | 54.8 | 55.3 | 59.4 | 61.1 | 50.3 | 56 | 低限:<75,高要求:<65 | 满足高要求 |
|  |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 5.3 |  |  |  |

室内噪声级

起居室

昼间：低限:≤45,高要求:≤40;夜间：低限:≤45,高要求:≤40

| 包含房间 | 室外传到室内噪声级(A声级,dB) |  | 建筑内声源传到室内 噪声级(A声级,dB) |  | 室内噪声级 (A声级,dB) |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| 2035@21,2038@21 | 16.3 | 10.3 |  |  | 16 | 10 | 满足高要求 |
| 2035@2,2038@2,2035@3,2038@3,2035@4,2038@4,2035@5,2038@5,2035@6,2038@6,2035@7,2038@7,2035@8,2038@8,2035@9,2038@9,2035@10,2038@10,2035@11,2038@11,2035@12,2038@12,2035@13,2038@13,2035@14,2038@14,2035@15,2038@15,2035@16,2038@16,2035@17,2038@17,2035@18,2038@18,2035@19,2038@19,2035@20,2038@20 | 15.5 | 9.5 |  |  | 16 | 10 | 满足高要求 |
| -1038 | 15.0 | 9.0 |  |  | 15 | 9 | 满足高要求 |
| 2001@21,2001@21,2002@21,2002@21 | 5.2 | -2.8 |  |  | 5 | -3 | 满足高要求 |
| 2001@2,2001@2,2002@2,2002@2,2001@3,2001@3,2002@3,2002@3,2001@4,2001@4,2002@4,2002@4,2001@5,2001@5,2002@5,2002@5,2001@6,2001@6,2002@6,2002@6,2001@7,2001@7,2002@7,2002@7,2001@8,2001@8,2002@8,2002@8,2001@9,2001@9,2002@9,2002@9,2001@10,2001@10,2002@10,2002@10,2001@11,2001@11,2002@11,2002@11,2001@12,2001@12,2002@12,2002@12,2001@13,2001@13,2002@13,2002@13,2001@14,2001@14,2002@14,2002@14,2001@15,2001@15,2002@15,2002@15,2001@16,2001@16,2002@16,2002@16,2001@17,2001@17,2002@17,2002@17,2001@18,2001@18,2002@18,2002@18,2001@19,2001@19,2002@19,2002@19,2001@20,2001@20,2002@20,2002@20 | 4.2 | -3.8 |  |  | 4 | -4 | 满足高要求 |
| -1001,-1001 | 3.9 | -4.1 |  |  | 4 | -4 | 满足高要求 |
| 1004 | -3.5 | -11.5 |  |  | -3 | -11 | 满足高要求 |
| 2003@21,2005@21 | -25.3 | -33.3 |  |  | -25 | -33 | 满足高要求 |
| -1006 | -25.7 | -33.7 |  |  | -26 | -34 | 满足高要求 |
| 2003@2,2005@2,2003@3,2005@3,2003@4,2005@4,2003@5,2005@5,2003@6,2005@6,2003@7,2005@7,2003@8,2005@8,2003@9,2005@9,2003@10,2005@10,2003@11,2005@11,2003@12,2005@12,2003@13,2005@13,2003@14,2005@14,2003@15,2005@15,2003@16,2005@16,2003@17,2005@17,2003@18,2005@18,2003@19,2005@19,2003@20,2005@20 | -26.2 | -34.2 |  |  | -26 | -34 | 满足高要求 |

卧室

昼间：低限:≤45,高要求:≤40;夜间：低限:≤37,高要求:≤30

| 包含房间 | 室外传到室内噪声级(A声级,dB) |  | 建筑内声源传到室内 噪声级(A声级,dB) |  | 室内噪声级 (A声级,dB) |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| 2033@21 | 16.8 | 10.8 |  |  | 17 | 11 | 满足高要求 |
| 2031@21 | 16.8 | 10.8 |  |  | 17 | 11 | 满足高要求 |
| 2029@21,2029@21,2030@21,2030@21 | 16.6 | 10.6 |  |  | 17 | 11 | 满足高要求 |
| 2019@21,2019@21 | 16.2 | 10.2 |  |  | 16 | 10 | 满足高要求 |
| 2018@21 | 16.2 | 10.2 |  |  | 16 | 10 | 满足高要求 |
| 2018@21 | 16.1 | 10.1 |  |  | 16 | 10 | 满足高要求 |
| 2033@2,2033@3,2033@4,2033@5,2033@6,2033@7,2033@8,2033@9,2033@10,2033@11,2033@12,2033@13,2033@14,2033@15,2033@16,2033@17,2033@18,2033@19,2033@20 | 15.9 | 9.9 |  |  | 16 | 10 | 满足高要求 |
| 2031@2,2031@3,2031@4,2031@5,2031@6,2031@7,2031@8,2031@9,2031@10,2031@11,2031@12,2031@13,2031@14,2031@15,2031@16,2031@17,2031@18,2031@19,2031@20 | 15.9 | 9.9 |  |  | 16 | 10 | 满足高要求 |
| 2029@2,2029@2,2030@2,2030@2,2029@3,2029@3,2030@3,2030@3,2029@4,2029@4,2030@4,2030@4,2029@5,2029@5,2030@5,2030@5,2029@6,2029@6,2030@6,2030@6,2029@7,2029@7,2030@7,2030@7,2029@8,2029@8,2030@8,2030@8,2029@9,2029@9,2030@9,2030@9,2029@10,2029@10,2030@10,2030@10,2029@11,2029@11,2030@11,2030@11,2029@12,2029@12,2030@12,2030@12,2029@13,2029@13,2030@13,2030@13,2029@14,2029@14,2030@14,2030@14,2029@15,2029@15,2030@15,2030@15,2029@16,2029@16,2030@16,2030@16,2029@17,2029@17,2030@17,2030@17,2029@18,2029@18,2030@18,2030@18,2029@19,2029@19,2030@19,2030@19,2029@20,2029@20,2030@20,2030@20 | 15.7 | 9.7 |  |  | 16 | 10 | 满足高要求 |
| 2016@21 | 15.5 | 9.5 |  |  | 16 | 10 | 满足高要求 |
| -1033 | 15.4 | 9.4 |  |  | 15 | 9 | 满足高要求 |
| -1031 | 15.4 | 9.4 |  |  | 15 | 9 | 满足高要求 |
| 2019@2,2019@2,2019@3,2019@3,2019@4,2019@4,2019@5,2019@5,2019@6,2019@6,2019@7,2019@7,2019@8,2019@8,2019@9,2019@9,2019@10,2019@10,2019@11,2019@11,2019@12,2019@12,2019@13,2019@13,2019@14,2019@14,2019@15,2019@15,2019@16,2019@16,2019@17,2019@17,2019@18,2019@18,2019@19,2019@19,2019@20,2019@20 | 15.3 | 9.3 |  |  | 15 | 9 | 满足高要求 |
| 2018@2,2018@3,2018@4,2018@5,2018@6,2018@7,2018@8,2018@9,2018@10,2018@11,2018@12,2018@13,2018@14,2018@15,2018@16,2018@17,2018@18,2018@19,2018@20 | 15.3 | 9.3 |  |  | 15 | 9 | 满足高要求 |
| 2018@2,2018@3,2018@4,2018@5,2018@6,2018@7,2018@8,2018@9,2018@10,2018@11,2018@12,2018@13,2018@14,2018@15,2018@16,2018@17,2018@18,2018@19,2018@20 | 15.2 | 9.2 |  |  | 15 | 9 | 满足高要求 |
| -1029,-1029 | 15.2 | 9.2 |  |  | 15 | 9 | 满足高要求 |
| -1028,-1028 | 15.1 | 9.1 |  |  | 15 | 9 | 满足高要求 |
| -1021,-1021 | 14.9 | 8.9 |  |  | 15 | 9 | 满足高要求 |
| -1020 | 14.9 | 8.9 |  |  | 15 | 9 | 满足高要求 |
| -1020 | 14.8 | 8.8 |  |  | 15 | 9 | 满足高要求 |
| 2016@2,2016@3,2016@4,2016@5,2016@6,2016@7,2016@8,2016@9,2016@10,2016@11,2016@12,2016@13,2016@14,2016@15,2016@16,2016@17,2016@18,2016@19,2016@20 | 14.7 | 8.7 |  |  | 15 | 9 | 满足高要求 |
| -1014 | 14.3 | 8.3 |  |  | 14 | 8 | 满足高要求 |
| 2072@21 | 12.8 | 6.8 |  |  | 13 | 7 | 满足高要求 |
| 2072@2,2072@3,2072@4,2072@5,2072@6,2072@7,2072@8,2072@9,2072@10,2072@11,2072@12,2072@13,2072@14,2072@15,2072@16,2072@17,2072@18,2072@19,2072@20 | 12.2 | 6.2 |  |  | 12 | 6 | 满足高要求 |
| 2021@21,2023@21 | 7.9 | -0.1 |  |  | 8 | -0 | 满足高要求 |
| 2014@21 | 7.5 | -0.5 |  |  | 8 | -0 | 满足高要求 |
| -1019 | 7.1 | -0.9 |  |  | 7 | -1 | 满足高要求 |
| 2021@2,2023@2,2021@3,2023@3,2021@4,2023@4,2021@5,2023@5,2021@6,2023@6,2021@7,2023@7,2021@8,2023@8,2021@9,2023@9,2021@10,2023@10,2021@11,2023@11,2021@12,2023@12,2021@13,2023@13,2021@14,2023@14,2021@15,2023@15,2021@16,2023@16,2021@17,2023@17,2021@18,2023@18,2021@19,2023@19,2021@20,2023@20 | 7.1 | -0.9 |  |  | 7 | -1 | 满足高要求 |
| 2014@2,2014@3,2014@4,2014@5,2014@6,2014@7,2014@8,2014@9,2014@10,2014@11,2014@12,2014@13,2014@14,2014@15,2014@16,2014@17,2014@18,2014@19,2014@20 | 6.7 | -1.3 |  |  | 7 | -1 | 满足高要求 |
| -1023,-1025 | 6.6 | -1.4 |  |  | 7 | -1 | 满足高要求 |
| 2007@21,2007@21,2008@21,2008@21 | 6.5 | -1.5 |  |  | 7 | -1 | 满足高要求 |
| 2007@2,2007@2,2008@2,2008@2,2007@3,2007@3,2008@3,2008@3,2007@4,2007@4,2008@4,2008@4,2007@5,2007@5,2008@5,2008@5,2007@6,2007@6,2008@6,2008@6,2007@7,2007@7,2008@7,2008@7,2007@8,2007@8,2008@8,2008@8,2007@9,2007@9,2008@9,2008@9,2007@10,2007@10,2008@10,2008@10,2007@11,2007@11,2008@11,2008@11,2007@12,2007@12,2008@12,2008@12,2007@13,2007@13,2008@13,2008@13,2007@14,2007@14,2008@14,2008@14,2007@15,2007@15,2008@15,2008@15,2007@16,2007@16,2008@16,2008@16,2007@17,2007@17,2008@17,2008@17,2007@18,2007@18,2008@18,2008@18,2007@19,2007@19,2008@19,2008@19,2007@20,2007@20,2008@20,2008@20 | 5.6 | -2.4 |  |  | 6 | -2 | 满足高要求 |
| -1010,-1010 | 5.2 | -2.8 |  |  | 5 | -3 | 满足高要求 |
| 2027@21,2027@21,2028@21,2028@21 | -28.0 | -36.0 |  |  | -28 | -36 | 满足高要求 |
| -1026,-1026 | -29.3 | -37.3 |  |  | -29 | -37 | 满足高要求 |
| 2027@2,2027@2,2028@2,2028@2,2027@3,2027@3,2028@3,2028@3,2027@4,2027@4,2028@4,2028@4,2027@5,2027@5,2028@5,2028@5,2027@6,2027@6,2028@6,2028@6,2027@7,2027@7,2028@7,2028@7,2027@8,2027@8,2028@8,2028@8,2027@9,2027@9,2028@9,2028@9,2027@10,2027@10,2028@10,2028@10,2027@11,2027@11,2028@11,2028@11,2027@12,2027@12,2028@12,2028@12,2027@13,2027@13,2028@13,2028@13,2027@14,2027@14,2028@14,2028@14,2027@15,2027@15,2028@15,2028@15,2027@16,2027@16,2028@16,2028@16,2027@17,2027@17,2028@17,2028@17,2027@18,2027@18,2028@18,2028@18,2027@19,2027@19,2028@19,2028@19,2027@20,2027@20,2028@20,2028@20 | -29.7 | -37.7 |  |  | -30 | -38 | 满足高要求 |
| -1027,-1027 | -30.4 | -38.4 |  |  | -30 | -38 | 满足高要求 |

结论

| 检查项 | 结论 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 空气声隔声 | 满足平均要求 | 3 |
| 撞击声隔声 | 满足高要求 | 4 |
| 室内噪声级 | 满足高要求 | 6 |