建筑隔声计算书

住宅建筑

| 工程名称 | 衡水恒大绿洲二期3# |
| --- | --- |
| 设计编号 | 2016139 |
| 建设单位 | 衡水隆泽房地产开发有限公司 |
| 设计单位 | 河北九易庄宸科技股份有限公司 |
| 设 计 人 | 吴秉昊 |
| 审 核 人 | 焦纯嗣 |
| 设计日期 | 2017年5月18日 |

| 采用软件 | 建筑隔声Sidu2016 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20161111 |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 深圳市斯维尔科技有限公司 |
| 正版授权码 | f9c3940846500a73 |

目  录

1	建筑概况	3

2	标准依据	3

3	评价要求	3

3.1	隔声要求	3

3.2	室内背景噪声要求	3

4	计算方法	4

4.1	建筑构件空气声隔声	4

4.2	相邻房间之间空气声隔声	4

4.3	楼板撞击声隔声	4

4.4	室内背景噪声级	5

5	围护结构	5

5.1	工程材料	5

5.2	构造作法说明	6

6	空气声隔声	8

6.1	构件隔声性能	8

6.2	相邻房间之间隔声性能	9

7	撞击声隔声	10

8	室内噪声级	10

8.1	起居室	10

8.2	卧室	12

9	结论	19

建筑概况

| 工程名称 | 衡水恒大绿洲二期3# |
| --- | --- |
| 建筑面积(m2) | 地上26692 地下0 |
| 建筑层数 | 地上24 地下0 |
| 建筑高度（m） | 地上76.3 地下0.0 |
| 北向角度 | 104 |

标准依据

1. 《绿色建筑评价标准》DB13(J)/T113-2015

2. 《民用建筑隔声设计规范》(GB50118-2010)

3. 《建筑隔声评价标准》(GB/T 50121-2005)

4. 《建筑声学设计手册》（中国建筑工业出版社出版）

5.  《建筑隔声设计—空气声隔声技术》（中国建筑工业出版社出版）

评价要求

隔声要求

《绿色建筑评价标准》DB13(J)/T113-2015第8.1.2条、第8.2.2条对建筑围护结构提出了明确要求。

8.1.2主要功能房间的外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应能满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中低限要求。

8.2.2主要功能房间的隔声性能好，评价总分值为9分，并按下列规则分别评分并累计：

1构件及相邻房间之间的空气声隔声性能达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值，得3分；达到高要求标准限值，得5分；

2楼板的撞击声隔声性能达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值，得3分；达到高要求标准限值，得4分。

室内背景噪声要求

《绿色建筑评价标准》DB13(J)/T113-2015第8.1.1条、第8.2.1条对主要功能房间提出了明确要求。

8.1.1主要功能房间的室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求。

8.2.1 主要功能房间室内噪声级，评价总分值为6分。噪声级达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值，得3分；达到高要求标准限值，得6分。

计算方法

建筑构件空气声隔声

R=L1-L2+10lgSA

式中：R—构件隔声量，dB；

L1—声源室内平均声压级，单位dB；

L2—接受室内平均声压级，单位dB；

S—试件面积，单位dB；

A—接受室内吸声量，单位㎡。

相邻房间之间空气声隔声

DnT=L1-L2+10lgTT0

式中：DnT—标准化声压级差，单位dB；

L1—声源内平均声压级，单位dB；

L2—接受室内平均声压级，单位dB；

T—接受室内混响时间，单位dB；

T0—参考混响时间，对于住宅，T0=0.5s。

楼板撞击声隔声

Ln=Li+10lgAA0

式中：Ln—规范化撞击声压级，单位dB；

Li—接受室内平均撞击声压级，单位dB；

A—接受室内吸声量，单位dB；

A0—参考吸声量，单位㎡。

室内背景噪声级

两个独立以上的声源作用于某一点，产生噪声的叠加总声压级Lp为：

LP=10lg⁡（10LP110+10LP210）

式中：

LP1—考察点1的声压级，单位dB；

LP2—考察点2的声压级，单位dB。

围护结构

工程材料

| 材料名称 | 编号 | 密度(kg/m3) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 1 | 1800.0 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 石灰砂浆 | 18 | 1600.0 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 钢筋混凝土 | 4 | 2500.0 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 挤塑聚苯板 | 22 | 30.0 |  |
| 岩棉板 | 29 | 140.0 |  |
| 模塑聚苯板 | 30 | 22.0 |  |
| MPC高效复合保温砂浆 | 32 | 400.0 |  |
| C20细石混凝土（内配筋） | 33 | 2300.0 |  |
| C20细石混凝土 | 35 | 2300.0 |  |
| 1:8陶粒混凝土 | 34 | 1600.0 |  |

构造作法说明

| 编号 | 名称 | 面密度(kg/m2) | 作法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 构造1 | （由上到下）C20细石混凝土（内配筋）（40.0mm）+水泥砂浆（20.0mm）+模塑聚苯板（上铺）（170.0mm）+1:8陶粒混凝土（20.0mm）+钢筋混凝土（100.0mm） （模塑聚苯板22kg/m³） | 413.7 | C20细石混凝土（内配筋） 40mm＋水泥砂浆 20mm＋模塑聚苯板 170mm＋1:8陶粒混凝土 20mm＋钢筋混凝土 100mm |
| 构造2 | （由外到内）水泥砂浆（20.0mm）+岩棉板（外贴）（130.0mm）+钢筋混凝土（200.0mm）+石灰砂浆（20.0mm） （岩棉板140kg/m³） | 586.2 | 水泥砂浆 20mm＋岩棉板 130mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm |
| 构造3 | （由外到内）岩棉板（外贴）（100.0mm）+钢筋混凝土（200.0mm）+石灰砂浆（20.0mm） （岩棉板140kg/m³） | 546.0 | 岩棉板 100mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm |
| 构造4 | MPC高效复合保温砂浆（10.0mm）+钢筋混凝土（200.0mm）+MPC高效复合保温砂浆（10.0mm） （MPC高效复合保温砂浆400kg/m³） | 508.0 | MPC高效复合保温砂浆 10mm＋钢筋混凝土 200mm＋MPC高效复合保温砂浆 10mm |
| 构造5 | MPC高效复合保温砂浆（在不采暖一侧抹）（20.0mm）+钢筋混凝土（200.0mm）+石灰砂浆（20.0mm） （MPC高效复合保温砂浆400kg/m³） | 540.0 | MPC高效复合保温砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm |
| 构造6 | （由上到下）水泥砂浆（20.0mm）+C20细石混凝土（50.0mm）+模塑聚苯板（上铺）（25.0mm）+钢筋混凝土（100.0mm）+石灰砂浆（20.0mm） （模塑聚苯板22kg/m³） | 433.6 | 水泥砂浆 20mm＋C20细石混凝土 50mm＋模塑聚苯板 25mm＋钢筋混凝土 100mm＋石灰砂浆 20mm |
| 构造7 | （由上到下）水泥砂浆（20.0mm）+模塑聚苯板（上铺）（25.0mm）+C20细石混凝土（内配筋）（50.0mm）+钢筋混凝土（100.0mm）+挤塑聚苯板（下贴）（50.0mm）+水泥砂浆（20.0mm） （模塑聚苯板22kg/m³）（挤塑聚苯板30kg/m³） | 439.1 | 水泥砂浆 20mm＋模塑聚苯板 25mm＋C20细石混凝土（内配筋） 50mm＋钢筋混凝土 100mm＋挤塑聚苯板 50mm＋水泥砂浆 20mm |
| 构造8 | 无保温地面 | 336.0 | 水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm |
| 构造9 | 55系列隔热铝合金型材传热系数2.2+中空玻璃（6mm高透光Low-E+12mm空气+6mm透明）（内平开窗） | -- | -- |
| 构造10 | 65系列隔热铝合金型材（中空玻璃）5mm+12A+5mm+12A+5mmLow-E（内平开窗） | -- | -- |
| 构造11 | 65系列隔热铝合金型材（中空玻璃）5mm+12A+5mm+12A+5mmLow-E（内平开窗） | -- | -- |
| 构造12 | 保温门（多功能门） | -- | -- |
| 构造13 | 金属框—保温门（多功能门） | -- | -- |
| 构造14 | 内门 | -- | -- |

空气声隔声

构件隔声性能

| 构件 |  | 分频隔声量(dB) 不利偏差(dB) |  |  |  |  | 单值评价量+频谱修正量(dB) |  | 隔声性能 | 标准限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 倍频程中心频率(dB) |  |  |  |  | 计权 隔声量 | 频谱 修正量 |  |  |  |
| 名称 | 构造 编号 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 |  |  |  |  |  |
| 分户墙 | 4 | 44.3 | 47.6 | 50.9 | 54.2 | 57.5 | 55 | -1.2 | 54 | 低限:>45,高要求:>50 | 满足高要求 |
|  |  | 0.0 | 0.4 | 4.1 | 3.8 | 1.5 |  |  |  |  |  |
| 卧室墙 | 5 | 44.9 | 48.2 | 51.5 | 54.8 | 58.2 | 55 | -0.6 | 54 | 低限:≥35 | 满足低限要求 |
|  |  | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 3.2 | 0.8 |  |  |  |  |  |
| 外墙 | 3 | 45.0 | 48.3 | 51.6 | 55.0 | 58.3 | 55 | -2.6 | 52 | 低限:≥45,高要求:≥50 | 满足高要求 |
|  |  | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 3.0 | 0.7 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 45.7 | 49.0 | 52.4 | 55.7 | 59.0 | 56 | -2.9 | 53 | 低限:≥45,高要求:≥50 | 满足高要求 |
|  |  | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 3.3 | 1.0 |  |  |  |  |  |
| 其他分室墙 | 5 | 44.9 | 48.2 | 51.5 | 54.8 | 58.2 | 55 | -0.6 | 54 | 低限:≥30 | 满足低限要求 |
|  |  | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 3.2 | 0.8 |  |  |  |  |  |
| 分户楼板 | 6 | 42.7 | 46.0 | 49.3 | 52.7 | 56.0 | 53 | -0.8 | 52 | 低限:>45,高要求:>50 | 满足高要求 |
|  |  | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 3.3 | 1.0 |  |  |  |  |  |
| 户门 | 13 | 32.0 | 38.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 45 | -1.1 | 44 | 低限:≥25,高要求:≥30 | 满足高要求 |
|  |  | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 3.0 | 0.0 |  |  |  |  |  |
| 其他外窗 | 10,11,9 | 22.0 | 21.0 | 28.0 | 36.0 | 30.0 | 30 | -2.3 | 28 | 低限:≥25,高要求:≥30 | 满足平均要求 |
|  |  | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 4.0 |  |  |  |  |  |

相邻房间之间隔声性能

| 类别 | 包含房间 | 计权标准化声压级差(dB) | 频谱修正量(dB) | 空气声隔声性能(dB) | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起居室与邻户房间之间 | 1010&1019 | 56 | -1.5 | 55 | 低限:≥45,高要求:≥50 | 满足高要求 |
| 卧室邻户房间之间 | 1019&1002 | 50 | -1.1 | 49 | 低限:≥45,高要求:≥50 | 满足平均要求 |
|  | 1019&1010 | 52 | -1.6 | 50 | 低限:≥45,高要求:≥50 | 满足高要求 |
|  | 2019@2&2020@2,2019@3&2020@3,2019@4&2020@4,2019@5&2020@5,2019@6&2020@6,2019@7&2020@7,2019@8&2020@8,2019@9&2020@9,2019@10&2020@10,2019@11&2020@11,2019@12&2020@12,2019@13&2020@13,2019@14&2020@14,2019@15&2020@15,2019@16&2020@16,2019@17&2020@17,2019@18&2020@18,2019@19&2020@19,2019@20&2020@20,2019@21&2020@21,2019@22&2020@22,2019@23&2020@23,2019@24&2020@24 | 55 | -1.2 | 54 | 低限:≥45,高要求:≥50 | 满足高要求 |
|  | 1071&1072 | 55 | -0.8 | 54 | 低限:≥45,高要求:≥50 | 满足高要求 |
|  | 1021&1023 | 56 | -0.9 | 55 | 低限:≥45,高要求:≥50 | 满足高要求 |
|  | 1071&1060 | 66 | -1.0 | 65 | 低限:≥45,高要求:≥50 | 满足高要求 |

撞击声隔声

| 构件 |  | 规范化撞击声压级(dB) 不利偏差(dB) |  |  |  |  | 计权规范化撞击声压级(dB) | 标准限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 倍频程中心频率(dB) |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 构造 编号 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 |  |  |  |
| 起居室的分户楼板 | 6 | 54.8 | 55.3 | 59.4 | 61.1 | 50.3 | 56 | 低限:<75,高要求:<65 | 满足高要求 |
|  |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 5.3 |  |  |  |
| 卧室的分户楼板 | 6 | 54.8 | 55.3 | 59.4 | 61.1 | 50.3 | 56 | 低限:<75,高要求:<65 | 满足高要求 |
|  |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 5.3 |  |  |  |

室内噪声级

起居室

昼间：低限:≤45,高要求:≤40;夜间：低限:≤45,高要求:≤40

| 包含房间 | 室外传到室内噪声级(A声级,dB) |  | 建筑内声源传到室内 噪声级(A声级,dB) |  | 室内噪声级 (A声级,dB) |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| 1009 | 10.9 | 4.9 |  |  | 11 | 5 | 满足高要求 |
| 2008@24,2010@24 | 10.5 | 4.5 |  |  | 11 | 5 | 满足高要求 |
| 1010 | 9.8 | 3.8 |  |  | 10 | 4 | 满足高要求 |
| 2008@2,2010@2,2008@3,2010@3,2008@4,2010@4,2008@5,2010@5,2008@6,2010@6,2008@7,2010@7,2008@8,2010@8,2008@9,2010@9,2008@10,2010@10,2008@11,2010@11,2008@12,2010@12,2008@13,2010@13,2008@14,2010@14,2008@15,2010@15,2008@16,2010@16,2008@17,2010@17,2008@18,2010@18,2008@19,2010@19,2008@20,2010@20,2008@21,2010@21,2008@22,2010@22,2008@23,2010@23 | 9.4 | 3.4 |  |  | 9 | 3 | 满足高要求 |
| 1016,1018 | 2.3 | -3.7 |  |  | 2 | -4 | 满足高要求 |
| 1015,1017 | -19.8 | -25.8 |  |  | -20 | -26 | 满足高要求 |
| 2015@24,2016@24,2017@24,2018@24 | -20.1 | -26.1 |  |  | -20 | -26 | 满足高要求 |
| 2015@2,2016@2,2017@2,2018@2,2015@3,2016@3,2017@3,2018@3,2015@4,2016@4,2017@4,2018@4,2015@5,2016@5,2017@5,2018@5,2015@6,2016@6,2017@6,2018@6,2015@7,2016@7,2017@7,2018@7,2015@8,2016@8,2017@8,2018@8,2015@9,2016@9,2017@9,2018@9,2015@10,2016@10,2017@10,2018@10,2015@11,2016@11,2017@11,2018@11,2015@12,2016@12,2017@12,2018@12,2015@13,2016@13,2017@13,2018@13,2015@14,2016@14,2017@14,2018@14,2015@15,2016@15,2017@15,2018@15,2015@16,2016@16,2017@16,2018@16,2015@17,2016@17,2017@17,2018@17,2015@18,2016@18,2017@18,2018@18,2015@19,2016@19,2017@19,2018@19,2015@20,2016@20,2017@20,2018@20,2015@21,2016@21,2017@21,2018@21,2015@22,2016@22,2017@22,2018@22,2015@23,2016@23,2017@23,2018@23 | -21.0 | -27.0 |  |  | -21 | -27 | 满足高要求 |

卧室

昼间：低限:≤45,高要求:≤40;夜间：低限:≤37,高要求:≤30

| 包含房间 | 室外传到室内噪声级(A声级,dB) |  | 建筑内声源传到室内 噪声级(A声级,dB) |  | 室内噪声级 (A声级,dB) |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| 2021@24,2022@24,2023@24,2024@24 | 13.3 | 7.3 |  |  | 13 | 7 | 满足高要求 |
| 1012,1014 | 13.1 | 7.1 |  |  | 13 | 7 | 满足高要求 |
| 2011@24,2012@24,2013@24,2014@24 | 13.0 | 7.0 |  |  | 13 | 7 | 满足高要求 |
| 1021,1022,1023,1024 | 12.6 | 6.6 |  |  | 13 | 7 | 满足高要求 |
| 2021@2,2022@2,2023@2,2024@2,2021@3,2022@3,2023@3,2024@3,2021@4,2022@4,2023@4,2024@4,2021@5,2022@5,2023@5,2024@5,2021@6,2022@6,2023@6,2024@6,2021@7,2022@7,2023@7,2024@7,2021@8,2022@8,2023@8,2024@8,2021@9,2022@9,2023@9,2024@9,2021@10,2022@10,2023@10,2024@10,2021@11,2022@11,2023@11,2024@11,2021@12,2022@12,2023@12,2024@12,2021@13,2022@13,2023@13,2024@13,2021@14,2022@14,2023@14,2024@14,2021@15,2022@15,2023@15,2024@15,2021@16,2022@16,2023@16,2024@16,2021@17,2022@17,2023@17,2024@17,2021@18,2022@18,2023@18,2024@18,2021@19,2022@19,2023@19,2024@19,2021@20,2022@20,2023@20,2024@20,2021@21,2022@21,2023@21,2024@21,2021@22,2022@22,2023@22,2024@22,2021@23,2022@23,2023@23,2024@23 | 12.4 | 6.4 |  |  | 12 | 6 | 满足高要求 |
| 1011,1013 | 12.3 | 6.3 |  |  | 12 | 6 | 满足高要求 |
| 1008 | 12.2 | 6.2 |  |  | 12 | 6 | 满足高要求 |
| 2011@2,2012@2,2013@2,2014@2,2011@3,2012@3,2013@3,2014@3,2011@4,2012@4,2013@4,2014@4,2011@5,2012@5,2013@5,2014@5,2011@6,2012@6,2013@6,2014@6,2011@7,2012@7,2013@7,2014@7,2011@8,2012@8,2013@8,2014@8,2011@9,2012@9,2013@9,2014@9,2011@10,2012@10,2013@10,2014@10,2011@11,2012@11,2013@11,2014@11,2011@12,2012@12,2013@12,2014@12,2011@13,2012@13,2013@13,2014@13,2011@14,2012@14,2013@14,2014@14,2011@15,2012@15,2013@15,2014@15,2011@16,2012@16,2013@16,2014@16,2011@17,2012@17,2013@17,2014@17,2011@18,2012@18,2013@18,2014@18,2011@19,2012@19,2013@19,2014@19,2011@20,2012@20,2013@20,2014@20,2011@21,2012@21,2013@21,2014@21,2011@22,2012@22,2013@22,2014@22,2011@23,2012@23,2013@23,2014@23 | 12.1 | 6.1 |  |  | 12 | 6 | 满足高要求 |
| 2082@24,2089@24 | 11.9 | 5.9 |  |  | 12 | 6 | 满足高要求 |
| 2007@24,2009@24 | 11.9 | 5.9 |  |  | 12 | 6 | 满足高要求 |
| 2085@24,2086@24 | 11.9 | 5.9 |  |  | 12 | 6 | 满足高要求 |
| 2093@24,2094@24 | 11.7 | 5.7 |  |  | 12 | 6 | 满足高要求 |
| 2069@24,2071@24,2073@24,2074@24 | 11.4 | 5.4 |  |  | 11 | 5 | 满足高要求 |
| 2092@24 | 11.4 | 5.4 |  |  | 11 | 5 | 满足高要求 |
| 2095@24 | 11.4 | 5.4 |  |  | 11 | 5 | 满足高要求 |
| 1077 | 11.3 | 5.3 |  |  | 11 | 5 | 满足高要求 |
| 1067 | 11.3 | 5.3 |  |  | 11 | 5 | 满足高要求 |
| 1007 | 11.2 | 5.2 |  |  | 11 | 5 | 满足高要求 |
| 1071,1072 | 11.2 | 5.2 |  |  | 11 | 5 | 满足高要求 |
| 2082@2,2089@2,2082@3,2089@3,2082@4,2089@4,2082@5,2089@5,2082@6,2089@6,2082@7,2089@7,2082@8,2089@8,2082@9,2089@9,2082@10,2089@10,2082@11,2089@11,2082@12,2089@12,2082@13,2089@13,2082@14,2089@14,2082@15,2089@15,2082@16,2089@16,2082@17,2089@17,2082@18,2089@18,2082@19,2089@19,2082@20,2089@20,2082@21,2089@21,2082@22,2089@22,2082@23,2089@23 | 11.1 | 5.1 |  |  | 11 | 5 | 满足高要求 |
| 2007@2,2009@2,2007@3,2009@3,2007@4,2009@4,2007@5,2009@5,2007@6,2009@6,2007@7,2009@7,2007@8,2009@8,2007@9,2009@9,2007@10,2009@10,2007@11,2009@11,2007@12,2009@12,2007@13,2009@13,2007@14,2009@14,2007@15,2009@15,2007@16,2009@16,2007@17,2009@17,2007@18,2009@18,2007@19,2009@19,2007@20,2009@20,2007@21,2009@21,2007@22,2009@22,2007@23,2009@23 | 11.0 | 5.0 |  |  | 11 | 5 | 满足高要求 |
| 1082,2085@2,2086@2,2085@3,2086@3,2085@4,2086@4,2085@5,2086@5,2085@6,2086@6,2085@7,2086@7,2085@8,2086@8,2085@9,2086@9,2085@10,2086@10,2085@11,2086@11,2085@12,2086@12,2085@13,2086@13,2085@14,2086@14,2085@15,2086@15,2085@16,2086@16,2085@17,2086@17,2085@18,2086@18,2085@19,2086@19,2085@20,2086@20,2085@21,2086@21,2085@22,2086@22,2085@23,2086@23 | 11.0 | 5.0 |  |  | 11 | 5 | 满足高要求 |
| 2093@2,2094@2,2093@3,2094@3,2093@4,2094@4,2093@5,2094@5,2093@6,2094@6,2093@7,2094@7,2093@8,2094@8,2093@9,2094@9,2093@10,2094@10,2093@11,2094@11,2093@12,2094@12,2093@13,2094@13,2093@14,2094@14,2093@15,2094@15,2093@16,2094@16,2093@17,2094@17,2093@18,2094@18,2093@19,2094@19,2093@20,2094@20,2093@21,2094@21,2093@22,2094@22,2093@23,2094@23 | 10.8 | 4.8 |  |  | 11 | 5 | 满足高要求 |
| 1063,1065 | 10.7 | 4.7 |  |  | 11 | 5 | 满足高要求 |
| 1081,2069@2,2071@2,2073@2,2074@2,2069@3,2071@3,2073@3,2074@3,2069@4,2071@4,2073@4,2074@4,2069@5,2071@5,2073@5,2074@5,2069@6,2071@6,2073@6,2074@6,2069@7,2071@7,2073@7,2074@7,2069@8,2071@8,2073@8,2074@8,2069@9,2071@9,2073@9,2074@9,2069@10,2071@10,2073@10,2074@10,2069@11,2071@11,2073@11,2074@11,2069@12,2071@12,2073@12,2074@12,2069@13,2071@13,2073@13,2074@13,2069@14,2071@14,2073@14,2074@14,2069@15,2071@15,2073@15,2074@15,2069@16,2071@16,2073@16,2074@16,2069@17,2071@17,2073@17,2074@17,2069@18,2071@18,2073@18,2074@18,2069@19,2071@19,2073@19,2074@19,2069@20,2071@20,2073@20,2074@20,2069@21,2071@21,2073@21,2074@21,2069@22,2071@22,2073@22,2074@22,2069@23,2071@23,2073@23,2074@23 | 10.6 | 4.6 |  |  | 11 | 5 | 满足高要求 |
| 1084 | 10.6 | 4.6 |  |  | 11 | 5 | 满足高要求 |
| 2092@2,2092@3,2092@4,2092@5,2092@6,2092@7,2092@8,2092@9,2092@10,2092@11,2092@12,2092@13,2092@14,2092@15,2092@16,2092@17,2092@18,2092@19,2092@20,2092@21,2092@22,2092@23 | 10.4 | 4.4 |  |  | 10 | 4 | 满足高要求 |
| 2095@2,2095@3,2095@4,2095@5,2095@6,2095@7,2095@8,2095@9,2095@10,2095@11,2095@12,2095@13,2095@14,2095@15,2095@16,2095@17,2095@18,2095@19,2095@20,2095@21,2095@22,2095@23 | 10.4 | 4.4 |  |  | 10 | 4 | 满足高要求 |
| 1020 | -35.2 | -41.2 |  |  | -35 | -41 | 满足高要求 |
| 2019@24,2020@24 | -35.3 | -41.3 |  |  | -35 | -41 | 满足高要求 |
| 1019 | -36.1 | -42.1 |  |  | -36 | -42 | 满足高要求 |
| 2019@2,2020@2,2019@3,2020@3,2019@4,2020@4,2019@5,2020@5,2019@6,2020@6,2019@7,2020@7,2019@8,2020@8,2019@9,2020@9,2019@10,2020@10,2019@11,2020@11,2019@12,2020@12,2019@13,2020@13,2019@14,2020@14,2019@15,2020@15,2019@16,2020@16,2019@17,2020@17,2019@18,2020@18,2019@19,2020@19,2019@20,2020@20,2019@21,2020@21,2019@22,2020@22,2019@23,2020@23 | -37.1 | -43.1 |  |  | -37 | -43 | 满足高要求 |

结论

| 检查项 | 结论 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 空气声隔声 | 满足平均要求 | 3 |
| 撞击声隔声 | 满足高要求 | 4 |
| 室内噪声级 | 满足高要求 | 6 |