秦皇岛广瑞工程项目管理有限公司

建 筑 节 能 设 计 计 算 书

（建筑专业）

工程名称：郡望府邸（郡望楼）

工程编号：GR[1]2020-13

设计计算：

校    对：

审    核：

2020年11月

秦 皇 岛 广 瑞 工 程 项 目 管 理 有 限 公 司

建  筑  节  能  设  计  计  算  书

一、设计依据

1.1 《公共建筑节能设计标准》                     （GB50189-2015）

1.2 《公共建筑节能设计标准》                      DB 13（J）81-2016

1.3 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》       （GB50736-2012）

1.4 《民用建筑热工设计规范》                     （GB 50176－2016）

1.5  《建筑节能门窗工程技术规范》                  （DB13（J）114-2013）

1.6 《建筑外保温（防火）》                        （10BJ2-11）

1.7 《公共建筑节能构造》                         （J09J117）

1.8 《外墙外保温建筑构造》                       （10J121）

二、工程概况

2.1 本工程为郡望府邸（郡望楼）。

本工程建筑气候分区为寒冷地区。

2.2 本工程结构形式为框架剪力墙结构，建筑总高度（建筑室外设计地面至女儿墙顶的高度）69.90米。建筑面积为19051.01㎡。

2.3 建筑外表面积为10824.91㎡，建筑物体积为74664.23m3，体形系数0.15。

三、围护结构的主要节能保温措施

3.1  屋面：100厚钢筋混凝土板+70mm厚挤塑聚苯板保温层

3.2  外墙：200厚加气混凝土砌块墙+100厚岩棉复合板保温层

350厚钢筋混凝土墙+100mm厚岩棉复合板保温层（冷桥）

3.3  外窗：

外窗采用60系列平开铝塑框5+12A+5Low中空玻璃窗

外窗气密性等级为7级

四、节能设计计算

4.1  体形系数计算；

4.1.1  建筑外表面积计算

S=2984.28+2398.18+719.99+1917.33+1934.75+870.37=10824.91

4.1.2建筑体积计算

V=1134.34×64.8+275.20×3.7+39.10×3.6=74664.23m3

4.1.3  体形系数计算

S=F0/V0=10824.91/74664.23=0.15

4.2各向（平均）窗墙面积比计算

4.2.1   东向平均窗墙面积比=窗面积/墙面面积＝593.13/2637.33=0.22

4.2.2   南向平均窗墙面积比=窗面积/墙面面积＝754.69/2805.12=0.27

4.2.3   西向平均窗墙面积比=窗面积/墙面面积＝1027.65/2398.18=0.43

4.2.4   北向平均窗墙面积比=窗面积/墙面面积＝1241.87/2984.28=0.42

4.3屋面传热系数计算：

4.3.1屋面

100mm厚钢筋混凝土板+70mm厚挤塑聚苯板保温层

计算过程见«公共建筑节能构造»J09J117  1-4页（屋12）

Km= 0.39

本标准限值Km=0.45W/( m2·K)，满足要求。

4.4  外墙传热系数计算：

200mm厚加气混凝土砌块墙（导热系数为0.20，修正系数为1.25）+100mm厚岩棉复合板保温层（导热系数为0.045，修正系数为1.2）

∑R =0.022+0.8+1.852+0.022

=2.696

Km= 1/(0.115+2.696+0.043)

=0.35

外墙的平均传热系数：0.35X1.2=0.42

本标准限值Km=0.50W/( m2·K)，满足要求。

冷桥计算：

350mm厚钢筋混凝土+100mm厚岩棉复合板保温层（导热系数为0.045，修正系数为1.2）

∑R =0.023+0.2+1.852+0.022

=2.097

Km= 1/(0.115+2.097+0.043)

=0.44

4.5 非供暖房间与供暖房间之间的楼板传热系数计算：

30mm厚水泥砂浆+250mm厚钢筋混凝土+50mm厚岩棉复合板保温层（导热系数为0.045，修正系数为1.2）+20mm厚水泥砂浆

∑R =0.032+0.144+0.926+0.022=1.124

Km= 1/1.124=0.89

本标准限值Km=1.0W/( m2·K)，满足要求。

4.6 非供暖房间与供暖房间之间的隔墙传热系数计算：

20mm厚混合砂浆+200mm厚加气混凝土砌块墙（导热系数为0.20，修正系数为1.25）+20mm厚混合砂浆

∑R =0.022+0.8+0.022

=0.844

Km= 1/(0.11+0.844+0.11)=0.94

本标准限值Km=1.5W/( m2·K)，满足要求。

五、结论

经过以上计算结果表明，该项目所采用的建筑节能构造和措施均符合国家节能设计标准和规范的要求。