建筑节能设计报告书

居住建筑

| 工程名称 | 廊坊三单元户型 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 河北-廊坊 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2021年1月8日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20190909 |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 |
| 正版授权码 | SP57A3B0B6 |

目  录

1	建筑概况	4

2	设计依据	4

3	规定性指标检查	4

3.1	工程材料	4

3.2	体形系数	5

3.3	开间窗墙比	5

3.4	屋顶	6

3.4.1	屋顶构造一	6

3.5	外墙	6

3.5.1	外墙相关构造	6

3.5.2	外墙平均热工特性	7

3.6	外窗	8

3.6.1	外窗构造	8

3.6.2	总体热工性能	8

3.6.3	外遮阳类型	8

3.6.4	外窗遮阳系数	9

3.7	采暖与非采暖户墙	9

3.7.1	楼梯间隔墙构造一	9

3.8	不采暖楼梯间户门	9

3.9	采暖与非采暖楼板	9

3.10	挑空楼板	9

3.11	是否有凸窗	10

3.12	凸窗热工	10

3.13	凸窗板	10

3.14	变形缝	10

3.15	分户墙	10

3.15.1	户间隔墙构造一	10

3.16	分户楼板	10

3.16.1	控温房间楼板构造一	10

3.17	周边地面	11

3.17.1	周边地面构造一	11

3.18	非周边地面	11

3.18.1	非周边地面构造一	11

3.19	采暖地下室外墙构造	12

3.20	封闭阳台	12

3.21	外窗气密性	12

3.22	结论	12

4	热工性能权衡判断	13

4.1	说明	13

4.2	开间窗墙比	13

4.3	综合权衡	13

4.4	结论	13

建筑概况

| 工程名称 | 廊坊三单元户型 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 | 河北-廊坊 |  |  |  |  |
| 气候子区 | 寒冷B区 |  |  |  |  |
| 建筑面积 | 地上9667㎡ 地下1184㎡ |  |  |  |  |
| 建筑层数 | 地上18 地下2 |  |  |  |  |
| 建筑高度 | 52.2m |  |  |  |  |
| 北向角度 | 90 |  |  |  |  |
| 结构类型 | 剪力墙结构 |  |  |  |  |
| 采暖期天数（d） | 114 |  |  |  |  |
| 采暖期室外平均温度（C°） | 0.10 |  |  |  |  |
| 太阳总辐射平均强度（W/㎡） | 水平102 | 南120 | 北33 | 东59 | 西59 |

设计依据

1. 《河北省居住建筑节能设计标准》(DB13(J)185-2015)

2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

4. 《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》（JGJ 26-2010）

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 挤塑板(ρ=22-35) | 0.032 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0162 |  |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 9.948 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.060 | 2500.0 | 920.0 | 0.0000 |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| C15豆石混凝土 | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0000 |  |
| 挤塑聚苯板 | 0.030 | 0.320 | 30.0 | 1647.0 | 0.0000 | （蒸汽渗透系数未给出）墙体外保温、屋面保温、楼板保温a=1.10 |
| 防水砂浆 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 聚合物砂浆（网格布） | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 水泥膨胀珍珠岩(ρ=800) | 0.260 | 4.207 | 800.0 | 1170.0 | 0.0000 |  |
| 保温砂浆一 | 0.070 | 10.000 | 800.0 | 1000.0 | 0.0000 |  |
| 石墨挤塑板 | 0.024 | 0.040 | 30.0 | 1000.0 | 0.0000 |  |
| 热固复合聚苯板 | 0.060 | 0.060 | 180.0 | 1000.0 | 0.0000 |  |

体形系数

| 外表面积 | 8993.44 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 28033.49 |
| 体形系数 | 0.32 |
| 标准依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准》(DB13(J)185-2015)第4.1.3条 |
| 标准要求 | 体形系数应符合表4.1.3的规定(s≤0.26) |
| 结论 | 不满足 |

开间窗墙比

| 朝 向 | 房间编号 | 窗面积(㎡) | 立面面积(㎡) | 窗墙比 | 限 值 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 1024@1 | 4.080 | 11.700 | 0.35 | 0.50 | 满足 |
| 北向 | 1015@1 | 2.250 | 7.950 | 0.28 | 0.30 | 满足 |
| 东向 | 1022@1 | 1.350 | 5.100 | 0.26 | 0.35 | 满足 |
| 西向 | 1005@1 | 1.350 | 5.400 | 0.25 | 0.35 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《河北省居住建筑节能设计标准》(DB13(J)185-2015)第4.1.4条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 窗墙面积比不应超过表4.1.4的规定的数值 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标朝向只列出一个最大窗墙比的房间，不达标朝向列出全部不达标房间

带◇的房间是有封闭阳台的南向房间.

注：带◇的房间是有封闭阳台的南向房间.

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.026 | 0.407 |
| 挤塑聚苯板 | 80 | 0.030 | 0.320 | 1.15 | 2.319 | 0.853 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 水泥膨胀珍珠岩(ρ=800) | 80 | 0.260 | 4.207 | 1.00 | 0.308 | 1.294 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 360 | － | － | － | 2.768 | 4.234 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.34 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准》(DB13(J)185-2015)第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 屋顶热工应当符合表4.2.1-1、4.2.1-2的要求(K≤0.35) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 3 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.003 | 0.036 |
| 钢筋混凝土 | 50 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.029 | 0.494 |
| 挤塑聚苯板 | 80 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 2.424 | 0.853 |
| 水泥砂浆 | 3 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.003 | 0.036 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.115 | 1.961 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 9.948 | 1.00 | 0.025 | 0.246 |
| 各层之和∑ | 356 | － | － | － | 2.599 | 3.627 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.36 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 河北居住2007规范第43页 |  |  |  |  |  |

热桥节点构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 聚合物砂浆（网格布） | 3 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.003 | 0.036 |
| 热固复合聚苯板 | 44 | 0.060 | 0.060 | 1.10 | 0.667 | 0.044 |
| 聚合物砂浆（网格布） | 3 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.003 | 0.036 |
| 石墨挤塑板 | 50 | 0.024 | 0.040 | 1.10 | 1.894 | 0.083 |
| 聚合物砂浆（网格布） | 3 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.003 | 0.036 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.115 | 1.961 |
| 保温砂浆一 | 20 | 0.070 | 10.000 | 1.00 | 0.286 | 2.857 |
| 各层之和∑ | 323 | － | － | － | 2.971 | 5.055 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.32 |  |  |  |  |  |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1418.22 | 1.000 | 0.36 | 3.63 | 0.75 |

2.　北向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1622.70 | 0.943 | 0.36 | 3.63 | 0.75 |
| 热桥节点构造一 | 热桥柱 | 97.20 | 0.057 | 0.32 | 5.06 | 0.75 |
| 合计 |  | 1719.90 | 1.000 | 0.36 | 3.71 | 0.75 |

3.　东向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1728.00 | 0.967 | 0.36 | 3.63 | 0.75 |
| 热桥节点构造一 | 热桥柱 | 59.40 | 0.033 | 0.32 | 5.06 | 0.75 |
| 合计 |  | 1787.40 | 1.000 | 0.36 | 3.67 | 0.75 |

4.　西向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1744.20 | 0.967 | 0.36 | 3.63 | 0.75 |
| 热桥节点构造一 | 热桥柱 | 59.40 | 0.033 | 0.32 | 5.06 | 0.75 |
| 合计 |  | 1803.60 | 1.000 | 0.36 | 3.67 | 0.75 |

5.　总体

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 6513.12 | 0.968 | 0.36 | 3.63 | 0.75 |
| 热桥节点构造一 | 热桥柱 | 216.00 | 0.032 | 0.32 | 5.06 | 0.75 |
| 合计 |  | 6729.12 | 1.000 | 0.36 | 3.67 | 0.75 |
| 标准依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准》(DB13(J)185-2015)第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外墙热工应当符合表4.2.1-1、4.2.1-2的要求(K≤0.45) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 自遮阳系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 65系列断热铝合金平开窗5单银Low-E+12Ar+5 | 55 | 2.10 | 0.58 | 1.000 |  |

总体热工性能

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | K值 | K限值 | 窗墙比 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 1024@1 | 55 | 2.10 | 2.30 | 0.35 | 满足 |
|  | 1028@1 | 55 | 2.10 | 2.30 | 0.31 | 满足 |
|  | 1029@1 | 55 | 2.10 | 2.30 | 0.29 | 满足 |
|  | 1030@1 | 55 | 2.10 | 2.30 | 0.29 | 满足 |
| 北向 | 1001@1 | 55 | 2.10 | 2.30 | 0.28 | 满足 |
|  | 1002@1 | 55 | 2.10 | 2.30 | 0.22 | 满足 |
|  | 1015@1 | 55 | 2.10 | 2.30 | 0.28 | 满足 |
|  | 1016@1 | 55 | 2.10 | 2.30 | 0.26 | 满足 |
|  | 1017@1 | 55 | 2.10 | 2.30 | 0.18 | 满足 |
|  | 1018@1 | 55 | 2.10 | 2.30 | 0.21 | 满足 |
|  | 1019@1 | 55 | 2.10 | 2.30 | 0.27 | 满足 |
|  | 1027@1 | 55 | 2.10 | 2.30 | 0.25 | 满足 |
| 东向 | 1021@1 | 55 | 2.10 | 2.30 | 0.25 | 满足 |
|  | 1022@1 | 55 | 2.10 | 2.30 | 0.26 | 满足 |
| 西向 | 1005@1 | 55 | 2.10 | 2.30 | 0.25 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《河北省居住建筑节能设计标准》(DB13(J)185-2015)第4.2.1条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 外窗传热系数应满足表4.2.1-1、4.2.1-2的要求 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

外遮阳类型

本工程无此内容

外窗遮阳系数

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | 遮阳系数 | 标准要求 | 窗墙比 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东向 | 1021@1 | 55 | 0.58 | 不要求 | 0.25 | 满足 |
| 西向 | 1005@1 | 55 | 0.58 | 不要求 | 0.25 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《河北省居住建筑节能设计标准》(DB13(J)185-2015)第4.2.1条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 寒冷（B）区外窗综合遮阳系数不应大于表4.2.1-3的要求。 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标朝向只列出一项，不达标朝向列出全部不达标项

采暖与非采暖户墙

楼梯间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 保温砂浆一 | 30 | 0.070 | 10.000 | 1.00 | 0.429 | 4.286 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.544 | 6.263 |
| 传热系数K=1/(0.17+∑R) | 1.40 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准》(DB13(J)185-2015)第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 分隔供暖与非供暖空间隔墙传热系数应符合表4.2.1-1、4.2.1-2的要求(K≤1.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

不采暖楼梯间户门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金属框—保温门（多功能门） | 381.78 | 1.000 | 2.00 | 满足 |
| 标准依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准》(DB13(J)185-2015)第4.2.1条 |  |  |  |
| 标准要求 | 不采暖楼梯间户门传热系数应符合表4.2.1-1、4.2.1-2的要求(K≤2.00) |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

采暖与非采暖楼板

本工程无此项内容

挑空楼板

本工程无此项内容

是否有凸窗

| 朝向 | 是否有凸窗 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 无凸窗 | 不要求 | 满足 |
| 北向 | 无凸窗 | 不应设置凸窗 | 满足 |
| 东向 | 无凸窗 | 不应设置凸窗 | 满足 |
| 西向 | 无凸窗 | 不应设置凸窗 | 满足 |
| 《标准》依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准》(DB13(J)185-2015)第4.2.3条 |  |  |
| 标准要求 | 严寒地区不应设置凸窗，寒冷地区除南向外不应设置凸窗 |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |

凸窗热工

本工程无此项内容

凸窗板

本工程无此项内容

变形缝

本工程无此项内容

分户墙

户间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 保温砂浆一 | 15 | 0.070 | 10.000 | 1.00 | 0.214 | 2.143 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 保温砂浆一 | 15 | 0.070 | 10.000 | 1.00 | 0.214 | 2.143 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.544 | 6.263 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 1.31 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准》(DB13(J)185-2015)第4.2.9条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.60 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

分户楼板

控温房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 10 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| C15豆石混凝土 | 50 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.033 | 0.505 |
| 挤塑聚苯板 | 20 | 0.030 | 0.320 | 1.15 | 0.580 | 0.213 |
| 防水砂浆 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.069 | 1.177 |
| 各层之和∑ | 220 | － | － | － | 0.714 | 2.259 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 1.07 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 河北居住2007规范第54页 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准》(DB13(J)185-2015)第4.2.9条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.20 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑板(ρ=22-35) | 30 | 0.032 | 0.320 | 1.15 | 0.815 | 0.300 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 170 | － | － | － | 0.906 | 1.731 |
| 保温材料层R | 0.82 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K | 0.16 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准》(DB13(J)185-2015)第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 周边地面的热阻不应超过表4.2.1-1、4.2.1-2的限值(R≥0.56) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

非周边地面

非周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 保温材料层R | 0.000 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K | 0.08 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

采暖地下室外墙构造

本工程无此项内容

封闭阳台

本工程无此项内容

外窗气密性

| 最不利气密性等级 | 7级 C0615 |
| --- | --- |
| 外窗气密性措施 |  |
| 标准依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准》(DB13(J)185-2015)第4.2.4条，分级与检测方法《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） |
| 标准要求 | 外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的7级 |
| 结论 | 满足 |

结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 不满足 | 可 |
| 2 | 开间窗墙比 | 满足 |  |
| 3 | 屋顶 | 满足 |  |
| 4 | 外墙 | 满足 |  |
| 5 | 外窗 | 满足 |  |
| 6 | 采暖与非采暖户墙 | 满足 |  |
| 7 | 不采暖楼梯间户门 | 满足 |  |
| 8 | 是否有凸窗 | 满足 |  |
| 9 | 分户墙 | 满足 |  |
| 10 | 分户楼板 | 满足 |  |
| 11 | 周边地面 | 满足 |  |
| 12 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 不满足 | 可 |

热工性能权衡判断

说明

本建筑按《河北省居住建筑节能设计标准》(DB13(J)185-2015)之规定进行强制性条文和必须满足条款的规定性指标检查，结果未能达标，按标准规定继续进行热工性能权衡判断。

开间窗墙比

| 朝 向 | 房间编号 | 窗面积(㎡) | 立面面积(㎡) | 窗墙比 | 限 值 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 1024@1 | 4.080 | 11.700 | 0.35 | 0.60 | 满足 |
| 北向 | 1015@1 | 2.250 | 7.950 | 0.28 | 0.40 | 满足 |
| 东向 | 1022@1 | 1.350 | 5.100 | 0.26 | 0.45 | 满足 |
| 西向 | 1005@1 | 1.350 | 5.400 | 0.25 | 0.45 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《河北省居住建筑节能设计标准》(DB13(J)185-2015)第4.1.4条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 在进行权衡判断时，各朝向窗墙面积比不应比表4.1.4中的对应值大0.1 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标朝向只列出一个最大窗墙比的房间，不达标朝向列出全部不达标房间

带◇的房间是有封闭阳台的南向房间.

注：带◇的房间是有封闭阳台的南向房间.

综合权衡

|  | 设计建筑 | 限值 |
| --- | --- | --- |
| 耗热量指标(W/㎡) | 8.15 | 8.50 |
| 耗煤量指标(kg/㎡) | 4.47 | 4.67 |
| 标准依据 | 《河北省居住建筑节能设计标准》(DB13(J)185-2015)第3.0.4 |  |
| 标准要求 | 不同地区采暖耗热量指标不应超过表3.0.4规定的数值 |  |
| 结论 | 满足 |  |

结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 开间窗墙比 | 满足 |
| 2 | 屋顶构造 | 满足 |
| 3 | 外墙 | 满足 |
| 4 | 外窗 | 满足 |
| 5 | 周边地面 | 满足 |
| 6 | 综合权衡 | 满足 |
| 结论 |  | 满足 |