建筑可开启面积比例计算书

| 工程名称 | 光能捕捉器·绿住 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 成都 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 |  |

| 采用软件 | 绿建斯维尔建筑通风Vent2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20190808 |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 深圳市斯维尔科技有限公司 |
| 正版授权码 | T13283434922 |

目录

1	建筑概况	3

2	计算依据	3

3	计算目的	3

4	计算内容和方法	3

4.1	计算内容	3

4.2	计算方法	4

5	可开启面积比例统计	5

6	结论	6

7	附录：门窗详图	6

# 建筑概况

| 工程名称 | 光能捕捉器 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 成都 |
| 建筑面积 | 11991m2 |
| 建筑层数 | 地上5层 |
| 建筑高度 | 21.6m |

# 计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2014)

2. 《绿色建筑评价技术细则》

3.  相关建筑图纸

# 计算目的

为了使室内人员在较好的室外气象条件下，可通过开启外窗通风来获得热舒适性和良好的室内空气品质。另外，做好自然通风气流组织设计，保证一定的外窗可开启面积，可以减少房间空调设备的运行时间，节约能源，提高舒适性。

《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2014)中规定：

5.2.2 外窗、玻璃幕墙的可开启部分能使建筑获得良好的通风，评价总分值为6 分，并按下列规则评分：

1 设玻璃幕墙且不设外窗的建筑，其玻璃幕墙透明部分可开启面积比例达到5 % ，得4 分；达到1 0 %，得6 分。

2 设外窗且不设玻璃幕墙的建筑，外窗可开启面积比例达到3 0 %，得4 分；达到3 5 %，得6 分。

3 设玻璃幕墙和外窗的建筑，对其玻璃幕墙透明部分和外窗分别按本条第1 款和第2 款进行评价，得分取两项得分的平均值。

《绿色建筑评价技术细则》5.2.2的【具体评价方式】中规定：

当建筑层数大于18层时，18层以上部分不参评，仅对其第18层及以下各层的外窗和玻璃幕墙可开启面积比例进行评价。

本计算书主要通过对建筑18层及18层以下部分的外窗与玻璃幕墙可开启面积比例的计算，判断设计建筑对该条文的符合情况。

# 计算内容和方法

## 计算内容

本计算书为建筑可开启面积比例的计算书。

## 计算方法

4.2.1 外窗可开启面积比例计算：

式中：

—外窗可开启面积比例（%）；

—18层及18层以下部分的外窗可开启面积之和（m2）；

—18层及18层以下部分的外窗面积之和（m2）；

注：可开启面积即可开启窗扇的洞口面积。如图1所示。

4.2.2 玻璃幕墙可开启面积比例计算：

式中：

—玻璃幕墙可开启面积比例（%）；

—18层及18层以下部分的玻璃幕墙可开启面积之和（m2）；

—18层及18层以下部分的玻璃幕墙透明部分面积之和（m2）；

图1	可开启面积和通风开口面积关系示意图

# 可开启面积比例统计

表1-建筑可开启面积比例统计计算表

外窗

| 外窗 |  |  | 外窗尺寸 |  |  | 外窗可开启面积尺寸 |  |  |  | 可开启面积比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 数量(个) | 宽度(m) | 高度(m) | 面积(㎡) | 宽度(m) | 高度(m) | 数量(个) | 面积(㎡) |  |
| C0812 | 平开窗-左合页、平开窗-右合页 | 27 | 0.80 | 1.20 | 0.96 | 0.40 | 0.90 | 2 | 0.72 | 75 |
| C1821 | 平开窗-左合页、平开窗-右合页 | 19 | 1.80 | 2.10 | 3.78 | 0.90 | 1.50 | 2 | 2.70 | 71 |
| C1915 | 平开窗-左合页、平开窗-右合页 | 3 | 1.90 | 1.50 | 2.85 | 0.95 | 1.50 | 2 | 2.85 | 100 |
| C2015 | 平开窗-左合页、平开窗-右合页 | 4 | 2.00 | 1.50 | 3.00 | 1.00 | 1.50 | 2 | 3.00 | 100 |
| C3000 | 平开窗-左合页、平开窗-右合页 | 23 | 2.40 | 2.10 | 5.04 | 1.20 | 2.10 | 2 | 5.04 | 100 |
| MLC-7028C | 推拉窗-向左开 | 10 | 0.73 | 2.32 | 1.69 | 0.73 | 2.32 | 1 | 1.69 | 100 |
| 透光门-MLC7028-M | 平开窗-左合页、平开窗-右合页 | 13 | 0.73 | 0.56 | 0.41 | 0.36 | 0.56 | 2 | 0.41 | 100 |
| 合计 | — | 99 | — | — | 256.46 | — | — | 13 | 229.44 | 89 |

# 结论

建筑外窗可开启面积比例为89%，按照5.2.2中条款2的规定，得6分。

# 附录：门窗详图

说明：红色线框表示窗洞，绿色线框表示开启扇。

| 门窗编号 | C0712 | 门窗编号 | C0812 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 0.84 | 门窗面积(㎡) | 0.96 |
| 开启面积(㎡) | 0.63 | 开启面积(㎡) | 0.72 |

| 门窗编号 | C0918 | 门窗编号 | C1821 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 1.62 | 门窗面积(㎡) | 3.78 |
| 开启面积(㎡) | 1.08 | 开启面积(㎡) | 2.70 |

| 门窗编号 | C1915 | 门窗编号 | C2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 2.85 | 门窗面积(㎡) | 3.00 |
| 开启面积(㎡) | 2.85 | 开启面积(㎡) | 3.00 |

| 门窗编号 | C2715 | 门窗编号 | C3000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 4.05 | 门窗面积(㎡) | 5.04 |
| 开启面积(㎡) | 4.05 | 开启面积(㎡) | 5.04 |

| 门窗编号 | M0821 | 门窗编号 | M1021 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 1.68 | 门窗面积(㎡) | 2.10 |
| 开启面积(㎡) | 0.00 | 开启面积(㎡) | 0.00 |

| 门窗编号 | M1027 | 门窗编号 | M1821 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 2.70 | 门窗面积(㎡) | 3.78 |
| 开启面积(㎡) | 0.00 | 开启面积(㎡) | 0.00 |

| 门窗编号 | MLC-7028C | 门窗编号 | MLC-C |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 1.69 | 门窗面积(㎡) | 2.50 |
| 开启面积(㎡) | 1.69 | 开启面积(㎡) | 2.50 |

| 门窗编号 | MLC2129-M | 门窗编号 | MLC7028-M |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 1.85 | 门窗面积(㎡) | 1.02 |
| 开启面积(㎡) | 0.00 | 开启面积(㎡) | 0.00 |

| 门窗编号 | XC | 门窗编号 | XM |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 5.04 | 门窗面积(㎡) | 3.15 |
| 开启面积(㎡) | 5.04 | 开启面积(㎡) | 0.00 |

| 门窗编号 | 透光门-MLC2129-M | 门窗编号 | 透光门-MLC7028-M |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 0.77 | 门窗面积(㎡) | 0.41 |
| 开启面积(㎡) | 0.77 | 开启面积(㎡) | 0.41 |