天工楼智能化服务系统

GX30399物业管理有限公司

### 建筑设备管理系统

1.1  建筑设备管理系统概述

1.1.1 建筑设备管理系统的概念

建筑设备管理系统是指采用计算机及网络技术、自动控制技术和通信技术，对建筑设备监控系统（BAS，Building Automation System）和公共安全系统（PSS，public security system）实施综合管理确保建筑物内舒适和安全的居住环境，通过对建筑设备综合管理降低建筑能耗。

1.1.2  建筑设备管理系统的功能

★  实现以最优控制为中心的过程控制自动化，按预先设置好的控制程序、根据外界条件、环境因素、负载变化等情况自动调节各种设备，使之运行在最佳状态，确保稳定、可靠、经济地运行。

★  实现以运行状态监视和计算为中心的设备管理自动化，对建筑设备的运行状态进行监视，自动检测、显示、打印各种设备的运行参数及其变化趋势或历史数据，对建筑设备统一管理、协调控制。

★  实现以安全状态监视和灾害控制为中心的防灾自动化。对建筑内的人员和财产的安全进行有效的监视，及时预测、预警可能发生的灾害事件，当突发事件时，所有建筑设备能够实现一体化的协调运转，以使灾害的损失减到最小。

★  实现以节能运行为中心的能量管理自动化。自动进行对水、电、气等的计量与收费，自动提供最佳能源控制策略，自动监测、控制设备的用电量以节约电能。

1.1.3  建筑设备管理系统的体系结构

1.2  供配电设备监测系统

1.2.1 供配电设备及监测的意义

- 供配电系统对由城市电网供给的电能进行变换处理、分配，向建筑物内的各种用电设备提供电能；

- 供配电设备：高压配电和变电设备、低压配电和变电设备、电力变压器、应急电源和直流电源设备、电力参数检测装置等；

- 监测的意义：保证供电的可靠性，电力供应管理和设备节电运行，是智能建筑最基本的监测对象之一。

1.2.2 供配电设备监测的内容及作用

- 监测内容：供电配电系统、变电配电设备、应急(备用)电源设备、直流电源设备、大容量不停电电源设备，供电配电系统的各级开关设备的状态、主要回路电流、电压及一些主要部位的电缆温度；

- 作用：预测并防止事故的发生，在事故发生后，及时地判断故障位置和故障原因；保障安全可靠供电，实现用电计量、用户用电费用分析计算以及用电高峰期对次要回路的控制等。

1.3　照明监控系统

- 1.3.1 照明监控的意义

- 照明质量的好坏直接影响人们的工作效率和视力保护，通过照明设计和照明控制还可以烘托建筑造型、美化环境；

- 照明用电量仅次于空调用电量；

- 监控的意义：保证照明质量，节约能源；

- 监控的内容：包括建筑物各层的照明配电箱、应急照明配电箱以及动力配电箱。

- 1.3.2 智能照明控制系统的组成

- 1.3.3 智能照明控制系统功能

- 中央监控（在监控屏幕上仿真照明灯具的布置情况，显示各灯组的开灯模式和开/关状态，调节照明的现场效果）

- 场景预设

- 亮度调节

- 定时、时序控制灯并统计灯具启动时间、累计记录

- 软启动、软关断

- 自动/手动转换

- 设置与其他系统连接的接口（如建筑设备监控系统），以提高综合管理水平

- 1.3.4 智能照明控制系统的特点

- 人性化：可实现场景控制、定时控制、多点控制等各种控制方案，方案修改与变更容易

- 智能管理：将传统的开关控制照明灯具的通断，转变成智能化的管理，确保照明的质量

- 节约能源：利用传感器感应室外亮度自动调节灯光，保证室内最佳照明环境，并达到节能的效果；分区域进行照度设定，按设定好的时序进行自动开、关照明，最大限度地节约能源

- 延长灯具使用寿命：智能照明系统设置抑制电网冲击电压和浪涌电压装置，并人为地限制电压，采取软启动和软关断技术，避免灯具灯丝的热冲击，使灯具寿命延长

1.4 多联机监控系统

- 多联机空调系统的控制方式

- ①多联机空调系统普通控制

- 每一台室外机组带多台室内机组

- ②多联机空调系统智能集中控制

- （1）单独或集中开关、限温、模式转换；

- （2）系统运行状态监视与权限管理；

- （3）运行记录显示，故障报警；

- （4）连锁控制门锁、供电、消防、远程、节能管理。

1.7 给排水监控系统

- 给排水系统属建筑设备管理自动化系统的一部分，要求其运行安全可靠，实现水泵最佳运行控制。

- 该系统的监控是通过DDC对系统中的各种水位、水泵工作状态和官网压力进行实时监测，按照一定要求控制是水泵的运行方式、台数和相应阀门的动作，以达到需求量和供水量之间的平衡、污水的及时排放，实现水泵高效、低耗的最优化控制，达到经济运行的目的。

- 并对给排水系统的设备进行集中管理，保证系统可靠运行。

给水系统监控原理

排水系统监控原理

1.8 电梯监控系统

连接与电梯系统的网络通讯，对其进行集中监测和管理。通过系统管理中心，以图形方式显示电梯的运行状态，当电梯发生故障时，向系统管理中心报警，建立电梯运行档案和维护档案，对系统自动作出维护工作。

电梯系统监控原理