# 绿地及透水铺装比例

# 计算书

项目负责人：        武乐

审  核  人：       谷林娜

校  对  人：       李心航

编  写  人：        马佳宁

日      期：       2021.3.11

### 建筑概况

本建筑坐落于中国江苏省南京市浦口区南京工业大学校区中间位置，建筑依山而建，视野开阔，建筑造型，整齐大方。本建筑建于2001年，为南京工业大学城市建设学院学科楼，建筑面积为14201㎡，建筑层数为6层，建筑高度24.5m。绿容率为7％。建筑依山而建，与一个小山坡融为一体，建筑如图1-2所示。

### 二、计算依据

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019；

《绿色建筑评价技术细则》 ；

《绿色建筑评价技术细则补充说明》（规划设计部分）；

### 三、标准要求

### 7.1.10   选用的建筑材料应符合下列规定：
      1   500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于60%;
      2   现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆。

### 四、计算分析

## 4.1屋面绿化率

| 建筑名称 | 屋面轮廓面积(㎡) | 屋顶绿化面积(㎡) | 可绿化屋面 面积(㎡) | 屋面绿化率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 天工楼 | 1950.2 | 1950.2 | 1950.2 | 100 |
| 合计 | 1950.2 | 1950.2 | 1950.2 | 100 |
| 依据 | 《城市居住区热环境设计标准》4.4.2条 |  |  |  |
| 标准要求 | 建筑屋面的绿化面积不应低于可绿化屋面面积的50% |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

## 4.2透水铺装面积比例

| 地面 | 渗透面积比率(%) | 限值(%) |
| --- | --- | --- |
| 人行道 | 100 | 60 |
| 渗透与蒸发指标 |  |  |
| 指标 | 值 | 限值 |
| 地面透水系数k(mm/s) | 3.00 | 3 |
| 蒸发量m(kg/(㎡·d)) | 1.32 | 1.3 |
| 依据 | 《城市居住区热环境设计标准》4.3.1条 |  |
| 标准要求 | 渗透面积比率、透水系数及蒸发量不应低于标准规定限值 |  |
| 结论 | 满足 |  |

项目所在地     南京    ，当地年均降雨量     1106    mm

| 绿色雨水基础设施 | 面积（ m 2 ） | 绿色雨水基础设施 | 面积（ m 2 ） |
| --- | --- | --- | --- |
| 下凹式绿地 | 1025 | 雨水湿地 | 0 |
| 雨水花园 | 0 | 景观设计水体 | 982.5 |
| 屋顶绿化 | 1950.2 | 自然水体（河流、湖泊） | 0 |
| 植被浅沟 | 80.3 | 其他 | 420 |
| 树池 | 60 | 绿色雨水基础设施面积合计 | 4570.8 |
| 雨水塘 | 52.8 | 场地绿地面积 | 6940 |
| 有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例（ % ） |  |  | 65.8 |

透水铺装面积比例计算

| 类型 | 植草砖 | 透水沥青 | 透水混凝土 | 透水地砖 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面积（ m 2 ） | 2492 | 0 | 0 | 2492 | 0 |
| 硬质铺装总面积（ m 2 ） |  | 2492 | 透水铺装面积的比例（ % ） |  | 100％ |

### 五、 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例 | 达到 40% | 3 | 5 |
|  |  | 达到 60% | 5 |  |
| 2 | 衔接和引导不少于 80% 的屋面雨水进入地面生态设施 |  | 3 | 3 |
| 3 | 衔接和引导不少于 80% 的道路雨水进入地面生态设施 |  | 4 | 4 |
| 4 | 硬质铺装地面中透水铺装面积的比例达到 50% |  | 3 | 3 |
| 合计 |  |  | 15 | 15 |