# 绿色建材应用比例

# 分析计算书

项目负责人：        武乐

审  核  人：       谷林娜

校  对  人：       李心航

编  写  人：       马佳宁

日      期：       2021.3.11

### 建筑概况

本建筑坐落于中国江苏省南京市浦口区南京工业大学校区中间位置，建筑依山而建，视野开阔，建筑造型，整齐大方。本建筑建于2001年，为南京工业大学城市建设学院学科楼，建筑面积为14201㎡，建筑层数为6层，建筑高度24.5m。绿容率为7％。建筑依山而建，与一个小山坡融为一体，建筑如图1-2所示。

### 二、计算依据

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019；

### 三、标准要求

### 7.2.18   选用绿色建材，评价总分值为12分。 绿色建材应用比例不低于30%，得4分；不低于50%，得8分；不低于70%，得12分。

### 比例计算

- 绿色建材应用比例应根据按下式计算，并按下表确定得分。

- P=（S1+S2+S3+S4）/100×100% （7-2）

- 式中： P—绿色建材应用比例；

- S1—主体结构材料指标实际得分值；

- S2—围护墙和内隔墙指标实际得分值；

- S3—装修指标实际得分值；

- S4—其他指标实际得分值。

| 计算项 |  | 计算要求 | 计算单位 | 计算得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体结构 | 预拌混凝土 | 80％≤比例≤100％ | m3 | 10.5 |
|  | 预拌砂浆 | 80％≤比例≤100％ | m3 | 5.6 |
| 围护墙和内隔墙 | 非承重防护墙 | 比例≥80％ | m3 | 5 |
|  | 内隔墙 | 比例≥80％ | m3 | 5 |
| 装修 | 外墙装饰面层涂料、面砖、非玻璃幕墙板等 | 比例≥80％ | m2 | 5 |
|  | 内墙装饰面层涂料、面砖、壁纸等 | 比例≥80％ | m2 | 4 |
|  | 室内顶棚装饰面层涂料、吊顶等 | 比例≥80％ | m2 | 2 |
|  | 室内地面装饰面层木地板、面砖等 | 比例≥80％ | m2 | 2 |
|  | 门窗、玻璃 | 比例≥80％ | m2 | 5 |
| 其他 | 保温材料 | 比例≥80％ | m2 | 5 |
|  | 卫生洁具 | 比例≥80％ | 具 | 5 |
|  | 防水材料 | 比例≥80％ | m2 | 5 |
|  | 密封材料 | 比例≥80％ | kg | 5 |
|  | 其他 | 比例≥80％ | - | 10 |
| P | 0.541 |  |  |  |

### 五、得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿色建材应用比例不低于 30% | 4 | 8 |
| 2 | 绿色建材应用比例不低于 50% | 8 |  |
| 3 | 绿色建材应用比例不低于 70% | 12 |  |
| 合计 |  | 12 | 8 |