9 提高与创新

| 子项 | 条文编号 | 条文 | 满分 | 达标/得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分项 | 9.2.1 | 能耗高要求 | 30 | 10 |
|  | 9.2.2 | 建筑风貌适宜 | 20 | 0 |
|  | 9.2.3 | 废旧场地利用 | 8 | 8 |
|  | 9.2.4 | 绿容率 | 5 | 0 |
|  | 9.2.5 | 工业化建造要求 | 10 | 10 |
|  | 9.2.6 | BIM技术 | 15 | 5 |
|  | 9.2.7 | 建筑碳排放量 | 12 | 0 |
|  | 9.2.8 | 绿色施工管理 | 20 | 0 |
|  | 9.2.9 | 工程质量保险 | 20 | 0 |
|  | 9.2.10 | 其他创新 | 40 | 10 |
| 合计 |  |  |  |  | 180.0 | 43.0 |

#### 9.2.1 采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗。（30分）

1 得分自评

建筑供暖空调系统能耗相比国家现行有关建筑节能标准降低幅度及对应得分情况：

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 降低40% | 10 | 10 |
| 2 | 降低50% | 15 |  |
| 3 | 降低60% | 20 |  |
| 4 | 降低70% | 25 |  |
| 5 | 降低80% | 30 |  |
| 合计 |  | 30 | 10 |

2 评价要点

建筑所处城市   南京  ；建筑热工气候分区： 夏热冬冷  ；

执行的建筑节能标准：  《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019​

供暖空调全年能耗分析：

| 用能类别 | 单位 | 参照建筑（限值） | 实际建筑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供暖 | kWh | 3.28 | 1.5 |
| 供冷 | kWh | 4.78 | 2.07 |
| 风机 | kWh | 1.08 | 1.08 |
| 总能耗 | kWh | 9.14 | 4.65 |
| 能耗降低幅度 | % | 49.14％ |  |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通竣工图及设计说明、应包含设备材料表；

2）供暖空调系统能耗节能率分析报告；

3）节能计算书。

实际提交材料：

供暖空调系统能耗节能率分析报告：5暖通设计/ 改造后空调系统节能率计算书.docx 暖通专业竣工图及设计说明：5暖通设计/ 模型天工楼-暖通设计图.dwg 节能计算书：3建筑设计/ 建筑节能设计报告书（改造后）.docx

#### 9.2.2 采用适宜地区特色的建筑风貌设计，因地制宜传承地域建筑文化。（20分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 因地制宜传承地域建筑文化 | 20 | 0 |

2 评价要点

项目所在城市      南京         ，该地区建筑风貌特色为  因地制宜，依山傍水   。

请简要说明项目设计如何适宜地区特色的建筑风貌以及传承建筑文化。

本建筑坐落于中国江苏省南京市浦口区南京工业大学校区中间位置，建筑依山而建，视野开阔，建筑造型，整齐大方。本建筑建于2001年，为南京工业大学城市建设学院学科楼，建筑面积为14201㎡，建筑层数为6层，建筑高度24.5m。建筑因地制宜，依山而建，与一个小山坡融为一体。​

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑专业竣工图及设计说明；

2）方案设计及传承建筑文化的专项论证报告；

3）项目实际影像资料。

实际提交材料：

建筑竣工图与设计说明：3建筑设计/ 天工楼建筑平面图.dwg

#### 9.2.3 合理选用废弃场地进行建设，或充分利尚可使用的旧建筑。（ 8 分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合理选用废弃场地进行建设，或充分利尚可使用的旧建筑 | 8 | 8 |

2 评价要点

1 ） 项目建设是否利用了废弃场地： ☐ 是、 ☑ 否 ，如是，废弃场地属于： ☐ 不可建设用地、 ☐ 工厂弃置地、 ☐ 其他                  。 对原有场地是否进行检测或处理： ☐ 是、 ☐ 否 。

2 ） 项目建设是否利用了旧建筑： ☑ 是、 ☐ 否 ，如是，旧建筑利用属于： ☐ 翻建 、 ☑ 改建 、 ☐ 扩建。

请简要说明项目建设选用废弃场地或尚可使用的旧建筑的实施情况。

旧建筑存在建筑外立面：墙体老化、窗的密封性和保温能力差；屋顶：保温性能差、未做绿化处理；​一楼：地势低，潮湿，雨天易发生雨水倒灌；采光：部分区域采光不足；负荷：房间多、人多、设备多导致冷热负荷大；环境：未充分利用周围环境做一体绿化设计，周围的山坡未考虑利用等问题，本项目通过设计屋顶绿植花园、多联机空调机组、太阳能热水系统、景观水池、光纤导光系统等，充分利用尚可使用的旧建筑。

3 证明材料

提交材料及要求：

1 ） 项目规划设计总平面图、场地地形图、环评报告表或环境影响自评估报告；

2 ） 旧建筑利用专项报告、结构检测报告；

3 ） 建筑、地基、结构专业竣工图及设计说明。

实际提交材料：

结构竣工图与设计说明：7结构建材/ 改造后建筑节能设计报告书.docx 场地地形图：2规划设计/ 项目地形图.png 规划设计总平面图：2规划设计/ 规划设计平面图.png 建筑竣工图与设计说明：3建筑设计/ 天工楼建筑平面图.dwg

#### 9.2.4 场地绿容率不低于3.0。（5分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场地绿容率计算值不低于3.0 | 3 | 0 |
| 2 | 场地绿容率实测值不低于3.0 | 5 | 0 |
| 合计 |  | 5 | 0 |

2 评价要点

场地乔木叶面积指数：       4            场地乔木投影面积：      890      m2

场地乔木株数：      68              场地灌木占地面积：       0      m2

草地面积：       0      m2                        场地面积：      15034       m2

场地绿容率：       0.37

3 证明材料

提交材料及要求：

1）景观专业竣工图及设计说明，应包含绿化种植平面图、苗木表等；

2）绿容率计算书或植被叶面积测量报告、当地叶面积调研数据相关证明材料等。

实际提交材料：

绿容率计算书：4景观设计/ 绿容率计算书.docx

#### 9.2.5 采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体结构采用钢结构、木结构 | 10 | 0 |
| 2 | 主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到35% | 5 | 0 |
| 3 | 主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到50% | 10 | 10 |
| 合计 |  | 10 | 10 |

2 评价要点

建筑主体结构采用：☐钢结构、 ☐木结构、 ☑装配式混凝土结构，其中地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到 56 %。

请简要说明本项目选用的结构体系及实施情况。

本项目​主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到56％。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构专业竣工图及设计说明，应包含平立剖图、构件详图、节点详图、大样图、楼梯详图等；

2）预制构件应用比例计算书、工程竣工质量报告、工程概况表、设计变更文件。

实际提交材料：

结构竣工图与设计说明：7结构建材/ 改造后建筑节能设计报告书.docx

#### 9.2.6 应用建筑信息模型（BIM）技术。（15分）

1 得分自评

BIM技术在建筑的规划设计、施工建造和运行维护阶段中应用情况与得分：

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在其中一个阶段应用 | 5 | 5 |
| 2 | 在其中两个阶段应用 | 10 | 0 |
| 3 | 在其中三个阶段应用 | 15 | 0 |
| 总计 |  | 15 | 5 |

2 评价要点

项目在建筑的☑规划设计、☐施工建造、☐运行维护阶段应用了BIM技术。

请简要说明BIM在各阶段的应用情况、取得的效果。

设计阶段利用斯维尔建筑软件绘制各楼层施工图，正确设定门窗、墙体高度信息，形成基础BIM三维模型，一次建模，数据自动传递，协同分析，体现了BIM设计的高效、数据一致的核心价值。 采用斯维尔系列软件进行节能设计、暖通冷热负荷计算、围护结构节能率计算、日照分析、室内外风环境分析、采光系数计算、窗地比计算、声环境模拟等一系列的模拟计算极大的提高了效率，节省了时间。

3         证明材料

提交材料及要求：

1）BIM设计的竣工文件；

2）BIM技术应用报告，应包括使用的软件、模型的建立情况及截图，应用范围及效果。

实际提交材料：

#### 9.2.7 进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度。（总分12分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位面积碳排放强度。 | 12 |  |

2 评价要点

建筑固有的碳排放量（建材生产阶段）：（kgCO2eq）

建筑固有的碳排放量（建材运输）：  （kgCO2/km）

建筑施工阶段碳排放量：   （kgCO2/m2）

建筑运行阶段减排量：     （kgCO2/m2）

单位面积年碳排放量：    （kgCO2/m2·a）

简要说明建筑固有的碳排放量计算过程及采取的降低碳排放量的措施。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）碳排放计算分析报告；

2）对于投入使用不足1年的项目，计算分析建筑固有碳排放量、投入使用满1年的项目，计算分析标准运行工况下建筑运行产生的碳排放量。

实际提交材料：

#### 9.2.8 按照绿色施工的要求进行施工和管理。（20分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 获得绿色施工优良等级或绿色施工示范工程认定 | 8 |  |
| 2 | 采取措施减少预拌混凝土损耗，损耗率降低至1.0% | 4 |  |
| 3 | 采取措施减少现场加工钢筋损耗，损耗率降低至1.5% | 4 |  |
| 4 | 现浇混凝土构件采用铝模等免墙面粉刷的模板体系 | 4 |  |
| 合计 |  | 20 |  |

2 评价要点

项目是否获得绿色施工优良等级是、否；

是否获得绿色施工示范工程认定 是、否；

现浇混凝土构件是否采用免墙面粉刷的模板体系 是、否。

施工预拌混凝土损耗率为        %，现场加工钢筋损耗率        %。

请简要说明绿色施工的实施情况。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）获得绿色施工优良等级或绿色施工示范工程认定的证明文件；

2）预拌混凝土供货合同、预拌混凝土进货单、预拌混凝土用量结算清单、预拌混凝土损耗率计算书；

3）钢筋进货单、钢筋用量结算清单、钢筋工程量清单、现场加工钢筋损耗率计算书；

4）模板工程施工方案、施工日志、技术交底文件、免粉刷混凝土墙体占比计算书、施工现场影像资料。

实际提交材料：

#### 9.2.9 采用建设工程质量潜在缺陷保险产品。（20分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保险承保范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和其他土建工程的质量问题 | 10 |  |
| 2 | 保险承保范围包括装修工程、电气管线、上下水管线的安装工程,供热、供冷系统工程的质量问题 | 10 |  |
| 合计 |  | 20 |  |

2 评价要点

建设工程质量潜在缺陷保险（IDI）的承保范围包括：

地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、其他土建工程

装修工程、电气管线、上下水管线的安装工程、供热、供冷系统工程的质量问题

请简要说明建设工程质量潜在缺陷保险（IDI）的主要条款、保费、保额。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建设工程质量保险产品保单。

实际提交材料：

#### 9.2.10 采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益。（40分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采取节约资源的其他创新 | 10 | 0 |
| 2 | 采取保护生态环境的其他创新 | 10 | 0 |
| 3 | 采取保障安全健康的其他创新 | 10 | 0 |
| 4 | 采取智慧友好运行的其他创新 | 10 | 0 |
| 5 | 采取传承历史文化的其他创新 | 10 | 10 |
| 总计 |  | 40 | 10 |

2 评价要点

请简要说明项目开发建设、运营维护过程中的其他创新措施及其社会和经济效益。

“因天材，就地利”这六个字，不仅是我们的作品名称，更是我们的作品核心，是我们对绿色建筑设计的敬畏向往之心。 在设计建筑本身的同时，我们也赋予了这次作品一个标志，详见设计文件。用蓝绿两色，取的是绿水青山之意，充分体现本设计尊重自然、融入自然之理念；以建筑为中心，上有团队名称：FABE TEAM，取：for a better experience之意，下为：TG BUILDING RENOVATION，是我们这次作品的主题：天工楼绿色改造。圆形即代表元气混沌为一，天地初开，宇宙混沌，取天地环境之意；以圆形囊括建筑于其中，取建筑居于环境，环境包容建筑之意，寓意“因天材，就地利”。 我们希望凭借这次比赛，让更多人看到我们中国优秀的历史文化思想，理解先贤的思想光辉，传承发展不朽的文化丰碑。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）创新措施相关设计文件；

2）创新措施的分析论证报告及相关证明材料。

实际提交材料：

创新措施相关设计文件：9其他材料/ “因天材，就地利”对于历史文化的传承与思考.docx