9 提高与创新

| 子项 | 条文编号 | 条文 | 满分 | 达标/得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分项 | 9.2.1 | 能耗高要求 | 30 | 10 |
|  | 9.2.2 | 建筑风貌适宜 | 20 | 20 |
|  | 9.2.3 | 废旧场地利用 | 8 | 8 |
|  | 9.2.4 | 绿容率 | 5 | 5 |
|  | 9.2.5 | 工业化建造要求 | 10 | 10 |
|  | 9.2.6 | BIM技术 | 15 | 15 |
|  | 9.2.7 | 建筑碳排放量 | 12 | 12 |
|  | 9.2.8 | 绿色施工管理 | 20 | 20 |
|  | 9.2.9 | 工程质量保险 | 20 | 20 |
|  | 9.2.10 | 其他创新 | 40 | 40 |
| 合计 |  |  |  |  | 180.0 | 160.0 |

#### 9.2.1 采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗。（30分）

1 得分自评

建筑供暖空调系统能耗相比国家现行有关建筑节能标准降低幅度及对应得分情况：

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 降低40% | 10 | 10 |
| 2 | 降低50% | 15 |  |
| 3 | 降低60% | 20 |  |
| 4 | 降低70% | 25 |  |
| 5 | 降低80% | 30 |  |
| 合计 |  | 30 | 10 |

2 评价要点

建筑所处城市   江西省南昌市  ；建筑热工气候分区： 夏热冬冷  ；

执行的建筑节能标准： 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

供暖空调全年能耗分析：

| 用能类别 | 单位 | 参照建筑（限值） | 实际建筑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供暖 | kWh | 4.89 | 10.89 |
| 供冷 | kWh | 9.07 | 10.24 |
| 风机 | kWh | 3.04 | 3.04 |
| 总能耗 | kWh | 21.00 | 29.31 |
| 能耗降低幅度 | % | 28.33% |  |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通竣工图及设计说明、应包含设备材料表；

2）供暖空调系统能耗节能率分析报告；

3）节能计算书。

实际提交材料：

节能计算书：3建筑设计/ 建筑节能设计报告书.docx 供暖空调系统能耗节能率分析报告：5暖通设计/ 空调系统节能率计算书.docx

#### 9.2.2 采用适宜地区特色的建筑风貌设计，因地制宜传承地域建筑文化。（20分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 因地制宜传承地域建筑文化 | 20 | 20 |

2 评价要点

项目所在城市       江西省南昌市        ，该地区建筑风貌特色为   古典建筑立面风格  。

请简要说明项目设计如何适宜地区特色的建筑风貌以及传承建筑文化。

在创造有中国民族特色和地域特色的现代化建筑方向指引下，传承祖国优秀建筑文化，以建筑文化传承的目的、来源、标准、内容，以及地域文化的形成、特点、表现、作用及其传承为主要，突出建筑在创作中地域文化传承的地位、作用、原则和方法，传承建筑特征和民族特征地域文化​

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑专业竣工图及设计说明；

2）方案设计及传承建筑文化的专项论证报告；

3）项目实际影像资料。

实际提交材料：

建筑竣工图与设计说明：3建筑设计/ 北区图书馆.dwg

#### 9.2.3 合理选用废弃场地进行建设，或充分利尚可使用的旧建筑。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合理选用废弃场地进行建设，或充分利尚可使用的旧建筑 | 8 | 8 |

2 评价要点

1）项目建设是否利用了废弃场地：☑是、☐否，如是，废弃场地属于：☐不可建设用地、☐工厂弃置地、☑其他        旧居民楼          。对原有场地是否进行检测或处理：☑是、☐否。

2）项目建设是否利用了旧建筑：☑是、☐否，如是，旧建筑利用属于：☑翻建、☑改建、☐扩建。

请简要说明项目建设选用废弃场地或尚可使用的旧建筑的实施情况。

对土壤中是否含有有毒物质进行检测与再利用评估，采取土壤污染修复、污染水体净化和循环等生态补偿措施进行改造或改良，确保场地利用不存在安全隐患，符合国家有关标准的要求。 ​ 在原有旧建筑的基础上，保证建筑的安全性，对旧建筑进行加固和翻新，合理利用建筑用地。​

3 证明材料

提交材料及要求：

1）项目规划设计总平面图、场地地形图、环评报告表或环境影响自评估报告；

2）旧建筑利用专项报告、结构检测报告；

3）建筑、地基、结构专业竣工图及设计说明。

实际提交材料：

建筑竣工图与设计说明：3建筑设计/ 北区图书馆.dwg

#### 9.2.4 场地绿容率不低于3.0。（5分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场地绿容率计算值不低于3.0 | 3 |  |
| 2 | 场地绿容率实测值不低于3.0 | 5 | 5 |
| 合计 |  | 5 | 5 |

2 评价要点

场地乔木叶面积指数：    5             场地乔木投影面积：     12009       m2

场地乔木株数：     4000               场地灌木占地面积：      1126       m2

草地面积：    25853        m2                        场地面积：      27816       m2

场地绿容率：     93%

3 证明材料

提交材料及要求：

1）景观专业竣工图及设计说明，应包含绿化种植平面图、苗木表等；

2）绿容率计算书或植被叶面积测量报告、当地叶面积调研数据相关证明材料等。

实际提交材料：

景观专业竣工图纸及设计说明：4景观设计/ 北区图书馆及周边地形.dwg 植被叶面积测量报告：4景观设计/ 降低热岛强度措施计算书.docx

#### 9.2.5 采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体结构采用钢结构、木结构 | 10 |  |
| 2 | 主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到35% | 5 |  |
| 3 | 主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到50% | 10 | 10 |
| 合计 |  | 10 | 10 |

2 评价要点

建筑主体结构采用：☐钢结构、 ☐木结构、 ☑装配式混凝土结构，其中地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到 72 %。

请简要说明本项目选用的结构体系及实施情况。

1、构件详图:制作适合生产的构件详图，包括模板图、配筋图。 2、模具图纸设计:符合模具设计的初步构件图可以在构件外观尺寸确定后提供，设计师根据需要可审核模具图。 3、模具加工:尽量考虑模具使用的通用性及重复利用率。 4、工厂备料:设计确定构件的所有预埋件型号、外饰面材料、门窗型号等。 5、绑筋、组模、预埋:构件图中需明确表示配筋要求、预埋件的定位、防雷设置要 求，注意位置需避免互相干涉。 6、混凝土浇筑:构件图需表达不同构件所用混凝土的标号。 ​

3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构专业竣工图及设计说明，应包含平立剖图、构件详图、节点详图、大样图、楼梯详图等；

2）预制构件应用比例计算书、工程竣工质量报告、工程概况表、设计变更文件。

实际提交材料：

#### 9.2.6 应用建筑信息模型（BIM）技术。（15分）

1 得分自评

BIM技术在建筑的规划设计、施工建造和运行维护阶段中应用情况与得分：

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在其中一个阶段应用 | 5 |  |
| 2 | 在其中两个阶段应用 | 10 |  |
| 3 | 在其中三个阶段应用 | 15 | 15 |
| 总计 |  | 15 | 15 |

2 评价要点

项目在建筑的☑规划设计、☑施工建造、☑运行维护阶段应用了BIM技术。

请简要说明BIM在各阶段的应用情况、取得的效果。

设计阶段利用斯维尔建筑软件绘制各楼层施工图，正确设定门窗、墙体高度信息，形成基础BIM三维模型，一次建模，数据自动传递，协同分析，体现了BIM设计的高效、数据一致的核心价值。 采用斯维尔系列软件进行节能设计、暖通冷热负荷计算、围护结构节能率计算、日照分析、室内外风环境分析、采光系数计算、窗地比计算、声环境模拟等一系列的模拟计算极大的提高了效率，节省了时间。

3         证明材料

提交材料及要求：

1）BIM设计的竣工文件；

2）BIM技术应用报告，应包括使用的软件、模型的建立情况及截图，应用范围及效果。

实际提交材料：

#### 9.2. 7 进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度。（总分 1 2 分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位面积碳排放强度。 | 12 | 12 |

2 评价要点

建筑固有的碳排放量（建材生产阶段）： 128（ kgCO 2 eq ）

建筑固有的碳排放量（建材运输）：  107  （ kgCO 2 / km ）

建筑施工阶段碳排放量：  235   （ kgCO 2 /m 2 ）

建筑运行阶段减排量：   53    （ kgCO 2 /m 2 ）

单位面积年碳排放量：   172   （ kgCO 2 /m 2 ·a ）

简要说明建筑固有的碳排放量计算过程及采取的降低碳排放量的措施。

1.建筑材料的选择，设计中尽量选择可循环利用的绿色建材,从材料方面就可以降低在建筑全生命周期中的碳排放总量。 2.​在设计中采用优化设计的手段来降低对建材的使用量，在建筑的地基和结构构件进行优化,可以降低混凝土的使用量或者钢筋使用量。这样通过优化设计的手段,也同样可以降低碳排放。 3.对材料运输的优化可降低碳排放，尽量选择本地建材,通过减少运输距离可以减少建筑全生命周期中的碳排放总量。 4.针对围护结构进行优化降低碳排放，通过采用高效的冷水机组,高效的水泵风机等等，来降低建筑运行能耗。 5.采用可再生能源，通过应用可再生能源,同样可以降低建筑运行能耗。 ​

3 证明材料

提交材料及要求：

1 ） 碳排放计算分析报告；

2 ） 对于投入使用不足 1 年的项目，计算分析建筑固有碳排放量、投入使用满 1 年的项目，计算分析标准运行工况下建筑运行产生的碳排放量。

实际提交材料：

#### 9.2.8 按照绿色施工的要求进行施工和管理。（20分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 获得绿色施工优良等级或绿色施工示范工程认定 | 8 | 8 |
| 2 | 采取措施减少预拌混凝土损耗，损耗率降低至1.0% | 4 | 4 |
| 3 | 采取措施减少现场加工钢筋损耗，损耗率降低至1.5% | 4 | 4 |
| 4 | 现浇混凝土构件采用铝模等免墙面粉刷的模板体系 | 4 | 4 |
| 合计 |  | 20 | 20 |

2 评价要点

项目是否获得绿色施工优良等级☑是、☐否；

是否获得绿色施工示范工程认定 ☑是、☐否；

现浇混凝土构件是否采用免墙面粉刷的模板体系 ☑是、☐否。

施工预拌混凝土损耗率为    0.8    %，现场加工钢筋损耗率    1.2    %。

请简要说明绿色施工的实施情况。

图书馆外墙除剪力墙外墙采用300厚加气砼砌块砌筑，外贴50厚岩棉防火保温板;楼梯间内墙贴30厚岩棉防火保温板;地下室项板贴70厚岩棉防火保温板; 图书馆大堂外窗采用塑钢中空玻璃窗，阅览室外窗采用断桥铝合金中空玻璃窗，门均为钢质保温门;图书馆楼屋面采用70厚挤塑聚苯板保温和70厚岩棉防火保温板。采暖系统为钢铝复合型散热器和低温热水地面辐射系统。​

3 证明材料

提交材料及要求：

1）获得绿色施工优良等级或绿色施工示范工程认定的证明文件；

2）预拌混凝土供货合同、预拌混凝土进货单、预拌混凝土用量结算清单、预拌混凝土损耗率计算书；

3）钢筋进货单、钢筋用量结算清单、钢筋工程量清单、现场加工钢筋损耗率计算书；

4）模板工程施工方案、施工日志、技术交底文件、免粉刷混凝土墙体占比计算书、施工现场影像资料。

实际提交材料：

预拌混凝土损耗率计算书：9其他材料/ 附录E 公共建筑围护结构热工性能表.docx 现场加工钢筋损耗率计算书：9其他材料/ 建筑节能设计报告书.docx

#### 9.2.9 采用建设工程质量潜在缺陷保险产品。（ 20 分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保险承保范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和其他土建工程的质量问题 | 10 | 10 |
| 2 | 保险承保范围包括装修工程、电气管线、上下水管线的安装工程 , 供热、供冷系统工程的质量问题 | 10 | 10 |
| 合计 |  | 20 | 20 |

2 评价要点

建设工程质量潜在缺陷保险 （IDI） 的承保范围包括：

☑ 地基基础工程 、 ☑ 主体结构工程 、 ☑ 屋面防水工程 、 ☑ 其他土建工程    围护结构的保温工程

☑ 装修工程 、 ☑ 电气管线 、 ☑ 上下水管线的安装工程 、 ☑ 供热、供冷系统工程的质量问题

请简要说明建设工程质量潜在缺陷保险 （IDI） 的主要条款、保费、保额。

1. 整体或局部倒塌； 2. 地基产生超出设计规范允许的不均匀沉降； 3. 阳台、雨篷、挑檐等悬挑构件和外墙面坍塌（含脱落）或出现影响使用安全的裂缝、破损、断裂； 4. 主体承重结构部位出现影响结构安全的裂缝、变形、破损、断裂； 5. 国家和本市法律、法规、规章和工程建设强制性标准规定的其他情形。

3 证明材料

提交材料及要求：

1 ）建设工程质量保险产品保单。

实际提交材料：

#### 9.2.10 采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益。（40分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采取节约资源的其他创新 | 10 | 10 |
| 2 | 采取保护生态环境的其他创新 | 10 | 10 |
| 3 | 采取保障安全健康的其他创新 | 10 |  |
| 4 | 采取智慧友好运行的其他创新 | 10 | 10 |
| 5 | 采取传承历史文化的其他创新 | 10 | 10 |
| 总计 |  | 40 | 40 |

2 评价要点

请简要说明项目开发建设、运营维护过程中的其他创新措施及其社会和经济效益。

1.在保证项目建筑各项功能要求的基础上，在建筑材料方面采用节能材料，同时提高经济效益； ​2.项目设计里面以环境友好型为主题，建筑的周边设有生态观景区；​ ​ 3.图书馆整体采用人工智能设备，例如电子书阅览设备，智能寻书设备； ​ 4.建筑整体风格以古风为主，同时在建筑内外都设有古诗集展板；

3 证明材料

提交材料及要求：

1）创新措施相关设计文件；

2）创新措施的分析论证报告及相关证明材料。

实际提交材料：