6 生活便利

| 子项 | 条文编号 | 条文 | 满分 | 达标/得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 6.1.1 | 无障碍步行系统 | / | √ |
|  | 6.1.2 | 公共交通站点 | / | √ |
|  | 6.1.3 | 电动汽车配套措施 | / | √ |
|  | 6.1.4 | 自行车停放合理 | / | √ |
|  | 6.1.5 | 设备管理系统 | / | √ |
|  | 6.1.6 | 信息网络系统 | / | √ |
| 评分项 | 6.2.1 | 公共交通便捷 | 8 | 8 |
|  | 6.2.2 | 公共区域全龄化设计 | 8 | 8 |
|  | 6.2.3 | 公共服务便利 | 10 | 10 |
|  | 6.2.4 | 城市开敞空间 | 5 | 5 |
|  | 6.2.5 | 健康场地和空间 | 10 | 10 |
|  | 6.2.6 | 能源管理系统 | 8 | 8 |
|  | 6.2.7 | 空气质量监测 | 5 | 5 |
|  | 6.2.8 | 用水计量、水质监测 | 7 | 7 |
|  | 6.2.9 | 智能服务系统 | 9 | 9 |
|  | 6.2.10 | 物业全过程管理 | 5 | 5 |
|  | 6.2.11 | 节水用水定额 | 5 | 5 |
|  | 6.2.12 | 运行效果评估 | 12 | 10 |
|  | 6.2.13 | 绿色建筑宣传 | 8 | 8 |
| 合计 |  |  |  |  | 100.0 | 98.0 |

#### 6.1.1 建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统。

1 达标自评

☑达标；☐不达标

2 评价要点

建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间是否采用无障碍设计：☑是☐否

无障碍步行系统是否联通、连续：☑是☐否

请简要说明场地内各步道及场地内外联系的无障碍设计情况。

场地内人行通道及场地内外联系通道均设无障碍坡道，便于通行。 1.本项目建筑出入口设置有无障碍坡道； 2.场地人行道与市政道路连接处设有无障碍坡道。 3.场地地势平坦满足无障碍要求。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图及设计说明，应说明室外场地的无障碍设计内容；

2）建筑总平面竣工图和场地竖向设计竣工图，应体现建筑主要出入口、人行通道、室外活动场地等主要部位的无障碍内容；

3）室外景观园林平面竣工图，应包括场地人行通道、室外绿化小径和活动场地的无障碍设计；

4）无障碍设计重点部位的实景照片。

实际提交材料：

#### 6.1.2 场地人行出入口500m内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车。

1 达标自评

☑达标；☐不达标

2 评价要点

场地人行出入口500m内设有：☑公共交通站点☑联系公共交通站点的专用接驳车

请对场地内公共交通站点之间的交通流线或联系公共交通站点的专用接驳车设置情况进行简要说明

3 证明材料

提交材料及要求：

1）项目竣工总平面图；

2）场地周边公共交通设施布局示意图，应标出场地到达公交站点的步行线路、场地出入口达到公交站点的距离；

3）专用接驳车服务的实施方案；

4）公共交通站点或专用接驳车运行的影像资料。

实际提交材料：

#### 6.1.3 停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位。

1 达标自评

☑达标；☐不达标

2 评价要点

场地内是否设置电动汽车停车位：☐是☐否；是否设置无障碍汽车停车位：☐是☐否

场地内是否设有电动汽车充电设施：☐是☐否；若否，是否具备充电设施的安装条件：☐是☐否

停车场所设置规模

| 类别 | 当地规范限值（辆） | 设计值（辆） | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机动车停车位数量 |  |  | ☐是☐否 |
| 电动汽车停车位数量 |  |  | ☐是☐否 |
| 无障碍汽车停车位数量 |  |  | ☐是☐否 |

请简要说明机动车停车位设置、停车方式、停车场管理等。

本项目机动车与非机动车均采用全地下的方式，地面均为绿化用地及公共活动用地，不会挤占地上步行空间活动场所。 本项目设置有车辆管理系统，采用基于TCP/IP智能化设备网的IP数字一卡通系统，每个小区出入口均为一进一出，小区出入岗亭设置管理电脑，入口主机配置临时发卡器，卡片回收由人员手动完成。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑专业竣工图纸及设计说明，应包括电动汽车停车位和无障碍停车位的设计内容；

2）电气专业竣工图及设计说明，应包括充电设施条件、配电系统要求、布线系统要求、计量要求等。

实际提交材料：

#### 6.1.4 自行车停车场所应位置合理、方便出入。

1 达标自评

☑达标；☐不达标

2 评价要点

请简要说明自行车停车场所设计情况、停车管理等：

项目在地上设置了非机动车停车位，满足规范要求。 出入口设置自行车停车棚。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）项目竣工总平面图，应包括自行车库/棚位置、地面停车场位置；

2）自行车库/棚及附属设施竣工图，应包括自行车停车设施详图、管理办法；

3）自行车停车场所的现场影像资料；

4）所在地不适宜使用自行车的说明。

实际提交材料：

#### 6.1.5 建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能。

1 达标自评

☑达标；☐不达标

2 评价要点

建筑设备系统是否实现自动监控：☐是☐否

请简要说明自动监控系统设置情况和管理功能。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）电气专业竣工图纸及设计说明，应包括建设设备自控系统的设计说明、系统图、监控点数点位表、平面图及原理图；

2）建筑设备自控系统相关设备的使用说明书；

3）建筑设备自控系统的运行记录及运行分析报告。

实际提交材料：

#### 6.1.6 建筑应设置信息网络系统。

1 达标自评

☑达标；☐不达标

2 评价要点

建筑是否设置业务信息网和智能化设施信息网：☐是☐否

请简要说明信息网络系统的设置情况和管理功能等。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）智能化设计竣工图纸及设计说明：应包括信息网络系统设计说明、系统图、机房设计、主要设备及参数；

2）装修图纸：应包括信息网络系统设计文件。

实际提交材料：

#### 6.2.1 场地与公共公交通站点联系便捷。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场地出入口到达公共交通站点的步行距离不大于500m，或到达轨道交通站的步行距离不大于800m | 2 | 4 |
|  | 场地出入口到达公共交通站点的步行距离不大于300m，或到达轨道交通站的步行距离不大于500m | 4 |  |
| 2 | 场地出入口步行距离800m范围内设有2条及以上线路的公共交通站点 | 4 | 4 |
| 合计 |  | 8 | 8 |

2 评价要点

场地内交通组织是否人车分行：☐是 ☐否

| 公交/轨道交通站名称 | 场地出入口步行至公交站的距离（m） | 线路名称 | 已建/规划 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ☐已建 ☐规划 |
|  |  |  | ☐已建 ☐规划 |

请对场地内交通组织及场地与公共交通站点之间的交通流线进行简要分析。

场地内交通组织采用人车分流。目前已有90、91路公交线路，后期还有规划公交线路到达学校，交通比较便利。 本项目临近欧意轩花园公交站，从项目出入口步行至公交站距离100 米，且经过线路有 929 路;m219 路;m306 路;m319 路;m502b 线;m556 路等多趟公交，项目选址交通组织合理，方便通行。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）竣工总平面图；

2）场地周边公共交通设施布局示意图，应包括场地出入口到达公交站点的步行线路和距离；

3）公共交通线路设置说明，应包括项目附近公交站点分布情况介绍及线路说明；

4）公共交通站点的影像资料。

实际提交材料：

#### 6.2.2 建筑室内外公共区域满足全龄化设计要求。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑室内公共区域、室外公共活动场地及道路均满足无障碍设计要求 | 3 | 3 |
| 2 | 建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角均为圆角，并设有安全抓杆或扶手 | 3 | 3 |
| 3 | 设有可容纳担架的无障碍电梯 | 2 | 2 |
| 合计 |  | 8 | 8 |

2 评价要点

建筑室内公共区域、室外公共场地及道路是否进行无障碍设计：☐是 ☐否

建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角是否均为圆角：☐是 ☐否，是否设有安全抓杆或扶手：☐是 ☐否

是否设有可容纳担架的无障碍电梯：☐是 ☐否

请简要说明建筑室内外公共区域的全龄化设计情况。

场地内人行通道及场地内外联系通道均设无障碍坡道，便于通行。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）竣工总平面图；

2）建筑专业竣工图纸及设计说明，应包括建筑出入口及其他室内公共区域平面图；

3）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括室外公共活动场地及道路设计；

4）无障碍设计详图；

5）电梯设计详图及电梯产品说明书；

6）装修图纸及设计说明，应包括室内公共区域装修平面图、墙柱等阳角节点设计详图、室内抓杆或扶手节点设计详图、装修设计材料表。

实际提交材料：

#### 6.2.3 提供便利的公共服务。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ 居住建筑 | ☐场地出入口到达幼儿园的步行距离不超过300m ☐场地出入口到达小学的步行距离不超过500m ☐场地出入口到达中学的步行距离不超过1000m ☐场地出入口到达医院的步行距离不超过1000m ☐场地出入口到达群众文化活动设施的步行距离不超过800m ☐场地出入口到达老年人日间照料设施的步行距离不超过500m ☐场地周边500m范围内具有3种及以上的商业服务设施 | 满足4项 | 5 |  |
|  |  | 满足6项及以上 | 10 |  |
| ☐ 公共建筑 | ☑建筑内兼容2种及以上面向社会的公共服务功能 ☑建筑向社会公众提供开放的公共活动空间 ☑电动汽车充电桩的车位数占总车位数的比例不低于10% ☑周边500m范围内设有社会公共停车场（库） ☑场地不封闭或场地内步行公共通道向社会开放 | 满足3项 | 5 | 100 |
|  |  | 满足5项 | 10 |  |

2 评价要点

住区场地1000m范围内的公共服务设施

| 类别 | 名称 | 距主要出入口 步行距离（m） | 是否集中设置并向周边居民开放 |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐教育 |  |  |  |
| ☐医疗卫生 |  |  |  |
| ☐文化体育 |  |  |  |
| ☐商业服务 |  |  |  |
| ☐金融邮电 |  |  |  |
| ☐社区服务 |  |  |  |
| ☐市政公用 |  |  |  |
| ☐行政管理 |  |  |  |

公共建筑的集中设置、配套辅助设施

| 功能或类型 | 数量 | 作用 | 共享对象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议设施 |  |  |  |
| 展览设施 |  |  |  |
| 健身设施 |  |  |  |
| 餐饮服务设施 |  |  |  |
| 交往空间 |  |  |  |
| 休息空间 |  |  |  |

公共建筑向社会公众开放的公共空间

| 功能或类型 | 数量 | 作用 | 开放时间 | 是否免费 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运动场地 |  |  |  |  |
| 文化设施 |  |  |  |  |
| 公共广场 |  |  |  |  |
| 公共绿地 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |

如有向周边居民免费开放的室外活动场地，请简要描述场地类型、开放对象及具体实施办法。

室外活动场地如运动场可在周末或者节假日免费供周边居民使用，由学校后勤处负责管理。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）竣工总平面图；

2）公共服务设施布局图及位置标识图；

3）设施向社会共享的管理办法、实施方案、使用说明及工作记录文件。

实际提交材料：

#### 6.2.4 城市绿地、广场及公共运动场地等开敞空间，步行可达。（5分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场地出入口到达城市公园绿地、居住区公园、广场的步行距离不超过300m | 3 | 3 |
| 2 | 到达中型多功能运动场地的步行距离不超过500m | 2 | 2 |
| 合计 |  | 5 | 5 |

2 评价要点

场地周围是否有城市公共开敞空间：☐是 ☐否

是否有中型多功能运动场地：☐是 ☐否

| 城市公共开敞空间/中型多功能运动场地 | 场地出入口至开敞空间的步行距离（m） | 已建/规划 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ☐已建 ☐规划 |
|  |  | ☐已建 ☐规划 |
|  |  | ☐已建 ☐规划 |
|  |  | ☐已建 ☐规划 |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑总平面竣工图；

2）场地周边公共设施局部图或规划图，应体现步行路线、位置标识；

3）步行路线图及开敞空间出入口实景照片。

实际提交材料：

#### 6.2.5 合理设置健身场地和空间。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外健身场地面积不少于总用地面积的0.5% | 3 | 3 |
| 2 | 设置宽度不少于1.25m的专用健身慢行道，健身慢行道长度不少于用地红线周长的1/4且不少于100m | 2 | 2 |
| 3 | 室内健身空间的面积不少于地上建筑面积的0.3%且不少于60m2 | 3 | 3 |
| 4 | 楼梯间具有天然采光和良好的视野，且距离主入口的距离不大于15m | 2 | 2 |
| 合计 |  | 10 | 10 |

2 评价要点

是否设置健身场地和空间：☐是 ☐否。若是，设置类别为：

☐室外健身场地，其规模为：      m2，占总用地面积的比例为：      %

☐室内健身场地，其规模为：      m2，占地上建筑面积的比例为：        %

☐专用健身慢行道，其设置规模为：长      m，占用地红线周长的比例为：     %

☐其他

请简要说明场地内健身场地和空间的设置情况及使用效果（位置、类型、功能等）。

项目是否设有楼梯：☐是 ☐否

若是，设置位置为：      ，是否靠近主出入口：☐是 ☐ 否，距离主出入口的距离为： 100m

是否具备：☐自然光充足 ☐良好的视野 ☐人体感应灯

3 证明材料

提交材料及要求：

1）景观专业竣工图纸及设计说明，应标明室外健身场地和设施布局和健身慢行道线路；

2）装修竣工图纸及设计说明，应标明室内健身场地和设施布局；

3）建筑专业竣工图纸及设计说明，应体现楼梯间的设置位置及照明系统设计内容；

4）健身设施的相关产品说明书。

实际提交材料：

#### 6.2.6 设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理 | 8 | 8 |
| 合计 |  | 8 | 8 |

2 评价要点

以下实行能耗分项计量的部分：☐空调冷热源 ☐输配系统 ☐照明插座 ☐动力 ☐特殊用电 ☐其他

能源管理系统是否具备建筑能耗进行监测、数据分析及管理功能：☐是 ☐否

请简要说明自动远传计量系统以及能源管理系统的设置、使用情况。

供暖冷热源由热泵机组提供，供暖制冷能耗以电量表计量。 本项目实时监测计量各部能耗。智能仪表按不同功能用电分开计量，主要有空调冷热源、照明插座、动力、特殊用电分开计量。且本项目能耗数据上传到内蒙古自治区能耗监测系统。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）电气专业竣工图纸及设计说明，应包括用能系统、自动远传计量系统、能源管理系统、系统配置的设计内容；

2）能源系统原理图，应体现数据的传输、存储、分析功能；

3）相关产品型式检验报告；

4）能源管理系统使用和维护的管理制度、历史检测数据、运行记录。

实际提交材料：

#### 6.2.7 设置PM10、PM2.5、CO2浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能。（5分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设置PM10、PM2.5、CO2浓度的空气质量监测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能 | 5 | 5 |
| 合计 | 5 | 5 | 5 |

2 评价要点

设置的室内空气质量监控系统：☐ PM10 ☐ PM2.5 ☐ CO2 ☐其他

监控系统能够实现：☐连续测量 ☐显示 ☐记录 ☐数据传输 ☐其他

监控系统对污染物浓度的读数时间间隔为：

请简要说明室内空气质量监控系统设置情况及控制策略。

室内新风除霾空调一体机上有空气参数显示面板，当空气参数超标时进行预警，并联动新风机进行空气处理。 采用窗式新风机，可实时监控室内污染物浓度，如甲醛，二氧化碳，PM2.5，实现污染物超标联动新风，报警。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）电气专业竣工图及设计说明，应包括监测系统的系统设置及说明、监测点位图、系统功能说明；

2）相关产品型式检验报告；

3）能源管理系统使用和维护的管理制度、历史检测数据、运行记录。

实际提交材料：

#### 6.2.8设置用水远传计量系统、水质在线监测系统。（7分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设置用水远传计量系统，能分类、分级记录、统计分析各种用水情况 | 3 | 3 |
| 2 | 利用计量数据进行管网漏损自动监测、分析与整改，管道漏损率低于5% | 2 | 2 |
| 3 | 设置水质在线监测系统，监测生活饮用水、管道直饮水、游泳池水、非传统水源、空调冷却水的水质指标，记录并保存水质监测结果，且能随时供用户查询 | 2 | 2 |
| 合计 |  | 7 | 7 |

2 评价要点

是否分用途设置用水计量表：☐是 ☐否

是否采用远传计量系统：☐是 ☐否

是否能够分类、分级记录、统计分析各种用水情况：☐是 ☐否

| 水表编号 | 用途 | 安装位置 |
| --- | --- | --- |

是否能够实现：☐管网漏损自动监测、分析与整改，管道漏损率为       %

是否能够实现：☐各类用水水质在线监测、记录并能随时查询

请简要说明用水分项计量、管网漏损及水质在线监测系统设置情况及使用效果。

根据水平衡的要求分级安装计量水表，分级计量水表安装率达100%，车库冲洗、室外绿化灌溉用水等也均设水表独立计量。 生活及中水给水管采用优质PP-R管，热水管采用热水型管材，采用热熔连接。室内排水管(含出户管)采用UPVC塑料排水管，承插粘接。室外埋地管采用HDPE双壁波纹排水管，胶圈承插接口。承压排水管采用给水PE管，热熔连接。给水管DN<50采用截止阀，DN>50采用碟阀或闸阀。消防管阀门采用碟阀或闸阀，且有明显的开启标志。 给水系统无超压现象，用水点供水压力均控制在0.1～0.20MPa之间。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括用水量远传计量系统设置及设计、分级水表设置及位置、水质监测系统设置及点位；

2）用水远传计量系统、水质在线监测与发布系统说明；

3）远传水表、水质监测设备的产品型式检验报告；

4）用水量远传计量及水质在线监测运行记录文件，应包括管理制度、历史监测数据、运行记录，以及用水量分类、分项计量记录和统计分析报告，管网漏损自动检测分析记录和整改报告。

实际提交材料：

#### 6.2.9 具有智能化服务系统。（9分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有家电控制、照明控制、安全报警、环境监测、建筑设备控制、公共生活服务等3种及以上的服务功能 | 3 | 3 |
| 2 | 具有远程监控的功能 | 3 | 3 |
| 3 | 具有接入智慧城市（城区、社区）的功能 | 3 | 3 |
| 合计 |  | 9 | 9 |

2 评价要点

是否采用智能化服务系统：☐是 ☐否

| 分 类 | 控制方式 | 技术支持 | 是否可远程监控 |
| --- | --- | --- | --- |
| 家电控制 |  |  | ☐是 ☐否 |
| 照明控制 |  |  | ☐是 ☐否 |
| 安全警报 |  |  | ☐是 ☐否 |
| 环境监测 |  |  | ☐是 ☐否 |
| 建筑设备控制 |  |  | ☐是 ☐否 |
| 公共生活服务 |  |  | ☐是 ☐否 |
| 其他 |  |  | ☐是 ☐否 |

是否具有接入智慧城市（城区、社区）的功能：☐是 ☐否

请简要说明智能化服务系统的控制策略及应用情况。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）智能化及装修竣工图纸及设计说明，应包括智能家居或环境设备监控系统设计方案、智能化服务平台方案；

2）智能化服务系统实现的服务功能、远程监控功能、接入上一级智慧平台功能说明文件；

3）智能化服务系统相关产品的型式检验报告；

4）智能化服务系统运行文件，应包括管理制度、历史监测数据、运行记录。

实际提交材料：

#### 6.2.10 制定完善的节能、节水、节材、绿化的操作规程、应急预案，实施能源资源管理激励机制，且有效实施。（5分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 相关设施具有完善的操作规程和应急预案 | 2 | 2 |
| 2 | 物业管理机构的工作考核体系中包括节能和节水绩效考核激励机制 | 3 | 3 |
| 合计 |  | 5 | 5 |

2 评价要点

是否具备完善的节能、节水、节材、绿化的操作规程：☐是 ☐否

应急预案是否有明确的处理流程、人员分工，严格的上报和记录程序：☐是 ☐否

是否有应急情况报告、应急处置报告及应急预案的演练记录：☐是 ☐否

简要介绍节能、节水、节材、绿化的相关操作规程、应急预案，并说明实施情况。

车库和道路冲洗用的节水高压水枪、节水型专业洗衣机、循环用水洗车台，给水深度处理采用自用水量较少的处理设备和措施，集中空调加湿系统采用用水效率高的设备和措施。

物业管理机构的管理业绩是否与建筑的能源、水资源等的使用情况直接挂钩：☐是 ☐否

采用形式是：☐工作考核体系中包括能源资源管理激励机制 ☐采用合同能源管理模式

是否是出租型项目：☐是 ☐否，若是，物业管理机构与租用者的合同中是否包括节能条款：☐是 ☐否

请简要描述本项目中的能源资源管理激励机制（说明激励机制形式及具体内容），并说明落实情况。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）节能、节水、节材、绿化的相关管理制度，应包括操作规程、应急预案、专业人员的专业证书、运维管理记录；

2）物业管理机构的工作考核体系文件，应明确业绩考核办法。

实际提交材料：

#### 6.2.11 建筑平均日用水量满足现行国家标准《民用建筑节水设计标准》GB 50555中节水用水定额的要求。（5分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平均日用水量大于节水用水定额的平均值、不大于上限值 | 2 | 5 |
| 2 | 平均日用水量大于节水用水定额的下限值、不大于平均值 | 3 |  |
| 3 | 平均日用水量不大于节水用水定额的下限值 | 5 |  |

2 评价要点

本项目建筑平均日用水量为：        L/人.d

☐小于节水用水定额的上限值、不小于中间值要求

☐建筑平均日用水量小于节水用水定额的中间值、不小于下限值要求

☐建筑平均日用水量小于节水用水定额的下限值要求

请简要介绍项目平均日用水量（如饮用、盥洗、冲厕、餐饮、绿化灌溉、地面冲洗、水景补水等）情况。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）给排水专业竣工图纸及设计说明；

2）用水记录文件，包括实测分类用水量计量报告、实际用水单元数量统计报告、建筑各类用水的平均日用水量计算书。

实际提交材料：

#### 6.2.12 定期对建筑运营效果进行评估，并根据结果进行运行优化。（12分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制定绿色建筑运营效果评估的技术方案和计划 | 3 | 3 |
| 2 | 定期检查、调适公共设施设备，具有检查、调试、运行、标定的记录，且记录完整 | 3 | 3 |
| 3 | 定期开展节能诊断评估，并根据评估结果制定优化方案并实施 | 4 | 4 |
| 4 | 定期对各类用水水质进行检测、公示 | 2 | 2 |
| 合计 |  | 12 | 12 |

2 评价要点

项目是否制定绿色建筑运营效果评估的技术方案和计划：☐是 ☐否

请简要说明项目制定的绿色建筑运营效果评估技术方案和实施计划。

请简要说明定期检查、调试公共设施设备，开展节能诊断评估以及水质检测公示的实施情况。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）绿色建筑运营效果评估的技术方案和实施计划；

2）公共设施设备的定期检查、调适记录；

3）定期开展节能诊断评估的物业管理制度文件以及实施记录；

4）定期开展各类用水水质检测、公示的管理制度文件以及实施记录。

实际提交材料：

#### 6.2.13 建立绿色教育宣传和实践机制，编制绿色设施使用手册，形成良好的绿色氛围，并定期开展使用者满意度调查。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 每年组织不少于2次的绿色建筑技术宣传、绿色生活引导、灾害应急演练等绿色教育宣传和实践活动，并有活动记录 | 2 | 2 |
| 2 | 具有绿色生活展示、体验或交流分享的平台，并向使用者提供绿色设施使用手册 | 3 | 3 |
| 3 | 每年开展1次针对建筑绿色性能的使用者满意度调查，且根据调查结果制定改进措施并实施、公示 | 3 | 3 |
| 合计 |  | 8 | 8 |

2 评价要点

项目是否建立了绿色教育宣传和实践机制：☐是 ☐否

请简要说明项目绿色教育宣传计划、实践机制及绿色设施使用手册的内容，并介绍实施情况及满意度调查结果。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）绿色教育宣传和时间活动记录，应包含活动的详细内容和存档文件；

2）绿色推广活动平台说明及绿色手册，应包括平台及使用手册内容介绍、发放记录；

3）满意度调查记录，应包括年度调查报告及整改方案。

实际提交材料：