绿色建筑设计评价标识

自评估报告

| 申报项目名称： | 广州某高校演艺中心优化改造设计 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报单位名称： |  |  |  |  |  |
| 建筑类型： | 公共建筑 |  |  |  |  |
| 目标星级： | ★★★ | 分数： | 81.02 |
| 自评依据： | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2014 |  |  |  |  |

住房和城乡建设部科技发展促进中心 组织编制

2021年3月14日

填写说明

1、 本报告用于申请绿色建筑设计评价标识，由申报单位填写；

2、  “得分自评”项的填写方式：在自评得分分类对应的表格中，填写符合项目情况的得分，不达标的条文，自评得分填写“0”；不参评的条文填写“不参评”，注明理由，并在“实际提交材料”中提供证明材料，其得分处理方式按相关规定执行；

3、 “实际提交材料”中列表填写对应条文实际提交的材料的全称、查阅路径；

4、 填写本报告时，可进行编辑性修改，但不应自行删除技术内容和要求。

一、   项目概况

项目的基本信息：

1、项目名称：广州某高校演艺中心优化改造设计

2、项目地址：

3、项目建设单位：

4、项目建筑类型及数量：

建筑类型：□住宅、□办公、□商业、□旅馆、□养老、□幼儿园、□医院、√其他

数量：　　　　栋

5、建筑面积：

项目用地面积：8076（平方米），总建筑面积：14104（平方米），

地上建筑面积：null（平方米），地下建筑面积：null（平方米）

6、建筑层数：

地上层数：　　　　（层），地下层数：　　　　（层）

7、项目描述：

简要对项目的基本情况进行描述。（500字以内）

三个申报星级评分要求分别为50/60/80分。经自评估，本项目的控制项全部达标，每类指标评分项得分均不小于40分，评分项与加分项的加权总得分达到　3　星级的标准。各章节得分情况见表1：

表1项目自评得分情况

|  | 节地与室外环境 | 节能与能源利用 | 节水与水资源利用 | 节材与材料资源利用 | 室内环境质量 | 提高与创新 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总分值 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — |
| 最低分值 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | — |
| 不参评分值 | 0 | 3.0 | 14 | 58 | 0 | 0 |
| 自评得分 | 73 | 71.0 | 63 | 21 | 85 | 13 |
| 换算得分 | 73.00 | 73.20 | 73.30 | 50.00 | 85.00 | 10.00 |
| 居住建筑权重 | 0.21 | 0.24 | 0.20 | 0.17 | 0.18 | — |
| 公共建筑权重 | 0.16 | 0.28 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | — |
| 加权得分 | 11.68 | 20.50 | 13.19 | 9.50 | 16.15 | 10.00 |

自评总分：　81.02　；

本项目星级：80；

二、项目效果图（需标示申报范围）

项目地理位置、建筑面积、层数、高度、主要功能等概述：

三、自评内容

4 节地与室外环境

| 子项 | 条文编号 | 条文 | 满分 | 不参评分 | 达标/得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 4.1.1 | 选址合规 | / | — | √ |
|  | 4.1.2 | 场地安全 | / | — | √ |
|  | 4.1.3 | 无超标污染源 | / | — | √ |
|  | 4.1.4 | 日照标准 | / | — | √ |
| 评分项 | 4.2.1 | 节约集约用地 | 20 | 0 | 15 |
|  | 4.2.2 | 绿化用地 | 9 | 0 | 4 |
|  | 4.2.3 | 地下空间 | 6 | 0 | 0 |
|  | 4.2.4 | 光污染 | 4 | 0 | 4 |
|  | 4.2.5 | 环境噪声 | 4 | 0 | 4 |
|  | 4.2.6 | 风环境 | 6 | 0 | 6 |
|  | 4.2.7 | 热岛强度 | 4 | 0 | 4 |
|  | 4.2.8 | 公共交通设施 | 9 | 0 | 6 |
|  | 4.2.9 | 无障碍设计 | 3 | 0 | 3 |
|  | 4.2.10 | 停车场所 | 6 | 0 | 3 |
|  | 4.2.11 | 公共服务设施 | 6 | 0 | 6 |
|  | 4.2.12 | 生态补偿措施 | 3 | 0 | 3 |
|  | 4.2.13 | 绿色雨水设施 | 9 | 0 | 6 |
|  | 4.2.14 | 径流总量控制 | 6 | 0 | 3 |
|  | 4.2.15 | 绿化方式与植物 | 6 | 0 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  | 101.0 | 0.0 | 73.0 |

### 4.1.1 项目选址应符合所在地城乡规划，且应符合各类保护区、文物古迹保护的建设控制要求。

1)       达标自评

☑达标；☐不达标

2)       评价要点

是否符合所在地城乡规划：☑是、☐否。

场地内是否有以下各类保护区:

☐基本农田保护区、☐风景名胜区、☐自然保护区、☐历史文化名城名镇名村、☐历史文化街区、☐其他保护区、☑以上皆无。

场地内是否有以下各类文物古迹：

☐文物保护单位、☐保护建筑、☐历史建筑、☑以上皆无。

简要说明项目选址的建设用地属性以及场地内地形、资源情况（100字以内）。

项目位于广州大学城广州大学的东南角，南临珠江，地势平坦交通便利

若含有上款所列各类保护区或文物古迹，简要说明保护或改造的措施（200字以内）。

3)        证明材料

建议提交材料及要求：

1、项目区位图；

2、场地现状地形图：应包括红线范围、竖向标高、原有地物等。若地块中或其周边还涉及文保单位、水体等，地块现状图中还需包含紫线、蓝线与绿线；

3、环评报告书（表）：应包括对场地选址以及场地内及周边是否有保护区、文物古迹保护的说明；

4、保护区或文物古迹保护或改造的方案：如场地内有以上各类保护区、文物古迹保护，应包括相应保护或改造措施（如无保护内容可不提供），文物局、园林局、旅游局或自然保护区管理部门的相关证明文件，相关处理方案等。

5、证明项目符合城乡规划要求的文件，可提供城市（镇）总体规划或者控制性详细规划的相关图纸及文件，如总体规划的“土地利用规划图”或控制性详细规划及建设项目的规划图纸，或项目用地规划许可证及其附带的规划设计条件。

实际提交材料：

项目区位图：2规划设计/ 项目区位.jpg 证明项目符合城乡规划要求的文件：1基本材料/1.1项目审批文件/ 广州大学城控制性详细 规划修编工作操作指 引.docx 环评报告书（表）：2规划设计/ 环评报告书.docx

### 4.1.2 场地应无洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害的威胁，无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤等危害。

1)       达标自评

☑达标；☐不达标

2)       评价要点

场地选址附近是否有以下威胁或者危险源：

☐洪灾、☐泥石流、☐含氡土壤、☐风切变、☐抗震不利地段(如地震断裂带、易液化土、人工填土等)、☐电磁辐射（如电视广播发射塔、雷达站、通信发射台、变电站、高压电线等）、☐火、爆、有毒物质等（如油库、煤气站、有毒物质车间等）、☑以上皆无

简要说明避免以上威胁或危险源的措施。（300字以内）

项目位于广州大学城广州大学东南角，南邻珠江，地理位置安全，没有危险源

3）证明材料

建议提交材料及要求：

1、项目区位图；

2、场地现状地形图：应包括红线范围、竖向标高、原有地物等。若地块中或其周边还涉及文保单位、水体等，地块现状图中还需包含紫线、蓝线与绿线；

3、环评报告书（表）：应体现场地是否有洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害的威胁以及是否有危险化学品、易燃易爆危险源、电磁辐射等危害；

4、涉及地质灾害严重的地段、多发区的，提供地质灾害危险性评估报告（应包含场地稳定性及场地工程建设适应性评定内容）；

5、可能涉及污染源、电磁辐射、土壤氡危害的，应提供相关检测报告或论证报告。

实际提交材料：

项目区位图：2规划设计/ 项目区位.jpg 危险源相关检测报告或论证报告：2规划设计/ 危险源检测报告.docx 场地现状地形图：2规划设计/ 场地地形.rar 地质灾害危险性评估报告：2规划设计/ 地质危害性评估报告.docx 环评报告书（表）：2规划设计/ 环评报告书.docx

### 4.1.3 场地内不应有排放超标的污染源。

1)        达标自评

☑达标；☐不达标

2)        评价要点

场地内是否有以下建筑或设施：

☐餐饮类建筑、☐锅炉房、☐垃圾运转站、

☐其他易产生烟、气、尘、噪声的建筑或设施（请填写）、☑以上皆无

如有以上建筑或设施，简要说明避免排放超标的控制措施：（200字以内）

位于广州大学大​学城广州大学东南角，南邻珠江，环境优美，无超标污染源

3)        证明材料

建议提交材料及要求：

1、建筑总平面图：应体现相关污染源所在位置及其控制措施；

2、建筑平面图：应体现相关污染源所在位置及其控制措施；

3、由具有资质的第三方提供的环评报告书（表）：应包含场地内各类污染源及其控制措施分析。

实际提交材料：

建筑施工平面图：3建筑设计/ 建筑施工图.dwg 建筑总平面图：2规划设计/ 建筑总平面图.pdf 环评报告书（表）：2规划设计/ 环评报告书.docx

### 4.1.4 建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准。

1）达标自评

☑达标；☐不达标

2）评价要点

☐居住建筑

住区位于      气候区，所在城市为：  广州     ，属于：☑大城市、☐中小城市

本项目中住宅标准日最低日照时数：        小时

住区内是否有老年人居住建筑：☐是、☐否

如有老年人居住建筑，则老年人居住建筑冬至日日照时数：    小时

是否为旧区改建内的新建住宅：☐是、☐否

周围建筑情况    ，是否影响周围建筑的日照：☐是、☐否

☐公共建筑

本项目是否为以下几类建筑类型：☐托儿所、☐幼儿园、☐中小学校、☑以上皆不是

如是托儿所或幼儿园，则其生活用房冬至日底层满窗日照小时数：    小时

如是中小学校，则其南向的普通教室冬至日底层满窗日照小时数：    小时

周边是否有居住建筑、学校建筑等有日照要求的建筑：☑是、☐否

如周边有居住建筑、学校建筑等有日照要求的建筑，本项目是否影响其日照要求：☐是、☑否

3) 证明材料

建议提交材料及要求：

1、总平面图：应标有清晰的红线、绿线，以及提供能反映本地块与周边地块及建筑的空间相邻关系，包括建筑的使用功能、距离、高度等；

2、日照模拟分析报告：应使用所在地城乡规划行政主管部门认可的计算软件对标准日最低日照时数进行模拟计算，日照模拟分析建模应包括地块周边既有建筑（至少将从项目边界计起的第二排纳入建模及分析）。

实际提交材料：

建筑总平面图：2规划设计/ 建筑总平面图.pdf 日照模拟分析报告：2规划设计/ 广州大学演艺中心日照模拟分析报告.docx

### 4.2.1 节约集约利用土地。（总分19分）

1）得分自评

居住建筑

☐3层及以下  ☐4~6层  ☐7~12层  ☐13~18层  ☐19层及以上

| 评价内容 |  |  |  |  |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 居住建筑人均居住用地指标A(m2) | 3层及以下 | 4~6层 | 7~12层 | 13~18层 | 19层及以上 |  |  |
|  | 35＜A≤41 | 23＜A≤26 | 22＜A≤24 | 20＜A≤22 | 11＜A≤13 | 15 |  |
|  | A≤35 | A≤23 | A≤22 | A≤20 | A≤11 | 19 |  |
|  |  |  |  |  | 合计 | 19 |  |

☑公共建筑

| 评价内容 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 容积率R | 0.5≤R＜0.8 | 5 | 15 |
|  | 0.8≤R＜1.5 | 10 |  |
|  | 1.5≤R＜3.5 | 15 |  |
|  | R≥3.5 | 19 |  |
|  | 合计 | 19 | 15 |

2) 评价要点

☐居住建筑

项目立项审批时间：   年

住宅层数：☐低层、☐多层、☐中高层、☐高层，建筑高度：  m。

户型类型：________ 主要户型：_________

主要户型建筑面积：_________ m2，占总户数的比例：_____________

住区用地面积：    m2

居住人口（按每户3.2人计算）：    人；人均居住用地指标：    m2/人

☑公共建筑

项目审批时间：  2000  年  规划用地面积：  6076m2

地上总建筑面积：  14104  m2  容积率： 2.1

3）证明材料

建议提交材料及要求：

居住建筑：

1、建筑总平面图：应包含住区用地面积、户数、人均居住用地指标等技术经济指标；

2、人均居住用地指标计算书：应包括人均居住用地指标计算过程。

公共建筑：

1、建筑总平面图：应包含规划用地面积、总建筑面积、容积率等技术经济指标。

实际提交材料：

容积率指标计算书或说明书：2规划设计/ 容积率指标计算书或说明书.docx 建筑总平面图：2规划设计/ 建筑总平面图.pdf 人均居住用地指标计算书：2规划设计/ 人均居住用地计算书.docx

### 4.2.2场地内合理设置绿化用地。（总分9分）

1）得分自评

☐ 居住建筑

| 评价内容 |  |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 住区人均公共绿地面积Ag | 新区建设 | 旧区改建 |  |  |
|  | 1.0m2≤Ag＜1.3m2 | 0.7m2≤Ag＜0.9m2 | 3 |  |
|  | 1.3m2≤Ag＜1.5m2 | 0.9m2≤Ag＜1.0m2 | 5 |  |
|  | Ag≥1.5m2 | Ag≥1.0m2 | 7 |  |
| 住区绿地率 | ≥30% | ≥25% | 2 |  |
|  |  | 合计 | 9 |  |

☑公共建筑

| 评价内容 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 绿地率Rg | 30%≤Rg＜35% | 2 | 2 |
|  | 35%≤Rg＜40% | 5 |  |
|  | Rg≥40% | 7 |  |
| 绿地向社会公众开放 |  | 2 | 2 |
|  | 合计 | 9 | 4 |

2) 评价要点

☐居住建筑

住区绿地面积：    m2  住区用地面积：    m2

住区绿地率：            (%)

住区总公共绿地面积：    m2  人均公共绿地面积：    m2

☑公共建筑

项目绿地面积： 3209 m2  项目用地面积： 10675​   m2

项目绿地率：   30  (%)

项目绿地是否向社会公众开放：☑是、☐否

3)证明材料

建议提交材料及要求：

居住建筑：

1、建筑总平面图：应体现绿地位置、面积，并包括用地面积、绿地面积、绿地率、人均公共绿地等指标技术经济指标；

2、建筑平面日照等时线模拟图。

公共建筑：

1、建筑总平面图：应体现绿地位置、面积，并包括用地面积、绿地面积、绿地率等指标技术经济指标；

2、公共建筑绿地是否对外开放的说明。

实际提交材料：

公共建筑绿地是否对外开放的说明：4景观设计/ 广州大学演艺中心对外开放说明.docx 建筑平面日照等时线模拟图：2规划设计/ 建筑日照汇总.docx 人均公共绿地面积计算书：4景观设计/ 公共绿地计算书.docx 建筑总平面图：2规划设计/ 建筑总平面图.pdf

### 4.2.3合理开发利用地下空间。（总分6分）

1)  得分自评（不适宜开发利用地下空间可不参评）

☑ 不参评，原因：没地下____________________。

☐居住建筑

| 评价内容 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 地下空间开发利用指标地下建筑面积与地上建筑面积的比率Rr | 5%≤Rr＜15% | 2 |  |
|  | 15%≤Rr＜25% | 4 |  |
|  | Rr≥25% | 6 |  |

☐公共建筑

| 评价内容 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 地下建筑面积与总用地面积之比Rp1 地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp2 | Rp1≥0.5 | 3 |  |
|  | Rp1≥0.7且Rp2＜70% | 6 |  |

2)  评价要点

是否有地下空间：☐是、☐否

☐ 居住建筑

地下建筑面积：    m2地上建筑面积：    m2

地下建筑面积与地上建筑面积的比率为：    %

地下空间主要功能为：

☐公共建筑

地下建筑面积：    m2 地下一层建筑面积：    m2

总用地面积：    m2

地下建筑面积与总用地面积的比率为：    %

地下一层建筑面积与总用地面积的比率：    %

地下空间主要功能为：

简要说明地下空间开发利用的设计说明：包括该建筑的场地区位、地质条件、地下空间功能分区以及地下空间开发利用的合理性等简要进行阐述。（200字以内）

3)  证明材料

建议提交材料及要求：

1、建筑总平面图：应包括总建筑面积、地上建筑面积、地下建筑面积、建筑占地面积等技术经济指标；

2、地下空间建筑平面图：应体现地下空间功能分区及面积；

3、地下空间不参评情况说明书：应论述项目不适宜开发地下空间的缘由，如场地区位和地质条件、建筑结构类型、建筑功能或性质确实不适宜开发地下空间等（仅本条不参评项目提供）。

实际提交材料：

建筑总平面图：2规划设计/ 建筑总平面图.pdf

### 4.2.4 建筑及照明设计避免产生光污染。（总分4分）

1)  得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ☑玻璃幕墙：可见光反射比不大于0.2。 | 2 | 2 |
|  | ☐非玻璃幕墙建筑 |  |  |
| 2 | 室外夜景照明：光污染的限制符合现行行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163的规定。 | 2 | 2 |
|  | 合计 | 4 | 4 |

2)  评价要点

是否采用玻璃幕墙：☑是、☐否

简要说明建筑及照明设计过程中，采用何种措施避免对周边建筑造成光污染（200字以内）。

本建筑周边空旷，不影响周边建筑。

室外景观照明是否有直射光射入空中：☐是、☑否

照明光线是否有超出被照区域的溢散光：☐是、☑否，如有，则溢散光占比为：

3)  证明材料

建议提交材料及要求：

1、建筑总平面图：应反映本地块与周边居住类地块的空间相邻关系（距离、高度等）；

2、建筑设计说明：应包含玻璃幕墙的可见光反射比的说明；

3、幕墙设计说明：应包含玻璃幕墙的光污染分析专项报告；

4、室外景观照明设计施工图：应包含照明设计光污染控制说明、灯具平面图等。

实际提交材料：

幕墙光污染专项分析报告 ：3建筑设计/ 幕墙光污染分析报告.docx 建筑设计说明：3建筑设计/ 建筑设计说明.zip 室外景观照明设计施工图：4景观设计/ 建筑立面.rar 幕墙设计说明：3建筑设计/ 建筑立面设计总说明.rar 建筑总平面图：2规划设计/ 建筑总平面图.pdf

### 4.2.5场地内环境噪声符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的有关规定。（总分4分）

1)  得分自评

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- |
| 场地内环境噪声满足《声环境质量标准》GB 3096。 | 4 | 4 |
| 合计 | 4 | 4 |

2)  评价要点

场地位于《声环境质量标准》中  1     类声环境功能区

环境噪声检测情况单位：dB（A）

| 序号 | 监测点 | 环境噪声标准值 |  | 环境噪声测试值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1 | 1 | 54​ ​ | 47 | 52 | 48 |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

简要说明建筑场地周围噪声分布状况，如果拟建噪声敏感建筑不能避免临近交通干线，或不能远离固定的设备噪声源时，说明降噪措施。（200字以内）

项目位于大学城，背靠珠江，环境安静

3)  证明材料

建议提交材料及要求：

环评报告书（表）或环境噪声影响测试报告、噪声预测分析报告（如上位规划或环境评价报告对项目的场地噪声有明确要求的，应提供相关证明材料；如没有，应按照《声环境质量标准》对不同声环境功能区的场地噪声等级要求进行评价和控制）。提交材料应包含场地噪声现状检测数据及项目运行后噪声预测情况，若环境噪声测试值或预测值比标准规定值高，需提供降低噪声的措施。

实际提交材料：

噪声模拟计算文件及报告：2规划设计/ 声室外噪声分析报告.docx 噪声影响评估报告：2规划设计/ 附件4 (改造前后对比）声环境分析报告.doc 噪声预测分析报告：2规划设计/ 附件4 (改造前后对比）声环境分析报告.doc 环评报告书（表）：2规划设计/ 环评报告书.docx

### 4.2.6场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风。（总分6分）

（场地风环境模拟应以申报对象所在地块(或居住小区)为对象，并重点分析申报对象区域。）

1)        得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冬季典型风速和风向条件下 | 建筑物周围人行区风速低于5m/s，且室外风速放大系数小于2 | 2 | 2 |
|  |  | 除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差不超过5Pa | 1 | 1 |
| 2 | 过渡季、夏季典型风速和风向条件下 | 场地内人活动区不出现涡旋或无风区 | 2 | 2 |
|  |  | 50%以上可开启外窗室内外表面的风压差大于0.5Pa | 1 | 1 |
|  | 合计 |  | 6 | 6 |

2)       评价要点

1、冬季典型风速和风向条件下：

建筑物周围人行区距地1.5m高处的风速为： 小于5m/s      m/s,风速放大系数为 小于2

除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面最大风压差为： 不超过5  Pa

2、过渡季、夏季典型风速和风向条件下

场地内人活动区是否会出现涡旋或无风区：☐ 是  ☑ 否

可开启外窗中，室内外表面的风压差大于0.5Pa的比例：  超50     _%

简要说明本项目室外风环境情况、改善风环境的措施。（200字以内）

冬季：人行区没有出现风速大于5m/s的区域，户外休息区、儿童娱乐区没有出现风速大于2m/s的区域；人行区没有出现风速放大系数大于等于2的区域；没有出现建筑迎风面与背风面表面风压差大于5Pa的建筑 ​ 夏季： 人行区无无风区、旋涡区；可开启外窗室内外表面的风压差满足标准要求​​​​​​​

3）证明材料

建议提交材料及要求：

1、室外风环境模拟分析报告：应包括边界条件设置、模拟工况、模拟结果等内容，如有不利结果，尚需要提供改善措施的效果分析。模拟分析内容应包括冬季典型风速和风向条件下建筑物周围人行区距地1.5m高处的风速和风速放大系数，以及夏季、过渡季典型风速和风向条件下的风环境的分析；

2、建筑总平面图。

实际提交材料：

室外风环境模拟分析报告：9其他材料/ 改造后室外风环境模拟分析报告.docx 建筑总平面图：2规划设计/ 建筑总平面图.pdf

### 4.2.7采取措施降低热岛强度。（总分4分）

1）得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红线范围内户外活动场地有乔木、构筑物遮荫措施的面积比 | 达到10% | 1 |  |
|  |  | 达到20% | 2 | 2 |
| 2 | 超过70%的道路路面、建筑屋面的太阳辐射反射系数不低于0.4。 |  | 2 | 2 |
|  | 合计 |  | 4 | 4 |

2）评价要点

红线范围内户外活动场地内的遮荫措施有：☑乔木、☑构筑物（构筑物类型：）、☐以上皆无。

场地内遮荫措施统计：

| 项目 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 红线范围内户外活动场地面积 |  | m2 |
| 线范围内户外活动场地内乔木遮荫措施的面积 |  | m2 |
| 线范围内户外活动场地构筑物遮荫措施的面积 |  | m2 |
| 红线范围内户外活动场地内有乔木、构筑物遮荫措施的面积比例 |  | % |

道路路面、屋面太阳辐射反射系数统计

| 项目 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 道路路面 | 5329.52​ | m2 |
| 建筑屋面面积 | 7155.5​ | m2 |
| 太阳辐射反射系数不低于0.4的道路路面、建筑屋面面积 |  | m2 |
| 太阳辐射反射系数不低于0.4的道路路面、建筑屋面面积占道路路面及建筑屋面总面积的比例 | 71 | % |

3）证明材料

建议提交材料及要求：

1、景观总平面图：应体现场地内建筑、步道、庭院、广场、游憩场、地面停车场等的位置及面积；应体现场地构筑物的位置，及构筑物的数量、遮荫面积等技术经济指标；

2、乔木种植平面图：应体现所有乔木的名称及其所在位置；

3、乔木苗木表：应体现各类乔木的名称、数量、成年乔木的树冠正投影面积；

4、屋顶、场地铺装平面图：应体现各类铺装的类型、位置、太阳辐射反射系数及面积；

5、户外活动广场遮荫面积比例计算书：应包括乔木以及构筑物遮荫面积的详细计算；如果计算中考虑了建筑日照投影遮阴，则还需包括建筑日照投影遮阴面积的计算；

76、太阳辐射反射系数不低于0.4的道路路面、建筑屋面面积占道路路面及建筑屋面总面积的比例计算书：应包括道路路面、建筑屋面各类铺装的类型、太阳辐射反射系数（需提供反射系数的数据来源）及面积的统计。

实际提交材料：

室外热辐射模拟报告及计算文件：9其他材料/ 住区热环境分析报告.doc 屋顶、场地铺装平面图：4景观设计/ 0总图.dwg 户外活动广场遮荫面积比例计算书：4景观设计/ 住区热环境分析报告.doc 乔木种植平面图：4景观设计/ 乔木树种表.docx 太阳辐射反射系数不低于0.4的道路路面、建筑屋面面积占道路路面及建筑屋面总面积的比例计算书：4景观设计/ 道路设计.docx 乔木苗木表：4景观设计/ 乔木树种表.docx 景观总平面图：4景观设计/ 总图11-4.pdf

### 4.2.8 场地与公共交通设施具有便捷的联系。（总分9分）

1)        得分自评

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- |
| 场地出入口到达公共汽车站的步行距离不大于500m，或到达轨道交通站的步行距离不大于800m。 | 3 | 3 |
| 场地出入口步行距离800m范围内设有2条及以上线路的公共交通站点（含公共汽车站和轨道交通站）。 | 3 |  |
| 有便捷的人行通道联系公共交通站点。 | 3 | 3 |
| 合计 | 9 | 6 |

2）评价要点

公共汽车站统计表：

| 公交站名称 | 场地出入口步行至公交站的距离（m） | 公交汽车线路名称 | 已建/规划 |
| --- | --- | --- | --- |
| 广大公寓站 | 95 | 35路;332路;383路;801路;B25路;大学城环线1路;大学城环线2路;大学城专线1路;大学城专线3路;大学城专线4路;番201路;番202路;广565路;广夜103路;夜50路​ | 已建 |
| 广大生活区 | 470 | 35路;332路;383路;801路;B25路;大学城环线1路;大学城环线2路;大学城专线1路;大学城专线3路;大学城专线4路;番201路;番202路;广565路;广夜103路;夜50路​ | 已建​ |

轨道交通站统计表：

| 轨道交通站名称 | 场地出入口步行至轨道交通站的距离（m） | 轨道线路名称 | 已建/规划 |
| --- | --- | --- | --- |

请对交通组织进行简要分析。（如有便捷的人行通道联系公共交通站点，请对此情况进行描述，300字以内）

有人行天桥连接广大公寓公交站和演艺中心

3）证明材料

建议提交材料及要求：

1、建筑总平面图：应体现场地内交通组织分析；

2、场地周边公共交通设施布局图：应标明场地到达公交站点的步行线路、场地出入口到达公交站点的距离，包括建筑与公共交通站场连通的专用通道、连接口等内容。

实际提交材料：

建筑总平面图：2规划设计/ 建筑总平面图.pdf 场地周边公共交通设施布局图：2规划设计/ 演艺中心附近交通.jpg

### 4.2.9场地内人行通道采用无障碍设计。（总分3分）

1）得分自评

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- |
| 场地内人行通道采用无障碍设计 | 3 | 3 |
| 合计 | 3 | 3 |

2）评价要点

简要说明场地内人行通道及场地内外联系的无障碍设计情况。（200字以内）。

有残疾人坡道，电梯，厕所

3）证明材料

建议提交材料及要求：

1、建筑设计说明：应包括对场地内人行通道无障碍设计的详细说明，并与详图吻合；

2、建筑总平面图：应体现人行通道无障碍设计的位置。

3、总平面图竖向设计图纸：应体现室外人行道与外部城市道路连接的竖向关系。

4、景观设计平面图及竖向设计图：应体现室外人行道、活动广场等无障碍设计的内容。

实际提交材料：

总平面竖向设计图纸：4景观设计/ 总图11-4.pdf

### 4.2.10 合理设置停车场所。（总分6分）

1)        得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自行车停车设施位置合理、方便出入，且有遮阳防雨措施 | 3 | 3 |
| 2 | 合理设置机动车停车设施，并采取下列措施中至少2 项： ☐采用机械式停车库、地下停车库或停车楼等方式节约集约用地； ☐采用错时停车方式向社会开放，提高停车场（库）使用效率； ☐合理设计地面停车位，不挤占步行空间及活动场所。 | 3 | 3 |
|  | 合计 | 6 | 6 |

2)        评价要点

停车场所设置方式

| 类别 | 设置方式 | 是否满足（√/×） |
| --- | --- | --- |
| 自行车停车设施 | 停车设施位置合理、方便出入 | √​ |
|  | 遮阳防雨措施 | √​ |
| 机动车停车设施 | 采用以下停车方式节约集约用地： ☐机械式停车库、☑地下停车库、☐停车楼、☑其他方式 | √​ |
|  | 采用错时停车方式向社会开放，提高停车场（库）使用效率 | √​ |
|  | 合理设计地面停车位，不挤占步行空间及活动场所 | √​ |

停车场所设置规模

| 类别 | 当地规范限值（辆） | 设计值（辆） | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自行车停车位数量 | 100 | 150 | 满足 |
| 机动车停车位数量 | 30 | 35 | 满足​ |

简要说明自行车及机动车停车位设置、停车方式、停车场管理等。（300字以内）

自行车停车设施位置合理、方便出入，且有遮阳防雨措施；使用错峰停车管理​

3)        证明材料

建议提交材料及要求：

1、总建筑平面图：应包括机动车及非机动车停车位数量等技术经济指标，自行车库/棚位置、地面停车场的位置、停车位数量；

2、停车场（库）平面图：应体现停车场的位置、停车位大小及数量等；

3、自行车库/棚及其附属设施施工图：应体现遮阳防雨设施的构造、尺寸、形式及材质；

5、错时停车管理制度：应包含对外开放管理办法等（针对采用错时停车方式向社会开放的项目）。

实际提交材料：

错时停车管理方案：2规划设计/ 广州大学停车管理规定.docx 不宜使用自行车作为交通工具的专项说明材料：4景观设计/ 广州大学自行车管理规定.docx 自行车停车设施所在楼层建筑平面图：4景观设计/ 首层平面图.dwg 机动车停车场（库）平面图：3建筑设计/ 停车场.dwg 自行车停车遮阳防雨设施详图：4景观设计/ 施工详图.dwg 建筑总平面图：2规划设计/ 建筑总平面图.pdf

### 4.2.11 提供便利的公共服务。（总分6分）

1)        得分自评

☐     居住建筑

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- |
| 满足下列要求中至少3 项，得3分；满足4项及以上，得6分： ☐场地出入口到达幼儿园的步行距离不超过300m； ☐场地出入口到达小学的步行距离不超过500m； ☐场地出入口到达商业服务设施的步行距离不超过500m； ☐相关设施集中设置并向周边居民开放； ☐场地1000m 范围内设有5 种以上的公共服务设施 | 3~6 |  |
| 合计 | 6 |  |

☑公共建筑

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- |
| 满足下列要求中至少2 项，得3 分；满足3 项及以上，得6分： ☑2种及以上的公共建筑集中设置，或公共建筑兼容2 种及以上的公共服务功能； ☑配套辅助设施设备共同使用、资源共享； ☑建筑向社会公众提供开放的公共空间； ☑室外活动场地错时向周边居民免费开放。 | 3~6 | 6 |

2）评价要点

☐居住建筑

场地1000m 范围内的公共服务设施类别包括：

☐教育、☐医疗卫生、☐文化体育、☐商业服务、☐金融邮电、☐社区服务、☐市政公用、☐市政管理、☐其他

住区场地1000m 范围内的公共服务设施

| 项目名称 | 类别 | 场地出入口距服务设施的距离（m） |
| --- | --- | --- |

场地内是否有相关设施集中设置并向周边居民开放：☐是、☐否，包括

☑公共建筑

公共建筑类别及其公共服务功能统计

| 序号 | 公共建筑名称 | 公共建筑类型 | 公共服务功能数量 | 公共服务功能描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 演艺中心演艺厅 | 科教文卫建筑​ | 2 | 为学校和社会提供话剧表演场地 |
| 2 | 演艺中心教学楼 | 科教文卫建筑​ | 1 | 为学校和社会提供会议室、展览室、教学用房​ |

配套辅助设施设备共同使用、资源共享情况统计

| 序号 | 共同使用、资源共享的辅助设施设备名称 | 数量 | 作用 | 共享对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 演艺厅 | 1 | 话剧表演 | 广州话剧团、校外观众 |
| 2 | 会议室 | 3 | 宣讲会 | 校外企业 |

建筑向社会公众提供开放的公共空间

| 序号 | 向社会公众提供开放的公共空间的名称 | 数量 | 作用 | 开放时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 演艺厅​ | 1 | 观演 | 周末 |
| 2 | 展廊 | 1 | 展览 | 毕业季周末 |
| 3 | 前广场 | 1 | 休息 | 晚上 |
| 4 |  |  |  |  |

如室外活动场地错时向周边居民免费开放，请简要描述下错时开放的实施办法，包括开放的空间、时间以及相关管理制度（200字以内）

演艺中心前广场晚上供附近北亭村居民跳广场舞

3）证明材料

建议提交材料及要求：

居住建筑：

1、建筑总平面图：应标明各公共服务设施的位置以及住区出入口距离各公共服务设施的距离。

2、拟向周边居民开放的规划设计与组织管理实施方案。

公共建筑：

1、建筑总平面图：应体现项目所含有的公共建筑类型及其公共服务功能、体现集中设置的公共建筑位置、数量及服务功能；

3、共享配套设施所在楼层的建筑平面图：应体现配套设施的位置、面积以及功能类型；

4、配套设施共享说明文件：应包括配套设施共享的管理办法，保证设施的有序使用；

5、建筑室外或室内活动场地对面开放的说明文件：应包括对外开放空间、开放时间以及具体的公众使用的管理办法，保证安全高效的空间利用。

实际提交材料：

建筑施工平面图：3建筑设计/ 建筑施工图.dwg 建筑总平面图：2规划设计/ 建筑总平面图.pdf

### 4.2.12 结合现状地形地貌进行场地设计与建筑布局，保护场地内原有的自然水域、湿地和植被，采取表层土利用等生态补偿措施。（总分3分）

1)        得分自评

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- |
| 结合场地情况采取生态补偿措施 | 3 | 3 |
| 合计 | 3 | 3 |

2)        评价要点

项目场地内是否有自然水域：☐是、☑否，建设过程中是否被改造：☐是、☐否；

项目场地内是否有湿地：☐是、☑否，建设过程中是否被改造：☐是、☐否；

项目场地内是否有植被：☑是、☐否，建设过程中是否被改造：☑是、☐否；

场地设计与建筑布局是否充分利用原有地形地貌：☐是、☐否

场地设计是否对原有的表层土进行保护利用：☑是、☐否

如对场地内原有的自然水域、湿地和植被进行了改造，简要说明工程结束后所采取的生态补偿措施（包括表层土的利用措施）。（200字以内）

规划设计中保留了部分原场地的较大的树木，其余部分树木迁到中环路上

3)        证明材料

建议提交材料及要求：

1、场地地形图：应体现场地开发前的原有地形地貌；

2、环评报告：应介绍现场地开发前的原有地形地貌及场地开发对其影响和采取生态补偿措施介绍；

3、生态补偿措施实施方案：应具体介绍项目采用生态补偿措施的具体方法及生态补偿后的效果；

4、表层土回收计划或方案。

实际提交材料：

场地原始地形图：3建筑设计/ 总图.zip 环评报告书（表）：2规划设计/ 环评报告书.docx

### 4.2.13 充分利用场地空间合理设置绿色雨水基础设施，对大于10hm2的场地进行雨水专项规划设计。（总分9分）

1)        得分自评

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- |
| 下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例达到30%。 | 3 | 3 |
| 合理衔接和引导屋面雨水、道路雨水进入地面生态设施，并采取相应的径流污染控制措施。 | 3 | 0 |
| 硬质铺装地面中透水铺装面积的比例达到50%。 | 3 | 3 |
| 合计 | 9 | 6 |

2)        评价要点

场地内绿色雨水基础设施统计

| 序号 | 绿色雨水基础设施设施类型 | 面积（m2） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 绿化屋顶 | 3566.0​ |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
|  | 合计 | 3566.0​ |
| 场地绿地面积 |  | 3566.0​ |
| 有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例%。 |  | 53 |

场地用地面积是否大于10hm2：☑是、☐否。

如场地用地面积大于10hm2，简要描述场地雨水专项规划设计，包含对场地内径流减排、污染控制、雨水收集回用等的全面统筹规划设计；小于10hm2的项目简述场地雨水综合利用方案（根据场地条件合理采用雨水控制利用措施）。（300字以内）

采用透水地砖、绿色地砖

简要描述场地内屋面雨水、道路雨水进入地面生态设施的衔接和引导设计，及相应的径流污染控制措施。（300字以内）

透水铺装面积比例计算

| 序号 | 透水铺装类型 | 面积（m2） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 植草砖 |  |
| 2 | 透水沥青 |  |
| 3 | 透水混凝土 |  |
| 4 | 透水地砖 |  |
| 5 | 其他 |  |
| 硬质铺装总面积 |  | 55781.14 |
| 硬质铺装地面中透水铺装面积的比例（%） |  | 55.8 |

当透水铺装下为地下室顶板时，简要描述雨水的渗透方式（200字以内）。

证明材料

建议提交材料及要求：

1、建筑竖向总图：图中应表示场地竖向设计、建筑、道路、绿地、广场布置等，汇水面积、径流途径等；

2、景观绿化图：应体现项目红线范围内下凹绿地、雨水花园位置、面积，并提供下凹绿地、雨水花园剖面设计图；

23、雨水排水图：提供屋面雨水、道路雨水排水图纸，并提供其进入地面生态设施的设计图；

34、景观铺装图：应在场地铺装图中标明室外透水地面位置、面积、铺装材料等；

45、雨水专项规划设计方案：应介绍规划依据、原则、范围、标准、目标、雨水系统规划（大于10hm2的场地应提供此文件）；

56、场地雨水综合利用方案（小于10hm2的场地应提供此文件）。

实际提交材料：

雨水排水图：4景观设计/ 雨水排水图.docx 场地原始地形图：3建筑设计/ 总图.zip 建筑总平面图：2规划设计/ 建筑总平面图.pdf 景观铺装平面图：4景观设计/ 景观铺装平面图.docx 景观设计详图：4景观设计/ 总图11-4.pdf 景观总平面图：4景观设计/ 总图11-4.pdf 场地雨水综合利用方案：4景观设计/ 总图11-4.pdf

### 4.2.14 合理规划地表与屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制。（总分6分）

1)        得分自评

| 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- |
| 场地年径流总量控制率达到55% | 3 | 3 |
| 场地年径流总量控制率达到70% | 6 |  |
| 合计 | 6 |  |

2)        评价要点

项目所在地：  广州     ，年均降雨量：  1800     mm

场地年径流总量计算表

| 地表类型 | 雨水利用措施 | 面积(m2) | 径流系数 | 雨水径流量(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 渗透硬质​型 | 渗透 | 31126.75​ |  |  |
| 场地年径流总量（m3） |  |  |  |  |
| 场地年降雨量(m3) |  |  |  |  |
| 场地年径流总量控制率(%) |  |  |  |  |

3)        证明材料

建议提交材料及要求：

1、建筑竖向总图：图中应表示场地竖向设计、建筑、道路、绿地、广场布置等，汇水面积、径流途径等；

2、景观绿化图纸：应体现项目红线范围内下凹绿地、雨水花园位置、面积，并提供下凹绿地、雨水花园剖面设计图；

3、雨水排水图纸：提供屋面雨水、道路雨水排水图纸，并提供其进入地面生态设施的设计图；

4、景观铺装图纸：应在场地铺装图中标明室外透水地面位置、面积、铺装材料等；

5、设计控制雨量计算书：应介绍当地降雨统计数据，计算年径流总量控制率，确定雨水设施规模和最终方案。

实际提交材料：

雨水排水图：4景观设计/ 雨水排水图.docx 总平面竖向设计图纸：4景观设计/ 总图11-4.pdf 景观总平面图：4景观设计/ 总图11-4.pdf 室外给排水总平面图：6给排水设计/ 总图11-4.pdf 景观铺装平面图：4景观设计/ 景观铺装平面图.docx 景观绿化图：4景观设计/ 总图11-4.pdf 当地降雨统计数据：6给排水设计/ 当地降雨统计数据.docx 设计控制雨量计算书：6给排水设计/ 设计控制雨量计算书.docx

### 4.2.15 合理选择绿化方式，科学配置绿化植物。（总分6分）

1)        得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 种植适应当地气候和土壤条件的植物，采用乔、灌、草结合的复层绿化，种植区域覆土深度和排水能力满足植物生长需求。 |  | 3 | 3 |
| 2 | ☐居住建筑 | 绿地配植乔木不少于3 株/100m2 | 3 | 3 |
|  | ☑公共建筑 | 采用垂直绿化、屋顶绿化等方式 | 3 |  |
| 合计 |  |  | 6 | 6 |

2)        评价要点

项目所在地为以下选项中的：

☐华北、☐东北、☐西北、☐华中、☐华东、☑华南、☐西南

绿化物种是否主要选用适宜当地气候和土壤条件的乡土植物：☑是、☐否

是否采用包含乔、灌木的复层绿化：☑是、☐否

如绿化植物种植在地下车库顶板上，则种植区域覆土深度： 1.2m      。

居住建筑：

项目用地面积：    m2，绿地面积：    m2

绿地中乔木的数量：    株，平均每100m2绿地面积上的乔木数：    株

请列举本项目中的主要绿化物种：（200字以内）

公共建筑：

是否采用屋顶绿化：☑是、☐否

是否采用垂直绿化：☐是、☑否

屋顶可绿化面积： 7155   m2；屋顶绿化面积： 3566​   m2；屋顶绿化面积占屋顶可绿化面积比例：  50     %

简要说明屋顶绿化或垂直绿化：（200字以内）

- 屋顶绿化或垂直绿化的位置、方式等

- 主要植物种类等

屋顶绿化位于主门厅上方以及教学楼上方，主要使用了绿化箱，和绿化草坪

3)        证明材料

建议提交材料及要求：

居住建筑：

1、景观总图及设计说明：应体现项目红线范围内景观总体设计内容；

2、景观苗木表和种植图：应介绍项目内乔、灌、草植物种类、基本信息、种植位置图；

3、每100㎡绿地上的乔木数量计算文件

公共建筑：

1、景观总图及设计说明：应体现项目红线范围内景观总体设计内容；

2、景观苗木表和种植图：应介绍项目内乔、灌、草植物种类、基本信息、种植位置图；

3、屋顶绿化平面图：应提供屋顶可绿化面积、屋顶绿化的类型、面积、种植植物；

4、垂直绿化种植图：应提供垂直绿化的位置、面积、种植植物。

实际提交材料：

每100㎡绿地上的乔木数量计算文件：4景观设计/ 绿地乔木分布计算书.docx 景观设计说明：4景观设计/ 总图11-4.pdf 屋顶绿化平面图：4景观设计/ 屋顶花园设计.rar 景观苗木表和种植图：4景观设计/ 总图11-4.pdf 景观总平面图：4景观设计/ 总图11-4.pdf 屋顶绿化比例计算书：4景观设计/ 屋顶绿化计算书.docx